ANEXO I ‘B’ – ITENS RESERVADOS

PREGÃO ELETRÔNICO No 40/2026

EDITAL No 42/2026

PROCESSO Nº 66/2026

| Item | Produto | Unid | Qtd | Descrição | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-R. | 18.0661 | Ton | 2000 | AGREGADO PARA CASCALHAMENTO PRIMARIO, EM VIAS DE TERRA. Agregado para cascalhamento primario em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcaria de alta dureza ou xisto pirobetuminoso; bem graduado; com 100% do material passando na peneira de 75 mm; maximo de 10% passante na peneira nº 100 (0,150 mm). |  |  |  |
| 2-R. | 18.0012 | M3 | 1500 | AREIA FINA. Areia fina de agua doce; limite maximo de 1,5% de materiais nocivos; limite maximo de 1% de materiais carbonosos; limite maximo de 5% de materiais pulverulentos; fornecida com nome do produtor, volume e aparencia. |  |  |  |
| 3-R. | 18.0009 | M3 | 2000 | AREIA GROSSA NATURAL. Areia grossa composta de areia natural; percentuais em peso nas peneiras: 0 a 7% na peneira 6,3 mm, 30 a 70% na peneira 1,2 mm, 90 a 100% na peneira 0,15 mm; modulo de finura de 1,99; limite maximo de 1,5% de torroes de argila; limite de material carbonatico de 0,5% para concreto aparente e 1% para demais concretos; limite de material pulverulento de 3% em concreto de desgaste superficial e 5% para demais concretos; composta por graos minerais duros, compactos, limpos e duraveis; fornecida com nome do produtor e procedencia; conforme NBR 7211, NBR 7217, NBR 7218, NBR 7219 e NBR 7389. |  |  |  |
| 4-A. | 18.0064 | M3 | 2000 | AREIA MEDIA. Areia media de agua doce; limite maximo de 1,5% de materiais nocivos; limite maximo de 1% de materiais carbonosos; limite maximo de 5% de materiais pulverulentos; fornecida com nome do produtor, volume e aparencia. |  |  |  |
| 5-A. | 18.0880 | Ton | 10000 | BICA CORRIDA; FAIXA GRANULOMETRICA: 0,5 MM S 40,0 MM, A SER ENTREGUE NA OBRA.. Bica corrida com faixa granulometrica de 0,5 mm a 40,0 mm; densidade aproximada de 1,65 t/m³; proveniente de rocha tipo basalto; utilizada em sub-base e base para pavimentacao; entregue na obra. |  |  |  |
| 6-A. | 18.0011 | Ton | 1400 | PEDRA BRITADA, AGREGADO GRAUDO, PONTIAGUDO, Nº 1, QUE PASSE PELA MALHA 12,5MM. Pedra britada; agregado graudo; pontiagudo; passante pela peneira 12,5 mm e retido na peneira 4,75 mm, conforme percentuais da NM 248; peneiramento conforme serie intermediaria e serie normal; conforme NBR 7211 e NM 248 - pedra nº 1. |  |  |  |
| 7-A. | 18.0671 | Ton | 1000 | PEDRA BRITADA, AGREGADO GRAUDO, PONTIAGUDO, Nº 2, QUE PASSE PELA MALHA 25MM. Pedra britada; agregado graudo; pontiagudo; passante pela peneira 25 mm e retido na peneira 12,5 mm, conforme percentuais da NM 248; peneiramento conforme serie intermediaria; conforme NBR 7211 e NM 248 - pedra nº 2. |  |  |  |
| 8-A. | 18.0647 | Ton | 2000 | PEDRA BRITADA, AGREGADO GRAUDO, PONTIAGUDO, Nº 3, QUE PASSE PELA MALHA 50MM. Pedra britada; agregado graudo; pontiagudo; passante pela peneira 50 mm e retido na peneira 25 mm, conforme percentuais da NM 248; peneiramento conforme serie intermediaria; conforme NBR 7211 e NM 248 - pedra nº 3. |  |  |  |
| 9-A. | 18.0040 | Ton | 1000 | PEDRA BRITADA, AGREGADO GRAUDO, PONTIAGUDO, Nº 4, QUE PASSE PELA MALHA 75MM. Pedra britada; agregado graudo; pontiagudo; passante pela peneira 75 mm e retido na peneira 37,5 mm, conforme percentuais da NM 248; peneiramento conforme serie intermediaria; conforme NBR 7211 e NM 248 - pedra nº 4 |  |  |  |
| 10-A. | 18.0127 | Ton | 1600 | PEDRISCO, PONTIAGUDO, FINO. Pedrisco proveniente do britamento de pedra; pontiagudo; fino; indicado para confeccao de blocos de concreto. |  |  |  |
| 11-A. | 18.0738 | Ton | 600 | PO DE PEDRA, PROVENIENTE DE ROCHA BASALTICA, GRANULOMETRIA MAXIMA DE 4,75 MM.. Po de pedra proveniente de rocha basaltica; granulometria maxima de 4,75 mm (passante na peneira nº 4); indicado para servicos de pavimentacao, regularizacao de subleito, calcamento de pisos pre-moldados e assentamento de blocos intertravados; material isento de materiais organicos e com caracteristicas adequadas de compactacao. |  |  |  |
| 12-A. | 18.0062 | Ton | 1000 | RACHAO PARA GABIAO, OBTIDO NA BRITAGEM PRIMARIA. Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho, ideal para a construção de gabiões e outras estruturas de contenção. |  |  |  |
|  | VALOR TOTAL R$ |  |  |  |  |  |  |
| LEGENDA: - Os itens que possuem a letra “A” na frente do item (Exemplo: 1-A) correspondem aos itens que são unicamente de ampla participação, onde todos os interessados poderão participar. - Os itens que possuem a letra “R” na frente do item (Exemplo: 1-R) são reservados para licitantes enquadrados como ME/EPP. |  |  |  |  |  |  |  |

Prazo de Entrega: __________ dias. (máximo de 48 horas consecutivos do recebimento do “Pedido de Empenho”).

Prazo de validade da proposta: _________ dias (mínimo de 90 dias contados da data estipulada para entrega das propostas).

DECLARO, sob as penas da lei, que o material ofertado atende todas as especificações exigidas no Edital e seus anexos.

DECLARO que o preço indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta, incluindo entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

DECLARO que correm por conta do fornecedor as despesas decorrentes do transporte, carregamento, descarregamento e entrega do material, nos locais determinados pelo gestor, nos limites desta municipalidade.