ANEXO I ‘B’ – ITENS RESERVADOS

PREGÃO ELETRÔNICO No 76/2026

EDITAL No 85/2026

PROCESSO Nº 127/2026

| Item | Produto | Unid | Qtd | Descrição | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-A. | 53.0156 | br | 200 | TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO (PE), OU POLICLORETO DE VINILA NAO PLASTIFICADO (PVC-U), OU POLIPROPILENO (PP), PARA ESGOTO, DIAMETRO NOMINAL (DN)/DIAMETRO EXTERNO (DE) 200 MM. Tubo corrugado de pe, ou pvc-u, ou pp, para esgoto; de dupla parede; diametro nominal (dn)/diametro externo (de) 200 mm; diametro interno minimo de 167 mm; comprimento de 6,00 m; secao transversal completamente circular com parede interna lisa e corrugacoes anulares na parede externa; classe de rigidez minima sn 4; a tubulacao deve ser fabricada a partir de compostos virgens; o tubo deve possuir um sistema de conexao mecanica, tipo bolsa/ponta integrada; deve ser fornecida uma vedacao elastomerica; atendimento integral as normas da abnt nbr iso 21138-1 e abnt nbr iso 21138-3. |  |  |  |
| 2-. | REVOGADO |  |  |  |  |  |  |
| 3-A. | 53.0166 | br | 100 | TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO (PE), OU POLICLORETO DE VINILA NAO PLASTIFICADO (PVC-U), OU POLIPROPILENO (PP), PARA ESGOTO, DIAMETRO NOMINAL (DN)/DIAMETRO INTERNO (DI) 150 MM. Tubo corrugado de pe, ou pvc-u, ou pp, para esgoto; de dupla parede; diametro nominal (dn)/diametro interno (di) 150 mm; diametro interno minimo de 145 mm; comprimento de 6,00 m; secao transversal completamente circular com parede interna lisa e corrugacoes anulares na parede externa; classe de rigidez minima sn 4; a tubulacao deve ser fabricada a partir de compostos virgens; o tubo deve possuir um sistema de conexao mecanica, tipo bolsa/ponta integrada; deve ser fornecida uma vedacao elastomerica; atendimento integral as normas da abnt nbr iso 21138-1 e abnt nbr iso 21138-3. |  |  |  |
| 4-A. | 53.0167 | br | 300 | TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO (PE), OU POLICLORETO DE VINILA NAO PLASTIFICADO (PVC-U), OU POLIPROPILENO (PP), PARA ESGOTO, DIAMETRO NOMINAL(DN)/DIAMETRO INTERNO (DI) 200 MM. Tubo corrugado de pe, ou pvc-u, ou pp, para esgoto; de dupla parede; diametro nominal (dn)/diametro interno (di) 200 mm; diametro interno minimo de 195 mm; comprimento de 6,00 m; secao transversal completamente circular com parede interna lisa e corrugacoes anulares na parede externa; classe de rigidez minima sn 4; a tubulacao deve ser fabricada a partir de compostos virgens; o tubo deve possuir um sistema de conexao mecanica, tipo bolsa/ponta integrada; deve ser fornecida uma vedacao elastomerica; atendimento integral as normas da abnt nbr iso 21138-1 e abnt nbr iso 21138-3. |  |  |  |
| 5-A. | 53.0168 | br | 50 | TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO (PE), OU POLICLORETO DE VINILA NAO PLASTIFICADO (PVC-U), OU POLIPROPILENO (PP), PARA ESGOTO, DIAMETRO NOMINAL (DN)/DIAMETRO INTERNO (DI) 250 MM. Tubo corrugado de pe, ou pvc-u, ou pp, para esgoto; de dupla parede; diametro nominal (dn)/diametro interno (di) 250 mm; diametro interno minimo de 245 mm; comprimento de 6,00 m; secao transversal completamente circular com parede interna lisa e corrugacoes anulares na parede externa; classe de rigidez minima sn 4; a tubulacao deve ser fabricada a partir de compostos virgens; o tubo deve possuir um sistema de conexao mecanica, tipo bolsa/ponta integrada; deve ser fornecida uma vedacao elastomerica; atendimento integral as normas da abnt nbr iso 21138-1 e abnt nbr iso 21138-3. |  |  |  |
| 6-A. | 67.0128 | bobina | 10 | TUBO DE PEAD PARA AGUA, PE 100, SDR 11, PN 16, DIAMETRO EXTERNO DE 110 MM, EM BOBINAS DE 100 M. Tubo de polietileno de alta densidade para agua; pe 100; sdr 11; pn 16; fornecido em bobinas de 100 m; diametro externo de 110 mm; espessura de 10,0 mm; normas de referencia: nbr 15561 da abnt e iso 4427. |  |  |  |
| 7-A. | 67.0129 | br | 30 | TUBO DE PEAD PARA AGUA, PE 100, SDR 11, PN 16, DIAMETRO EXTERNO DE 160 MM, EM BARRAS DE 6 M. Tubo de polietileno de alta densidade para agua; pe 100; sdr 11; pn 16; fornecido em barras de 6 m; diametro externo de 160 mm; espessura de 14,6 mm; normas de referencia: nbr 15561 da abnt e iso 4427 |  |  |  |
| 8-A. | 67.0127 | bobina | 10 | TUBO DE PEAD PARA AGUA, PE 100, SDR 11, PN 16, DIAMETRO EXTERNO DE 63 MM, EM BOBINAS DE 100 M. Tubo de polietileno de alta densidade para agua; pe 100; sdr 11; pn 16; fornecido em bobinas de 100 m; diametro externo de 63 mm; espessura de 5,8 mm; normas de referencia: nbr 15561 da abnt e iso 4427. |  |  |  |
| 9-A. | 67.0057 | bobina | 10 | TUBO DE PEAD PARA AGUA, PE 100, SDR 17, PN 10, DIAMETRO EXTERNO DE 110 MM, EM BOBINAS DE 100 M. Tubo de polietileno de alta densidade para agua; pe 100; sdr 17; pn 10; fornecido em bobinas de 100 m; diametro externo de 110 mm; espessura de 6,6 mm; normas de referencia: nbr 15561 da abnt e iso 4427 |  |  |  |
| 10-A. | 67.0058 | bobina | 30 | TUBO DE PEAD PARA AGUA, PE 100, SDR 17, PN 10, DIAMETRO EXTERNO DE 160 MM, EM BARRAS DE 6 M. Tubo de polietileno de alta densidade para agua; pe 100; sdr 17; pn 10; fornecido em barras de 6 m; diametro externo de 160 mm; espessura de 9,5 mm; normas de referencia: nbr 15561 da abnt e iso 4427 |  |  |  |
| 11-A. | 67.0059 | un | 30 | TUBO DE PEAD PARA AGUA, PE 100, SDR 17, PN 10, DIAMETRO EXTERNO DE 225 MM, EM BARRAS DE 6 M. Tubo de polietileno de alta densidade para agua; pe 100; sdr 17; pn 10; fornecido em barras de 6 m; diametro externo de 225 mm; espessura de 13,4 mm; normas de referencia: nbr 15561 da abnt e iso 4427 |  |  |  |
| 12-A. | 67.0055 | bobina | 10 | TUBO DE PEAD PARA AGUA, PE 100, SDR 17, PN 10, DIAMETRO EXTERNO DE 63 MM, EM BOBINAS DE 100 M. Tubo de polietileno de alta densidade para agua; pe 100; sdr 17; pn 10; fornecido em bobinas de 100 m; diametro externo de 63 mm; espessura de 3,8 mm; normas de referencia: nbr 15561 da abnt e iso 4427. |  |  |  |
| 13-A. | 67.0056 | un | 10 | TUBO DE PEAD PARA AGUA, PE 100, SDR 17, PN 10, DIAMETRO EXTERNO DE 90 MM, EM BOBINAS DE 100 M. Tubo de polietileno de alta densidade para agua; pe 100; sdr 17; pn 10; fornecidos em bobinas de 100 m; diametro externo de 90 mm; espessura de 5,4 mm; normas de referencia: nbr 15561 da abnt e iso 4427 |  |  |  |
| 14-R. | 53.0003 | br | 300 | TUBO DE POLICLORETO DE VINILA NAO PLASTIFICADO (PVC-U) PARA COLETOR DE ESGOTO NAO PRESSURIZADO, COM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS LISAS, PB JEI/JERI, DIAMETRO NOMINAL (DN)/DIAMETRO EXTERNO (DE) 160 MM. Tubo de pvc-u para coletor de esgoto nao pressurizado; diametro nominal (dn)/diametro externo (de) 160 mm; comprimento de 6,00 m; secao transversal completamente circular com paredes internas e externas lisas; classe de rigidez minima sn 4; cor ocre; extremidades ponta e bolsa para junta elastica jei ou jeri; com o anel de borracha integrado a bolsa do tubo; atendimento integral as normas da abnt nbr 7362-1 ou nbr iso 21138-1 e nbr iso 21138-2. |  |  |  |
| 15-R. | 53.0017 | br | 1000 | TUBO DE POLICLORETO DE VINILA NAO PLASTIFICADO (PVC-U) PARA COLETOR DE ESGOTO NAO PRESSURIZADO, COM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS LISAS, PB JEI/JERI, DIAMETRO NOMINAL (DN)/DIAMETRO EXTERNO (DE) 110 MM. Tubo de pvc-u para coletor de esgoto nao pressurizado; diametro nominal (dn)/diametro externo (de) 110 mm; comprimento de 6,00 m; secao transversal completamente circular com paredes internas e externas lisas; classe de rigidez minima sn 4; cor ocre; extremidades ponta e bolsa para junta elastica jei ou jeri; com o anel de borracha integrado a bolsa do tubo; atendimento integral as normas da abnt nbr 7362-1 ou nbr iso 21138-1 e nbr iso 21138-2. |  |  |  |
| 16-R. | 53.0024 | br | 150 | TUBO DE POLICLORETO DE VINILA NAO PLASTIFICADO (PVC-U) PARA COLETOR DE ESGOTO NAO PRESSURIZADO, COM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS LISAS, PB JEI/JERI, DIAMETRO NOMINAL (DN)/DIAMETRO EXTERNO (DE) 200 MM. Tubo de pvc-u para coletor de esgoto nao pressurizado; diametro nominal (dn)/diametro externo (de) 200 mm; comprimento de 6,00 m; secao transversal completamente circular com paredes internas e externas lisas; classe de rigidez minima sn 4; cor ocre; extremidades ponta e bolsa para junta elastica jei ou jeri; com o anel de borracha integrado a bolsa do tubo; atendimento integral as normas da abnt nbr 7362-1 ou nbr iso 21138-1 e nbr iso 21138-2. |  |  |  |
| 17-R. | 53.0025 | br | 50 | TUBO DE POLICLORETO DE VINILA NAO PLASTIFICADO (PVC-U) PARA COLETOR DE ESGOTO NAO PRESSURIZADO, COM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS LISAS, PB JEI/JERI, DIAMETRO NOMINAL (DN)/DIAMETRO EXTERNO (DE) 250 MM. Tubo de pvc-u para coletor de esgoto nao pressurizado; diametro nominal (dn)/diametro externo (de) 250 mm; comprimento de 6,00 m; secao transversal completamente circular com paredes internas e externas lisas; classe de rigidez minima sn 4; cor ocre; extremidades ponta e bolsa para junta elastica jei ou jeri; com o anel de borracha integrado a bolsa do tubo; atendimento integral as normas da abnt nbr 7362-1 ou nbr iso 21138-1 e nbr iso 21138-2. |  |  |  |
| 18-R. | 67.0001 | m | 25000 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DIAMETRO EXTERNO 20, ESPESSURA DE PAREDE 2,3 MM, FLEXIVEL, PRESSAO DE SERVICO 1 MPA, FORNECIDO EM ROLO DE 100 METROS. Tubo de Polietileno de alta densidade (PEAD); diametro externo 20; espessura de parede 2,3mm; para ligacoes domiciliares de agua potavel; flexivel; pressao de serviço 1 MPA; fornecido em rolo de 100 metros; os tubos deverao ser fornecidos de acordo com a norma NTS 048 - sistemas de ramais prediais de agua; tubo de polietileno (PE-80); na cor azul; a materia prima utilizada na fabricacao devera ser virgem e para o fornecimento sera exigida a certificacao apresentada pelo fabricante. |  |  |  |
| 19-R. | 67.0005 | m | 3000 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DIAMETRO EXTERNO 32, ESPESSURA DA PAREDE 3,0 MM, FLEXIVEL, PRESSAO DE SERVICO 1 MPA, FORNECIDO EM ROLOS DE 100 METROS.. Tubo de polietileno de alta densidade (PEAD); diametro externo 32; espessura da parede 3,0mm; para ligaçoes domicialiares de agua potavel; flexivel; pressao de serviço 1 MPA; fornecido em rolos de 100 metros; os tubos deverao ser fornecidos de acordo com a norma NTS 048 - sistemas de ramais prediais de agua; tubos de polietileno (PE-80); na cor azul; a materia prima utilizada na fabricacao devera ser virgem e para o fornecimento sera exigida a certificacao apresentada pelo fabricante. |  |  |  |
| 20-A. | 53.0034 | br | 36 | Tubo Pvc Esgoto 75 mm ( 6 metros ). Tubos e conexoes fabricados em PVC rígido na cor branca; diametro dn75 (bolsa de dupla atuação:soldável ou elástica com anel de borracha); Fabricacao: NBR 5688 - Sistemas Prediais de Água Pluvial, Esgoto Sanitário e Ventilação; barras de 3 ou 6 metros |  |  |  |
| 21-A. | 53.0129 | br | 60 | TUBO DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO, CORRUGADO, C/ PAREDE DUPLA, PB JE, DN 250, C/ ANEL, COMPRIMENTO DE 6,00 M. Tubo de pvc rigido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta elástica; diametro nominal de 250 mm; com anel; comprimento de 6,00 m; conforme especificado na norma nbr iso 21138. |  |  |  |
| 22-A. | 53.0001 | br | 1500 | TUBO DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTAS PONTA E BOLSA, COMPRIMENTO DE 6,00 M. Tubo de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 100 mm; com juntas ponta e bolsa; na cor branca; anel incluso; com comprimento de 6,00 metros. |  |  |  |
| 23-A. | 53.0014 | br | 100 | TUBO DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTAS PONTA E BOLSA, COMPRIMENTO DE 6,00 M. Tubo de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 150 mm; com juntas ponta e bolsa; na cor branca; anel incluso; com comprimento de 6,00 metros. |  |  |  |
| 24-A. | 53.0123 | br | 30 | TUBO DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, JUNTAS PONTA E BOLSA, COMPRIMENTO DE 6,00 M. Tubo de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 200 mm; com juntas ponta e bolsa; na cor branca; anel incluso; com comprimento de 6,00 metros. |  |  |  |
| 25-A. | 17.0448 | br | 50 | TUBO DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTAS PONTA E BOLSA, COMPRIMENTO DE 6,00 M. Tubo de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 40 mm; com juntas ponta e bolsa soldaveis; na cor branca; com comprimento de 6,00 metros. |  |  |  |
| 26-. | 17.0463 | br | 50 | TUBO DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTAS PONTA E BOLSA, COMPRIMENTO DE 6,00 M. Tubo de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 50 mm; com juntas ponta e bolsa; na cor branca; anel incluso; com comprimento de 6,00 metros. |  |  |  |
| 27-A. | 53.0032 | br | 50 | TUBO DE PVC RIGIDO PBA JEI, DN 100, DE 110 MM, CLASSE 15. Tubo de pvc rigido pba; com ponta e bolsa junta elastica integrada; fabricacao conforme nbr 5647; com diametro nominal de 100 mm; com diametro externo de 110 mm; classe 15; com comprimento de 6,00 metros; com o anel de borracha. |  |  |  |
| 28-A. | 53.0043 | br | 900 | TUBO DE PVC RIGIDO PBA JEI, DN 50, DE 60 MM, CLASSE 15. Tubo de pvc rigido pba; com ponta e bolsa junta elastica integrada; fabricacao conforme nbr 5647; com diametro nominal de 50 mm; com diametro externo de 60 mm; classe 15; com comprimento de 6,00 metros; com o anel de borracha. |  |  |  |
| 29-A. | 53.0018 | br | 100 | TUBO DE PVC RIGIDO PBA JEI, DN 75, DE 85 MM, CLASSE 15. Tubo de pvc rigido pba; com ponta e bolsa junta elastica integrada; fabricacao conforme nbr 5647; com diametro nominal de 75 mm; com diametro externo de 85 mm; classe 15; com comprimento de 6,00 metros; com o anel de borracha. |  |  |  |
| 30-A. | 53.0058 | br | 100 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DE 20 MM, NBR 5648/77. tubo de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro externo de 20 mm; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria. |  |  |  |
| 31-A. | 53.0013 | br | 50 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DE 32 MM, NBR 5648/77. tubo de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro externo de 32 mm; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria. |  |  |  |
| 32-A. | 53.0041 | br | 50 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DE 50 MM, NBR 5648/77. Tubo de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro externo de 50 mm; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria. |  |  |  |
| 33-A. | 53.0125 | br | 50 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DE 60 MM, NBR 5648/77. Tubo de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro externo de 60 mm; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria. |  |  |  |
| 34-A. | 53.0126 | br | 50 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DE 75 MM, NBR 5648/77. Tubo de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro externo de 75 mm; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria. |  |  |  |
| 35-A. | 53.0011 | br | 100 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,DE 25 MM, NBR 5648/77. tubo de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro externo de 25 mm; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria. |  |  |  |
| 36-A. | 53.0177 | br | 30 | TUBO DE PVC ROSCAVEL, BRANCO, DIAMETRO DE REFERENCIA 1 1/2’’, DE 48 MM, COMPRIMENTO DE 6,00 M. Tubo de pvc rigido roscavel; branco; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro de referencia de 1 1/2’’; diametro externo de 48 mm; com comprimento de 6,00 metros; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria. |  |  |  |
| 37-A. | 53.0045 | br | 30 | TUBO DE PVC ROSCAVEL, BRANCO, DIAMETRO DE REFERENCIA 1 1/4’’, DE 42 MM, COMPRIMENTO DE 6,00 M. Tubo de pvc rigido roscavel; branco; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro de referencia de 1 1/4’’; diametro externo de 42 mm; com comprimento de 6,00 metros; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria. |  |  |  |
| 38-A. | 53.0012 | br | 12 | TUBO DE PVC ROSCAVEL, BRANCO, DIAMETRO DE REFERENCIA 1’’, DE 33 MM, COMPRIMENTO DE 6,00 M. Tubo de pvc rigido roscavel; branco; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro de referencia de 1’’; diametro externo de 33 mm; com comprimento de 6,00 metros; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria. |  |  |  |
| 39-A. | 53.0007 | br | 12 | TUBO DE PVC ROSCAVEL, BRANCO, DIAMETRO DE REFERENCIA 1/2’’, DE 21 MM, COMPRIMENTO DE 6,00 M. Tubo de pvc rigido roscavel; branco; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro de referencia de 1/2’’; diametro externo de 21 mm; com comprimento de 6,00 metros; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria. |  |  |  |
| 40-A. | 53.0020 | br | 12 | TUBO DE PVC ROSCAVEL, BRANCO, DIAMETRO DE REFERENCIA 2’’, DE 60 MM, COMPRIMENTO DE 6,00 M. Tubo de pvc rigido roscavel; branco; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro de referencia de 2’’; diametro externo de 60 mm; com comprimento de 6,00 metros; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria. |  |  |  |
| 41-A. | 53.0008 | br | 24 | TUBO DE PVC ROSCAVEL, BRANCO, DIAMETRO DE REFERENCIA 3/4’’, DE 26 MM, COMPRIMENTO DE 6,00 M. Tubo de pvc rigido roscavel; branco; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro de referencia de 3/4’’; diametro externo de 26 mm; com comprimento de 6,00 metros; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria. |  |  |  |
| 42-A. | 53.0022 | br | 200 | TUBO DE PVC-U DEFOFO PN 1 MPA PB JEI, OU TUBO DE PVC-O PN 1,25 MPA PB JERI, P/ ADUCAO DE AGUA, C/ ANEL, C/ PASTA LUB, DN 200, COMPRIMENTO DE 6,00 M. Tubo de pvc-u defofo pressao nominal 1 mpa com ponta e bolsa junta elastica integrada; ou tubo de pvc-o pressao nominal 1,25 mpa com ponta e bolsa junta elastica integrada removivel; para aducao de agua; diametro nominal de 200 mm; com anel e pasta lubrificante; comprimento de 6,00 m; normas de referencia: nbr 7665:2007 da abnt ou nts 320 da sabesp e nbr 15750:2020 da abnt. |  |  |  |
| 43-A. | 53.0023 | br | 300 | TUBO DE PVC-U DEFOFO PN 1 MPA PB JEI, OU TUBO DE PVC-O PN 1,25 MPA PB JERI, P/ ADUCAO DE AGUA, C/ ANEL, C/ PASTA LUB, DN 150, COMPRIMENTO DE 6,00 M. Tubo de pvc-u defofo pressao nominal 1 mpa com ponta e bolsa junta elastica integrada; ou tubo de pvc-o pressao nominal 1,25 mpa com ponta e bolsa junta elastica integrada removivel; para aducao de agua; diametro nominal de 150 mm; com anel e pasta lubrificante; comprimento de 6,00 m; normas de referencia: nbr 7665:2007 da abnt ou nts 320 da sabesp e nbr 15750:2020 da abnt. |  |  |  |
| 44-A. | 53.0004 | br | 150 | TUBO DE PVC-U DEFOFO PN 1 MPA PB JEI, OU TUBO DE PVC-O PN 1,25 MPA PB JERI, P/ ADUCAO DE AGUA, C/ ANEL, C/ PASTA LUB, DN 100, COMPRIMENTO DE 6,00 M. Tubo de pvc-u defofo pressao nominal 1 mpa com ponta e bolsa junta elastica integrada; ou tubo de pvc-o pressao nominal 1,25 mpa com ponta e bolsa junta elastica integrada removivel; para aducao de agua; diametro nominal de 100 mm; com anel e pasta lubrificante; comprimento de 6,00 m; normas de referencia: nbr 7665:2007 da abnt ou nts 320 da sabesp e nbr 15750:2009 da abnt. |  |  |  |
| 45-A. | 53.0057 | br | 100 | TUBO DE PVC-U DEFOFO PN 1 MPA PB JEI, OU TUBO DE PVC-O PN 1,25 MPA PB JERI, P/ ADUCAO DE AGUA, C/ ANEL, C/ PASTA LUB, DN 250, COMPRIMENTO DE 6,00 M. Tubo de pvc-u defofo pressao nominal 1 mpa com ponta e bolsa junta elastica integrada; ou tubo de pvc-o pressao nominal 1,25 mpa com ponta e bolsa junta elastica integrada removivel; para aducao de agua; diametro nominal de 250 mm; com anel e pasta lubrificante; comprimento de 6,00 m; normas de referencia: nbr 7665:2007 da abnt ou nts 320 da sabesp e nbr 15750:2020 da abnt. |  |  |  |
| 46-A. | 53.0149 | br | 30 | TUBO DE PVC-U DEFOFO PN 1,6 MPA PB JEI, OU TUBO DE PVC-O PN 1,6 MPA PB JERI, P/ ADUCAO DE AGUA, C/ ANEL, C/ PASTA LUB, DN 100, COMPRIMENTO DE 6,00 M. Tubo de pvc-u defofo pressao nominal 1,6 mpa com ponta e bolsa junta elastica integrada; ou tubo de pvc-o pressao nominal 1,6 mpa com ponta e bolsa junta elastica integrada removivel; para aducao de agua; diametro nominal de 100 mm; com anel e pasta lubrificante; comprimento de 6,00 m; normas de referencia: nbr 7665:2007 da abnt ou nts 320 da sabesp e nbr 15750:2009 da abnt. |  |  |  |
| 47-A. | 53.0150 | br | 30 | TUBO DE PVC-U DEFOFO PN 1,6 MPA PB JEI, OU TUBO DE PVC-O PN 1,6 MPA PB JERI, P/ ADUCAO DE AGUA, C/ ANEL, C/ PASTA LUB, DN 150, COMPRIMENTO DE 6,00 M. Tubo de pvc-u defofo pressao nominal 1,6 mpa com ponta e bolsa junta elastica integrada; ou tubo de pvc-o pressao nominal 1,6 mpa com ponta e bolsa junta elastica integrada removivel; para aducao de agua; diametro nominal de 150 mm; com anel e pasta lubrificante; comprimento de 6,00 m; normas de referencia: nbr 7665:2007 da abnt ou nts 320 da sabesp e nbr 15750:2020 da abnt. |  |  |  |
| 48-A. | 53.0151 | br | 200 | TUBO DE PVC-U DEFOFO PN 1,6 MPA PB JEI, OU TUBO DE PVC-O PN 1,6 MPA PB JERI, P/ ADUCAO DE AGUA, C/ ANEL, C/ PASTA LUB, DN 200, COMPRIMENTO DE 6,00 M. Tubo de pvc-u defofo pressao nominal 1,6 mpa com ponta e bolsa junta elastica integrada; ou tubo de pvc-o pressao nominal 1,6 mpa com ponta e bolsa junta elastica integrada removivel; para aducao de agua; diametro nominal de 200 mm; com anel e pasta lubrificante; comprimento de 6,00 m; normas de referencia: nbr 7665:2007 da abnt ou nts 320 da sabesp e nbr 15750:2020 da abnt. |  |  |  |
| 49-A. | 53.0127 | br | 100 | TUBO DE PVC-U DEFOFO PN 1,6 MPA PB JEI, OU TUBO DE PVC-O PN 1,6 MPA PB JERI, P/ ADUCAO DE AGUA, C/ ANEL, C/ PASTA LUB, DN 250, COMPRIMENTO DE 6,00 M. Tubo de pvc-u defofo pressao nominal 1,6 mpa com ponta e bolsa junta elastica integrada; ou tubo de pvc-o pressao nominal 1,6 mpa com ponta e bolsa junta elastica integrada removivel; para aducao de agua; diametro nominal de 250 mm; com anel e pasta lubrificante; comprimento de 6,00 m; normas de referencia: nbr 7665:2007 da abnt ou nts 320 da sabesp e nbr 15750:2020 da abnt. |  |  |  |
| 50-. | REVOGADO |  |  |  |  |  |  |
|  | VALOR TOTAL R$ |  |  |  |  |  |  |
| LEGENDA: - Os itens que possuem a letra “A” na frente do item (Exemplo: 1-A) correspondem aos itens que são unicamente de ampla participação, onde todos os interessados poderão participar. - Os itens que possuem a letra “R” na frente do item (Exemplo: 1-R) são reservados para licitantes enquadrados como ME/EPP. |  |  |  |  |  |  |  |

Prazo de Entrega: __________ dias. (máximo de 45 dias consecutivos do recebimento do “Pedido de Empenho”).

Prazo de validade da proposta: _________ dias (mínimo de 90 dias contados da data estipulada para entrega das propostas).

DECLARO, sob as penas da lei, que o material ofertado atende todas as especificações exigidas no Edital e seus anexos.

DECLARO que o preço indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta, incluindo entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

DECLARO que correm por conta do fornecedor as despesas decorrentes do transporte, carregamento, descarregamento e entrega do material, nos locais determinados pelo gestor, nos limites desta municipalidade.