EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 48/2025

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO PROCESSAMENTO DO PREGÃO:

- Número do processo: 24.939/2025

- Data e horário da abertura das propostas: 07/05/2025 - 08 horas;

- Data e horário do início da fase de lances: 07/05/2025 - 09 horas;

- Endereço eletrônico: https://bnccompras.com

2. DO OBJETO:

- Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG) NATIVO PARA PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM LICENCIAMENTO TEMPORÁRIO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER, INCLUINDO MÓDULOS DE GESTÃO CADASTRAL MULTIFINALITÁRIA; FORNECIMENTO DE IMAGENS AÉREAS ORTORRETIFICADAS, PERFILAMENTO A LASER E GERAÇÃO DE BASE DE DADOS 3D; ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MUNICIPAL, INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS LEGADOS; CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PARA O MUNICÍPIO DE PIRACICABA.

- Unidade Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

- Fonte de recursos:

- 1 08011 04122000422480000 0101011000 339040 / 1 08011 15451003922610000 0101011000 339039 (OBRAS),

- 1 04011 15451004213660000 0101011000 339040 / 1 04011 15451004213660000 0101011000 339040 (HABITAÇÃO),

- 1 4011 10122001125510000 0101031000 339040 (SAÚDE),

- 1 10721 18541002723350000 0203010001 339039 (MEIO AMBIENTE),

- 1 07011 12361000825090000 0101022000 339039 / 1 07011 12365000825110000 0101021000 339039 (EDUCAÇÃO),

- 1 24711 15452004322450000 0203046000 339039 (SEGURANÇA),

- 1 06011 4127000314730000 0101014000 339039 / 1 06011 4127000314730000 0101014000 339040 / 1 06011 4128000425720000 0101011000 339039 / 1 06011 4123000624720000 0101011000 339040 (FINANÇAS)

- Valor estimado da contratação: R$ 20.381.824,96 (Vinte milhões, trezentos e oitenta e um mil, oitocentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos).

- Prazo de vigência do contrato: 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, dentro do limite previsto no artigo 107 da Lei 14.133, de 2021.

3. DO PROCEDIMENTO:

- Critério de julgamento: menor preço por LOTE;

- Base de disputa: preço total do LOTE;

4. DA PROPOSTA:

- Prazo de validade: 90 (noventa) dias;

- Prazo de pagamento: 15 (quinze) dias úteis, contados da data do recebimento da nota fiscal, em atendimento ao Decreto Municipal Nº 17.640/18;

- Deverá ser especificado na proposta o valor unitário e total expresso em moeda corrente nacional e Prazo de validade da proposta;

- Especificações e quantidades:

LOTE 01

| Item | Quant. | Unid. | Descritivo |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ESTUDOS INICIAIS PRELIMINARES |
| 01 | 01 | Unid. | Plano de trabalho |
|  |  |  | LEVANTAMENTO DE APOIO EM CAMPO |
| 02 | 300 | Km² | Apoio de campo Básico e Suplementar |
|  |  |  | LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO DIGITAL |
| 03 | 300 | Km² | Levantamento aerofotogramétrico digital da área urbanizada com resolução de 6 cm |
| 04 | 300 | Km² | Perfilamento a Laser Aerotransportado |
| 05 | 300 | Km² | Aerotriangulação |
| 06 | 300 | Km² | Geração das Ortofotos em 6cm |
| 07 | 300 | Km² | Modelo Digital de Terreno e Superfície (MDT e MDS) |
| 08 | 300 | Km² | Curvas de Nível com equidistância de 1x1m |
| 09 | 300 | Km² | Geração de base de dados 3D a partir da nuvem de pontos LIDAR |
| 10 | 22 | Km² | Levantamento aerofotogramétrico de áreas adjacentes com resolução de 6 cm |
|  |  |  | ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO MAPA DIGITAL URBANO (MDU) GEORREFERENCIADO |
| 11 | 300 | Unid. | Digitalização de Plantas e Mapas |
| 12 | 2.500 | Unid. | Georreferenciamento das Plantas e Mapas Digitalizadas |
| 13 | 130.000 | U.I. | Atualização do Mapa Digital Urbano (MDU) Georreferenciado |
| 14 | 10.000 | U.I. | Boletim de Informação Cadastral (BIC) in loco |
| 15 | 2.100 | Km Linear | Mapeamento Móvel Terrestre 360° em 8k |
| 16 | 01 | Serv. | Arquivo Digital do Relatório de Discrepâncias e Geração das Notificações aos Contribuintes |
| 17 | 01 | Serv. | Central de Atendimento aos Contribuintes Notificados |
|  |  |  | LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO EM AMBIENTE WEB, MOBILE E SERVER COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM EM DATA CENTER, CENTRAL DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, SERVIÇO HELP-DESK, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (CORRETIVA, ADPTATIVA E EVOLUTIVA) |
| 18 | 24 | Mês | Licenciamento de software para gestão do cadastro técnico territorial multifinalitário em ambiente web, mobile e server. |
| 19 | 24 | Mês | Fornecimento de hospedagem em data center, central de atendimento ao usuário, serviço help-desk, suporte técnico e manutenção continuada (corretiva, adaptativa e evolutiva). |
|  |  |  | IMPLANTAÇÃO, MODELAGEM, TRANSFORMAÇÃO, CONVERSÃO, PARAMETRIZAÇÃO, CARGA DE DADOS, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E MONITORAMENTO URBANO |
| 20 | 01 | Unid. | Implantação da aplicação |
| 21 | 01 | Unid. | Geoportal no site da Prefeitura |
| 22 | 01 | Unid. | Integração entre sistemas |
| 23 | 09 | Unid. | Parametrização de certidões |
| 24 | 01 | Unid. | Parametrização de notificações |
| 25 | 04 | Unid. | Configuração das aplicações mobile |
|  |  |  | TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (PRESENCIAL E EAD) |
| 26 | 01 | Unid. | Capacitação de Administradores do Sistema |
| 27 | 02 | Unid. | Capacitação de Usuários nas Funcionalidades Básicas e Avançadas do Sistema de Cadastro Técnico Multifinalitário |
| 28 | 04 | Unid. | Capacitação de Usuários para Uso do Aplicativo Móvel de Campo |

- Descritivo técnico:

VIDE ANEXO A

5. DA SUBCONTRATAÇÃO

a) É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições:

a.1) Será admitida subcontratação somente em relação aos itens 18 e 19 - (LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO EM AMBIENTE WEB, MOBILE E SERVER COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM EM DATA CENTER, CENTRAL DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, SERVIÇO HELP-DESK, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (CORRETIVA, ADPTATIVA E EVOLUTIVA).

6. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Prazo de execução dos serviços: Até o máximo de 729 (Setecentos e vinte e nove) dias corridos, a contar da data da Ordem de Serviço emitida pela Unidade Requisitante.

- A comunicação entre CONTRATANTE e CONTRATADA ao longo de contrato para a sua gestão, fiscalização e/ou solicitação de informações necessárias para sua execução deverão ser realizados de forma oficial através de e-mails entre as partes.

- Deverá ser realizada 01 (uma) reunião entre as partes (CONTRATANTE e CONTRATADA) logo após assinatura de contrato e sua respectiva emissão da Ordem de Serviço para que a empresa CONTRATADA realize uma apresentação contendo a metodologia dos trabalhos (produtos e serviços a serem executados e fornecidos), equipamentos a serem utilizados, gestor responsável, entregáveis do projeto, cronograma físico-financeiro, formas e frequência de comunicação.

- Ao longo da execução do objeto deverá ser realizada pelo menos 01 (uma) reunião mensal presencial entre as partes para acompanhamento da execução. Ao final de cada reunião deverá ser elaborada sua respectiva ata contendo minimamente: data da reunião, horário de início e término, participantes, pauta da reunião e alinhamento de entendimentos e expectativas entre as partes.

- A comunicação de problemas recorrentes seja por atrasos nas entregas e/ou reprova de qualidade durante a execução do contrato por parte da CONTRATADA serão realizados por meio de notificação (ofícios) a ser realizada pela CONTRATANTE.

- Toda a interação entre a CONTRATANTE e CONTRATADA deverá sempre ser documentada nos autos do processo de fiscalização, de modo que haja rastreabilidade dos fatos ocorridos ao longo da vigência do contrato.

- Tratativas verbais entre as partes não terão valor se houver problemas a ponto de ser necessário aplicar sanções à empresa CONTRATADA. Portanto, deverá ser realizado o registro dos eventos que caracterizem comportamentos irregulares ao longo do tempo e que motivem aplicação de sanções por parte da CONTRATANTE, em especial as mais severas.

- Para a execução dos serviços, a Contratada deverá apresentar ao SESMT toda documentação solicitada no Memorial de Segurança, anexo a este Edital, para avaliação, parecer e enquadramento dos Programas de Segurança, que deverão ser apresentados via Sistema Sem Papel, conforme tutorial elaborado pelo mesmo, no seguinte endereço: https://piracicaba.sp.gov.br/wp-content/uploads/2024/07/Tutorial-Memorial-de-Segurantha-no-Sem-Papel.pdf, para assegurar a plena execução do contrato.

- A partir da emissão do RECIBO DE CONFORMIDADE, junto ao SESMT-PMP, mediante a entrega dos documentos mencionados no anexo do Memorial de Segurança, que atestem que a CONTRATADA cumpre as normas de Saúde Ocupacional, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho (SMS), a empresa estará autorizada a iniciar os serviços, objeto do Edital, após a emissão da Ordem de Serviço emitida pela Unidade Requisitante.

7. RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS PARA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA A PMP:

a) Migração e Importação de Dados:

1. O objetivo é carregar, no banco de dados do SISTEMA contratado, os dados anteriormente utilizados pela PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA e, com isso, permitir que os Usuários utilizem uma única plataforma para visualizar, alterar e atualizar os dados.

2. Para atingir esse objetivo, a CONTRATADA deverá:

2.1. Extrair, converter e migrar os dados existentes, nos sistemas atualmente utilizados, para o novo, sendo que todo custo e responsabilidade dessa ação ficarão a cargo da CONTRATADA;

2.2. Todos os dados atuais devem ser importados, mesmo que para isso seja necessária a criação ou adaptação em tabelas, campos, telas ou relatórios;

2.3. A CONTRATADA deverá analisar os dados recebidos e enviar um relatório apontando as possíveis irregularidades e inconsistências encontradas. A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA em parceria com a CONTRATADA, definirá a estratégia a ser adotada nesses casos;

2.4. Caberá a CONTRATADA interpretar os dados e importa-los de modo que o novo sistema implantado seja capaz de operar com perfeição com informações históricas, entenda-se, com informações geradas pelos sistemas anteriormente em uso na PREFEITURA DE PIRACICABA, mantendo a mesma exatidão de dados, datas, cálculos e afins, inclusive para fins de prestação de contas e/ou entrega de documentações para ajuizamentos e atendimentos a demandas externas diversas;

2.5. Passado o período de migração de dados é exigido que o novo SISTEMA opere de forma plena e completa e que os sistemas anteriormente em operação no ambiente da PREFEITURA DE PIRACICABA sejam totalmente desativados e eliminados sem quaisquer perdas de acesso à informações e/ou dados, relatórios e afins por parte dos diversos setores que se utilizam do SISTEMA para realização de seus trabalhos diários.

b) Acesso aos Dados e Metadados:

1. As funções, procedimentos e outros objetos do banco devem ter nomes autoexplicativos e/ou comentário no próprio código do objeto;

2. Os comentários devem permitir a identificação da finalidade, parâmetros utilizados (funções e procedimentos), particularidades das tabelas e/ou views, campos e objetos, e serão utilizados no sistema de Metadados da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA;

3. A documentação referente a modelagem de dados, dicionários de dados, modelo entidade-relacionamento, entre outras documentações técnicas, de todos os elementos de todos os bancos de dados utilizados na operação do sistema, deverão ser fornecidos à PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA para fins de documentação, extração de dados e apoio em migração futura se e quando houver;

4. Para fins de obtenção da documentação supra, será lavrado documento formal referente ao SIGILO E FINALIDADE das informações trocadas entre a CONTRATADA e a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA.

c) Garantia Técnica de Continuidade

1. Após o término do contrato, a CONTRATADA tem obrigação de participar e colaborar na migração dos dados para outro sistema contratado ou desenvolvido pela PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA.

2. Ao final do contrato, não havendo interesse em renovação por parte desta Administração, a Contratada deverá garantir a consulta as informações do sistema pelos usuários da prefeitura, assegurando a continuidade do acesso aos dados para fins exclusivos de consulta ao banco de dados e emissão de relatórios, sem custos adicionais pelo prazo de 90 (noventa) dias após o término contratual.

d) Do Backup dos Dados:

1. O backup do sistema deverá ser realizado pela CONTRATADA, com periodicidade diária e com retenção mínima de 30 dias;

2. Deverá existir backup mensal com retenção de, no mínimo, 12 (doze) meses;

3. O backup dos dados do sistema implantado deverá ocorrer em local diferente daquele utilizado na produção, garantindo acesso aos dados ainda que o ambiente de produção seja corrompido;

4. Deverá ser acordado entre a CONTRATADA e a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA mecanismos de envio dos backups para fins de arquivamento perpétuo segundo políticas vigentes na PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA.

e) Da Hospedagem do Sistema:

1. Todos as licenças de software, quando aplicáveis, deverão ser fornecidas pela CONTRATADA, sendo esses valores contidos nos pagamentos mensais recebidos;

2. O ambiente datacenter e/ou nuvem a ser utilizado pela CONTRATADA para hospedagem do sistema e de seus dados deverá respeitar integralmente a legislação brasileira, especificamente a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709/2018 e o Marco Civil da Internet, Lei nº 12.965/2014.

3. Para fins de pleno atendimento, exige-se que a “hospedagem”, local onde os dados estão armazenados e tratados, esteja em território nacional.

3.1. Caberá a CONTRATADA comprovar, no momento da assinatura do contrato com a Prefeitura de Piracicaba, o local físico do(s) datacenter(s) utilizado(s) na hospedagem.

4. A CONTRATADA deverá entregar Acordo de Nível de Serviço (em inglês “SLA”) na hospedagem do Sistema Tributário ofertado com as seguintes características mínimas:

4.1. Tempo de operação contínua (“uptime”): mínimo de 99,9% mensal;

4.2. Operação com redundância mínima N+1 entre os elementos que compõe o sistema;

4.3. Execução de backup dos dados em ambiente externo ao utilizado na produção.

5. O ambiente de hospedagem deverá possuir as características técnicas necessárias para suportar a operação do sistema de forma plena e com a necessária rapidez.

6. Caberá exclusivamente à CONTRATADA a definição das características técnico-operacionais do ambiente de hospedagem, quais sejam, capacidades de armazenamento, processamento, memória, rede, entre outros, para que o sistema entregue a necessária sensação de agilidade;

7. Da mesma forma, caberá exclusivamente à CONTRATADA realizar ajustes, incrementos de capacidade ou outras melhorias cabíveis para evitar queda de desempenho na operação do sistema ao longo do tempo;

8. A CONTRATADA deverá entregar ao corpo técnico do CENTRO DE INFORMÁTICA acesso a plataforma de monitoramento do ambiente de hospedagem utilizado para acompanhamento da performance e da disponibilidade do ambiente.

9. Os trabalhos de criação de ambiente, instalação e/ou deploy de máquinas virtuais, containers ou correlatos para todas as partes necessárias à infraestrutura do SISTEMA deverão ser realizados as custas e por equipe da CONTRATADA.

10. O corpo técnico da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA deverá receber documentação técnica sobre o ambiente utilizado, contendo as características técnicas de todas as partes e objetos do ambiente utilizado para hospedagem e utilização do SISTEMA.

8. PROVA DE CONCEITO:

- A Administração deverá garantir que as soluções pretendidas possuam funcionalidades específicas, ora denominadas. Para fins de validação das funcionalidades, após a etapa de lances a licitante melhor classificada, estando a documentação apta, a sessão será suspensa para a demonstração da licitante provisoriamente vencedora, que deverá comprovar a compatibilidade de suas Soluções com todos os requisitos estabelecidos no Termo de Referência.

- A demonstração deverá ser realizada pela licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar, em até 10 (dez) dias úteis, a partir da convocação pelo pregoeiro.

- As funcionalidades previstas serão avaliadas pela Comissão designada, indicando o atendimento ou não do item.

- Em caso de ausência da licitante classificada em primeiro lugar para demonstração na data e no horário convocado ou em caso de reprovação das Soluções pela Equipe de Apoio, a empresa será inabilitada e não haverá nova oportunidade para reapresentação.

Regras e Condições Definidas para a Prova de Conceito

- Considerando a parcela de maior relevância para a Administração, os itens das Soluções que deverão ser demonstrados serão os descritos na Tabela de Itens para Demonstração conforme disponibilizado no Anexo.

- A demonstração tem caráter eliminatório, sendo sucessiva e subsequente, observada a ordem de classificação das proponentes.

- O prova de conceito será realizada após a etapa de lances, sendo iniciada pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, nos termos do art. 16, §3º da Lei 14.133/2021.

- Para realizar a demonstração da Solução ofertada, a licitante poderá dispor de até 3 (três) técnicos devidamente credenciados conforme modelo constante do Edital a ser apresentado na sessão de demonstração.

- A Comissão Técnica, formada por servidores indicados pelo Município, analisará a demonstração apresentada e decidirá sobre o atendimento das especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade das Soluções propostas conforme a Tabela de Itens para Demonstração, sendo assegurada a presença e participação das demais licitantes a cada apresentação.

- Equipe Técnica:

Everton Luiz Bernardino

Davi das Neves Calmon

Bruno Francisco Saracene dos Santos

- A demonstração será realizada através da execução de itens descritos nos itens em tempo real, em ambiente web, com acesso a qualquer base de dados da licitante, real ou hipotética na qual seja possível a verificação clara das funções. As licitantes deverão comparecer à sessão preparadas para demonstrar os quesitos solicitados na Tabela de Itens para Demonstração munidos de elementos para serem imputados nos sistemas ou extraídos dos sistemas.

- A licitante deverá trazer seus próprios equipamentos (computadores, tablets, smartphones, etc.) para a realização da demonstração em ambiente web. A prefeitura irá disponibilizar rede de internet wi-fi com bom desempenho de velocidade (livre de proxy) para as demonstrações.

- As licitantes terão até 08 (oito) horas úteis para demonstração dos itens da Tabela de Itens para Demonstração, salvo problemas de força maior, tais como falta de energia, queda na conexão web, etc.

- A licitante poderá passar para a demonstração do próximo item e assim por diante, ao seu critério, aproveitando o tempo determinado de 08 horas úteis (deduzindo-se eventuais tempos de suspensão da sessão) para a demonstração de todos os itens da Tabela de Itens para Demonstração - Dentro do período de 8 horas, fica facultado à licitante o retorno e nova tentativa de cumprimento de item obrigatório tido como não aprovado pela Equipe de Apoio, conforme o critério da licitante.

- Visando a competitividade do certame, definiu-se um rol de funcionalidades obrigatórias e passiveis de desenvolvimento, onde se entende que os itens obrigatórios são requisitos mínimos e essenciais para o funcionamento e operacionalização da solução.

- Ao final, a equipe de técnica elaborará um relatório de avaliação sobre o cumprimento integral de todos os itens ou descumprimento de determinados itens, conforme o caso. A licitante será desclassificada na ocorrência de descumprimento de quaisquer dos itens “obrigatórios” contidos na Tabela de Itens para Demonstração, conforme Anexo.

- Os itens definidos como PD (Passiveis de Desenvolvimento) ocasionalmente não atendidos na apresentação do sistema, deverão ser implementados em até 90 (noventa) dias corridos após assinatura de contrato.

- Em havendo necessidade de suspensão da sessão, o horário e/ou a data de sua retomada serão informados às licitantes pelo Pregoeiro.

- Será de exclusiva competência da Comissão Técnica zelar pelo bom andamento das demonstrações, preservando a igualdade de condições às licitantes, e, com o apoio dos técnicos de cada setor da Administração envolvidos, proceder o relatório de avaliação sobre o cumprimento integral de todos os itens ou descumprimento de determinados itens.

- O roteiro elaborado tem por objetivo garantir o atendimento de todas as funcionalidades mínimas exigidas no termo de referência.

- Concluída a demonstração de uma licitante, a Comissão Técnica emitirá o respectivo relatório de avaliação aprovando ou não o atendimento das especificações obrigatórias contidas na Tabela de Itens para Demonstração, ao termo concluindo pela classificação ou desclassificação desta licitante.

9. LISTA DE PRODUTOS E SERVIÇOS:

- A tabela abaixo apresenta a lista de produtos e serviços a serem executados e entregues nas medições, acompanhado do seu respectivo entregável e formato.

|  | ESTUDOS INICIAIS PRELIMINARES | UNIDADE | QTDE | ENTREGAVEL | FORMATO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Plano de trabalho | Unid. | 1 | - Plano de trabalho com a metodologia a ser empregada, equipe a serem alocadas e cronograma físico e financeiro. | - Relatório técnico em PDF. |
|  | LEVANTAMENTO DE APOIO EM CAMPO |  |  |  |  |
| 02 | Apoio de campo Básico e Suplementar | Km² | 300 | - Relatório de Execução do Apoio de campo Básico e Suplementar; - Listagem dos pontos de apoio de campo básico e suplementar; - Monografias dos marcos de apoio básico. | - Relatório técnico em PDF. - Pontos vetoriais disponibilizados em Ambiente WEB; - Listagem em xlxs; e - Monografias em .PDF. |
|  | LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO DIGITAL |  |  |  |  |
| 03 | Levantamento aerofotogramétrico digital da área urbanizada com resolução de 6 cm | Km² | 300 | - Autorização de Voo pelos Órgãos competentes; - Plano de voo, contendo todos os detalhes técnicos da execução do serviço, devidamente assinado pelo responsável técnico; - Fotoíndice; - Coleção de fotografias aéreas com composição colorida (RGB), resolução espacial GSD 06 cm (seis centímetros) ou melhor. | - Cópia da Autorização do Voo (AVOND) em .PDF; - Relatório em formato .PDF; - Fotoíndice em JPEG; - Fotografias brutas em formato TIFF e JPEG sem compressão, em pastas organizadas por faixas de voos. |
| 04 | Perfilamento a Laser Aerotransportado | Km² | 300 | - Nuvem de pontos bruta. | - Nuvem de pontos em formato ASCII. |
| 05 | Aerotriangulação | Km² | 300 | - Relatório de Execução da Aerotriangulação. | - Relatório técnico em PDF. |
| 06 | Geração das Ortofotos em 6cm | Km² | 300 | - Relatório de Execução da Geração das Ortofotos; - Ortofotos digitais com GSD 06cm. | - Relatório técnico em PDF; - Ortofotos digitais coloridas em formato TIFF para a imagem e TFW para o georreferenciamento da imagem. |
| 07 | Modelo Digital de Terreno e Superfície (MDT e MDS) | Km² | 300 | - Modelo Digital de Terreno, em escala 1:1.000; - Modelo Digital de Superfície, em escala 1:1.000. | - MDT em formato LAS; - MDS em formato LAS. |
| 08 | Curvas de Nível com equidistância de 1x1m | Km² | 300 | - Curvas de nível com equidistância de 1x1m. | - Curvas de nível em formato shapefile SHP e DWG. |
| 09 | Geração de base de dados 3D a partir da nuvem de pontos LIDAR | Km² | 300 | - Nuvem de pontos classificada; - Base de dados 3D. | Nuvem de pontos classificada em formato LAS; - Base de dados 3D em formato LAS. |
| 10 | Levantamento aerofotogramétrico de áreas adjacentes com resolução de 6 cm | Km² | 22 | - Coleção de fotografias aéreas com composição colorida (RGB), resolução espacial GSD 06 cm (seis centímetros) ou melhor; - Nuvem de pontos bruta; - Modelo Digital de Terreno, em escala 1:1.000; - Ortofotos digitais com GSD 06cm. | - Fotografias brutas em formato TIFF e JPEG sem compressão, em pastas organizadas por faixas de voos; - Nuvem de pontos em formato ASCII; - Modelo Digital de Terreno, em formato LAS; - Ortofotos digitais coloridas em formato TIFF para a imagem e TFW para o georreferenciamento da imagem. |
|  | ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO MAPA DIGITAL URBANO (MDU) GEORREFERENCIADO |  |  |  |  |
| 11 | Digitalização de Plantas e Mapas | Unid. | 300 | - Plantas e mapas digitalizados, disponibilizados em Ambiente WEB. | - Geotiff com carga na Ambiente WEB; - Relatório técnico em PDF. |
| 12 | Georreferenciamento das Plantas e Mapas Digitalizadas | Unid. | 2.500 | - Plantas e mapas digitalizados Gorreferenciadas, disponibilizados em Ambiente WEB. | - Geotiff com carga na Ambiente WEB; - Relatório técnico em PDF. |
| 13 | Atualização do Mapa Digital Urbano (MDU) Georreferenciado | U.I. | 130.000 | - Atualização do mapa digital urbano (através de vetorização) com base em Ortofotos e fotos de fachada. Criação da base de dados georreferenciada urbana do município. | - Base de dados georreferenciada digital, disponibilizada através de Ambiente WEB, em Projeção / Datum SIRGAS 2000. |
| 14 | Boletim de Informação Cadastral (BIC) in loco | U.I. | 10.000 | - Obtenção das informações do BICs cadastradas em campo com foto de fachada dos imóveis, numeração de porta e informações cadastradas. | - Disponibilização dos dados coletados em campo na Ambiente WEB. |
| 15 | Mapeamento Móvel Terrestre 360° em 8k | Km Linear | 2.100 | - Imagens dos logradouros pavimentados do município, de forma a se obter abundante informação a respeito das características dos imóveis, com representação se suas respectivas fachadas frontais e laterais. | - Fornecimento de dados em plataforma online em visualizador interativo no formato sphere view e imagens brutas em formato .JPEG, com geotag contendo coordenadas geográficas de cada foto. |
| 16 | Arquivo Digital do Relatório de Discrepâncias e Geração das Notificações aos Contribuintes | Serv. | 01 | - Relatórios técnicos de discrepância, com os percentuais de aumento e/ou redução para todos os imóveis existentes no cadastro que apresentaram alteração. Identificação de edificações novas, demolições, aumento ou diminuição de áreas e terrenos vagos. | - Relatório Técnico digital contendo a relação de discrepâncias identificadas (arquivo no formato .XLSX); - Arquivos com as notificações em formato digital (.PDF) e disponibilizado em Ambiente WEB. |
| 17 | Central de Atendimento aos Contribuintes Notificados | Serv. | 01 | - Disponibilização de link para consulta dos munícipes aos imóveis discrepantes, com link para agendamento de horário de atendimento à população notificada. - Disponibilização de equipe de apoio para atendimento aos contribuintes composta por 4 profissionais durante o período de notificação nas dependências da prefeitura. | - Link de acesso restrito para cada munícipe, com funcionalidade de identificação do próprio imóvel, disponibilizado em ambiente WEB. - Relatório com fotos dos atendimentos e número de contribuintes atendidos no período. |
|  | LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO EM AMBIENTE WEB, MOBILE E SERVER COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM EM DATA CENTER, CENTRAL DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, SERVIÇO HELP-DESK, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (CORRETIVA, ADPTATIVA E EVOLUTIVA) |  |  |  |  |
| 18 | Licenciamento de software para gestão do cadastro técnico territorial multifinalitário em ambiente web, mobile e server. | Mês | 24 | - Cessão temporária de direito de uso da licença, por prazo determinado da solução para gestão do cadastro técnico territorial multifinalitário. | - Fornecimento do link de acesso na Plataforma de Gestão Georreferenciada Municipal disponibilizada em Ambiente WEB. |
| 19 | Fornecimento de hospedagem em data center, central de atendimento ao usuário, serviço help-desk, suporte técnico e manutenção continuada (corretiva, adaptativa e evolutiva). | Mês | 24 | - Central de atendimento dedicada, serviço de Help Desk, suporte e manutenção (preventiva, corretiva e evolutiva) em caráter contínuo. | - Suporte técnico especializado em formato presencial e Help Desk, e pelos canais de telefone, e-mail e chat. - Relatório técnico mensal contendo: - Espaço em nuvem utilizado; - Versão do software licenciado; - Quantidade de usuários; - Quantidade de acessos no mês; - Quantidade de chamado atendido; - Número do chamado; - Descrição do chamado (assunto); - Data de abertura do chamado; e - Situação do chamado (novo, em atendimento, aguardando, resolvido ou fechado). |
|  | IMPLANTAÇÃO, MODELAGEM, TRANSFORMAÇÃO, CONVERSÃO, PARAMETRIZAÇÃO, CARGA DE DADOS, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E MONITORAMENTO URBANO |  |  |  |  |
| 20 | Implantação da aplicação | Unid. | 1 | - Implantação, modelagem, parametrização, configuração, carga de dados do cadastro técnico territorial multifinalitário. | - Plataforma de Gestão disponibilizada em ambiente WEB. |
| 21 | Geoportal no site da Prefeitura | Unid. | 1 | - Geoportal no site da prefeitura com as informações de interesse da Prefeitura a serem compartilhadas | - Plataforma de Gestão disponibilizada em ambiente WEB. |
| 22 | Integração entre sistemas | Unid. | 1 | - Integração com o sistema de gestão do cadastro imobiliário da prefeitura por meio de chaveamento de informações existentes. | - Plataforma de Gestão disponibilizada em ambiente WEB. |
| 23 | Parametrização de certidões | Unid. | 9 | - Certidões parametrizadas de acordo com a necessidade da prefeitura. | - Certidões em formato .pdf. |
| 24 | Parametrização de notificações | Unid. | 1 | - Notificações parametrizadas de acordo com a necessidade da prefeitura; | - Certidões em formato .pdf. |
| 25 | Configuração das aplicações 26mobile | Unid. | 4 | - Aplicação para dispositivo móvel configurado de acordo com necessidade da prefeitura integrado com plataforma de gestão WEB. | Arquivo .apk. |
|  | TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (PRESENCIAL E EAD |  |  |  |  |
| 26 | Capacitação de Administradores do Sistema | Unid. | 01 | - Plano de treinamento; - Listas de presença; - Pesquisa de Satisfação; - Apostilas técnicas com instruções de uso da Ambiente WEB; - Certificados dos treinamentos para cada participante. | - Arquivos digitais em formato .pdf. |
| 27 | Capacitação de Usuários nas Funcionalidades Básicas e Avançadas do Sistema de Cadastro Técnico Multifinalitário | Unid. | 02 | - Plano de treinamento; - Listas de presença; - Pesquisa de Satisfação; - Apostilas técnicas com instruções de uso da Ambiente WEB; - Certificados dos treinamentos para cada participante. | - Arquivos digitais em formato .pdf. |
| 28 | Capacitação de Usuários para Uso do Aplicativo Móvel de Campo | Unid. | 04 | - Plano de treinamento; - Listas de presença; - Pesquisa de Satisfação; - Apostilas técnicas com instruções de uso da Ambiente WEB; - Certificados dos treinamentos para cada participante. | - Arquivos digitais em formato .pdf. |

10. DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES:

- As informações ou esclarecimentos referentes a presente licitação deverão ser inseridas no sistema de processamento da Licitação, através do sítio eletrônico: https://bnccompras.com

11. EXIGÊNCIA PARA HABILITAÇÃO:

- HABILITAÇÃO JURÍDICA

  - Registro Comercial, no caso de empresa individual; ou Ato constitutivo (Estatuto ou Contrato Social em vigor), devidamente registrado no Órgão competente, acompanhado de documento comprobatório da eleição dos atuais administradores; ou Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Simples, acompanhada de prova de designação da diretoria em exercício.

- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

  - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda.

  - Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União;

  - Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal de débito, relativa à sede ou do domicílio do licitante, com relação aos tributos mobiliários (ISS);

  - Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

  - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa.

- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

  - Certidão negativa de falência e concordata, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 180 (cento e oitenta) dias, da data limite para o recebimento das propostas da presente licitação.

    - Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

  - Comprovação de capital social igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor anual estimado da contratação.

    - No caso de consórcio, o capital social mínimo a ser comprovado, registrado na junta Comercial ou no órgão competente a que se refere o item 2, acima, com fulcro o artigo 15, §1º, da Lei 14.133/2021, será acrescido de 20% (vinte por cento) do valor exigido para licitante individual, podendo ser comprovado pela soma dos capitais das empresas que o compõem, tomando-se como base de cálculo o valor total aqui exigido, inexigível este acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei.

  - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos últimos dois exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

    - Para atendimento do artigo 69 da Lei 14.133/21 a comprovação da boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para a correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação, adotando a P.M. De Piracicaba os índices abaixo:

a) Índice de Liquidez Geral (LG) = (AC+RLP) / (PC+PNC)

b) Índice de Liquidez Corrente (LC) = AC / PC

Onde:

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizável a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante

PNC = Passivo Não Circulante

AT = Ativo Total

Os valores mínimos exigidos para os índices indicados serão:

LG > 1,0; LC > 1,0

- DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

  - Declarações gerais, conforme modelo do Anexo I do Regulamento Geral deste Edital.

  - Declaração afirmando que sua proposta foi elaborada de maneira independente e que conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei nº 12.846/2013, conforme modelo do Anexo II do Regulamento Geral deste Edital.

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

  - Atestado(s) de capacidade técnica operacional, expedidas por empresas Públicas ou Privadas, em nome da licitante, que comprove capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, para no mínimo de 50% do quantitativo para cada uma das parcelas de maior relevância, descritas abaixo:

- Locação de software de gestão do cadastro territorial multifinalitário em ambiente web, mobile e server-12 meses;

- Implantação, modelagem, parametrização, configuração, carga de dados e integração do software de gestão do cadastro territorial multifinalitário;

- Levantamento aerofotogramétrico digital - GSD 6cm. Área de 150 km²;

- Perfilamento a laser aerotransportado - 4 pts/m². Área de 150 km²;

- Atualização do base de dados do mapa digital urbano (MDU) georreferenciado. Mínimo de 65.000 unidades imobiliárias / imóveis;

- Mapeamento Móvel Terrestre com Câmera 360° em, com Veículo de Varredura Contínua In-Loco para Obtenção de Imagens (Streetview) – 1.150 km lineares.

JUSTIFICATIVA TÉCNICA: A locação do software de gestão do cadastro territorial multifinalitário é essencial para a modernização e eficiência do sistema de gestão do cadastro territorial, que é utilizado para gerenciar informações geoespaciais e de propriedades urbanas e rurais. O software deve ser compatível com ambientes web, mobile e server, atendendo à demanda por flexibilidade e acessibilidade. A escolha dessa parcela leva em conta a necessidade de tecnologia avançada e a atualização contínua do software para garantir a precisão e a agilidade na gestão do cadastro. A implantação do software e a integração dos dados são processos cruciais para garantir que o sistema de gestão do cadastro territorial esteja funcionando corretamente e seja integrado às outras bases de dados relevantes. A modelagem e parametrização do sistema são fundamentais para garantir que ele seja adequado às particularidades do cadastro territorial multifinalitário do município ou área em questão. O levantamento aerofotogramétrico é uma etapa essencial para a obtenção de dados geoespaciais precisos e atualizados sobre a área em questão. A resolução GSD (Ground Sample Distance) de 6 cm é indicada para garantir alta precisão nas imagens aéreas, permitindo a identificação detalhada das unidades imobiliárias e a atualização de mapas e cadastros. O perfilamento a laser aerotransportado (LiDAR) é uma tecnologia avançada para a captura de dados topográficos com alta precisão, essencial para criar modelos digitais de terreno (MDT) e realizar a atualização do cadastro territorial. O uso do LiDAR com densidade de 4 pontos por metro quadrado proporciona uma cobertura detalhada e precisa da área. A atualização do MDU é uma etapa crucial para garantir a precisão do cadastro territorial e dos dados cartográficos, com um número mínimo de unidades imobiliárias. A base de dados georreferenciada é essencial para o gerenciamento urbano, planejamento e controle fiscal, e deve ser mantida atualizada para garantir a eficácia do sistema de cadastro. O mapeamento móvel terrestre com câmera 360° é uma tecnologia que permite a obtenção de imagens e dados geoespaciais de ruas e áreas urbanas, proporcionando uma visão detalhada do território. Essa tecnologia é essencial para a atualização visual do cadastro, permitindo a coleta de informações diretamente no campo, o que facilita a verificação de unidades imobiliárias e outras infraestruturas.

- Certidão de Registro ou Inscrição da licitante junto ao CREA ou CAU;

- Declaração que possui responsável técnico devidamente registrado no CREA ou CAU e o indicará quando da assinatura do contrato, juntamente com as respectivas documentações exigidas (vínculo empregatício, atestado de capacidade profissional e demais pertinentes);

- Declaração de que, na assinatura do contrato, apresentará a comprovação que o responsável técnico indicado pertence ao quadro permanente da licitante, devendo ser feita com a apresentação de um dos seguintes documentos:

  - Se funcionário: registro na Carteira Profissional, ficha de registro de empregado ou contrato de trabalho;

  - Se Diretor: contrato social ou Certidão da Junta Comercial em vigor;

  - Se profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços: apresentar o contrato firmado com o profissional.

- Declaração de que, na assinatura do contrato, apresentará indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

- Declaração de que, na assinatura do contrato, apresentará o Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade Técnica Profissional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, necessariamente em nome do responsável técnico indicado, acompanhado da respectiva CAT – Certidão de Acervo Técnico, o qual se comprove a execução especialmente a comprovação de execução de todas as parcelas descritas a seguir:

- Locação de software de gestão do cadastro territorial multifinalitário em ambiente web, mobile e server;

- Implantação, modelagem, parametrização, configuração, carga de dados e integração do software de gestão do cadastro territorial multifinalitário.

- Levantamento aerofotogramétrico digital- GSD 06 cm.

- Perfilamento a laser aerotransportado - 4 pts/m².

- Atualização do base de dados do mapa digital urbano (MDU) georreferenciado.

- Mapeamento Móvel Terrestre com Câmera 360° em, com Veículo de Varredura Contínua In-Loco para Obtenção de Imagens (Streetview)

- Cadastro no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) ou ABES- Associação Brasileira de Empresas de Software ou qualquer outro de idoneidade, no ato da assinatura do contrato. Caso a licitante seja representante, deverá apresentar carta de autorização (carta de solidariedade) do proprietário da Software, com o competente registro da Propriedade do Software, com poderes para representação e comercialização do Software.

- Cópia da inscrição no Ministério da Defesa – MD na categoria “A” ou “B” em nome da licitante, nos termos do art. 67, IV da Lei 14.133/2021 c/c DECRETO-LEI Nº 1.177, DE 21 DE JUNHO de 1971, válida na data de apresentação das propostas. No caso de consórcio, apenas a empresa que realizará a fase aeroespacial deverá apresentar aludida comprovação.

- Declaração de que, no ato de assinatura do contrato, apresentará sua política de governança e tratamento de dados pessoais contendo, inclusive, especificações mínimas sobre o plano de registro, comunicação e contingência de violação de dados, assinado pelo representante legal da empresa e do respectivo encarregado de proteção de dados pessoais da licitação, devidamente comprovado em ata notarial ou documento equivalente.

12. ANEXOS:

- Fazem parte integrante e indissociável deste Termo de Referência, os seguintes anexos:

  - ANEXO A - DESCRITIVO TÉCNICO

  - ANEXO B - Prova de Conceito - Itens para demonstração de funcionalidades

  - ANEXO C - Memorial de Segurança.

Piracicaba, 15 de abril de 2025.

Leonardo Vicentim Brancalion

Chefe de Setor

ANEXO A

DESCRITIVO TÉCNICO

ESTUDOS INICIAIS PRELIMINARES

Plano de Trabalho

A CONTRATADA deverá realizar levantamento do acervo de informações existentes no município, tanto digital como analógico, necessários para a organização dos cadastros imobiliário, mobiliário e de logradouro.

O diagnóstico definirá quais informações são relevantes para os softwares e quais tratamentos deverão ser dados aos documentos e dados existentes para a constituição e integração do banco de dados do cadastro técnico georreferenciado municipal.

Dentro deste universo de informações a proponente deverá, obrigatoriamente, possuir capacidade técnica para sistematizar grupos de dados analógicos e digitais, a saber:

- Informações Analógicas (em papel): Mapas; Plantas, Leis e Normas sobre uso e ocupação do solo e suas diretrizes, cadastros municipais imobiliários e mobiliários;

- Informações Digitais: Ortofotos, Imagens Orbitais, Camadas de Restituição de Aerofotogrametria (Camadas de divisão fundiária, Distrito, Setor, Quadra, Lote e Edificação e demais informações do cadastro municipal imobiliário);

- Cadastro Imobiliário fornecido pelo Município;

- Cadastro de Logradouros fornecido pelo Município;

- Cadastro de Loteamentos, fornecido pelo Município;

- Cadastro de Bairros, fornecido pelo Município;

- Cadastro de Faces de Quadra fornecido pelo Município.

As informações existentes, foram produzidas ao longo dos anos e atendem atualmente as demandas internas da prefeitura, porém, não existe um banco de dados geográfico único e padronizado, o que dificulta em muitas situações a utilização conjunta destas diferentes informações.

Desta forma, esta atividade irá permitir que o sistema a ser implantado possa acessar um único repositório de dados geográficos, permitindo que suas áreas e/ou secretarias, possam prestar um serviço ainda melhor, com mais segurança, agilidade e qualidade nas informações.

Deverá ser elaborado e entregue Plano de Trabalho completo, abrangendo o planejamento das atividades e cronograma de alocação de recursos humanos e materiais.

O Plano de Voo deverá ser entregue juntamente com o plano de trabalho, para análise e aprovação da Prefeitura Municipal, abordando os seguintes aspectos:

- Indicador da direção do voo de cada faixa de imagens;

- Altitude do voo;

- Quantidades de faixas do voo;

- Numeração das faixas do voo;

- Quantidades de Fotografias Digitais;

- Disposição planejada com a formação das faixas de voo e dos modos de operação. O início e fim de cada faixa deverão ter a indicação das coordenadas geográficas e UTM nas extremidades, no canto direito superior e canto esquerdo inferior, fusos, hemisfério Sul, (DATUM SIRGAS2000);

- Aeroporto base das operações de voo;

- A localização e limites da área a ser mapeada

- Arquivos digitais gráficos georreferenciados em formato DXF, DWG e KML;

- Em cada faixa, em seus extremos, os pontos principais das duas primeiras e das duas últimas exposições deverão encontrar-se fora dos limites fixados para a área de trabalho;

O plano de voo deve ser realizado a partir de softwares específicos que permitam a precisa criação das faixas de voo permitindo o perfeito recobrimento das fotografias e das faixas adjacentes e interface com a câmera fotogramétrica digital, bem como, permitindo o correto controle de posicionamento da aeronave.

O recobrimento aerofotogramétrico somente poderá ser executado por empresa devidamente homologada na categoria “A” ou “B” pelo Ministério da Defesa e após a obtenção da autorização do Ministério da Defesa para execução do aerolevantamento, de acordo com o Decreto n.º 2.278, de 18 de julho de 1997 e a Portaria 637-CS-6/FA-61-05/03/1998 – Voo Fotogramétrico/Execução. Deverá ser utilizada aeronave homologada para esta finalidade, com certificado de aeronavegabilidade válido na data de apresentação da proposta bem como formulário SEGVOO contendo a homologação dos sensores a serem utilizados.

Deverá ser executada com aeronave tripulada, de asa fixa, possuir sistema GPS para a orientação da aeronave de acordo com o plano de voo, piloto automático, estar equipada com câmera aerofotogramétrica digital com todos os acessórios (conforme especificado neste Termo de Referência), sistema inercial (IMU) e GPS integrado à câmera e aeronave para registros dos dados de atitude da câmera e aeronave, sistema de gerenciamento, registro e armazenamento dos dados do voo.

Os equipamentos a serem utilizados na execução das coberturas aerofotogramétricas deverão satisfazer, no mínimo, as seguintes condições:

A câmera aerofotogramétrica digital utilizada deve estar devidamente calibrada, possuir resolução geométrica de 100 MP (Mega Pixel) ou maior, resolução espectral que atenda o intervalo da faixa do visível RGB, ter dispositivos eletrônicos para o gerenciamento e controle da câmera para manter a conformidade da cobertura aérea do objeto do trabalho, dotada com dispositivo para correção do arrasto da imagem, tipo FMC (Forward Motion Compensation), mecânico ou digital e possuir GPS e sistema inercial integrados e aptos para voo apoiado.

Para a execução do Recobrimento Aerofotogramétrico, será admitido somente o uso de câmeras aerofotogramétricas digitais com características descritas neste Termo de Referência.

A câmara aérea deverá estar instalada de tal maneira que as objetivas não sejam atingidas por respingos, reflexos de raios solares, gases de combustão ou turbulência. Se houver vidros fixos sob as objetivas, estes não deverão apresentar distorções.

Previamente à execução da cobertura aérea a empresa executora deverá apresentar plano de voo gráfico e analítico, o qual deverá ser aprovado pela Contratante.

Cobertura fotogramétrica com pares estereoscópicos deverá ser com superposição  longitudinal de 60% (sessenta por cento) e lateral de 30% (trinta por cento)

Para geração dos fotoíndices digitais coloridos, as imagens aéreas deverão ser reamostradas para resolução adequada e montadas em faixas, com as respectivas sobreposições, enquadradas por coordenadas geográficas, através de cruzetas desenhadas nos quatro cantos dos fotoíndices, constar o nome da contratante e do executante, escala gráfica e escala de voo, número das faixas e mapa de localização da área fotografa, e outras informações a serem definidas com a contratante.

LEVANTAMENTO DE APOIO EM CAMPO

Apoio de campo Básico e Suplementar

O apoio de campo suplementar deverá se constituir por pontos, a serem determinados por rastreamento de satélites GPS, com origem em vértices do apoio básico planimétrico, com o objetivo de determinar coordenadas e altitudes em pontos identificáveis nas fotografias aéreas, das respectivas escalas de voo, que serão escolhidos e determinados com a finalidade de apoiar a planialtimetria dos pares estereoscópicos.

Deverão ser utilizados receptores geodésicos, operando no modo estático pós-processado, que ocuparão os pontos implantados por um tempo de rastreio mínimo que permita ao software resolver as equações de ambiguidades, possibilitando o cálculo das coordenadas geodésicas.

Para a determinação das altitudes dos pontos de apoio suplementar deverá ser elaborada uma carta geoidal local através do rastreio de RRNN, obtendo-se as altitudes geométricas (elipsoidais) determinadas por GPS para transformá-las em altitudes ortométricas. A Contratada deverá apresentar um plano de execução deste serviço para aprovação da Comissão de Fiscalização.

A rede de referência topográfica ou apoio de campo básico planialtimétrico, deverá ser utilizada a rede já existente no Município, constituída por uma rede de vértices de 1ª ordem, da Rede Nacional de GPS, pertencente ao SGB, Sistema Geodésico Brasileiro.

A determinação das coordenadas dos Pontos de Controle Terrestre-Apoio Suplementar deverá ser realizada com o uso de receptores de sinais de satélite GNSS - Global Navigation Satellite Systems. Deverão ser utilizados vértices da rede geodésica fundamental do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e marcos rede fundamental da Prefeitura.

Os equipamentos receptores GNSS geodésicos deverão ser capazes de trabalhar de forma diferencial, rastreando Código e Portadoras (L1 e L2).

O apoio terrestre suplementar, consistirá na determinação em campo das coordenadas de pontos perfeitamente foto identificáveis, previamente selecionados ao longo do perímetro da área e no recobrimento lateral entre as faixas de voo, em locais preferencialmente planos e com espaçamentos que atendam as especificações para cada escala final do mapeamento, necessários à orientação dos estéreo-modelos.

O sistema de referência a ser empregado é o SIRGAS2000, mantendo os padrões do Sistema Cartográfico Nacional, conforme a Resolução do Presidente do IBGE No 1/2005 que altera a caracterização do Sistema Geodésico Brasileiro, sendo que as monografias finais dos vértices.

Os cálculos planimétricos deverão ser efetuados com coordenadas geodésicas na projeção UTM, SAD-69 e SIRGAS (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas), meridiano central 45° oeste de Greenwich.

Os cálculos altimétricos deverão ser efetuados com origem na rede altimétrica do SGB, altitudes ortométricas, tendo como Datum vertical o marégrafo de Imbituba-SC.

Para a determinação das altitudes dos pontos de apoio suplementar deverá obtida aplicando-se a correção da ondulação geoidal, podendo esta ser obtida por mapa geoidal local ou pelo MAPGEO (IBGE) ou outro modelo mais atual.

Os cálculos e processamentos das operações de campo deverão ser feitos durante o decorrer dos trabalhos no próprio campo ou no escritório local, possibilitando o acompanhamento diário das precisões.

Toda a documentação gerada no processamento de GPS (gráficos de planejamento, cadernetas de observação e relatórios de processamentos) deverá ser devidamente catalogada.

LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO DIGITAL

Levantamento aerofotogramétrico digital da área urbanizada com resolução de 6 cm

Levantamento aerofotogramétrico digital e geração de ortofotos coloridas em RGB na escala 1:1.000 para 300 km² datadas após assinatura de contrato, compreendendo toda área urbanizada de interesse do Município, com resolução de pixel ou GSD de 6 cm (GSD por definição, é o tamanho do menor elemento da imagem pixel - no terreno). As imagens deverão possuir resolução Radiométrica de 11 bits ou melhor.

O voo deverá ser realizado de modo a garantir a resolução espacial da imagem de 6 cm ou melhor, a ser executado com aeronave especialmente adaptada às missões de aerolevantamentos, equipamento rastreador de satélites.

A figura abaixo especifica a área da mancha urbana de interesse:

(Figura 1. Área da macha urbana do Município).

A câmara aérea deverá estar instalada de tal maneira que as objetivas não sejam atingidas por respingos, reflexos de raios solares, gases de combustão ou turbulência. Se houver vidros fixos sob as objetivas, estes não deverão apresentar distorções.

A câmera aerofotogramétrica digital de grande formato deverá ter as seguintes características:

- As imagens deverão ser adquiridas por câmeras aerofotogramétricas digitais;

- Resolução geométrica do sensor CCD mínima de 8 micra (tamanho físico do pixel);

- Ajuste de abertura e velocidade do diafragma;

- Equipada com filtros de acordo com as especificações do fabricante, para evitar a ação de radiação ultravioleta; e

- Capacidade de armazenamento de imagens correspondente a totalidade da autonomia da aeronave em trabalho efetivo de aero foto.

As Ortofotos deverão ser geradas a partir do MDT. A ortorretificação deverá aplicar ajustes radiométricos das imagens visando amenizar mudanças de luminosidade entre imagens adjacentes e uniformizar o contraste e tonalidade do produto final, evitando ao máximo a perda de informações visuais. As ortofotos deverão estar isentas de ruídos, manchas, riscos e deformações nas imagens. A partir das Ortofotos coloridas deverá ser gerado o Ortomosaico conforme especificações abaixo:

- Aplicar linhas ou polígonos de “junção” (seamlines) de forma a reduzir as diferenças radiométricas e geométricas durante a mosaicagem, não será admitido descontinuidade de áreas e de elementos da imagem decorrente ao processo de junção das ortoimagens. Deverão ser evitados, quando possível, presenças de pontos hiper-luminosos (hot-spot) e os fenômenos de vinhetes nas imagens;

- Aplicar, se forem necessários, processamentos para homogeneização da tonalidade das imagens a fim de garantir uma transição contínua das cores. Deve-se atentar para utilizar uma imagem de referência com melhor contraste e valores de brilho. Nas áreas de junções de imagens a radiométria deverá ser contínua;

- As feições lineares como estradas, pontes, ferrovias, viadutos, túneis, entre outros, deverão ser retificadas e sem ondulações

- Incongruências geométricas nas junções das imagens causadas por incoerências de modelagem do terreno não serão admitidas;

- Deverá ser realizado Balanceamento e Correção Radiométrica na geração de Ortofotos. O software de pós-processamento das imagens deverá ser capaz de corrigir as diferenças de tonalidade entre as fotos e faixas de voo devido a condições atmosféricas e momentos distintos de tomada de fotos. Após o processamento, as diferenças radiométricas entre as ortofotos praticamente não deverão ser perceptíveis a olho nu.

Perfilamento a Laser Aerotransportado

Deverá ser realizado perfilamento a laser com densidade de 4 pontos por metro quadrado (4 pts./m²) para a área total do município, simultâneo à cobertura aerofotogramétrica, correspondendo a aproximadamente 300 km².

Equipamentos, Acessórios e Materiais

Os equipamentos a serem utilizados na execução do perfilamento a laser deverão satisfazer, no mínimo, as seguintes condições:

- Aeronave homologada para esta finalidade, com certificado de aeronavegabilidade válido na data de apresentação da proposta bem como formulário SEGVOO contendo a homologação do sensor a ser utilizado; e

- Apresentar equipamentos e sistemas embarcados na aeronave compatíveis com a execução e atendimento ao objeto deste Termo.

Planos de Voo

Antes de iniciar as atividades para a execução do perfilamento a laser, a CONTRATADA deverá apresentar o planejamento para o voo a ser executado, com os seguintes requisitos:

- densidade mínima de pontos por metro quadrado da nuvem de pontos a ser obtida

- altura de voo condicionada a obtenção da precisão e exatidão necessária para atendimento ao objeto deste Projeto

- largura das faixas de perfilamento (varredura)

- comprimento das faixas de perfilhamento

- velocidade do voo

- ângulo de abertura (swathwide) para varredura do sistema

- ângulo de incidência

- superposição lateral, que deverá ser de no mínimo 20%

- número de faixas

- número de pontos medidos (perfilados) numa linha de varredura laser

- frequência de varredura (scan); densidade de pontos (espaçamento de pontos em x e em y)

- largura da faixa de varredura longitudinal

- largura da faixa de varredura (perfilamento) lateral;

- apresentação gráfica das linhas de voo planejadas com coordenadas iniciais e finais de cada faixa.

Execução do Voo

A execução do voo deverá seguir as seguintes prescrições:

- gerar planilha comparativa dos dados de voo planejados com os dados adquiridos; e

- gerar relatórios dos arquivos GPS e IMU/INS da aeronave/laser, informando as condições de levantamento durante o perfilamento.

Aerotriangulação

O objetivo da aerotriangulação é calcular os parâmetros de orientação externa das imagens, tendo como resultado as coordenadas X, Y, Z dos centros perspectivos e os ângulos ω, φ e σ no momento da tomada das fotos com precisão compatível para a escala final de 1:1.000.

Uma vez que deverá ser executado o voo apoiado serão obtidos diretamente os dados de orientação exterior durante a execução do voo. Todavia será obrigatória a execução da aerotriangulação a fim de refinar ou pelo menos compatibilizar esses dados com precisões requeridas para as escalas do projeto, utilizando para isso, coordenadas terrestres obtidas na fase do apoio suplementar, como já descrito.

Deverá ser empregado o ajustamento baseado no método de feixes perspectivos sendo a unidade do processo a imagem. Esse método de aerotriangulação deverá permitir a introdução das medições GPS/INS provenientes do receptor GPS e do IMU, somado aos dados dos pontos de apoio do terreno e dos pontos na imagem.

Ressalta-se que o número e distribuição dos pontos suplementares deverão garantir as precisões esperadas no resultado da aerotriangulação para a elaboração dos produtos cartográficos na escala final de 1:1.000.

Os pontos de enlace entre modelos poderão ser obtidos automaticamente por meio de algoritmos de correlação de imagens, em densidade e distribuição uniformes.

Todavia os pontos coletados em campo do apoio suplementar deverão, necessariamente, serem inseridos através da leitura em estéreo. Finalmente deverá ser feito o ajustamento para a eliminação de possíveis erros sistemáticos e aferição da precisão final desejada.

Em cada imagem deverão ser distribuídos no mínimo 3 pontos fotogramétricos por região de Grüber, totalizando 27 pontos por imagem e nas regiões de superposição entre fotos adjacentes (modelos estereoscópicos) deverão ser medidos no mínimo 3 pontos fotogramétricos por região de Grüber bem definidos, totalizando 18 pontos por modelo estereoscópico.

Nas regiões de superposição entre as faixas adjacentes, deverá ser garantida a existência de no mínimo 2 pontos de ligação por região de Grüber, totalizando 6 pontos nessa região.

Deverão ser incluídos, também, pontos fotogramétricos situados no nível d’água de rios e lagos, para que sirvam de controle e verificação da compatibilidade dos resultados com o escoamento normal das águas.

Após o ajustamento final, será elaborado o relatório final e um esquema geral da aerotriangulação ilustrando todas as informações necessárias para uma melhor interpretação e análise dos dados, comprovando o pleno atendimento as precisões estabelecidas.

Geração das ortofotos em 6cm

A ortorretificação das imagens deverá ser feita a partir dos elementos de orientação exterior obtidos diretamente durante o voo fotogramétrico, compreendendo os 300 km², refinados e ajustados pela aerotriangulação e do modelo digital do terreno. Deverá ser executado em estações gráficas computadorizadas dotadas de software gráfico específico para Cartografia Digital, de qualidade comprovada e com licença de uso.

A verificação da qualidade posicional final das ortoimagens deverá ser feita por pontos de controle em campo previamente conhecidos.

O Datum planimétrico a ser utilizado é SIRGAS2000, e o Datum altimétrico, será o marégrafo de Imbituba-SC.

Feita a ortorretificação das imagens deverá ser feita a mosaicagem das diversas ortofotos de forma a criar uma representação contínua e homogênea de toda a área coberta. O mosaico deverá ser submetido à técnica de realce e balanceamento de cores de forma a possibilitar a compatibilização da estatística do histograma de todo o bloco, resultando a composição de um mosaico homogêneo, sem diferenças significativas de cores.

Após a obtenção da ortoimagem contínua de toda a área voada, esta deverá ser recortada de acordo com a articulação das folhas a ser definida pela Contratante.

As ortofotos deverão ser feitas com a resolução espacial mínima de 06cm. Não serão admitidas possíveis imperfeições fruto do processo de ortorretificação e mosaicagem automático ou de incompatibilidade da relação entre a resolução das imagens e do MDT, desde que as ortofotos finais atendam aos critérios de precisão para escala de 1:1.000.

Os elementos da altimetria deverão ser armazenados em arquivo digital 3D, para uso na geração do MDT.

Na geração das ortofotos deverá ser observado o recorte por folha com margem maior que o limite da mesma de modo que a folha seja retangular com linhas e colunas paralelas às quadrículas, e que permita uma superposição das ortofotos vizinhas.

Nas emendas das ortofotos deverá ser feito tratamento da imagem quanto ao ajuste radiométrico (luminosidade e descontinuidade entre folhas adjacentes), contraste e tonalidade.

As ortofotos digitais coloridas deverão ser no formato TIFF e JPG com georreferenciamento em TFW e JGW, e no formato GeoTIFF.

Em áreas densamente construídas, contendo prédios altos, a empresa executante deverá executar estudo detalhado do aproveitamento de partes da imagem a agregar à ortofotocarta final, de forma a procurar minorar os efeitos residuais da perspectiva cônica e de possíveis sombras, mesmo que essa solução venha acarretar maior incidência de linhas de corte e ligação (cut lines).

As ortofotocartas finais deverão ser compostas apenas pela ortofotos georreferenciadas e uma moldura, correspondente a um arquivo do tipo CAD de extensão .DWG, a ser definida oportunamente pela Contratante, contendo, basicamente, as seguintes informações técnicas:

Dados gerais dos equipamentos e programas utilizados na geração da ortofotocarta;

- Dados do sistema de projeção (UTM);

- Datum horizontal e Datum vertical;

- Escalas gráfica e numérica;

- Data do voo e da edição da planta;

- Articulação das folhas;

- Declinação magnética e data de referência;

- Convergência meridiana no centro da folha;

- Fator de correção linear (K);

- Coordenadas planas do sistema UTM (reticulado de 10 cm x 10 cm, na escala da planta);

- Coordenadas geográficas dos cantos da folha e dos paralelos e meridianos indicados, nas bordas e no interior da planta;

- Número código da folha;

- Entidade executora;

- Entidade contratante.

Os cálculos planimétricos deverão ser efetuados com coordenadas geodésicas na projeção UTM, SAD-69 e SIRGAS (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas), meridiano central 45° oeste de Greenwich.

Os cálculos altimétricos deverão ser efetuados com origem na rede altimétrica do SGB, altitudes ortométricas, tendo como Datum vertical o marégrafo de Imbituba-SC.

Os cálculos e processamentos das operações de campo deverão ser feitos durante o decorrer dos trabalhos no próprio campo ou no escritório local, possibilitando o acompanhamento diário das precisões.

Toda a documentação gerada no processamento de GPS (gráficos de planejamento, cadernetas de observação e relatórios de processamentos) deverá ser devidamente catalogada.

Modelo Digital de Terreno e Superfície (MDT e MDS)

Para realizar esta fase decorrente, a empresa deve estar obrigatoriamente, inscrita no Ministério da Defesa como categoria “A” ou “C”, de acordo com a Portaria 953 de 2014 (apresentar cópia da inscrição no Ministério da Defesa).

Modelo Digital de Superfície (MDS)

O MDS é um produto cartográfico obtido a partir de um modelo digital que representa o solo exposto e os acidentes encontrados acima do solo (edificações, pontes, corte e aterro do terreno, vegetação, etc.), de forma contínua e suavizada, a partir de dados adequadamente estruturados e amostrados do mundo real.

O MDS será gerado para a área de interesse realizado o perfilhamento a laser totalizando aproximadamente 300 km² (trezentos quilômetros quadrados);

Deverá ser gerada uma malha regular (GRID) com 50x50 cm (cinquenta por cinquenta centímetros), a partir da interpolação dos pontos.

O MDS deverá estar de acordo com o Padrão de Exatidão Cartográfica Altimétrica para Produtos Cartográficos Digitais PEC PCD classe “A” para a escala 1:1.000 (um para mil).

Para a esta seção está prevista a entrega dos produtos abaixo, que deverão ser aprovados pela CONTRATANTE:

| Descrição | Observações |
| --- | --- |
| Arquivos do Modelo Digital de Superfície (MDS) gerada uma malha regular (GRID) | Arquivo digital no formato GRID |
| Modelo Digital de Superfície (MDS) em grid de 50x50 cm (cinquenta por cinquenta centímetros) e carga do Modelo Digital de Superfície (MDS) Grid 50x50 cm (cinquenta por cinquenta centímetros) no banco de dados espacial do Sistema, conforme modelo contratado, em formato contínuo compreendendo a área de cobertura de 300 km² (trezentos quilômetros quadrados). | Arquivo digital nos formatos ASC e em GRID de 50x50 cm (cinquenta por cinquenta centímetros) |

Modelo Digital de Terreno (MDT)

É um produto cartográfico obtido a partir de um modelo digital que representa o solo exposto de forma contínua e suavizada, deve ser gerado a partir dos pontos do Perfilamento LASER Scanner classificados como terreno neste documento, sendo gerado para a área de interesse realizado o perfilhamento a laser totalizando aproximadamente 300 km² (trezentos quilômetros quadrados).

Deverá ser gerada uma malha irregular e triangular (TIN) a partir dos pontos classificados.

O MDS deverá estar de acordo com o Padrão de Exatidão Cartográfica Altimétrica para Produtos Cartográficos Digitais PEC PCD classe “A” para a escala 1:1.000 (um para mil).

Para a esta seção está prevista a entrega dos produtos abaixo, que deverão ser aprovados pela CONTRATANTE:

| Descrição | Observações |
| --- | --- |
| Arquivos do Modelo Digital de Terreno (MDT) gerada uma malha irregular e triangular (TIN) | Arquivo digital no formato TIN |
| Modelo Digital de Terreno (MDT) em malha irregular e triangular (TIN) e carga do Modelo Digital de Terreno (MDT) no banco de dados espacial do Sistema, conforme modelo contratado, em formato contínuo compreendendo toda a área do levantamento de 300 km² (trezentos quilômetros quadrados). | Arquivo digital nos formatos ASC e em TIN escala 1:1.00 |

Curvas de Nível com equidistância de 1x1m

As curvas de nível deverão ser geradas para a área de interesse realizado o perfilhamento a laser totalizando aproximadamente 300 km² (trezentos quilômetros quadrados), obedecendo as seguintes especificações:

  - Gerar as curvas com equidistância vertical de 1 (um) metro, utilizando o MDT gerado a partir dos pontos do Perfilamento LASER Scanner e a hidrografia restituída como ‘break line’;

  - Classificar as curvas em mestras e intermediárias;

  - Atribuir seus respectivos valores altimétricos;

  - Extrair pontos cotados nos entroncamentos viários e em áreas com grande espaçamento entre curvas de nível.

As curvas de nível deverão estar de acordo com o Padrão de Exatidão Cartográfica Altimétrica paras Produtos Cartográficos Digitais PEC PCD classe “A” para a escala 1:1.000 (um para mil).

Para esta seção está prevista a entrega dos produtos abaixo, que deverão ser aprovados pela CONTRATANTE:

| Descrição | Observações |
| --- | --- |
| Arquivo contínuo contendo curvas de nível com equidistância de 01 (um) metro e pontos cotados em formato SHP e DXF e carga em banco de dados espacial do Sistema, conforme modelo contratado. | Arquivo digital no formato SHP e DXF |

Geração de base de dados 3D a partir da nuvem de pontos LIDAR

O levantamento LIDAR aerotransportado, com densidade de 4 pontos por metro quadrado, será a base para a geração de uma maquete tridimensional (3D) fiel e compatível com à imagem obtida por meio do voo aerofotogramétrico (2D). A partir da nuvem de pontos, serão atribuídas cotas às unidades imobiliárias que terão suas geometrias extrapoladas, garantindo uma representação vetorial precisa e consistente. Essa integração entre os dados 2D e 3D assegura uma modelagem detalhada e confiável da área mapeada, útil para análises e tomadas de decisão.

O resultado do aerolevantamento com LIDAR deve garantir uma cobertura detalhada da área de interesse, permitindo a identificação precisa de feições como edificações, vegetação e terreno. O levantamento deverá ser ajustado com base em pontos de apoio de campo, referenciado ao Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS2000) e ao Marégrafo de Imbituba-SC, assegurando a precisão posicional e altimétrica compatível ou melhor utilizando a escala 1:1.000 como referência.

O sensor utilizado para captura dos dados deve estar com certificado de calibração válido e este deve ser apresentado previamente ao início das operações. Os dados coletados deverão ser submetidos a processos de alinhamento, filtragem, classificação e georreferenciamento visando à mitigação de ruídos e a classificação dos pontos georreferenciados, minimamente, nas seguintes feições:

- Edificações;

- Vegetação;

- Terreno.

- Para este processo, espera-se que a nuvem de pontos resultante:

- Possua informações sobre a classe dos pontos, conforme os alvos descritos (ex.: edificações, vegetação); e

- Possa ser interpolada para geração de uma superfície contínua incluindo todas as feições retratadas.

Adicionalmente é esperado que os modelos digitais de elevação (MDS e MDT) resultado da nuvem, sejam exportados em formato raster (.tif) e que possam ser derivadas curvas de nível com equidistâncias compatíveis com a escala do dado originário no formato Shapefile (.shp), possibilitando a representação de feições relativas tanto do terreno quanto das feições acima dele nos formatos convencionais utilizados em ambiente SIG.

Levantamento aerofotogramétrico de áreas adjacentes com resolução de 6 cm

Além do mapeamento aerofotogramétrico aerotransportado da Mancha Urbana central do Município, estimado em 300km², será necessário o mapeamento de áreas esparsas do Município, que embora de interesse, estão ramificadas em diversas partes do território, afora do polígono da mancha urbana central do Município.

A figura abaixo apresenta aludidas áreas adjacentes.

(Figura 2. Áreas adjacentes à Mancha Urbana).

O total estimado destas áreas esparsas é de 22km², que serão voadas durante o decorrer do projeto, permitindo-se, para tanto e para apenas estas áreas, o recobrimento aerofotogramétrico por VANT ou drones, com resolução espacial GSD de 06 cm e perfilamento à laser – LiDAR, com quatro pontos por m².

A aeronave utilizada na coleta de dados deve possuir estabilidade, sustentação, teto de serviço, autonomia de voo e equipamentos de orientação e navegação compatíveis com o voo a realizar. Também deve ser homologada pela ANAC para serviços aéreos especializados de aerolevantamento, com certificado de aeronavegabilidade (se tripulada) e sensores calibrados.

Especificações do voo para as áreas adjacentes

Antes do aerolevantamento, a Contratada deve apresentar os planos de voo gráfico e analítico, além da autorização do DECEA (SARPAS) e do Ministério da Defesa (AVOMD), bem como certificado de calibração dos sensores utilizados. Toda a infraestrutura, incluindo aeronave e equipe, deve estar mobilizada para a execução dos trabalhos. Deve-se ainda apresentar juntamente ao plano de voo, um relatório contendo a descrição dos equipamentos empregados, faixas de voo, sobreposição lateral e longitudinal.

O voo deverá ser realizado de modo a garantir a resolução de pixel ou GSD de 06cm ou melhor, a ser executado com aeronave especialmente adaptada às missões de aerolevantamentos, com equipamento rastreador de satélites.

As imagens do levantamento aerofotogramétrico digital deverão ser coletadas em resolução espectral do visível (RGB) na escala 1:1000 (i.e., com qualidade posicional compatível com PEC-PCD Classe A, na referida escala) datadas após assinatura de contrato, compreendendo toda área de interesse, acordada em 22 km².

A câmera aérea deverá estar instalada de tal maneira que as objetivas não sejam atingidas por respingos, reflexos de raios solares, gases de combustão ou turbulência. Se houver vidros fixos sob as objetivas, estes não deverão apresentar distorções.

A câmera aerofotogramétrica digital deverá ter as seguintes características:

- Ajuste de abertura e velocidade do diafragma;

- Equipada com filtros de acordo com as especificações do fabricante, para evitar a ação de radiação ultravioleta; e

- Capacidade de armazenamento de imagens correspondente a totalidade da autonomia da aeronave em trabalho efetivo de aerofotogrametria.

O apoio terrestre deverá se constituir por pontos determinados a partir do rastreamento por receptores geodésicos de dupla frequência operando no modo estático pós-processado, que ocuparão os pontos implantados por um tempo de rastreio mínimo que permita ao software resolver as equações de ambiguidades, possibilitando o cálculo das coordenadas geodésicas. Esta etapa tem como objetivo amarrar e validar a planialtimetria dos pares estereoscópicos. O sistema de referência a ser empregado é o SIRGAS2000, mantendo os padrões do Sistema Cartográfico Nacional.

A ortorretificação das imagens deverá ser feita a partir dos elementos de orientação exterior obtidos diretamente durante o voo fotogramétrico, refinados e ajustados pela aerotriangulação e do modelo digital de elevação (MDE). Deverá ser executado em estações gráficas computadorizadas dotadas de software gráfico específico para Cartografia Digital, de qualidade comprovada e com licença de uso.

A verificação da qualidade posicional final das ortoimagens deverá ser feita por pontos de controle em campo previamente conhecidos, oriundos da etapa de apoio terrestre ou de coletas independentes adicionais. O Datum planimétrico a ser utilizado é SIRGAS2000, e o Datum altimétrico, será o marégrafo de Imbituba-SC.

Feita a ortorretificação das imagens, deverá ser feita a mosaicagem das diversas ortofotos de forma a criar uma representação contínua de toda a área coberta. O mosaico deverá ser submetido à técnica de realce e balanceamento de cores de forma a possibilitar a compatibilização da estatística do histograma de todo o bloco, resultando a composição de um mosaico homogêneo, sem diferenças significativas de cores.

A ortorretificação deverá aplicar ajustes radiométricos das imagens visando amenizar mudanças de luminosidade entre imagens adjacentes e uniformizar o contraste e tonalidade do produto, evitando ao máximo a perda de informações visuais. As ortofotos deverão estar isentas de ruídos, manchas, riscos e deformações nas imagens. A partir das Ortofotos coloridas deverá ser gerado o Ortomosaico conforme especificações abaixo:

- Aplicar linhas ou polígonos de “junção” (seamlines) de forma a reduzir as diferenças radiométricas e geométricas durante a mosaicagem, não será admitido descontinuidade de áreas e de elementos da imagem decorrente ao processo de junção das ortoimagens. Deverão ser evitados, quando possível, presenças de pontos hiper-luminosos (hot-spot) e os fenômenos de vinhetes nas imagens;

- Aplicar, se forem necessários, processamentos para homogeneização da tonalidade das imagens a fim de garantir uma transição contínua das cores. Deve-se atentar para utilizar uma imagem de referência com melhor contraste e valores de brilho. Nas áreas de junções de imagens a radiometria deverá ser contínua;

- As feições lineares como estradas, pontes, ferrovias, viadutos, túneis, entre outros, deverão ser retificadas e sem ondulações;

- Incongruências geométricas nas junções das imagens causadas por incoerências de modelagem do terreno não serão admitidas; e

- Deverá ser realizado Balanceamento e Correção Radiométrica na geração de Ortofotos. O software de pós-processamento das imagens deverá ser capaz de corrigir as diferenças de tonalidade entre as fotos e faixas de voo devido a condições atmosféricas e momentos distintos de tomada de fotos. Após o processamento, as diferenças radiométricas entre as ortofotos praticamente não deverão ser perceptíveis a olho nu.

O perfilamento à LASER deverá atender toda a área de interesse em consonância com a obtenção das imagens aerofotogramétricas (22 km²). É necessário que sua acurácia e precisão esteja compatível (ou melhor) que os dados obtidos por aerofotogrametria, segundo especificações da CONCAR (Comissão Nacional de Cartografia).

O certificado de calibração dos instrumentos a serem utilizados também devem ser apresentadas a CONTRATANTE. O sensor laser deverá ser dotado de sistema de inercial (IMU) para determinação de sua atitude (ω, φ, κ), com precisão dos ângulos mínima de 0,005° roll e pitch e 0,008° heading.

Para a coleta com sistema LiDAR aerotransportado, sempre que uma faixa de voo for interrompida, a continuação da faixa seguinte devera recobrir a faixa anterior numa distância de pelo menos o correspondente a uma vez a largura total da faixa e, o sensor deve estar integrado à sistema GNSS para determinação da posição (coordenadas) do sensor.

As estações de referência terrestres (bases terrestres), para rastreamento por GNSS simultâneo ao voo, deverão estar distribuídas de tal forma que não fiquem mais que 30 km dos limites da área a ser coberta ou entre si.

A densidade média de varredura deverá ser tal que permita a adequada representação do relevo, devendo ser considerada densidade de pelo menos 4 pontos/m², em terreno desprovido de vegetação e outros objetos superficiais.

A definição da abertura de varredura deverá levar em conta a densidade de pontos no terreno e a presença de vegetação de forma a maximizar a penetração da radiação do laser em regiões com vegetação densa.

A precisão das coordenadas dos pontos obtidos no perfilamento deverá ser de H/2.000 m, ou melhor, planimétrica, sendo H a altura de voo, e de 0,15 m, ou melhor, em altimetria, considerando pontos ao nível do solo isentos de vegetação e elementos não pertencentes ao solo, para um intervalo de confiança de 1Σ (um sigma = 68%).

Durante a operação de voo não deverão ocorrer inclinações superiores a 20° nos ângulos que definem a atitude da aeronave, evitando assim a perda do sinal de satélites de posicionamento durante o perfilamento.

Para as coletas, a execução da operação de perfilamento a laser não deverá ser efetuada em dia com chuva, garoa, neblina ou, com ocorrência de nuvens em altura inferior à prevista de voo respeitando a total ausência de nuvem.

As nuvens de pontos oriundas do escaneamento LASER deverão ser processadas em software dedicado, que seja possível a realização do tratamento de dados tridimensionais. O processo deverá envolver a filtragem, limpeza e georreferenciamento das nuvens de pontos para remoção de ruídos e junção das cenas, possibilitando a geração de modelos digitais de terreno e superfície a partir dos dados.

As nuvens de pontos processadas (i.e., filtrada, georreferenciada ao sistema geodésico brasileiro – SIRGAS 2000 e coloridas) deverão ser disponibilizadas em arquivos .las / .laz. otimizadas para manipulação em ambiente SIG.

ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO MAPA DIGITAL URBANO (MDU) GEORREFERENCIADO

Estabelecer a construção de um banco de dados único, composto das bases de dados cartográficas georreferenciadas do município, em diferentes escalas de produção, serão os insumos principais para suportar a utilização dos softwares de informações do cadastro multifinalitário. Os itens a seguir, apresentam de forma detalhada as bases de dados cartográficas a serem fornecidas para o município.

O objetivo é produzir o banco de dados com informações cartográficas para área urbana do município na escala de 1:1.000, considerando área de 300 km² extraídas a partir das ortoimagens obtidas no levantamento aerofotogramétrico, contendo os seguintes temas principais:

- Cadastro Imobiliário;

- Cadastro de Logradouros;

- Cadastro de Loteamentos, fornecidos pelo Município;

- Cadastro de Bairros, fornecido pelo Município;

- Cadastro de Faces de Quadra;

Digitalização de Plantas e Mapas

Após concluído o serviço de fornecimento de sistema de gestão geográfica corporativo web, a empresa CONTRATADA deverá realizar a digitalização, conversão das informações de plantas analógicas, de loteamentos e quadras, existentes no município, na quantidade estimada de 300 (unidades), em papel, considerando diferentes tamanhos (A3, A2, A1, A0) estando limitado a largura máxima de 90 cm. Fica a cargo da CONTRATANTE selecionar as plantas as serem digitalizadas.

As informações existentes refletem a realidade do cadastro da Prefeitura ao longo dos anos e conseguem atender atualmente as suas demandas internas, porém, não existe um banco de dados geográfico único e padronizado, com informações atualizadas, o que dificulta muito em muitas situações a utilização conjunta destas diferentes informações e consequentemente a prestação dos serviços.

Georreferenciamento das Plantas e Mapas Digitalizadas

O processo de georreferenciamento das plantas e mapas digitalizados será essencial para garantir que todas as informações cartográficas do município estejam padronizadas, organizadas e integradas em um banco de dados geoespacial único. Esse repositório permitirá que todas as secretarias e departamentos municipais tenham acesso a dados atualizados e confiáveis, possibilitando uma gestão territorial mais eficiente e integrada.

O processo de georreferenciamento garantirá que cada elemento seja posicionado corretamente dentro do sistema cartográfico municipal. Durante essa etapa, todas as informações espaciais digitalizadas deverão ser ajustadas ao Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS 2000), utilizando o sistema de projeção UTM Fuso 23 Sul, conforme os padrões técnicos nacionais.

Estão previstas ações de georreferenciamento para até 2.500 unidades, garantindo que todos os documentos convertidos para o formato digital estejam devidamente posicionados e alinhados à base cartográfica municipal. Esse trabalho permitirá a localização precisa de imóveis, infraestruturas urbanas, loteamentos e demais elementos relevantes, possibilitando um planejamento mais assertivo e evitando inconsistências no banco de dados.

Assim, a empresa CONTRATADA deverá realizar o georreferenciamento das informações de plantas analógicas ou digitais, de loteamentos e quadras, existentes no município, na quantidade estimada de 2.500 (unidades), em papel, considerando diferentes tamanhos (A3, A2, A1, A0) estando limitado a largura máxima de 90 cm. Fica a cargo da CONTRATANTE selecionar as plantas as serem digitalizadas.

O trabalho seguirá um fluxo metodológico preciso, contemplando as seguintes ações:

- Ajuste das Coordenadas – Utilização de pontos de controle confiáveis para minimizar distorções e garantir precisão no posicionamento dos dados;

- Edição e Validação – Verificação detalhada para assegurar que não houve perda de informações durante o processo de digitalização e conversão dos dados. Quaisquer inconsistências deverão ser reportadas à equipe técnica da Prefeitura para correção; e

- Carga no Banco de Dados Geoespacial Unificado – Após a validação, todas as informações serão inseridas no banco de dados cadastral do município, permitindo sua integração com outras bases, como cadastro técnico municipal (CTM), ortoimagens e modelagem 3D do território.

Essa atividade garantirá que todas as secretarias e órgãos municipais utilizem um único repositório de dados georreferenciados, eliminando redundâncias e inconsistências entre diferentes bases cartográficas, possibilitando a visualização integrada dos dados do resultado do voo fotogramétrico.

Ao final do processo, os dados georreferenciados estarão prontos para serem integrados ao Sistema de Gestão do Cadastro Técnico Multifinalitário (SIG), possibilitando sua utilização em diferentes setores da administração pública, como planejamento urbano, tributação, fiscalização e desenvolvimento de projetos de infraestrutura.

Concluída esta atividade, as informações em formato digital georreferenciadas serão utilizadas como insumo base para etapa de atualização do cadastro técnico municipal (CTM), juntamente com as ortoimagens, sendo necessário realizar a carga no banco de dados cadastral unificado.

Atualização do Mapa Digital Urbano (MDU) Georreferenciado

A atualização do Mapa Digital Urbano Georreferenciado deverá ser realizada utilizando as imagens adquiridas via aerofotogrametria. Os demais elementos necessários para elaboração do Mapa Digital serão as plantas de quadras e lotes existentes fornecidas pelo município.

O Mapa Digital Urbano deverá ser georreferenciado e elaborado na escala 1:1.000, ou melhor, isento de erros topológicos nos elementos representados.

A interpretação visual e vetorização para a atualização do mapa digital urbano deverá obrigatoriamente ser realizado utilizando o Sistema de Gestão do Cadastro Multifinalitário (Geoprocessamento Corporativo), implantado na Prefeitura, visando garantir a compatibilidade plena com os dados pré-existentes, em ambiente 100% web.

O fornecimento do Mapa Digital Urbano Georreferenciado deverá contemplar toda a área urbana municipal e possuir as camadas:

- Limites de Bairros e Zonas fiscais fornecidas pelo Município, e aderente as demais feições;

- Contorno das Quadras;

- Divisas Físicas dos Lotes (fornecido pela prefeitura);

- Eixos de logradouros, composto pelo conjunto de trechos;

- Faces de quadra;

- Projeção das Edificações;

- Pontes, Viadutos e Elevados;

- Passarelas;

- Áreas Verdes;

- Áreas abertas, separadas em canto de quadra, Rotatória, Canteiro Central e Alças Viárias.

- Nascentes Preditivas

Exclusivamente para a classe xi. deverá ser extraída de forma preditiva por meio de interpretação de imagens aéreas para toda a extensão territorial do município (limite municipal). Como insumo para esse trabalho, será fornecido pela Prefeitura as imagens complementares da Zona Rural do Município, bem como os modelos digitais de terreno (MDT). A primitiva geométrica para esse vetor deverá ser do tipo ponto (type point).

O serviço a ser realizado deverá contemplar toda a área urbanizada, estimada em 300 Km², com universo total estimado em 130.000 unidades imobiliárias.

Boletim de Informação Cadastral (BIC) in loco

A LICITANTE deverá elaborar por geoprocessamento, nas áreas delimitadas como de regularização fiscal, o mapa base contendo as seguintes entidades: logradouros, quadras e unidades imobiliárias, devidamente codificadas.

Estas entidades devem ser criadas sobre as ortofotos, obedecendo aos contornos e feições urbanas nela encontrados. Deverá também calcular a área edificada e fazer a classificação do padrão construtivo e uso de cada imóvel, por fotointerpretação multidirecional.

Após a restituição, o mapa base fiscal deverá conter as seguintes camadas de informações devidamente codificada:

- Camada de Informação Feição;

- Edificações Polígonos;

- Unidades imobiliárias Pontos;

- Lotes Polígonos;

- Quadras Polígonos; e

- Logradouros Polilinhas.

Para apontamento dos prováveis nomes dos proprietários dessas unidades imobiliárias, a LICITANTE deverá realizar o cruzamento de bases de dados repassadas pela Prefeitura e obtidas pela mesma através de parcerias com autarquias, concessionárias e empresas privadas ou de programas sociais, da saúde e educacionais do âmbito municipal, estadual e federal.

Na ocorrência das informações de escritório não serem suficientes para a identificação dos requisitos supracitados, a empresa CONTRATADA deverá realizar o levantamento e atualização do Boletim de Informações Cadastrais (BIC), através de levantamento “In Loco”, com objetivo de levantar, validar ou corrigir informações que não foram possíveis ser identificadas no processo de atualização do MUB. Estas informações que podem não estar contidas no banco do cadastro imobiliário da prefeitura ou até mesmo não existir, deverão ser levantadas nesta etapa do trabalho, incluindo a validação de medição da propriedade e realização/complementação do BIC.

A CONTRATADA, deverá realizar todas as atividades inicialmente previstas neste levantamento in-loco, limitadas ao número de imóveis pré-definidas pela equipe técnica da Prefeitura:

- Deverá ser realizado o levantamento em campo das edificações situadas na área urbana e de expansão urbana, obtido.

- através de medições com trena eletrônica em campo.

- Deverá ser realizado o levantamento em campo das propriedades imobiliárias que porventura não sejam identificáveis na Cobertura Aerofotogramétrica a ser gerado neste contrato ou que não estejam contidas no banco de dados do cadastro imobiliário (Ex.: Loteamentos ou desmembramentos projetados/ Aprovados e não implantados).

- Deverá ser Elaborado o Croqui da Planta de Quadra a partir dos dados da Vetorização e complementado em campo com informações adicionais (medidas, tipo de edificação, usos, etc.) das edificações, obtidas no local.

- Quando não for possível proceder com o levantamento ou coleta de dados e imagens de algum imóvel, irá constar no croqui e posteriormente no Banco de Dados, o motivo: proprietário ausente, não autorizado pelo proprietário ou edificação não habitada, para que seja programado o retorno ao local conforme o caso. Nesta atividade, deverá ser reagendada 1 nova visita, com previsão de data e horário de retorno, aos casos não concluídos, que deverão ser informados através de comunicação pessoal com confirmação de recebimento e, no caso de insucesso, aplicar-se-á́ as medidas visuais e verificadas subjetivamente, desde que avalizadas pelo responsável técnico pelo cadastramento. A revisita deverá ser considerada como item contratado.

- Deverá ser definido em conjunto com a equipe técnica da Prefeitura, um modelo de comunicação adequado, para os casos em que seja necessário realizar uma nova visita;

- No momento da primeira visita, caso não seja possível realizar o trabalho in-loco, deverá ser entregue um comunicado, com padrão definido em conjunto com a equipe técnica da Prefeitura, sobre o serviço que está sendo realizado, para que o morador possa estar preparado para receber o profissional na segunda visita;

- Todo o pessoal de campo deverá ser treinado e deverá estar uniformizado e devidamente identificado por crachá́ impresso com seu nome, identificação da empresa descrevendo “A Serviço da Prefeitura” constando telefones da Prefeitura e da empresa contratada, para que os munícipes possam dirimir quaisquer dúvidas.

- Os atributos cadastrais e imagens digitais dos imóveis deverá ser coletado através de coletor de dados digital de acordo com os campos constantes no Boletim de Cadastro Imobiliário (BCI) atualmente utilizado pela Prefeitura;

- Deverão ser coletadas de 1 a 3 fotos por imóvel que tenha edificação, desde que sejam suficientes para verificação do uso do imóvel e o número de pavimentos, captadas com ângulo e distância padrão. As fotos serão obtidas em distância que permita identificar o tipo de pavimento e a existência de guias, sarjetas e calçadas.

- Quando se tratar de imóvel de esquina, deverão ser obtidas imagens não somente da fachada como também da lateral do imóvel.

- Deverá ser realizada uma tomada de fotos em número suficiente para cobrir a(s) fachada(s) do lote, captadas com ângulo e distância padrão. As fotos deverão ser obtidas em distância que permita identificar e a existência de guias, sarjetas e calçadas, sempre que possível.

- As fotografias deverão estar georreferenciadas na Projeção UTM com o Datum SIRGAS 2000 e associadas aos imóveis cadastrados na Prefeitura através de código identificador da inscrição imobiliária.

- As equipes de campo deverão ser treinadas e estarão aptas para a realização do trabalho, além de estar com todos os equipamentos e materiais necessários para adequada execução do trabalho;

- Para realização do levantamento “In Loco” deverá ser utilizado o Sistema de Coleta de Dados em Campo para dispositivos portáteis, o qual deverá possuir funcionalidades específicas para a apresentação de imagens e mapas com resolução máxima e atualização dos dados alfanuméricos, obtenção de fotos, sem necessidade de acesso a rede de telefonia móvel e deverá estar integrado a SIGWEB.

Está previsto para essa atividade a revisão e atualização de até 10.000 unidades imobiliárias.

Mapeamento Móvel Terrestre 360º em 8k

Deverá ser realizado a execução de mapeamento móvel com câmera panorâmica 360° com veículo de varredura contínua “in-loco” para obtenção de imagens com resolução de 8k (streetview), no percurso de 2.100 (dois mil e cem) km lineares, dentro do território do Município.

Este permitirá a visualização do número de porta, beiral de telhado, número de pavimentos, tipo de uso do imóvel, padrão construtivo, bem como sanar possíveis dúvidas de interpretação para estruturar móveis.

As imagens coletadas a partir do mapeamento móvel, deverão estar isentas de falhas, sombras ou eventuais problemas que comprometam a qualidade visual das imagens.

Nesta etapa do trabalho, a metodologia empregada deverá utilizar técnicas e conceitos de mapeamento móvel, integralmente suprido por um sistema de sensores integrados e embarcados sobre um veículo automotivo (carro).

O objetivo e resultado desta etapa deverá ser a obtenção de informações geoespaciais diversas e completas, das quais as imagens extraídas deverão possuir parâmetros de posicionamento determinados e ilustrativos.

Nesse contexto, o levantamento deverá empregar a obtenção de um conjunto de imagens panorâmicas, que são obtidas através de fotografias subsequentes ao longo do caminhamento, seguindo as características técnicas iguais ou melhores as requeridas a seguir:

| Sensores de Imageamento |  |
| --- | --- |
| Câmeras (quantidade mínima) | 6 |
| Resolução da câmera (original) | 5MP por câmera |
| Resolução do Quadro | 2.033 pixels x 2.033 pixels |
| Dimensões do quadro | 8,4 mm x 7,1 mm |
| Dimensões do pixel | 3,45 µm |
| Resolução radiométrica | 12 bits |
| Espectro | RGB |
| Sensores de Posicionamento |  |
| GNSS | L1/L2 |
| Canais GNSS | 220 |
| Processamento GNSS | Pós-processado cinemático com linha de base simples |
| IMU | Sim |
| Acurácia da velocidade IMU | 0,02m/s (RTK) |
|  | 0,015m/s (pós-processado) |
| Acurácia da Pitch & Yaw (IMU) | 0,3º (RTK) |
|  | 0,025º (pós-processado) |
| Acurácia Bússola Magnética (IMU) | 0,18º (RTK) |
|  | 0,08º (pós-processado) |
| Precisão Posicional (trajetória) | 0,02m-0,05m (sem falta de energia) |
|  | 0,20m-0,80m (com falta de energia) |
| Taxa de atualização da IMU | 200Hz |
| Precisão do azimute | Inferior a 5º |
| DMI | Sim |
| Integração de Sensores |  |
| Controlador Integrado | Sim |
| Certificado de calibração das câmeras | Sim |
| Sensores integrados no mesmo invólucro | Câmeras, IMU e GNSS |
| Armazenamento de Dados |  |
| Capacidade de armazenamento | 2 TB |
| Tecnologia de armazenamento | SSD |
| Interface de Comunicação para descarga de dados | USB 3.0 |
| Opções de Exportação de Arquivos do Mapeamento Móvel |  |
| Característica das imagens a serem disponibilizadas | Visualização panorâmica; Visualização Cúbica; Fotos sem processamento (6 fotos por tomada) |
| Processamento de Trajetória | Arquivo de texto no formato CSV |
| Parâmetros de orientação de imagens panorâmicas | Arquivo de texto no formato CSV |
| Características de Operação |  |
| Distância entre as fotografias subsequentes | 3 m |
| Imagem Panorâmica |  |
| Campo de Visão (FOV) | 90% de uma esfera |
| Cúpula (Dome) | 30MP |
| Distância Esférica (redoma) | Calibrada ao infinito a partir de 2m |
| Dimensões da imagem | 8.000 pixels x 4.000 pixels |
| GSD @10m | 0,01m |
| Frames por segundo | 9 FPS |
| Formato da imagem | JPEG 8bits |
| Características de Mapeamento |  |
| Precisão posicional (medidas) | 10cm-20cm |
| Sistema georreferenciado das imagens | SIRGAS 2000 |

O mapeamento móvel a ser executado nesta etapa deverá também subsidiar o trabalho de identificação de características dos imóveis e outras informações de infraestrutura urbana, tais como: Ativos arbóreos, pavimentação das ruas, condições dos imóveis, levantamento de ativos, galeria pluvial, guia, disponibilização de oferta imobiliária, iluminação pública, presença de calçadas, identificação de objetos urbanos, topografia do terreno, tipologia de divisa física (muros e cercas), localização de hidrantes, identificação de calçadas com acesso rebaixado nas esquinas, localização dos marcos geodésicos oficiais (rede de marcos IBGE), sinalização vertical e horizontal nas esquinas e cruzamentos.

A contratada deverá realizar as customizações de viewer e carga dos dados do mapeamento móvel terrestre 360° no sistema multifinalitário, de forma a permitir sua utilização georreferenciadas e integrada no sistema web.

Para garantir o atendimento integral das especificações técnicas, deverá ser apresentado o manual do equipamento de mapeamento móvel terrestre 360° a ser utilizado acompanhado do certificado de calibração do instrumento.

Arquivo Digital do Relatório de Discrepâncias e Geração das Notificações aos Contribuintes

Com objetivo de mapear o crescimento da base cadastral imobiliária existente, deverá ser efetuada a identificação das alterações urbanas dos imóveis urbanos através do mapeamento dos elementos especificados anteriormente.

O mapeamento das alterações urbanas efetuar-se-á do confronto dos vetores (polígonos) de contorno de edificações existentes em todas as quadras fiscais com as ortoimagens de alta resolução a serem produzidas.

O serviço de atualização cadastral prevê a avaliação de aproximadamente 130.000 unidades imobiliárias.

Deverão ser realizadas análises das imagens nas quadras fiscais contemplando as discrepâncias (quanto ao contorno das edificações já existentes ou novas edificações).

Através de um método comparativo deverão ser analisadas as alterações das áreas construídas dos imóveis com base no cadastro existente.

Deverá ser gerado um relatório das discrepâncias contendo os acréscimos ou supressões de áreas das unidades imobiliárias avaliadas.

Todas as atualizações realizadas pelo mapeamento cadastral deverão ser atualizadas no Sistema de Gestão do Cadastro Multifinalitário, na WEB, por parte da proponente vencedora do certame.

Aceitação do serviço será realizado através de amostragem dos imóveis avaliados segundo o preconizado na NBR-5426. Serão considerados erros a omissão de edificações foto identificáveis, e o cálculo de área discrepantes em relação ao real, segundo as seguintes faixas: até 50m² -20%, entre 50 e 100 m² - 15% entre 100 e 200 m² – 10%, entre 200 e 500 m² -7% e acima de 500 m² – 5%. Devido a impossibilidade de verificação em campo da totalidade amostral, o cálculo da área efetiva poderá ser realizado por técnico do município, utilizando o mesmo material utilizado pela CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá fornecer para o município as notificações em formato digital referente aos contribuintes que tiveram divergência entre cadastro mapeado e o declarado. As notificações deverão conter a identificação das discrepâncias cadastradas, com fotos de fachada do imóvel e perímetros das edificações consideradas para cálculo da área construída. Posteriormente, a entrega das notificações geradas aos contribuintes com aviso de recebimento ficará a cargo da CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverá disponibilizar um portal na Internet para permitir ao contribuinte a verificação das informações coletadas, com acesso as imagens, mapas e perímetro das edificações e fotos de fachada, do imóvel notificado.

A CONTRATADA deverá disponibilizar um portal na Internet para permitir o atendimento ao contribuinte, seja de forma online ou nas instalações do município, visando corrigir eventuais distorções das informações identificadas. As alterações efetuadas serão corrigidas no sistema, registrando as informações pertinentes no LOG do sistema.

O portal na internet a ser disponibilizado pela CONTRATADA deverá possuir as seguintes especificações técnicas abaixo:

•	Link de acesso específico com interface customizada com logo da prefeitura;

•	Acesso por meio de login e senha específica para cada contribuinte notificado;

•	Acesso as imagens aéreas, polígonos das projeções das edificações e respectivas fotos de fachada do imóvel notificado.

•	Pop-up contendo as informações cadastrais do contribuinte (inscrição, nome do proprietário, CPF/RG, endereço, bairro e cep);

•	Pop-up contendo os dados do imóvel: área construída constante no cadastro imobiliário x área construída identificada;

•	Pop-up contendo o aumento percentual constatado;

•	Pou-up contendo a opção para o contribuinte aceitar ou contestar a metragem notificada;

•	O portal deverá permitir exclusivamente o acesso das informações do imóvel do contribuinte notificado, impedindo navegação no mapa para demais imóveis;

•	Permitir realizar agendamento para atendimento presencial, podendo escolher o agente de atendimento;

•	Informar a disponibilidade de datas e horários de cada agente de atendimento;

•	Possuir mecanismo de confirmação do agendamento por meio envio de e-mail ao requerente do agendamento;

•	Possuir mecanismo de alteração de um agendamento já cadastrado; e

•	Permitir a CONTRATANTE visualizar os atendimentos agendados por dia e horário específicos.

O atendimento dos reclamantes no balcão de atendimento do município, bem como da vistoria presencial dos imóveis quando necessário, ficará a cargo da CONTRATANTE, porém a CONTRATADA deverá fornecer funcionários capacitados dar assessoria até a finalização completa dos trabalhos.

Central de Atendimento aos Contribuintes Notificados

A CONTRATADA deverá disponibilizar uma equipe de atendentes capacitados em prestar atendimento aos contribuintes que buscar a prefeitura com dúvidas quanto ao aviso de aumento de área obtido no processo de atualização cadastral.

Juntamente com a equipe de atendimento a CONTRATADA deverá disponibilizar uma central de agendamento pela internet, capaz de gerir a fila e organizar a ordem dos atendimentos.

A central de atendimento deverá ter a duração de 02 meses com uma equipe de 04 atendentes.

Toda a infraestrutura tecnológica (computadores e softwares) necessária para o atendimento será de responsabilidade da empresa CONTRATADA.

A prefeitura disponibilizará para a CONTRATADA um espaço físico dentro do paço municipal com mesas e cadeiras, ponto de energia elétrica, ponto de rede de internet e telefonia fixa.

LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO EM AMBIENTE WEB, MOBILE E SERVER COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM EM DATA CENTER, CENTRAL DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, SERVIÇO HELP-DESK, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (CORRETIVA, ADPTATIVA E EVOLUTIVA)

A CONTRATADA terá a responsabilidade de realizar o fornecimento de licença da plataforma de tecnologia da informação para locação em ambiente web, mobile e server, com cessão temporária de direito de uso da licença, por prazo determinado, com fornecimento de central de atendimento ao usuário, serviço de help-desk, suporte e manutenção continuada para a modernização administrativa do município, pelo período de 24 meses, observada os requisitos de qualidade e eficiência exigidos, bem como a agilidade e segurança na execução das tarefas.

Após encerramento do período inicial, este item (incluídos seus subitens) poderá ser prorrogado de acordo com a Lei n° 14.133, 2021, sucessivamente, contanto que as condições e os preços permaneçam vantajosos para a Administração.

Licenciamento de sistema na web, mobile e server com cessão temporária de direito de uso da licença, por prazo determinado do sistema para gestão do cadastro técnico territorial multifinalitário

Deverá ser realizado o licenciamento do sistema e suas funcionalidades, por meio de licenciamento de uso como serviço por tempo determinado.

Todas as funcionalidades do sistema a serem fornecidos deverão obrigatoriamente operar 100% em ambiente web (online) sem custos adicionais de APIs.

Para o licenciamento não poderá haver limitação de número de usuários e acessos para a utilização do mesmo CNPJ.

O Sistema a ser licenciado deverá obrigatoriamente atender todos os requisitos e funcionalidades especificados neste termo de referência.

Por se tratar de um licenciamento na modalidade de locação e que visa suporte e manutenção continuada, fica estabelecido a proibição da subcontratação. Deverá ainda ser apresentado o cadastro no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) ou ABES (Associação Brasileira das Empresas de Software) ou qualquer outro de idoneidade. Essa exigência faz se necessária para garantir que a empresa licitante é a desenvolvedora e titular da propriedade intelectual do sistema, bem como detentora dos códigos fontes necessários para prestar os serviços de suporte e manutenção. Caso a licitante seja representante, deverá apresentar carta de autorização (carta de solidariedade) do proprietário do sistema, com o competente registro da Propriedade Industrial, com poderes para representação e comercialização do sistema.

Licenciamento de software para gestão do cadastro técnico territorial multifinalitário em ambiente web, mobile e server.

Características gerais do sistema para gestão do cadastro técnico territorial multifinalitário.

A PREFEITURA já possui um sistema corporativo de informações geográficas para gestão territorial e de seus cadastros o qual se encontra em plena operacionalização sendo utilizado diariamente na execução das atividades de geoprocessamento pelas secretarias do município. O novo sistema a ser fornecido deverá contemplar todas as funcionalidades já em operação com acréscimo de funções que o município julga importante nessa nova implantação de upgrade da licença.

O sistema e suas funcionalidades, para gestão do cadastro técnico territorial multifinalitário deverá ser online (100% Web) sem limite de acessos e usuários, compatível no mínimo com os navegadores de internet Google Chrome, Firefox e Windows Edge.

O sistema Web a ser fornecido deverá permitir a integração com o sistema tributário legado do município e ficará a cargo da CONTRATADA a integração necessária entre os sistemas. Caberá a CONTRATANTE disponibilizar o acesso aos dados legados do Município, segundo as especificações indicadas ao longo deste TR.

O sistema deverá estar baseado nos padrões de interoperabilidade estabelecidos pelo OGC (Open Geospatial Consortium), que permitam a interoperabilidade plena entre sistemas.

O sistema deverá ser capaz de acessar dados legados de outros sistemas, gerenciados por Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD) que sigam o padrão SQL ANSI, permitindo no mínimo acesso aos SGBD PostgreSQL versão 8 ou superior, com extensão PostGIS, Oracle versão 10G ou superior e SQL Server 2008 ou posterior, accessíveis na Intranet da Prefeitura. O acesso deve ser feito em tempo real, sem a necessidade de transferência de tabelas, bastando a definição do dicionário de dados correspondente.

O sistema deverá obrigatoriamente ser compatível com os sistemas operacionais e servidores Windows Server 12 R2 ou superior e Linux Ubuntu versão 16.04 ou superior.

O sistema deverá ser capaz de acessar dados legados através de serviços Web, caso disponíveis, utilizando os padrões SOAP ou REST.

Os dados dos mapas georreferenciados devem ser armazenados no Banco de dados utilizando o padrão OGC SFS, para garantir a interoperabilidade do sistema.

As imagens georreferenciadas deverão ser mantidas utilizando exclusivamente formatos abertos, serão aceitos o armazenamento na forma original GeoTIFF, obrigatoriamente com arquivo multiresolução associado, armazenadas no banco de dados ou sistema de arquivos, como um mosaico contínuo multiresolução.

Para apresentação de imagens o portal deverá ser capaz de acessar um repositório de imagens multiresolução, de tamanho 256x256 pixels, cobrindo toda área de abrangência do município com capacidade de mostrar imagens com resolução plena, nos formatos jpg ou png, compatível com o protocolo OCG TMS “de facto” XYZ.

Obrigatoriamente, O sistema deverá permitir acesso a imagens armazenadas com mosaico multiresolução, no padrão XYZ, disponibilizados como serviços Web por terceiros, tais como Open Street Map, Google, Bing entre outros.

O sistema deverá permitir acesso a servidores, utilizando o padrão OGC WMS para imagens e mapas geográficos.

Deverá ser permitido armazenar documentos digitais, tais como fotos, plantas de quadras, croquis e arquivos digitalizados, sendo aceitos no mínimo os formatos jpg/jpeg, png, pdf, dwg, dxf, doc, docx, xls, xlsx, ods e odt. Os documentos poderão ser armazenados diretamente no banco ou no sistema de arquivos.

O sistema deverá possuir controle de acesso por senhas individuais associadas a perfis de permissão, utilizando criptografia.

Os perfis deverão permitir restringir a visualização ou alteração dos campos tabulares, bem como estabelecer que mapas georreferenciados serão acessados pelos perfis.

O sistema deverá ter sido submetido a testes de segurança cibernética, garantindo no mínimo ser seguro quanto as principais formas de ataque preconizados pelo Open Security Application Project (OWASP TOP 10).

A publicação de novas informações geográficas e tabulares deverá ser realizada integralmente pela definição de parâmetros nos metadados, que devem controlar os estilos de apresentação dos mapas, os relatórios apresentados e a navegação entre dados de diferentes camadas, sem a necessidade de alteração nos códigos da aplicação.

Os estilos de apresentação dos mapas deverão ser especificados utilizando os padrões definidos pelo OGC SLD (Style Layer Definition) ou similares.

O sistema deverá apresentar quaisquer camadas sobrepostas, contendo normalmente uma imagem de fundo e mapas geográficos superpostos, com graus de transparência definidos pelo metadados, que podem ser alterados pelo usuário durante a visualização.

O sistema deverá possuir canal de comunicação com os usuários, para reportar erros na base ou aplicação, permitindo o controle completo do ciclo de atendimento, com comunicação via “e-mail” aos interessados.

O sistema deverá possuir publicação de temas via aplicativo próprio, sem necessidade acesso ao banco de dados ou alterações no código do sistema, bem como permitir salvar e carregar sessão de trabalho.

Transacional

O sistema deverá operar por transações (ou formulários “on-line”) que, especializadas, executam ou registram as atividades administrativas básicas. Os dados recolhidos em uma transação deverão ficar imediatamente disponíveis em toda a rede, em um servidor central. Isto significa que cada dado deverá ser recolhido uma única vez, diretamente no órgão onde é gerado. As tarefas deverão ser compostas por telas gráficas específicas. Os dados transcritos ou importados pelos usuários deverão ser imediatamente validados e o efeito da transação deverá ser imediato.

O sistema deverá ser multiusuário, com controle de execução de atividades básicas, integrado e “on-line”.

As ações exercidas no sistema deverão ser realizadas através de estações cliente, instaladas diretamente nos locais onde estas atividades se processam.

Características do servidor de mapas e serviço web

A plataforma para publicação de dados espaciais e aplicativos de mapeamento interativos para web, no servidor, deve ser capaz de realizar os serviços OWS (OGC Web Services, podendo utilizar MapServer 6.0 ou superior, ou GeoServer 2.6 ou superior).

A plataforma cliente deverá utilizar exclusivamente JavaScript para a construção de mapas podendo utilizar OpenLayers 2.0 ou superior ou Leaflet 1.3 ou versões superiores.

O sistema deverá rodar em boas condições de uso em servidor dedicado configurado, de acordo com os requisitos do sistema e o volume de dados nele contidos, e com banda de internet adequada para a demanda exigida.

Os dados e imagens (exceto as imagens aéreas) armazenados no sistema deverão dispor de backup diário incremental e backup semanal completo de responsabilidade da CONTRATADA.

Características gerais da interface

As telas dos sistemas/ funcionalidades e das tarefas deverão fornecer ajuda automática ao usuário na medida em que ele navega pelos campos do formulário, denominadas sugestões (“hints”).

A aparência das telas deverá seguir o padrão do ambiente gráficos para Web e dispositivos móveis.

Formas de acesso e banco de dados

O sistema poderá ser implementado em equipamentos locais ou em nuvem, utilizando máquinas físicas ou virtualizadas, podendo utilizar virtualizadores KVM (Kernel based Virtual Machine) ou VMware, Adicionalmente, em ambientes Linux, o sistema poderá ser implantado em Containers LXC/LXD ou Docker.

Poder ser utilizado ao menos os sistemas operacionais: Linux Ubuntu Server na versão 16.04 LTS ou superior e Windows Server 2012 R2 ou superior, e permitindo que o sistema operacional possa ser migrado de um para outro a qualquer momento. É, também, obrigatória a mudança para uma versão superior sempre que o suporte oficial ao sistema seja encerrado.

Utilizar servidor web Apache/Tomcat, ou Nginx ou combinação NginX/Apache em versões estáveis e com suporte ativo.

O servidor que hospedará o sistema deverá estar configurado com somente a porta de acesso exposta (via navegador por https), sendo protegido por um Firewall/IDS/IPS de forma igual, tanto para conexões internas como externas, e mantido todos os aplicativos e sistema operacional atualizados com correções e patches de segurança disponíveis.

A forma de acesso deverá ser feita por meio de um servidor web que deverá, obrigatoriamente, utilizar uma conexão segura criptografada com protocolo SSL/TLS.

O sistema deverá permitir a realização de “cópias de segurança” dos dados, de forma “on-line” e com o banco de dados em utilização.

O SGBD deverá conter mecanismos de segurança e proteção que impeçam a perda de transações já efetivadas pelo usuário e permita a recuperação de dados na ocorrência de eventuais falhas, devendo este processo ser totalmente automático, documentado e seguro.

O(s) Banco(s) de Dados utilizados devem permitir dados geográficos e tabulares relacionais.

O gerenciador de banco de dados deverá possuir recursos de segurança para impedir que usuários não autorizados obtenham êxito em acessar a base de dados para efetuar consulta, alteração, exclusão, extração (exportação), impressão ou cópia.

Gestão de Documentos

O sistema deverá:

- Permitir o uso de assinatura eletrônica, através de Certificação Digital Padrão ICP Brasil, que permita dar validade jurídica aos documentos gerados, caso esteja disponível para os usuários da solução, a ser ativado na fase de implantação do sistema;

- Permitir que os documentos digitalizados possam ser salvos em formato PDF ou similar; e

- Possibilitar, caso o órgão licitante desejar, que os documentos digitalizados já salvos também possam ser assinados eletronicamente com o uso da certificação digital. A contratação da licença junto as empresas certificadoras será responsabilidade da Prefeitura.

Gestão de perfis, acesso e usuários

Autenticação, login e senhas

O sistema deverá:

- Armazenar as senhas de forma criptografada, através de algoritmos próprios da solução, de tal maneira que nunca sejam mostradas em telas de consulta, manutenção de cadastro de usuários ou tela de acesso ao sistema;

- Permitir o registro de senha com no mínimo de tamanho mínimo de 6 caracteres;

- Permitir visualizar a senha clicando em ícone que nos permite a visualização da senha;

- Realizar o bloqueio do usuário após N tentativas de login sem sucesso (número de tentativas e tempo de bloqueio configuráveis);

- Permitir, em que situações em que o usuário não se lembre de sua senha ou conta de login, o sistema deverá enviar um e-mail com link para recuperação de usuário ou senha dentro do próprio sistema, não sendo permitido o envio, de forma alguma, em texto plano;

- Possuir opção de recuperação de senha informando o e-mail do usuário; e

- Permitir que as autorizações ou desautorizações tenham efeito imediato.

Cadastro de usuários e acessos

O sistema deverá:

- Permitir criar usuários em grupos específicos, com níveis de acesso controlados, pelo menos nas seguintes classes: Funcionários ou Público, que poderão ser ativados ou não pelo administrador do sistema;

- Permitir o auto cadastramento, porém a atribuição de permissões acesso específicas sempre caberá ao administrador do sistema;

- Permitir que todos os servidores públicos, do ambiente interno, sejam alocados nesse sistema como funcionários públicos vinculados ao órgão e setor. As permissões de acesso dos funcionários que serão usuários do sistema deverão ser preestabelecidas de acordo com as normas vigentes e a hierarquia do Município concedidas pelo administrador do sistema;

- Permitir o acesso sem necessidade de cadastramento prévio aos proprietários declarados dos imóveis, visando obter informações especificas do mesmo, informando apenas o CPF associado ao imóvel e ou número de inscrição;

- Permitir acesso a usuários anônimos para obtenção de informações básicas, como imagem do município, arruamento e pontos de interesse;

- Permitir o acesso a informações do Diretório Nacional de Endereços (DNE) dos Correios, para facilitar, quando necessário, o cadastramento de endereços;

- Permitir o acesso em tempo real a cadastros de pessoas físicas e jurídicas mantidos por sistemas legados da Prefeitura e utilizar estas informações nos processos de autenticação e acesso, caso estas informações sejam disponibilizadas pela Prefeitura; e

- Permitir o acesso para consulta do CPF ou CNPJ, no sistema da Receita Federal, caso seja disponibilizada a licença de acesso pela Prefeitura.

Segurança de acesso e rastreabilidade

O sistema deverá:

- Quanto ao acesso aos dados, o gerenciador deverá oferecer mecanismos de segurança que impeçam usuários não autorizados de efetuar consultas ou alterações em alguns dados de forma seletiva ou desconhecida;

- Registrar, em arquivo de auditoria, todas as tentativas bem-sucedidas de login;

- Permitir que as autorizações ou desautorizações sejam dinâmicas e tenham efeito imediato;

- Manter arquivo de auditoria das alterações efetuadas sobre os principais cadastros e tabelas mantidos pelo sistema;

- Permitir através de interface, a definição da ordem de pesquisa rápida de um atributo;

- Permitir através de interface, a definição de permissão de leitura e escrita para cada atributo;

- Permitir, através de interface, a definição do apelido de cada atributo;

- Permitir, através de interface, visualizar informações de feições expiradas;

- Permitir, através de interface, visualizar o histórico de acesso por usuário;

- Permitir, através de interface, visualizar os logs de edição das feições, fazendo a navegação por logs;

- Permitir recuperar o histórico dos acessos por usuário, registrando a data, hora, e as alterações realizadas em qualquer feição; e

- As tarefas deverão ser acessíveis somente a usuários autorizados especificamente a cada uma delas. O sistema deverá contar com um catálogo de perfis de usuários que definam padrões de acesso específicos por grupos de usuários. Para cada tarefa autorizada, o administrador de segurança deverá poder especificar o nível do acesso (somente consulta e/ou inserção e/ou atualização e/ou exclusão dos dados).

Funcionalidades básicas

Apresentação de mapas

O Sistema deverá:

- Apresenta legenda de visualização de qualquer tema;

- Apresentar aba dinâmica de visualização total das camadas carregadas, permitindo a alteração da ordem de visualização;

- Apresentar as Coordenadas Geográficas no formato de Graus Decimais simultaneamente na localização do cursor do mouse;

- Apresentar as Coordenadas no formato UTM (Universal Transversa de Mercator) simultaneamente na localização do cursor do mouse;

- Efetuar Cálculo instantâneo de áreas, com apresentação dinâmica das medidas da última aresta, perímetro e área total;

- Efetuar Cálculo instantâneo de comprimentos, com apresentação dinâmica da medida do último segmento e comprimento total;

- Indicar se o mapa está fora da escala de visualização apropriada;

- Permitir a escolha de mais de uma etiqueta para cada tema para visualização simultânea;

- Permitir a formatação adequada das etiquetas relacionadas à atributos numéricos e de data (aplicação de máscaras);

- Permitir através de interface, editar a escala de visualização e o estilo SLD;

- Permitir previsualizar as etiquetas;

- Permitir visualização de atributos de um tema sobre o mapa na forma de etiquetas;

- Permitir para cada etiqueta, escolher a cor com que ela será exibida;

- Os segmentos deverão ser gerados por apontamento das posições sobre o mapa ou digitação das coordenadas geodésicas ou planas, definido o sistema de projeção ou azimutes e distâncias;

- Permitir a alteração do nível de transparência em percentual (%) da camada carregada;

- Permitir a geração de perfil de terreno, caso estejam disponíveis dados de terreno (curvas de nível);

- Permitir a visualização de imagens 360o, caso estejam disponíveis;

- Permitir a visualização de um segundo mapa sobre o mapa principal, com função de swipe;

- Permitir a visualização simultânea de cópias georreferenciadas de mapas de quadra e loteamentos, obtidos a partir de documentos analógicos, sobre os mapas com transparência controlada pelo usuário (plantas digitais/mosaico);

- Permitir visualização em tela flutuante das imagens do acervo Google Street View bastando apenas a indicação do local desejado;

- Possuir ferramenta de aproximação: Zoom +;

- Possuir ferramenta de distanciamento: Zoom -;

- Possuir controle de navegação (“pan”) pela ação de arrasto do botão esquerdo do “mouse”;

- Possuir controle de zoom e pan pelo “touch pad”;

- Possuir controle do zoom pelo “mouse wheel”;

- Possuir ferramentas de aproximação: Zoom Área;

- Possuir ferramentas de aproximação: Zoom para extensão total;

- Permitir visualizações anteriores de Zoom (sem limites de número de nível de zoom anteriores); e

- Permitir visualizações posteriores Zoom (sem limites de número de nível de zoom posteriores).

Consultas

O Sistema deverá:

- Permitir apresentação da seleção de feições em tabela definida no metadado, que apresente os dados na ordem e com nomes estabelecidos para cada perfil, incluindo tabelas legadas armazenados em quaisquer bancos de dados acessíveis;

- Deverá permitir a seleção de proprietários por nomes ou CPF/CNPJ e recuperação dos imóveis de sua propriedade;

- Permitir Exportação dos atributos das feições selecionadas para arquivos externos nos formatos SQL e XML;

- Permitir a exportação dos atributos das feições selecionadas para arquivos externos, no mínimo nos formatos txt, JSON, xls e csv;

- Permitir a navegação para outro conjunto de temas a partir de uma feição selecionada;

- Permitir a formatação adequada dos valores dos atributos de um tema exibidos na tabela (aplicação de máscaras);

- Permitir a impressão das feições listas na tabela;

- Permitir fazer o download dos documentos digitais associados a uma feição e também assinar os documentos;

- Permitir filtrar as feições exibidas na tabela através da lupa. Permite selecionar as colunas que estarão visíveis. Permite mudar o layout de visualização através do Ícone de layout;

- Permitir que os campos de pesquisa tenham máscaras para os tipos de entrada de dados;

- Permitir seleção de feições de qualquer camada por campos de pesquisa rápida, previamente especificados no metadados de forma livre;

- Permitir seleção de feições de qualquer camada por campos de pesquisa rápida, previamente especificados no metadados de forma livre.  Deverá possuir a seleção de imóveis por: endereço, apenas digitando o elemento desejado;

- Permitir seleção de feições de qualquer camada por campos de pesquisa rápida, previamente especificados no metadados de forma livre.  Deverá possuir a seleção de imóveis por: número de matrícula, apenas digitando o elemento desejado;

- Permitir pesquisa genérica de feições por atributos quaisquer de tabelas legadas (desde que tenha sido integradas), utilizando condições lógicas;

- Seleção de feição por apontamento e apresentação detalhada dos atributos em tabela, permitindo as demais funções descritas anteriormente;

- Seleção rápida de feição por apontamento para visualização, dos principais dados e acesso a documentos digitais associados conforme definido nos metadados da feição;

- Visualização da totalidade de dados de uma particular feição selecionada;

- Visualização no mapa das feições selecionadas no relatório; e

- Visualização ou recuperação dos documentos digitais associados a uma feição selecionada.

Geração de mapas temáticos

O sistema deverá:

- Permitir a atribuição de cores controlada pelo usuário. No caso de objetos gráficos deverá permitir a escolha da forma e espessura e no caso objetos pontuais a escolha do de uma forma ou ícone, bem como sua dimensão na tela;

- Obrigatoriamente utilizar atributos originários de tabelas legadas, acessadas através da rede, no momento da geração do mapa;

- Permitir a geração de mapa temático por agrupamento de cores, a partir de quaisquer atributos devendo possuir no mínimo os filtros por quantis, intervalos fixos ou definidos pelo usuário, para atributos numéricos, e valores únicos, para atributos textuais;

- Em mapas temáticos de etiquetas, o sistema deverá permitir a definição de cores diferentes para cada etiqueta, além da possibilidade de se inserir várias etiquetas para um mesmo tema;

- Permitir a aplicação de filtros espaciais e/ou de atributos no momento da geração dos mapas temáticos de agrupamento;

- Permitir a criação de mapa temático de seleção, onde é possível selecionar determinado tema, aplicar os filtros supramencionados e gerar a representação gráfica daquele tema no mapa, conforme cor definida pelo usuário;

- Permitir inserir imagens da internet para representação de geometrias de pontos;

- Permitir previsualizar o resultado do mapa temático antes de persisti-lo; e

- Permitir que qualquer mapa temático possa ser salvo e recuperado para apresentação imediata a qualquer momento.

Geração de cartogramas

O sistema deverá:

- Permitir a geração de mapas temáticos de círculos proporcionais (cartograma) de acordo com valor atribuído a atributos numéricos de um tema com representação espacial selecionado. Permitir geração de gráficos de pizza quando selecionado mais de um atributo;

- Permitir obrigatoriamente ser capaz de utilizar atributos originários de tabelas legadas, acessadas através da rede, no momento da geração do mapa;

- Permitir a atribuição de cores e o tamanho máximo do círculo, ou manter tamanho fixo, quando queremos apenas identificar a distribuição de valores; e

- Qualquer mapa temático poderá ser salvo e recuperado para apresentação imediata a qualquer momento.

Geração de mapas de proximidade

O Sistema deverá:

- Permitir obrigatoriamente ser capaz de utilizar atributos originários de tabelas

- Permitir indicar o diâmetro máximo do maior agrupamento e a distância entre centros de agrupamento;

- Gerar mapas de agrupamento por proximidade, para quaisquer temas com representação espacial. Temas que representem objetos não pontuais serão agrupados pela localização dos respectivos centroides;

- Permitir que o mapa seja recalculado automaticamente sempre que uma navegação no mapa for realizada;

- Permitir a aplicação de filtros espaciais e/ou de atributos no momento da geração dos mapas de proximidade;

- Permitir definir diâmetros fixos ou variáveis no momento da geração do mapa de proximidade;

- Permitir previsualizar o resultado do mapa temático antes de persisti-lo; e

- Permitir que qualquer mapa de proximidade possa ser salvo e recuperado para apresentação imediata.

Geração de mapas de calor

O sistema deverá:

- Permitir a geração de mapas de calor, para ocorrências ou valores de atributos numéricos, de quaisquer temas;

- Permitir obrigatoriamente ser capaz de utilizar atributos originários de tabelas legadas, acessadas através da rede, no momento da geração do mapa;

- Permitir a geração de mapas de calor, para ocorrências ou valores de atributos numéricos, de quaisquer temas;

- Permitir que o mapa deverá ser recalculado automaticamente sempre que uma navegação no mapa for realizada;

- Permitir a aplicação de filtros espaciais e/ou de atributos no momento da geração dos mapas de calor;

- Permitir previsualizar o resultado do mapa de calor antes de persisti-lo; e

- Permitir que qualquer mapa de calor seja salvo e recuperado para apresentação imediata.

Impressão de mapas

O Sistema deverá:

- Permitir configurar a página nos formatos A3 e A4, com orientação retrato ou paisagem;

- Permitir criar e salvar modelos de acordo com a necessidade do usuário;

- Permitir imprimir no formato PDF; e

- Permitir, na impressão, os seguintes elementos: Nome, Legenda, Título, Escala, Data de Impressão, Nome do Usuário produtor do Mapa.

Geração de estatísticas

O Sistema deverá:

- Obrigatoriamente ser capaz de utilizar atributos originários de tabelas legadas, acessadas através da rede, no momento da geração da estatística;

- Permitir a aplicação de filtros espaciais e/ou de atributos no momento da geração de estatísticas;

- Permitir previsualizar a tabela com as estatísticas antes de fazer a geração/persistência;

- Permitir a geração de estatísticas temáticas, com opção de agrupamento por atributo e filtrando por campo e tipo de agrupamento; e

- Permitir que a estatística seja salva nos formatos texto, cvs, xls ou JSON.

Geração de filtros espaciais

O sistema deverá:

- Permitir a seleção de feições de um tema com representação geográfica, tema alvo, por relacionamento espacial, a partir de elemento geográfico desenhado em tela, feições selecionadas por apontamento ou feições selecionadas por atributos de um tema de referência;

- Deverá permitir no mínimo os seguintes relacionamentos: contido, intercepta, toca e disjunto. Obrigatoriamente deverá ter a possibilidade de estabelecer uma área de influência (buffer) a partir de uma distância máxima;

- Permitir a apresentação dos resultados na forma de tabelas e a partir delas permitir exportar os dados obtidos;

- Permitir alterar atributos em massa, caso os mesmos estejam liberados para alteração no perfil em execução;

- Permitir atualizar atributos a partir de atributos do tema de referência;

- Permitir os seguintes relacionamentos espaciais: coberto por, cobre, cruza, dentro de e sobrepõe; e

- Selecionado um filtro espacial, permitir que seja utilizado para restringir o conjunto de feições apresentadas na geração de mapas temáticos, cartogramas, mapas de calor e estatísticas.

Filtros por atributos

O Sistema deverá:

- Deverá permitir a apresentação dos resultados na forma de tabelas e a partir delas permitir exportar os dados obtidos;

- Deverá permitir alterar atributos em massa, caso os mesmos estejam liberados para alteração no perfil em execução;

- Deverá permitir atualizar atributos a partir de atributos do tema de referência;

- Deverá permitir no mínimo os seguintes relacionamentos: contido, intercepta, toca e disjunto. Obrigatoriamente deverá ter a possibilidade de estabelecer uma área de influência (buffer) a partir de uma distância máxima;

- O sistema permite os seguintes relacionamentos espaciais: coberto por, cobre, cruza, dentro de e sobrepõe;

- Seleção de feições de um tema com representação geográfica, tema alvo, por relacionamento espacial, a partir de elemento geográfico desenhado em tela, feições selecionadas por apontamento ou feições selecionadas por atributos de um tema de referência; e

- Selecionado um filtro espacial, ele poderá ser utilizado para restringir o conjunto de feições apresentadas na geração de mapas temáticos, cartogramas, mapas de calor e estatísticas.

Geração de cruzamentos espaciais

O Sistema deverá:

- Permitir a geração de temas a partir do cruzamento espacial entre temas com representação espacial, a partir de um tema base e um tema de referência;

- Possuir operação espacial de “Buffer Externo”: criação de polígono externo às feições, a partir de uma distância específica;

- Possuir operação espacial de “Buffer Interno”: criação de polígono interno às feições, a partir de uma distância específica;

- Possuir operação espacial de “Centroide”: calcula o centro geométrico de uma geometria e retorna um ponto representando este centro;

- Possuir operação espacial de “Clip”: Recorte entre feições que se sobrepõem, preservando apenas os atributos da feição de entrada;

- Possuir operação espacial de “Convexhull”: calcula o envelope convexo da geometria;

- Possuir operação espacial de “Difference”: calcula a diferença de duas geometrias;

- Possuir operação espacial de “Dissolve”: agrega feições com base em um atributo específico;

- Possuir operação espacial de “Intersect”: Intersecção entre feições que se sobrepõem;

- Possuir operação espacial de “Merge”: combina feições do mesmo tipo (ponto, linha ou polígono) em uma nova camada;

- Possuir operação espacial de “Union”: combina feições poligonais e seus atributos originais;

- Permitir que o tema de referência poderá ser selecionado por utilização de filtros espaciais e por atributos;

- Permitir que o tema de saída deverá conter as geometrias geradas pelos operadores espaciais indicados e os atributos obtidos a partir a partir do tema base e tema de referência; e

- Permitir que opcionalmente as geometrias geradas possam ser apresentadas temporariamente, caso não seja indicado um tema de saída.

Geração de infográficos (dashboards)

O Sistema deverá:

- Permitir a geração de painéis de infográficos, obtidos a partir da geração de gráficos de barras, a partir de quaisquer temas, indicando o atributo agrupador, um ou mais atributos numéricos e as respectivas operações de agrupamento (soma, média, maior, menor);

- Permitir a geração de painéis de infográficos, obtidos a partir da geração de gráficos de contador, a partir de quaisquer temas, indicando apenas um atributo numérico e as respectivas operações de agrupamento (soma, média, maior, menor);

- Permitir a geração de painéis de infográficos, obtidos a partir da geração de gráficos de linha, a partir de quaisquer temas, indicando o atributo agrupador, um ou mais atributos numéricos e as respectivas operações de agrupamento (soma, média, maior, menor);

- Permitir a geração de infográficos, obtidos a partir da geração de gráficos de pizza, a partir de quaisquer temas, indicando o atributo agrupador, um ou mais atributos numéricos e as respectivas operações de agrupamento (soma, média, maior, menor);

- Permitir a geração de painéis de infográficos, obtidos a partir da geração de gráficos de ponteiro, a partir de quaisquer temas, indicando o atributo agrupador, um ou mais atributos numéricos e as respectivas operações de agrupamento (soma, média, maior, menor);

- Permitir a geração de painéis de infográficos, obtidos a partir da geração de gráficos de rosca, a partir de quaisquer temas, indicando o atributo agrupador, um ou mais atributos numéricos e as respectivas operações de agrupamento (soma, média, maior, menor);

- Permitir adicionar um número quaisquer de gráficos ao painel, indicando a altura e comprimento do mesmo, em relação a tela do computador, utilizando uma interface interativa, que permita definir a forma de apresentação de cada gráfico;

- Permitir além de gráficos associar mapas temáticos ao painel;

- Deverá obrigatoriamente ser capaz de utilizar atributos originários de tabelas legadas, acessadas através da rede, no momento da geração dos gráficos;

- Permitir apagar painéis de infográficos gerados;

- Permitir editar o posicionamento dos painéis de infográficos com opções de mover e redimensionar cada infográfico;

- Permitir durante a criação do painel de infográficos utilizar o botão de fixar infográficos. Este controla se o gráfico pode ou não ser movido;

- Permitir criar, alterar e visualizar a seleção de cores de forma simultânea sem que precise gerar o infográfico novamente; e

- Permitir salvar o gráfico, para que possa ser recuperado para visualização imediata.

Funcionalidades especificas

Gerenciamento e edição de camadas vetoriais com especialização para o cadastro técnico urbano

Deverá ser fornecido o licenciamento do sistema de informações geográficas na Web com funcionalidades mínimas para gerenciamento e edição de camadas vetoriais com especialização para o cadastro técnico urbano.

Estas funcionalidades deverão possuir ferramenta para manutenção continuada da base, com editor geométrico integrado a aplicação.

O editor deverá ser online (necessariamente em ambiente 100% web) e deverá permitir:

Ajustar geometrias para garantir a emissão de memoriais, eliminando pontos colineares não associados a mudança de confrontante;

- Arrastar aresta paralelamente;

- Arrastar feição;

- Copiar parte de feição;

- Desfazer e refazer (undo e redo);

- Duplicar feição;

- Exportar arquivos DWG;

- Exportar arquivos DXF;

- Exportar arquivos KML;

- Exportar arquivos Shapefile;

- Exportar para DXF camada com quaisquer atributos do tema;

- Exportar para DXF camada de azimutes dos segmentos das geometrias;

- Exportar para DXF camada de medidas dos segmentos das geometrias;

- Fornecer manual explicativo online para utilização das ferramentas de edição de camadas vetoriais na Web, com ilustração em gift ilustrativo;

- Geração de arcos de circunferência por três pontos;

- Geração de arcos por dois pontos e um raio;

- Geração de curva por interpolação de Bezier;

- Geração de ponto por azimute e distância;

- Geração de ponto por coordenada, geodésica ou plana;

- Geração de pontos continuamente, definindo a distância mínima de aquisição;

- Geração de pontos por segmentos, defina a menor distância entre pontos;

- Gerar “offset” interno para geração beiral, com armazenamento simultâneo do polígono de projeção do telhado e o polígono eliminado o beiral;

- Gerar feições de um tema a partir de operações espaciais sobre feições selecionadas, por atributos ou espacialmente, de outros temas;

- Gerar linha guia de 0, 45 e 90 graus;

- Gerar linha guia de ponto ortogonal;

- Gerar linha guia paralela a um segmento por distância;

- Gerar linha guia por dois pontos quaisquer;

- Gerar lotes a partir da subdivisão de quadras;

- Gerar registro de toda alteração indicando usuário, data e hora e motivo da ação;

- Importar arquivos DWG;

- Importar arquivos DXF;

- Importar arquivos KML;

- Importar arquivos Shapefile;

- Incluir vértice;

- Gerar feições pontuais, lineares, poligonais e redes, topologicamente ajustadas;

- Exibir um painel com as informações das teclas de atalhos;

- Exibir um painel para navegação pelos logs de edição das feições;

- Exibir recuperar informações de feições expiradas;

- Ao criar uma nova feição para um tema, preencher seus atributos;

- Ajustar o tamanho de qualquer aresta, digitando o valor da medida;

- Possuir função de atração por nó, vértice e aresta, definida a tolerância de atração e a lista de feições que geram atração;

- Possuir versionamento de todas feições, gerando data e hora de inclusão e substituição;

- Remover feição;

- Remover vértice;

- Rotacionar feição; e

- Unificar e desmembrar lotes.

Emissão de certidões e laudos

As certidões e laudos deverão ser geradas a selecionando um elemento pertencente a um tema específico, em formato pdf.

O sistema dever permitir buscar uma certidão especifica da lista de certidões disponíveis através de digitação parcial do seu nome

As certidões e laudos devem ser geradas a partir de um arquivo de parametrização que permita definir os elementos do documento, de forma que as certidões possam ser configuradas para atender múltiplas finalidades tais como: certidão urbanística do imóvel, certidão de cadastro do imóvel, certidão de denominação de vias públicas; certidão de anuência de confrontação; certidão de diretrizes, certidão ambiental.

O arquivo de parametrização deverá permitir:

- Definir a inclusão de endereço para consultar a autenticidade;

- Definir a localização e formatação livre de textos, especificada a fonte de impressão e justificados em coluna;

- Definir a obtenção de variáveis a partir de cruzamentos espaciais;

- Definir a obtenção de variáveis obtidas de atributos específicos, recuperados de quaisquer temas relacionados ao objeto selecionado;

- Definir a substituição de variáveis na composição de textos;

- Definir o posicionamento e composição de quadros e tabelas gerados a partir das variáveis obtidas;

- Definir o posicionamento e dimensionamento de imagens e fotos;

- Definir o posicionamento e dimensionamento de mapas que contenham imagens de fundo, e mapas vetoriais superpostos e realce do objeto que está sendo identificado, além de coordenadas geográficas; e

- Inclusão de endereço para consultar a autenticidade.

Notificações

O sistema deverá permitir a geração de notificações para um conjunto de elementos previamente selecionados de um tema.

A emissão de notificações deverá ser realizada através da filtragem de elementos de um tema, definindo a quantidade de notificações que serão geradas, por arquivo pdf, e o número total de notificações a ser gerada no lote.

As notificações deverão ser formatadas a partir de um arquivo de parametrização que permita definir perfeitamente os elementos do documento, de forma que as certidões possam ser configuradas para atender múltiplas finalidades.

O arquivo de parametrização deverá permitir:

- Definir a inclusão de endereço para consultar a autenticidade;

- Definir a localização e formatação livre de textos, especificada a fonte de impressão e justificados em coluna;

- Definir a obtenção de variáveis a partir de cruzamentos espaciais;

- Definir a obtenção de variáveis obtidas de atributos específicos, recuperados de quaisquer temas relacionados ao objeto selecionado;

- Definir a substituição de variáveis na composição de textos;

- Definir o posicionamento e composição de quadros e tabelas gerados a partir das variáveis obtidas;

- Definir o posicionamento e dimensionamento de imagens e fotos; e

- Definir o posicionamento e dimensionamento de mapas que contenham imagens de fundo, e mapas vetoriais superpostos e realce do objeto que está sendo identificado, além de coordenadas geográficas.

O sistema também deverá permitir, que ao ter apenas um tema disponível pra seleção na interface, ele já fique selecionado, sem que o usuário o tenha que selecionar.

Memorial descritivo de glebas e lotes

O sistema deverá:

- Permitir a geração de memoriais descritivos de lotes, glebas e conjunto de lotes, a partir da seleção dos elementos para os quais é desejado a geração dos memoriais;

- Permitir indicar a altitude de cada ponto, caso o tema de altimetria seja disponível;

- Possuir ferramenta para indicar curvas, lançando no memorial apenas o ponto inicial e final e o comprimento do arco;

- Possuir ferramenta para orientar a geometrias, eliminar pontos colineares que não definam mudança de confrontante; e

- Permitir que no memorial seja indicada a numeração de pontos, suas coordenadas em projeção definida, azimutes ou rumos, distância entre pontos e indicação do confrontantes.

Funcionalidades de edição de metadados dos dados geográficos na WEB

O sistema de informações geográficas na Web deverá permitir que o usuário realize a edição de informações básicas dos metadados.

O Sistema de Informações Geográficas deverá permitir que as informações de metadados existentes nas camadas que compõe o banco de dados, possam ser informadas no momento da carga de dados, inseridas ou alteradas no sistema WEB.

Trata-se como informações básicas dos metadados as listadas a seguir:

- Nome Longo;

- Nome Curto;

- Título;

- Resumo/Descrição;

- Palavra-chave;

- Propriedades;

- Informações de referência cartográfica;

- Proprietário dos dados;

- Provedor das informações; e

- Outras Informações.

Gerenciamento de equipes de campo com dispositivos móveis

O sistema deverá:

- Possuir funcionalidades para coleta de dados em campo utilizando equipamento/ dispositivo móvel integrado ao aplicativo WEB, para geração de ordens de serviço;

- Permitir a autenticação do usuário, utilizando usuário e senha cadastrado na aplicação WEB para login no aplicativo;

- Apresentar a opção de um checkbox para lembrar nome de usuário;

- Apresentar mapas e imagens com vários níveis de resolução, inclusive imagens de altíssima resolução espacial (10cm);

- Apresentar as tarefas localizadas no mapa, por “landmarks”, na cor vermelha para tarefas não realizadas e verde para tarefas realizadas. Os “landmarks” devem ser sensíveis ao toque, apresentando as informações básicas da tarefa, em uma caixa de texto, que se tocado abre o formulário de obtenção de dados;

- Acessar o GPS do dispositivo móvel, quando este estiver ativo, sempre que o usuário tocar no botão localizar (onde-estou) centralizando o mapa na posição do usuário;

- Permitir obter múltiplas fotos de uma mesma tarefa com resolução da câmera do dispositivo móvel;

- Permitir o carregamento prévio de imagens raster para visualização offline, através de tiles;

- Permitir o carregamento prévio de dados vetoriais para visualização offline;

- Permitir a customização para visualização de dados vetoriais permitindo a configuração do tema por perfil (rótulo, escala e estilo);

- Permitir o controle da visualização de dados vetoriais, pelo usuário da aplicação móvel;

- Permitir a sincronização de tarefas, enviando para o servidor as tarefas concluídas e recebendo a nova jornada. As tarefas concluídas não ficarão mais disponíveis no aplicativo móvel. As tarefas poderão ser transferidas apenas por WI-FI ou uso da rede de telefonia móvel;

- Permitir gerar uma cópia de segurança dos dados armazenados no dispositivo móvel;

- Permitir a criação de uma tarefa não programada, segurando o clique em um ponto do mapa que adiciona a tarefa;

- Permitir a configuração para aquisição de mais de uma assinatura com parametrização do texto para exibições diferentes;

- Operar em modo off-line ou híbrido, sem utilização da rede de telefonia móvel;

- Permitir configurar os formulários com atributos sem a necessidade de alteração do código do aplicativo, utilizando omissão de campos; listas de seleção; checkbox; tipos de campos: habilitados, desabilitados e obrigatórios; utilização de campos customizáveis: máscaras, data, hora e listas;

- Configurar múltiplos formulários para coleta dos dados, a partir de configurações recebido durante o processo de carga do aplicativo, para cada usuário, em função de suas permissões;

- Permitir geração de documentos baseado no conteúdo do formulário para emissão de multa ou notificação, com uso de impressora portátil utilizando tecnologia bluetooth;

- Controle de “zoom mais” e “zoom menos” de fácil acesso na tela do mapa;

- Componente gráfico para indicar rotação do norte no mapa;

- Possuir controle padrão de navegação do mapa, como pan (arrastar dedo na tela), zoom (movimento de pinça) e toque duplo para zoom;

- Painel indicador de tarefas a serem executadas e concluídas;

- Possuir atalho de Navegação por toque para gestão de tarefas;

- Permitir clicar uma vez sobre a tarefa para abrir seu formulário;

- Permitir a adição de uma tarefa sobre o mapa pressionando a tela;

- Permitir a remoção ou adição de tarefa pressionando o ícone sobre a tarefa existente;

- Permitir a composição de formulários para cadastros complexos, como por exemplo para cadastramento social;

- Permitir a aquisição de croqui com opção de visualização de uma grade de referência;

- Permitir que o aplicativo abra anexos (fotos) associados às tarefas. Os anexos poderão ser baixados apenas por WI-FI ou uso da rede de telefonia móvel;

- Fornecer dados específicos sobre a realização das tarefas de modo a permitir ao aplicativo WEB realizar estatísticas de produção baseado nas tarefas realizadas pelo aplicativo móvel e sincronizadas;

- Permitir receber uma jornada de trabalho (conjunto de tarefas) para um particular agente a ser executado em campo gerados pelo aplicativo WEB; e

- Fornecer status das tarefas (Programado, Enviado para Aprovação, Reprovado, Concluído/Aprovado) no momento da sincronização de modo a permitir ao aplicativo WEB a exibição das tarefas de coletas de dados em campo utilizando uma legenda sobre esse status.

Módulo Geoportal

A contratada deverá disponibilizar um GeoPortal no site da Prefeitura para compartilhamento de informações geográficas e dados espaciais produzidos no projeto. O objetivo é permitir que qualquer cidadão tenha fácil acesso as informações geográficas de interesse comum, visando dar mais transparência e democratização da informação.

O Módulo Geoportal deverá permitir a visualização e consulta de dados espaciais e alfanuméricos, em ambiente web, de informações georreferenciadas relacionadas ao Município.

O Geoportal deverá estar disponível no site da Prefeitura, acessível através de um link a ser definido pela Prefeitura.

Este módulo deverá funcionar de forma integrada com todo o Sistema de Informações Geográficas (SIG) a ser fornecido pela Contratada.

As informações vinculadas aos entes objeto deste módulo serão geradas conforme modeladas no Banco de Dados.

O Geoportal deverá permitir:

- Disponibilizar e tratar de forma integrada e consistente as informações espaciais e alfanuméricas do Banco de Dados Geográfico e Alfanumérico;

- Ser acessível via Web. Todas as funcionalidades deverão ser liberadas conforme perfil de acesso adequado, visando atender através do mesmo meio, diferentes tipos de público, inclusive acesso aberto a população;

- Ser responsivo, se adaptando ao uso em computadores, tablets e dispositivos móveis;

- Disponibilizar links baseados em temas que a prefeitura pretende disponibilizar ao munícipe, permitindo agrupá-los por categorias, como Saúde, Turismo, Educação e outros;

- Para cada categoria, o portal deverá listar os temas desta categoria em uma segunda página;

- Quando um tema for escolhido pelo usuário, o sistema deverá exibir um mapa interativo;

- No mapa interativo, o sistema deverá exibir links rápidos para outros temas previamente definidos, de forma que o usuário não precise voltar às páginas anteriores;

- No mapa interativo, o sistema deverá exibir a visualização espacial do tema com um estilo pré-definido para cada tipo de local;

- O sistema deverá permitir seleções de apontamento no mapa, onde caso um local seja selecionado pelo usuário, um painel com os detalhes do local deverá ser exibido pelo sistema;

- O sistema deverá exibir no mapa interativo um painel de pesquisa contendo um resumo do tema escolhido, organizando os locais na forma de uma lista agrupada por tipos;

- O sistema deverá exibir no painel de pesquisa uma visão consolidada dos tipos de locais através de um gráfico;

- No painel de pesquisa, quando um grupo de tipos for escolhido, o sistema deverá listar todos os locais que fazem parte deste tipo;

- Se um local for selecionado na lista do painel de pesquisa a partir de apontamento, o sistema deverá destacar o local no mapa;

- Se um local for selecionado na lista do painel de pesquisa a partir de apontamento, um painel de detalhes do local deverá ser exibido pelo sistema;

- No painel de pesquisa, o sistema deverá permitir a consulta do local através do seu nome;

- O sistema deverá exibir no painel de detalhes informações pré-definidas deste local, como nome completo e endereço;

- O painel de detalhes deverá permitir que o usuário centralize o local no mapa, mantendo o destaque;

Fornecimento de hospedagem em data center, central de atendimento ao usuário, serviço help-desk, suporte técnico e manutenção continuada (corretiva, adaptativa e evolutiva).

A plataforma e seus sistemas deverão ser instalados em Data Center com estrutura adequada para comportar as instalações e configurações necessárias para a operação dos mesmo de forma independente.

Após encerramento do período inicial, este item (incluídos seus subitens) poderá ser prorrogado de acordo com a Lei n° 14.133, 2021, sucessivamente, contanto que as condições e os preços permaneçam vantajosos para a Administração.

Hospedagem em nuvem em Data Center

A plataforma e seus sistemas deverão ser instalados em Data Center com estrutura adequada para comportar as instalações e configurações necessárias para a operação dos mesmo de forma independente. Este serviço de hospedagem em data center poderá ser subcontratado.

A plataforma e seus sistemas deverão contar com a instalação simultânea em Data Centers com padrão TIER 2 ou 3, com disponibilidade superior a 99,98%, que forneçam um ambiente seguro, controlado, com padrão de gerenciamento com requisitos previstos na ISO/IEC 27001:2013, ABNT/ISO 37001:2017 e com proteção de dados especiais, incluindo backup diário, semanal, mensal e anual.

Responsabilidades da CONTRATADA durante a vigência do contrato, de forma a prover recursos e serviços, que possibilitem a operação da plataforma:

- Possuir recursos suficientes para armazenar o sistema, banco de dados, comportando o crescimento e disponibilizando a expansão dos recursos quando necessário; e

- Providenciar as atualizações e aplicações de patches aos softwares instalados e configurados, quando necessário ou recomendado pelos fabricantes, sempre com comunicação prévia à equipe técnica da Contratante e mediante aprovação da mesma.

Possuir as licenças oficiais e os suportes técnicos, durante a vigência do contrato, oferecido pelos respectivos fabricantes dos softwares instalados, que serão utilizados para o sistema.

Ambiente operacional em data center

Disponibilidade de um Data Center com Alta Performance e Balanceamento de Carga, disponível durante as 24 horas dos 7 dias da semana, com reconhecidos critérios de segurança física (proteção contrafogo, sistema de refrigeração, fornecimento ininterrupto de energia, proteção contra água e proteção contra furto) e segurança tecnológica (detecção de invasão), dispondo ainda de redundância física e lógica em pontos geograficamente diferentes.

Disponibilização de Servidores de Internet, Aplicativos e Banco de Dados, com componentes redundantes que ofereçam alta disponibilidade, proteção contra vírus, spywares e demais pragas virtuais gerando cópias de segurança que garantam o armazenamento dos dados em local seguro. O tráfego para o servidor de backup não deve concorrer com o tráfego externo.

Disponibilidade de Links de comunicação de alto desempenho com banda compatível com a demanda necessária ao atendimento dos usuários, com garantia de alta disponibilidade e desempenho e conexões com certificação segura e criptografadas no transporte das informações (https).

Requisitos de ambiente

A licitante deve disponibilizar para operação do sistema, infraestrutura de equipamentos de alta performance e que assegure alta disponibilidade, com tolerância a falhas, balanceamento de carga e contingência operacional, devendo atender aos seguintes requisitos:

- Sistema de combate a incêndio;

- Proteção contra água;

- Segurança física – CFTV com cobertura total das facilidades;

- Sistema de Refrigeração; e

- Sistema de Fornecimento Ininterrupto de Energia com grupos de nobreaks.

Requisitos de segurança, monitoramento e controle

A licitante deverá disponibilizar para operação do sistema, serviços de monitoramento das condições do ambiente, incluindo:

- Conectividade de todo o ambiente contratado;

- Disponibilidade dos servidores e demais componentes instalados;

- Disponibilidade dos serviços de cada um dos servidores, individualmente;

- Tráfego e tempo de resposta de todos os circuitos de dados;

- Fornecimento de energia;

- Sistemas de ar-condicionado;

- Sistemas de nobreaks.

Requisitos de infraestrutura e tecnologia

A licitante deve disponibilizar para operação do sistema, infraestrutura de rede, segurança, recuperação de dados, gerenciamento e monitoração, atendendo no mínimo os requisitos:

- Firewall compartilhado e redundante da área de hospedagem;

- Servidores web com redundância de fonte de alimentação, interface de rede e discos;

- Servidores de banco de dados com redundância de fonte de alimentação, interface de rede e discos;

- Servidores devidamente licenciados para as respectivas aplicações de Sistema, Banco de Dados, e Backup;

- Reserva mínima de 1 TB em disco para uso do sistema;

- Rede de dados exclusiva para backup e monitoração dos serviços;

- Links de comunicação de alto desempenho com Banda compatível com a demanda e com garantia de Alta Disponibilidade, capazes de disponibilizar acesso via WEB;

- Softwares para segurança da informação que forneçam o sigilo e a proteção contra "roubo de informações" que possam ocorrem através de ataques realizados por pessoas de fora do ambiente e também de dentro do próprio ambiente disponibilizado;

- Softwares de gerenciamento para acompanhamento, medição e monitoramento da performance dos equipamentos de infraestrutura, operando de forma proativa para situações eventuais de instabilidade, proporcionando qualidade e segurança para a infraestrutura fornecida;

- Ambiente de homologação nas mesmas condições do ambiente de produção, atendendo os mesmos requisitos, com os sistemas integrados para customizações, implementações e testes, que se façam necessários para atender às peculiaridades da legislação; e

- Permitir a criação de imagem instantânea do banco de dados, disponível para leitura e gravação, dos dados armazenados em uma parte ou em todo o sistema de armazenamento, para uso dos ambientes de homologação e testes de manutenções efetuadas e novos releases, antes de serem aplicadas em produção.

Central de atendimento ao usuário e serviço help-desk

A CONTRATADA deverá obrigatoriamente disponibilizar uma central de atendimento ao usuário (servidor da CONTRATANTE) com a finalidade de facilitar o gerenciamento das solicitações.

A central de atendimento remoto deverá operar de segunda a sexta-feira (8 x 5), em horário comercial (das 8h às 17h). Esta central de atendimento deverá obrigatoriamente prestar suporte remoto pelos seguintes canais de atendimento:

- Telefone fixo;

- Telefone de discagem gratuita (0800);

- Formulário para abertura de chamados via sistema (Fale Conosco);

- Chat;

- E-mail.

A empresa CONTRATADA deverá obrigatoriamente dispor de um sistema para registrar os chamados realizados pelos usuários, com minimamente as seguintes características:

- Atribuir a cada chamado o número de um ticket;

- Permitir a classificação da urgência em cada chamado;

- Permitir a categorização do tipo de chamado (Adaptativa, Corretiva, etc.)

- Permitir a identificação do produto/serviço relacionado ao chamado;

- Permitir o acompanhamento do status dos chamados em aberto;

- Receber notificações por e-mail quando há alterações no chamado;

- Permitir o acesso a estatísticas dos chamados;

- Permitir que o atendimento seja avaliado após a resolução de cada chamado;

- Permitir que os chamados sejam reabertos, caso o solicitante entenda que não foi resolvido.

A empresa CONTRATADA deverá fornecer relatório mensal referente aos atendimentos realizados no período contratado. O relatório deverá conter minimamente as seguintes informações:

- Número de acessos ao sistema contratado no período;

- Número de usuários que acessaram o sistema no período;

- Eventuais reuniões e/ou atividades realizadas pela equipe de Suporte e/ou Sucesso do Cliente no período;

- Número de cada chamado aberto no período;

- Descrição do chamado (assunto);

- Data de abertura do chamado;

- Identificação do solicitante; e

- Situação do chamado (novo, em atendimento, aguardando, resolvido ou fechado).

Do suporte e manutenção continuada

As atividades de suporte e manutenção aqui previstas, dizem respeito a todas as modificações requeridas na solução, de natureza:

| Natureza | Significado |
| --- | --- |
| Adaptativas | Visa dar ao sistema condições para se adaptar a uma nova situação ou aspectos diferentes de situações já existentes. |
| Corretivas | Erros identificados nos sistemas, que impedem seu funcionamento correto ou que representem desvios às especificações definidas. |
| Evolutivas | Evolução da aplicação por meio de sugestões (melhorias e novas funcionalidades), que serão avaliadas pela equipe de produto e inseridas no roadmap, podendo ou não ser implementadas em releases futuras. A priorização é realizada conforme a necessidade dos clientes ou necessidades do negócio. |

A empresa CONTRATADA deverá garantir a manutenção evolutiva das soluções por intermédio de novas versões, visando atualizações tecnológicas e adequações à legislação federal, enquanto perdurar a vigência do contrato.

As atualizações não consideradas críticas ou emergenciais não devem interromper o funcionamento do sistema durante o horário de funcionamento da Prefeitura.

As licenças de uso dos produtos de terceiros envolvidos na instalação, manutenção e utilização do sistema serão de responsabilidade da Prefeitura.

A CONTRATADA deverá garantir a distribuição de novas versões do sistema sempre que houver alterações, durante a vigência do contrato. A atualização das versões deve ocorrer de forma a minimizar eventuais prejuízos operacionais à CONTRATANTE.

Acordo de nível de serviço (SLA)

O serviço de fornecimento de central de atendimento ao usuário do CONTRATANTE para serviço help-desk, suporte e manutenção continuada deverá atender o Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement - SLA) abaixo:

| Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement - SLA) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Natureza | Significado | SLA | Aderência ao SLA |
| Manutenção adaptativa | Visa dar ao sistema condições para se adaptar a uma nova situação ou aspectos diferentes de situações já existentes. | 2h úteis para primeira resposta e até 176h úteis para resolução, a depender da complexidade | <=90% |
| Manutenção corretiva | Erros identificados nos sistemas, que impedem seu funcionamento correto ou que representem desvios às especificações definidas | 2h úteis para primeira resposta e 40h úteis para correção | <=90% |
|  | Problemas críticos ou emergenciais (quando o sistema se tornar totalmente inoperante). | 2h úteis para primeira resposta e 8h úteis para correção |  |
| Manutenção evolutiva | Evolução da aplicação por meio de sugestões (melhorias e novas funcionalidades), que serão avaliadas pela equipe da contratante, podendo ou não ser implementadas em releases futuras. | Análise das sugestões e retorno da avaliação da contratada sobre as sugestões em até 30 dias. | - |

O não atendimento do nível de serviço especificado remeterá em multas e penalidades contratuais previstos pela legislação vigente, de acordo com o instrumento de contrato.

IMPLANTAÇÃO, MODELAGEM, TRANSFORMAÇÃO, CONVERSÃO, PARAMETRIZAÇÃO, CARGA DE DADOS, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E MONITORAMENTO URBANO

A PREFEITURA já possui um sistema corporativo de informações geográficas para gestão territorial e de seus cadastros o qual se encontra em plena operacionalização sendo utilizado diariamente na execução das atividades de geoprocessamento pelas secretarias do município. O novo sistema a ser fornecido deverá contemplar todas as funcionalidades já em operação com acréscimo de funções que o município julga importante nessa nova implantação de upgrade do licenciamento.

O novo sistema e seus módulos deverão ser implantados logo após a assinatura de contrato e autorização de fornecimento, para que se tenha início imediato a sua utilização, visando o gerenciamento das informações legadas e apoio aos projetos de modernização, análise e gestão a serem desenvolvidos.

A nova versão a ser implantada não poderá interromper as atividades das funções que já estão em operação na versão atual do sistema.

Ao final da implantação a plataforma e seus sistemas deverão estar plenamente operacionais com as informações corporativas da PREFEITURA.

A CONTRATADA deverá realizar a carga de todos os dados legados de acervo já existentes e os demais produtos a serem fornecidos neste projeto no banco de dados do sistema de informações territoriais na web a ser fornecido.

A CONTRATADA deverá realizar todas as atividades necessárias para a execução da implantação, de forma a garantir sua plena operacionalização. Dentre as atividades previstas, inclui-se: modelagem dos dados geográficos e tabulares, parametrização das informações do sistema e banco de dados, carga de dados e configuração dos sistemas contratados.

Ficará sob responsabilidade da CONTRATADA realizar os backups do banco de dados, devendo ainda ser fornecido uma cópia integral do BD sempre que solicitado pela Prefeitura.

A CONTRATADA será responsável pela criação dos bancos de dados corporativo, realizando conversão e carga dos dados digitais legados existentes.

A Prefeitura informará a CONTRATADA, quais serão os administradores dos sistemas a serem implantados.

Ficará a cargo da empresa CONTRATADA a integração com o Sistema Tributário, conectados sempre que permitido, em tempo real sem a necessidade de cópia ou duplicação de banco de dados. A Prefeitura será responsável por disponibilizar o acesso e as informações necessárias de acesso ao Sistema Tributário.

Em caso de descontinuidade da solução, a CONTRATADA deverá fornecer cópia integral de todos o banco de dados em até 72 horas após a formalização da solicitação.

A implantação completa não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço Inicial e disponibilização dos dados digitais pela área técnica responsável da prefeitura.

Implantação da aplicação

A primeira etapa da implantação deverá ser realizada imediatamente após a emissão da ordem de serviço para que a prefeitura possa utilizar os sistemas e aplicações nos projetos de modernização e planejamento do município.

A implantação deverá ser realizada com hospedagem em data center conforme descrito acima, onde todos os custos de hospedagem são de responsabilidade da empresa CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá garantir backup com retenção de dados no seguinte padrão: diária, semanal, mensal e anual, podendo ser fornecidos para a CONTRATANTE sempre que solicitado.

Caso a prefeitura opte por hospedar o sistema em infraestrutura própria, ficará a cargo da CONTRATADA prestar assessoria para criação da infraestrutura computacional necessária a instalação do Sistema web nos servidores da Prefeitura. A CONTRATADA será responsável pela criação do banco de dados geográfico corporativo, realizando conversão e carga dos dados digitais legados existentes, e a prefeitura ficará responsável pela implementação dos procedimentos e política de backup do banco de dados e arquivos de sistema.

A implantação deverá englobar a configuração do sistema e carga de dados (legados e novos dados), respeitando-se a forma de trabalho das áreas, abrangendo todas as tarefas necessárias para o seu funcionamento efetivo, com definição de acesso (login e senha) para cada usuário do Sistema.

A CONTRATADA deverá realizar a carga de todos os dados digitais legados de acervo já existentes.

Deverá ser identificado e informado pela Prefeitura durante o levantamento de requisitos quem serão os administradores do sistema a ser implantado.

Nesta etapa da implantação o sistema deverá estar plenamente operacional com as informações corporativas da CONTRATANTE. Para isso, a empresa CONTRATADA deverá disponibilizar o link de acesso do(s) sistema(s) para os usuários com seus respectivos perfis de acesso.

Faz parte do processo de implantação as seguintes parametrizações:

- Criação / organização de perfis de usuários (Administrador, Funcionário, Público, outros), liberando ou não a edição de dados;

- Padronização de cores de pontos, linhas, polígonos;

- Padronização de espessura de linhas;

- Padronização de visualização (detalhamento de informações por nível da escala);

- Otimização de tiles para a geração de mosaicos.

Geoportal no site da Prefeitura

A implantação deverá englobar a configuração do sistema e carga de dados fornecidos pela prefeitura abrangendo todas as tarefas necessárias para o seu funcionamento efetivo.

Deverão ser parametrizadas um total de 3 temáticas, dentre elas:

- Pontos Turísticos;

- Saúde;

- Educação;

- Obras Públicas;

- Meio Ambiente;

- Comércio e Serviços;

- Lazer, Cultura e Eventoss;

- Transporte ( Rotas de Transporte Escolar e Rotas de Transporte Público);

- Serviços Públicos; e

- Habitação.

Deverão ser parametrizadas um total de 3 gráficos de consolidação de dados, sendo um para cada temática previamente definida.

Integração entre sistemas

Ficará a cargo da empresa CONTRATADA a integração obrigatória do sistema multifinalitário web com os seguintes sistemas:

- Sistema tributário do município; com o objetivo de obter dados do cadastro imobiliário;

- Sistema de Educação do município, com o objetivo de obter dados de evasão escolar

- Sistema de Saúde do município. com o objetivo de obter dados consolidados sobre ocorrência de doenças e dados de mortalidade; e

- Sistema de Segurança Pública indicado pelo município, com o objetivo de obter os dados de criminalidade referente ao município.

A CONTRATANTE irá realizar a intermediação com os fornecedores dos sistemas legados para que os mesmos disponibilizem todas as informações necessárias para a execução desta etapa de integração entre os sistemas.

As integrações deverão ser realizadas por meio de algum dos processos descritos abaixo:

- Carga de dados: processo pelo qual é iniciado com o recebimento e respectiva carga de dados local, das informações contidas em um arquivo (CSV ou SQL), além da definição de uma rotina de atualização que pode ser diária ou semanal;

- View de Dados: neste processo o sistema disponibiliza uma view com campos/atributos pré-acordados entre as partes, onde o sistema irá consumir os dados deste view em tempo real, sem a possibilidade de editá-las (view somente leitura); e

- Web Service / SOAP (Simple Object Access Protocol): neste caso é realizada uma consulta no(s) Web Service(s) disponibilizados a fim de se consumir as informações através de protocolos padrão “XML”.

Após a integração de dados, deverá ser possível a criação de mapas, análises geográficas  e dashboards utilizando os dados integrados.

Parametrização de certidões

As certidões deverão ser parametrizadas utilizando os modelos a serem fornecidos pela CONTRATANTE.

A CONTRATADA poderá sugerir modelos, as quais serão avaliados pela CONTRATANTE e dependerão de aprovação para posterior implementação por parte da CONTRATADA.

Deverão ser parametrizadas um total de 9 (nove) certidões, dentre elas:

- Certidão de Cadastro do Imóvel: documento que certifica a inscrição cadastral atribuída ao imóvel pela municipalidade;

- Certidão de Denominação de Via Pública: documento informando a denominação atualizada de via pública oficial do imóvel para fins de registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis e/ou para fins de ligação de água e energia junto às concessionárias de serviço público;

- Certidão de Emplacamento: documento informando a numeração predial fornecida pelo Município para fins de registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis e/ou para fins de ligação de água e energia junto às concessionárias de serviço público;

- Certidão de Limite Municipal: Documento informando que a propriedade encontra-se dentro do limite do Município para fins de registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis;

- Certidão de Perímetro Urbano: documento informando que a propriedade encontra-se dentro do perímetro urbano para fins de alteração junto ao Cartório de Registro de Imóveis;

- Certidão de Viabilidade: documento informativo cuja finalidade é a verificação da possibilidade ou não de implantação/instalação de atividades comerciais, serviços ou institucionais em determinados endereços;

- Certidão de Diretrizes: documento informativo cuja finalidade é a verificação da zona em que se encontra o imóvel, indicando suas características de acordo com a lei de uso e ocupação do solo, especialmente utilizado para a implantação de loteamentos e grandes empreendimentos;

- Certidão de Uso do Solo: documento informativo cuja finalidade é a verificação da possibilidade ou não de implantação/instalação de indústrias, torres de telefonia, loteamentos, empreendimentos imobiliários, entre outros e

- Certidão de Zoneamento Urbano: documento informativo cuja finalidade é a verificação da zona em que se encontra o imóvel, conforme definido na Lei de Zoneamento que está inserida no Plano Diretor do Município.

As certidões deverão possuir mecanismo de autenticação digital para conferência da sua legitimidade.

Parametrização de notificações

As notificações deverão ser parametrizadas utilizando os modelos a serem fornecidos pela CONTRATANTE.

A CONTRATADA poderá sugerir modelos, as quais serão avaliados pela CONTRATANTE e dependerão de aprovação para posterior implementação por parte da CONTRATADA.

Deverá ser parametrizada minimamente 1 (uma) notificação:

- Notificação de Aumento de Área: documento cuja finalidade é informar a discrepância de área entre o registro presente no sistema tributário e o registro atualizado no banco de dados geográfico.

Configuração das aplicações mobile

Nesta etapa da implantação deverá ser realizado a configuração das aplicações móveis (mobile) para gerenciamento de equipes de campo utilizando tablets e/ou smartphones.

O aplicativo deverá possuir funcionalidades para coleta de dados em campo utilizando equipamento/dispositivo móvel integrado ao sistema multifinalitário web (online/offline), para geração de ordens de serviço.

Permitir a autenticação do usuário, utilizando senha, carregada no dispositivo quando da carga do aplicativo, garantindo a autenticidade mesmo sem acesso a rede de telefonia móvel.

A aplicação móvel (mobile) deverá atender todos os requisitos e funcionalidades especificados no item neste termo de referência.

No total deverão ser configurados 4 (quatro) formulários, sendo eles:

- Registro de Ocorrências de Doenças Infecto Contagiosas e Dengue;

- Fiscalização de Obras;

- Fiscalização e Vistoria Ambiental;

- Fiscalização de Defesa Civil.

TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (PRESENCIAL E EM EAD)

O programa de treinamento e capacitação tem como objetivo realizar a passagem de conhecimento relacionado a utilização do sistema SaaS de gestão do cadastro técnico multifinalitário. Adicionalmente, deverá ser realizado a capacitação nas atividades de coleta de dados em campo, realização da atualização do cadastro imobiliário, mobiliário e logradouros do município, bem como o treinamento na utilização do sistema web e suas funcionalidades.

Os treinamentos deverão ser realizados nas dependências da prefeitura, a qual ficará responsável pelo fornecimento de infraestrutura adequada para a realização deles.

Na indisponibilidade de salas na prefeitura, poderá ser solicitado a aplicação dos treinamentos nas instalações da empresa CONTRATADA. Neste caso, ficará a carga da CONTRATADA o fornecimento de toda infraestrutura necessária para a realização dos treinamentos para até 12 servidores por treinamento, tais como sala climatizada, TV, Datashow, mesas, cadeiras e computadores com rede de internet. Os custos de deslocamentos e alimentação dos servidores ficarão sob responsabilidade e obrigação da prefeitura.

Capacitação de Administradores do Sistema

Esse treinamento tem por objetivo capacitar os administradores do servidor de dados geográficos a publicar novos dados no sistema e conhecer os componentes básicos responsáveis pela manutenção dos serviços.

Os objetivos dessa capacitação são os servidores compreender os componentes que compõem do Servidor WEB de dados geográficos e publicar e manter os dados acessíveis nos portais WEB.

Esse treinamento deverá ter como tópicos obrigatórios:

- Camada cliente e os componentes do servidor de dados geográficos;

- Modificação de estilos (Geoserver);

- Publicar novos dados nos portais WEB; e

- Diagnosticar as possíveis causas de queda nos serviços.

Número de treinamento: 1 (um)

Carga horária por treinamento: 4 (quatro) horas

Quantidade por treinamento: 12 servidores.

Capacitação de usuários nas funcionalidades básicas e avançadas do sistema de cadastro técnico multifinalitário

Esse treinamento tem por objetivo capacitar os servidores municipais na utilização das funcionalidades e funcionalidades avançadas para gestão do cadastro Multifinalitário do município.

Esse treinamento está dividido em duas etapas e deverá ter como tópicos obrigatórios:

Etapa 1:

- Noções básicas de Geoprocessamento e Cartografia;

- Visualização geral do sistema;

- Ferramentas de navegação no mapa;

- Pesquisa por informações geográficas;

- Obtenção de informações por apontamento;

- Pesquisa avançada;

- Pesquisa por atributos;

- Geração de certidões.

Etapa 2:

- Conversão, Importação e Exportação de dados;

- Geração de mapas temáticos;

- Geração de Cartogramas;

- Geração de Estatísticas;

- Filtros por atributos e espaciais;

- Geração de memoriais descritivos.

- Edição de polígonos, linhas e pontos;

- Criação e atualização de geometrias;

- Desmembramento e Unificação de lotes;

- Ferramentas de apoio para desenhos técnicos; e

- Criar geometrias a partir de coordenadas geográficas.

Número de treinamento: 2 (dois).

Carga horária: 8 (oito) horas.

Quantidade por treinamento: 12 servidores.

Capacitação de usuários para uso do aplicativo móvel de campo

Esse treinamento tem por objetivo capacitar os servidores municipais na utilização do módulo e funcionalidades do aplicativo de coleta de dados em campo.

O treinamento irá capacitar os servidores nas funcionalidades básicas e avançadas para utilização nas atividades de vistorias e fiscalizações do município.

Esse treinamento deverá ter como tópicos obrigatórios:

- Instalação e configuração do aplicativo móvel de campo;

- Baixar formulários no aplicativo;

- Geração das ordens de serviço através do portal web;

- Envio e recebimento das ordens de serviço no aplicativo;

- Coleta das informações em campo para as ordens de serviço programadas.

Número de treinamento: 4 (quatro).

Carga horária: 8 (oito) horas.

Quantidade por treinamento: 12 servidores.

ANEXO B

PROVA DE CONCEITO – ITENS DE FUNCIONALIDADE

Itens para Demonstração das Funcionalidades Mínimas Requeridas das Soluções SaaS a serem fornecidas.

| ITEM |  | CARACTERÍSTICAS DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA | ATENDEU SIM/NÃO | OBRIGATÓRIA OU PD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | O sistema deverá ser online (100% Web) sem limite de acessos e usuários, compatível, no mínimo, com os navegadores de internet Google Chrome, Mozilla Firefox e Windows Edge. |  | Obrigatório |  |
| 2 |  | O sistema deverá funcionar em Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD) de mercado, que atendam a especificação do SQL-ANSI e possuam as seguintes características: suporte a dados geográficos, mecanismos de segurança para impedir acessos não autorizados, mecanismos de transação e de backup. |  | Obrigatório |  |
| 3 |  | O sistema deverá estar baseado nos padrões de interoperabilidade estabelecidos pelo OGC (Open Geospatial Consortium). |  | Obrigatório |  |
| 4 |  | O sistema deverá ser capaz de acessar dados legados de outros sistemas, gerenciados por SGBD que sigam o padrão SQL-ANSI, permitindo no mínimo acesso aos SGBD PostgreSQL versão 9 ou superior, com extensão PostGIS ou Oracle versão 10G ou superior ou SQL Server 2008 ou posterior, acessíveis através da Internet ou Intranet da Prefeitura. O acesso deve ser feito em tempo real, sem a necessidade de transferência de tabelas, bastando a liberação do acesso às tabelas legadas e a definição dos dicionários de dados correspondentes. |  | Obrigatório |  |
| 5 |  | O sistema deverá ser capaz de acessar dados legados através de serviços Web, caso disponíveis, utilizando os padrões SOAP ou REST, garantindo a recuperação de dados em tempo real, a partir das chaves de acesso específicas disponibilizadas para os referidos serviços. |  | Obrigatório |  |
| 6 |  | O Sistema de Informação Web a ser fornecido deverá permitir a integração com o sistema tributário legado do município. |  | Obrigatório |  |
| ITEM |  | SEGURANÇA | ATENDEU SIM/NÃO | OBRIGATÓRIA OU PD |  |
| 7 |  | O servidor que hospedará o sistema deverá estar configurado com somente a porta de acesso exposta (via navegador por https), sendo protegido por um Firewall/IDS/IPS de forma igual, tanto para conexões internas como externas, e mantido todos os aplicativos e sistema operacional atualizados com correções e patches de segurança disponíveis. |  | Obrigatório |  |
| 8 |  | A forma de acesso deverá ser feita por meio de um servidor web que deverá, obrigatoriamente, utilizar uma conexão segura criptografada com protocolo SSL/TLS. |  | Obrigatório |  |
| 9 |  | O sistema deverá ter sido submetido a testes de segurança cibernética, garantindo no mínimo ser seguro quanto às principais formas de ataque preconizados pelo Open Security Application Project (OWASP TOP 10). A comprovação deverá ser realizada através de certificado ou documento equivalente emitido pela entidade homologadora responsável. |  | Obrigatório |  |
| ITEM |  | BASE DE DADOS | ATENDEU SIM/NÃO | OBRIGATÓRIA OU PD |  |
| 10 |  | Os dados dos mapas georreferenciados devem ser armazenados no Banco de dados utilizando o padrão OGC SFS, para garantir a interoperabilidade do sistema. |  | PD |  |
| 11 |  | As imagens georreferenciadas deverão ser mantidas utilizando exclusivamente formatos abertos (como por exemplo GeoTIFF), armazenadas no banco de dados ou sistema de arquivos, como um mosaico contínuo de toda a região. Quando aplicável, o armazenamento deverá conter a multiresolução associada. |  | Obrigatório |  |
| 12 |  | Para apresentação de imagens, o portal deverá ser capaz de acessar repositórios de imagens multiresolução, de tamanho 256x256 pixels, cobrindo toda área de abrangência do município com capacidade de mostrar imagens com resolução original, nos formatos jpg ou png, compatível com o protocolo OCG TMS ou “de facto” XYZ. |  | PD |  |
| 13 |  | O sistema deverá permitir acesso a imagens armazenadas com mosaico multiresolução, no padrão XYZ, disponibilizados como serviços Web, abertos ou mediante licenciamento junto ao proprietário, tais como Open Street Map, Google, Bing entre outros. |  | Obrigatório |  |
| 14 |  | O sistema deverá permitir acesso a servidores, utilizando o padrão OGC WMS para imagens e mapas geográficos. |  | Obrigatório |  |
| 15 |  | A plataforma para publicação de dados espaciais e aplicativos de mapeamento interativos para web, no servidor, deve ser capaz de realizar os serviços OWS (OGC Web Services, podendo utilizar MapServer 6.0 ou superior, ou GeoServer 2.5 ou superior. |  | Obrigatório |  |
| 16 |  | Os estilos de apresentação dos mapas deverão ser especificados utilizando os padrões definidos pelo OGC SLD (Style Layer Definition) ou similares. |  | Obrigatório |  |
| ITEM |  | CARACTERÍSTICAS TRANSACIONAIS | ATENDEU SIM/NÃO | OBRIGATÓRIA OU PD |  |
| 17 |  | Deverá operar por transações (ou formulários “on-line”) que, executam ou registram as ações. Os dados recolhidos em uma transação deverão ficar imediatamente disponíveis em toda a rede, em um servidor central. Isto significa que cada dado deverá ser recolhido uma única vez, diretamente no órgão onde é gerado. |  | Obrigatório |  |
| 18 |  | Os dados transcritos ou importados pelos usuários deverão ser imediatamente informados e o efeito da transação deverá ser imediato. |  | Obrigatório |  |
| 19 |  | O sistema deverá permitir a sua operabilidade através do mouse ou “touch pad”, podendo utilizar teclas de atalho quando aplicáveis. |  | PD |  |
| 20 |  | Deverá ser um sistema multiusuário, com controle de execução de atividades básicas, integrado e “on-line”. |  | Obrigatório |  |
| 21 |  | As ações exercidas no sistema deverão ser realizadas através de estações cliente, instaladas diretamente nos locais onde estas atividades se processam. |  | Obrigatório |  |
| ITEM |  | CARACTERÍSTICAS DO SERVIDOR DE MAPAS E SERVIÇO WEB | ATENDEU SIM/NÃO | OBRIGATÓRIA OU PD |  |
| 22 |  | A plataforma para publicação de dados espaciais e aplicativos de mapeamento interativos para web, no servidor, deve ser capaz de realizar os serviços OWS (OGC Web Services, podendo utilizar MapServer 6.0 ou superior, ou GeoServer 2.5 ou superior. |  | Obrigatório |  |
| 23 |  | A plataforma cliente deverá utilizar exclusivamente JavaScript para a construção de mapas podendo utilizar OpenLayers 2.0 ou superior ou Leaflet 1.3 ou versões superiores. |  | Obrigatório |  |
| 24 |  | O sistema deverá rodar em boas condições de uso em servidor dedicado configurado, de acordo com os requisitos do sistema e o volume de dados nele contidos, e com banda de internet adequada para a demanda exigida. |  | Obrigatório |  |
| 25 |  | Os dados e imagens (exceto as imagens aéreas) armazenados no sistema deverão dispor de backup diário incremental e backup semanal completo de responsabilidade da CONTRATADA. |  | Obrigatório |  |
| ITEM |  | CARACTERÍSTICAS GERAIS DA INTERFACE | ATENDEU SIM/NÃO | OBRIGATÓRIA OU PD |  |
| 26 |  | As telas dos sistemas/ funcionalidades e das tarefas deverão fornecer ajuda automática ao usuário na medida em que ele navega pelos campos do formulário, denominados sugestões (“hints). |  | Obrigatório |  |
| 27 |  | A aparência das telas deverá seguir o padrão do ambiente gráficos para Web e dispositivos móveis. |  | Obrigatório |  |
| ITEM |  | FORMAS DE ACESSO E BANCO DE DADOS | ATENDEU SIM/NÃO | OBRIGATÓRIA OU PD |  |
| 28 |  | O sistema poderá ser implementado e equipamentos locais ou em nuvem, utilizando maquinas físicas ou virtualizadas, podendo utilizar virtualizadores KVM (Kernel based Virtual Machine), VMware, Adicionalmente, em ambientes Linux, o sistema poderá ser implantado em Containers LXC/LXD ou Docker. |  | Obrigatório |  |
| 29 |  | Poder ser utilizado ao menos os sistemas operacionais Linux Ubuntu Server na versão 18.04 LTS ou superior e Windows Server 2012 R2 ou superior, e permitindo que o sistema operacional possa ser migrado de um para outro a qualquer momento. E também obrigatória a mudança para uma versão superior sempre que o suporte oficial ao sistema seja encerrado. |  | Obrigatório |  |
| 30 |  | Utilizar servidor web Apache/Tomcat ou Nginx ou combinação NginX/Apache, em versões estáveis e com suporte ativo. |  | Obrigatório |  |
| 31 |  | O servidor que hospedará o sistema deverá estar configurado com somente a porta de acesso exposta (via navegador por https), sendo protegido por um Firewall/IDS/IPS de forma igual, tanto para conexões internas como externas, e mantido todos os aplicativos e sistema operacional atualizados com correções e patches de segurança disponíveis. |  | Obrigatório |  |
| 32 |  | A forma de acesso deverá ser feita por meio de um servidor web que deverá, obrigatoriamente, utilizar uma conexão segura criptografada com protocolo SSL/TLS. O sistema deverá rodar com qualidade em infraestrutura de hospedagem que atenda aos requisitos mínimos a seguir relacionados. |  | Obrigatório |  |
| 33 |  | O sistema deverá permitir a realização de “cópias de segurança” dos dados, de forma “on-line” e com o banco de dados em utilização. |  | PD |  |
| 34 |  | O SGBD deverá conter mecanismos de segurança e proteção que impeçam a perda de transações já efetivadas pelo usuário e permita a recuperação de dados na ocorrência de eventuais falhas, devendo este processo ser totalmente automático, documentado e seguro. |  | Obrigatório |  |
| 35 |  | O(s) Banco(s) de Dados devem permitir dados geográficos e tabulares relacionais. |  | Obrigatório |  |
| 36 |  | O gerenciador de banco de dados deverá possuir recursos de segurança para impedir que usuários não autorizados obtenham êxito em acessar a base de dados para efetuar consulta, alteração, exclusão, extração (exportação), impressão ou cópia. |  | Obrigatório |  |
|  |  | GESTÃO DE DOCUMENTOS |  |  |  |
| 37 |  | Permitir o uso de assinatura eletrônica, através de Certificação Digital Padrão ICP Brasil, que permita dar validade jurídica aos documentos gerados, caso esteja disponível para os usuários do sistema. |  | PD |  |
| 38 |  | Possibilitar, caso o órgão licitante desejar, que os documentos digitalizados já salvos também possam ser assinados eletronicamente com o uso da certificação digital. A contratação da licença junto as empresas certificadoras será responsabilidade da Prefeitura. |  | PD |  |
| 39 |  | Permitir que os documentos digitalizados possam ser salvos em formato PDF ou similar. |  | PD |  |
| GESTÃO DE PERFIS, ACESSO E USUÁRIOS |  |  |  |  |  |
| ITEM |  | AUTENTICAÇÃO, LOGIN E SENHAS | ATENDEU SIM/NÃO | OBRIGATÓRIA OU PD |  |
| 40 |  | Armazenar as senhas de forma criptografada, através de algoritmos próprios do sistema, de tal maneira que nunca sejam mostradas em telas de consulta, manutenção de cadastro de usuários ou tela de acesso ao sistema. |  | Obrigatório |  |
| 41 |  | A senha deverá ter tamanho mínimo de 6 caracteres |  | PD |  |
| 42 |  | Permitir visualizar a senha em ícone que permita a visualização de senha |  | PD |  |
| 43 |  | Realizar o bloqueio do usuário após N tentativas de login sem sucesso (número de tentativas e tempo de bloqueio configuráveis) |  | PD |  |
| 44 |  | Permitir, em que situações em que o usuário não se lembre de sua senha ou conta de login, o sistema deverá enviar um e-mail com link para recuperação de usuário ou senha dentro do próprio sistema, não sendo permitido o envio, de forma alguma, em texto plano |  | Obrigatório |  |
| 45 |  | Possuir opção de recuperação de senha informando o e-mail do usuário |  | Obrigatório |  |
| 46 |  | Permitir que as autorizações ou desautorizações tenham efeito imediato. |  | Obrigatório |  |
| ITEM |  | CADASTRO DE USUÁRIOS E ACESSOS | ATENDEU SIM/NÃO | OBRIGATÓRIA OU PD |  |
| 47 |  | O sistema deverá permitir criar usuários em grupos específicos, com níveis de acesso controlados, pelo menos nas seguintes classes: Funcionários ou Público, que poderão ser ativados ou não pelo administrador do sistema |  | Obrigatório |  |
| 48 |  | Adicionalmente o sistema deverá permitir mecanismo para que a autenticação de usuários possa ser feita por sistemas específicos de autenticação do ambiente usuário, e usuários autenticados neste ambiente possam acessar o sistema, o uso do padrão LDAP |  | PD |  |
| 49 |  | O sistema deve permitir que todos os servidores públicos, do ambiente interno, sejam alocados nesse sistema como funcionários públicos vinculados ao órgão e setor. |  | Obrigatório |  |
| 50 |  | O sistema deverá permitir acesso a usuários anônimos para obtenção de informações básicas, como imagem do município, arruamento e pontos de interesse. |  | PD |  |
| 51 |  | O sistema deverá permitir o acesso a informações do Diretório Nacional de Endereços (DNE) dos Correios, para facilitar, quando necessário, o cadastramento de endereços |  | PD |  |
| 52 |  | O sistema deverá permitir o acesso em tempo real a cadastros de pessoas físicas e jurídicas mantidos por sistemas legados e utilizar estas informações nos processos de autenticação e acesso, caso estas informações sejam disponibilizadas pela Prefeitura |  | Obrigatório |  |
| 53 |  | O sistema deverá permitir o acesso para consulta do CPF ou CNPJ, no sistema da Receita Federal, caso seja estabelecido a licença de acesso pela Prefeitura |  | PD |  |
| 54 |  | O sistema deverá permitir o acesso sem necessidade de cadastramento prévio aos proprietários declarados dos imóveis, visando obter informações especificas do mesmo, informando apenas o CPF associado ao imóvel e ou número de inscrição |  | Obrigatório |  |
| 55 |  | O sistema deverá permitir o auto cadastramento, porém a atribuição de permissões acesso específicas sempre caberá ao administrador do sistema |  | Obrigatório |  |
| ITEM |  | SEGURANÇA DE ACESSO E RASTREABILIDADE | ATENDEU SIM/NÃO | OBRIGATÓRIA OU PD |  |
| 56 |  | Quanto ao acesso aos dados, o gerenciador deverá oferecer mecanismos de segurança que impeçam usuários não autorizados de efetuar consultas ou alterações em alguns dados de forma seletiva ou desconhecida |  | Obrigatório |  |
| 57 |  | Manter arquivo de auditoria das alterações efetuadas sobre os principais cadastros e tabelas mantidos pelo sistema |  | Obrigatório |  |
| 58 |  | Permitir, através de interface, a definição da ordem de pesquisa rápida de um atributo |  | PD |  |
| 59 |  | Permitir, através de interface, a definição de permissão de leitura e escrita para cada atributo |  | PD |  |
| 60 |  | Permitir, através de interface, a definição do apelido de cada atributo |  | PD |  |
| 61 |  | Permitir, através de interface, visualizar informações de feições expiradas. |  | Obrigatório |  |
| 62 |  | Permitir, através de interface, visualizar o histórico de acesso por usuário. |  | PD |  |
| 63 |  | Permitir, através de interface, visualizar os logs de edição das feições, fazendo a navegação por logs. |  | Obrigatório |  |
| 64 |  | Permitir recuperar o histórico dos acessos por usuário, registrando a data, hora, e das alterações em qualquer feição |  | Obrigatório |  |
| 65 |  | Registrar, em arquivo de auditoria, todas as tentativas bem-sucedidas de login |  | Obrigatório |  |
| FUNCIONALIDADES BÁSICAS |  |  |  |  |  |
| ITEM |  | APRESENTAÇÃO DE MAPAS | ATENDEU SIM/NÃO | OBRIGATÓRIA OU PD |  |
| 66 |  | Apresentação de legenda de visualização de qualquer tema |  | PD |  |
| 67 |  | Apresentar aba dinâmica de visualização total das camadas carregadas, permitindo a alteração da ordem de visualização |  | Obrigatório |  |
| 68 |  | Apresentar as Coordenadas Geográficas no formato de Graus Decimais simultaneamente na localização do cursor do mouse |  | PD |  |
| 69 |  | Apresentar as Coordenadas no formato UTM (Universal Transversa de Mercator) simultaneamente na localização do cursor do mouse |  | PD |  |
| 70 |  | Cálculo instantâneo de áreas, com apresentação dinâmica das medidas da última aresta, perímetro e área total. |  | PD |  |
| 71 |  | Cálculo instantâneo de comprimentos, com apresentação dinâmica da medida do último segmento e comprimento total |  | Obrigatório |  |
| 72 |  | Indicar se o mapa está fora da escala de visualização apropriada |  | Obrigatório |  |
| 73 |  | O sistema permite a escolha de mais de uma etiqueta para cada tema para visualização simutânea |  | PD |  |
| 74 |  | O sistema permite a formatação adequada das etiquetas relacionadas à atributos numéricos e de data (aplicação de máscaras) |  | PD |  |
| 75 |  | O sistema permite através de interface, editar a escala de visualização e o estilo SLD |  | PD |  |
| 76 |  | O sistema permite previsualizar as etiquetas |  | PD |  |
| 77 |  | O sistema permite visualização de atributos de um tema sobre o mapa na forma de etiquetas |  | PD |  |
| 78 |  | O sistema permite, para cada etiqueta, escolher a cor com que ela será exibida |  | Obrigatório |  |
| 79 |  | Os segmentos deverão ser gerados por apontamento das posições sobre o mapa ou digitação das coordenadas geodésicas ou planas, definido o sistema de projeção ou azimutes e distâncias |  | Obrigatório |  |
| 80 |  | Permitir a alteração do nível de transparência em percentual (%) da camada carregada |  | PD |  |
| 81 |  | Permitir a geração de perfil de terreno, caso estejam disponíveis dados de terreno (curvas de nível) |  | Obrigatório |  |
| 82 |  | Permitir a visualização de imagens 360o, caso estejam disponíveis |  | PD |  |
| 83 |  | Permitir a visualização de um segundo mapa sobre o mapa principal, com função de swipe |  | Obrigatório |  |
| 84 |  | Permitir a visualização simultânea de cópias georreferenciadas de mapas de quadra e loteamentos, obtidos a partir de documentos analógicos, sobre os mapas com transparência controlada pelo usuário (plantas digitais/mosaico) |  | Obrigatório |  |
| 85 |  | Permitir visualização em tela flutuante das imagens do acervo Google Street View bastando apenas a indicação do local desejado |  | Obrigatório |  |
| 86 |  | Possuir ferramentas de aproximação: Zoom +, Zoom -, controle de zoom e pan pelo “touch pad” |  | PD |  |
| 87 |  | Possuir controle de navegação (“pan”) pela ação de arrasto do botão esquerdo do “mouse” |  | PD |  |
| 88 |  | Possuir controle do zoom pelo “mouse wheel” |  | PD |  |
| 89 |  | Possuir ferramentas de aproximação: Zoom Área |  | PD |  |
| 90 |  | Possuir ferramentas de aproximação: Zoom para extensão total |  | PD |  |
| 91 |  | Visualizações anteriores de Zoom sem limite |  | PD |  |
| 92 |  | Visualizações posteriores Zoom sem limite |  | PD |  |
| ITEM |  | CONSULTAS | ATENDEU SIM/NÃO | OBRIGATÓRIA OU PD |  |
| 93 |  | Apresentação da seleção de feições em tabela definida no metadado, que apresente os dados na ordem e com nomes estabelecidos para cada perfil, incluindo tabelas legadas armazenados em quaisquer bancos de dados acessíveis |  | Obrigatório |  |
| 94 |  | Deverá permitir a seleção de proprietários por nomes ou CPF/CNPJ e recuperação dos imóveis de sua propriedade |  | Obrigatório |  |
| 95 |  | Exportação dos atributos das feições selecionadas para arquivos externos nos formatos SQL e XML |  | PD |  |
| 96 |  | Exportação dos atributos das feições selecionadas para arquivos externos, no mínimo nos formatos txt, JSON, xls e csv |  | PD |  |
| 97 |  | Navegação para outro conjunto de temas a partir de uma feição selecionada |  | Obrigatório |  |
| 98 |  | O sistema permite a formatação adequada dos valores dos atributos de um tema exibidos na tabela (aplicação de máscaras) |  | Obrigatório |  |
| 99 |  | O sistema permite a impressão das feições listas na tabela |  | PD |  |
| 100 |  | O sistema permite fazer o download dos documentos digitais associados a uma feição e também assinar os documentos |  | Obrigatório |  |
| 101 |  | O sistema permite filtrar as feições exibidas na tabela através da lupa. Permite selecionar as colunas que estarão visíveis. Permite mudar o layout de visualização através do Ícone de layout |  | PD |  |
| 102 |  | O sistema permite que os campos de pesquisa tenham máscaras para os tipos de input |  | PD |  |
| 103 |  | Permitir seleção de feições de qualquer camada por campos de pesquisa rápida, previamente especificados no metadados de forma livre |  | Obrigatório |  |
| 104 |  | Permitir seleção de feições de qualquer camada por campos de pesquisa rápida, previamente especificados no metadados de forma livre. Deverá possuir a seleção de imóveis por: endereço, apenas digitando o elemento desejado |  | Obrigatório |  |
| 105 |  | Permitir seleção de feições de qualquer camada por campos de pesquisa rápida, previamente especificados no metadados de forma livre. Deverá possuir a seleção de imóveis por: número de matrícula, apenas digitando o elemento desejado |  | PD |  |
| 106 |  | Pesquisa genérica (avançada) de feições por atributos quaisquer de tabelas legadas, utilizando condições lógicas |  | PD |  |
| 107 |  | Seleção de feição por apontamento e apresentação detalhada dos atributos em tabela, permitindo as demais funções descritas anteriormente |  | Obrigatório |  |
| 108 |  | Seleção rápida de feição por apontamento para visualização, dos principais dados e acesso a documentos digitais associados conforme definido nos metadados da feição |  | Obrigatório |  |
| 109 |  | Visualização da totalidade de dados de uma particular feição selecionada |  | Obrigatório |  |
| 110 |  | Visualização no mapa das feições selecionadas no relatório |  | Obrigatório |  |
| 111 |  | Visualização ou recuperação dos documentos digitais associados a uma feição selecionada |  | Obrigatório |  |
| ITEM |  | GERAÇÃO DE MAPAS TEMÁTICOS | ATENDEU SIM/NÃO | OBRIGATÓRIA OU PD |  |
| 112 |  | Permitir a a geração de mapa temático por agrupamento de cores, a partir de quaisquer atributos devendo possuir no mínimo os filtros por quantis, intervalos fixos ou definidos pelo usuário, para atributos numéricos, e valores únicos, para atributos textuais |  | Obrigatório |  |
| 113 |  | Permitir a atribuição de cores controlada pelo usuário. No caso de objetos gráficos deverá permitir a escolha da forma e espessura e no caso objetos pontuais a escolha do de uma forma ou ícone, bem como sua dimensão na tela |  | Obrigatório |  |
| 114 |  | Obrigatoriamente utilizar atributos originários de tabelas legadas, acessadas através da rede, no momento da geração do mapa |  | Obrigatório |  |
| 115 |  | Em mapas temáticos de etiquetas, o sistema permitir a definição de cores diferentes para cada etiqueta, além da possibilidade de se inserir várias etiquetas para um mesmo tema |  | PD |  |
| 116 |  | Permitir a aplicação de filtros espaciais e/ou de atributos no momento da geração dos mapas temáticos de agrupamento |  | PD |  |
| 117 |  | Permitir a criação de mapa temático de seleção, onde é possível selecionar determinado tema, aplicar os filtros supramencionados e gerar a representação gráfica daquele tema no mapa, conforme cor definida pelo usuário |  | PD |  |
| 118 |  | Permitir inserir imagens da internet para representação de geometrias de pontos |  | PD |  |
| 119 |  | Permitir pré-visualizar o resultado do mapa temático antes de persisti-lo |  | PD |  |
| 120 |  | Permitir que qualquer mapa temático possa ser salvo e recuperado para apresentação imediata a qualquer momento |  | Obrigatório |  |
| ITEM |  | GERAÇÃO DE CARTOGRAMAS | ATENDEU SIM/NÃO | OBRIGATÓRIA OU PD |  |
| 121 |  | Geração de mapas temáticos de círculos proporcionais (cartograma) de acordo com valor atribuído a atributos numéricos de um tema com representação espacial selecionado. Permitir geração de gráficos de pizza quando selecionado mais de um atributo |  | Obrigatório |  |
| 122 |  | Deverá obrigatoriamente ser capaz de utilizar atributos originários de tabelas legadas, acessadas através da rede, no momento da geração do mapa |  | Obrigatório |  |
| 123 |  | Deverá permitir a atribuição de cores e o tamanho máximo do círculo, ou manter tamanho fixo, quando queremos apenas identificar a distribuição de valores |  | Obrigatório |  |
| 124 |  | Qualquer mapa temático poderá ser salvo e recuperado para apresentação imediata a qualquer momento |  | Obrigatório |  |
| ITEM |  | GERAÇÃO DE MAPAS DE PROXIMIDADE | ATENDEU SIM/NÃO | OBRIGATÓRIA OU PD |  |
| 125 |  | Geração de mapas de agrupamento por proximidade, para quaisquer temas com representação espacial. Temas que representem objetos não pontuais serão agrupados pela localização dos respectivos centroides |  | Obrigatório |  |
| 126 |  | Deverá obrigatoriamente ser capaz de utilizar atributos originários de tabelas legadas, acessadas através da rede, no momento da geração do mapa. |  | Obrigatório |  |
| 127 |  | Deverá ser indicado o diâmetro máximo do maior agrupamento e a distância entre centros de agrupamento |  | Obrigatório |  |
| 128 |  | O mapa deverá ser recalculado automaticamente sempre que uma navegação no mapa for realizada |  | Obrigatório |  |
| 129 |  | O sistema permite a aplicação de filtros espaciais e/ou de atributos no momento da geração dos mapas de proximidade |  | PD |  |
| 130 |  | O sistema permite definirmos diâmetros fixos ou variáveis no momento da geração do mapa de proximidade |  | PD |  |
| 131 |  | O sistema permite pré-visualizar o resultado do mapa temático antes de persisti-lo |  | PD |  |
| 132 |  | Qualquer mapa de proximidade poderá ser salvo e recuperado para apresentação imediata |  | Obrigatório |  |
| ITEM |  | GERAÇÃO DE MAPAS DE CALOR | ATENDEU SIM/NÃO | OBRIGATÓRIA OU PD |  |
| 133 |  | Geração de mapas de calor, para ocorrências ou valores de atributos numéricos, de quaisquer temas |  | Obrigatório |  |
| 134 |  | Deverá obrigatoriamente ser capaz de utilizar atributos originários de tabelas legadas, acessadas através da rede, no momento da geração do mapa |  | Obrigatório |  |
| 135 |  | O mapa deverá ser recalculado automaticamente sempre que uma navegação no mapa for realizada |  | Obrigatório |  |
| 136 |  | O sistema permite a aplicação de filtros espaciais e/ou de atributos no momento da geração dos mapas de calor |  | Obrigatório |  |
| 137 |  | O sistema permite pré-visualizar o resultado do mapa temático antes de persisti-lo |  | PD |  |
| 138 |  | Qualquer mapa de calor poderá ser salvo e recuperado para apresentação imediata |  | Obrigatório |  |
| ITEM |  | IMPRESSÃO DE MAPAS | ATENDEU SIM/NÃO | OBRIGATÓRIA OU PD |  |
| 139 |  | Configurar a página nos formatos A3 e A4, com orientação retrato ou paisagem |  | Obrigatório |  |
| 140 |  | Deverá permitir criar e salvar modelos de acordo com a necessidade do usuário. |  | PD |  |
| 141 |  | Imprimir no formato PDF |  | Obrigatório |  |
| 142 |  | O sistema deverá permitir, na impressão, os seguintes elementos: Nome, Legenda, Título, Escala, Data de Impressão, Nome do Usuário produtor do Mapa |  | Obrigatório |  |
| ITEM |  | GERAÇÃO DE ESTATÍSTICAS | ATENDEU SIM/NÃO | OBRIGATÓRIA OU PD |  |
| 143 |  | Permitir a geração de estatísticas temáticas, com opção de agrupamento por atributo e filtrando por campo e tipo de agrupamento |  | Obrigatório |  |
| 144 |  | O sistema permite a aplicação de filtros espaciais e/ou de atributos no momento da geração de estatísticas |  | Obrigatório |  |
| 145 |  | O sistema permite previsualizar a tabela com as estatísticas antes de fazer a geração/persistência |  | PD |  |
| 146 |  | Deverá obrigatoriamente ser capaz de utilizar atributos originários de tabelas legadas, acessadas através da rede, no momento da geração da estatística |  | Obrigatório |  |
| ITEM |  | GERAÇÃO DE FILTROS ESPACIAIS | ATENDEU SIM/NÃO | OBRIGATÓRIA OU PD |  |
| 147 |  | Deverá permitir a apresentação dos resultados na forma de tabelas e a partir delas permitir exportar os dados obtidos |  | Obrigatório |  |
| 148 |  | Deverá permitir alterar atributos em massa, caso os mesmos estejam liberados para alteração no perfil em execução |  | Obrigatório |  |
| 149 |  | Deverá permitir atualizar atributos a partir de atributos do tema de referência |  | Obrigatório |  |
| 150 |  | Deverá permitir no mínimo os seguintes relacionamentos: contido, intercepta, toca e disjunto. Obrigatoriamente deverá ter a possibilidade de estabelecer uma área de influência (buffer) a partir de uma distância máxima |  | Obrigatório |  |
| 151 |  | O sistema permite os seguintes relacionamentos espaciais: coberto por, cobre, cruza, dentro de e sobrepõe |  | Obrigatório |  |
| 152 |  | Seleção de feições de um tema com representação geográfica, tema alvo, por relacionamento espacial, a partir de elemento geográfico desenhado em tela, feições selecionadas por apontamento ou feições selecionadas por atributos de um tema de referência |  | Obrigatório |  |
| 153 |  | Selecionado um filtro espacial, ele poderá ser utilizado para restringir o conjunto de feições apresentadas na geração de mapas temáticos, cartogramas, mapas de calor e estatísticas |  | Obrigatório |  |
| ITEM |  | FILTROS POR ATRIBUTOS | ATENDEU SIM/NÃO | OBRIGATÓRIA OU PD |  |
| 154 |  | Seleção de feições por relações condicionais sobre quaisquer atributos de um tema. Deverá permitir no mínimo os seguintes operadores condicionais: maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, contém, entre |  | Obrigatório |  |
| 155 |  | Deverá obrigatoriamente ser capaz de utilizar atributos originários de tabelas legadas, acessadas através da rede, no momento da geração do filtro por atributos. |  | Obrigatório |  |
| 156 |  | Deverá permitir a apresentação dos resultados na forma de tabelas e a partir delas permitir exportar os dados obtidos |  | Obrigatório |  |
| 157 |  | Deverá permitir alterar atributos em massa, caso os mesmos estejam liberados para alteração no perfil em execução |  | Obrigatório |  |
| 158 |  | Deverá permitir atualizar atributos a partir de atributos do tema de referência |  | Obrigatório |  |
| 159 |  | A utilização dos objetos selecionados em pesquisas por atributos, poderá ser utilizada para restringir a geração de mapas temáticos, cartogramas, mapas de calor, estatísticas e gráficos |  | Obrigatório |  |
| ITEM |  | GERAÇÃO DE CRUZAMENTOS ESPACIAIS | ATENDEU SIM/NÃO | OBRIGATÓRIA OU PD |  |
| 160 |  | Permitir a geração de temas a partir do cruzamento espacial entre temas com representação espacial, a partir de um tema base e um tema de referência |  | Obrigatório |  |
| 161 |  | Deverá possuir operação espacial de “Buffer Externo”: criação de polígono externo às feições, a partir de uma distância específica |  | Obrigatório |  |
| 162 |  | Deverá possuir operação espacial de “Buffer Interno”: criação de polígono interno às feições, a partir de uma distância específica |  | Obrigatório |  |
| 163 |  | Deverá possuir operação espacial de “Centroide”: calcula o centro geométrico de uma geometria e retorna um ponto representando este centro. |  | PD |  |
| 164 |  | Deverá possuir operação espacial de “Clip”: Recorte entre feições que se sobrepõem, preservando apenas os atributos da feição de entrada |  | Obrigatório |  |
| 165 |  | Deverá possuir operação espacial de “Convexhull”: calcula o envelope convexo da geometria. |  | PD |  |
| 166 |  | Deverá possuir operação espacial de “Difference”: calcula a diferença de duas geometrias |  | PD |  |
| 167 |  | Deverá possuir operação espacial de “Dissolve”: agrega feições com base em um atributo específico |  | Obrigatório |  |
| 168 |  | Deverá possuir operação espacial de “Intersect”: Intersecção entre feições que se sobrepõem |  | Obrigatório |  |
| 169 |  | Deverá possuir operação espacial de “Merge”: combina feições do mesmo tipo (ponto, linha ou polígono) em uma nova camada |  | Obrigatório |  |
| 170 |  | Deverá possuir operação espacial de “Union”: combina feições poligonais e seus atributos originais |  | Obrigatório |  |
| 171 |  | O tema de referência poderá ser selecionado por utilização de filtros espaciais e por atributos |  | Obrigatório |  |
| 172 |  | O tema de saída deverá conter as geometrias geradas pelos operadores espaciais indicados e os atributos obtidos a partir a partir do tema base e tema de referência |  | Obrigatório |  |
| 173 |  | Opcionalmente as geometrias geradas deverão poder ser apresentadas temporariamente, caso não seja indicado um tema de saída |  | Obrigatório |  |
| ITEM |  | GERAÇÃO DE INFOGRÁFICOS (DASHBOARDS) | ATENDEU SIM/NÃO | OBRIGATÓRIA OU PD |  |
| 174 |  | Deve permitir adicionar um número quaisquer de gráficos ao painel, indicando a altura e comprimento do mesmo, em relação a tela do computador, utilizando uma interface interativa, que permita definir a forma de apresentação de cada gráfico |  | Obrigatório |  |
| 175 |  | Deve permitir além de gráficos associar mapas temáticos ao painel |  | Obrigatório |  |
| 176 |  | Deverá obrigatoriamente ser capaz de utilizar atributos originários de tabelas legadas, acessadas através da rede, no momento da geração dos gráficos. |  | Obrigatório |  |
| 177 |  | Geração de painéis de infográficos, obtidos a partir da geração de gráficos de barras, a partir de quaisquer temas, indicando o atributo agrupador, um ou mais atributos numéricos e as respectivas operações de agrupamento (soma, média, maior, menor) |  | Obrigatório |  |
| 178 |  | Geração de painéis de infográficos, obtidos a partir da geração de gráficos de contador, a partir de quaisquer temas, indicando apenas um atributo numérico e as respectivas operações de agrupamento (soma, média, maior, menor) |  | Obrigatório |  |
| 179 |  | Geração de painéis de infográficos, obtidos a partir da geração de gráficos de linha, a partir de quaisquer temas, indicando o atributo agrupador, um ou mais atributos numéricos e as respectivas operações de agrupamento (soma, média, maior, menor) |  | Obrigatório |  |
| 180 |  | Geração de painéis de infográficos, obtidos a partir da geração de gráficos de pizza, a partir de quaisquer temas, indicando o atributo agrupador, um ou mais atributos numéricos e as respectivas operações de agrupamento (soma, média, maior, menor) |  | Obrigatório |  |
| 181 |  | Geração de painéis de infográficos, obtidos a partir da geração de gráficos de ponteiro, a partir de quaisquer temas, indicando o atributo agrupador, um ou mais atributos numéricos e as respectivas operações de agrupamento (soma, média, maior, menor) |  | Obrigatório |  |
| 182 |  | Geração de painéis de infográficos, obtidos a partir da geração de gráficos de rosca, a partir de quaisquer temas, indicando o atributo agrupador, um ou mais atributos numéricos e as respectivas operações de agrupamento (soma, média, maior, menor) |  | Obrigatório |  |
| 183 |  | O sistema permite apagar painéis de infográficos gerados. |  | Obrigatório |  |
| 184 |  | O sistema permite editar o posicionamento dos painéis de infográficos com opções de mover e redimensionar cada infográfico |  | PD |  |
| 185 |  | O sistema permite na criação do painel de infográficos utilizar o botão de fixar infográficos. Este controla se o gráfico pode ou não ser movido |  | PD |  |
| 186 |  | O sistema permite na criar, alterar e visualizar a seleção de cores de forma simultânea sem que precise gerar o infográfico novamente. |  | PD |  |
| 187 |  | Permitir salvar o gráfico, para que possa ser recuperado para visualização imediata |  | Obrigatório |  |
| FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS |  |  |  |  |  |
| ITEM |  | GERENCIAMENTO E EDIÇÃO DE CAMADAS VETORIAIS COM ESPECIALIZAÇÃO PARA O CADASTRO TÉCNICO URBANO | ATENDE SIM/NÃO | OBRIGATÓRIA OU PD |  |
| 188 |  | Ajustar geometrias para garantir a emissão de memoriais, eliminando pontos colineares não associados a mudança de confrontante |  | PD |  |
| 189 |  | Arrastar aresta paralelamente |  | Obrigatório |  |
| 190 |  | Arrastar feição |  | PD |  |
| 191 |  | Copiar parte de feição |  | Obrigatório |  |
| 192 |  | Desfazer e refazer (undo e redo) |  | PD |  |
| 193 |  | Duplicar feição |  | Obrigatório |  |
| 194 |  | Exportar arquivos DWG |  | Obrigatório |  |
| 195 |  | Exportar arquivos DXF |  | Obrigatório |  |
| 196 |  | Exportar arquivos KML |  | PD |  |
| 197 |  | Exportar arquivos Shapefile |  | Obrigatório |  |
| 198 |  | Exportar para DXF camada com quaisquer atributos do tema |  | Obrigatório |  |
| 199 |  | Exportar para DXF camada de azimutes dos segmentos das geometrias |  | Obrigatório |  |
| 200 |  | Exportar para DXF camada de medidas dos segmentos das geometrias |  | Obrigatório |  |
| 201 |  | Fornecer manual explicativo online para utilização das ferramentas de edição de camadas vetoriais na Web, com ilustração em gift ilustrativo |  | Obrigatório |  |
| 202 |  | Geração de arcos de circunferência por três pontos |  | Obrigatório |  |
| 203 |  | Geração de arcos por dois pontos e um raio |  | PD |  |
| 204 |  | Geração de curva por interpolação de Bezier |  | Obrigatório |  |
| 205 |  | Geração de ponto por azimute e distância |  | PD |  |
| 206 |  | Geração de ponto por coordenada, geodésica ou plana |  | PD |  |
| 207 |  | Geração de pontos continuamente, definindo a distância mínima de aquisição |  | PD |  |
| 208 |  | Geração de pontos por segmentos, defina a menor distância entre pontos |  | Obrigatório |  |
| 209 |  | Gerar “offset” interno para geração beiral, com armazenamento simultâneo do polígono de projeção do telhado e o polígono eliminado o beiral |  | Obrigatório |  |
| 210 |  | Gerar feições de um tema a partir de operações espaciais sobre feições selecionadas, por atributos ou espacialmente, de outros temas |  | Obrigatório |  |
| 211 |  | Gerar linha guia de 0, 45 e 90 graus |  | Obrigatório |  |
| 212 |  | Gerar linha guia de ponto ortogonal |  | PD |  |
| 213 |  | Gerar linha guia paralela a um segmento por distância |  | PD |  |
| 214 |  | Gerar linha guia por dois pontos quaisquer |  | PD |  |
| 215 |  | Gerar lotes a partir da subdivisão de quadras |  | Obrigatório |  |
| 216 |  | Gerar registro de toda alteração indicando usuário, data e hora e motivo da ação |  | Obrigatório |  |
| 217 |  | Importar arquivos DWG |  | Obrigatório |  |
| 218 |  | Importar arquivos DXF |  | Obrigatório |  |
| 219 |  | Importar arquivos KML |  | Obrigatório |  |
| 220 |  | Importar arquivos Shapefile |  | Obrigatório |  |
| 221 |  | Incluir vértice |  | PD |  |
| 222 |  | O editor deverá permitir gerar feições pontuais, lineares, poligonais e redes, topologicamente ajustadas |  | Obrigatório |  |
| 223 |  | O sistema permite exibir um painel com as informações das teclas de atalhos |  | Obrigatório |  |
| 224 |  | O sistema permite exibir um painel para navegação pelos logs de edição das feições |  | Obrigatório |  |
| 225 |  | O sistema permite recuperar informações de feições expiradas |  | Obrigatório |  |
| 226 |  | O sistema permite, ao criar uma nova feição para um tema, preencher seus atributos (Até o momento, a funcionalidade ainda não entrou na branch principal) |  | Obrigatório |  |
| 227 |  | Permitir ajustar o tamanho de qualquer aresta, digitando o valor da medida |  | Obrigatório |  |
| 228 |  | Possuir função de atração por nó, vértice e aresta, definida a tolerância de atração e a lista de feições que geram atração |  | Obrigatório |  |
| 229 |  | Possuir versionamento de todas feições, gerando data e hora de inclusão e substituição |  | Obrigatório |  |
| 230 |  | Remover feição |  | PD |  |
| 231 |  | Remover vértice |  | PD |  |
| 232 |  | Rotacionar feição |  | Obrigatório |  |
| 233 |  | Unificar e desmembrar lotes |  | Obrigatório |  |
| ITEM |  | EMISSÃO DE CERTIDÕES E LAUDOS | ATENDE SIM/NÃO | OBRIGATÓRIA OU PD |  |
| 234 |  | As certidões e laudos devem ser geradas a partir de um arquivo de parametrização que permita definir perfeitamente os elementos do documento, de forma que as certidões possam ser configuradas para atender múltiplas finalidades |  | Obrigatório |  |
| 235 |  | As certidões e laudos deverão ser geradas a selecionando um elemento pertencente a um tema específico, em formato pdf |  | Obrigatório |  |
| 236 |  | O arquivo de parametrização deverá permitir definir a inclusão de endereço para consultar a autenticidade |  | Obrigatório |  |
| 237 |  | O arquivo de parametrização deverá permitir definir a localização e formatação livre de textos, especificada a fonte de impressão e justificados em coluna |  | Obrigatório |  |
| 238 |  | O arquivo de parametrização deverá permitir definir a obtenção de variáveis a partir de cruzamentos espaciais |  | PD |  |
| 239 |  | O arquivo de parametrização deverá permitir definir a obtenção de variáveis obtidas de atributos específicos, recuperados de quaisquer temas relacionados ao objeto selecionado |  | PD |  |
| 240 |  | O arquivo de parametrização deverá permitir definir a substituição de variáveis na composição de textos |  | Obrigatório |  |
| 241 |  | O arquivo de parametrização deverá permitir definir o posicionamento e composição de quadros e tabelas gerados a partir das variáveis obtidas |  | Obrigatório |  |
| 242 |  | O arquivo de parametrização deverá permitir definir o posicionamento e dimensionamento de imagens e fotos |  | Obrigatório |  |
| 243 |  | O arquivo de parametrização deverá permitir definir o posicionamento e dimensionamento de mapas que contenham imagens de fundo, e mapas vetoriais superpostos e realce do objeto que está sendo identificado, além de coordenadas geográficas |  | Obrigatório |  |
| 244 |  | O sistema permite buscar uma certidão especifica da lista de certidões disponíveis através de digitação parcial do seu nome |  | PD |  |
| ITEM |  | NOTIFICAÇÕES | ATENDE SIM/NÃO | OBRIGATÓRIA OU PD |  |
| 245 |  | Deverá permitir a geração de notificações para um conjunto de elementos previamente selecionados de um tema |  | Obrigatório |  |
| 246 |  | A emissão de notificações deverá ser realizada através da filtragem de elementos de um tema, definindo a quantidade de notificações que serão geradas, por arquivo pdf, e o número total de notificações a ser gerada no lote |  | Obrigatório |  |
| 247 |  | As notificações deverão ser formatadas a partir de um arquivo de parametrização que permita definir perfeitamente os elementos do documento, de forma que as certidões possam ser configuradas para atender múltiplas finalidades |  | Obrigatório |  |
| 248 |  | O arquivo de parametrização deverá permitir definir a inclusão de endereço para consultar a autenticidade |  | Obrigatório |  |
| 249 |  | O arquivo de parametrização deverá permitir definir a localização e formatação livre de textos, especificada a fonte de impressão e justificados em coluna |  | Obrigatório |  |
| 250 |  | O arquivo de parametrização deverá permitir definir a obtenção de variáveis a partir de cruzamentos espaciais |  | Obrigatório |  |
| 251 |  | O arquivo de parametrização deverá permitir definir a obtenção de variáveis obtidas de atributos específicos, recuperados de quaisquer temas relacionados ao objeto selecionado |  | Obrigatório |  |
| 252 |  | O arquivo de parametrização deverá permitir definir a substituição de variáveis na composição de textos |  | PD |  |
| 253 |  | O arquivo de parametrização deverá permitir definir o posicionamento e composição de quadros e tabelas gerados a partir das variáveis obtidas |  | PD |  |
| 254 |  | O arquivo de parametrização deverá permitir definir o posicionamento e dimensionamento de imagens e fotos |  | Obrigatório |  |
| 255 |  | O arquivo de parametrização deverá permitir definir o posicionamento e dimensionamento de mapas que contenham imagens de fundo, e mapas vetoriais superpostos e realce do objeto que está sendo identificado, além de coordenadas geográficas |  | PD |  |
| 256 |  | O sistema permite, que ao ter apenas um tema disponível pra seleção na interface, ele já fique setado sem que o usuário tenha o trabalho desnecessário |  | Obrigatório |  |
| ITEM |  | MEMORIAL DESCRITIVO DE GLEBAS E LOTES | ATENDE SIM/NÃO | OBRIGATÓRIA OU PD |  |
| 257 |  | O sistema deverá permitir a geração de memoriais descritivos de lotes, glebas e conjunto de lotes, a partir da seleção dos elementos para os quais é desejado a geração dos memoriais |  | Obrigatório |  |
| 258 |  | Deverá indicar a altitude de cada ponto, caso o tema de altimetria seja disponível |  | Obrigatório |  |
| 259 |  | Deverá possuir ferramenta para indicar curvas, lançando no memorial apenas o ponto inicial e final e o comprimento do arco |  | Obrigatório |  |
| 260 |  | Deverá possuir ferramenta para orientar a geometrias, eliminar pontos colineares que não definam mudança de confrontante |  | Obrigatório |  |
| 261 |  | O memorial deverá permitir indicar a numeração de pontos, suas coordenadas em projeção definida, azimutes ou rumos, distância entre pontos e indicação do confrontantes. |  | PD |  |
| ITEM |  | EDIÇÃO DE METADADOS DOS DADOS GEOGRÁFICOS NA WEB | ATENDE SIM/NÃO | OBRIGATÓRIA OU PD |  |
| 262 |  | Definir Nome Curto |  | PD |  |
| 263 |  | Definir Nome Longo |  | PD |  |
| 264 |  | Definir Palavra-chave |  | PD |  |
| 265 |  | Definir Resumo/ Descrição |  | PD |  |
| 266 |  | Definir Título |  | PD |  |
| 267 |  | Propriedades: Informações de Referência cartográfica, Proprietário dos dados; Provedor das informações |  | PD |  |
| FUNCIONALIDADES ESPECIAIS |  |  |  |  |  |
| ITEM |  | GERENCIAMENTO DE EQUIPES DE CAMPO COM DISPOSITIVOS MÓVEIS | ATENDE SIM/NÃO | OBRIGATÓRIA OU PD |  |
| 268 |  | Possuir funcionalidades para coleta de dados em campo utilizando equipamento/ dispositivo móvel integrado ao aplicativo WEB, para geração de ordens de serviço. |  | Obrigatório |  |
| 269 |  | Permitir a autenticação do usuário, utilizando usuário e senha cadastrado na aplicação WEB para login no aplicativo |  | Obrigatório |  |
| 270 |  | Apresentar a opção de um checkbox para lembrar nome de usuário. |  | PD |  |
| 271 |  | Apresentar mapas e imagens com vários níveis de resolução, inclusive imagens de altíssima resolução espacial (10cm). |  | Obrigatório |  |
| 272 |  | Apresentar as tarefas localizadas no mapa, por “landmarks”, na cor vermelha para tarefas não realizadas e verde para tarefas realizadas. Os “landmarks” devem ser sensíveis ao toque, apresentando as informações básicas da tarefa, em uma caixa de texto, que se tocado abre o formulário de obtenção de dados. |  | PD |  |
| 273 |  | Acessa o GPS do dispositivo móvel, quando este estiver ativo, sempre que o usuário tocar no botão localizar (onde-estou) centralizando o mapa na posição do usuário. |  | Obrigatório |  |
| 274 |  | Permitir obter múltiplas fotos de uma mesma tarefa com resolução da câmera do dispositivo móvel. |  | Obrigatório |  |
| 275 |  | Carregamento prévio de imagens raster para visualização offline, através de tiles. |  | Obrigatório |  |
| 276 |  | Carregamento prévio de dados vetoriais para visualização offline. |  | Obrigatório |  |
| 277 |  | Customização para visualização de dados vetoriais permitindo a configuração do tema por perfil (rótulo, escala e estilo). |  | Obrigatório |  |
| 278 |  | Controle da visualização de dados vetoriais, pelo usuário da aplicação móvel. |  | Obrigatório |  |
| 279 |  | Sincronização de tarefas, enviando para o servidor as tarefas concluídas e recebendo a nova jornada. As tarefas concluídas não ficarão mais disponíveis no aplicativo móvel. As tarefas poderão ser transferidas apenas por WI-FI ou uso da rede de telefonia móvel. |  | Obrigatório |  |
| 280 |  | Permitir gerar uma cópia de segurança dos dados armazenados no dispositivo móvel. |  | Obrigatório |  |
| 281 |  | Permitir a criação de uma tarefa não programada, segurando o clique em um ponto do mapa que adiciona a tarefa. |  | Obrigatório |  |
| 282 |  | Permitir a configuração para aquisição de mais de uma assinatura com parametrização do texto para exibições diferentes. |  | Obrigatório |  |
| 283 |  | Operar em modo off-line ou híbrido, sem utilização da rede de telefonia móvel. |  | Obrigatório |  |
| 284 |  | Capaz de configurar os formulários com atributos sem a necessidade de alteração do código do aplicativo, utilizando omissão de campos; listas de seleção; checkbox; tipos de campos: habilitados, desabilitados e obrigatórios; utilização de campos customizáveis: máscaras, data, hora e listas. |  | Obrigatório |  |
| 285 |  | Configurar múltiplos formulários para coleta dos dados, a partir de configurações recebido durante o processo de carga do aplicativo, para cada usuário, em função de suas permissões. |  | Obrigatório |  |
| 286 |  | Permitir geração de documentos baseado no conteúdo do formulário para emissão de multa ou notificação, com uso de impressora portátil utilizando tecnologia bluetooth. |  | Obrigatório |  |
| 287 |  | Controle de “zoom mais” e “zoom menos” de fácil acesso na tela do mapa. |  | Obrigatório |  |
| 288 |  | Componente gráfico para indicar rotação do norte no mapa. |  | Obrigatório |  |
| 289 |  | Possuir controle padrão de navegação do mapa, como pan (arrastar dedo na tela), zoom (movimento de pinça) e toque duplo para zoom. |  | Obrigatório |  |
| 290 |  | Painel indicador de tarefas a serem executadas e concluídas. |  | Obrigatório |  |
| 291 |  | Atalho de Navegação por toque para gestão de tarefas. |  | Obrigatório |  |
| 292 |  | Clicar uma vez sobre a tarefa para abrir seu formulário. |  | PD |  |
| 293 |  | Adição de uma tarefa sobre o mapa pressionando a tela. |  | Obrigatório |  |
| 294 |  | Remoção ou adição de tarefa pressionando o ícone sobre a tarefa existente. |  | Obrigatório |  |
| 295 |  | Composição de formulários para cadastros complexos, como por exemplo para cadastramento social. |  | Obrigatório |  |
| 296 |  | Aquisição de croqui com opção de visualização de uma grade de referência |  | Obrigatório |  |
| 297 |  | Permitir que o aplicativo abra anexos (fotos) associados às tarefas. Os anexos poderão ser baixados apenas por WI-FI ou uso da rede de telefonia móvel. |  | Obrigatório |  |
| 298 |  | Fornecer dados específicos sobre a realização das tarefas de modo a permitir ao aplicativo WEB realizar estatísticas de produção baseado nas tarefas realizadas pelo aplicativo móvel e sincronizadas. |  | Obrigatório |  |
| 299 |  | Permitir receber uma jornada de trabalho (conjunto de tarefas) para um particular agente a ser executado em campo gerados pelo aplicativo WEB. |  | Obrigatório |  |
| 300 |  | O aplicativo deverá fornecer status das tarefas (Programado, Enviado para Aprovação, Reprovado, Concluído/Aprovado) no momento da sincronização de modo a permitir ao aplicativo WEB a exibição das tarefas de coletas de dados em campo utilizando uma legenda sobre esse status. |  | PD |  |
| ITEM | FUNCIONALIDADES MÓDULO GEOPORTAL |  | ATENDE SIM/NÃO | OBRIGATÓRIA OU PD |  |
| 301 | Disponibilizar e tratar de forma integrada e consistente as informações espaciais e alfanuméricas do Banco de Dados Geográfico e Alfanumérico. |  |  | Obrigatório |  |
| 302 | O Portal deve ser acessível via Web. Todas as funcionalidades deverão ser liberadas conforme perfil de acesso adequado, visando atender através do mesmo meio, diferentes tipos de público, inclusive acesso aberto a população. |  |  | Obrigatório |  |
| 303 | O Portal deverá ser responsivo, se adaptando ao uso em computadores, tablets e dispositivos móveis. |  |  | PD |  |
| 304 | O Portal deverá disponibilizar links baseados em temas que a prefeitura pretende disponibilizar ao munícipe, permitindo agrupá-los por categorias, como Saúde, Turismo. |  |  | Obrigatório |  |
| 305 | Para cada categoria, caso ele seja composto por subcategorias, o portal deverá listar estas subcategorias em uma segunda página. |  |  | Obrigatório |  |
| 306 | Quando uma categoria ou uma subcategoria for escolhida pelo usuário, o sistema deverá exibir um mapa interativo. |  |  | Obrigatório |  |
| 307 | No mapa interativo, o sistema deverá exibir links rápidos para outros temas previamente definidos, de forma que o usuário não precise voltar às páginas anteriores. |  |  | Obrigatório |  |
| 308 | No mapa interativo, o sistema deverá exibir a visualização espacial do tema com um estilo pré-definido para cada tipo de local. |  |  | Obrigatório |  |
| 309 | O sistema deverá permitir seleções de apontamento no mapa, onde caso um local seja selecionado pelo usuário, um painel com os detalhes do local deverá ser exibido pelo sistema. exibir também uma visão deste resumo através de um gráfico. |  |  | PD |  |
| 310 | O sistema deverá exibir no mapa interativo um painel de pesquisa contendo um resumo do tema escolhido, organizando os locais na forma de uma lista agrupada por tipos. |  |  | Obrigatório |  |
| 311 | O sistema deverá exibir no painel de pesquisa uma visão consolidada dos tipos de locais através de um gráfico. |  |  | PD |  |
| 312 | De forma adicional, para o local apontado na lista, o sistema deverá exibir um pop-up com os detalhes do local selecionado. |  |  | PD |  |
| 313 | Para cada contexto, o portal deverá permitir consulta pelo nome do item. |  |  | Obrigatório |  |
| 314 | Para cada contexto, o portal deverá permitir consultas por apontamento, onde ao clicar sobre uma feição, serão exibidas as informações tabulares. |  |  | PD |  |
| 315 | Para cada contexto, o portal exibir informações consolidadas na forma de gráfico. Como exemplo, para um dado de turismos, o gráfico deverá exibir informações da quantidade de cada tipo de ponto turístico presente na cidade. informando apenas o CPF associado ao imóvel e ou número de inscrição. |  |  | Obrigatório |  |
| ITEM | PORTAL NA INTERNET |  | ATENDE SIM/NÃO | OBRIGATÓRIA OU PD |  |
| 316 | Link de acesso específico com interface customizada com logo da prefeitura. |  |  | Obrigatório |  |
| 317 | Acesso por meio de login e senha específica para cada contribuinte notificado. |  |  | Obrigatório |  |
| 318 | Acesso as imagens aéreas, polígonos das projeções das edificações e respectivas fotos de fachada do imóvel notificado. |  |  | Obrigatório |  |
| 319 | Pop-up contendo as informações cadastrais do contribuinte (inscrição, nome do proprietário, CPF/RG, endereço, bairro e cep). |  |  | Obrigatório |  |
| 320 | Pop-up contendo os dados do imóvel: área construída constante no cadastro imobiliário x área construída identificada. |  |  | Obrigatório |  |
| 321 | Pop-up contendo o aumento percentual constatado. |  |  | PD |  |
| 322 | Pou-up contendo a opção para o contribuinte aceitar ou contestar a metragem notificada. |  |  | Obrigatório |  |
| 323 | O portal deverá permitir exclusivamente o acesso das informações do imóvel do contribuinte notificado, impedindo navegação no mapa para demais imóveis. |  |  | Obrigatório |  |
| 324 | Permitir realizar agendamento para atendimento presencial, podendo escolher o agente de atendimento. |  |  | Obrigatório |  |
| 325 | Informar a disponibilidade de datas e horários de cada agente de atendimento. |  |  | Obrigatório |  |
| 326 | Possuir mecanismo de confirmação do agendamento por meio envio de e-mail ao requerente do agendamento. |  |  | Obrigatório |  |
| 327 | Possuir mecanismo de alteração de um agendamento já cadastrado. |  |  | PD |  |
| 328 | Permitir a CONTRATANTE visualizar os atendimentos agendados por dia e horário específicos. |  |  | PD |  |
| ITEM | CENTRAL DE ATENDIMENTO |  | ATENDE SIM/NÃO | OBRIGATÓRIA OU PD |  |
| 329 | Disponibilizar software ou aplicativo para registro dos chamados do suporte (ticket). |  |  | Obrigatório |  |
| 330 | Atribuir a cada chamado o número de um ticket. |  |  | Obrigatório |  |
| 331 | Constar nome do solicitante do chamado bem como data e horário de abertura/registro. |  |  | Obrigatório |  |
| 332 | Permitir a classificação da urgência em cada chamado. |  |  | PD |  |
| 333 | Permitir a categorização do tipo de chamado (Adaptativo, Corretivo, Dúvidas, etc.). |  |  | PD |  |
| 334 | Permitir a identificação do produto/serviço relacionado ao chamado. |  |  | Obrigatório |  |
| 335 | Permitir o acompanhamento do status de cada chamado em aberto. |  |  | PD |  |
| 336 | Receber notificações por e-mail quando há alterações no chamado. |  |  | Obrigatório |  |
| 337 | Permitir o acesso a estatísticas dos chamados. |  |  | PD |  |
| 338 | Permitir que o atendimento seja avaliado após a resolução de cada chamado. |  |  | Obrigatório |  |
| 339 | Permitir que os chamados sejam reabertos, caso o solicitante entenda que não foi resolvido. |  |  | Obrigatório |  |

## REGULAMENTO GERAL

Pregão Eletrônico - Serviços

A Prefeitura do Município de Piracicaba torna público, por meio da utilização dos recursos da tecnologia da informação – INTERNET – torna público que fará realizar-se licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO.

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 14.133, de 2021, e demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência e neste Regulamento Geral, que dele fazem parte integrante.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.

1.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura Municipal de Piracicaba, denominado Agente de Contratação com auxílio da equipe de apoio, designados nos autos do processo através de Decreto Municipal e mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “BNC” no endereço eletrônico: https://bnccompras.com.

2. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS

2.1. Observado o prazo legal de 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, as licitantes poderão formular consultas através do site de processamento da Licitação, https://bnccompras.com.

3. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

3.1. A licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando-se também, para a data e horário de início da disputa, conforme previsto no Termo de Referência.

4. REFERÊNCIA DE TEMPO

4.1. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, desta forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

5.1. Poderão participar do processo licitatório os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências e condições contidas neste Edital e seus Anexos.

5.2. A participação neste Pregão é aberta as empresas de todos os portes.

5.3. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se enquadrarem em uma ou mais situações abaixo discriminadas, em atendimento ao art. 14 da Lei 14.133, de 2021:

5.3.1. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

5.3.2. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

5.3.3. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilidade de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

5.3.3.1. a sanção de impedimento de licitar, disposta no Art. 156, III da Lei 14.133/2021, impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção;

5.3.3.2. a sanção de declaração de inidoneidade, disposta no Art. 156, IV da Lei 14.133/2021, impedirá o responsável  de licitar no âmbito da Administração direta e indireta de todos os entes federativos.

5.3.4. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

5.3.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

5.3.6. pessoa física ou jurídica que, nos 05 (cinco) anos posteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

5.4. No caso de participação de consórcios, deverá ser observado o atendimento às condições previstas no artigo 15 da Lei Federal nº 14.133/21 e, em especial, às seguintes regras:

5.4.1. Comprovação do compromisso público ou particular de constituição do consórcio, subscrito pelos consorciados;

5.4.2. Indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração;

5.4.3. Admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado;

5.4.4. Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.

5.4.5. Procuração das consorciadas, outorgando à empresa líder poderes para representá-las perante a Contratante, em juízo ou fora dele.

5.4.6. É vedada a participação de empresa consorciada no presente certame, através de mais de um consórcio ou isoladamente.

6. credenciamento NO APLICATIVO LICITAÇÕES

6.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados que desejarem participar do Pregão deverão se cadastrar no Portal da “BNC”, para obtenção do login de usuário e senha pessoal (intransferíveis), através do endereço eletrônico https://bnccompras.com.

6.2. O login de usuário e a senha poderão ser utilizadas em qualquer Licitação deste órgão, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado.

6.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário do sistema o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.4. O credenciamento da licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica em responsabilidade legal pelos seus atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

7. participação

7.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível pertencente ao representante credenciado e com o subsequente encaminhamento de sua proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, através da página https://bnccompras.com, observados data e horário limite estabelecidos neste Edital.

7.2. Caberá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda dos negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.3. No caso de desconexão do Agente de Contratação no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando o Agente de Contratação, quando possível, sua atuação no certame sem prejuízo dos demais atos já praticados.

7.4. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa, retornando somente após comunicação expressa as licitantes.

8. ENVIO DAS PROPOSTAS POR MEIO ELETRÔNICO

8.1. O encaminhamento da proposta eletrônica pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências e condições de habilitação previstas no Edital e seus Anexos. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

8.2. Ao apresentar sua proposta eletrônica e ao formular lances, a licitante concorda que os produtos deverão atender a todas as especificações constantes no Termo de Referência, deste Edital.

8.3. As licitantes deverão preencher corretamente todos os campos solicitados na proposta eletrônica, tais como: preço unitário, marca, modelo e demais itens que forem parametrizados de acordo com o objeto solicitado.

8.4.  Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, estando inclusas todas e quaisquer despesas diretas e indiretas, tais como, transportes, mão-de-obra para entrega e o descarregamento no local determinado pela Unidade Requisitante, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, seguros, benefícios, custos, lucros, estadas, materiais, equipamentos, alimentação, uniformes e tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto, bem como sua garantia, se houver;

8.5. Ao encaminhar a proposta eletrônica, o fornecedor obrigatoriamente deverá lançar sua proposta pelo preço unitário do item.

- 8.6. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a licitante declarada vencedora deverá, no prazo máximo de 1 (um) dia útil, obrigatoriamente, anexar no sistema eletrônico, no campo denominado “Documentos Complementares”, a planilha readequada ao valor final de disputa, NA FORMA DIGITALIZADA, sob pena de desclassificação pelo não cumprimento.

8.6.1 Será concedido o prazo de 01 (um) dia útil também para as empresas declaradas vencedoras posteriormente a sessão de disputa de preços, no caso de desclassificação/inabilitação realizadas após a suspensão da sessão para análise de documentos. Nestes casos, as licitantes serão convocadas no próprio Sistema.

8.6.2. A proposta readequada deverá seguir o modelo disponível no Anexo IV deste edital.

8.7. O licitante poderá suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas relativas ao cumprimento dos requisitos do item 8.6., mediante a apresentação de novos documentos, desde que os envie durante o prazo estabelecido no referido item;

8.8. É responsabilidade da Licitante acompanhar periodicamente o chat para verificação de concessão de prazos a ela e demais avisos, como por exemplo, sessão para manifestação de intenção de recurso;

              - 9. ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

9.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133/21.

- 9.1.1. Encerrada a etapa de negociação, a licitante declarada vencedora deverá, no prazo máximo de 1 (um) dia útil, obrigatoriamente, anexar no sistema eletrônico, no campo denominado “Documentos Complementares”, os documentos exigidos para habilitação, NA FORMA DIGITALIZADA, sob pena de inabilitação pelo não cumprimento.

9.1.2. Será concedido o prazo de 1 (um) dia útil também para as empresas declaradas vencedoras posteriormente, no caso de desclassificação/inabilitação realizadas após a suspensão da sessão para análise de documentos. Nestes casos, as licitantes serão convocadas no próprio Sistema.

9.2. Considerações Gerais da habilitação:

9.2.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances de julgamento.

9.2.2. O Agente de Contratação reserva-se no direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, podendo, inclusive, solicitar o envio físico dos documentos apresentados digitalmente, fixando-lhes prazo para atendimento.

9.2.2.1. Caso o  Agente de Contratação solicite o envio físico dos documentos exigidos para habilitação, estes poderão ser apresentados em seus originais, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por publicação em órgão da imprensa oficial ou, ainda, em cópia simples a ser autenticada por ele mesmo ou Equipe de Apoio, mediante conferência com os originais e, quando for o caso, para os documentos emitidos por meio eletrônico (internet), no qual o órgão emissor disponibilize expressamente o endereço eletrônico e dados para confirmação de sua autenticidade.

9.2.3. A falta de quaisquer documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação.

9.2.4. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ, inscrição estadual (se houver) e respectivo endereço, referindo-se ao local da sede da licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial.

9.2.5. Quanto as certidões exigidas para habilitação, não havendo validade expressa, os mesmos deverão ser expedidos com data não superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data limite para o recebimento das propostas da presente licitação.

9.2.6. Em todos os casos das Certidões solicitadas nos subitens acima, sempre serão aceitas Certidões Positiva com efeitos de Negativa.

9.3. Os documentos que compõem a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

9.4. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (art. 64 da Lei 14.133, de 2021, e art. 39, §4° da IN 73, de 2022):

9.4.1. complementação de informações acerta dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

9.4.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

              - 10. abertura

- 10.1. A partir do horário previsto no sistema eletrônico, a sessão pública do Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Agente de Contratação a avaliar a aceitabilidade delas.

- 10.2. Aberta à etapa competitiva, os representantes das licitantes deverão estar conectados ao sistema eletrônico para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado a licitante será imediatamente informada de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

- 10.2.1. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

- 10.2.2. A formulação de lances será efetuada, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, ou inferiores ao do último valor apresentado pelo próprio licitante ofertante.

- 10.3. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema eletrônico não identificará a autora dos lances às demais licitantes.

- 10.4. A etapa de lances da sessão pública terá o período de tempo fixo de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema, quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

- 10.5. Na hipótese de não haver novos lances no período da prorrogação automática que trata o item 10.4, a sessão pública será encerrada automaticamente.

10.6. Decorrido o prazo determinado no subitem 10.4, pregoeiro examinará a conformidade da proposta e a aceitabilidade do preço ofertado, de acordo com o praticado no mercado vigente, apurado mediante pesquisa realizada pela Unidade Requisitante.

- 10.7. Encerrada a recepção de lances, antes de anunciar a vencedora, o Agente de Contratação poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente a licitante que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor ao anteriormente ofertado, bem como decidir sobre sua aceitação.

- 10.8. Quando a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências e condições para sua habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e habilitação, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Agente de Contratação poderá negociar com a licitante para que seja obtido menor preço.

11. FASE DE JULGAMENTO

11.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, legislação correlata e no item 5.3. do Regulamento Geral do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação.

11.2. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

11.3. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, a equipe técnica da Unidade Requisitante examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

11.4. Conforme art. 59° da Lei n° 14.133, de 2021, será desclassificada a proposta vencedora que:

I – contiver vícios insanáveis;

II – não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital;

III – apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;

IV – não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

V – apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências do edital ou seus anexos, desde que insanável.

12. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

12.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 03 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

12.2. Não serão conhecidas as impugnações, bem como os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela licitante.

12.3. A impugnação ao Edital deverá ser feita exclusivamente no sistema eletrônico em campo próprio criado especificamente para esse fim, até o terceiro dia útil antes da abertura, conforme determina a legislação.

12.4. Ao final da sessão pública ou em data previamente agendada pelo Pregoeiro para declaração dos vencedores do certame, com a devida habilitação dos mesmos, a licitante que desejar recorrer das decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando sua intenção no sistema eletrônico, no prazo de 10 minutos, devendo juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis, em campo próprio no sistema eletrônico. Os demais interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar as contrarrazões em igual número de dias, do término do prazo da recorrente.

12.4.1. A ausência de manifestação do licitante quanto a intenção de recorrer, importará na decadência do direito, e será iniciado o procedimento de Adjudicação/Homologação.

12.5. Os recursos contra as decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.

12.6. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, ou seja, nulos.

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

13.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

13.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

13.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

13.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

13.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

13.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

13.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

13.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

13.1.5. fraudar a licitação

13.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

13.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

13.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

13.2. A sanção de que trata o subitem poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas, garantindo o exercício de prévia e ampla defesa.

13.2.1. A sanção de impedimento de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá ser aplicada também àqueles que:

a) retardarem a execução do Pregão;

b) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração;

c) fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

13.3. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitante e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

13.3.1. advertência;

13.3.2. multa de mora;

13.3.2.1. multa de 10% (dez por cento) sobre a parcela remanescente, no caso de inexecução parcial de contrato;

13.3.2.2. multa de 1% (um por cento), por dia de atraso, sobre o valor correspondente à entrega que estiver em desacordo com os prazos estipulados, até o limite de 10 (dez) dias;

13.3.2.3. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de sua inexecução total;

13.3.2.4. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou do item correspondente, no caso de constatação, pelo Município, de que o material fornecido é diverso das especificações e/ou má qualidade; e

13.3.2.5. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso recusa injustificada de assinar/receber o contrato.

13.4. As multas são independentes entre si; a aplicação de uma, não exclui a aplicação de outras, bem como das demais penalidades previstas em lei.

13.5. Os prazos para defesa prévia serão de 05 (cinco) dias úteis, nas hipóteses de advertência, multa ou suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração e de 10 (dez) dias úteis na hipótese de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

13.6. O valor das multas eventualmente aplicadas será devidamente corrigido utilizando-se o INPC/IBGE, conforme legislação pertinente, até a data de seu efetivo pagamento e recolhido aos cofres da Prefeitura do Município de Piracicaba, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. Na impossibilidade, será o valor inscrito na Dívida Ativa, para cobrança judicial.

13.7. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao processo.

13.8. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do contrato, as multas e penalidade serão elevadas em dobro, em caso de reincidência.

13.9. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

14. DOS PAGAMENTOS

14.1. Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação da nota fiscal, acompanhada do atestado de recebimento emitido pela Unidade Requisitante e serão depositados em banco e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

14.1.1. Conforme o protocolo ICMS 42/09, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º de dezembro de 2010, os contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta.

14.1.2. E-mail para envio da NF-e: notafiscal@piracicaba.sp.gov.br.

14.1.3. A documentação fiscal para fins de pagamento deverá conter o mesmo número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, indicado no contrato, Na Autorização de Fornecimento ou Instrumento esquivamente, formalizado com este Município.

14.2. Com a Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente ser comprovada pela CONTRATADA a persistência das condições licitatórias da habilitação e qualificação a que alude o inciso XVI do art. 92 da Lei n° 14.133 e alterações, que consistirá na apresentação das Certidões de Regularidade perante as Fazendas Federal (incluindo INSS), Municipal, Certidão de Regularidade do FGTS e Trabalhista, todas dentro dos prazos de validades nelas assinalados, as quais serão aferidas pela Unidade Gestora do contrato.

14.3. Anteriormente a realização de pagamentos, a Unidade Requisitante realizará consulta, junto à Secretaria Municipal de Finanças, sobre a existência de débitos exigíveis da CONTRATADA com o Município de Piracicaba, e caso existam débitos, poderá ser realizada a compensação de valores.

15. FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

15.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA firmará contrato específico com a ADJUDICATÁRIA visando à execução do objeto desta licitação.

15.2. A ADJUDICATÁRIA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da convocação, para assinar o contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela ADJUDICATÁRIA durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo MUNICÍPIO.

15.3. A recusa injustificada da ADJUDICATÁRIA em CONFIRMAR SEU RECEBIMENTO PELO ENDEREÇO ELETRÔNICO INFORMADO, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a sujeitará na aplicação da(s) penalidade(s) prevista(s) neste Edital.

15.4. A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo de 10 (cinco) dias úteis contados de sua assinatura, garantia em uma das modalidades prevista no §1º, do art. 96, da Lei Federal nº 14.133/21, para assegurar a plena execução do presente instrumento, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da contratação. No caso de fiança bancária ou apólice de seguro, sua validade deverá abranger, no mínimo, 30 (trinta) dias após o término da vigência contratual.

15.4.1. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada/extinta após a execução do contrato e o recebimento definitivo dos serviços, mediante solicitação por escrito. Se prestada em dinheiro, será corrigida pelo INPC/IBGE, conforme legislação pertinente;

15.4.2. No caso do contrato ser prorrogado, a CONTRATADA deverá prestar garantia de 5% (cinco por cento), sobre o valor da prorrogação, na mesma modalidade anteriormente oferecida, ou outra permitida no § 1º, do art. 96, da Lei Federal nº 14.133/21.

15.5. No ato da contratação, a ADJUDICATÁRIA deverá apresentar procuração com firma devidamente reconhecida em cartório competente, outorgando poderes ao seu representante para assinar o contrato em seu nome.

15.6. Se no ato da assinatura do contrato, as Certidões apresentadas para habilitação na licitação estiverem vencidas, a ADJUDICATÁRIA deverá reapresentar novas, com validade em vigor.

15.7. A Contratada fica obrigada a aceitar acréscimos ou supressões, do objeto contratual, até o limite de 25% do valor inicial do contrato.

16. DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. A presente licitação não importará necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura Municipal de Piracicaba, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente comprovado, poderá também, anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema eletrônico para o conhecimento de todos os participantes da licitação. A Prefeitura Municipal poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

16.2. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura Municipal de Piracicaba não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

16.3. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, bem como das penalidades administrativas e judiciais cabíveis.

16.4. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

16.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e encerram os prazos em dias de expediente na Prefeitura do Município de Piracicaba.

16.6. É facultado ao Pregoeiro, ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar no ato da sessão pública do Pregão.

16.7. As licitantes intimadas para prestar qualquer esclarecimento adicional deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.

16.8. O desatendimento das exigências formais não essenciais, não importara no afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

16.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as licitantes, desde que não comprometam o interesse público da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

16.10. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas as licitantes por qualquer meio de comunicação que comprove o seu recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

16.11. A participação da licitante nesta licitação implicará na aceitação de todos os termos e condições deste Edital.

16.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro ao contrário.

16.13. Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes do presente Edital e legislação pertinente.

16.14. Para todas as questões suscitadas na execução deste certame, que não forem resolvidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Piracicaba, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

16.15. O edital de pregão será composto de:

a) Termo de Referência;

b) Regulamento Geral;

c) Anexo I: Declarações Diversas;

d) Anexo II: Declaração de elaboração independente de proposta e atuação conforme ao marco legal anticorrupção;

e) Anexo III: Modelo de Proposta;

g) Anexo IV: Minuta de Contrato ou Termo equivalente.

16.16. O procedimento licitatório observará as seguintes fases, em sequência:

I. Envio das Propostas Eletrônicas;

II. Abertura das Propostas e Disputa de Lances;

III. Verificação das Condições de Participação;

IV. Negociação e Classificação;

V. Julgamento e Habilitação;

VI. Manifestação de Recurso;

VII. Adjudicação e/ou Homologação.

ANEXO I

MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS**

Nome completo: ____________________________________________________________

RG nº: ______________________________ CPF nº________________________________

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante __________________________________ (nome empresarial), participante do Pregão Eletrônico nº _____/_____, Processo n° ____/___:

- está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

- não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição e no inciso V, do art. 68, da Lei 14.133, de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999;

- cumpre as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, conforme orientado pelo art. 92, inciso VXII da Lei 14.133, de 2021.

- não está impedida de participar de licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou do Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente licitação ou a eventual contratação que deste procedimento possa ocorrer, para fins do disposto artigo 156, inc. IV, da Lei nº 14.133/21, 1º de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

- não possui sócios ou administradores servidores ou com parentesco até terceiro grau, de servidores e/ou dirigentes desta entidade, que impeçam a contratação desta empresa, nos termos das legislações vigentes aplicáveis;

- está ciente de que a falsidade na declaração de que trata os itens anteriores sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital;

- é responsável pela fidelidade e legitimidades das informações e documentos apresentados digitalmente no sistema eletrônico, estando ciente de que a falsidade de qualquer documento ou a inverdade nele contida ficará sujeita às sanções administrativas e judiciais cabíveis.

Local e data

_______________________________________________

Nome e assinatura do representante legal

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

Eu, _____________________, portador do RG nº ________________ e do CPF nº ________________, representante legal do licitante _____________________ (nome empresarial), participante do Pregão Eletrônico nº ___/____, Processo n° ______/____, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei nº 12.846/ 2013, tais como:

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV – no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Local e data

_______________________________________________

Nome e assinatura do representante legal

ANEXO III

===================================================================================

MODELO DE PROPOSTA

===================================================================================

EMPRESA:

Razão Social:

C.N.P.J.:

Endereço:

Telefone:

Email Comercial:

Porte: ( ) Microempresa ( ) Empresa de Pequeno Porte ( ) Outros

| Item | Quant. | Unid. | Descritivo | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DADOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO:

Banco:

Nº da Agência:

Nº Conta Corrente

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA QUE ASSINARÁ, CONTRATO OU TERMO EQUIVALENTE;

Nome:

CPF:

RG:

Nacionalidade:

Estado Civil:

Endereço residencial:

Profissão:

Cargo que ocupa na empresa:

(Cidade), ___	de ________________ de _____

________________________________________

Assinatura e identificação do representante legal

ANEXO IV

====================================================================================

MINUTA DE CONTRATO OU TERMO EQUIVALENTE

====================================================================================

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA E ................................................, PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG) NATIVO PARA PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM LICENCIAMENTO TEMPORÁRIO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER, INCLUINDO MÓDULOS DE GESTÃO CADASTRAL MULTIFINALITÁRIA; FORNECIMENTO DE IMAGENS AÉREAS ORTORRETIFICADAS, PERFILAMENTO A LASER E GERAÇÃO DE BASE DE DADOS 3D; ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MUNICIPAL, INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS LEGADOS; CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PARA O MUNICÍPIO DE PIRACICABA.

Data: ... de ................. de 2025.

Prazo: 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis.

Valor: R$ ........ (............).

Processo Administrativo nº 2025/24.939

Pregão Eletrônico n.º ..../2025.

Contrato n.º …./2025.

CLÁUSULA 1ª - DAS PARTES

1.1. A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, com sede à Rua Antônio Corrêa Barbosa, n.º 2.233, bairro Chácara Nazareth, nesta cidade e Estado, com CNPJ n.º 46.341.038/0001-29, representada por sua Secretária Municipal de Finanças, Sra. KARLA LOVATO PELIZZARO, inscrita no CPF nº 191.608.428-14, adiante, designada, simplesmente, adiante, designada, simplesmente, CONTRATANTE e .........., com sede à ........, n.º ......., na cidade de ......., inscrita no CNPJ n.º ........, por intermédio de seu(sua) ......, Sr(a). .........., (qualificação completa), inscrito(a) no CPF n.º ......., adiante designada simplesmente CONTRATADA, ajustam o que se segue:

CLÁUSULA 2ª - DO OBJETO

2.1. A CONTRATADA se obriga a fornecer o lote 01 (itens 01 a 28) de Sistema de Informação Geográfica (SIG) nativo para plataforma web e mobile, com licenciamento temporário e hospedagem em datacenter, incluindo módulos de gestão cadastral multifinalitária; fornecimento de imagens aéreas ortorretificadas, perfilamento a laser e geração de base de dados 3D; atualização do cadastro territorial municipal, integração com sistemas legados; capacitação de servidores para o município de Piracicaba, conforme descrição detalhada constante do Edital de Pregão Eletrônico nº .../2025, bem como seu Termo de Referência, o qual fica fazendo parte integrante do presente instrumento.

2.2. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

2.2.1. A  comunicação  entre  CONTRATANTE  e  CONTRATADA  ao  longo  de  contrato  para  a  sua  gestão, fiscalização  e/ou  solicitação  de  informações  necessárias  para  sua  execução  deverão  ser  realizados  de  forma oficial através de e-mails entre as partes.

2.2.2. Deverá  ser  realizada  1  (uma)  reunião  entre  as  partes  (CONTRATANTE  e  CONTRATADA)  logo  após assinatura  de  contrato  e  sua  respectiva  emissão  da  Ordem  de  Serviço  para  que  a  CONTRATADA realize  uma  apresentação  contendo  a  metodologia  dos  trabalhos  (produtos  e  serviços  a  serem  executados  e fornecidos),  equipamentos  a  serem  utilizados,  gestor  responsável,  entregáveis  do  projeto,  cronograma  físico-financeiro, formas e frequência de comunicação.

2.2.3. Ao longo da execução do objeto deverá ser realizada pelo menos 1 (uma) reunião mensal presencial entre as partes para acompanhamento da execução. Ao final de cada reunião deverá ser elaborada sua respectiva ata contendo  minimamente:  data  da  reunião,  horário  de  início  e  término,  participantes,  pauta  da  reunião  e alinhamento de entendimentos e expectativas entre as partes.

2.2.4. A comunicação de problemas recorrentes seja por atrasos nas entregas e/ou reprova de qualidade durante a execução  do  contrato  por  parte  da  CONTRATADA  serão  realizados  por  meio  de  notificação  (ofícios)  a  ser realizada pela CONTRATANTE.

2.2.5. Toda a interação entre a CONTRATANTE e CONTRATADA deverá sempre ser documentada nos autos do processo  de  fiscalização,  de  modo  que  haja  rastreabilidade  dos  fatos  ocorridos  ao  longo  da  vigência  do contrato.

2.2.6. Tratativas  verbais  entre  as  partes  não  terão  valor  se  houver  problemas  a  ponto  de  ser  necessário  aplicar sanções  à  empresa  CONTRATADA.  Portanto,  deverá  ser  realizado  o  registro  dos  eventos  que  caracterizem comportamentos   irregulares   ao   longo   do   tempo   e   que   motivem   aplicação   de   sanções   por   parte   da CONTRATANTE, em especial as mais severas.

CLÁUSULA 3ª - DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. A despesa supra será atendida pelas dotações orçamentárias nºs 1 08011 04122000422480000 0101011000 339040, 1 08011 15451003922610000 0101011000 339039 (OBRAS), 1 04011 15451004213660000 0101011000 339040, 1 04011 15451004213660000 0101011000 339040 (HABITAÇÃO), 2 14011 10122001125510000 0101031000 339040 (SAÚDE), 1 10721 18541002723350000 0203010001 339039 (MEIO AMBIENTE), 1 07011 12361000825090000 0101022000 339039, 1 07011 12365000825110000 0101021000 339039 (EDUCAÇÃO), 1 24711 15452004322450000 0203046000 339039 (SEGURANÇA), 1 6011 4127000314730000 0101014000 339039, 1 6011 4127000314730000 0101014000 339040, 1 6011 4128000425720000 0101011000 339039 e 1 6011 4123000624720000 0101011000 339040 (FINANÇAS), constantes do exercício de 2025, correspondentes para 2026, 2027 e demais exercícios no caso de prorrogação.

CLÁUSULA 4ª – DO SUPORTE LEGAL

4.1. Este contrato é regulado pelos seguintes dispositivos legais:

4.1.1. Constituição da República Federativa do Brasil;

4.1.2. Lei Orgânica do Município de Piracicaba;

4.1.3. Lei Federal nº 14.133, de 01/04/2021;

4.1.4. Decreto Municipal nº 17.640, de 30/10/2018;

4.1.5. Demais disposições legais aplicáveis, inclusive subsidiariamente, os princípios gerais de Direito.

CLÁUSULA 5ª - DO PREÇO

5.1. Pela execução do objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R$      (...), conforme valores apresentados por esta em sua proposta.

5.2. Nos preços propostos já estão inclusos, além dos lucros, todas e quaisquer despesas diretas e indiretas, tais como, transportes e combustível, mão-de-obra para a entrega e o descarregamento no local determinado pela CONTRATANTE, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, custos, benefícios, seguros, materiais, salários, estadas, equipamentos, uniformes, alimentação e tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto do presente contrato.

- CLÁUSULA 6ª - DA GARANTIA

6.1. A CONTRATADA deverá apresentar ao Gestor do Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados de sua assinatura, garantia em uma das modalidades prevista no §1º, do art. 96, da Lei Federal nº 14.133/21, para assegurar a plena execução do presente instrumento, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da contratação. No caso de fiança bancária ou apólice de seguro, sua validade deverá abranger, no mínimo, 30 (trinta) dias após o término da vigência contratual.

6.1.1. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada/extinta após a execução do contrato e o recebimento definitivo dos serviços, mediante solicitação por escrito. Se prestada em dinheiro, será corrigida pelo INPC/IBGE, conforme legislação pertinente.

6.1.2. No caso do contrato ser prorrogado, a CONTRATADA deverá prestar garantia de 5% (cinco por cento), sobre o valor da prorrogação, na mesma modalidade anteriormente oferecida, ou outra permitida no § 1º, do art. 96, da Lei Federal nº 14.133/21.

CLÁUSULA 7ª - DOS PAGAMENTOS

7.1. Anteriormente a realização de pagamentos, a Unidade Requisitante realizará consulta, junto a Secretaria Municipal de Finanças sobre a existência de débitos exigíveis da CONTRATADA com o Município de Piracicaba e caso existam, poderá ser realizada a compensação de valores.

7.2. Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação da nota fiscal, acompanhada do atestado de recebimento emitido pela Secretaria Municipal de Finanças e/ou demais Secretarias envolvidas no presente processo, no prazo estipulado pela CONTRATADA, contado da data de emissão da nota fiscal e depositados no banco e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

7.2.1. Conforme o protocolo ICMS 42/09, fica obrigado a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º de dezembro de 2010, os contribuintes (Exceto MEI) que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta.

E-mail para emissão da NF-e: notafiscal@piracicaba.sp.gov.br

7.3. Com a nota fiscal a CONTRATADA deverá apresentar, ainda:

7.3.1. Certidão de Regularidade perante a Fazenda Federal (INSS), com validade em vigor;

7.3.2. Certidão de regularidade do FGTS fornecido pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor;

7.3.3. Certidão de Regularidade perante a Fazenda Municipal, com validade em vigor, e;

7.3.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

7.4. Caso o dia do pagamento coincida aos sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente, sem qualquer incidência de correção monetária.

7.5. Caso a CONTRATANTE, eventualmente, atrase os pagamentos, estes deverão ser corrigidos com base no INPC/IBGE, conforme legislação pertinente.

CLÁUSULA 8ª - DA FISCALIZAÇÃO

8.1. A Secretaria Municipal de Finanças é o órgão credenciado pela CONTRATANTE para vistoriar a execução do presente contrato e prestar toda a assistência e orientações que se fizerem necessárias, indicando os servidores Sr.(a) .............. e Sr.(a) .............. , respectivamente, como gestor(a) e fiscal do presente instrumento.

CLÁUSULA 9ª - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

9.1. O presente contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, dentro do limite previsto no art. 107, da Lei Federal nº 14.133/21.

CLÁUSULA 10. – DO REAJUSTE

10.1. O reajuste, se houver, será efetuado nos termos da Lei Federal n.º 9.069, de 29/06/95, de acordo com a variação do índice INPC/IBGE.

CLÁUSULA 11 - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

11.1. Independentemente de interpelação judicial, o contrato será extinto nas hipóteses previstas no art. 137 da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações.

CLÁUSULA 12. - DO RECEBIMENTO

12.1. O objeto deste contrato será recebido por servidor a ser designado para o ato do recebimento, da seguinte forma:

12.1.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, no prazo de até 03 (três) dias, a contar da entrega;

12.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade do objeto e consequente aceitação, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento provisório.

12.2. O recebimento de que trata este item far-se-á mediante recibo.

12.3. Fica facultada à CONTRATADA a indicação de um representante para, conjuntamente, com o da CONTRATANTE, proceder ao recebimento do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA 13. - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

13.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

13.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

13.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

13.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

13.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

13.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

13.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

13.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

13.1.5. Fraudar a licitação

13.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

13.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

13.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

13.2. A sanção de que trata o subitem poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas, garantindo o exercício de prévia e ampla defesa.

13.2.1. A sanção de impedimento de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá ser aplicada também àqueles que:

a) retardarem a execução do Pregão;

b) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração;

c) fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

13.3. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

13.3.1. Advertência;

13.3.2. Multa de mora;

13.3.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre a parcela remanescente, no caso de inexecução parcial de contrato;

13.3.2.2. Multa de 1% (um por cento), por dia de atraso, sobre o valor correspondente à entrega que estiver em desacordo com os prazos estipulados, até o limite de 10 (dez) dias;

13.3.2.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de sua inexecução total;

13.3.2.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou do item correspondente, no caso de constatação, pelo Município, de que o material fornecido é diverso das especificações e/ou má qualidade e;

13.3.2.5. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso recusa injustificada de assinar/receber o contrato.

13.4. As multas são independentes entre si; a aplicação de uma, não exclui a aplicação de outras, bem como das demais penalidades previstas em lei.

13.5. Os prazos para defesa prévia serão de 05 (cinco) dias úteis, nas hipóteses de advertência, multa ou suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração e de 10 (dez) dias úteis na hipótese de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

13.6. O valor das multas eventualmente aplicadas será devidamente corrigido utilizando-se o INPC/IBGE, conforme legislação pertinente, até a data de seu efetivo pagamento e recolhido aos cofres da Prefeitura do Município de Piracicaba, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. Na impossibilidade, será o valor inscrito na Dívida Ativa, para cobrança judicial.

13.7. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao processo.

13.8. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do contrato, as multas e penalidade serão elevadas em dobro, em caso de reincidência.

13.9. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

CLÁUSULA 14. - DAS MEDIDAS ANTICORRUPÇÃO

14.1. Na execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA 15. - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. A CONTRATADA obriga-se a execução integral do objeto deste contrato, pelo preço e nas condições oferecidas em sua proposta, não lhe cabendo o direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou serviços não previstos na mesma, quer seja por erro ou omissão, independentemente dos motivos que originaram os mesmos.

15.2. O pessoal da CONTRATADA por ela designado para trabalhar na execução do contrato, não terão qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE.

15.3. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

15.4. Correrão por conta da CONTRATADA todos os tributos e/ou preços públicos que sejam porventura devidos, em decorrência da execução do contrato.

15.5. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração Pública e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, quer seja por atos próprios, de seus empregados ou prepostos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE.

15.6. É admitida a subcontratação parcial do objeto.

15.7. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pela perfeita execução dos serviços contratados.

15.8. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

15.9. Para todas as questões suscitadas na execução do contrato, que não forem resolvidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Piracicaba, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Lido e achado conforme, assinam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, as partes e testemunha, sendo 01 (uma) via destinada ao processo e a outra para arquivo.

Piracicaba, ..... de ........................... de 2025.

| KARLA LOVATO PELIZZARO Secretário Municipal de Finanças |  | ::: EMPRESA CONTRATADA ::: Representante Legal |
| --- | --- | --- |

TESTEMUNHAS:

| _________________________ Nome: CPF: |  | __________________________ Nome: CPF: |
| --- | --- | --- |