MEMORIAL DESCRITIVO

A prefeitura do município de Piracicaba - SP, apresenta proposta de contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de engenharia agronômica/florestal, incluindo poda, limpeza de palmeiras, erradicação de árvores e supressão de Leucenas, com trituração e remoção do resíduo, bem como, o destocamento de troncos, plantio com aquisição de mudas DAP igual ou maior que 5cm, serviços de tomografia sônica em árvores, com laudo de caracterização e serviço de compostagem do produto da arborização urbana para manutenção dos espaços e próprios públicos do município de Piracicaba – SP, com fornecimento de materiais, mão-de-obra, equipamentos e ferramentas, conforme especificações detalhadas constantes dos Anexos, os quais são parte integrante deste Edital.

PROJETO

A Leucaena (Leucaena leucocephala) é uma espécie de árvore nativa da América Central, mas amplamente introduzida em regiões tropicais e subtropicais, inclusive no Brasil, devido às suas características favoráveis, como rápido crescimento, capacidade de fixação de nitrogênio no solo e utilidade na alimentação animal e adubação verde. Apesar dessas vantagens, a remoção ou supressão da Leucaena é muitas vezes necessária devido a aspectos específicos, destacando-se seu comportamento de rebrotamento vigoroso e seu potencial invasor.

A Leucaena apresenta capacidade excepcional de rebrotamento após poda ou corte. Esse comportamento pode dificultar significativamente o controle da espécie, uma vez que novos brotos emergem rapidamente, comprometendo a eficácia das ações de supressão inicialmente aplicadas. A persistência dessa rebrota exige manejo contínuo e monitoramento ativo, incluindo a remoção de tocos e, quando possível, do sistema radicular, a fim de reduzir a regeneração da espécie.

A Leucaena possui um comportamento invasor, competindo agressivamente por recursos como luz solar, água e nutrientes com espécies vegetais nativas. Sua adaptabilidade a diferentes solos e climas, aliada à produção abundante de sementes e capacidade de dispersão, aumenta ainda mais seu potencial invasivo. Esse comportamento pode resultar na formação de densas monoculturas, que reduzem a biodiversidade local, alteram a estrutura dos ecossistemas naturais e impactam negativamente a flora e fauna autóctones. Estudos realizados em áreas de cerrado e caatinga indicam que a presença descontrolada de Leucaena compromete a regeneração de espécies nativas e pode provocar alterações no equilíbrio ecológico do ambiente.

A presença desordenada de Leucaena em áreas urbanas e rurais também apresenta impactos paisagísticos e de infraestrutura. Árvores de crescimento rápido e desordenado podem gerar aglomerados vegetais que bloqueiam vias de acesso, calçadas e interferem na visibilidade de motoristas e pedestres, representando riscos à segurança pública. Suas raízes robustas podem danificar calçadas, tubulações de água e esgoto, além de estruturas de edificações, exigindo medidas de manejo preventivo.

Manejo e supressão

O manejo da Leucaena deve ser integrado, envolvendo tanto a remoção física quanto estratégias para minimizar a rebrota e controlar sua invasividade. O planejamento deve incluir:

- Supressão mecânica: corte da árvore a aproximadamente 20 cm do solo, utilizando equipamentos adequados como trituradores, serrotes curvos, tesouras, motosserras, motopodas e guindauto ou cesto articulado. Todo o material vegetal proveniente da supressão deve ser coletado e transportado para destino adequado, como pátios de compostagem ou incineração controlada.

- SUPRESSÃO DE LEUCAENAS: Árvores até 10 M com trituração e remoção dos resíduos. Os galhos e troncos devem ser triturados e transportados.

- SUPRESSÃO DE LEUCAENAS: Árvores acima de 10,01 M com trituração e remoção do resíduo, igualmente trituradas e transportadas para compostagem.

- Monitoramento contínuo: avaliação periódica do local para identificar rebrotas e novas plântulas, garantindo controle efetivo e evitando reinfestação.

- Reintrodução de espécies nativas: após a supressão, é recomendada a plantação de espécies vegetais nativas para restaurar o equilíbrio ecológico, promover biodiversidade e favorecer a fauna local.

A erradicação da Leucaena é mais complexa que práticas convencionais devido à alta capacidade de rebrotamento e à presença de um banco de sementes no solo. Por isso, é essencial um manejo contínuo, com ações corretivas quando necessário, garantindo a eficácia da supressão.

Recomenda-se a operação de gerenciamento informatizado e georreferenciamento do manejo arbóreo mensalmente conforme previsto na planilha orçamentária, respeitando o limite da quantidade exigida no edital, oferecendo assim uma abordagem eficiente e tecnologicamente avançada para a gestão de diagnóstico e monitoramento de árvores, as informações obtidas serão possíveis obter o primeiro inventário arbóreo urbano do município. Além de uma análise espacial detalhada e uma tomada de decisão mais informada.

Ao realizar uma abordagem prática, foi considerada em inspeções mensais e o histórico de podas executadas nos anos anteriores, houve a identificação e necessidade de um total de podas, constando na referida planilha, por mês para a prefeitura do município de Piracicaba - SP, especialmente em áreas de alto tráfego e visibilidade. Com base nas inspeções, as podas podem ser agendadas conforme a necessidade. Durante a execução do contrato e obtendo o inventário arbóreo urbano, um plano de manejo será criado para garantir a saúde e a aparência da vegetação urbana, enquanto minimiza os riscos e os custos associados a queda de árvores. Baseado neste levantamento quanti-qualitativo os quantitativos podem ser ajustados para melhorar a eficiência operacional.

Alguns estudos e históricos operacionais demonstram que, para cada 10 podas realizadas, existe a necessidade de executar aproximadamente 1 erradicação de árvore com risco de queda ou em estado fitossanitário inadequado. Essa proporção, fundamentada em registros de campo e análises de risco, serve como base para o planejamento das atividades de manejo urbano, garantindo que a manutenção da arborização seja realizada de forma preventiva e segura. Portanto, os quantitativos de erradicação e destoca mecanizada foram calculados com base nessa correlação. Considerando a existência de um passivo de destocas acumulado ao longo do tempo, houve a necessidade de acréscimo nos portes médio e grande, de modo a equilibrar a execução operacional com a demanda histórica.

Como ponto de partida, recomenda-se realizar destocas em um ritmo que permita a remoção eficiente e segura dos tocos, sem sobrecarregar a capacidade operacional da equipe. Um quantitativo prático sugerido seria de 15 tocos por mês, ajustado conforme a demanda emergente e as condições específicas de cada local, sempre respeitando os limites previstos na planilha orçamentária. Essa abordagem gradual contribui para a segurança do trabalho, minimiza impactos ao entorno urbano e evita acúmulo de resíduos que comprometam a logística de remoção.

A necessidade de realizar laudos de tomografia em árvores urbanas é justificada pela importância de garantir a segurança pública, preservar o patrimônio ambiental e otimizar o manejo da vegetação urbana. A tomografia permite identificar falhas estruturais internas, cavidades, apodrecimentos ou comprometimentos em raízes e troncos, proporcionando uma avaliação precisa da condição das árvores. Essa informação é essencial para a tomada de decisões fundamentadas e responsáveis quanto à manutenção, poda ou remoção das árvores. Recomenda-se a realização de laudos mensais, respeitando o quantitativo exigido no edital, sempre dentro dos limites estabelecidos na planilha orçamentária e considerando a eficiência da equipe responsável.

Visando transformar os resíduos orgânicos provenientes de árvores em matéria orgânica aproveitável, é necessário implementar a compostagem dos detritos gerados pela arborização urbana, em escala medida em toneladas por mês. Este procedimento, embasado em princípios de sustentabilidade e gestão ambiental, contribui para a redução do volume de resíduos enviados a aterros, melhora a qualidade do solo em áreas verdes urbanas e fecha o ciclo de aproveitamento da biomassa. Além disso, deve-se observar rigorosamente os requisitos da planilha orçamentária, garantindo que a quantidade processada esteja em conformidade com o planejamento financeiro e operacional, sem exceder os limites estipulados.

O plantio de mudas com altura superior a 3,50 m e diâmetro à altura do peito (DAP) igual ou maior que 5 cm em calçadas representa uma etapa estratégica no manejo da arborização urbana, visando a manutenção de corredores verdes estabelecidos e a valorização paisagística do espaço público. Essa categoria de mudas, por seu porte avançado, requer cuidados específicos durante o transporte, manuseio e implantação, de modo a assegurar a sobrevivência das plantas e minimizar impactos à infraestrutura urbana existente, como passeios, calçadas, redes de água e esgoto e postes de iluminação.

A execução do plantio deve considerar critérios técnicos como o preparo adequado do solo, correção de nutrientes, drenagem eficiente e espaçamento compatível com o crescimento futuro da copa e do sistema radicular. O manejo correto do espaço disponível evita conflitos com edificações, promove sombreamento uniforme e contribui para a melhoria da qualidade ambiental urbana, reduzindo a temperatura local e aumentando a capacidade de retenção de água da chuva.

Por se tratar de mudas de porte elevado, recomenda-se que a instalação seja realizada por equipe especializada, utilizando equipamentos adequados, como guinchos ou talhas, para garantir a segurança dos operadores e a integridade da planta. O ritmo de plantio deve ser planejado de forma a permitir uma execução segura e eficiente, evitando sobrecarga operacional e garantindo o sucesso do estabelecimento das mudas. Um quantitativo sugerido deve ser definido com base na disponibilidade de espaço em calçadas e na capacidade da equipe, respeitando sempre os limites previstos na planilha orçamentária e o cronograma definido no edital.

A adoção de técnicas complementares, como tutoramento, irrigação controlada e monitoramento periódico, é essencial para aumentar a taxa de sobrevivência das mudas. Além disso, recomenda-se a manutenção inicial intensiva, incluindo inspeções mensais, remoção de plantas invasoras e reposição de material orgânico, até que as mudas atinjam estabilidade e se integrem plenamente ao paisagismo urbano.

Por fim, o planejamento do plantio de mudas de grande porte deve considerar a sustentabilidade e a valorização do patrimônio ambiental da cidade, garantindo que cada árvore implantada contribua de forma significativa para a melhoria da qualidade de vida, a mitigação de efeitos urbanos adversos e o fortalecimento da biodiversidade no espaço público.

A poda especial de árvores, realizada nas proximidades de redes elétricas, constitui uma atividade crítica no manejo da arborização urbana, demandando cuidados específicos para garantir a segurança pública, a integridade da rede elétrica e a preservação da saúde da árvore. Por envolver riscos elevados devido à proximidade de cabos energizados, essa operação exige equipes altamente treinadas, equipamentos de proteção individual (EPI) adequados e técnicas especializadas, como escalada, plataformas elevatórias isoladas e ferramentas de corte apropriadas.

Além da execução segura da poda, é fundamental realizar a trituração dos resíduos gerados e sua remoção imediata. A trituração permite reduzir o volume do material vegetal, facilitando o transporte e o reaproveitamento como matéria orgânica, em conformidade com práticas de sustentabilidade e gestão ambiental. A remoção adequada dos resíduos evita acúmulo de detritos na via pública, garantindo segurança para pedestres e veículos, e contribui para a estética urbana.

O planejamento da poda especial deve considerar a avaliação prévia das árvores, identificando galhos que representem risco de contato com a rede elétrica ou que possam comprometer a estrutura da planta. Recomenda-se que as intervenções sejam programadas de forma a otimizar a capacidade operacional da equipe, evitando sobrecarga e garantindo que cada etapa — corte, trituração e remoção — seja realizada de forma eficiente. Um quantitativo prático de execução pode ser definido mensalmente, ajustado conforme a demanda emergente, sempre respeitando os limites da planilha orçamentária e o cronograma estabelecido no edital.

A realização de laudos fitossanitários e inspeções periódicas é recomendada para monitorar a condição estrutural das árvores, prevenindo acidentes e orientando decisões futuras de poda, manutenção ou remoção. Essas análises garantem que o manejo da vegetação seja conduzido de forma responsável, equilibrando segurança, preservação ambiental e continuidade do paisagismo urbano.

Finalmente, a integração da trituração e remoção dos resíduos vegetais à prática da poda especial reforça o compromisso com a sustentabilidade, promovendo o aproveitamento da biomassa e a redução de impactos ambientais, além de assegurar que a arborização urbana se mantenha segura, saudável e funcional, mesmo em áreas com interferência de redes elétricas.

Denis Schiavinato

Engenheiro Agrônomo