ANEXO V

MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

| Item | Especificação | Unid. Fornec. | Qtde | Valor Unit. | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Lampada de Led; Corpo Em Policabornato Com Bulbo Leitoso Na Cor Branca; Formato T; Dimensoes: 138mm (d) x 246mm (a) Aproximadamente; Base E27; Potencia de 50w; Fluxo Luminoso Minimo de 4.000 Lumens; Bivolt Com Driver Incorporado; Vida Util Minima de 25000 Horas; Temperatura de Cor de 6000 a 6500k (branco Frio); Fator de Potência de No Minimo 0,9; Angulo de Abertura Minimo de 150 Graus; Irc Minimo 80; Conforme Normas Nbr/abnt e Inmetro Vigentes; Selo Socioambiental - Critérios Considerados: Economia No Consumo de Energia; Minimizacao Na Ger Acao de Residuos; Utilizacao de Produtos de Baixa Toxicidade. | Unidade | 100 |  |  |
| 02 | Luminaria de Led; Corpo Em Aluminio, Tipo Refletor; Formato Retangular; Medindo Aproximadamente (28,4 x 23,2)cm, Altura Entre 12 e 15cm; Na Cor Preta; Potencia 300w; Bivolt; Fluxo Luminoso de 10.000lm; Temperatura de Cor de 5500 a 6500k; Fator de Potencia Minimo 0,80; Grau de Protecao Ip66; Vida Util Minimo 30.000 Horas; Angulo de Iluminacao de 120 Graus; Garantia 12 Meses; Conforme Normas Nbr/abnt e Inmetro Vigentes; Selo Socioambiental - Critérios Considerados: Economia No Consumo de Energia; Minimizacao Na Ger Acao de Residuos; Utilizacao de Produtos de Baixa Toxicidade. | Unidade | 30 |  |  |
| 03 | Luminaria de Led; Corpo Em Aluminio e Difusor Em Poliestireno; Formato Quadrado, Modelo Plafon de Sobrepor; Medindo Aproximadamente (400x400)mm, Altura de 15 a 40mm; Na Cor Branca; Potencia de 36w; Bivolt, Fonte de Alimentacao Incorporada; Fluxo Luminoso Minimo 3.000 Lumens; Temperatura de Cor de 3.000k a 4.000k (BRANCO NEUTRO); Fator de Potencia Minimo de 0,9, Irc Minimo de 70; Grau de Proteçao Ip20; Vida Util Minima de 25000 Horas; Angulo de Iluminacao Minimo de 105 Graus; Conforme Normas Nbr/abnt e Inmetro Vigentes; Selo Socioambiental - Critérios Considerados: Economia No Consumo de Energia; Minimizacao Na Ger Acao de Residuos; Utilizacao de Produtos de Baixa Toxicidade. | Unidade | 30 |  |  |

OBS.: Nos valores acima estão compreendidas, além do lucro, encargos sociais, todas e quaisquer despesas de responsabilidade do proponente que, direta e indiretamente, decorram do objeto licitado.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Garantia dos produtos: Conforme Termo de Referência.

Eu, ___________________________________, portador do CPF nº _____________, representante legal do fornecedor ________________________ (nome empresarial ou denominação), interessado em participar da Divulgação do Aviso de Contratação Direta nº 12/2026 – ID da Contratação 180296-105/2026, Processo SEI 058.00000219/2026-54, DECLARO, sob as penas da Lei, que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

(Local e data).

_________________________________

(Nome/assinatura do representante legal)