# ANEXO III – item 20

# MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO CPI10 Nº PR-373/0005/26

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | Quantidade / Marca e Modelo | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Bateria automotiva 12v – 60 ah – tecnologia efb (enhanced flooded battery) para sistema start-stop; bateria automotiva chumbo-ácido, tensão nominal 12 volts, capacidade nominal mínima de 60 ah (c20); tecnologia efb compatível com veículos equipados com sistema startstop, livre de manutenção (mf); terminais tipo poste padrão automotivo; polaridade positivo lado direito; corrente de partida a frio (cca) mínima de 540 a, conforme norma sae j537 ou iec 60095, comprovada em ficha técnica do fabricante; reserva de capacidade (rc) mínima de 90 minutos; construção robusta, com placas em liga chumbo-cálcio ou tecnologia anticorrosiva equivalente, projetada para elevado número de ciclos de carga e descarga, adequada para uso automotivo em condições severas, com boa retenção de carga e resistência a vibrações e variações térmicas; carcaça em polipropileno de alta resistência; dimensões compatíveis com o compartimento do veículo, com medidas de referência aproximadas de até 245 X 175 X 190 mm (c x l x a), admitida variação desde que não comprometa a instalação; aplicação compatível com veículos utilitários leves equipados com sistema start-stop, utilizados em frota operacional; produto novo (primeira vida); certificação compulsória do INMETRO, atendendo à norma ABNT NBR 15940 e à resolução CONAMA Nº 401/2008; garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação, com assistência técnica autorizada ou credenciada no ESTADO DE SÃO PAULO, garantindo atendimento em prazo compatível com a necessidade da administração; o licitante deverá apresentar ficha técnica do fabricante com indicação dos parâmetros de cca e reserva de capacidade; bateria com data de fabricação não superior a 6 (seis) meses no momento da entrega | 18 unidades Informar Marca e Modelo | R$ | R$ |
| VALOR TOTAL |  |  |  | R$ |

Validade da proposta 60 (sessenta dias).

OBS: 1) O Estado de São Paulo tem um decreto que obriga o pagamento dos contratos nas contas do Banco do Brasil, Agência .................e Conta Corrente ..............................., conforme o Decreto 62.867/2017/SP. (Favor informar dados de sua Conta na Proposta).

2) O Pagamento será de 30 dias após a entrega do produto, conforme Art 2, inciso II do Decreto nº 67.608/23.

Eu, ___________________________________, portador do CPF nº _____________, representante legal da Empresa ________________________ (nome empresarial ou denominação), interessado em participar do Pregão Eletrônico nº PR-373/0005/26, Processo n° 20260354615, Confirmo a autenticidade e veracidade da proposta apresentada:

(Local e data).

Carimbo da empresa com CNPJ e assinatura de seu representante, endereço, CEP, telefone e e-mail.