MEMORIAL DESCRITIVO DO OBJETO
CSU DURVAL NICOLAU – IMPLANTAÇÃO DE QUADRA, VESTÁRIOS E GUARITAS (PARTE INTEGRANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA)

Sumário

1)	SERVIÇOS PRELIMINARES	5

1.1) PROJETOS EXECUTIVOS	5

2)	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	15

2.1) CANTEIRO DE OBRAS	15

2.2) EQUIPE TÉCNICA	16

3)	IMPLANTAÇÃO GERAL	17

3.1) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS	17

3.2) PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	19

3.3) ESTACIONAMENTO	21

3.4) GUARITA DE ACESSO	25

a) SERVIÇOS PRELIMINARES	25

b) ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	26

c) REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - PAREDES, VIGAS E PILARES	27

d) REVESTIMENTOS INTERNOS - PISOS	29

e) ESQUADRIAS	31

f) PINTURAS	33

g) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	35

h) SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	37

i) SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS	39

4)	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	40

4.1) SERVIÇOS PRELIMINARES	40

4.2) SERVIÇOS EM TERRA	42

4.3) FUNDAÇÕES – BLOCOS E ESTACAS	43

4.4) FUNDAÇÕES – VIGAS BALDRAME	44

4.5) SUPERESTRUTURA – PILARES	45

4.6) SUPERESTRUTURA – VIGAS	46

4.7) SUPERESTRUTURA – LAJES	47

4.8) SUPERESTRUTURA – PISOS	48

4.9) SUPERESTRUTURA – ESTRUTURA METÁLICA	50

4.10) SUPERESTRUTURA – COBERTURA, TELHAS E FECHAMENTOS	51

4.11) ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	53

4.12) IMPERMEABILIZAÇÕES	54

4.13) REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - PAREDES, VIGAS E PILARES	56

4.14) REVESTIMENTOS INTERNOS - PISOS	58

4.15) ESQUADRIAS	60

4.16) PINTURAS	63

4.17) INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	64

4.18) INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	66

4.19) COMPLEMENTOS HIDROSSANITÁRIOS	68

4.20) COLETA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	71

4.21) SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	73

4.22) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	75

4.23) SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	78

4.24) COMPLEMENTOS – QUADRA POLIESPORTIVA	80

4.25) SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS	83

5)	EDIFICAÇÕES PISCINA (VESTIÁRIO E GUARITA/DEPÓSITO)	85

5.1) SERVIÇOS PRELIMINARES	85

5.2) SERVIÇOS EM TERRA	86

5.3) FUNDAÇÕES – BLOCOS E ESTACAS	86

5.4) FUNDAÇÕES – VIGAS BALDRAME	87

5.5) SUPERESTRUTURA – PILARES	88

5.6) SUPERESTRUTURA – VIGAS	89

5.7) SUPERESTRUTURA – PISOS E LAJES	90

5.8) SUPERESTRUTURA – COBERTURA, TELHAS E FECHAMENTOS	92

5.9) ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	93

5.10) IMPERMEABILIZAÇÕES	94

5.11) REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - PAREDES, VIGAS E PILARES	96

5.12) REVESTIMENTOS INTERNOS - PISOS	98

5.13) ESQUADRIAS	99

5.14) PINTURAS	102

5.15) INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	103

5.16) INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	105

5.17) COMPLEMENTOS HIDROSSANITÁRIOS	107

5.18) COLETA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	109

5.19) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	111

5.20) SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	114

5.21) SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS	115

6)	CONSIDERAÇÕES FINAIS	117

- SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1) PROJETOS EXECUTIVOS

A empresa contratada, a partir da implantação e do projeto básico fornecido pela Administração, deverá elaborar e entregar os Projetos Executivos Completos, indispensáveis à execução da obra, observando rigorosamente as normas técnicas vigentes da ABNT, legislações municipais, estaduais e federais, bem como diretrizes das concessionárias locais e demais órgãos competentes.

Os projetos deverão ser entregues em duas etapas (momentos distintos), conforme descrito a seguir:

1º Momento – Levantamentos e Arquitetura

A contratada deverá apresentar:

- Levantamento planialtimétrico e cadastral atualizado da área de intervenção, em escala adequada, contendo curvas de nível, edificações, muros, redes, pavimentações, árvores e demais elementos existentes, devidamente georreferenciados.

- Sondagens do solo, conforme NBR 6484 e demais normas aplicáveis, acompanhadas de laudo técnico e ART com parâmetros de resistência, estratigrafia e nível de lençol freático.

- Projeto Executivo de Arquitetura, abrangendo:

- Projeto arquitetônico e de urbanismo: conjunto de plantas, cortes, fachadas, cobertura e detalhes necessários para o detalhamento executivo das edificações, a partir das soluções estabelecidas no Projeto Básico fornecido pela Administração

- Atender normas de acessibilidade, segurança, ventilação e iluminação natural;

- Memorial descritivo executivo, contendo as soluções arquitetônicas, as especificações de forma clara dos materiais e dos acabamentos, as descrições detalhadas dos procedimentos para a execução dos serviços abrangendo as boas práticas recomendadas e de acordo com o que preconiza as NBRs vigentes;

1.2) Critérios de aceitação dos projetos (Levantamentos e Arquitetura):

- Entrega em arquivos digitais editáveis (DWG/Revit ou equivalente) e em formato PDF;

- Memorial descritivo contendo os procedimentos para a execução de cada etapa da obra baseado nas NBRs vigentes e nas boas práticas da construção;

- Memorial descritivo de acabamentos com fotos e descrição dos acabamentos e elementos que serão utilizados na obra;

- Compatibilidade entre levantamento cadastral, sondagens e propostas arquitetônicas.

- Quaisquer informações adicionais que venham a ser solicitadas pela Administração deverão ser prestadas pela contratada no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.
A análise e aprovação dos projetos apresentados pela contratada pela Administração ocorrerá em até 15 (quinze) dias corridos, observando checklist técnico previamente definido em edital, de forma a garantir critérios objetivos de aceitação.

2º Momento – Projetos Executivos Complementares

Após a aprovação do projeto de arquitetura, a contratada deverá apresentar os projetos executivos das demais disciplinas:

- Estrutural (concreto e aço):

Estruturas de Concreto Armado: O projeto executivo deverá contemplar todas as plantas, cortes e elevações da fundação e da superestrutura, incluindo:

- Fundações: detalhamento de estacas, blocos, sapatas e vigas de fundação;

- Estrutura: detalhamento de pilares, vigas e lajes, com dimensões, volumes de concreto e armações de aço;

- Detalhes construtivos: conexões, emendas, ancoragens e juntas;

- Memorial de cálculo com as premissas e dimensionamento de todos os elementos;

- Memorial descritivo executivo, apresentando:

  - As soluções estruturais adotadas;

  - Especificações claras dos materiais a serem empregados;

  - Procedimentos recomendados para a execução dos serviços;

  - Observância das boas práticas de engenharia, em conformidade com as normas da ABNT (NBRs vigentes).

- Estruturas Metálicas: O projeto executivo deverá contemplar todas as plantas, cortes e elevações da estrutura metálica, incluindo:

- Perfis metálicos: especificação completa dos perfis a serem utilizados, com dimensões e características mecânicas;

- Ligações metálicas: detalhamento de soldas, parafusos, chapas de ligação e demais elementos de fixação;

- Detalhes construtivos: nós, emendas, apoios e pontos de ancoragem;

- Memorial de cálculo com as premissas e dimensionamento de todos os elementos;

- Memorial descritivo executivo, apresentando:

  - As soluções estruturais adotadas;

  - Especificações claras dos materiais a serem empregados;

  - Procedimentos recomendados para a execução, fabricação, transporte, montagem e proteção anticorrosiva das estruturas;

  - Observância das boas práticas de engenharia, em conformidade com as normas da ABNT (NBRs vigentes).

- Instalações Hidrossanitárias:

O projeto executivo deverá contemplar todas as plantas, cortes, esquemas isométricos e detalhes construtivos, abrangendo:

- Abastecimento de água fria: dimensionamento de tubulações, reservatórios, bombas, barriletes, registros, válvulas e pontos de consumo;

- Esgoto sanitário: traçado das redes, tubulações, conexões, caixas de inspeção, ventilação sanitária, ramais e pontos de coleta;

- Águas pluviais: calhas, condutores verticais e horizontais, caixas de inspeção, poços de infiltração e pontos de lançamento;

- Isométrico de Incêndio: dimensionamento de tubulações, reservatórios, bombas, barriletes, registros, válvulas e pontos de consumo;

- Memorial de cálculo com as premissas e dimensionamento de todos os elementos;

- Memorial descritivo executivo, apresentando:

- As soluções adotadas para cada sistema (abastecimento, esgoto e drenagem pluvial);

- Especificações claras dos materiais, conexões e equipamentos a serem empregados;

- Procedimentos recomendados para a execução dos serviços, observando as boas práticas de instalação;

- Atendimento integral às normas da ABNT (NBRs vigentes) e às exigências das concessionárias locais de água e esgoto.

- Instalações Elétricas e Luminotécnicas:

O projeto executivo deverá contemplar todas as plantas, cortes, diagramas unifilares, esquemas de quadros e detalhes construtivos, abrangendo:

- Distribuição elétrica: pontos de energia, quadros de distribuição, circuitos, condutores, dispositivos de proteção e aterramento;

- Iluminação: projeto luminotécnico com níveis de iluminância conforme ABNT NBR ISO/CIE 8995-1, posicionamento e especificação das luminárias;

- Tomadas e pontos de uso específico: dimensionados conforme NBR 5410, incluindo áreas técnicas, vestiários, quadras e guaritas.

- Memorial de cálculo com as premissas e dimensionamento de todos os elementos considerando sempre a demanda de 100%;

- Memorial descritivo executivo, apresentando:

  - As soluções adotadas;

  - Especificações claras dos materiais, condutores, dispositivos e equipamentos;

  - Procedimentos de execução e recomendações de boas práticas;

  - Atendimento integral às normas da ABNT (NBR 5410, NBR ISO/CIE 8995-1 e demais aplicáveis), bem como às normas e exigências da concessionária de energia local.

- Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA):

O projeto executivo deverá contemplar o dimensionamento completo do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, conforme NBR 5419, incluindo:

- Captores: hastes, cabos e malhas de captação;

- Descidas: posicionamento e dimensionamento dos condutores;

- Aterramento: hastes, malhas, conexões e pontos de medição;

- Interligações: equipotencialização e integração com o sistema elétrico;

- Memorial de cálculo com as premissas e dimensionamento de todos os elementos;

- Memorial descritivo executivo, apresentando:

- As soluções de proteção adotadas;

- Especificações claras dos materiais, cabos, conectores e hastes;

- Procedimentos de execução e recomendações de boas práticas;

- Atendimento integral às normas da ABNT (NBR 5419 vigente).

- Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio (PCI):

O projeto executivo deverá contemplar todas as medidas de segurança contra incêndio, em conformidade com a legislação estadual e normas do Corpo de Bombeiros, incluindo:

- Sistemas de proteção ativa: hidrantes, extintores, iluminação de emergência, sinalização de saída, detectores e alarmes (quando aplicável);

- Rotas de fuga: dimensionamento de portas, corredores, saídas de emergência e acessibilidade;

- Sistemas de ventilação e compartimentação: conforme aplicável à edificação;

- Memorial de cálculo com as premissas e dimensionamento de todos os elementos;

- Memorial descritivo executivo, apresentando:

  - As soluções de segurança adotadas;

  - Especificações claras dos equipamentos, materiais e sinalização;

  - Procedimentos de execução e instalação, observando boas práticas;

  - Atendimento integral às normas da ABNT, legislações estaduais e exigências do Corpo de Bombeiros, incluindo a responsabilidade da contratada em obter a aprovação formal junto ao órgão competente.

- Critérios de aceitação de todos projetos executivos complementares:

- Entrega em arquivos digitais editáveis (DWG/Revit ou equivalente) e em formato PDF;

- Memorial descritivo contendo os procedimentos para a execução de cada etapa da obra baseado nas NBRs vigentes e nas boas práticas da construção;

- Memorial de cálculo com as premissas, considerações e dimensionamentos realizados;

- Compatibilização entre os projetos e a arquitetura aprovada;

- Quaisquer informações adicionais que venham a ser solicitadas pela Administração deverão ser prestadas pela contratada no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.
A análise e aprovação dos projetos apresentados pela contratada pela Administração ocorrerá em até 15 (quinze) dias corridos, observando checklist técnico previamente definido em edital, de forma a garantir critérios objetivos de aceitação.

- Responsabilidade pelas Aprovações Legais

É de inteira responsabilidade da empresa contratada:

- Elaborar, protocolar e obter todas as aprovações, licenças, alvarás, registros e anuências junto aos órgãos competentes (Corpo de Bombeiros, concessionárias de água, energia e esgoto, Prefeitura, órgãos ambientais e demais exigidos por lei).

- Adequar os projetos executivos sempre que solicitado pelos órgãos competentes, até a emissão das aprovações finais.

- Arcar com todos os custos, taxas e emolumentos relativos a protocolos, análises e aprovações.

- Entregar à Administração os comprovantes de aprovação emitidos pelos órgãos competentes como condição indispensável para o aceite definitivo dos projetos executivos.

- Planilha Orçamentária

É considerada parte do projeto executivo. A contratada deverá elaborar e apresentar o orçamento detalhado da obra em planilha orçamentária, no modelo/sistema da “planilha múltipla da Caixa Econômica Federal” observando rigorosamente os seguintes critérios:

Listagem e Quantificação dos Serviços: Todos os serviços previstos para a execução da obra deverão estar discriminados na planilha, com descrição clara, unidades de medida, quantitativos precisos e valores unitários e totais.

Bases de Referência de Preços: Os preços unitários deverão ser obrigatoriamente fundamentados nas bases oficiais vigentes, conforme a seguinte ordem de prioridade:

  - SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – Caixa/IBGE);

  - SICRO (Sistema de Custos Rodoviários – DNIT);

  - CDHU, FDE ou outras tabelas oficiais reconhecidas.

Na inexistência de item correspondente nas bases acima, a contratada poderá apresentar composições analíticas de preços, devidamente justificadas e acompanhadas dos respectivos coeficientes de consumo, produtividade e custos de insumos, para análise e aprovação da Administração.

Limite de Preços: Em nenhuma hipótese será admitida a apresentação de valores superiores aos praticados nas bases oficiais de referência. Caso constatados preços acima do limite, a contratada deverá proceder aos ajustes necessários antes da validação do orçamento.

Documentação Comprobatória: A planilha orçamentária deverá ser entregue acompanhada de:

  - Relatório de composição analítica dos itens não contemplados em bases oficiais;

  - Indicação expressa da base utilizada para cada item (SINAPI, SICRO, CDHU, FDE ou composição própria);

  - Memória de cálculo e metodologia adotada para composições específicas.

Condição para Aceitação: O orçamento somente será considerado aceito após análise e aprovação formal pela Administração, que poderá solicitar esclarecimentos, ajustes ou complementações sempre que julgar necessário.

- Cronograma de Execução da Obra

É considerada parte do projeto executivo. A contratada deverá elaborar e apresentar o Cronograma Físico-Financeiro da Obra, em prazo não maior que o previsto pela Administração, em conformidade com as diretrizes da Caixa Econômica Federal, utilizando como base a estrutura organizacional composta por Metas, Eventos e Frentes de Trabalho, devendo atender aos seguintes critérios:

- Definição de Prazos: O cronograma deverá contemplar o prazo total de execução do objeto contratado, com a devida distribuição temporal das atividades, considerando a sequência lógica dos serviços e a capacidade produtiva compatível com a mobilização de recursos humanos, materiais e equipamentos.

- Metas, Eventos e Frentes de Trabalho:

  - Metas: correspondem aos grandes marcos do empreendimento, que permitem acompanhar a evolução da execução e o atingimento de objetivos parciais.

  - Eventos: representam os agrupamentos de serviços ou etapas construtivas intermediárias necessárias para o cumprimento das metas.

  - Frentes de Trabalho: constituem os conjuntos de serviços específicos, localizados e quantificáveis, que possibilitam o controle detalhado da execução física da obra.

- Compatibilidade com o Orçamento: O cronograma deverá estar compatível com a planilha orçamentária aprovada, permitindo o acompanhamento físico-financeiro da execução e a correlação entre desembolso previsto e avanço dos serviços.

- Formato e Entrega: O cronograma deverá ser entregue em formato eletrônico editável (planilha compatível com o modelo da Caixa Econômica Federal), acompanhado de versão em PDF. Alterações posteriores deverão ser submetidas previamente à aprovação da Administração.

- Critério de Aceitação
O cronograma somente será aceito após validação pela Administração, que poderá solicitar ajustes para garantir a exequibilidade, a coerência com os prazos contratuais e a conformidade com a metodologia da Caixa Econômica Federal.

- ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

2.1) CANTEIRO DE OBRAS

A contratada deverá manter, durante todo o período de execução da obra, a infraestrutura mínima de apoio administrativo e operacional, por meio da locação, instalação e manutenção de contêineres em perfeitas condições de uso, conforme especificações abaixo:

- Contêiner para Escritório Administrativo

- Dimensões: 2,30 m (largura) x 6,00 m (comprimento) x 2,50 m (altura);

- Ambiente único, sem divisórias internas;

- Dotado de 1 (um) sanitário completo;

- Uso destinado à fiscalização e à administração da obra.

- Contêiner para Depósito de Materiais

- Dimensões: 2,30 m (largura) x 6,00 m (comprimento) x 2,50 m (altura);

- Ambiente único, sem divisórias internas e sem sanitário;

- Uso destinado ao armazenamento de ferramentas, equipamentos e insumos da obra.

- Contêiner Sanitário para Trabalhadores

- Dimensões: 2,30 m (largura) x 6,00 m (comprimento) x 2,50 m (altura);

- Contendo no mínimo: 4 (quatro) bacias sanitárias, 8 (oito) chuveiros, 1 (um) lavatório e 1 (um) mictório;

- Uso destinado exclusivamente à equipe de obra.

- Condições gerais:

- Os contêineres deverão ser instalados em local adequado, providos de iluminação, ventilação, ligação elétrica e hidráulica, bem como ligação de esgoto ou sistema de coleta provisório aprovado pela Administração;

- A contratada será responsável pela higienização, conservação e manutenção periódica dos contêineres durante todo o período da obra;

- Eventuais substituições ou reparos deverão ser providenciados de imediato, sem ônus adicional para a Administração.

2.2) EQUIPE TÉCNICA

A contratada deverá disponibilizar, durante toda a execução da obra, equipe técnica qualificada, com profissionais habilitados e experientes, garantindo celeridade, eficiência e qualidade nos serviços executados. A equipe mínima exigida é a seguinte:

- Engenheiro Civil de Obra Pleno – responsável pela coordenação técnica da obra, controle de qualidade, compatibilização dos projetos, fiscalização da execução e cumprimento das normas técnicas;

- Técnico em Segurança do Trabalho – responsável pela gestão e fiscalização das condições de segurança no canteiro, prevenção de acidentes, elaboração de planos e relatórios de segurança;

- Auxiliar Técnico / Assistente de Engenharia – apoio à equipe de engenharia, controle de medições, registros de obra, organização de documentação técnica e acompanhamento de execução;

- Encarregado Geral de Obras – supervisão direta dos serviços em campo, coordenação das equipes operacionais, controle de cronograma físico e execução conforme projetos;

Encargos Complementares:

Cada profissional deverá desempenhar todas as funções correlatas ao seu cargo, incluindo atividades complementares necessárias para o bom andamento da obra, sem prejuízo da sua função principal.

2.3) Obrigação da Contratada:

- A equipe deverá ser mantida integralmente na obra até a conclusão dos trabalhos;

- Substituições somente serão permitidas mediante autorização prévia da Administração, garantindo a continuidade, qualidade e eficiência da execução;

- A presença de toda a equipe é condição indispensável para a fiscalização e o recebimento das etapas da obra.

- IMPLANTAÇÃO GERAL

3.1) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS

A contratada deverá prever, na sua proposta técnica e orçamentária, a execução integral de todas as adequações elétricas necessárias para atender à nova realidade da obra, considerando o transformador e o quadro elétrico existentes, que deverão ser avaliados, ajustados ou complementados conforme detalhamento a seguir:

- Instalação de 1 disjuntor tripolar para os circuitos elétricos existentes (caixa moldada 150A);

- Instalação de 1 disjuntor tripolar para o quadro que atenderá vestiários e apoio administrativo da quadra poliesportiva coberta (caixa moldada 160A);

- Instalação de 1 disjuntor tripolar para o quadro que atenderá vestiários e guarita localizados próximo a piscina (caixa moldada 150A);

- Instalação de 1 mini disjuntor tripolar para o quadro que controlará a quadra e iluminação externa da quadra poliesportiva coberta (vestiários e guarita/depósito) (50A);

- Instalação de 1 mini disjuntor bipolar para o estacionamento (40A);

- Instalação de 1 mini disjuntor  bipolar para a guarita de controle de acesso (25A);

- Instalação de 3 Fusíveis retardados tipo NH 1 de 40 A com base completa para 40A;

- Instalação de 4 dispositivos DPS Classe I, 1 polo, tensão máxima 175V, corrente máxima 20 kA (Tipo AC) para proteção dos quadros;

- Instalação de 1 caixa de equipotencialização de embutir 200 x 200, com tampa;

- Instalação de 2 hastes de aterramento 5/8’’ com 3 metros.

A contratada deverá prever o caminhamento e a interligação do quadro principal com os quadros auxiliares, utilizando eletrodutos corrugados de polietileno de alta densidade, devidamente dimensionados, não menores que 40mm:

- Enterrados a 50 cm da superfície do terreno acabado;

- Acompanhados de fita de advertência ao longo de todo o trecho de instalação;

- Intercalados por caixas de passagem em alvenaria, compatíveis ao volume de cabos, com tampa de concreto, permitindo inspeção, manutenção e expansão futura.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- As peças gráficas e detalhamentos das instalações elétricas, incluindo plantas, cortes, esquemas unifilares e diagramas de ligação dos quadros;

- Memória de cálculo elétrico atendendo às NBRs vigentes, especialmente NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão) e normas aplicáveis de proteção contra sobrecorrente, aterramento e dispositivos de proteção;

- Memorial executivo com especificações técnicas dos materiais, procedimentos de instalação, interligações, aterramento, dispositivos de proteção e ensaios elétricos;

- A planilha orçamentária com todos os serviços de instalações elétricas, com quantificação e precificação baseada em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais, quando aplicável);

- O cronograma físico-financeiro contendo a etapa de execução das instalações elétricas como marco de referência obrigatório da obra.

3.2) PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

A contratada deverá prever, na sua proposta técnica e orçamentária, a execução integral do recapeamento das áreas existentes de pavimento asfáltico, considerando as adequações necessárias para a circulação e segurança, seguindo:

- Aplicação de imprimação betuminosa ligante;

- Fornecimento e aplicação de concreto asfáltico em camada de rolamento;

- Pintura e demarcações (sinalização horizontal).

3.2.1. Observações de execução:

- Esta etapa somente poderá ser executada após a implantação geral das instalações elétricas e do perímetro da quadra poliesportiva coberta;

- A contratada deverá propor, no projeto executivo, a demarcação de vagas de estacionamento para funcionários, bem como a sinalização horizontal do entorno da quadra e do acesso às áreas de estacionamento livre, quando necessário;

- A pintura de demarcação de vagas deverá ser realizada com tinta acrílica, atendendo às normas e padrões de visibilidade e segurança.

- Compatibilização com drenagem, acessos e demais elementos do projeto.

3.2.2. A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- Peças gráficas e detalhamentos do pavimento, incluindo cortes, plantas e detalhes de aplicação;

- Memorial executivo com especificação dos materiais, procedimentos de execução e normas aplicáveis;

- Planilha orçamentária com todos os serviços de pavimentação externa, com quantificação e precificação baseada em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais, quando aplicável);

- Cronograma físico-financeiro contendo a etapa de pavimentação externa como marco de referência obrigatório da obra.

3.3) ESTACIONAMENTO

3.3.1. LASTRO E GRAMA

A contratada deverá prever, na sua proposta técnica e orçamentária, a execução das áreas de estacionamento, circulação e dos canteiros, conforme delimitado no projeto de implantação fornecido, considerando as etapas a seguir:

- Remoção mecanizada da camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro do tronco < 0,20 m), utilizando trator de esteiras, garantindo a preparação do terreno para as etapas subsequentes;

- Definição das áreas destinadas a estacionamento, circulação, canteiros e áreas verdes;

- Aplicação de lastro com material granular (pedra britada nº 1 e nº 2), com espessura de 10 cm, nas áreas de estacionamento e circulação, garantindo permeabilidade natural do solo;

- Nivelamento, compactação e drenagem superficial do lastro, assegurando estabilidade e funcionalidade;

- Plantio de grama em placas nas áreas não utilizadas para circulação ou estacionamento;

- Utilização de guia (meio-fio) de concreto pré-fabricado para delimitação dos canteiros e do lastro, onde necessário;
Preparo do solo, adubação e drenagem adequada nas áreas de plantio, garantindo enraizamento e crescimento saudável da grama.

- A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- Peças gráficas e detalhamentos das áreas de lastro e grama, incluindo cortes, plantas e detalhes de execução;

- Memorial executivo com especificação dos materiais, procedimentos de execução e normas aplicáveis;

- Planilha orçamentária com todos os serviços de preparação de terreno, lastro e plantio de grama, com quantificação e precificação baseada em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais, quando aplicável);

- Cronograma físico-financeiro contendo a etapa de execução do lastro e plantio de grama como marco de referência obrigatório da obra.

3.3.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A contratada deverá prever, na sua proposta técnica e orçamentária, a execução integral do sistema de distribuição elétrica do estacionamento e demais áreas externas, conforme detalhamento a seguir:

- Quadro de distribuição elétrica

A contratada deverá fornecer e instalar o quadro de distribuição, incluindo base e alvenaria de embutimento, conforme especificações:

  - Base do tipo radier em concreto armado, fck = 30 MPa, espessura 10 cm, utilizando formas em madeira serrada e armadas com tela Q-138, garantindo resistência e nivelamento adequados;

  - Alvenaria de embutimento em blocos cerâmicos furados na vertical (14 x 19 x 39 cm, espessura 14 cm), nas dimensões finais de 80 x 120 cm, em um tijolo de espessura;

  - Revestimentos: chapisco (traço 1:3), emboço (traço 1:2:8, espessura 17,5 mm) e massa única industrializada (espessura 5 mm), garantindo superfície regular;

  - Acabamento final com duas demãos de massa látex lixados manualmente e pintura látex acrílica premium, cor cinza claro;

  - Cimalha em concreto pré-moldado tipo pingadeira no topo da alvenaria, para proteção contra infiltrações e maior durabilidade;

  - Quadro metálico em chapa de aço galvanizado, embutido, com barramento trifásico, capacidade para 12 disjuntores DIN até 100A, contendo:

    - Instalação de 1 disjuntor geral bipolar (32A);

    - Instalação de 2 disjuntores monopolar para postes de iluminação (16A);

    - Instalação de 4 dispositivos DPS Classe II, 1 polo, tensão máxima 175V, corrente máxima 20 kA (Tipo AC) para proteção dos quadros;

    - 1 haste de aterramento em aço cobreado, 5/8", 3 m, conectada ao quadro.

    - A execução deverá seguir rigorosamente a ABNT NBR 5410 e demais normas aplicáveis, garantindo fornecimento de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra qualificada.

- Eletrodutos, cabos e caixas

A contratada deverá executar a rede elétrica subterrânea para alimentação dos postes de iluminação do estacionamento:

  - Eletrodutos em polietileno de alta densidade corrugados, dimensionados conforme os cabos, não menores que 40mm;

  - Enterrados manualmente a profundidade mínima de 50 cm, com proteção mecânica e durabilidade;

  - Fita de advertência para rede elétrica enterrada aplicada ao longo de toda a extensão;

  - Reaterro manual com compactação por placa vibratória;

  - Caixas de passagem em alvenaria com tampa em concreto e acabamento compatível;

  - Cabos: HEPR (0,6/1,0 kV) para interligação subterrânea, cabos isolados em PVC (450/750 V) nos postes para alimentação dos projetores;

  - Dimensionamento conforme ABNT NBR 5410, garantindo identificação, terminação adequada e estanqueidade entre caixas, eletrodutos e postes.

- Postes e luminárias

A contratada deverá instalar postes de iluminação pública e luminárias:

  - Postes de aço cônico contínuo, 9 m de altura, engastamento simples de 1 m, fixados conforme normas vigentes;

  - Cada poste com 1 haste de aterramento de 3 m, 5/8", em aço cobreado, conectada ao sistema;

  - Cada poste com 4 luminárias LED (240 W a 350 W), ajustadas para iluminação uniforme;

  - A execução deve observar ABNT NBR 5410 e demais normas, garantindo segurança, durabilidade e manutenção adequada.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

  - Peças gráficas e detalhamentos do quadro, eletrodutos, cabos e postes, incluindo cortes, plantas e esquemas elétricos;

  - Memorial executivo com especificação dos materiais, procedimentos de instalação e normas aplicáveis;

  - Memória de cálculo elétrico atendendo às NBRs vigentes, especialmente NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão) e normas aplicáveis de proteção contra sobrecorrente, aterramento e dispositivos de proteção;

  - Planilha orçamentária com todos os serviços de distribuição elétrica, com quantificação e precificação baseada em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais, quando aplicável);

  - Cronograma físico-financeiro contendo a execução das instalações elétricas externas como marco de referência obrigatório da obra.

3.4) GUARITA DE ACESSO

a) SERVIÇOS PRELIMINARES

A contratada deverá considerar, em sua proposta técnica e orçamentária, a execução integral de todos os serviços preliminares, seguindo a ordem de execução abaixo:

- Remoção de portas: No projeto executivo a ser apresentado, a contratada deverá detalhar a remoção da porta existente;

- Demolição de paredes: No projeto executivo a ser apresentado, a contratada deverá detalhar parcial das alvenarias existentes para implantação da nova estrutura;

- Demolição de revestimentos: No projeto executivo a ser apresentado, a contratada deverá detalhar se haverá necessidade de demolição integral ou parcial dos revestimentos existentes para implantação da nova estrutura;

- Demolição de piso: No projeto executivo a ser apresentado, a contratada deverá detalhar se haverá necessidade de demolição integral ou parcial dos revestimentos e pisos existentes para implantação da nova estrutura;

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

  - Peças gráficas contemplando a demolição e a reorganização do espaço para a nova implantação da quadra, incluindo medidas de segurança, logística de transporte, gestão de resíduos e mitigação de impactos ambientais;

  - Planilha orçamentária detalhando todos os serviços da etapa de demolição, com quantificação e precificação baseada em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais quando aplicável);

  - Cronograma físico-financeiro prevendo a etapa de demolição como evento inicial obrigatório da obra;

  - Metodologia executiva dos serviços, contemplando equipamentos a serem empregados, medidas de segurança, controle tecnológico e gestão de resíduos.

b) ELEMENTOS DE VEDAÇÃO

A contratada deverá prever em sua proposta a execução integral das vedações verticais contemplando a utilização de blocos cerâmicos bem como vergas e contra vergas. Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, utilizando materiais de primeira qualidade, mão de obra qualificada e controle tecnológico de acordo com o que segue:

- Execução de alvenaria de vedação em blocos cerâmicos furados na vertical, assentados com argamassa preparada em betoneira, garantindo travamento adequado e juntas niveladas;

- Fornecimento e instalação de vergas pré-moldadas em concreto, com até 1,5 m de vão livre, espessura 20 cm, posicionadas sobre vãos de portas e janelas, garantindo resistência e distribuição uniforme dos esforços;

- Fornecimento e instalação de contra vergas pré-moldadas em concreto, espessura 20 cm, devidamente posicionadas sob os vãos de esquadrias, assegurando estabilidade estrutural e acabamento;

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- Plantas, cortes e detalhes construtivos das alvenarias;

- Memorial descritivo detalhado, com especificações técnicas de materiais (alvenarias, vergas e contra vergas), métodos de execução, juntas de movimentação e acabamentos;

- Memorial de cálculo das quantidades previstas;

- Planilha orçamentária com todos os serviços de vedação, quantificados e precificados com base em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais aplicáveis);

- Cronograma físico-financeiro prevendo as etapas de execução das vedações em compatibilização com fundações, estrutura e instalações;

- Compatibilização das vedações com esquadrias, instalações elétricas, hidráulicas e demais sistemas construtivos, garantindo plena integração da obra;

- Procedimentos de execução baseados em boas práticas de engenharia, assegurando durabilidade, segurança, conforto e qualidade final dos elementos de vedação.

c) REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - PAREDES, VIGAS E PILARES

A contratada deverá executar todos os serviços de revestimento interno e externo em paredes, vigas e pilares, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT, às boas práticas construtivas e às recomendações dos fabricantes dos materiais empregados. O objetivo é assegurar a aderência, o desempenho estético e funcional, a durabilidade e a resistência dos elementos de vedação e estruturais. Os serviços compreenderão, no mínimo, as seguintes etapas:

- Chapisco: aplicação manual em alvenarias e estruturas de concreto internas, utilizando argamassa traço 1:3, preparada em betoneira de 400L, garantindo aderência adequada para as camadas subsequentes de emboço ou massa única.

- Emboço: execução em paredes internas de ambientes com área maior que 10 m², utilizando argamassa traço 1:2:8, com espessura média de 17,5 mm, aplicada manualmente com o auxílio de taliscas, assegurando o nivelamento e o prumo da base.

- Massa única: aplicação em paredes internas com argamassa industrializada, com preparo mecânico, espessura média de 5 mm, aplicada com equipamento de mistura e projeção, dispensando o uso de taliscas, garantindo acabamento uniforme e adequado para receber pintura ou revestimento cerâmico.

Todos os serviços de revestimento deverão contemplar preparo adequado das bases, execução de juntas de movimentação e dessolidarização, tratamento de cantos e arremates, além da perfeita compatibilização com esquadrias, instalações elétricas e hidráulicas.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- Plantas, cortes, elevações e detalhes construtivos das áreas de revestimento, indicando paginação, cores e dimensões dos revestimentos cerâmicos;

- Memorial descritivo com especificações técnicas de todos os revestimentos (chapisco, emboço, massa única e cerâmicas), métodos de preparo e aplicação, juntas, arremates e acabamentos;

- Memorial de cálculo das quantidades de argamassa, cerâmicas e demais materiais, compatibilizados com as áreas de vedação e estrutura;

- Planilha orçamentária com todos os serviços de revestimento, quantificados e precificados com base em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais aplicáveis);

- Cronograma físico-financeiro prevendo a execução dos revestimentos em compatibilização com fundações, estrutura, impermeabilizações, vedações e instalações prediais;

- Procedimentos de execução baseados em boas práticas de engenharia, assegurando a durabilidade, segurança, qualidade estética e funcionalidade dos revestimentos internos e externos.

d) REVESTIMENTOS INTERNOS - PISOS

A contratada deverá executar todos os serviços de revestimento de pisos internos na guarita e nas áreas de apoio administrativo, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT, às boas práticas construtivas e às recomendações dos fabricantes dos materiais empregados. O objetivo é assegurar a aderência, o desempenho funcional, a durabilidade e a resistência dos pisos, bem como o correto escoamento das águas nas áreas molhadas. Os serviços compreenderão, no mínimo, as seguintes etapas:

- Contrapiso em argamassa pronta (2 cm): aplicação manual sobre impermeabilização, com espessura média de 2 cm, garantindo caimento, sem acúmulo de água;

- Revestimento cerâmico esmaltado (45 x 45 cm): assentamento das placas cerâmicas esmaltadas nos pisos, em todos os ambientes definidos em projeto, obedecendo à paginação, alinhamento e nivelamento corretos, garantindo resistência mecânica, impermeabilidade e facilidade de manutenção;

- Rodapé cerâmico esmaltado: assentamento das placas cerâmicas esmaltadas nas paredes, em perímetro interno, garantindo resistência mecânica, impermeabilidade e facilidade de manutenção;

- Todos os serviços de revestimento de pisos deverão contemplar preparo adequado das bases, execução de juntas de movimentação e dessolidarização, tratamento de cantos e arremates, além da perfeita compatibilização com impermeabilizações, vedações e instalações prediais.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- Plantas, cortes, elevações e detalhes construtivos das áreas de piso, indicando caimentos, paginação, cores e dimensões dos revestimentos cerâmicos;

- Memorial descritivo com especificações técnicas de contrapiso, cerâmicas e rodapés, métodos de preparo e aplicação, juntas, arremates e acabamentos;

- Memorial de cálculo das quantidades de argamassa, cerâmicas e demais materiais, compatibilizados com contrapiso, impermeabilização e estrutura;

- Planilha orçamentária com todos os serviços de revestimento de pisos, quantificados e precificados com base em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais aplicáveis);

- Cronograma físico-financeiro prevendo a execução dos revestimentos de piso em compatibilização com fundações, estrutura, impermeabilizações, vedações e instalações prediais;

- Procedimentos de execução baseados em boas práticas de engenharia, assegurando a durabilidade, segurança, qualidade estética e funcionalidade dos pisos internos.

e) ESQUADRIAS

- PORTAS:

A contratada deverá executar todos os serviços de fornecimento, montagem, instalação e acabamento de portas e portões, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT, às boas práticas construtivas e às recomendações dos fabricantes dos materiais empregados. O objetivo é assegurar funcionalidade, resistência, durabilidade, estética e acessibilidade, quando aplicável. Os serviços compreenderão, no mínimo, as seguintes etapas:

- Porta em chapa de alumínio tipo veneziana (PA6 – 110 x 210 cm): fornecimento e instalação das portas conforme dimensões e tipo indicado, incluindo guarnições e fixação com parafusos, pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) em duas demãos.

Todos os serviços de portas e portões deverão contemplar:

- Verificação prévia das aberturas, alinhamento e nivelamento;

- Ajustes finos para garantir fechamento correto, estanqueidade e segurança;

- Compatibilização com rodapés, revestimentos, vedações, paredes e demais elementos construtivos;

- Proteção dos elementos contra danos durante a execução de outros serviços;

- Garantia de acessibilidade, quando aplicável, e conformidade com normas de segurança e ergonomia.

- JANELAS:

A contratada deverá executar todos os serviços de fornecimento, montagem, instalação e acabamento de janelas, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT, às boas práticas construtivas e às recomendações dos fabricantes dos materiais empregados. O objetivo é assegurar funcionalidade, resistência, durabilidade, estanqueidade, ventilação adequada, estética e acessibilidade, quando aplicável. Os serviços compreenderão, no mínimo, as seguintes etapas:

- Janelas de alumínio de 3 folhas tipo veneziana (JA-04 – 100 x 100 cm): fornecimento e instalação de janelas de alumínio, incluindo vidros, batente e ferragens, conforme dimensões indicadas em projeto. As janelas deverão ser fornecidas com peitoris lineares em granito ou mármore, com largura de 15 cm e espessura de 2 cm, assentados com argamassa traço 1:6 com aditivo.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- Plantas, cortes, elevações e detalhes construtivos das portas e portões, indicando dimensões, tipos, cores, posição das guarnições, fechaduras, tarjas e barras de apoio;

- Memorial descritivo detalhado, com especificações técnicas de todos os elementos de esquadria (madeira, alumínio, acessórios), métodos de instalação, fixação, pintura e acabamentos;

- Memorial de cálculo das quantidades de portas, janelas, portões, batentes, fechaduras, soleiras e demais materiais, compatibilizados com as vedações e estruturas;

- Planilha orçamentária com todos os serviços de portas e portões, quantificados e precificados com base em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais aplicáveis);

- Cronograma físico-financeiro prevendo a execução das portas e portões em compatibilização com revestimentos, pisos, impermeabilizações, vedações e instalações prediais;

- Procedimentos de execução baseados em boas práticas de engenharia, assegurando durabilidade, segurança, qualidade estética e funcionalidade das portas e portões.

f) PINTURAS

A contratada deverá executar todos os serviços de emassamento e pintura em tetos, paredes internas e externas, bem como pintura de pisos, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT, às boas práticas construtivas e às recomendações dos fabricantes dos materiais empregados. O objetivo é assegurar uniformidade, acabamento estético, durabilidade, resistência e proteção das superfícies tratadas. Os serviços compreenderão, no mínimo, as seguintes etapas:

- Emassamento em tetos: aplicação de massa látex em duas demãos, com lixamento manual entre camadas, garantindo superfícies regulares e prontas para receber pintura final.

- Emassamento em paredes: aplicação de massa látex em duas demãos, com lixamento manual, assegurando aderência, nivelamento e preparo adequado para a pintura subsequente.

- Pintura de tetos: aplicação manual de tinta látex acrílico premium em duas demãos, sobre superfícies previamente emassadas e lixadas, garantindo acabamento uniforme e cobertura total.

- Pintura de paredes internas e externas: aplicação manual de tinta látex acrílico premium em duas demãos, nas cores branco gelo e cinza claro, sobre superfícies preparadas (paredes, pilares, cobogós e outros), garantindo durabilidade, resistência à lavagem e boa estética.

Todos os serviços de pintura deverão contemplar:

- Preparo adequado das superfícies, proteção de elementos construtivos adjacentes, execução de cantos e arremates, tratamento de juntas e perfeita compatibilização com revestimentos, esquadrias, portas, janelas e demais sistemas construtivos.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- Plantas, cortes, elevações e detalhes construtivos indicando as áreas de aplicação da pintura, cores, tipos de tinta, número de demãos e acabamento.

- Memorial descritivo detalhado com especificações técnicas de todos os produtos empregados, métodos de aplicação, preparo de superfícies e acabamentos.

- Memorial de cálculo das quantidades de massa, tinta e demais materiais compatibilizados com áreas de tetos, paredes e pisos.

- Planilha orçamentária com todos os serviços de pintura, quantificados e precificados com base em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais aplicáveis).

- Cronograma físico-financeiro prevendo a execução das pinturas em compatibilização com revestimentos, portas, janelas, pisos, vedações, impermeabilizações e demais etapas construtivas.

- Procedimentos de execução baseados em boas práticas de engenharia, assegurando durabilidade, qualidade estética, funcionalidade e segurança das superfícies pintadas.

g) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A contratada deverá executar todos os serviços de fornecimento, montagem, instalação e ensaios das instalações elétricas de baixa tensão, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT (NBR 5410, NBR 5419, NBR 13570, entre outras), às boas práticas construtivas e às recomendações dos fabricantes. O objetivo é assegurar segurança, durabilidade, desempenho, funcionalidade e acessibilidade do sistema elétrico.

Os serviços compreenderão, no mínimo, as seguintes etapas:

- Quadro metálico em chapa de aço galvanizado, embutido, com barramento trifásico, capacidade para 12 disjuntores DIN até 100A, contendo:

    - Instalação de 1 disjuntor geral bipolar (20A);

    - Instalação de 1 disjuntor bipolar para ar condicionado (16A);

    - Instalação de 2 disjuntores monopolares (10A) para tomadas e iluminação;

    - Instalação de 4 dispositivos DPS Classe II, 1 polo, tensão máxima 175V, corrente máxima 20 kA (Tipo AC) para proteção dos quadros;

    - 1 haste de aterramento em aço cobreado, 5/8", 3 m, conectada ao quadro.

    - A execução deverá seguir rigorosamente a ABNT NBR 5410 e demais normas aplicáveis, garantindo fornecimento de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra qualificada.

- Eletrodutos, caixas e cabeamento: Fornecimento e instalação de eletrodutos flexíveis corrugados reforçados em PVC para embutimento em lajes e paredes, com todos os acessórios de fixação e vedação. Execução de caixas de passagem e derivação em ferro estampado ou PVC (retangulares, octogonais e 4"x4"), instaladas em diferentes alturas conforme função (baixa, média ou alta).
Fornecimento e lançamento de cabos de cobre flexível isolados, anti-chama 450/750 V, devidamente identificados e compatibilizados com os quadros, disjuntores e circuitos terminais.

- Iluminação, tomadas e dispositivos: Fornecimento e instalação de pontos de iluminação interna, incluindo luminárias tipo plafon circular LED de sobrepor (12/13 W), além de blocos autônomos de iluminação de emergência com autonomia mínima de 3 h.

- Fornecimento e instalação de interruptores simples (1 módulo, 10 A/250 V) completos com suporte e placa, bem como tomadas 2P+T de 10 A/250 V, devidamente distribuídas e compatibilizadas com as necessidades de uso e mobiliário e um ar condicionado split inverter de 9000 BTUs.

Todos os serviços deverão contemplar:

- Preparação e limpeza dos locais de assentamento;

- Lançamento, organização e fixação dos eletrodutos e cabos;

- Conexões, derivações, cravações e interligações elétricas;

- Identificação de circuitos e dispositivos de proteção;

- Ensaios de continuidade, resistência de isolamento, funcionamento e desempenho luminotécnico;

- Compatibilização das instalações elétricas com estrutura, arquitetura, hidráulica, climatização e demais sistemas prediais;

- Proteção das instalações contra danos durante a execução de outros serviços;

- Garantia de fácil manutenção, acessibilidade e segurança operacional.

A contratada deverá apresentar:

- Plantas, cortes, diagramas unifilares e esquemas elétricos atualizados, indicando traçados, cargas, circuitos, quadros e dispositivos de proteção;

- Memorial descritivo detalhado com especificações técnicas de todos os materiais (quadros, disjuntores, DPS, eletrodutos, caixas, cabos, luminárias e tomadas), métodos de instalação e ensaios;

- Memorial de cálculo de demanda, dimensionamento de condutores e dispositivos de proteção, queda de tensão e curto-circuito, conforme normas aplicáveis;

- Planilha orçamentária com todos os serviços elétricos, quantificados e precificados com base em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais aplicáveis);

- Cronograma físico-financeiro prevendo a execução das instalações elétricas em compatibilização com fundações, estrutura, vedações, impermeabilizações e acabamentos;

- Procedimentos de execução baseados em boas práticas de engenharia, assegurando durabilidade, funcionalidade, segurança e atendimento às normas de desempenho.

h) SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

A contratada deverá executar todos os serviços de fornecimento, montagem, instalação, ensaio e comissionamento do sistema de proteção contra incêndio, atendendo rigorosamente às normas da ABNT, às boas práticas construtivas, aos requisitos do Corpo de Bombeiros e às recomendações dos fabricantes. O objetivo é garantir segurança, funcionalidade, confiabilidade, durabilidade e desempenho adequado de todo o sistema de prevenção, detecção e combate a incêndio. Os serviços compreenderão, no mínimo, as seguintes etapas:

- Iluminação de emergência e sinalização: fornecimento e instalação de luminárias de emergência LED, blocos autônomos de iluminação com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso entre 2.000 e 3.000 lúmens, equipados com faróis de sinalização e placas fotoluminescentes de PVC indicando rotas de evacuação e saídas de emergência, incluindo fixações e ensaios funcionais.

Todos os serviços de sistema de proteção contra incêndio deverão contemplar:

- Preparação e limpeza dos locais de instalação;

- Testes de operação dos dispositivos de iluminação;

- Proteção dos elementos instalados contra danos durante a execução de outros serviços;

- Garantia de acessibilidade, segurança operacional e manutenção facilitada.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- Plantas, cortes, detalhes construtivos indicando localização de luminárias de emergência e placas de sinalização;

- Memorial descritivo detalhado com especificações técnicas de todos os componentes, métodos de instalação, ensaios e testes;

- Memorial de cálculo das quantidades de materiais compatibilizados com arquitetura, estrutura e normas de prevenção de incêndio;

- Planilha orçamentária com todos os serviços do sistema de proteção contra incêndio, quantificados e precificados com base em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais aplicáveis);

- Cronograma físico-financeiro prevendo a execução dos serviços em compatibilização com fundações, estrutura, vedações, revestimentos, esquadrias e acabamentos;

- Procedimentos de execução baseados em boas práticas de engenharia, assegurando durabilidade, segurança, desempenho e atendimento às normas técnicas e de prevenção de incêndio.

i) SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS

A contratada deverá executar todos os serviços de limpeza final da obra, abrangendo áreas internas e externas, obedecendo às normas de segurança, boas práticas de higiene e conservação, garantindo ambientes limpos, livres de resíduos de construção e prontos para uso. Os serviços compreenderão, no mínimo, as seguintes etapas:

- Remoção de entulhos e resíduos: coleta, segregação e destinação adequada de restos de materiais de construção, embalagens, restos de tintas, colas e outros resíduos, conforme normas ambientais vigentes e legislação local;

- Limpeza de superfícies: lavagem, aspiração e higienização de pisos, paredes, forros, vidros, portas, janelas e outras superfícies, utilizando produtos e equipamentos adequados para não danificar os acabamentos;

- Limpeza de equipamentos e instalações: remoção de sujeiras, pó e resíduos de sistemas elétricos, hidráulicos, luminárias, ar-condicionado e demais equipamentos instalados, garantindo funcionamento correto e preservação;

- Tratamento de áreas externas: varrição, lavagem e retirada de entulhos de áreas externas, calçadas, estacionamentos, rampas e jardins, garantindo segurança e estética do entorno;

- Serviços complementares: eliminação de manchas, resíduos de adesivos, graxas ou tintas, polimento de superfícies metálicas e vidros, desinfecção de sanitários e áreas comuns, assegurando entrega da obra em condições ideais de uso.

Todos os serviços deverão contemplar:

- Planejamento e preparação dos locais de limpeza;

- Proteção de materiais e acabamentos durante a execução da limpeza;

- Coleta, transporte e destinação final de resíduos conforme legislação ambiental;

- Compatibilização da limpeza com demais sistemas prediais e acabamentos;

- Garantia de áreas acessíveis, seguras e prontas para utilização imediata;

- Emissão de relatórios de serviços executados e registros de descarte de resíduos.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- Plano detalhado de limpeza final da obra, com métodos, produtos e equipamentos a serem utilizados;

- Memorial descritivo das etapas de limpeza, indicando responsabilidades e critérios de inspeção;

- Cronograma físico-financeiro prevendo a execução da limpeza em compatibilização com entrega de áreas, conclusão de obras e acabamentos;

- Relatórios de coleta, segregação e destinação final de resíduos, comprovando atendimento às normas ambientais;

- Procedimentos de execução baseados em boas práticas de engenharia e conservação, garantindo segurança, qualidade e atendimento às normas de higiene e desempenho.

- QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

4.1) SERVIÇOS PRELIMINARES

A contratada deverá considerar, em sua proposta técnica e orçamentária, a execução integral de todos os serviços preliminares, seguindo a ordem de execução abaixo:

  - Instalação da Placa de Obra: A contratada deverá instalar imediatamente após a mobilização inicial uma placa de obra, com dimensões de 4,00 x 1,50 m, contendo obrigatoriamente as informações principais da obra, incluindo valor e prazo de execução, os dados da contratada, como razão social, nome do responsável técnico e informações de contato. A placa deverá seguir o modelo fornecido pela Administração.

  - Demolição da Estrutura Existente: No projeto executivo a ser apresentado, a contratada deverá detalhar a demolição integral das estruturas existentes no local da futura quadra poliesportiva coberta conforme projeto de implantação, incluindo:

    - Estrutura metálica existente: desmontagem e retirada integral da cobertura metálica, acondicionamento e transporte para o Pátio Centralizador de Serviços da Administração, visando reaproveitamento futuro;

    - Demolição de concreto armado: pilares, vigas e lajes, executadas mecanicamente, sem reaproveitamento;

    - Demolição de alvenaria e pisos: execução mecanizada, sem reaproveitamento;

    - Edificação administrativa existente (ADM): demolição mecanizada integral, exceto alvenarias da divisa, garantindo novo acesso de veículos e implantação do layout;

    - Transporte de entulho: todo entulho deverá ser coletado, removido e transportado para o Aterro de Resíduos Sólidos da Prefeitura Municipal;

    - Manutenção de muros divisórios: preservação das estruturas existentes, com reforço e/ou reforma

  - Locação da Obra: A contratada deverá prever todos os custos para fornecimento e instalação de tábuas e gabaritos, necessários à execução dos serviços de fundação e estrutura.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

  - Peças gráficas contemplando a demolição e a reorganização do espaço para a nova implantação da quadra, incluindo medidas de segurança, logística de transporte, gestão de resíduos e mitigação de impactos ambientais;

  - Planilha orçamentária detalhando todos os serviços da etapa de demolição, com quantificação e precificação baseada em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais quando aplicável);

  - Cronograma físico-financeiro prevendo a etapa de demolição como evento inicial obrigatório da obra;

  - Metodologia executiva dos serviços, contemplando equipamentos a serem empregados, medidas de segurança, controle tecnológico e gestão de resíduos.

4.2) SERVIÇOS EM TERRA

A contratada deverá prever, em sua proposta técnica e orçamentária, todos os serviços e etapas necessárias para a execução das escavações, considerando a quantidade e os custos dos serviços listados com base nos itens da SINAPI.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- Peças gráficas que comprovem as quantidades aferidas;

- Planilha orçamentária detalhando todos os serviços de escavação, com quantificação e precificação baseada em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais quando aplicável);

- Cronograma físico-financeiro evidenciando a execução das etapas de escavação, preparo de fundo e reaterro;

- Metodologia executiva dos serviços, contemplando equipamentos a serem empregados, medidas de segurança, controle tecnológico e gestão de resíduos;

- Compatibilização do projeto executivo com os serviços de fundação e estrutura, assegurando coerência entre memoriais, desenhos e orçamentos.

4.3) FUNDAÇÕES – BLOCOS E ESTACAS

A contratada deverá prever, na sua proposta técnica e orçamentária, a execução integral de todos os itens relacionados às fundações da obra, considerando a melhor solução para o perfil de terreno encontrado. Deverá também fazer o dimensionamento de todos os elementos conforma as NBRs vigentes. Abaixo seguem as principais etapas, devendo a empresa complementar, se necessário, considerando sempre as respectivas quantidades, custos e prazos de execução em cronograma físico-financeiro:

- Estacas para atingir cota com capacidade de suporte da estrutura;

- Fabricação, montagem e desmontagem de fôrmas para bloco de coroamento prevendo reaproveitamento da madeira;

- Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.;

- Armações dos blocos e das estacas prevendo as bitolas, comprimento, peso e tabelas;

- Concretagem dos blocos e das estacas com uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- As peças gráficas com o detalhamento de todos os elementos que serão executados e que comprovem as quantidades aferidas;

- Considerações adotadas para o dimensionamento e a memória de cálculo para verificação dos resultados alcançados;

- Memorial descritivo executivo com as recomendações de execução baseado nas NBRs vigentes e boas práticas da construção.

- A planilha orçamentária com todos os serviços de fundação, com quantificação e precificação baseada em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais, quando aplicável);

- O cronograma físico-financeiro contendo a etapa de fundações como marco inicial obrigatório da execução da obra.

4.4) FUNDAÇÕES – VIGAS BALDRAME

A contratada deverá prever, na sua proposta técnica e orçamentária, a execução integral de todos os itens relacionados às vigas baldrames da obra considerando a melhor solução para a estrutura e o perfil de terreno encontrado. Deverá também fazer o dimensionamento de todos os elementos conforma as NBRs vigentes. Abaixo seguem as principais etapas, devendo a empresa complementar, se necessário, considerando sempre as respectivas quantidades, custos e prazos de execução em cronograma físico-financeiro:

- Fabricação, montagem e desmontagem de fôrmas para viga baldrame prevendo reaproveitamento da madeira;

- Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.;

- Armações das vigas prevendo as bitolas, comprimento, peso e tabelas;

- Concretagem das vigas com uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- As peças gráficas com o detalhamento de todos os elementos que serão executados e que comprovem as quantidades aferidas;

- Considerações adotadas para o dimensionamento e a memória de cálculo para verificação dos resultados alcançados;

- Memorial descritivo executivo com as recomendações de execução baseado nas NBRs vigentes e boas práticas da construção.

- A planilha orçamentária com todos os serviços de fundação, com quantificação e precificação baseada em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais, quando aplicável);

- O cronograma físico-financeiro contendo a etapa de fundações como marco inicial obrigatório da execução da obra.

4.5) SUPERESTRUTURA – PILARES

A contratada deverá prever, na sua proposta técnica e orçamentária, a execução integral de todos os itens relacionados aos pilares de concreto da obra considerando a melhor solução para a estrutura projetada. Deverá também fazer o dimensionamento de todos os elementos conforma as NBRs vigentes. Abaixo seguem as principais etapas, devendo a empresa complementar, se necessário, considerando sempre as respectivas quantidades, custos e prazos de execução em cronograma físico-financeiro:

- Fabricação, montagem e desmontagem de fôrmas para pilares prevendo reaproveitamento da madeira;

- Armações dos pilares prevendo as bitolas, comprimento, peso e tabelas;

- Concretagem dos pilares com uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- As peças gráficas com o detalhamento de todos os elementos que serão executados e que comprovem as quantidades aferidas;

- Considerações adotadas para o dimensionamento e a memória de cálculo para verificação dos resultados alcançados;

- Memorial descritivo executivo com as recomendações de execução baseado nas NBRs vigentes e boas práticas da construção.

- A planilha orçamentária com todos os serviços de fundação, com quantificação e precificação baseada em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais, quando aplicável);

- O cronograma físico-financeiro contendo a etapa de fundações como marco inicial obrigatório da execução da obra.

4.6) SUPERESTRUTURA – VIGAS

A contratada deverá prever, na sua proposta técnica e orçamentária, a execução integral de todos os itens relacionados as vigas de concreto da obra considerando a melhor solução para a estrutura projetada. Deverá também fazer o dimensionamento de todos os elementos conforma as NBRs vigentes. Abaixo seguem as principais etapas, devendo a empresa complementar, se necessário, considerando sempre as respectivas quantidades, custos e prazos de execução em cronograma físico-financeiro:

- Fabricação, montagem e desmontagem de fôrmas para vigas de concreto prevendo reaproveitamento da madeira;

- Armações das vigas prevendo as bitolas, comprimento, peso e tabelas;

- Concretagem das vigas com uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- As peças gráficas com o detalhamento de todos os elementos que serão executados e que comprovem as quantidades aferidas;

- Considerações adotadas para o dimensionamento e a memória de cálculo para verificação dos resultados alcançados;

- Memorial descritivo executivo com as recomendações de execução baseado nas NBRs vigentes e boas práticas da construção.

- A planilha orçamentária com todos os serviços de fundação, com quantificação e precificação baseada em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais, quando aplicável);

- O cronograma físico-financeiro contendo a etapa de fundações como marco inicial obrigatório da execução da obra.

4.7) SUPERESTRUTURA – LAJES

A contratada deverá prever, na sua proposta técnica e orçamentária, a execução integral de todos os itens relacionados as lajes de concreto da obra considerando a melhor solução para a estrutura projetada. Deverá também fazer o dimensionamento de todos os elementos conforma as NBRs vigentes. Abaixo seguem as principais etapas, devendo a empresa complementar, se necessário, considerando sempre as respectivas quantidades, custos e prazos de execução em cronograma físico-financeiro:

- Fabricação, montagem e desmontagem de fôrmas para lajes de concreto prevendo reaproveitamento da madeira;

- Armações das lajes prevendo as bitolas, comprimento, peso e tabelas;

- Concretagem das lajes com uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- As peças gráficas com o detalhamento de todos os elementos que serão executados e que comprovem as quantidades aferidas;

- Considerações adotadas para o dimensionamento e a memória de cálculo para verificação dos resultados alcançados;

- Memorial descritivo executivo com as recomendações de execução baseado nas NBRs vigentes e boas práticas da construção.

- A planilha orçamentária com todos os serviços de fundação, com quantificação e precificação baseada em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais, quando aplicável);

- O cronograma físico-financeiro contendo a etapa de fundações como marco inicial obrigatório da execução da obra.

4.8) SUPERESTRUTURA – PISOS

A contratada deverá prever, na sua proposta técnica e orçamentária, a execução integral de todos os itens relacionados ao piso de concreto polido da quadra poliesportiva, e do piso de concreto dos vestiários/apoio considerando a melhor solução construtiva para a durabilidade e o desempenho da estrutura. Deverá também realizar o dimensionamento dos elementos conforme as NBRs vigentes. Abaixo seguem as principais etapas, devendo a empresa complementar, se necessário, considerando sempre as respectivas quantidades, custos e prazos de execução em cronograma físico-financeiro:

- Compactação mecânica do solo, garantindo estabilidade e evitando recalques diferenciais;

- Fabricação, montagem e desmontagem de fôrmas laterais em madeira reaproveitável;

- Execução de lastro em material granular, com espessura de 5 cm, devidamente compactado;

- Aplicação de lona plástica, com sobreposição mínima de 20 cm;

- Instalação da armadura em tela de aço soldada Q-138 e Q-92, apoiada sobre treliças metálicas que funcionam como espaçadores, garantindo cobrimento;

- Execução e posicionamento das barras de transferência em aço CA-25 de 16 mm, aplicando graxa em metade do comprimento, conforme norma;

- Concretagem do piso estrutural em concreto fck = 30 MPa, espessura de 12 cm, com lançamento, adensamento mecânico e acabamento polido com desempenadeira mecânica tipo “helicóptero”;

- Execução dos cortes para juntas de retração/dilatação com cortadora a disco diamantado, conforme projeto;

- Aplicação de selante elástico monocomponente à base de poliuretano (PU) nas juntas de dilatação.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- As peças gráficas com o detalhamento de todos os elementos que serão executados e que comprovem as quantidades aferidas;

- As considerações adotadas para o dimensionamento e a memória de cálculo para verificação dos resultados alcançados;

- O memorial executivo com as recomendações de execução baseado nas NBRs vigentes e boas práticas da construção;

- A planilha orçamentária com todos os serviços do piso, com quantificação e precificação baseada em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais, quando aplicável);

- O cronograma físico-financeiro contendo a etapa de execução do piso de concreto como marco de referência obrigatório da obra.

4.9) SUPERESTRUTURA – ESTRUTURA METÁLICA

A contratada deverá prever, na sua proposta técnica e orçamentária, a execução integral de todos os itens relacionados à estrutura metálica da quadra poliesportiva, composta por pilares, treliças e elementos de apoio para a fixação da testeira (fechamento lateral em chapa metálica). Deverá também realizar o dimensionamento estrutural conforme as NBRs vigentes, garantindo estabilidade, segurança e durabilidade. Abaixo seguem as principais etapas, devendo a empresa complementar, se necessário, considerando sempre as respectivas quantidades, custos e prazos de execução em cronograma físico-financeiro:

- Fornecimento, fabricação e montagem da estrutura metálica em aço ASTM-A36, compreendendo pilares, treliças principais e secundárias, bem como as estruturas de apoio para a testeira metálica;

- Verificação dimensional em obra, incluindo ajustes necessários para garantir o perfeito prumo, nivelamento e alinhamento dos elementos;

- Execução das conexões metálicas por meio de soldas, parafusos ou chumbadores, conforme projeto executivo;

- Tratamento das superfícies e aplicação de pintura com esmalte alquídico em toda a estrutura metálica, garantindo a proteção contra agentes atmosféricos;

- Previsão de pontos de apoio e reforços para a fixação das chapas metálicas da testeira, conforme detalhamento de projeto.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- As peças gráficas e detalhamentos de fabricação e montagem, incluindo plantas, cortes e isométricos da estrutura;

- Memória de cálculo estrutural atendendo às NBRs vigentes, especialmente as normas de estruturas de aço (NBR 8800) e cargas de vento (NBR 6123);

- Memorial executivo com especificações técnicas de montagem, soldagem, fixações e pintura;

- A planilha orçamentária com todos os serviços da estrutura metálica, com quantificação e precificação baseada em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais, quando aplicável);

- O cronograma físico-financeiro contendo a etapa de execução da estrutura metálica como marco de referência obrigatório da obra.

4.10) SUPERESTRUTURA – COBERTURA, TELHAS E FECHAMENTOS

A contratada deverá prever, em sua proposta técnica e orçamentária, a execução integral de todos os serviços relacionados à cobertura da quadra poliesportiva e fechamento lateral (testeiras), considerando a melhor solução técnica e o atendimento às normas vigentes. Abaixo seguem as principais etapas, devendo a empresa complementar, se necessário, considerando sempre as respectivas quantidades, custos e prazos de execução em cronograma físico-financeiro:

- Fornecimento e instalação de telhas onduladas de fibra de vidro, espessura 0,6 mm, para telhado com inclinação superior a 10°, até 2 águas, incluindo içamento e fixações, garantindo iluminação natural adequada;

- Fornecimento e instalação de telhas metálicas em aço ou alumínio, espessura 0,5 mm, para cobertura principal e testeiras, incluindo içamento, fixação e alinhamento;

- Pintura das telhas metálicas da cobertura e testeiras com tinta alquídica (esmalte sintético acetinado), aplicada em duas demãos, observando a face externa e interna conforme especificado, garantindo durabilidade e acabamento uniforme. observando cores externas especificadas (amarelo claro e azul claro) quando aplicável;

- Execução de cumeeira em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, espessura 0,5 mm, com fixações adequadas para cobertura;

- Instalação de calhas em chapa de aço galvanizado, nº 24, desenvolvimento 100 cm, com transporte vertical e fixação segura;

- Fornecimento e fixação de cantoneiras e perfis metálicos para arremates e fechamento lateral, incluindo pintura com tinta alquídica em duas demãos, observando cores externas especificadas (amarelo claro e azul claro);

- Verificação e ajuste de alinhamento, nivelamento, sobreposição de telhas e fechamento completo das águas e testeiras, garantindo estanqueidade e resistência ao vento e intempéries;

- Controle de compatibilização com a estrutura metálica, pórticos e treliças, assegurando integridade estrutural e facilidade de manutenção futura.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- Plantas, cortes e detalhes construtivos das coberturas, testeiras, cumeeiras, calhas e arremates;

- Memorial executivo com especificações técnicas de fabricação, montagem, fixação, içamento e pintura, incluindo métodos de aplicação, número de demãos e cores;

- Planilha orçamentária contendo todos os serviços de cobertura e fechamento, com quantificação e precificação baseada em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais, quando aplicável);

- Cronograma físico-financeiro contemplando a execução da cobertura e fechamento como marco de referência da obra;

- Mensuração das quantidades, detalhamento de todas as etapas e justificativa técnica para compatibilização com a estrutura metálica existente e demais sistemas da quadra.

4.11) ELEMENTOS DE VEDAÇÃO

A contratada deverá prever em sua proposta a execução integral das vedações verticais, internas e externas, contemplando a utilização de blocos cerâmicos, elementos vazados, placas cimentícias e sistemas em chapas de gesso (drywall), bem como vergas e contra vergas. Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, utilizando materiais de primeira qualidade, mão de obra qualificada e controle tecnológico de acordo com o que segue:

- Execução de alvenaria de vedação com elementos vazados de concreto (cobogó), assentados com argamassa preparada em betoneira, garantindo estabilidade, prumo e alinhamento;

- Execução de alvenaria de vedação em blocos cerâmicos furados na vertical, assentados com argamassa preparada em betoneira, garantindo travamento adequado e juntas niveladas;

- Fornecimento e instalação de vergas pré-moldadas em concreto, com até 1,5 m de vão livre, espessura 20 cm, posicionadas sobre vãos de portas e janelas, garantindo resistência e distribuição uniforme dos esforços;

- Fornecimento e instalação de contra vergas pré-moldadas em concreto, espessura 20 cm, devidamente posicionadas sob os vãos de esquadrias, assegurando estabilidade estrutural e acabamento;

- Execução de fechamento em placas cimentícias, espessura 10 mm, fixadas sobre estrutura adequada, com juntas tratadas, garantindo estabilidade, durabilidade e resistência à umidade;

- Execução de paredes internas em sistema drywall, chapas de gesso simples, uso interno, com estrutura metálica em guias simples, sem vãos, garantindo prumo, alinhamento e acabamento superficial uniforme;

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- Plantas, cortes e detalhes construtivos das alvenarias, cobogós, placas cimentícias e paredes em drywall;

- Memorial descritivo detalhado, com especificações técnicas de materiais (blocos, placas, chapas, vergas e contra vergas), métodos de execução, juntas de movimentação e acabamentos;

- Memorial de cálculo das quantidades previstas;

- Planilha orçamentária com todos os serviços de vedação, quantificados e precificados com base em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais aplicáveis);

- Cronograma físico-financeiro prevendo as etapas de execução das vedações em compatibilização com fundações, estrutura e instalações;

- Compatibilização das vedações com esquadrias, instalações elétricas, hidráulicas e demais sistemas construtivos, garantindo plena integração da obra;

- Procedimentos de execução baseados em boas práticas de engenharia, assegurando durabilidade, segurança, conforto e qualidade final dos elementos de vedação.

4.12) IMPERMEABILIZAÇÕES

A contratada deverá executar todos os serviços de impermeabilização conforme as boas práticas construtivas, observando rigorosamente as normas técnicas pertinentes da ABNT e garantindo a estanqueidade e a durabilidade das estruturas protegidas. Deverão ser empregados materiais de primeira qualidade, compatíveis com as superfícies a serem tratadas e com comprovação de desempenho técnico por meio de fichas técnicas e certificados de conformidade. A execução compreenderá as seguintes etapas:

- Impermeabilização das fundações: aplicação de emulsão asfáltica em duas demãos contínuas e uniformes sobre blocos de fundação e vigas baldrame, devidamente limpos e secos, assegurando a proteção contra a umidade ascendente do solo.

- Impermeabilização do piso dos vestiários: aplicação de emulsão asfáltica em duas demãos sobre o piso de concreto estrutural, contemplando a regularização prévia da superfície, o tratamento de juntas e a devida proteção mecânica antes da execução dos revestimentos finais.

- Impermeabilização das paredes dos vestiários: aplicação de emulsão asfáltica em duas demãos, até a altura mínima de 1,50 m a partir do piso acabado, abrangendo todo o perímetro interno das áreas molhadas (boxes, sanitários e demais superfícies sujeitas a respingos e lavagens frequentes).

A contratada deverá apresentar, previamente à execução, a metodologia detalhada do sistema impermeabilizante a ser adotado, incluindo a preparação das superfícies, a sequência de execução das demãos, os equipamentos e ferramentas a serem empregados, as medidas de proteção e cura entre etapas, bem como as inspeções de aderência, uniformidade e estanqueidade.

Adicionalmente, a contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- Plantas, cortes e detalhes construtivos indicando claramente as áreas de aplicação da impermeabilização em fundações, pisos e paredes, com marcação das alturas, limites e juntas de tratamento;

- Memorial descritivo detalhado, com especificações técnicas dos materiais impermeabilizantes (tipo de emulsão asfáltica, número de demãos, consumo por m²), métodos de aplicação, preparo de superfícies, proteção mecânica e procedimentos de cura;

- Memorial de cálculo das quantidades previstas para cada frente de impermeabilização (fundações, pisos e paredes), compatibilizadas com os quantitativos de concreto, alvenaria e revestimentos;

- Planilha orçamentária com todos os serviços de impermeabilização, quantificados e precificados com base em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais aplicáveis);

- Cronograma físico-financeiro prevendo a execução das impermeabilizações em compatibilização com fundações, pisos, paredes e etapas subsequentes de revestimento e acabamento;

- Procedimentos de execução baseados em boas práticas de engenharia, assegurando durabilidade, segurança, qualidade e prevenção de patologias como infiltrações, destacamentos e bolores.

4.13) REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - PAREDES, VIGAS E PILARES

A contratada deverá executar todos os serviços de revestimento interno e externo em paredes, vigas e pilares, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT, às boas práticas construtivas e às recomendações dos fabricantes dos materiais empregados. O objetivo é assegurar a aderência, o desempenho estético e funcional, a durabilidade e a resistência dos elementos de vedação e estruturais. Os serviços compreenderão, no mínimo, as seguintes etapas:

- Chapisco: aplicação manual em alvenarias e estruturas de concreto internas, utilizando argamassa traço 1:3, preparada em betoneira de 400L, garantindo aderência adequada para as camadas subsequentes de emboço ou massa única.

- Emboço: execução em paredes internas de ambientes com área maior que 10 m², utilizando argamassa traço 1:2:8, com espessura média de 17,5 mm, aplicada manualmente com o auxílio de taliscas, assegurando o nivelamento e o prumo da base.

- Massa única: aplicação em paredes internas dos vestiários e salas de apoio com argamassa industrializada, com preparo mecânico, espessura média de 5 mm, aplicada com equipamento de mistura e projeção, dispensando o uso de taliscas, garantindo acabamento uniforme e adequado para receber pintura ou revestimento cerâmico.

- Revestimento cerâmico esmaltado (33 x 45 cm): assentamento de placas cerâmicas esmaltadas em paredes internas, aplicadas em toda a altura das superfícies definidas em projeto, garantindo resistência, impermeabilidade e fácil manutenção.

- Revestimento cerâmico esmaltado extra (5 x 5 cm): assentamento de placas cerâmicas nas cores amarela, azul e cinza claro, em paredes internas, conforme projeto arquitetônico, atendendo às especificações de layout, paginação e acabamento.

Todos os serviços de revestimento deverão contemplar preparo adequado das bases, execução de juntas de movimentação e dessolidarização, tratamento de cantos e arremates, além da perfeita compatibilização com esquadrias, instalações elétricas e hidráulicas.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- Plantas, cortes, elevações e detalhes construtivos das áreas de revestimento, indicando paginação, cores e dimensões dos revestimentos cerâmicos;

- Memorial descritivo com especificações técnicas de todos os revestimentos (chapisco, emboço, massa única e cerâmicas), métodos de preparo e aplicação, juntas, arremates e acabamentos;

- Memorial de cálculo das quantidades de argamassa, cerâmicas e demais materiais, compatibilizados com as áreas de vedação e estrutura;

- Planilha orçamentária com todos os serviços de revestimento, quantificados e precificados com base em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais aplicáveis);

- Cronograma físico-financeiro prevendo a execução dos revestimentos em compatibilização com fundações, estrutura, impermeabilizações, vedações e instalações prediais;

- Procedimentos de execução baseados em boas práticas de engenharia, assegurando a durabilidade, segurança, qualidade estética e funcionalidade dos revestimentos internos e externos.

4.14) REVESTIMENTOS INTERNOS - PISOS

A contratada deverá executar todos os serviços de revestimento de pisos internos nos vestiários e nas áreas de apoio administrativo, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT, às boas práticas construtivas e às recomendações dos fabricantes dos materiais empregados. O objetivo é assegurar a aderência, o desempenho funcional, a durabilidade e a resistência dos pisos, bem como o correto escoamento das águas nas áreas molhadas. Os serviços compreenderão, no mínimo, as seguintes etapas:

- Contrapiso em argamassa pronta – áreas gerais (4 cm): aplicação manual sobre a impermeabilização, garantindo regularização e nivelamento da superfície, com espessura média de 4 cm. O contrapiso deverá prever caimentos adequados para os ralos, evitando qualquer empossamento ou acúmulo de água fora da proximidade dos ralos;

- Contrapiso em argamassa pronta – áreas de chuveiros (2 cm): aplicação manual sobre impermeabilização, com espessura média de 2 cm, garantindo caimento para os ralos, sem acúmulo de água;

- Revestimento cerâmico esmaltado (45 x 45 cm): assentamento das placas cerâmicas esmaltadas nos pisos, em todos os ambientes definidos em projeto, obedecendo à paginação, alinhamento e nivelamento corretos, garantindo resistência mecânica, impermeabilidade e facilidade de manutenção;

- Rodapé cerâmico (7 cm de altura): aplicação nas áreas administrativas e sala dos professores, com placas cerâmicas do mesmo tipo do piso, garantindo uniformidade estética e proteção das superfícies verticais.

- Todos os serviços de revestimento de pisos deverão contemplar preparo adequado das bases, execução de juntas de movimentação e dessolidarização, tratamento de cantos e arremates, além da perfeita compatibilização com impermeabilizações, vedações e instalações prediais.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- Plantas, cortes, elevações e detalhes construtivos das áreas de piso, indicando caimentos, paginação, cores e dimensões dos revestimentos cerâmicos;

- Memorial descritivo com especificações técnicas de contrapiso, cerâmicas e rodapés, métodos de preparo e aplicação, juntas, arremates e acabamentos;

- Memorial de cálculo das quantidades de argamassa, cerâmicas e demais materiais, compatibilizados com contrapiso, impermeabilização e estrutura;

- Planilha orçamentária com todos os serviços de revestimento de pisos, quantificados e precificados com base em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais aplicáveis);

- Cronograma físico-financeiro prevendo a execução dos revestimentos de piso em compatibilização com fundações, estrutura, impermeabilizações, vedações e instalações prediais;

- Procedimentos de execução baseados em boas práticas de engenharia, assegurando a durabilidade, segurança, qualidade estética e funcionalidade dos pisos internos.

4.15) ESQUADRIAS

- PORTAS:

A contratada deverá executar todos os serviços de fornecimento, montagem, instalação e acabamento de portas e portões, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT, às boas práticas construtivas e às recomendações dos fabricantes dos materiais empregados. O objetivo é assegurar funcionalidade, resistência, durabilidade, estética e acessibilidade, quando aplicável. Os serviços compreenderão, no mínimo, as seguintes etapas:

- Portas de madeira para pintura (PM2A – 100 x 200 cm): fornecimento de kit de porta semioca, padrão médio, com espessura de 3,5 cm, incluindo dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo e soleira em granito de 15 cm de largura por 2 cm de espessura. Aplicação de pintura em esmalte sintético sobre todas as superfícies de madeira em duas demãos. Inclusão de chapa de proteção e barra de apoio em tubo de aço inoxidável de 1 1/4" x 400 mm, conforme projeto de acessibilidade.

- Portas em chapa de alumínio tipo veneziana (PA1 – 220 x 218 + 108 cm, PA2 – 130 x 210 cm, PA3 – 80 x 165 cm, PA4 – 70 x 165 cm, PA5 – 100 x 0,65 cm): fornecimento e instalação das portas conforme dimensões e tipo indicado, incluindo guarnições e fixação com parafusos, pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) em duas demãos. As portas de banheiro (PA3 e PA4) deverão receber tarjetas tipo livre/ocupado. AS portas PA1 E PA2 deverão ter soleiras em granito de 15 cm de largura por 2 cm de espessura deverão ser aplicadas conforme projeto.

- Portão de correr em chapa tipo painel lambril quadrado: fornecimento e instalação, incluindo porta social completa, requadro, acabamento natural, trilhos e roldanas conforme projeto de esquadrias.

Todos os serviços de portas e portões deverão contemplar:

- Verificação prévia das aberturas, alinhamento e nivelamento;

- Ajustes finos para garantir fechamento correto, estanqueidade e segurança;

- Compatibilização com rodapés, revestimentos, vedações, paredes e demais elementos construtivos;

- Proteção dos elementos contra danos durante a execução de outros serviços;

- Garantia de acessibilidade, quando aplicável, e conformidade com normas de segurança e ergonomia.

- JANELAS:

A contratada deverá executar todos os serviços de fornecimento, montagem, instalação e acabamento de janelas, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT, às boas práticas construtivas e às recomendações dos fabricantes dos materiais empregados. O objetivo é assegurar funcionalidade, resistência, durabilidade, estanqueidade, ventilação adequada, estética e acessibilidade, quando aplicável. Os serviços compreenderão, no mínimo, as seguintes etapas:

- Janelas de alumínio tipo maximar (JA-02 – 120 x 60 cm): fornecimento e instalação de janelas de alumínio, incluindo vidros, batente e ferragens, conforme dimensões indicadas em projeto. As janelas deverão ser fornecidas com peitoris lineares em granito ou mármore, com largura de 15 cm e espessura de 2 cm, assentados com argamassa traço 1:6 com aditivo.

- Janelas de alumínio tipo fixo (JA-03 – 40 x 150 cm): fornecimento e instalação de janelas de alumínio fixas, incluindo vidros, batente e ferragens, conforme dimensões indicadas em projeto. As janelas deverão ser fornecidas com peitoris lineares em granito ou mármore, com largura de 15 cm e espessura de 2 cm, assentados com argamassa traço 1:6 com aditivo.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- Plantas, cortes, elevações e detalhes construtivos das portas e portões, indicando dimensões, tipos, cores, posição das guarnições, fechaduras, tarjas e barras de apoio;

- Memorial descritivo detalhado, com especificações técnicas de todos os elementos de esquadria (madeira, alumínio, acessórios), métodos de instalação, fixação, pintura e acabamentos;

- Memorial de cálculo das quantidades de portas, janelas, portões, batentes, fechaduras, soleiras e demais materiais, compatibilizados com as vedações e estruturas;

- Planilha orçamentária com todos os serviços de portas e portões, quantificados e precificados com base em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais aplicáveis);

- Cronograma físico-financeiro prevendo a execução das portas e portões em compatibilização com revestimentos, pisos, impermeabilizações, vedações e instalações prediais;

- Procedimentos de execução baseados em boas práticas de engenharia, assegurando durabilidade, segurança, qualidade estética e funcionalidade das portas e portões.

4.16) PINTURAS

A contratada deverá executar todos os serviços de emassamento e pintura em tetos, paredes internas e externas, bem como pintura de pisos, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT, às boas práticas construtivas e às recomendações dos fabricantes dos materiais empregados. O objetivo é assegurar uniformidade, acabamento estético, durabilidade, resistência e proteção das superfícies tratadas. Os serviços compreenderão, no mínimo, as seguintes etapas:

- Emassamento em tetos: aplicação de massa látex em duas demãos, com lixamento manual entre camadas, garantindo superfícies regulares e prontas para receber pintura final.

- Emassamento em paredes: aplicação de massa látex em duas demãos, com lixamento manual, assegurando aderência, nivelamento e preparo adequado para a pintura subsequente.

- Pintura de tetos: aplicação manual de tinta látex acrílico premium em duas demãos, sobre superfícies previamente emassadas e lixadas, garantindo acabamento uniforme e cobertura total.

- Pintura de paredes internas e externas: aplicação manual de tinta látex acrílico premium em duas demãos, nas cores branco gelo, cinza claro e azul claro, sobre superfícies preparadas (paredes, pilares, cobogós e outros), garantindo durabilidade, resistência à lavagem e boa estética.

- Pintura de pisos: aplicação manual de tinta epóxi em duas demãos, incluindo primer epóxi, garantindo uniformidade, resistência mecânica e química, e acabamento contínuo sem falhas ou irregularidades.

- Esmalte à base de água em massa: aplicação nas placas cimentícias conforme especificações, incluindo preparo da superfície, uniformidade e acabamento final.

Todos os serviços de pintura deverão contemplar:

- Preparo adequado das superfícies, proteção de elementos construtivos adjacentes, execução de cantos e arremates, tratamento de juntas e perfeita compatibilização com revestimentos, esquadrias, portas, janelas e demais sistemas construtivos.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- Plantas, cortes, elevações e detalhes construtivos indicando as áreas de aplicação da pintura, cores, tipos de tinta, número de demãos e acabamento.

- Memorial descritivo detalhado com especificações técnicas de todos os produtos empregados, métodos de aplicação, preparo de superfícies e acabamentos.

- Memorial de cálculo das quantidades de massa, tinta e demais materiais compatibilizados com áreas de tetos, paredes e pisos.

- Planilha orçamentária com todos os serviços de pintura, quantificados e precificados com base em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais aplicáveis).

- Cronograma físico-financeiro prevendo a execução das pinturas em compatibilização com revestimentos, portas, janelas, pisos, vedações, impermeabilizações e demais etapas construtivas.

- Procedimentos de execução baseados em boas práticas de engenharia, assegurando durabilidade, qualidade estética, funcionalidade e segurança das superfícies pintadas.

4.17) INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

A contratada deverá executar todos os serviços de fornecimento, montagem, instalação e testes das instalações hidráulicas, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT, às boas práticas construtivas e às recomendações dos fabricantes dos materiais empregados. O objetivo é assegurar funcionalidade, estanqueidade, durabilidade, segurança e desempenho adequado do sistema de abastecimento de água fria. Os serviços compreenderão, no mínimo, as seguintes etapas:

- Tubos e conexões em PVC soldável: fornecimento e instalação de tubos de 25 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm e 75 mm, aplicados em prumadas e ramais de água, incluindo todos os acessórios (luvas, buchas de redução curtas e longas, joelhos 45° e 90°, joelhos com bucha de latão, adaptadores com bolsa e rosca, adaptadores com flanges, tês e tês de redução), conforme dimensões, traçados e especificações de projeto.

- Registros: fornecimento e instalação de registros de esfera em PVC, registros de gaveta em latão (3/4”, 1.1/2” e 2.1/2”) e registros de pressão, incluindo acabamento cromado e canopla, quando aplicável;

- Reservatórios prediais: fornecimento e instalação de caixa d’água em poliéster reforçado com fibra de vidro para reserva de incêndio (20.000 L) e caixa d’água em polietileno (3.000 L), incluindo todos os acessórios de fixação, conexões, vedação e ensaio de estanqueidade.

- Dispositivos complementares: fornecimento e instalação de torneira de boia para caixas d’água (3/4”), incluindo ajuste de nível, regulagem e ensaio funcional.

Todos os serviços de instalações hidráulicas deverão contemplar:

- Preparação e limpeza dos locais de assentamento e montagem;

- Corte, lixamento, soldagem química e interligação de tubos e conexões;

- Ensaios de estanqueidade e verificação de pressão conforme normas técnicas;

- Compatibilização das instalações hidráulicas com estrutura, vedações, esquadrias, impermeabilizações e demais sistemas prediais;

- Proteção das tubulações e registros contra danos durante a execução de outros serviços;

- Garantia de fácil manutenção, acessibilidade e segurança operacional.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- Plantas, cortes, detalhes construtivos e esquemas isométricos das redes hidráulicas, indicando diâmetros, materiais, traçados, registros, caixas e reservatórios;

- Memorial descritivo detalhado, com especificações técnicas de todos os tubos, conexões, registros e reservatórios, métodos de instalação, testes e ensaios;

- Memorial de cálculo das quantidades de materiais hidráulicos (tubos, conexões, registros, reservatórios e acessórios), compatibilizados com a arquitetura e estrutura;

- Planilha orçamentária com todos os serviços de instalações hidráulicas, quantificados e precificados com base em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais aplicáveis);

- Cronograma físico-financeiro prevendo a execução das instalações hidráulicas em compatibilização com fundações, estrutura, impermeabilizações, vedações, esquadrias e acabamentos;

- Procedimentos de execução baseados em boas práticas de engenharia, assegurando durabilidade, estanqueidade, segurança, qualidade funcional e atendimento às normas de desempenho.

4.18) INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

A contratada deverá executar todos os serviços de fornecimento, montagem, instalação e testes das instalações sanitárias, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT, às boas práticas construtivas e às recomendações dos fabricantes dos materiais empregados. O objetivo é assegurar funcionalidade, estanqueidade, durabilidade, segurança e desempenho adequado do sistema de esgoto e águas pluviais. Os serviços compreenderão, no mínimo, as seguintes etapas:

- Tubos e conexões em PVC: fornecimento e instalação de tubos de esgoto predial (DN 40, 50, 75mm e 100 mm), aplicados em ramais, sub-ramais e prumadas, incluindo todos os acessórios necessários (joelhos 45° e 90°, tês, tês de redução, junções, curvas curtas e longas, reduções excêntricas e buchas de redução), conforme dimensões, traçados e especificações de projeto. Todas as uniões deverão contemplar juntas elásticas ou soldáveis, conforme a série do tubo e indicação do projeto.

- Caixas sifonadas e caixas de inspeção: fornecimento e instalação de caixas sifonadas em PVC, com grelha redonda ou quadrada, incluindo caixas enterradas retangulares distribuidoras de vazão (sumidouros múltiplos), conforme dimensões e especificações do projeto.

- Terminais de ventilação: fornecimento e instalação de terminais de ventilação em PVC para ramais de esgoto e prumadas de águas pluviais, incluindo adaptação de diâmetros e junções necessárias para o correto funcionamento da ventilação predial.

Todos os serviços de instalações sanitárias deverão contemplar:

- Preparação e limpeza dos locais de assentamento e montagem;

- Corte, lixamento, interligação e colagem/soldagem química de tubos e conexões;

- Ensaios de estanqueidade, teste de fluxo e verificação de escoamento conforme normas técnicas;

- Compatibilização das instalações sanitárias com estrutura, vedações, revestimentos, impermeabilizações, esquadrias e demais sistemas prediais;

- Proteção das tubulações, caixas e conexões contra danos durante a execução de outros serviços;

- Garantia de fácil manutenção, acessibilidade e segurança operacional.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- Plantas, cortes, detalhes construtivos e esquemas isométricos das redes sanitárias, indicando diâmetros, materiais, traçados, caixas sifonadas, caixas de inspeção e terminais de ventilação;

- Memorial descritivo detalhado, com especificações técnicas de todos os tubos, conexões, caixas, grelhas e acessórios, métodos de instalação, testes e ensaios;

- Memorial de cálculo das quantidades de materiais sanitários (tubos, conexões, caixas, grelhas e acessórios), compatibilizados com a arquitetura e estrutura;

- Planilha orçamentária com todos os serviços de instalações sanitárias, quantificados e precificados com base em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais aplicáveis);

- Cronograma físico-financeiro prevendo a execução das instalações sanitárias em compatibilização com fundações, estrutura, impermeabilizações, vedações, esquadrias e acabamentos;

- Procedimentos de execução baseados em boas práticas de engenharia, assegurando durabilidade, estanqueidade, segurança, qualidade funcional e atendimento às normas de desempenho.

4.19) COMPLEMENTOS HIDROSSANITÁRIOS

A contratada deverá executar todos os serviços de fornecimento, montagem e instalação dos complementos hidrossanitários, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT, às boas práticas construtivas e às recomendações dos fabricantes dos materiais empregados. O objetivo é assegurar funcionalidade, durabilidade, segurança, acessibilidade e desempenho adequado de todos os dispositivos complementares nos vestiários, banheiros e áreas de apoio. Os serviços compreenderão, no mínimo, as seguintes etapas:

- Bancos: fornecimento e instalação de bancos em alvenaria revestidos com cerâmica;

- Bancadas, cubas e lavatórios: bancadas de granito para instalação de cubas, espessura de 2 cm, incluindo acabamento e fixação adequada, cubas de embutir em louça branca (35 x 50 cm), lavatórios para PCD, sifões flexíveis, engates flexíveis, torneiras cromadas de mesa com temporizador ou monocomando, válvulas e metal cromado e espelhos cristal com parafusos de fixação;

- Vasos sanitários e mictórios: fornecimento e instalação de vasos sanitários sifonados convencionais, mictórios sifonados em louça branca e acessórios complementares de fixação, regulagem e ensaio funcional, assentos convencionais ou para PCD, válvulas de descarga metálicas com duplo acionamento eco, sistemas de ligação ajustáveis para cadeirantes;

- Divisórias e barras de apoio: fornecimento e instalação de divisórias sanitárias tipo cabine em granito polido (espessura 2 cm), assentadas com argamassa colante AC III-E;

- Barras de apoio: fornecimento e instalação de barras de apoio em aço inox polido (40, 60, 70 e 80 cm), fixadas nas paredes conforme normas de acessibilidade.

- Dispositivos complementares: fornecimento e instalação cabides metatlicos para banheiro,  saboneteiras plásticas tipo dispenser, toalheiros tipo dispenser para papel-toalha interfolhado, papeleiras para papel higiênico em rolo, duchas/chuveiros elétricos ou metálicos com desviador,  ducha higiênica manual, sistemas de alarme PNE com indicador audiovisual para pessoas com mobilidade reduzida, e demais dispositivos de conforto e acessibilidade.

Todos os serviços de complementos hidrossanitários deverão contemplar:

- Preparação e limpeza dos locais de assentamento e fixação;

- Verificação da compatibilidade e alinhamento com paredes, revestimentos e tubulações existentes;

- Ajuste funcional e ensaio de operação de todos os dispositivos;

- Proteção dos elementos instalados contra danos durante a execução de outros serviços;

- Garantia de acessibilidade, segurança operacional e manutenção facilitada.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- Plantas, cortes, detalhes construtivos e esquemas isométricos indicando a localização de bancadas, cubas, vasos, mictórios, divisórias, barras de apoio e dispositivos complementares;

- Memorial descritivo detalhado com especificações técnicas de todos os elementos, métodos de instalação, ensaios e testes de operação;

- Memorial de cálculo das quantidades de materiais, acessórios e dispositivos complementares, compatibilizados com a arquitetura, estrutura e normas de acessibilidade;

- Planilha orçamentária com todos os serviços de complementos hidrossanitários, quantificados e precificados com base em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais aplicáveis);

- Cronograma físico-financeiro prevendo a execução dos complementos em compatibilização com fundações, estrutura, vedações, revestimentos, esquadrias e acabamentos;

- Procedimentos de execução baseados em boas práticas de engenharia, assegurando durabilidade, funcionalidade, segurança, acessibilidade e atendimento às normas técnicas e de desempenho.

4.20) COLETA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

A contratada deverá executar todos os serviços de fornecimento, montagem, instalação e ensaio das instalações de coleta e drenagem de águas pluviais, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT, às boas práticas construtivas e às recomendações dos fabricantes. O objetivo é garantir estanqueidade, durabilidade, desempenho hidráulico e segurança operacional do sistema de drenagem. Os serviços compreenderão, no mínimo, as seguintes etapas:

- Tubulações e conexões: fornecimento e instalação de tubos em PVC série R para águas pluviais, com diâmetros de 100 mm e 200 mm, aplicados em condutores verticais e horizontais, incluindo conexões como joelhos ou curvas de 45° e 90° com junta elástica, acessórios de fixação e interligações necessárias, conforme projeto.

- Caixas de inspeção e reservação: fornecimento e execução de caixas hidráulicas enterradas retangulares em alvenaria de blocos de concreto, dimensões internas de 0,40 x 0,40 x 0,40 m, destinadas à coleta, inspeção e interligação da rede pluvial, incluindo acabamento interno, tampas e dispositivos de inspeção.

Todos os serviços de drenagem deverão contemplar:

- Preparação e limpeza dos locais de assentamento e instalação;

- Escavação, regularização de fundo, assentamento, envelopamento e reaterro de tubulações;

- Ensaios de estanqueidade, verificação de declividade e funcionalidade da rede;

- Compatibilização das instalações com fundações, estrutura, impermeabilizações e demais sistemas prediais;

- Proteção das tubulações e caixas contra danos durante a execução de outros serviços;

- Garantia de fácil manutenção, acessibilidade e desempenho hidráulico adequado.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- Plantas, cortes, detalhes construtivos e esquemas isométricos indicando traçados, diâmetros, caixas, declividades e pontos de inspeção;

- Memorial descritivo detalhado com especificações técnicas de todos os tubos, conexões e caixas, métodos de instalação, ensaios e testes;

- Memorial de cálculo das quantidades de materiais (tubos, conexões e caixas), compatibilizados com arquitetura, estrutura e demais disciplinas;

- Planilha orçamentária com todos os serviços de coleta e drenagem pluvial, quantificados e precificados com base em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais aplicáveis);

- Cronograma físico-financeiro prevendo a execução das instalações em compatibilização com fundações, estrutura, impermeabilizações, vedações e acabamentos;

- Procedimentos de execução baseados em boas práticas de engenharia, assegurando durabilidade, estanqueidade, funcionalidade e atendimento às normas de desempenho.

4.21) SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

A contratada deverá executar todos os serviços de fornecimento, montagem, instalação, ensaio e comissionamento do sistema de proteção contra incêndio, atendendo rigorosamente às normas da ABNT, às boas práticas construtivas, aos requisitos do Corpo de Bombeiros e às recomendações dos fabricantes. O objetivo é garantir segurança, funcionalidade, confiabilidade, durabilidade e desempenho adequado de todo o sistema de prevenção, detecção e combate a incêndio. Os serviços compreenderão, no mínimo, as seguintes etapas:

- Iluminação de emergência e sinalização: fornecimento e instalação de luminárias de emergência LED, blocos autônomos de iluminação com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso entre 2.000 e 3.000 lúmens, equipados com faróis de sinalização e placas fotoluminescentes de PVC indicando rotas de evacuação e saídas de emergência, incluindo fixações e ensaios funcionais.

- Extintores portáteis e acionamentos de alarme: fornecimento e instalação de extintores portáteis de PQS 6 kg, classe BC, centrais de detecção e alarme de incêndio com autonomia de 1 hora para 12 laços, sirenes audiovisuais tipo endereçável, botoeiras de acionamento tipo quebra-vidro e ensaio de funcionamento completo de todos os dispositivos de alarme.

- Tubulação, válvulas e conexões: fornecimento e instalação de tubulação de aço galvanizado com conexões rosqueadas (luvas, curvas e uniões), mãos francesas para suporte de tubulação;

- Sistema de pressurização: Válvulas de retenção em bronze, registros de gaveta em latão, bombas centrífugas trifásicas e demais componentes da rede de alimentação de hidrantes, incluindo fixações, alinhamento, testes de estanqueidade e verificação de pressão.

- Abrigos e hidrantes: fornecimento e instalação de abrigos para hidrante (90x60x17 cm) com registro globo angular 45°, adaptador Storz 2 1/2”, mangueira de incêndio de 30 m, redução 2 1/2” x 1 1/2” e esguicho em latão 1 1/2”, integrando todo o sistema hidráulico de combate a incêndio, com ensaio funcional e operação conforme normas.

- Caixa de Recalque de incêndio: fornecimento e instalação de Caixa de recalque (40x40x20 cm) com registro globo angular 45°, adaptador Storz 2 1/2’’, tampão de engate rápido, integrando todo o sistema hidráulico de combate a incêndio, com ensaio funcional e operação conforme normas.

Todos os serviços de sistema de proteção contra incêndio deverão contemplar:

- Preparação e limpeza dos locais de instalação;

- Compatibilização das tubulações e dispositivos com a estrutura, vedações, revestimentos e demais sistemas prediais;

- Testes de operação, vazão, pressão, acionamento de alarmes e dispositivos de iluminação;

- Proteção dos elementos instalados contra danos durante a execução de outros serviços;

- Garantia de acessibilidade, segurança operacional e manutenção facilitada.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- Plantas, cortes, detalhes construtivos e esquemas isométricos indicando localização de tubulações, válvulas, hidrantes, bombas, extintores, luminárias de emergência, placas de sinalização e dispositivos de alarme;

- Memorial descritivo detalhado com especificações técnicas de todos os componentes, métodos de instalação, ensaios e testes;

- Memorial de cálculo das quantidades de materiais, tubulações, acessórios e equipamentos, compatibilizados com arquitetura, estrutura e normas de prevenção de incêndio;

- Planilha orçamentária com todos os serviços do sistema de proteção contra incêndio, quantificados e precificados com base em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais aplicáveis);

- Cronograma físico-financeiro prevendo a execução dos serviços em compatibilização com fundações, estrutura, vedações, revestimentos, esquadrias e acabamentos;

- Procedimentos de execução baseados em boas práticas de engenharia, assegurando durabilidade, segurança, desempenho e atendimento às normas técnicas e de prevenção de incêndio.

4.22) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A contratada deverá executar todos os serviços de fornecimento, montagem, instalação e ensaios das instalações elétricas de baixa tensão, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT (NBR 5410, NBR 5419, NBR 13570, entre outras), às boas práticas construtivas e às recomendações dos fabricantes. O objetivo é assegurar segurança, durabilidade, desempenho, funcionalidade e acessibilidade do sistema elétrico.

Os serviços compreenderão, no mínimo, as seguintes etapas:

- Quadros de distribuição e proteção: Fornecimento e instalação de 2 quadros de distribuição (1 unidade para vestiários e administrativo e outra unidade para quadra e iluminação exterior) em chapa de aço galvanizado, embutidos, com barramentos, capacidade para 24 e 40 disjuntores, conforme local de instalação (quadra, vestiários e administração). Inclui instalação de disjuntores termomagnéticos monopolares, bipolares e tripolares tipo DIN, dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e disjuntores em caixa moldada para proteção geral, atendendo às cargas previstas:

  - QUADRO 01:

    - Instalação de 1 disjuntor geral tripolar (40A);

    - Instalação de 8 disjuntores bipolares para iluminação da quadra (10A);

    - Instalação de 2 disjuntores monopolares (16A) para tomadas;

    - Instalação de 1 disjuntor monopolar (10A) para tomadas e iluminação;

    - Instalação de 4 dispositivos DPS Classe II, 1 polo, tensão máxima 175V, corrente máxima 20 kA (Tipo AC) para proteção dos quadros;

    - 1 haste de aterramento em aço cobreado, 5/8", 3 m, conectada ao quadro.

    - A execução deverá seguir rigorosamente a ABNT NBR 5410 e demais normas aplicáveis, garantindo fornecimento de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra qualificada.

  - QUADRO 02:

    - Instalação de 1 disjuntor geral caixa moldada tripolar (150A);

    - Instalação de 5 disjuntores monopolares (16A) para tomadas;

    - Instalação de 1 disjuntor monopolar (10A) para iluminação;

    - Instalação de 8 disjuntores bipolares (25A) para chuveiros;

    - Instalação de 4 dispositivos DPS Classe II, 1 polo, tensão máxima 175V, corrente máxima 20 kA (Tipo AC) para proteção dos quadros;

    - 1 haste de aterramento em aço cobreado, 5/8", 3 m, conectada ao quadro.

    - A execução deverá seguir rigorosamente a ABNT NBR 5410 e demais normas aplicáveis, garantindo fornecimento de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra qualificada.

- Eletrodutos, caixas e cabeamento: Fornecimento e instalação de eletrodutos galvanizados a quente conforme NBR 6323, bem como eletrodutos flexíveis corrugados reforçados em PVC para embutimento em lajes e paredes, com todos os acessórios de fixação e vedação. Execução de caixas de passagem e derivação em ferro estampado ou PVC (retangulares, octogonais e 4"x4"), instaladas em diferentes alturas conforme função (baixa, média ou alta).
Fornecimento e lançamento de cabos de cobre flexível isolados, anti-chama 450/750 V, devidamente identificados e compatibilizados com os quadros, disjuntores e circuitos terminais.

- Iluminação, tomadas e dispositivos: Fornecimento e instalação de pontos de iluminação interna e externa, incluindo luminárias tipo plafon circular LED de sobrepor (12/13 W), lâmpadas LED tubulares T8 (18 a 20 W), projetores LED modulares (150 a 200 W) com eficiência mínima de 125 lm/W, além de blocos autônomos de iluminação de emergência com autonomia mínima de 3 h.
Fornecimento e instalação de interruptores simples (1 módulo, 10 A/250 V) completos com suporte e placa, bem como tomadas 2P+T de 10 A/250 V, devidamente distribuídas e compatibilizadas com as necessidades de uso e mobiliário.

Todos os serviços deverão contemplar:

- Preparação e limpeza dos locais de assentamento;

- Lançamento, organização e fixação dos eletrodutos e cabos;

- Conexões, derivações, cravações e interligações elétricas;

- Identificação de circuitos e dispositivos de proteção;

- Ensaios de continuidade, resistência de isolamento, funcionamento e desempenho luminotécnico;

- Compatibilização das instalações elétricas com estrutura, arquitetura, hidráulica, climatização e demais sistemas prediais;

- Proteção das instalações contra danos durante a execução de outros serviços;

- Garantia de fácil manutenção, acessibilidade e segurança operacional.

A contratada deverá apresentar:

- Plantas, cortes, diagramas unifilares e esquemas elétricos atualizados, indicando traçados, cargas, circuitos, quadros e dispositivos de proteção;

- Memorial descritivo detalhado com especificações técnicas de todos os materiais (quadros, disjuntores, DPS, eletrodutos, caixas, cabos, luminárias e tomadas), métodos de instalação e ensaios;

- Memorial de cálculo de demanda, dimensionamento de condutores e dispositivos de proteção, queda de tensão e curto-circuito, conforme normas aplicáveis;

- Planilha orçamentária com todos os serviços elétricos, quantificados e precificados com base em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais aplicáveis);

- Cronograma físico-financeiro prevendo a execução das instalações elétricas em compatibilização com fundações, estrutura, vedações, impermeabilizações e acabamentos;

- Procedimentos de execução baseados em boas práticas de engenharia, assegurando durabilidade, funcionalidade, segurança e atendimento às normas de desempenho.

4.23) SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

A contratada deverá executar todos os serviços de fornecimento, montagem, instalação e testes do sistema de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT (NBR 5419), às boas práticas construtivas e às recomendações dos fabricantes, garantindo a eficiência da captação, condução e dissipação das descargas elétricas. Os serviços compreenderão, no mínimo, as seguintes etapas:

- Hastes e captores: fornecimento e instalação de hastes de aterramento em aço cobreado, diâmetro 3/4", comprimento de 3 m, mini captores e terminais aéreos, com suportes para fixação, garantindo captação adequada e continuidade elétrica.

- Cabos e conexões: fornecimento e instalação de cabos de cobre nu, têmpera mole, classe 2, seção de 50 mm², interligados por conectores apropriados (split-bolt, olhal e cabo/haste 3/4”), além de terminais estanhados, assegurando baixa resistência elétrica e conexões confiáveis.

- Caixas e equipotencialização: fornecimento e instalação de caixas de inspeção para aterramento em polietileno, diâmetro interno 0,30 m, bem como caixa de equipotencialização 200x200x120 mm, com 9 terminais, para interligação de subsistemas e verificação de continuidade.

- Serviços complementares: execução de escavações manuais em solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas de até 1,5 m, reaterro manual apiloado, preparação de base e ensaios de resistência de aterramento, assegurando atendimento ao valor máximo permitido em norma.

- Todos os serviços deverão contemplar compatibilização do SPDA com demais sistemas prediais, proteção mecânica de cabos e conexões, ensaios de resistência ôhmica do aterramento e emissão de laudo técnico conclusivo de conformidade.

Todos os serviços deverão contemplar:

- Preparação e limpeza dos locais de instalação do SPDA;

- Lançamento, organização e fixação das hastes, cabos e condutores de descida;

- Conexões, derivações, cravações, interligações e aterramentos do sistema;

- Ensaios de continuidade elétrica, resistência de aterramento e funcionamento do sistema de proteção;

- Compatibilização do SPDA com a estrutura, arquitetura, hidráulica, climatização e demais sistemas prediais;

- Proteção das instalações do SPDA contra danos durante a execução de outros serviços;

- Garantia de fácil manutenção, acessibilidade e segurança operacional do sistema.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- Plantas, cortes, detalhes construtivos e esquemas isométricos do sistema de SPDA, indicando posicionamento de hastes, captores, condutores, conexões e caixas de inspeção;

- Memorial descritivo detalhado com especificações técnicas de todos os materiais, métodos de instalação, critérios de ensaio e medições;

- Memorial de cálculo das quantidades de materiais (hastes, cabos, conectores, caixas e acessórios), compatibilizado com arquitetura e estrutura;

- Planilha orçamentária com todos os serviços de SPDA, quantificados e precificados com base em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais aplicáveis);

- Cronograma físico-financeiro prevendo a execução do SPDA em compatibilização com fundações, estrutura, impermeabilizações, instalações elétricas e acabamentos;

- Procedimentos de execução baseados em boas práticas de engenharia, assegurando continuidade elétrica, baixa resistência de aterramento, segurança e atendimento às normas de desempenho.

4.24) COMPLEMENTOS – QUADRA POLIESPORTIVA

A contratada deverá fornecer, instalar e executar todos os serviços relacionados aos complementos da quadra poliesportiva, obedecendo às normas técnicas brasileiras aplicáveis, boas práticas construtivas e recomendações dos fabricantes, garantindo funcionalidade, segurança e durabilidade. Os serviços compreenderão, no mínimo, as seguintes etapas:

- Poste oficial completo com rede para voleibol: fornecimento e instalação de postes metálicos galvanizados, ancoragem em fundações de concreto, regulagem de altura, montagem de redes oficiais de voleibol e tensores, garantindo estabilidade e segurança durante o uso.

- Trave oficial completa com rede para futebol de salão: fornecimento e instalação de traves metálicas, fixação em solo com fundações de concreto, redes de poliéster ou nylon com alta resistência, incluindo conexões e tensores, assegurando uso seguro e durabilidade.

- Tabela de basquete, englobando desde fundação/fixação até a cesta de nylon: fornecimento e execução de fundação em concreto, estrutura metálica ou polimérica da tabela, suporte da cesta, aro e rede de nylon, garantindo resistência, alinhamento correto e conformidade com normas esportivas. Prever sistema articulado;

- Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2’’: fornecimento e instalação de guarda-corpo metálico, inclinação e altura conforme normas de segurança, fixação adequada em solo ou estrutura existente, incluindo tela de aço galvanizado para proteção de espectadores ou delimitação de área.

- Porta de abrir em tela ondulada de aço galvanizado, completa: fornecimento e instalação de portas de abertura manual ou com travamento, estrutura tubular metálica com tela ondulada galvanizada, dobradiças, travas e pintura conforme especificações, garantindo segurança e durabilidade.

Todos os serviços deverão contemplar:

- Preparação e limpeza dos locais de instalação;

- Fixação segura de estruturas em fundações ou bases previamente preparadas;

- Conexões, ajustes, tensões e alinhamentos de redes, tabelas, traves e guardas;

- Ensaios de estabilidade, funcionamento e segurança de todos os elementos;

- Compatibilização das instalações com a superfície da quadra, drenagem, iluminação e demais sistemas prediais;

- Proteção das instalações durante a execução de outros serviços;

- Garantia de fácil manutenção, acessibilidade e segurança operacional dos complementos.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- Plantas, cortes, detalhes construtivos e esquemas isométricos, indicando posicionamento de postes, traves, tabelas, guarda-corpos e portas;

- Memorial descritivo detalhado com especificações técnicas de todos os materiais, métodos de instalação, critérios de ensaio e medições;

- Memorial de cálculo das quantidades de materiais (postes, traves, tabelas, guardas, portas, redes e acessórios), compatibilizado com a arquitetura e estrutura da quadra;

- Planilha orçamentária com todos os serviços dos complementos, quantificados e precificados com base em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais aplicáveis);

- Cronograma físico-financeiro prevendo a execução dos complementos em compatibilização com fundações, quadra, drenagem, iluminação e demais instalações;

- Procedimentos de execução baseados em boas práticas de engenharia, assegurando segurança, funcionalidade, durabilidade e atendimento às normas de desempenho.

4.25) SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS

A contratada deverá executar todos os serviços de limpeza final da obra, abrangendo áreas internas e externas, obedecendo às normas de segurança, boas práticas de higiene e conservação, garantindo ambientes limpos, livres de resíduos de construção e prontos para uso. Os serviços compreenderão, no mínimo, as seguintes etapas:

- Remoção de entulhos e resíduos: coleta, segregação e destinação adequada de restos de materiais de construção, embalagens, restos de tintas, colas e outros resíduos, conforme normas ambientais vigentes e legislação local;

- Limpeza de superfícies: lavagem, aspiração e higienização de pisos, paredes, forros, vidros, portas, janelas e outras superfícies, utilizando produtos e equipamentos adequados para não danificar os acabamentos;

- Limpeza de equipamentos e instalações: remoção de sujeiras, pó e resíduos de sistemas elétricos, hidráulicos, luminárias, ar-condicionado e demais equipamentos instalados, garantindo funcionamento correto e preservação;

- Tratamento de áreas externas: varrição, lavagem e retirada de entulhos de áreas externas, calçadas, estacionamentos, rampas e jardins, garantindo segurança e estética do entorno;

- Serviços complementares: eliminação de manchas, resíduos de adesivos, graxas ou tintas, polimento de superfícies metálicas e vidros, desinfecção de sanitários e áreas comuns, assegurando entrega da obra em condições ideais de uso.

Todos os serviços deverão contemplar:

- Planejamento e preparação dos locais de limpeza;

- Proteção de materiais e acabamentos durante a execução da limpeza;

- Coleta, transporte e destinação final de resíduos conforme legislação ambiental;

- Compatibilização da limpeza com demais sistemas prediais e acabamentos;

- Garantia de áreas acessíveis, seguras e prontas para utilização imediata;

- Emissão de relatórios de serviços executados e registros de descarte de resíduos.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- Plano detalhado de limpeza final da obra, com métodos, produtos e equipamentos a serem utilizados;

- Memorial descritivo das etapas de limpeza, indicando responsabilidades e critérios de inspeção;

- Cronograma físico-financeiro prevendo a execução da limpeza em compatibilização com entrega de áreas, conclusão de obras e acabamentos;

- Relatórios de coleta, segregação e destinação final de resíduos, comprovando atendimento às normas ambientais;

- Procedimentos de execução baseados em boas práticas de engenharia e conservação, garantindo segurança, qualidade e atendimento às normas de higiene e desempenho.

- EDIFICAÇÕES PISCINA (VESTIÁRIO E GUARITA/DEPÓSITO)

5.1) SERVIÇOS PRELIMINARES

A contratada deverá considerar, em sua proposta técnica e orçamentária, a execução integral de todos os serviços preliminares, seguindo a ordem de execução abaixo:

- Demolição de paredes: No projeto executivo a ser apresentado, a contratada deverá detalhar se haverá necessidade de demolição integral ou parcial do muro existente para implantação da nova estrutura;

- Locação da Obra: A contratada deverá prever todos os custos para fornecimento e instalação de tábuas e gabaritos, necessários à execução dos serviços de fundação e estrutura.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

  - Peças gráficas contemplando a demolição e a reorganização do espaço para a nova implantação da quadra, incluindo medidas de segurança, logística de transporte, gestão de resíduos e mitigação de impactos ambientais;

  - Planilha orçamentária detalhando todos os serviços da etapa de demolição, com quantificação e precificação baseada em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais quando aplicável);

  - Cronograma físico-financeiro prevendo a etapa de demolição como evento inicial obrigatório da obra;

  - Metodologia executiva dos serviços, contemplando equipamentos a serem empregados, medidas de segurança, controle tecnológico e gestão de resíduos.

5.2) SERVIÇOS EM TERRA

A contratada deverá prever, em sua proposta técnica e orçamentária, todos os serviços e etapas necessárias para a execução das escavações, considerando a quantidade e os custos dos serviços listados com base nos itens da SINAPI.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- Peças gráficas que comprovem as quantidades aferidas;

- Planilha orçamentária detalhando todos os serviços de escavação, com quantificação e precificação baseada em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais quando aplicável);

- Cronograma físico-financeiro evidenciando a execução das etapas de escavação, preparo de fundo e reaterro;

- Metodologia executiva dos serviços, contemplando equipamentos a serem empregados, medidas de segurança, controle tecnológico e gestão de resíduos;

- Compatibilização do projeto executivo com os serviços de fundação e estrutura, assegurando coerência entre memoriais, desenhos e orçamentos.

5.3) FUNDAÇÕES – BLOCOS E ESTACAS

A contratada deverá prever, na sua proposta técnica e orçamentária, a execução integral de todos os itens relacionados às fundações da obra, considerando a melhor solução para o perfil de terreno encontrado. Deverá também fazer o dimensionamento de todos os elementos conforma as NBRs vigentes. Abaixo seguem as principais etapas, devendo a empresa complementar, se necessário, considerando sempre as respectivas quantidades, custos e prazos de execução em cronograma físico-financeiro:

- Estacas para atingir cota com capacidade de suporte da estrutura;

- Fabricação, montagem e desmontagem de fôrmas para bloco de coroamento prevendo reaproveitamento da madeira;

- Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.;

- Armações dos blocos e das estacas prevendo as bitolas, comprimento, peso e tabelas;

- Concretagem dos blocos e das estacas com uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- As peças gráficas com o detalhamento de todos os elementos que serão executados e que comprovem as quantidades aferidas;

- Considerações adotadas para o dimensionamento e a memória de cálculo para verificação dos resultados alcançados;

- Memorial descritivo executivo com as recomendações de execução baseado nas NBRs vigentes e boas práticas da construção.

- A planilha orçamentária com todos os serviços de fundação, com quantificação e precificação baseada em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais, quando aplicável);

- O cronograma físico-financeiro contendo a etapa de fundações como marco inicial obrigatório da execução da obra.

5.4) FUNDAÇÕES – VIGAS BALDRAME

A contratada deverá prever, na sua proposta técnica e orçamentária, a execução integral de todos os itens relacionados às vigas baldrames da obra considerando a melhor solução para a estrutura e o perfil de terreno encontrado. Deverá também fazer o dimensionamento de todos os elementos conforma as NBRs vigentes. Abaixo seguem as principais etapas, devendo a empresa complementar, se necessário, considerando sempre as respectivas quantidades, custos e prazos de execução em cronograma físico-financeiro:

- Fabricação, montagem e desmontagem de fôrmas para viga baldrame prevendo reaproveitamento da madeira;

- Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.;

- Armações das vigas prevendo as bitolas, comprimento, peso e tabelas;

- Concretagem das vigas com uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- As peças gráficas com o detalhamento de todos os elementos que serão executados e que comprovem as quantidades aferidas;

- Considerações adotadas para o dimensionamento e a memória de cálculo para verificação dos resultados alcançados;

- Memorial descritivo executivo com as recomendações de execução baseado nas NBRs vigentes e boas práticas da construção.

- A planilha orçamentária com todos os serviços de fundação, com quantificação e precificação baseada em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais, quando aplicável);

- O cronograma físico-financeiro contendo a etapa de fundações como marco inicial obrigatório da execução da obra.

5.5) SUPERESTRUTURA – PILARES

A contratada deverá prever, na sua proposta técnica e orçamentária, a execução integral de todos os itens relacionados aos pilares de concreto da obra considerando a melhor solução para a estrutura projetada. Deverá também fazer o dimensionamento de todos os elementos conforma as NBRs vigentes. Abaixo seguem as principais etapas, devendo a empresa complementar, se necessário, considerando sempre as respectivas quantidades, custos e prazos de execução em cronograma físico-financeiro:

- Fabricação, montagem e desmontagem de fôrmas para pilares prevendo reaproveitamento da madeira;

- Armações dos pilares prevendo as bitolas, comprimento, peso e tabelas;

- Concretagem dos pilares com uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- As peças gráficas com o detalhamento de todos os elementos que serão executados e que comprovem as quantidades aferidas;

- Considerações adotadas para o dimensionamento e a memória de cálculo para verificação dos resultados alcançados;

- Memorial descritivo executivo com as recomendações de execução baseado nas NBRs vigentes e boas práticas da construção.

- A planilha orçamentária com todos os serviços de fundação, com quantificação e precificação baseada em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais, quando aplicável);

- O cronograma físico-financeiro contendo a etapa de fundações como marco inicial obrigatório da execução da obra.

5.6) SUPERESTRUTURA – VIGAS

A contratada deverá prever, na sua proposta técnica e orçamentária, a execução integral de todos os itens relacionados as vigas de concreto da obra considerando a melhor solução para a estrutura projetada. Deverá também fazer o dimensionamento de todos os elementos conforma as NBRs vigentes. Abaixo seguem as principais etapas, devendo a empresa complementar, se necessário, considerando sempre as respectivas quantidades, custos e prazos de execução em cronograma físico-financeiro:

- Fabricação, montagem e desmontagem de fôrmas para vigas de concreto prevendo reaproveitamento da madeira;

- Armações das vigas prevendo as bitolas, comprimento, peso e tabelas;

- Concretagem das vigas com uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- As peças gráficas com o detalhamento de todos os elementos que serão executados e que comprovem as quantidades aferidas;

- Considerações adotadas para o dimensionamento e a memória de cálculo para verificação dos resultados alcançados;

- Memorial descritivo executivo com as recomendações de execução baseado nas NBRs vigentes e boas práticas da construção.

- A planilha orçamentária com todos os serviços de fundação, com quantificação e precificação baseada em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais, quando aplicável);

- O cronograma físico-financeiro contendo a etapa de fundações como marco inicial obrigatório da execução da obra.

5.7) SUPERESTRUTURA – PISOS E LAJES

A contratada deverá prever, na sua proposta técnica e orçamentária, a execução integral de todos os itens relacionados aos pisos e lajes de concreto da obra considerando a melhor solução para a estrutura projetada. Deverá também fazer o dimensionamento de todos os elementos conforma as NBRs vigentes. Abaixo seguem as principais etapas, devendo a empresa complementar, se necessário, considerando sempre as respectivas quantidades, custos e prazos de execução em cronograma físico-financeiro:

- Compactação mecânica do solo, garantindo estabilidade e evitando recalques diferenciais;

- Fabricação, montagem e desmontagem de fôrmas prevendo reaproveitamento da madeira;

- Execução de lastro em material granular, com espessura de 5 cm, devidamente compactado;

- Concretagem do piso estrutural em concreto fck = 20 MPa, espessura de 7 cm, com lançamento, adensamento mecânico e acabamento;

- Armações das lajes prevendo as bitolas, comprimento, peso e tabelas;

- Concretagem das lajes com uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- As peças gráficas com o detalhamento de todos os elementos que serão executados e que comprovem as quantidades aferidas;

- Considerações adotadas para o dimensionamento e a memória de cálculo para verificação dos resultados alcançados;

- Memorial descritivo executivo com as recomendações de execução baseado nas NBRs vigentes e boas práticas da construção.

- A planilha orçamentária com todos os serviços de fundação, com quantificação e precificação baseada em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais, quando aplicável);

- O cronograma físico-financeiro contendo a etapa de fundações como marco inicial obrigatório da execução da obra.

5.8) SUPERESTRUTURA – COBERTURA, TELHAS E FECHAMENTOS

A contratada deverá prever, em sua proposta técnica e orçamentária, a execução integral de todos os serviços relacionados à cobertura das edificações da piscina, considerando a melhor solução técnica e o atendimento às normas vigentes. Abaixo seguem as principais etapas, devendo a empresa complementar, se necessário, considerando sempre as respectivas quantidades, custos e prazos de execução em cronograma físico-financeiro:

- Fornecimento de estrutura metálica em metalon para apoio e fixação das telhas metálicas;

- Fornecimento e instalação de telhas metálicas em aço ou alumínio, espessura 0,5 mm, para cobertura principal, incluindo içamento, fixação e alinhamento;

- Instalação de calhas em chapa de aço galvanizado, nº 24, desenvolvimento 33 cm, com transporte vertical e fixação segura;

- Verificação e ajuste de alinhamento, nivelamento, sobreposição de telhas e fechamento completo, garantindo estanqueidade e resistência ao vento e intempéries;

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- Plantas, cortes e detalhes construtivos das coberturas, testeiras, cumeeiras, calhas e arremates;

- Memorial executivo com especificações técnicas de fabricação, montagem, fixação, içamento e pintura, incluindo métodos de aplicação, número de demãos e cores;

- Planilha orçamentária contendo todos os serviços de cobertura e fechamento, com quantificação e precificação baseada em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais, quando aplicável);

- Cronograma físico-financeiro contemplando a execução da cobertura e fechamento como marco de referência da obra;

- Mensuração das quantidades, detalhamento de todas as etapas e justificativa técnica para compatibilização com a estrutura metálica existente e demais sistemas da quadra.

5.9) ELEMENTOS DE VEDAÇÃO

A contratada deverá prever em sua proposta a execução integral das vedações verticais, internas e externas, contemplando a utilização de blocos cerâmicos bem como vergas e contra vergas. Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, utilizando materiais de primeira qualidade, mão de obra qualificada e controle tecnológico de acordo com o que segue:

- Execução de alvenaria de vedação em blocos cerâmicos furados na vertical, assentados com argamassa preparada em betoneira, garantindo travamento adequado e juntas niveladas;

- Fornecimento e instalação de vergas pré-moldadas em concreto, com até 1,5 m de vão livre, espessura 20 cm, posicionadas sobre vãos de portas e janelas, garantindo resistência e distribuição uniforme dos esforços;

- Fornecimento e instalação de contra vergas pré-moldadas em concreto, espessura 20 cm, devidamente posicionadas sob os vãos de esquadrias, assegurando estabilidade estrutural e acabamento;

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- Plantas, cortes e detalhes construtivos das alvenarias;

- Memorial descritivo detalhado, com especificações técnicas de materiais (alvenarias, vergas e contra vergas), métodos de execução, juntas de movimentação e acabamentos;

- Memorial de cálculo das quantidades previstas;

- Planilha orçamentária com todos os serviços de vedação, quantificados e precificados com base em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais aplicáveis);

- Cronograma físico-financeiro prevendo as etapas de execução das vedações em compatibilização com fundações, estrutura e instalações;

- Compatibilização das vedações com esquadrias, instalações elétricas, hidráulicas e demais sistemas construtivos, garantindo plena integração da obra;

- Procedimentos de execução baseados em boas práticas de engenharia, assegurando durabilidade, segurança, conforto e qualidade final dos elementos de vedação.

5.10) IMPERMEABILIZAÇÕES

A contratada deverá executar todos os serviços de impermeabilização conforme as boas práticas construtivas, observando rigorosamente as normas técnicas pertinentes da ABNT e garantindo a estanqueidade e a durabilidade das estruturas protegidas. Deverão ser empregados materiais de primeira qualidade, compatíveis com as superfícies a serem tratadas e com comprovação de desempenho técnico por meio de fichas técnicas e certificados de conformidade. A execução compreenderá as seguintes etapas:

- Impermeabilização das fundações: aplicação de emulsão asfáltica em duas demãos contínuas e uniformes sobre blocos de fundação e vigas baldrame, devidamente limpos e secos, assegurando a proteção contra a umidade ascendente do solo.

- Impermeabilização do piso dos vestiários: aplicação de emulsão asfáltica em duas demãos sobre o piso de concreto estrutural, contemplando a regularização prévia da superfície, o tratamento de juntas e a devida proteção mecânica antes da execução dos revestimentos finais.

- Impermeabilização das paredes dos vestiários: aplicação de emulsão asfáltica em duas demãos, na parede em contato com solo em toda sua extensão e altura a partir do piso acabado.

A contratada deverá apresentar, previamente à execução, a metodologia detalhada do sistema impermeabilizante a ser adotado, incluindo a preparação das superfícies, a sequência de execução das demãos, os equipamentos e ferramentas a serem empregados, as medidas de proteção e cura entre etapas, bem como as inspeções de aderência, uniformidade e estanqueidade.

Adicionalmente, a contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- Plantas, cortes e detalhes construtivos indicando claramente as áreas de aplicação da impermeabilização em fundações, pisos e paredes, com marcação das alturas, limites e juntas de tratamento;

- Memorial descritivo detalhado, com especificações técnicas dos materiais impermeabilizantes (tipo de emulsão asfáltica, número de demãos, consumo por m²), métodos de aplicação, preparo de superfícies, proteção mecânica e procedimentos de cura;

- Memorial de cálculo das quantidades previstas para cada frente de impermeabilização (fundações, pisos e paredes), compatibilizadas com os quantitativos de concreto, alvenaria e revestimentos;

- Planilha orçamentária com todos os serviços de impermeabilização, quantificados e precificados com base em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais aplicáveis);

- Cronograma físico-financeiro prevendo a execução das impermeabilizações em compatibilização com fundações, pisos, paredes e etapas subsequentes de revestimento e acabamento;

- Procedimentos de execução baseados em boas práticas de engenharia, assegurando durabilidade, segurança, qualidade e prevenção de patologias como infiltrações, destacamentos e bolores.

5.11) REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - PAREDES, VIGAS E PILARES

A contratada deverá executar todos os serviços de revestimento interno e externo em paredes, vigas e pilares, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT, às boas práticas construtivas e às recomendações dos fabricantes dos materiais empregados. O objetivo é assegurar a aderência, o desempenho estético e funcional, a durabilidade e a resistência dos elementos de vedação e estruturais. Os serviços compreenderão, no mínimo, as seguintes etapas:

- Chapisco: aplicação manual em alvenarias e estruturas de concreto internas, utilizando argamassa traço 1:3, preparada em betoneira de 400L, garantindo aderência adequada para as camadas subsequentes de emboço ou massa única.

- Emboço: execução em paredes internas de ambientes com área maior que 10 m², utilizando argamassa traço 1:2:8, com espessura média de 17,5 mm, aplicada manualmente com o auxílio de taliscas, assegurando o nivelamento e o prumo da base.

- Massa única: aplicação em paredes internas com argamassa industrializada, com preparo mecânico, espessura média de 5 mm, aplicada com equipamento de mistura e projeção, dispensando o uso de taliscas, garantindo acabamento uniforme e adequado para receber pintura ou revestimento cerâmico.

- Revestimento cerâmico esmaltado (33 x 45 cm): assentamento de placas cerâmicas esmaltadas em paredes internas, aplicadas em toda a altura das superfícies definidas em projeto, garantindo resistência, impermeabilidade e fácil manutenção.

- Revestimento cerâmico esmaltado extra (5 x 5 cm): assentamento de placas cerâmicas nas cores amarela, azul e cinza claro, em paredes internas, conforme projeto arquitetônico, atendendo às especificações de layout, paginação e acabamento.

Todos os serviços de revestimento deverão contemplar preparo adequado das bases, execução de juntas de movimentação e dessolidarização, tratamento de cantos e arremates, além da perfeita compatibilização com esquadrias, instalações elétricas e hidráulicas.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- Plantas, cortes, elevações e detalhes construtivos das áreas de revestimento, indicando paginação, cores e dimensões dos revestimentos cerâmicos;

- Memorial descritivo com especificações técnicas de todos os revestimentos (chapisco, emboço, massa única e cerâmicas), métodos de preparo e aplicação, juntas, arremates e acabamentos;

- Memorial de cálculo das quantidades de argamassa, cerâmicas e demais materiais, compatibilizados com as áreas de vedação e estrutura;

- Planilha orçamentária com todos os serviços de revestimento, quantificados e precificados com base em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais aplicáveis);

- Cronograma físico-financeiro prevendo a execução dos revestimentos em compatibilização com fundações, estrutura, impermeabilizações, vedações e instalações prediais;

- Procedimentos de execução baseados em boas práticas de engenharia, assegurando a durabilidade, segurança, qualidade estética e funcionalidade dos revestimentos internos e externos.

5.12) REVESTIMENTOS INTERNOS - PISOS

A contratada deverá executar todos os serviços de revestimento de pisos internos nos vestiários e nas áreas de apoio administrativo, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT, às boas práticas construtivas e às recomendações dos fabricantes dos materiais empregados. O objetivo é assegurar a aderência, o desempenho funcional, a durabilidade e a resistência dos pisos, bem como o correto escoamento das águas nas áreas molhadas. Os serviços compreenderão, no mínimo, as seguintes etapas:

- Contrapiso em argamassa pronta – áreas gerais (4 cm): aplicação manual sobre a impermeabilização, garantindo regularização e nivelamento da superfície, com espessura média de 4 cm. O contrapiso deverá prever caimentos adequados para os ralos, evitando qualquer empossamento ou acúmulo de água fora da proximidade dos ralos;

- Contrapiso em argamassa pronta – áreas de chuveiros (2 cm): aplicação manual sobre impermeabilização, com espessura média de 2 cm, garantindo caimento para os ralos, sem acúmulo de água;

- Revestimento cerâmico esmaltado (45 x 45 cm): assentamento das placas cerâmicas esmaltadas nos pisos, em todos os ambientes definidos em projeto, obedecendo à paginação, alinhamento e nivelamento corretos, garantindo resistência mecânica, impermeabilidade e facilidade de manutenção;

- Todos os serviços de revestimento de pisos deverão contemplar preparo adequado das bases, execução de juntas de movimentação e dessolidarização, tratamento de cantos e arremates, além da perfeita compatibilização com impermeabilizações, vedações e instalações prediais.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- Plantas, cortes, elevações e detalhes construtivos das áreas de piso, indicando caimentos, paginação, cores e dimensões dos revestimentos cerâmicos;

- Memorial descritivo com especificações técnicas de contrapiso, cerâmicas e rodapés, métodos de preparo e aplicação, juntas, arremates e acabamentos;

- Memorial de cálculo das quantidades de argamassa, cerâmicas e demais materiais, compatibilizados com contrapiso, impermeabilização e estrutura;

- Planilha orçamentária com todos os serviços de revestimento de pisos, quantificados e precificados com base em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais aplicáveis);

- Cronograma físico-financeiro prevendo a execução dos revestimentos de piso em compatibilização com fundações, estrutura, impermeabilizações, vedações e instalações prediais;

- Procedimentos de execução baseados em boas práticas de engenharia, assegurando a durabilidade, segurança, qualidade estética e funcionalidade dos pisos internos.

5.13) ESQUADRIAS

- PORTAS:

A contratada deverá executar todos os serviços de fornecimento, montagem, instalação e acabamento de portas e portões, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT, às boas práticas construtivas e às recomendações dos fabricantes dos materiais empregados. O objetivo é assegurar funcionalidade, resistência, durabilidade, estética e acessibilidade, quando aplicável. Os serviços compreenderão, no mínimo, as seguintes etapas:

- Portas em chapa de alumínio tipo veneziana (PA3 – 80 x 165 cm, PA4 – 70 x 165 cm, PA5 – 100 x 0,65 cm, PA6 – 110 x 210 cm): fornecimento e instalação das portas conforme dimensões e tipo indicado, incluindo guarnições e fixação com parafusos, pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) em duas demãos. As portas de banheiro (PA3 e PA4) deverão receber tarjetas tipo livre/ocupado. AS portas PA6 deverão ter soleiras em granito de 15 cm de largura por 2 cm de espessura deverão ser aplicadas conforme projeto.

Todos os serviços de portas e portões deverão contemplar:

- Verificação prévia das aberturas, alinhamento e nivelamento;

- Ajustes finos para garantir fechamento correto, estanqueidade e segurança;

- Compatibilização com rodapés, revestimentos, vedações, paredes e demais elementos construtivos;

- Proteção dos elementos contra danos durante a execução de outros serviços;

- Garantia de acessibilidade, quando aplicável, e conformidade com normas de segurança e ergonomia.

- JANELAS:

A contratada deverá executar todos os serviços de fornecimento, montagem, instalação e acabamento de janelas, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT, às boas práticas construtivas e às recomendações dos fabricantes dos materiais empregados. O objetivo é assegurar funcionalidade, resistência, durabilidade, estanqueidade, ventilação adequada, estética e acessibilidade, quando aplicável. Os serviços compreenderão, no mínimo, as seguintes etapas:

- Janelas de alumínio tipo maximar (JA-02 – 120 x 60 cm): fornecimento e instalação de janelas de alumínio, incluindo vidros, batente e ferragens, conforme dimensões indicadas em projeto. As janelas deverão ser fornecidas com peitoris lineares em granito ou mármore, com largura de 15 cm e espessura de 2 cm, assentados com argamassa traço 1:6 com aditivo.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- Plantas, cortes, elevações e detalhes construtivos das portas e portões, indicando dimensões, tipos, cores, posição das guarnições, fechaduras, tarjas e barras de apoio;

- Memorial descritivo detalhado, com especificações técnicas de todos os elementos de esquadria (madeira, alumínio, acessórios), métodos de instalação, fixação, pintura e acabamentos;

- Memorial de cálculo das quantidades de portas, janelas, portões, batentes, fechaduras, soleiras e demais materiais, compatibilizados com as vedações e estruturas;

- Planilha orçamentária com todos os serviços de portas e portões, quantificados e precificados com base em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais aplicáveis);

- Cronograma físico-financeiro prevendo a execução das portas e portões em compatibilização com revestimentos, pisos, impermeabilizações, vedações e instalações prediais;

- Procedimentos de execução baseados em boas práticas de engenharia, assegurando durabilidade, segurança, qualidade estética e funcionalidade das portas e portões.

5.14) PINTURAS

A contratada deverá executar todos os serviços de emassamento e pintura em tetos, paredes internas e externas, bem como pintura de pisos, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT, às boas práticas construtivas e às recomendações dos fabricantes dos materiais empregados. O objetivo é assegurar uniformidade, acabamento estético, durabilidade, resistência e proteção das superfícies tratadas. Os serviços compreenderão, no mínimo, as seguintes etapas:

- Emassamento em tetos: aplicação de massa látex em duas demãos, com lixamento manual entre camadas, garantindo superfícies regulares e prontas para receber pintura final.

- Emassamento em paredes: aplicação de massa látex em duas demãos, com lixamento manual, assegurando aderência, nivelamento e preparo adequado para a pintura subsequente.

- Pintura de tetos: aplicação manual de tinta látex acrílico premium em duas demãos, sobre superfícies previamente emassadas e lixadas, garantindo acabamento uniforme e cobertura total.

- Pintura de paredes internas e externas: aplicação manual de tinta látex acrílico premium em duas demãos, nas cores branco gelo e cinza claro, sobre superfícies preparadas (paredes, pilares, cobogós e outros), garantindo durabilidade, resistência à lavagem e boa estética.

Todos os serviços de pintura deverão contemplar:

- Preparo adequado das superfícies, proteção de elementos construtivos adjacentes, execução de cantos e arremates, tratamento de juntas e perfeita compatibilização com revestimentos, esquadrias, portas, janelas e demais sistemas construtivos.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- Plantas, cortes, elevações e detalhes construtivos indicando as áreas de aplicação da pintura, cores, tipos de tinta, número de demãos e acabamento.

- Memorial descritivo detalhado com especificações técnicas de todos os produtos empregados, métodos de aplicação, preparo de superfícies e acabamentos.

- Memorial de cálculo das quantidades de massa, tinta e demais materiais compatibilizados com áreas de tetos, paredes e pisos.

- Planilha orçamentária com todos os serviços de pintura, quantificados e precificados com base em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais aplicáveis).

- Cronograma físico-financeiro prevendo a execução das pinturas em compatibilização com revestimentos, portas, janelas, pisos, vedações, impermeabilizações e demais etapas construtivas.

- Procedimentos de execução baseados em boas práticas de engenharia, assegurando durabilidade, qualidade estética, funcionalidade e segurança das superfícies pintadas.

5.15) INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

A contratada deverá executar todos os serviços de fornecimento, montagem, instalação e testes das instalações hidráulicas, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT, às boas práticas construtivas e às recomendações dos fabricantes dos materiais empregados. O objetivo é assegurar funcionalidade, estanqueidade, durabilidade, segurança e desempenho adequado do sistema de abastecimento de água fria. Os serviços compreenderão, no mínimo, as seguintes etapas:

- Tubos e conexões em PVC soldável: fornecimento e instalação de tubos de 25 mm, 40 mm, 50 mm e 60 mm, aplicados em prumadas e ramais de água, incluindo todos os acessórios (luvas, buchas de redução curtas e longas, joelhos 45° e 90°, joelhos com bucha de latão, adaptadores com bolsa e rosca, adaptadores com flanges, tês e tês de redução), conforme dimensões, traçados e especificações de projeto.

- Registros: fornecimento e instalação de registros e válvulas de esfera em PVC, registros de gaveta em latão (3/4”, 1.1/2” e 2.1/2”) e registros de pressão, incluindo acabamento cromado e canopla, quando aplicável;

- Reservatórios prediais: fornecimento e instalação de caixa d’água em polietileno (1.000 L), incluindo todos os acessórios de fixação, conexões, vedação e ensaio de estanqueidade.

- Dispositivos complementares: fornecimento e instalação de torneira de boia para caixas d’água (3/4”), incluindo ajuste de nível, regulagem e ensaio funcional.

Todos os serviços de instalações hidráulicas deverão contemplar:

- Preparação e limpeza dos locais de assentamento e montagem;

- Corte, lixamento, soldagem química e interligação de tubos e conexões;

- Ensaios de estanqueidade e verificação de pressão conforme normas técnicas;

- Compatibilização das instalações hidráulicas com estrutura, vedações, esquadrias, impermeabilizações e demais sistemas prediais;

- Proteção das tubulações e registros contra danos durante a execução de outros serviços;

- Garantia de fácil manutenção, acessibilidade e segurança operacional.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- Plantas, cortes, detalhes construtivos e esquemas isométricos das redes hidráulicas, indicando diâmetros, materiais, traçados, registros, caixas e reservatórios;

- Memorial descritivo detalhado, com especificações técnicas de todos os tubos, conexões, registros e reservatórios, métodos de instalação, testes e ensaios;

- Memorial de cálculo das quantidades de materiais hidráulicos (tubos, conexões, registros, reservatórios e acessórios), compatibilizados com a arquitetura e estrutura;

- Planilha orçamentária com todos os serviços de instalações hidráulicas, quantificados e precificados com base em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais aplicáveis);

- Cronograma físico-financeiro prevendo a execução das instalações hidráulicas em compatibilização com fundações, estrutura, impermeabilizações, vedações, esquadrias e acabamentos;

- Procedimentos de execução baseados em boas práticas de engenharia, assegurando durabilidade, estanqueidade, segurança, qualidade funcional e atendimento às normas de desempenho.

5.16) INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

A contratada deverá executar todos os serviços de fornecimento, montagem, instalação e testes das instalações sanitárias, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT, às boas práticas construtivas e às recomendações dos fabricantes dos materiais empregados. O objetivo é assegurar funcionalidade, estanqueidade, durabilidade, segurança e desempenho adequado do sistema de esgoto e águas pluviais. Os serviços compreenderão, no mínimo, as seguintes etapas:

- Tubos e conexões em PVC: fornecimento e instalação de tubos de esgoto predial (DN 40, 50, 75mm, 100 mm e 150mm), aplicados em ramais, sub-ramais e prumadas, incluindo todos os acessórios necessários (joelhos 45° e 90°, tês, tês de redução, junções, curvas curtas e longas, reduções excêntricas e buchas de redução), conforme dimensões, traçados e especificações de projeto. Todas as uniões deverão contemplar juntas elásticas ou soldáveis, conforme a série do tubo e indicação do projeto.

- Caixas sifonadas e caixas de inspeção: fornecimento e instalação de caixas sifonadas em PVC, com grelha redonda ou quadrada, incluindo caixas enterradas retangulares distribuidoras de vazão (sumidouros múltiplos), conforme dimensões e especificações do projeto.

- Terminais de ventilação: fornecimento e instalação de terminais de ventilação em PVC para ramais de esgoto e prumadas de águas pluviais, incluindo adaptação de diâmetros e junções necessárias para o correto funcionamento da ventilação predial.

Todos os serviços de instalações sanitárias deverão contemplar:

- Preparação e limpeza dos locais de assentamento e montagem;

- Corte, lixamento, interligação e colagem/soldagem química de tubos e conexões;

- Ensaios de estanqueidade, teste de fluxo e verificação de escoamento conforme normas técnicas;

- Compatibilização das instalações sanitárias com estrutura, vedações, revestimentos, impermeabilizações, esquadrias e demais sistemas prediais;

- Proteção das tubulações, caixas e conexões contra danos durante a execução de outros serviços;

- Garantia de fácil manutenção, acessibilidade e segurança operacional.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- Plantas, cortes, detalhes construtivos e esquemas isométricos das redes sanitárias, indicando diâmetros, materiais, traçados, caixas sifonadas, caixas de inspeção e terminais de ventilação;

- Memorial descritivo detalhado, com especificações técnicas de todos os tubos, conexões, caixas, grelhas e acessórios, métodos de instalação, testes e ensaios;

- Memorial de cálculo das quantidades de materiais sanitários (tubos, conexões, caixas, grelhas e acessórios), compatibilizados com a arquitetura e estrutura;

- Planilha orçamentária com todos os serviços de instalações sanitárias, quantificados e precificados com base em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais aplicáveis);

- Cronograma físico-financeiro prevendo a execução das instalações sanitárias em compatibilização com fundações, estrutura, impermeabilizações, vedações, esquadrias e acabamentos;

- Procedimentos de execução baseados em boas práticas de engenharia, assegurando durabilidade, estanqueidade, segurança, qualidade funcional e atendimento às normas de desempenho.

5.17) COMPLEMENTOS HIDROSSANITÁRIOS

A contratada deverá executar todos os serviços de fornecimento, montagem e instalação dos complementos hidrossanitários, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT, às boas práticas construtivas e às recomendações dos fabricantes dos materiais empregados. O objetivo é assegurar funcionalidade, durabilidade, segurança, acessibilidade e desempenho adequado de todos os dispositivos complementares nos vestiários, banheiros e áreas de apoio. Os serviços compreenderão, no mínimo, as seguintes etapas:

- Bancos: fornecimento e instalação de bancos em alvenaria revestidos com cerâmica;

- Bancadas, cubas e lavatórios: bancadas de granito para instalação de cubas, espessura de 2 cm, incluindo acabamento e fixação adequada, cubas de embutir em louça branca (35 x 50 cm), lavatórios para PCD, sifões flexíveis, engates flexíveis, torneiras cromadas de mesa com temporizador ou monocomando, válvulas e metal cromado e espelhos cristal com parafusos de fixação;

- Vasos sanitários: fornecimento e instalação de vasos sanitários sifonados convencionais e acessórios complementares de fixação, regulagem e ensaio funcional, assentos convencionais ou para PCD, válvulas de descarga metálicas com duplo acionamento eco, sistemas de ligação ajustáveis para cadeirantes;

- Divisórias e barras de apoio: fornecimento e instalação de divisórias sanitárias tipo cabine em granito polido (espessura 2 cm), assentadas com argamassa colante AC III-E;

- Barras de apoio: fornecimento e instalação de barras de apoio em aço inox polido (40, 60, 70 e 80 cm), fixadas nas paredes conforme normas de acessibilidade.

- Dispositivos complementares: fornecimento e instalação cabides metálicos para banheiro,  saboneteiras plásticas tipo dispenser, toalheiros tipo dispenser para papel-toalha interfolhado, papeleiras para papel higiênico em rolo, duchas/chuveiros elétricos ou metálicos com desviador,  ducha higiênica manual, sistemas de alarme PNE com indicador audiovisual para pessoas com mobilidade reduzida, e demais dispositivos de conforto e acessibilidade.

Todos os serviços de complementos hidrossanitários deverão contemplar:

- Preparação e limpeza dos locais de assentamento e fixação;

- Verificação da compatibilidade e alinhamento com paredes, revestimentos e tubulações existentes;

- Ajuste funcional e ensaio de operação de todos os dispositivos;

- Proteção dos elementos instalados contra danos durante a execução de outros serviços;

- Garantia de acessibilidade, segurança operacional e manutenção facilitada.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- Plantas, cortes, detalhes construtivos e esquemas isométricos indicando a localização de bancadas, cubas, vasos, mictórios, divisórias, barras de apoio e dispositivos complementares;

- Memorial descritivo detalhado com especificações técnicas de todos os elementos, métodos de instalação, ensaios e testes de operação;

- Memorial de cálculo das quantidades de materiais, acessórios e dispositivos complementares, compatibilizados com a arquitetura, estrutura e normas de acessibilidade;

- Planilha orçamentária com todos os serviços de complementos hidrossanitários, quantificados e precificados com base em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais aplicáveis);

- Cronograma físico-financeiro prevendo a execução dos complementos em compatibilização com fundações, estrutura, vedações, revestimentos, esquadrias e acabamentos;

- Procedimentos de execução baseados em boas práticas de engenharia, assegurando durabilidade, funcionalidade, segurança, acessibilidade e atendimento às normas técnicas e de desempenho.

5.18) COLETA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

A contratada deverá executar todos os serviços de fornecimento, montagem, instalação e ensaio das instalações de coleta e drenagem de águas pluviais, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT, às boas práticas construtivas e às recomendações dos fabricantes. O objetivo é garantir estanqueidade, durabilidade, desempenho hidráulico e segurança operacional do sistema de drenagem. Os serviços compreenderão, no mínimo, as seguintes etapas:

- Tubulações e conexões: fornecimento e instalação de tubos em PVC série R para águas pluviais, com diâmetros de 100 mm, aplicados em condutores verticais, incluindo conexões como joelhos ou curvas de 45° e 90° com junta elástica, acessórios de fixação e interligações necessárias, conforme projeto.

Todos os serviços de drenagem deverão contemplar:

- Preparação e limpeza dos locais de assentamento e instalação;

- Escavação, regularização de fundo, assentamento, envelopamento e reaterro de tubulações;

- Ensaios de estanqueidade, verificação de declividade e funcionalidade da rede;

- Compatibilização das instalações com fundações, estrutura, impermeabilizações e demais sistemas prediais;

- Proteção das tubulações e caixas contra danos durante a execução de outros serviços;

- Garantia de fácil manutenção, acessibilidade e desempenho hidráulico adequado.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- Plantas, cortes, detalhes construtivos e esquemas isométricos indicando traçados, diâmetros, caixas, declividades e pontos de inspeção;

- Memorial descritivo detalhado com especificações técnicas de todos os tubos, conexões e caixas, métodos de instalação, ensaios e testes;

- Memorial de cálculo das quantidades de materiais (tubos, conexões e caixas), compatibilizados com arquitetura, estrutura e demais disciplinas;

- Planilha orçamentária com todos os serviços de coleta e drenagem pluvial, quantificados e precificados com base em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais aplicáveis);

- Cronograma físico-financeiro prevendo a execução das instalações em compatibilização com fundações, estrutura, impermeabilizações, vedações e acabamentos;

- Procedimentos de execução baseados em boas práticas de engenharia, assegurando durabilidade, estanqueidade, funcionalidade e atendimento às normas de desempenho.

5.19) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A contratada deverá executar todos os serviços de fornecimento, montagem, instalação e ensaios das instalações elétricas de baixa tensão, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT (NBR 5410, NBR 5419, NBR 13570, entre outras), às boas práticas construtivas e às recomendações dos fabricantes. O objetivo é assegurar segurança, durabilidade, desempenho, funcionalidade e acessibilidade do sistema elétrico.

Os serviços compreenderão, no mínimo, as seguintes etapas:

- Quadro metálico em chapa de aço galvanizado, embutido, com barramento trifásico, capacidade para 24 disjuntores DIN até 100A, contendo:

    - Instalação de 1 disjuntor geral tripolar (125A);

    - Instalação de 5 disjuntores bipolares para os chuveiros (25A);

    - Instalação de 2 disjuntores monopolares para tomadas e iluminação(16A);

    - Instalação de 5 disjuntores monopolares para tomadas e iluminação (10A);

    - Instalação de 4 dispositivos DPS Classe II, 1 polo, tensão máxima 175V, corrente máxima 20 kA (Tipo AC) para proteção dos quadros;

    - 1 haste de aterramento em aço cobreado, 5/8", 3 m, conectada ao quadro.

    - A execução deverá seguir rigorosamente a ABNT NBR 5410 e demais normas aplicáveis, garantindo fornecimento de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra qualificada.

- Eletrodutos, caixas e cabeamento: Fornecimento e instalação de eletrodutos flexíveis corrugados reforçados em PVC para embutimento em lajes e paredes, com todos os acessórios de fixação e vedação. Execução de caixas de passagem e derivação em ferro estampado ou PVC (retangulares, octogonais e 4"x4"), instaladas em diferentes alturas conforme função (baixa, média ou alta).
Fornecimento e lançamento de cabos de cobre flexível isolados, anti-chama 450/750 V, devidamente identificados e compatibilizados com os quadros, disjuntores e circuitos terminais.

- Iluminação, tomadas e dispositivos: Fornecimento e instalação de pontos de iluminação interna, incluindo luminárias tipo plafon circular LED de sobrepor (12/13 W), além de blocos autônomos de iluminação de emergência com autonomia mínima de 3 h.
Fornecimento e instalação de interruptores simples (1 módulo, 10 A/250 V) completos com suporte e placa, bem como tomadas 2P+T de 10 A/250 V, devidamente distribuídas e compatibilizadas com as necessidades de uso e mobiliário.

Todos os serviços deverão contemplar:

- Preparação e limpeza dos locais de assentamento;

- Lançamento, organização e fixação dos eletrodutos e cabos;

- Conexões, derivações, cravações e interligações elétricas;

- Identificação de circuitos e dispositivos de proteção;

- Ensaios de continuidade, resistência de isolamento, funcionamento e desempenho luminotécnico;

- Compatibilização das instalações elétricas com estrutura, arquitetura, hidráulica, climatização e demais sistemas prediais;

- Proteção das instalações contra danos durante a execução de outros serviços;

- Garantia de fácil manutenção, acessibilidade e segurança operacional.

A contratada deverá apresentar:

- Plantas, cortes, diagramas unifilares e esquemas elétricos atualizados, indicando traçados, cargas, circuitos, quadros e dispositivos de proteção;

- Memorial descritivo detalhado com especificações técnicas de todos os materiais (quadros, disjuntores, DPS, eletrodutos, caixas, cabos, luminárias e tomadas), métodos de instalação e ensaios;

- Memorial de cálculo de demanda, dimensionamento de condutores e dispositivos de proteção, queda de tensão e curto-circuito, conforme normas aplicáveis;

- Planilha orçamentária com todos os serviços elétricos, quantificados e precificados com base em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais aplicáveis);

- Cronograma físico-financeiro prevendo a execução das instalações elétricas em compatibilização com fundações, estrutura, vedações, impermeabilizações e acabamentos;

- Procedimentos de execução baseados em boas práticas de engenharia, assegurando durabilidade, funcionalidade, segurança e atendimento às normas de desempenho.

5.20) SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

A contratada deverá executar todos os serviços de fornecimento, montagem, instalação, ensaio e comissionamento do sistema de proteção contra incêndio, atendendo rigorosamente às normas da ABNT, às boas práticas construtivas, aos requisitos do Corpo de Bombeiros e às recomendações dos fabricantes. O objetivo é garantir segurança, funcionalidade, confiabilidade, durabilidade e desempenho adequado de todo o sistema de prevenção, detecção e combate a incêndio. Os serviços compreenderão, no mínimo, as seguintes etapas:

- Iluminação de emergência e sinalização: fornecimento e instalação de luminárias de emergência LED, blocos autônomos de iluminação com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso entre 2.000 e 3.000 lúmens, equipados com faróis de sinalização e placas fotoluminescentes de PVC indicando rotas de evacuação e saídas de emergência, incluindo fixações e ensaios funcionais.

Todos os serviços de sistema de proteção contra incêndio deverão contemplar:

- Preparação e limpeza dos locais de instalação;

- Testes de operação dos dispositivos de iluminação;

- Proteção dos elementos instalados contra danos durante a execução de outros serviços;

- Garantia de acessibilidade, segurança operacional e manutenção facilitada.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- Plantas, cortes, detalhes construtivos indicando localização de luminárias de emergência e placas de sinalização;

- Memorial descritivo detalhado com especificações técnicas de todos os componentes, métodos de instalação, ensaios e testes;

- Memorial de cálculo das quantidades de materiais compatibilizados com arquitetura, estrutura e normas de prevenção de incêndio;

- Planilha orçamentária com todos os serviços do sistema de proteção contra incêndio, quantificados e precificados com base em composições SINAPI/SICRO (ou outras bases oficiais aplicáveis);

- Cronograma físico-financeiro prevendo a execução dos serviços em compatibilização com fundações, estrutura, vedações, revestimentos, esquadrias e acabamentos;

- Procedimentos de execução baseados em boas práticas de engenharia, assegurando durabilidade, segurança, desempenho e atendimento às normas técnicas e de prevenção de incêndio.

5.21) SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS

A contratada deverá executar todos os serviços de limpeza final da obra, abrangendo áreas internas e externas, obedecendo às normas de segurança, boas práticas de higiene e conservação, garantindo ambientes limpos, livres de resíduos de construção e prontos para uso. Os serviços compreenderão, no mínimo, as seguintes etapas:

- Remoção de entulhos e resíduos: coleta, segregação e destinação adequada de restos de materiais de construção, embalagens, restos de tintas, colas e outros resíduos, conforme normas ambientais vigentes e legislação local;

- Limpeza de superfícies: lavagem, aspiração e higienização de pisos, paredes, forros, vidros, portas, janelas e outras superfícies, utilizando produtos e equipamentos adequados para não danificar os acabamentos;

- Limpeza de equipamentos e instalações: remoção de sujeiras, pó e resíduos de sistemas elétricos, hidráulicos, luminárias, ar-condicionado e demais equipamentos instalados, garantindo funcionamento correto e preservação;

- Tratamento de áreas externas: varrição, lavagem e retirada de entulhos de áreas externas, calçadas, estacionamentos, rampas e jardins, garantindo segurança e estética do entorno;

- Serviços complementares: eliminação de manchas, resíduos de adesivos, graxas ou tintas, polimento de superfícies metálicas e vidros, desinfecção de sanitários e áreas comuns, assegurando entrega da obra em condições ideais de uso.

Todos os serviços deverão contemplar:

- Planejamento e preparação dos locais de limpeza;

- Proteção de materiais e acabamentos durante a execução da limpeza;

- Coleta, transporte e destinação final de resíduos conforme legislação ambiental;

- Compatibilização da limpeza com demais sistemas prediais e acabamentos;

- Garantia de áreas acessíveis, seguras e prontas para utilização imediata;

- Emissão de relatórios de serviços executados e registros de descarte de resíduos.

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente:

- Plano detalhado de limpeza final da obra, com métodos, produtos e equipamentos a serem utilizados;

- Memorial descritivo das etapas de limpeza, indicando responsabilidades e critérios de inspeção;

- Cronograma físico-financeiro prevendo a execução da limpeza em compatibilização com entrega de áreas, conclusão de obras e acabamentos;

- Relatórios de coleta, segregação e destinação final de resíduos, comprovando atendimento às normas ambientais;

- Procedimentos de execução baseados em boas práticas de engenharia e conservação, garantindo segurança, qualidade e atendimento às normas de higiene e desempenho.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Medição e Aceite dos Serviços

A medição dos serviços e a liberação dos pagamentos estarão condicionadas à entrega, análise e aprovação pela Administração de cada etapa prevista no projeto executivo e na execução da obra.

- Projetos Executivos: somente serão aceitos após análise técnica da Administração e aprovação formal, sendo condição para a continuidade da execução dos serviços correspondentes.

- Execução dos Serviços: cada etapa só poderá ser medida após a comprovação da conformidade com os projetos executivos aprovados, especificações técnicas, normas vigentes e diretrizes deste Termo de Referência.

- Critério de Medição: as medições deverão estar vinculadas às etapas e marcos do cronograma físico-financeiro apresentado pela contratada e aprovado pela Administração.

- Aceite Final: a conclusão dos serviços dependerá da entrega integral da obra e do conjunto de projetos executivos, devidamente compatibilizados, acompanhados do As Built e manuais, sem os quais não será emitido o termo de recebimento definitivo.

- Pagamentos: somente serão efetuados após a aprovação formal das medições pela fiscalização da Administração.

São João da Boa Vista, 02 de março de 2026.

Peterson Garcia Zenun

Engenheiro Civil

Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

Júlio Luís de Almeida Lino

Engenheiro Civil

Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

Amarildo Duzi Moraes
Diretor – Departamento de Gestão e Planejamento Urbano