ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Ibiúna, 07 de janeiro de 2026

INTRODUÇÃO E INFORMAÇÕES BÁSICAS

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que norteam a Administração Pública. Assim, veícula-se o presente documento ao Processo Administrativo 1150/2026, a fim de documentá-lo e, adequadaemente, instruí-lo.

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A contratação de uma empresa para execução de reforma de instalações elétricas, SPDA, cabeamento e alterações arquitetônicas do Hospital Municipal de Ibiúna é uma necessidade vital para a garantia do direito à saúde, respaldada pelo interesse público, e com fulcro na melhoria da qualidade dos atendimentos prestados. A edificação em tela, no presente momento, apresenta instalações elétricas em estado de precariedade, com diversas inconformidades ao preconizado pelas normas técnicas e boas práticas difundidas no mercado de construção civil, de maneira que se faz necessária a adequação destas instalações para que a edificação continue a desempenhar sua função de maneira regular e satisfatória. Indica-se, também, a ausência de cabeamento estruturado, assim como a necessidade de realização de ampliação da área de recepção, no intuito de acomodar os pacientes que, após os procedimentos de triagem, aguardam por atendimento, bem como para acomodação de acompanhantes.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para a contratação contratação de uma empresa para execução de reforma de instalações elétricas, SPDA, cabeamento e alterações arquitetônicas do Hospital Municipal de Ibiúna, usualmente são necessários os seguintes requisitos:

- Elaboração do Projeto: Projeto detalhado com especificações técnicas;

- Licitação: Processo competitivo de seleção de propostas;

- Registro da Empresa: Certificação de registro e conformidade legal da empresa;

- Garantias e Certificações: Comprovação de capacidade técnica e financeira;

- Documentação Legal: Apresentação de documentos legais, como certidões negativas e habilitações;

- Seguro: Contratação de seguro para cobrir possíveis danos durante a execução;

- Cronograma de Execução: Estabelecimento de prazos para cada fase do projeto;

- Orçamento: Apresentação de um orçamento completo;

- Fiscalização e Garantia: Mecanismos de fiscalização do andamento da obra e garantias de qualidade.

LEVANTAMENTO DE MERCADO

Em consulta ao mercado, verificou-se que a contratação de empresa para a adequação do projeto elétrico do Hospital Municipal de Ibiúna poderia adotar, dentre as soluções, a adoção de cabeamento flexível ou rígido. Contudo, ao considerar que o município realizou a contratação de uma empresa especializada na elaboração deste projeto, a fim de licitá-lo é necessário que sejam seguidos os parâmetros pré estabelecidos neste projeto contratado.

ANÁLISE COMPARATIVA DAS SOLUÇÕES

Dentre as possibilidades constantes no mercado, verificou-se que, por se tratar de reforma de instalações elétricas, havia uma série de condicionantes a serem atendidos, de forma a garantir a compatibilidade daquilo já existente com as novas propostas de intervenção. Sendo assim, compreendeu-se que o cenário possível para atender essas especificidades se baseava na utilização de cabos flexíveis, devidamente adequados, com a correta distribuição de pontos de fornecimento de energia. Assim, por se tratar de serviço de realização de reforma em instalação elétrica predial, não se figura dificuldade em encontrar no mercado participantes aptos à realização dos serviços.

REGISTRO DAS SOLUÇÕES CONSIDERADAS INVIÁVEIS

A utilização de cabeamento rígido foi considerada inviável devido à complexidade de execução de tal serviço, haja vista que, em aspectos logísticos, a realização dos serviços deverá ocorrer sincronamente ao funcionamento do hospital, haja vista que, por se tratar de serviço essencial de saúde, a paralização das atividades exercidas no local para a realização dos serviços se mostra incogitável.

Ademais, indica-se que a adoção de cabeamento rígido tem se mostrado uma tecnologia obsoleta, realizada apenas em situações extremamente específicas. Frente a este fato, detectou-se, ainda, que a empresa contratada poderia enfrentar dificuldades quanto à aquisição deste insumo.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO A SER CONTRATADA

Após a conclusão dos estudos de alternativas para a intervenção, a solução que mostrou-se mais vantajosa em aspectos técnicos consistiu na adequação das redes elétricas mediante utilização de cabos flexíveis, englobando, ainda, pontos de fornecimento, caixas e quadros de distribuição e dispositivos de operação, como disjuntores, protetores de surto e outros. Ainda, reforça-se que intervenções arquitetônicas também deverão ser realizadas na edificação, dentre as quais destaca-se, em linhas gerais a ampliação da sala de espera  e recepção; alteração de fachada, com realização de pintura e instalação de brise soleil; criação de rampa para atendimento aos critérios de acessibilidade; reforma de banheiros da área de recepção; modificação de leiaute de sala de recepção e corredor interno; alteração das condições de acesso à ala de urgência/ emergência; substituição de pisos localizados na área externa da edificação e reparo em parcela de piso em granilite localizado na área interna.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A tabela a seguir apresenta a estimativa das quantidades para o presente objeto de licitação.

Bloco 1 – Cozinha

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unid | Quant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 58,00 |
| 1.2 | SINAPI | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14,00 |
| 1.3 | SINAPI | 95782 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 145,00 |
| 1.4 | SINAPI | composição | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 1/2'' | un | 30,00 |
| 1.5 | SINAPI | 104448 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 89,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 832,21 |
| 2.2 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 296,43 |
| 2.3 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 137,05 |
| 2.4 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 115,80 |
| 2.5 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 174,03 |
| 2.6 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 46,80 |
| 2.7 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 553,88 |
| 2.8 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 474,09 |
| 2.9 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 438,91 |
| 2.10 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 583,11 |
| 2.11 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 121,89 |
| 2.12 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 113,03 |
| 2.13 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 113,03 |
| 2.14 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 113,03 |
| 2.15 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10,85 |
| 2.16 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 115,59 |
| 2.17 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 107,24 |
| 2.18 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 115,59 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | SINAPI | 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3,00 |
| 3.2 | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 26,00 |
| 3.3 | SINAPI | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4,00 |
| 3.4 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10,00 |
| 3.5 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7,00 |
| 3.6 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 102,00 |
| 3.7 | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 23,00 |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 7,00 |
| 4.2 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 5,00 |
| 4.3 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 |
| 4.4 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 |
| 4.5 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 9,00 |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3,95 |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 108,27 |
| 6.2 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 965,31 |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | SINAPI | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 |

Bloco 2 - Lavanderia e Farmácia

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unid | Quant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 35,00 |
| 1.2 | SINAPI | 95782 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 80,00 |
| 1.3 | SINAPI | composição 2 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | 19,00 |
| 1.4 | SINAPI | 104448 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 78,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 377,30 |
| 2.2 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 171,38 |
| 2.3 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 156,95 |
| 2.4 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 56,25 |
| 2.5 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5,10 |
| 2.6 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 477,51 |
| 2.7 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 341,70 |
| 2.8 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 203,38 |
| 2.9 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 474,48 |
| 2.10 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 376,71 |
| 2.11 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 82,67 |
| 2.12 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 82,67 |
| 2.13 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 82,67 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | SINAPI | 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 |
| 3.2 | SINAPI | 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12,00 |
| 3.3 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8,00 |
| 3.4 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2,00 |
| 3.5 | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 65,00 |
| 3.6 | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11,00 |
| 3.7 | CDHU | 40.04.140 | Tomada 3P+T de 32 A, blindada industrial de sobrepor negativa | CJ | 3,00 |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | SINAPI | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3,00 |
| 4.2 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 10,00 |
| 4.3 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4,00 |
| 4.4 | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 |
| 4.5 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 5,00 |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1,00 |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | CDHU | 38.04.080 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4´ com acessórios | M | 5,60 |
| 6.2 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 747,41 |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | SINAPI | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,00 |
| 7.2 | CDHU | 37.03.230 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1,00 |

Bloco 3 – Pronto Socorro Infantil

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unid | Quant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4,00 |
| 1.2 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 54,00 |
| 1.3 | SINAPI | 95782 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 120,00 |
| 1.4 | SINAPI | Composição 1 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 1/2'', APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 13,00 |
| 1.5 | SINAPI | 104448 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 19,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 133,95 |
| 2.2 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 133,95 |
| 2.3 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 45,00 |
| 2.4 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 353,55 |
| 2.5 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 209,47 |
| 2.6 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 182,60 |
| 2.7 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 310,88 |
| 2.8 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 84,31 |
| 2.9 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 114,04 |
| 2.10 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 13,10 |
| 2.11 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 13,10 |
| 2.12 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 114,53 |
| 2.13 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 114,04 |
| 2.14 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 131,64 |
| 2.15 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7,90 |
| 2.16 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 139,54 |
| 2.17 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 139,54 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | SINAPI | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 |
| 3.2 | SINAPI | 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3,00 |
| 3.3 | SINAPI | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13,00 |
| 3.4 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11,00 |
| 3.5 | SINAPI | 91957 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 |
| 3.6 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5,00 |
| 3.7 | SINAPI | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 |
| 3.8 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 84,00 |
| 3.9 | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15,00 |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 13,00 |
| 4.2 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 |
| 4.3 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 |
| 4.4 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 |
| 4.5 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6,00 |
| 4.6 | SINAPI | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,00 |
| 4.7 | SINAPI | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | CDHU | 38.06.020 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1/2´ com acessórios | M | 5,50 |
| 5.2 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 725,70 |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | SINAPI | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 |
| 6.2 | CDHU | 37.03.240 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on 225 A | UN | 1,00 |

Bloco 4 – Centro de Ortopedia

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unid | Quant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3,00 |
| 1.2 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 48,00 |
| 1.3 | SINAPI | 95782 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 151,00 |
| 1.4 | SINAPI | composição1 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 15 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 6,00 |
| 1.5 | SINAPI | 104448 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 61,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 358,05 |
| 2.2 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 234,37 |
| 2.3 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 282,27 |
| 2.4 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 33,20 |
| 2.5 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12,55 |
| 2.6 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 479,29 |
| 2.7 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 365,78 |
| 2.8 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 96,63 |
| 2.9 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 452,67 |
| 2.10 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 280,99 |
| 2.11 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4,15 |
| 2.12 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 176,12 |
| 2.13 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 84,51 |
| 2.14 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 167,19 |
| 2.15 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 91,61 |
| 2.16 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 119,23 |
| 2.17 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 119,23 |
| 2.18 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 119,23 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | SINAPI | 91965 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2,00 |
| 3.2 | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 |
| 3.3 | SINAPI | 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 |
| 3.4 | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6,00 |
| 3.5 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 |
| 3.6 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 19,00 |
| 3.7 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 122,00 |
| 3.8 | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8,00 |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 9,00 |
| 4.2 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4,00 |
| 4.3 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,00 |
| 4.4 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 |
| 4.5 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 8,00 |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 21,21 |
| 5.2 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 724,28 |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | CDHU | 37.03.230 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1,00 |

Bloco 5 – Central de Oxigênio e Gerador

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unid | Quant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3,00 |
| 1.2 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16,00 |
| 1.3 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2,00 |
| 1.4 | SINAPI | 95782 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 34,00 |
| 1.5 | SINAPI | composição 2 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 15 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 2,00 |
| 1.6 | SINAPI | 104448 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 18,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 48,25 |
| 2.2 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50,47 |
| 2.3 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 87,92 |
| 2.4 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 16,15 |
| 2.5 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 167,57 |
| 2.6 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 118,07 |
| 2.7 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 77,69 |
| 2.8 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 144,17 |
| 2.9 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 62,99 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | SINAPI | 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2,00 |
| 3.2 | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2,00 |
| 3.3 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11,00 |
| 3.4 | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 21,00 |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3,00 |
| 4.2 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 8,00 |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 271,87 |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | SINAPI | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,00 |

Bloco 6 – Recepção Pronto Socorro Adulto

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unid | Quant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2,00 |
| 1.2 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 81,00 |
| 1.3 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 |
| 1.4 | SINAPI | 95781 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 5,00 |
| 1.5 | SINAPI | 95782 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 196,00 |
| 1.6 | SINAPI | composição 2 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | 26,00 |
| 1.7 | SINAPI | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 1,00 |
| 1.8 | SINAPI | 104448 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 111,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 474,15 |
| 2.2 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 243,90 |
| 2.3 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 270,00 |
| 2.4 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 28,34 |
| 2.5 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40,24 |
| 2.6 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 31,75 |
| 2.7 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 31,75 |
| 2.8 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 31,75 |
| 2.9 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 31,75 |
| 2.10 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20,05 |
| 2.11 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 152,60 |
| 2.12 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 152,60 |
| 2.13 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 152,60 |
| 2.14 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 52,05 |
| 2.15 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 651,48 |
| 2.16 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 620,32 |
| 2.17 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 476,54 |
| 2.18 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 571,77 |
| 2.19 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 226,13 |
| 2.20 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 51,60 |
| 2.21 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 277,73 |
| 2.22 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100,79 |
| 2.23 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 256,43 |
| 2.24 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 176,93 |
| 2.25 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 39,20 |
| 2.26 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10,35 |
| 2.27 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12,05 |
| 2.28 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 39,20 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | SINAPI | 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 |
| 3.2 | SINAPI | 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4,00 |
| 3.3 | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 26,00 |
| 3.4 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6,00 |
| 3.5 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 33,00 |
| 3.6 | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 137,00 |
| 3.7 | SINAPI | 91995 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 22,00 |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 13,00 |
| 4.2 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6,00 |
| 4.3 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,00 |
| 4.4 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 |
| 4.5 | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 |
| 4.6 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 14,00 |
| 4.7 | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 |
| 4.8 | SINAPI | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,00 |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 25,40 |
| 5.2 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 1.461,33 |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | CDHU | 41.31.101 | Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura de cor 6.500 K, bivolt | UN | 21,00 |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | CDHU | 37.03.240 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | UN | 1,00 |

Bloco 7 – Internação e Maternidade

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unid | Quant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | SINAPI | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 42,00 |
| 1.2 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 114,00 |
| 1.3 | SINAPI | 95782 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 337,00 |
| 1.4 | composição | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 1/2'' | UN | 25,00 |
| 1.5 | SINAPI | 104448 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 210,00 |
| 1.6 | SINAPI | 104450 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 3,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 825,56 |
| 2.2 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 440,46 |
| 2.3 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 522,15 |
| 2.4 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 23,55 |
| 2.5 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 156,42 |
| 2.6 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 8,55 |
| 2.7 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 363,64 |
| 2.8 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30,55 |
| 2.9 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 240,51 |
| 2.10 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 342,28 |
| 2.11 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 92,58 |
| 2.12 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 133,46 |
| 2.13 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 29,03 |
| 2.14 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 16,43 |
| 2.15 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 173,96 |
| 2.16 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 88,00 |
| 2.17 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 110,10 |
| 2.18 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.185,50 |
| 2.19 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.289,17 |
| 2.20 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 257,99 |
| 2.21 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.142,19 |
| 2.22 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 125,12 |
| 2.23 | SINAPI | 101888 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 72,01 |
| 2.24 | SINAPI | 101888 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 72,01 |
| 2.25 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 25,42 |
| 2.26 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 69,18 |
| 2.27 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 43,76 |
| 2.28 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 46,36 |
| 2.29 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10,40 |
| 2.30 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 159,21 |
| 2.31 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150,67 |
| 2.32 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 8,54 |
| 2.33 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 148,13 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | SINAPI | 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 |
| 3.2 | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20,00 |
| 3.3 | SINAPI | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5,00 |
| 3.4 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 38,00 |
| 3.5 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27,00 |
| 3.6 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 |
| 3.7 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 240,00 |
| 3.8 | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30,00 |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 36,00 |
| 4.2 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 5,00 |
| 4.3 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,00 |
| 4.4 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 |
| 4.5 | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6,00 |
| 4.6 | SINAPI | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4,00 |
| 4.7 | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 18,00 |
| 4.8 | SINAPI | 34688 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A | UN | 1,00 |
| 4.9 | FDE | 09.04.096 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X90A A 1X100A | UN | 1,00 |
| 4.10 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 17,00 |
| 4.11 | SINAPI | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4,00 |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 31,86 |
| 5.2 | CDHU | 38.04.100 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/2´ com acessórios | M | 13,18 |
| 5.3 | CDHU | 38.06.020 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1/2´ com acessórios | M | 8,20 |
| 5.4 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 2.455,98 |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 |
| 6.2 | SINAPI | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3,00 |

Bloco 8 – Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unid | Quant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | CDHU | 42.05.370 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa | UN | 1,00 |
| 1.2 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 23,00 |
| 1.3 | SINAPI | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 51,00 |
| 1.4 | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 51,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 134,65 |
| 2.2 | SINAPI | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 704,69 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | SINAPI | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 4,00 |
| 3.2 | SINAPI | 96988 | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 24,00 |
| 3.3 | SINAPI | 104746 | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 34,00 |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 850,71 |
| 4.2 | SINAPI | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 11,50 |
| 4.3 | SINAPI | 96984 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 57,00 |

Redes de Lógica

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unid | Quant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11,00 |
| 1.2 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 11,00 |
| 1.3 | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 139,95 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11,00 |
| 2.2 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 11,00 |
| 2.3 | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 133,74 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11,00 |
| 3.2 | SINAPI | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 11,00 |
| 3.3 | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 134,59 |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17,00 |
| 4.2 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 17,00 |
| 4.3 | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 235,76 |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17,00 |
| 5.2 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 17,00 |
| 5.3 | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 242,01 |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17,00 |
| 6.2 | SINAPI | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 17,00 |
| 6.3 | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 239,09 |

Intervenções Arquitetônicas

| 1 |  |  | SERVIÇOS PRLIMINARES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M² | 6,00 |
| 1.2 | CDHU | 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | M² | 70,00 |
| 1.3 | CDHU | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 20,00 |
| 1.4 | CDHU | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M | 20,00 |
| 2 |  |  | DEMOLIÇOES E MUDANÇA DO AR CONDICIONADO |  |  |
| 2.1 | CDHU | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M³ | 20,00 |
| 2.2 | CDHU | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | M³ | 20,00 |
| 2.3 | CDHU | 03.08.060 | Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação | M² | 60,00 |
| 2.4 | CDHU | 03.03.060 | Demolição manual de revestimento em massa de piso | M² | 280,00 |
| 2.5 | CDHU | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | M² | 100,00 |
| 2.6 | CDHU | 46.10.010 | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | M | 40,00 |
| 2.7 | CDHU | 46.10.020 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | M | 40,00 |
| 2.8 | CDHU | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 40,00 |
| 2.9 | CDHU | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M | 40,00 |
| 2.10 | CDHU | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 200,00 |
| 2.15 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M³ | 60,00 |
| 2.16 | CDHU | 05.07.070 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - gesso e/ou drywall | M³ | 40,00 |
| 3 |  |  | RAMPA |  |  |
| 3.1 | CDHU | 04.09.100 | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | M² | 30,00 |
| 3.2 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M³ | 6,00 |
| 3.3 | CDHU | 17.03.040 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) | M² | 280,00 |
| 3.4 | CDHU | 10.01.020 | Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa | KG | 300,00 |
| 3.5 | CDHU | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 1.000,00 |
| 3.6 | CDHU | 16.13.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com lã de rocha | M² | 100,00 |
| 3.7 | CDHU | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M² | 30,00 |
| 3.8 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M² | 60,00 |
| 3.9 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | M² | 60,00 |
| 3.10 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | M² | 60,00 |
| 3.11 | CDHU | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M² | 60,00 |
| 3.12 | CDHU | 14.28.012 | Elemento vazado em cerâmica, tipo quadriculado de 18 x 18 x 7 cm | M² | 50,00 |
| 3.13 | CDHU | 24.08.020 | Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ | M | 35,00 |
| 3.14 | CDHU | 21.03.151 | Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 | M² | 25,00 |
| 3.15 | CDHU | 25.02.010 | Porta de entrada de abrir em alumínio anodizado com vidro - linha comercial | M² | 4,30 |
| 3.16 | CDHU | 28.20.810 | Equipamento automatizador telescópico unilateral de portas deslizantes para folha dupla | CJ | 1,00 |
| 3.17 | CDHU | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 15,00 |
| 3.18 | CDHU | 46.05.020 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm,inclusive conexões | M | 20,00 |
| 4 |  |  | EXTENSÃO DA RECEPÇÃO |  |  |
| 4.1 | CDHU | 17.10.020 | Piso em granilite moldado no local | M² | 140,00 |
| 4.2 | CDHU | 35.04.120 | Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm | UNI | 4,00 |
| 4.3 | CDHU | 25.01.040 | Caixilho basculante em alumínio anodizado, sob medida | M² | 12,00 |
| 4.4 | CDHU | 26.02.060 | Vidro temperado incolor de 10 mm | M² | 50,00 |
| 4.5 | CDHU | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 1.100,00 |
| 4.6 | CDHU | 16.13.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com lã de rocha | M² | 110,00 |
| 4.7 | CDHU | 22.03.122 | Forro em fibra mineral NRC 0.85, em placas acústicas removíveis de 625mm x 1250mm | M² | 110,00 |
| 4.8 | CDHU | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | M² | 6,00 |
| 4.9 | CDHU | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M² | 5,00 |
| 4.10 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 30,00 |
| 4.11 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M² | 10,00 |
| 4.12 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | M² | 10,00 |
| 4.13 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | M² | 10,00 |
| 4.14 | CDHU | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M² | 10,00 |
| 5 |  |  | REPAROS INTERNOS NA RECEPÇÃO/CORREDOR E SANITÁRIOS |  |  |
| 5.1 | CDHU | 17.40.010 | Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento | M² | 1.000,00 |
| 5.2 | CDHU | 17.40.160 | Resina epóxi para piso de granilite | M² | 1.000,00 |
| 5.3 | CDHU | 21.03.151 | Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 | M² | 30,00 |
| 5.4 | CDHU | 23.09.050 | Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm | UNI | 2,00 |
| 5.5 | CDHU | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UNI | 6,00 |
| 5.6 | CDHU | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira,chumbados | M | 30,00 |
| 5.7 | CDHU | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UNI | 4,00 |
| 5.8 | CDHU | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M² | 60,00 |
| 5.9 | CDHU | 03.08.060 | Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação | M² | 60,00 |
| 5.10 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M³ | 20,00 |
| 5.11 | CDHU | 22.03.122 | Forro em fibra mineral NRC 0.85, em placas acústicas removíveis de 625mm x 1250mm | M² | 60,00 |
| 5.12 | CDHU | 04.11.080 | Retirada de registro ou válvula embutidos | UNI | 2,00 |
| 5.13 | CDHU | 47.04.050 | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | UNI | 2,00 |
| 5.14 | CDHU | 18.11.012 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 7,5x7,5 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M | 60,00 |
| 5.15 | CDHU | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | UNI | 2,00 |
| 5.16 | CDHU | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UNI | 2,00 |
| 5.17 | CDHU | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | UNI | 2,00 |
| 5.18 | CDHU | 30.08.040 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | UNI | 2,00 |
| 5.19 | CDHU | 44.03.300 | Torneira clínica com volante tipo alavanca | UNI | 2,00 |
| 5.20 | CDHU | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | UNI | 2,00 |
| 5.21 | CDHU | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | UNI | 2,00 |
| 5.22 | CDHU | 30.01.010 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | UNI | 4,00 |
| 5.23 | CDHU | 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UNI | 2,00 |
| 5.24 | CDHU | composição 1 | Chapa em MDF com revestimento melamínico | M2 | 17,28 |
| 6 |  |  | NOVA TRIAGEM E MUDANÇAS INTERNAS |  |  |
| 6.1 | CDHU | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M³ | 30,00 |
| 6.2 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M³ | 30,00 |
| 6.3 | CDHU | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M² | 27,00 |
| 6.4 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M² | 54,00 |
| 6.5 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | M² | 54,00 |
| 6.6 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 70,00 |
| 6.7 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | M² | 54,00 |
| 6.8 | CDHU | 33.10.060 | Epóxi em massa, inclusive preparo | M² | 54,00 |
| 6.9 | CDHU | 23.09.050 | Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm | UNI | 2,00 |
| 6.10 | CDHU | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira,chumbados | M | 6,00 |
| 6.11 | CDHU | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UNI | 2,00 |
| 6.12 | CDHU | 25.02.010 | Porta de entrada de abrir em alumínio anodizado com vidro - linha comercial | M² | 7,00 |
| 6.13 | CDHU | 28.20.810 | Equipamento automatizador telescópico unilateral de portas deslizantes para folha dupla | CJ | 1,00 |
| 7 |  |  | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA |  |  |
| 7.1 | CDHU | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M³ | 6,00 |
| 7.2 |  | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M² | 200,00 |
| 7.3 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M³ | 28,00 |
| 7.4 | CDHU | 04.14.040 | Retirada de esquadria em vidro | M² | 4,20 |
| 7.5 | CDHU | 25.02.010 | Porta de entrada de abrir em alumínio anodizado com vidro - linha comercial | M² | 7,20 |
| 7.6 | CDHU | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | M² | 120,00 |
| 7.7 | CDHU | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 1.200,00 |
| 7.8 | CDHU | 16.13.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com lã de rocha | M² | 120,00 |
| 7.9 | CDHU | 03.03.060 | Demolição manual de revestimento em massa de piso | M² | 280,00 |
| 7.10 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M³ | 1,00 |
| 7.11 | CDHU | 17.03.040 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) | M² | 280,00 |
| 8 |  |  | PINTURA E FACHADA |  |  |
| 8.1 | CDHU | 55.01.140 | Limpeza de superfície rígida com hidrojateamento | M² | 2.100,00 |
| 8.2 | CDHU | 33.10.100 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | M² | 2.100,00 |
| 8.3 | CDHU | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M² | 2.100,00 |
| 8.4 | CDHU | 22.06.350 | Brise metálico curvo e móvel termoacústico em chapa lisa de alumínio pré-pintada | M² | 160,00 |
| 8.5 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M² | 1.200,00 |
| 9 |  |  | GERADOR (MUDANÇA DE LOCAL) |  |  |
| 9.1 | SINAPI | 100950 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE TXKM) | TXKM | 10,00 |
| 9.2 | CDHU | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | M² | 10,00 |
| 10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |
| 10.1 | CDHU | 41.31.080 | Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 W a 12 W | UNI | 24,00 |
| 10.2 | CDHU | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 50,00 |
| 10.3 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 150,00 |
| 10.4 | CDHU | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UNI | 2,00 |
| 10.5 | CDHU | 40.05.080 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | CJ | 2,00 |

ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação o valor de R$ 2.462.023,58 (dois milhões quatrocentos e sessenta e dois mil e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos), a ser licitado em lote único, a ser custeados mediante adoção de recursos provenientes de operação de crédito junto à Agência Desenvolve SP, mediante utilização de emenda parlamentar impositiva e complementados com recursos municipais. Os valores estimados estão apresentados abaixo:

Bloco 1 – Cozinha

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unid | Quant | Valor Unitário Sem BDI | Valor Total Com BDI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 58,00 | R$ 21,89 | R$ 1.605,18 |
| 1.2 | SINAPI | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14,00 | R$ 23,77 | R$ 420,73 |
| 1.3 | SINAPI | 95782 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 145,00 | R$ 37,87 | R$ 6.942,46 |
| 1.4 | SINAPI | composição | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 1/2'' | un | 30,00 | R$ 29,21 | R$ 1.107,84 |
| 1.5 | SINAPI | 104448 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 89,00 | R$ 11,05 | R$ 1.243,38 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 11.319,59 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 832,21 | R$ 3,80 | R$ 3.998,22 |
| 2.2 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 296,43 | R$ 3,80 | R$ 1.424,15 |
| 2.3 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 137,05 | R$ 3,80 | R$ 658,43 |
| 2.4 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 115,80 | R$ 3,80 | R$ 556,34 |
| 2.5 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 174,03 | R$ 3,80 | R$ 836,10 |
| 2.6 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 46,80 | R$ 5,43 | R$ 321,29 |
| 2.7 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 553,88 | R$ 5,43 | R$ 3.802,47 |
| 2.8 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 474,09 | R$ 5,43 | R$ 3.254,70 |
| 2.9 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 438,91 | R$ 5,43 | R$ 3.013,18 |
| 2.10 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 583,11 | R$ 5,43 | R$ 4.003,14 |
| 2.11 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 121,89 | R$ 5,43 | R$ 836,79 |
| 2.12 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 113,03 | R$ 8,30 | R$ 1.186,10 |
| 2.13 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 113,03 | R$ 8,30 | R$ 1.186,10 |
| 2.14 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 113,03 | R$ 8,30 | R$ 1.186,10 |
| 2.15 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10,85 | R$ 11,52 | R$ 158,03 |
| 2.16 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 115,59 | R$ 11,52 | R$ 1.683,54 |
| 2.17 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 107,24 | R$ 11,52 | R$ 1.561,92 |
| 2.18 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 115,59 | R$ 11,52 | R$ 1.683,54 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 31.350,14 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | SINAPI | 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3,00 | R$ 65,16 | R$ 247,15 |
| 3.2 | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 26,00 | R$ 47,88 | R$ 1.573,90 |
| 3.3 | SINAPI | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4,00 | R$ 75,51 | R$ 381,87 |
| 3.4 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10,00 | R$ 39,25 | R$ 496,24 |
| 3.5 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7,00 | R$ 66,80 | R$ 591,19 |
| 3.6 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 102,00 | R$ 46,66 | R$ 6.017,21 |
| 3.7 | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 23,00 | R$ 49,02 | R$ 1.425,45 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 10.733,01 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 7,00 | R$ 11,55 | R$ 102,22 |
| 4.2 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 5,00 | R$ 11,55 | R$ 73,01 |
| 4.3 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | R$ 12,72 | R$ 16,08 |
| 4.4 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | R$ 14,01 | R$ 17,71 |
| 4.5 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 9,00 | R$ 52,42 | R$ 596,47 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 805,49 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3,95 | R$ 21,01 | R$ 104,92 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 104,92 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 108,27 | R$ 54,73 | R$ 7.491,76 |
| 6.2 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 965,31 | R$ 45,30 | R$ 55.286,00 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 62.777,76 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | SINAPI | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | R$ 916,99 | R$ 1.159,35 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 1.159,35 |

Bloco 2 - Lavanderia e Farmácia

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (Sem BDI) | Preço Total (Com BDI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 35,00 | R$ 21,89 | R$ 968,64 |
| 1.2 | SINAPI | 95782 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 80,00 | R$ 37,87 | R$ 3.830,32 |
| 1.3 | SINAPI | composição 2 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | 19,00 | R$ 29,21 | R$ 701,64 |
| 1.4 | SINAPI | 104448 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 78,00 | R$ 11,05 | R$ 1.089,70 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 6.590,30 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 377,30 | R$ 3,80 | R$ 1.812,68 |
| 2.2 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 171,38 | R$ 3,80 | R$ 823,37 |
| 2.3 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 156,95 | R$ 3,80 | R$ 754,04 |
| 2.4 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 56,25 | R$ 3,80 | R$ 270,24 |
| 2.5 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5,10 | R$ 5,43 | R$ 35,01 |
| 2.6 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 477,51 | R$ 5,43 | R$ 3.278,18 |
| 2.7 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 341,70 | R$ 5,43 | R$ 2.345,82 |
| 2.8 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 203,38 | R$ 5,43 | R$ 1.396,23 |
| 2.9 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 474,48 | R$ 5,43 | R$ 3.257,38 |
| 2.10 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 376,71 | R$ 5,43 | R$ 2.586,17 |
| 2.11 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 82,67 | R$ 11,52 | R$ 1.204,07 |
| 2.12 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 82,67 | R$ 11,52 | R$ 1.204,07 |
| 2.13 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 82,67 | R$ 11,52 | R$ 1.204,07 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 20.171,33 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | SINAPI | 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | R$ 65,16 | R$ 82,38 |
| 3.2 | SINAPI | 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12,00 | R$ 65,16 | R$ 988,58 |
| 3.3 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8,00 | R$ 39,25 | R$ 396,99 |
| 3.4 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2,00 | R$ 66,80 | R$ 168,91 |
| 3.5 | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 65,00 | R$ 49,02 | R$ 4.028,44 |
| 3.6 | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11,00 | R$ 49,02 | R$ 681,74 |
| 3.7 | CDHU | 40.04.140 | Tomada 3P+T de 32 A, blindada industrial de sobrepor negativa | CJ | 3,00 | R$ 285,66 | R$ 1.083,48 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 7.430,52 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | SINAPI | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3,00 | R$ 66,26 | R$ 251,32 |
| 4.2 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 10,00 | R$ 11,55 | R$ 146,03 |
| 4.3 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4,00 | R$ 11,55 | R$ 58,41 |
| 4.4 | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | R$ 16,07 | R$ 20,32 |
| 4.5 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 5,00 | R$ 52,42 | R$ 331,37 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 807,45 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1,00 | R$ 21,01 | R$ 26,56 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 26,56 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | CDHU | 38.04.080 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4´ com acessórios | M | 5,60 | R$ 71,96 | R$ 509,48 |
| 6.2 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 747,41 | R$ 45,30 | R$ 42.806,26 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 43.315,74 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | SINAPI | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,00 | R$ 557,35 | R$ 1.409,32 |
| 7.2 | CDHU | 37.03.230 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1,00 | R$ 813,86 | R$ 1.028,96 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 2.438,28 |

Bloco 3 – Pronto Socorro Infantil

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (Sem BDI) | Preço Total (Com BDI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4,00 | R$ 24,46 | R$ 123,70 |
| 1.2 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 54,00 | R$ 21,89 | R$ 1.494,48 |
| 1.3 | SINAPI | 95782 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 120,00 | R$ 37,87 | R$ 5.745,48 |
| 1.4 | SINAPI | Composição 1 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 1/2'', APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 13,00 | R$ 29,21 | R$ 480,07 |
| 1.5 | SINAPI | 104448 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 19,00 | R$ 11,05 | R$ 265,44 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 8.109,17 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 133,95 | R$ 3,80 | R$ 643,54 |
| 2.2 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 133,95 | R$ 3,80 | R$ 643,54 |
| 2.3 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 45,00 | R$ 3,80 | R$ 216,20 |
| 2.4 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 353,55 | R$ 5,43 | R$ 2.427,17 |
| 2.5 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 209,47 | R$ 5,43 | R$ 1.438,04 |
| 2.6 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 182,60 | R$ 5,43 | R$ 1.253,58 |
| 2.7 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 310,88 | R$ 5,43 | R$ 2.134,24 |
| 2.8 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 84,31 | R$ 5,43 | R$ 578,80 |
| 2.9 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 114,04 | R$ 8,30 | R$ 1.196,70 |
| 2.10 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 13,10 | R$ 8,30 | R$ 137,47 |
| 2.11 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 13,10 | R$ 8,30 | R$ 137,47 |
| 2.12 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 114,53 | R$ 8,30 | R$ 1.201,84 |
| 2.13 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 114,04 | R$ 8,30 | R$ 1.196,70 |
| 2.14 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 131,64 | R$ 11,52 | R$ 1.917,30 |
| 2.15 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7,90 | R$ 11,52 | R$ 115,06 |
| 2.16 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 139,54 | R$ 11,52 | R$ 2.032,36 |
| 2.17 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 139,54 | R$ 11,52 | R$ 2.032,36 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 19.302,37 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | SINAPI | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | R$ 75,51 | R$ 95,47 |
| 3.2 | SINAPI | 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3,00 | R$ 65,16 | R$ 247,15 |
| 3.3 | SINAPI | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13,00 | R$ 75,51 | R$ 1.241,07 |
| 3.4 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11,00 | R$ 39,25 | R$ 545,86 |
| 3.5 | SINAPI | 91957 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | R$ 68,02 | R$ 86,00 |
| 3.6 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5,00 | R$ 66,80 | R$ 422,28 |
| 3.7 | SINAPI | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | R$ 76,73 | R$ 97,01 |
| 3.8 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 84,00 | R$ 46,66 | R$ 4.955,35 |
| 3.9 | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15,00 | R$ 49,02 | R$ 929,64 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 8.619,83 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 13,00 | R$ 11,55 | R$ 189,83 |
| 4.2 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | R$ 11,55 | R$ 14,60 |
| 4.3 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | R$ 12,72 | R$ 16,08 |
| 4.4 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | R$ 14,01 | R$ 17,71 |
| 4.5 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6,00 | R$ 52,42 | R$ 397,65 |
| 4.6 | SINAPI | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,00 | R$ 57,33 | R$ 144,96 |
| 4.7 | SINAPI | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | R$ 66,93 | R$ 84,62 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 865,45 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | CDHU | 38.06.020 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1/2´ com acessórios | M | 5,50 | R$ 42,98 | R$ 298,87 |
| 5.2 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 725,70 | R$ 45,30 | R$ 41.562,86 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 41.861,73 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | SINAPI | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | R$ 557,35 | R$ 704,66 |
| 6.2 | CDHU | 37.03.240 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on 225 A | UN | 1,00 | R$ 1.251,59 | R$ 1.582,39 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 2.287,05 |

Bloco 4 – Centro de Ortopedia

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (Sem BDI) | Preço Total (Com BDI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3,00 | R$ 24,46 | R$ 92,77 |
| 1.2 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 48,00 | R$ 21,89 | R$ 1.328,43 |
| 1.3 | SINAPI | 95782 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 151,00 | R$ 37,87 | R$ 7.229,74 |
| 1.4 | SINAPI | composição1 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 15 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 6,00 | R$ 29,21 | R$ 221,58 |
| 1.5 | SINAPI | 104448 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 61,00 | R$ 11,05 | R$ 852,20 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 9.724,72 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 358,05 | R$ 3,80 | R$ 1.720,19 |
| 2.2 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 234,37 | R$ 3,80 | R$ 1.125,99 |
| 2.3 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 282,27 | R$ 3,80 | R$ 1.356,12 |
| 2.4 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 33,20 | R$ 3,80 | R$ 159,50 |
| 2.5 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12,55 | R$ 5,43 | R$ 86,16 |
| 2.6 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 479,29 | R$ 5,43 | R$ 3.290,40 |
| 2.7 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 365,78 | R$ 5,43 | R$ 2.511,13 |
| 2.8 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 96,63 | R$ 5,43 | R$ 663,38 |
| 2.9 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 452,67 | R$ 5,43 | R$ 3.107,65 |
| 2.10 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 280,99 | R$ 5,43 | R$ 1.929,04 |
| 2.11 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4,15 | R$ 8,30 | R$ 43,55 |
| 2.12 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 176,12 | R$ 8,30 | R$ 1.848,15 |
| 2.13 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 84,51 | R$ 8,30 | R$ 886,82 |
| 2.14 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 167,19 | R$ 8,30 | R$ 1.754,44 |
| 2.15 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 91,61 | R$ 8,30 | R$ 961,33 |
| 2.16 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 119,23 | R$ 11,52 | R$ 1.736,55 |
| 2.17 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 119,23 | R$ 11,52 | R$ 1.736,55 |
| 2.18 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 119,23 | R$ 11,52 | R$ 1.736,55 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 26.653,50 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | SINAPI | 91965 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2,00 | R$ 88,22 | R$ 223,07 |
| 3.2 | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | R$ 79,67 | R$ 100,73 |
| 3.3 | SINAPI | 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | R$ 65,16 | R$ 82,38 |
| 3.4 | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6,00 | R$ 47,88 | R$ 363,21 |
| 3.5 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | R$ 39,25 | R$ 49,62 |
| 3.6 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 19,00 | R$ 66,80 | R$ 1.604,65 |
| 3.7 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 122,00 | R$ 46,66 | R$ 7.197,05 |
| 3.8 | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8,00 | R$ 49,02 | R$ 495,81 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 10.116,52 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 9,00 | R$ 11,55 | R$ 131,42 |
| 4.2 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4,00 | R$ 11,55 | R$ 58,41 |
| 4.3 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,00 | R$ 12,72 | R$ 32,16 |
| 4.4 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | R$ 14,01 | R$ 17,71 |
| 4.5 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 8,00 | R$ 52,42 | R$ 530,20 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 769,90 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 21,21 | R$ 54,73 | R$ 1.467,63 |
| 5.2 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 724,28 | R$ 45,30 | R$ 41.481,54 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 42.949,17 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | CDHU | 37.03.230 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1,00 | R$ 813,86 | R$ 1.028,96 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 1.028,96 |

Bloco 5 – Central de Oxigênio e Gerador

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (Sem BDI) | Preço Total (Com BDI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3,00 | R$ 24,46 | R$ 92,77 |
| 1.2 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16,00 | R$ 21,89 | R$ 442,81 |
| 1.3 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2,00 | R$ 24,46 | R$ 61,85 |
| 1.4 | SINAPI | 95782 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 34,00 | R$ 37,87 | R$ 1.627,89 |
| 1.5 | SINAPI | composição 2 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 15 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 2,00 | R$ 29,21 | R$ 73,86 |
| 1.6 | SINAPI | 104448 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 18,00 | R$ 11,05 | R$ 251,47 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 2.550,65 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 48,25 | R$ 3,80 | R$ 231,81 |
| 2.2 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50,47 | R$ 3,80 | R$ 242,48 |
| 2.3 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 87,92 | R$ 3,80 | R$ 422,40 |
| 2.4 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 16,15 | R$ 3,80 | R$ 77,59 |
| 2.5 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 167,57 | R$ 5,43 | R$ 1.150,39 |
| 2.6 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 118,07 | R$ 5,43 | R$ 810,57 |
| 2.7 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 77,69 | R$ 5,43 | R$ 533,35 |
| 2.8 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 144,17 | R$ 5,43 | R$ 989,75 |
| 2.9 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 62,99 | R$ 5,43 | R$ 432,44 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 4.890,78 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | SINAPI | 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2,00 | R$ 65,16 | R$ 164,76 |
| 3.2 | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2,00 | R$ 47,88 | R$ 121,07 |
| 3.3 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11,00 | R$ 39,25 | R$ 545,86 |
| 3.4 | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 21,00 | R$ 49,02 | R$ 1.301,50 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 2.133,19 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3,00 | R$ 11,55 | R$ 43,81 |
| 4.2 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 8,00 | R$ 11,55 | R$ 116,82 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 160,63 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 271,87 | R$ 45,30 | R$ 15.570,75 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 15.570,75 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | SINAPI | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,00 | R$ 557,35 | R$ 1.409,32 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 1.409,32 |

Bloco 6 – Recepção Pronto Socorro Adulto

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (Sem BDI) | Preço Total (Com BDI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2,00 | R$ 24,46 | R$ 61,85 |
| 1.2 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 81,00 | R$ 21,89 | R$ 2.241,72 |
| 1.3 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | R$ 21,89 | R$ 27,68 |
| 1.4 | SINAPI | 95781 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 5,00 | R$ 40,60 | R$ 256,65 |
| 1.5 | SINAPI | 95782 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 196,00 | R$ 37,87 | R$ 9.384,29 |
| 1.6 | SINAPI | composição 2 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | 26,00 | R$ 29,21 | R$ 960,13 |
| 1.7 | SINAPI | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 1,00 | R$ 28,69 | R$ 36,27 |
| 1.8 | SINAPI | 104448 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 111,00 | R$ 11,05 | R$ 1.550,73 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 14.519,32 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 474,15 | R$ 3,80 | R$ 2.277,98 |
| 2.2 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 243,90 | R$ 3,80 | R$ 1.171,78 |
| 2.3 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 270,00 | R$ 3,80 | R$ 1.297,17 |
| 2.4 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 28,34 | R$ 3,80 | R$ 136,15 |
| 2.5 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40,24 | R$ 3,80 | R$ 193,33 |
| 2.6 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 31,75 | R$ 20,38 | R$ 818,08 |
| 2.7 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 31,75 | R$ 20,38 | R$ 818,08 |
| 2.8 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 31,75 | R$ 20,38 | R$ 818,08 |
| 2.9 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 31,75 | R$ 20,38 | R$ 818,08 |
| 2.10 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20,05 | R$ 29,49 | R$ 747,55 |
| 2.11 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 152,60 | R$ 29,49 | R$ 5.689,57 |
| 2.12 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 152,60 | R$ 29,49 | R$ 5.689,57 |
| 2.13 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 152,60 | R$ 29,49 | R$ 5.689,57 |
| 2.14 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 52,05 | R$ 5,43 | R$ 357,33 |
| 2.15 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 651,48 | R$ 5,43 | R$ 4.472,51 |
| 2.16 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 620,32 | R$ 5,43 | R$ 4.258,59 |
| 2.17 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 476,54 | R$ 5,43 | R$ 3.271,52 |
| 2.18 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 571,77 | R$ 5,43 | R$ 3.925,29 |
| 2.19 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 226,13 | R$ 5,43 | R$ 1.552,42 |
| 2.20 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 51,60 | R$ 8,30 | R$ 541,47 |
| 2.21 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 277,73 | R$ 8,30 | R$ 2.914,41 |
| 2.22 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100,79 | R$ 8,30 | R$ 1.057,66 |
| 2.23 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 256,43 | R$ 8,30 | R$ 2.690,90 |
| 2.24 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 176,93 | R$ 8,30 | R$ 1.856,65 |
| 2.25 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 39,20 | R$ 11,52 | R$ 570,94 |
| 2.26 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10,35 | R$ 11,52 | R$ 150,75 |
| 2.27 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12,05 | R$ 11,52 | R$ 175,51 |
| 2.28 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 39,20 | R$ 11,52 | R$ 570,94 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 54.531,88 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | SINAPI | 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | R$ 65,16 | R$ 82,38 |
| 3.2 | SINAPI | 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4,00 | R$ 65,16 | R$ 329,53 |
| 3.3 | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 26,00 | R$ 47,88 | R$ 1.573,90 |
| 3.4 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6,00 | R$ 39,25 | R$ 297,74 |
| 3.5 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 33,00 | R$ 66,80 | R$ 2.787,02 |
| 3.6 | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 137,00 | R$ 49,02 | R$ 8.490,71 |
| 3.7 | SINAPI | 91995 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 22,00 | R$ 34,63 | R$ 963,22 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 14.524,50 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 13,00 | R$ 11,55 | R$ 189,83 |
| 4.2 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6,00 | R$ 11,55 | R$ 87,62 |
| 4.3 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,00 | R$ 12,72 | R$ 32,16 |
| 4.4 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | R$ 14,01 | R$ 17,71 |
| 4.5 | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | R$ 26,98 | R$ 34,11 |
| 4.6 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 14,00 | R$ 52,42 | R$ 927,84 |
| 4.7 | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | R$ 61,30 | R$ 77,50 |
| 4.8 | SINAPI | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,00 | R$ 79,58 | R$ 201,23 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 1.568,00 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 25,40 | R$ 54,73 | R$ 1.757,56 |
| 5.2 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 1.461,33 | R$ 45,30 | R$ 83.694,45 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 85.452,01 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | CDHU | 41.31.101 | Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt | UN | 21,00 | R$ 105,14 | R$ 2.791,50 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 2.791,50 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | CDHU | 37.03.240 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | UN | 1,00 | R$ 1.251,59 | R$ 1.582,39 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 1.582,39 |

Bloco 7 – Internação e Maternidade

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (Sem BDI) | Preço Total (Com BDI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | SINAPI | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 42,00 | R$ 23,77 | R$ 1.262,20 |
| 1.2 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 114,00 | R$ 21,89 | R$ 3.155,01 |
| 1.3 | SINAPI | 95782 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 337,00 | R$ 37,87 | R$ 16.135,24 |
| 1.4 | composição | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 1/2'' | UN | 25,00 | R$ 29,21 | R$ 923,20 |
| 1.5 | SINAPI | 104448 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 210,00 | R$ 11,05 | R$ 2.933,81 |
| 1.6 | SINAPI | 104450 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 3,00 | R$ 15,52 | R$ 58,87 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 24.468,33 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 825,56 | R$ 3,80 | R$ 3.966,27 |
| 2.2 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 440,46 | R$ 3,80 | R$ 2.116,12 |
| 2.3 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 522,15 | R$ 3,80 | R$ 2.508,59 |
| 2.4 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 23,55 | R$ 3,80 | R$ 113,14 |
| 2.5 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 156,42 | R$ 3,80 | R$ 751,49 |
| 2.6 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 8,55 | R$ 20,38 | R$ 220,30 |
| 2.7 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 363,64 | R$ 20,38 | R$ 9.369,71 |
| 2.8 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30,55 | R$ 20,38 | R$ 787,16 |
| 2.9 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 240,51 | R$ 20,38 | R$ 6.197,09 |
| 2.10 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 342,28 | R$ 20,38 | R$ 8.819,34 |
| 2.11 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 92,58 | R$ 20,38 | R$ 2.385,46 |
| 2.12 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 133,46 | R$ 29,49 | R$ 4.975,95 |
| 2.13 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 29,03 | R$ 29,49 | R$ 1.082,36 |
| 2.14 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 16,43 | R$ 29,49 | R$ 612,58 |
| 2.15 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 173,96 | R$ 29,49 | R$ 6.485,96 |
| 2.16 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 88,00 | R$ 29,49 | R$ 3.281,01 |
| 2.17 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 110,10 | R$ 5,43 | R$ 755,85 |
| 2.18 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.185,50 | R$ 5,43 | R$ 8.138,63 |
| 2.19 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.289,17 | R$ 5,43 | R$ 8.850,34 |
| 2.20 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 257,99 | R$ 5,43 | R$ 1.771,14 |
| 2.21 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.142,19 | R$ 5,43 | R$ 7.841,30 |
| 2.22 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 125,12 | R$ 5,43 | R$ 858,97 |
| 2.23 | SINAPI | 101888 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 72,01 | R$ 28,58 | R$ 2.601,99 |
| 2.24 | SINAPI | 101888 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 72,01 | R$ 28,58 | R$ 2.601,99 |
| 2.25 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 25,42 | R$ 8,30 | R$ 266,75 |
| 2.26 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 69,18 | R$ 8,30 | R$ 725,95 |
| 2.27 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 43,76 | R$ 8,30 | R$ 459,20 |
| 2.28 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 46,36 | R$ 8,30 | R$ 486,49 |
| 2.29 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10,40 | R$ 11,52 | R$ 151,47 |
| 2.30 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 159,21 | R$ 11,52 | R$ 2.318,85 |
| 2.31 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150,67 | R$ 11,52 | R$ 2.194,47 |
| 2.32 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 8,54 | R$ 11,52 | R$ 124,38 |
| 2.33 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 148,13 | R$ 11,52 | R$ 2.157,47 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 87.273,65 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | SINAPI | 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | R$ 65,16 | R$ 82,38 |
| 3.2 | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20,00 | R$ 47,88 | R$ 1.210,69 |
| 3.3 | SINAPI | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5,00 | R$ 75,51 | R$ 477,34 |
| 3.4 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 38,00 | R$ 39,25 | R$ 1.885,70 |
| 3.5 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27,00 | R$ 66,80 | R$ 2.280,29 |
| 3.6 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | R$ 59,46 | R$ 75,18 |
| 3.7 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 240,00 | R$ 46,66 | R$ 14.158,14 |
| 3.8 | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30,00 | R$ 49,02 | R$ 1.859,28 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 22.029,00 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 36,00 | R$ 11,55 | R$ 525,70 |
| 4.2 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 5,00 | R$ 11,55 | R$ 73,01 |
| 4.3 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,00 | R$ 12,72 | R$ 32,16 |
| 4.4 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | R$ 14,01 | R$ 17,71 |
| 4.5 | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6,00 | R$ 16,07 | R$ 121,90 |
| 4.6 | SINAPI | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4,00 | R$ 22,94 | R$ 116,01 |
| 4.7 | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 18,00 | R$ 26,98 | R$ 613,99 |
| 4.8 | SINAPI | 34688 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A | UN | 1,00 | R$ 14,23 | R$ 17,99 |
| 4.9 | FDE | 09.04.096 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X90A A 1X100A | UN | 1,00 | R$ 73,21 | R$ 92,56 |
| 4.10 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 17,00 | R$ 52,42 | R$ 1.126,67 |
| 4.11 | SINAPI | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4,00 | R$ 57,33 | R$ 289,93 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 3.027,63 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 31,86 | R$ 54,73 | R$ 2.204,56 |
| 5.2 | CDHU | 38.04.100 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/2´ com acessórios | M | 13,18 | R$ 81,52 | R$ 1.358,41 |
| 5.3 | CDHU | 38.06.020 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1/2´ com acessórios | M | 8,20 | R$ 42,98 | R$ 445,58 |
| 5.4 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 2.455,98 | R$ 45,30 | R$ 140.660,83 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 144.669,38 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | R$ 579,93 | R$ 733,21 |
| 6.2 | SINAPI | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3,00 | R$ 916,99 | R$ 3.478,05 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 4.211,26 |

Bloco 8 – Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (Sem BDI) | Preço Total (Com BDI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | CDHU | 42.05.370 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa | UN | 1,00 | R$ 479,79 | R$ 606,60 |
| 1.2 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 23,00 | R$ 57,53 | R$ 1.672,91 |
| 1.3 | SINAPI | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 51,00 | R$ 24,77 | R$ 1.597,15 |
| 1.4 | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 51,00 | R$ 133,37 | R$ 8.599,60 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 12.476,26 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 134,65 | R$ 85,12 | R$ 14.490,66 |
| 2.2 | SINAPI | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 704,69 | R$ 109,45 | R$ 97.513,34 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 112.004,00 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | SINAPI | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 4,00 | R$ 139,60 | R$ 705,99 |
| 3.2 | SINAPI | 96988 | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 24,00 | R$ 166,92 | R$ 5.064,89 |
| 3.3 | SINAPI | 104746 | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 34,00 | R$ 30,48 | R$ 1.310,22 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 7.081,10 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 850,71 | R$ 85,12 | R$ 91.551,04 |
| 4.2 | SINAPI | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 11,50 | R$ 109,45 | R$ 1.591,34 |
| 4.3 | SINAPI | 96984 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 57,00 | R$ 72,66 | R$ 5.236,25 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 98.378,63 |

Redes de Lógica

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (Sem BDI) | Preço Total (Com BDI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11,00 | R$ 24,46 | R$ 340,17 |
| 1.2 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 11,00 | R$ 67,63 | R$ 940,55 |
| 1.3 | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 139,95 | R$ 22,35 | R$ 3.954,58 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 5.235,30 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11,00 | R$ 24,46 | R$ 340,17 |
| 2.2 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 11,00 | R$ 67,63 | R$ 940,55 |
| 2.3 | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 133,74 | R$ 22,35 | R$ 3.779,11 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 5.059,83 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11,00 | R$ 24,46 | R$ 340,17 |
| 3.2 | SINAPI | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 11,00 | R$ 50,86 | R$ 707,33 |
| 3.3 | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 134,59 | R$ 22,35 | R$ 3.803,12 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 4.850,62 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17,00 | R$ 24,46 | R$ 525,72 |
| 1.2 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 17,00 | R$ 67,63 | R$ 1.453,58 |
| 1.3 | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 235,76 | R$ 22,35 | R$ 6.661,90 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 8.641,20 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17,00 | R$ 24,46 | R$ 525,72 |
| 2.2 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 17,00 | R$ 67,63 | R$ 1.453,58 |
| 2.3 | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 242,01 | R$ 22,35 | R$ 6.838,50 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 8.817,80 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17,00 | R$ 24,46 | R$ 525,72 |
| 3.2 | SINAPI | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 17,00 | R$ 50,86 | R$ 1.093,14 |
| 3.3 | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 239,09 | R$ 22,35 | R$ 6.755,99 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 8.374,85 |

Intervenções Arquitetônicas

| Item | Fonte | Código | Descrição dos Serviços | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (Sem BDI) | Preço Total (Com BDI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | SERVIÇOS PRLIMINARES |  |  |  |  |
| 1.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M² | 6,00 | R$ 882,62 | R$ 6.695,38 |
| 1.2 | CDHU | 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | M² | 70,00 | R$ 105,44 | R$ 9.331,55 |
| 1.3 | CDHU | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 20,00 | R$ 27,98 | R$ 707,50 |
| 1.4 | CDHU | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M | 20,00 | R$ 12,90 | R$ 326,19 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 17.060,62 |
| 2 |  |  | DEMOLIÇOES E MUDANÇA DO AR CONDICIONADO |  |  |  |  |
| 2.1 | CDHU | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M³ | 20,00 | R$ 233,09 | R$ 5.893,91 |
| 2.2 | CDHU | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | M³ | 20,00 | R$ 423,80 | R$ 10.716,21 |
| 2.3 | CDHU | 03.08.060 | Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação | M² | 60,00 | R$ 6,36 | R$ 482,46 |
| 2.4 | CDHU | 03.03.060 | Demolição manual de revestimento em massa de piso | M² | 280,00 | R$ 10,60 | R$ 3.752,44 |
| 2.5 | CDHU | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | M² | 100,00 | R$ 8,48 | R$ 1.072,13 |
| 2.6 | CDHU | 46.10.010 | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | M | 40,00 | R$ 102,57 | R$ 5.187,17 |
| 2.7 | CDHU | 46.10.020 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | M | 40,00 | R$ 145,90 | R$ 7.378,45 |
| 2.8 | CDHU | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 40,00 | R$ 27,98 | R$ 1.415,00 |
| 2.9 | CDHU | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M | 40,00 | R$ 12,90 | R$ 652,38 |
| 2.10 | CDHU | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 200,00 | R$ 7,35 | R$ 1.858,52 |
| 2.15 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M³ | 60,00 | R$ 111,74 | R$ 8.476,37 |
| 2.16 | CDHU | 05.07.070 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - gesso e/ou drywall | M³ | 40,00 | R$ 135,86 | R$ 6.870,71 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 53.755,75 |
| 3 |  |  | RAMPA |  |  |  |  |
| 3.1 | CDHU | 04.09.100 | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | M² | 30,00 | R$ 32,88 | R$ 1.247,11 |
| 3.2 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M³ | 6,00 | R$ 516,96 | R$ 3.921,56 |
| 3.3 | CDHU | 17.03.040 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) | M² | 280,00 | R$ 41,11 | R$ 14.553,10 |
| 3.4 | CDHU | 10.01.020 | Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa | KG | 300,00 | R$ 11,25 | R$ 4.267,01 |
| 3.5 | CDHU | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 1.000,00 | R$ 29,12 | R$ 36.816,42 |
| 3.6 | CDHU | 16.13.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com lã de rocha | M² | 100,00 | R$ 216,63 | R$ 27.388,53 |
| 3.7 | CDHU | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M² | 30,00 | R$ 83,66 | R$ 3.173,14 |
| 3.8 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M² | 60,00 | R$ 7,44 | R$ 564,38 |
| 3.9 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | M² | 60,00 | R$ 23,79 | R$ 1.804,66 |
| 3.10 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | M² | 60,00 | R$ 13,77 | R$ 1.044,56 |
| 3.11 | CDHU | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M² | 60,00 | R$ 36,43 | R$ 2.763,51 |
| 3.12 | CDHU | 14.28.012 | Elemento vazado em cerâmica, tipo quadriculado de 18 x 18 x 7 cm | M² | 50,00 | R$ 260,12 | R$ 16.443,49 |
| 3.13 | CDHU | 24.08.020 | Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ | M | 35,00 | R$ 732,27 | R$ 32.403,31 |
| 3.14 | CDHU | 21.03.151 | Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 | M² | 25,00 | R$ 861,52 | R$ 27.230,49 |
| 3.15 | CDHU | 25.02.010 | Porta de entrada de abrir em alumínio anodizado com vidro - linha comercial | M² | 4,30 | R$ 553,85 | R$ 3.011,00 |
| 3.16 | CDHU | 28.20.810 | Equipamento automatizador telescópico unilateral de portas deslizantes para folha dupla | CJ | 1,00 | R$ 16.635,88 | R$ 21.032,74 |
| 3.17 | CDHU | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 15,00 | R$ 114,72 | R$ 2.175,61 |
| 3.18 | CDHU | 46.05.020 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm,inclusive conexões | M | 20,00 | R$ 47,19 | R$ 1.193,25 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 201.033,87 |
| 4 |  |  | EXTENSÃO DA RECEPÇÃO |  |  |  |  |
| 4.1 | CDHU | 17.10.020 | Piso em granilite moldado no local | M² | 140,00 | R$ 108,83 | R$ 19.263,13 |
| 4.2 | CDHU | 35.04.120 | Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm | UNI | 4,00 | R$ 587,15 | R$ 2.969,33 |
| 4.3 | CDHU | 25.01.040 | Caixilho basculante em alumínio anodizado, sob medida | M² | 12,00 | R$ 1.344,53 | R$ 20.398,67 |
| 4.4 | CDHU | 26.02.060 | Vidro temperado incolor de 10 mm | M² | 50,00 | R$ 277,29 | R$ 17.528,89 |
| 4.5 | CDHU | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 1.100,00 | R$ 29,12 | R$ 40.498,06 |
| 4.6 | CDHU | 16.13.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com lã de rocha | M² | 110,00 | R$ 216,63 | R$ 30.127,38 |
| 4.7 | CDHU | 22.03.122 | Forro em fibra mineral NRC 0.85, em placas acústicas removíveis de 625mm x 1250mm | M² | 110,00 | R$ 319,83 | R$ 44.479,72 |
| 4.8 | CDHU | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | M² | 6,00 | R$ 32,88 | R$ 249,42 |
| 4.9 | CDHU | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M² | 5,00 | R$ 83,66 | R$ 528,86 |
| 4.10 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 30,00 | R$ 9,95 | R$ 377,39 |
| 4.11 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M² | 10,00 | R$ 7,44 | R$ 94,06 |
| 4.12 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | M² | 10,00 | R$ 23,79 | R$ 300,78 |
| 4.13 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | M² | 10,00 | R$ 13,77 | R$ 174,09 |
| 4.14 | CDHU | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M² | 10,00 | R$ 36,43 | R$ 460,58 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 177.450,36 |
| 5 |  |  | REPAROS INTERNOS NA RECEPÇÃO/CORREDOR E SANITÁRIOS |  |  |  |  |
| 5.1 | CDHU | 17.40.010 | Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento | M² | 1.000,00 | R$ 56,21 | R$ 71.066,30 |
| 5.2 | CDHU | 17.40.160 | Resina epóxi para piso de granilite | M² | 1.000,00 | R$ 50,12 | R$ 63.366,72 |
| 5.3 | CDHU | 21.03.151 | Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 | M² | 30,00 | R$ 861,52 | R$ 32.676,59 |
| 5.4 | CDHU | 23.09.050 | Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm | UNI | 2,00 | R$ 670,25 | R$ 1.694,79 |
| 5.5 | CDHU | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UNI | 6,00 | R$ 23,50 | R$ 178,27 |
| 5.6 | CDHU | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira,chumbados | M | 30,00 | R$ 14,10 | R$ 534,80 |
| 5.7 | CDHU | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UNI | 4,00 | R$ 46,37 | R$ 234,50 |
| 5.8 | CDHU | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M² | 60,00 | R$ 12,71 | R$ 964,16 |
| 5.9 | CDHU | 03.08.060 | Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação | M² | 60,00 | R$ 6,36 | R$ 482,46 |
| 5.10 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M³ | 20,00 | R$ 111,74 | R$ 2.825,46 |
| 5.11 | CDHU | 22.03.122 | Forro em fibra mineral NRC 0.85, em placas acústicas removíveis de 625mm x 1250mm | M² | 60,00 | R$ 319,83 | R$ 24.261,66 |
| 5.12 | CDHU | 04.11.080 | Retirada de registro ou válvula embutidos | UNI | 2,00 | R$ 59,27 | R$ 149,87 |
| 5.13 | CDHU | 47.04.050 | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | UNI | 2,00 | R$ 559,35 | R$ 1.414,37 |
| 5.14 | CDHU | 18.11.012 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 7,5x7,5 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M | 60,00 | R$ 162,55 | R$ 12.330,72 |
| 5.15 | CDHU | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | UNI | 2,00 | R$ 68,82 | R$ 174,02 |
| 5.16 | CDHU | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UNI | 2,00 | R$ 77,00 | R$ 194,70 |
| 5.17 | CDHU | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | UNI | 2,00 | R$ 67,11 | R$ 169,69 |
| 5.18 | CDHU | 30.08.040 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | UNI | 2,00 | R$ 1.740,23 | R$ 4.400,35 |
| 5.19 | CDHU | 44.03.300 | Torneira clínica com volante tipo alavanca | UNI | 2,00 | R$ 376,51 | R$ 952,04 |
| 5.20 | CDHU | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | UNI | 2,00 | R$ 1.271,42 | R$ 3.214,91 |
| 5.21 | CDHU | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | UNI | 2,00 | R$ 40,97 | R$ 103,60 |
| 5.22 | CDHU | 30.01.010 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | UNI | 4,00 | R$ 221,34 | R$ 1.119,36 |
| 5.23 | CDHU | 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UNI | 2,00 | R$ 186,41 | R$ 471,36 |
| 5.24 | CDHU | composição 1 | Chapa em MDF com revestimento melamínico | M2 | 17,28 | R$ 304,99 | R$ 6.663,15 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 222.980,70 |
| 6 |  |  | NOVA TRIAGEM E MUDANÇAS INTERNAS |  |  |  |  |
| 6.1 | CDHU | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M³ | 30,00 | R$ 233,09 | R$ 8.840,87 |
| 6.2 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M³ | 30,00 | R$ 111,74 | R$ 4.238,19 |
| 6.3 | CDHU | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M² | 27,00 | R$ 83,66 | R$ 2.855,83 |
| 6.4 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M² | 54,00 | R$ 7,44 | R$ 507,95 |
| 6.5 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | M² | 54,00 | R$ 23,79 | R$ 1.624,20 |
| 6.6 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 70,00 | R$ 9,95 | R$ 880,58 |
| 6.7 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | M² | 54,00 | R$ 13,77 | R$ 940,11 |
| 6.8 | CDHU | 33.10.060 | Epóxi em massa, inclusive preparo | M² | 54,00 | R$ 149,44 | R$ 10.202,60 |
| 6.9 | CDHU | 23.09.050 | Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm | UNI | 2,00 | R$ 670,25 | R$ 1.694,79 |
| 6.10 | CDHU | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira,chumbados | M | 6,00 | R$ 14,10 | R$ 106,96 |
| 6.11 | CDHU | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UNI | 2,00 | R$ 23,50 | R$ 59,42 |
| 6.12 | CDHU | 25.02.010 | Porta de entrada de abrir em alumínio anodizado com vidro - linha comercial | M² | 7,00 | R$ 553,85 | R$ 4.901,63 |
| 6.13 | CDHU | 28.20.810 | Equipamento automatizador telescópico unilateral de portas deslizantes para folha dupla | CJ | 1,00 | R$ 16.635,88 | R$ 21.032,74 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 57.885,87 |
| 7 |  |  | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA |  |  |  |  |
| 7.1 | CDHU | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M³ | 6,00 | R$ 233,09 | R$ 1.768,17 |
| 7.2 |  | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M² | 200,00 | R$ 12,71 | R$ 3.213,85 |
| 7.3 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M³ | 28,00 | R$ 111,74 | R$ 3.955,64 |
| 7.4 | CDHU | 04.14.040 | Retirada de esquadria em vidro | M² | 4,20 | R$ 46,98 | R$ 249,47 |
| 7.5 | CDHU | 25.02.010 | Porta de entrada de abrir em alumínio anodizado com vidro - linha comercial | M² | 7,20 | R$ 553,85 | R$ 5.041,67 |
| 7.6 | CDHU | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | M² | 120,00 | R$ 8,48 | R$ 1.286,55 |
| 7.7 | CDHU | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 1.200,00 | R$ 29,12 | R$ 44.179,70 |
| 7.8 | CDHU | 16.13.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com lã de rocha | M² | 120,00 | R$ 216,63 | R$ 32.866,24 |
| 7.9 | CDHU | 03.03.060 | Demolição manual de revestimento em massa de piso | M² | 280,00 | R$ 10,60 | R$ 3.752,44 |
| 7.10 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M³ | 1,00 | R$ 516,96 | R$ 653,59 |
| 7.11 | CDHU | 17.03.040 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) | M² | 280,00 | R$ 41,11 | R$ 14.553,10 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 111.520,42 |
| 8 |  |  | PINTURA E FACHADA |  |  |  |  |
| 8.1 | CDHU | 55.01.140 | Limpeza de superfície rígida com hidrojateamento | M² | 2.100,00 | R$ 11,84 | R$ 31.435,56 |
| 8.2 | CDHU | 33.10.100 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | M² | 2.100,00 | R$ 43,55 | R$ 115.626,56 |
| 8.3 | CDHU | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M² | 2.100,00 | R$ 35,16 | R$ 93.350,85 |
| 8.4 | CDHU | 22.06.350 | Brise metálico curvo e móvel termoacústico em chapa lisa de alumínio pré-pintada | M² | 160,00 | R$ 1.090,83 | R$ 220.661,82 |
| 8.5 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M² | 1.200,00 | R$ 14,83 | R$ 22.499,48 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 483.574,27 |
| 9 |  |  | GERADOR (MUDANÇA DE LOCAL) |  |  |  |  |
| 9.1 | SINAPI | 100950 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE TXKM) | TXKM | 10,00 | R$ 4,87 | R$ 61,57 |
| 9.2 | CDHU | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | M² | 10,00 | R$ 32,88 | R$ 415,70 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 477,27 |
| 10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |
| 10.1 | CDHU | 41.31.080 | Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 W a 12 W | UNI | 24,00 | R$ 156,60 | R$ 4.751,75 |
| 10.2 | CDHU | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 50,00 | R$ 16,24 | R$ 1.026,61 |
| 10.3 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 150,00 | R$ 4,23 | R$ 802,20 |
| 10.4 | CDHU | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UNI | 2,00 | R$ 14,59 | R$ 36,89 |
| 10.5 | CDHU | 40.05.080 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | CJ | 2,00 | R$ 25,48 | R$ 64,43 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 6.681,88 |

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Serão utilizados os seguintes elementos:

Agência Desenvolve SP

Valor: R$ 1.650.783,74 (um milhão seiscentos e cinquenta mil, setecentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos)

Funcional Programática:

Elemento Econômico:

Ficha:

Emenda Parlamentar Impositiva 2025.258.67007

Valor: R$ 383.139,00 (trezentos e oitenta e três mil, cento e trinta e nove reais)

Funcional Programática:

Elemento Econômico:

Ficha:

Recurso Municipal

Valor: R$ 428.100,84 (quatrocentos e vinte e oito mil e cem reais e oitenta e quatro centavos)

Funcional Programática:

Elemento Econômico:

Ficha:

JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Não será aplicado o parcelamento da obra em lotes por se ponderar que a natureza do objeto em contratação é indivisível, por se tratarem de serviços interdependentes entre si.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Não há, no momento, contratações em andamento que apresentem relações ou dependências significativas capazes de interferir ou demandar atenção especial no planejamento da futura contratação.

A contratação também não ensejará a realização de novos contratos.

ALINHAMENTO COM PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO

Esta contratação não está inclusa na previsão do Plano Anual de Contratações (PAC), uma vez que envolve recursos provenientes de operação de crédito firmada. Dessa forma, a execução desse acordo não segue a programação anual estabelecida localmente. Isso implica que a gestão e o acompanhamento deste objeto seguem diretrizes particulares, alinhadas aos requisitos e prazos estabelecidos pelos órgãos concessores do recurso.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Ao alinhar as contratações públicas com a busca por resultados positivos para a Administração, é fundamental definir os objetivos pretendidos no processo de reforma de instalações elétricas do Hospital Municipal.

O principal resultado pretendido consiste na entrega de melhoria à população local, mediante acesso a serviço de saúde com segurança e conforto tanto aos usuários quanto aos profissionais que desempenham sua atividade profissional no próprio endereço, atendendo a todos os aspectos de qualidade, satisfação da comunidade e segurança. Assim, tal intervenção trata-se de uma ação estratégica que visa proteger vidas, garantir continuidade do fornecimento do serviço prestado, de forma que os resultados esperados incluem:

Aspectos Econômicos

- Redução de custos operacionais

  - Diminuição de perdas elétricas por aquecimento, mau dimensionamento e conexões inadequadas;

  - Menor consumo de energia com substituição de equipamentos obsoletos;

- Prevenção de gastos emergenciais

  - Redução de manutenções corretivas e intervenções emergenciais, que são mais onerosas e imprevisíveis;

  - Menor risco de paralisações que demandem contratação emergencial;

- Maior previsibilidade orçamentária

  - Instalações padronizadas e documentadas, de forma a facilitar contratos de manutenção preventiva.

- Proteção do investimento público

  - Aumento da vida útil da infraestrutura elétrica e dos equipamentos médico-hospitalares conectados.

Aspectos de Qualidade e Continuidade do Serviço

- Confiabilidade do fornecimento de energia

  - Redução de quedas, oscilações e interrupções, especialmente em áreas críticas (UTI, centro cirúrgico, emergência).

  - Melhoria na seletividade e coordenação das proteções elétricas.

- Adequação às necessidades assistenciais atuais

  - Capacidade instalada compatível com a carga real do hospital e com possíveis expansões.

  - Atendimento adequado a equipamentos sensíveis e de alta precisão.

- Padronização técnica

  - Quadros elétricos identificados, circuitos organizados e documentação técnica atualizada.

  - Facilidade de operação, manutenção e inspeção.

Aspectos de Segurança

- Segurança dos pacientes

  - Redução do risco de choques elétricos, falhas de aterramento e tensões de contato.

  - Atendimento aos requisitos de áreas classificadas.

- Segurança dos profissionais de saúde e manutenção

  - Instalações em conformidade com normas técnicas (NR-10, NBR 5410, NBR 13534, NBR 5419).

  - Redução de riscos de acidentes de trabalho e exposição a instalações improvisadas.

- Prevenção de incêndios e sinistros

  - Eliminação de sobrecargas, aquecimentos excessivos e ligações clandestinas.

  - Melhoria no sistema de proteção contra surtos e descargas atmosféricas (SPDA e DPS).

Aspectos Emocionais e Psicossociais

- Confiança da população no serviço público de saúde

  - Ambiente hospitalar mais seguro, melhorando a percepção de credibilidade, cuidado e responsabilidade.

  - Redução da percepção de abandono ou precariedade da infraestrutura.

- Tranquilidade para pacientes e acompanhantes

  - Menor ocorrência de apagões, falhas em equipamentos e interrupções inesperadas.

  - Ambientes mais iluminados, confortáveis e funcionais.

- Melhoria do clima organizacional

  - Trabalho em ambiente com mais segurança, foco e menor estresse.

  - Redução da tensão causada por falhas recorrentes de energia em procedimentos críticos.

Aspectos Legais e Institucionais

- Conformidade com a legislação vigente

  - Atendimento às normas técnicas da ABNT, normas regulamentadoras do MTE e exigências sanitárias.

  - Adequação à Lei nº 14.133/2021 quanto ao dever de planejamento e gestão do risco.

- Mitigação de riscos jurídicos e administrativos

  - Redução da exposição do gestor público a responsabilizações por omissão ou negligência.

  - Menor risco de ações civis, administrativas ou do Ministério Público em caso de acidentes.

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO

Entende-se que a presente contratação se trata de obra, uma vez que a intervenção proposta apesar de não apresentar alta complexidade tecnológica, porém promove alteração significativa no meio construído ao longo de sua execução; ensejando em desligamentos setorizados programados, entre outros; tem em si necessidade de aplicação e utilização de princípios logísticos, em função da finalidade da edificação objeto de intervenção. Também se apresenta como elemento de complexidade a necessidade de manutenção de atendimento aos serviços de saúde durante o período de realização das intervenções.

PLANO DE FISCALIZAÇÃO

A execução do futuro contrato será acompanhada e fiscalizada pela CONTRATANTE, sem excluir ou reduzir, por tal fato, a integral responsabilidade da CONTRATADA, mesmo perante terceiros, por quaisquer irregularidades constatadas na execução do objeto contratado. O fiscal designado pelo órgão terá a responsabilidade de monitorar todas as etapas do serviço, desde a emissão da ordem de serviço até o recebimento definitivo do objeto.

A área técnica designa como fiscal do contrato o engenheiro Stéfano Malagueta, ao qual caberá fiscalizar a regularidade e adequação dos serviços prestados; disponibilizar as condições assumidas no contrato para a execução dos serviços, conforme prazos e condições estabelecidos; verificar a conformidade dos serviços com as especificações que estarão contidas no Termo de Referência, na proposta e no presente contrato; atestar as respectivas faturas e notas fiscais, mediante comprovação da realização das entregas ou apresentações, encaminhando-as ao gestor do contrato para pagamento; comunicar por escrito ao gestor do contrato a necessidade de modificações na forma de execução em razão de fatos supervenientes; e comunicar, também por escrito, eventuais irregularidades cometidas pela contratada.

Por sua vez, a CONTRATADA deverá assegurar que o objeto do contrato seja entregue em estrita conformidade com as especificações técnicas, quantitativos, prazos e condições estabelecidas, apresentando toda a documentação de conformidade necessária, incluindo notas fiscais, certificados de garantia, relatórios de instalação e testes de funcionamento.

PENALIDADES

Em caso de atrasos, falhas na entrega ou não conformidade na execução dos serviços contratados, a empresa será formalmente notificada pela Administração Municipal para correção das irregularidades.

Dependendo da gravidade da infração e da reincidência, poderão ser aplicadas as penalidades previstas em contrato e na legislação vigente, incluindo, mas não se limitando a:

- Advertência formal, nos casos de descumprimentos pontuais e de menor gravidade;

- Multa administrativa, proporcional ao prejuízo causado ao erário ou ao atraso na execução do serviço;

- Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração Municipal, nos casos de descumprimentos reiterados;

- Rescisão contratual, quando constatada infração grave ou não sanada dentro do prazo estabelecido;

- Demais sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.

PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Antes da formalização da contratação para a execução da reforma, a Administração Pública realizou uma série de ações preparatórias para assegurar a correta execução contratual. Essas iniciativas incluíram:

- Contratação de Serviço de Elaboração de Projeto:

Devido à inexistência de profissional tecnicamente habilitado para a elaboração do presente objeto, o município optou por realizar uma contratação prévia com o intuito de estabelecer o projeto, quantifica-lo e precifica-lo.

- Definição de Critérios de Sustentabilidade:

Estabelecimento de critérios específicos de sustentabilidade que deverão ser seguidos pela empresa contratada, alinhando-se às políticas e compromissos ambientais da Administração.

IMPACTOS AMBIENTAIS

A realização de reformas em instalações elétricas pode acarretar diversos impactos ambientais, tais como:

- Geração de Resíduos: Normalmente é necessária a remoção de cabeamento antigo, por seu comprometimento, virando resíduo de fácil reinserção no mercado mediante reciclagem.

- Consumo de Recursos Naturais: A produção e transporte de materiais para a reforma implicam no consumo de recursos naturais nas ações de transporte.

- Ruídos e Vibrações: As atividades de reforma comumente não geram vibrações, porém podem ocorrer ruídos de repetição que impactam negativamente a estadia dos usuários da edificação.

VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Diante da análise detalhada da contratação de empresa especializada na reforma de instalações elétricas do Hospital Municipal, é possível afirmar que a solução proposta é viável em termos técnicos, operacionais e orçamentários, assim como em decorrência do fato de que essa decisão não apenas atende à necessidade específica, mas também reflete uma abordagem sustentável e eficiente para a administração pública municipal.

ANEXO I - MAPA DE RISCOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de reforma de instalações elétricas do Hospital Municipal de Ibiúna

| Evento de Risco | Nível | Classificação | Causa | Consequência | Tratamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Falta de análise de risco prévia | Alto | Planejamento | Ausência de metodologia de gestão de riscos | Impactos não previstos no contrato | Implantar matriz de risco formal |
| Compatibilização inadequada com outras instalações | Alto | Técnico | Projeto elétrico não integrado com HVAC, gases medicinais etc. | Retrabalho e paralisações | Revisão BIM ou compatibilização técnica |
| Ausência de plano de continuidade hospitalar | Crítico | Operacional | Não prever operação do hospital durante obra | Interrupção de serviços de saúde | Planejamento de execução por etapas |
| Falha na definição do escopo | Alto | Planejamento | Termo de referência incompleto | Conflitos contratuais | Detalhamento técnico do escopo |
| Subestimação do prazo da obra | Médio | Planejamento | Cronograma irrealista | Atrasos e penalidades | Elaboração de cronograma realista |
| Desconsiderar exigências sanitárias hospitalares | Crítico | Técnico/Regulatório | Não considerar normas hospitalares | Interdição de áreas | Consulta a normas hospitalares |
| Não prever sistemas de energia redundante | Crítico | Técnico | Ausência de análise de contingência | Falha energética em áreas críticas | Projeto com redundância |
| Erro no levantamento de infraestrutura existente | Alto | Técnico | Falta de vistoria detalhada | Imprevistos na execução | Inspeção técnica detalhada |
| Subdimensionamento de geradores ou UPS | Crítico | Técnico | Erro de cálculo | Risco para equipamentos médicos | Cálculo revisado por especialista |
| Falha na identificação de interferências estruturais | Médio | Técnico | Levantamento incompleto | Alterações no projeto | Vistorias técnicas completas |
| Não considerar normas técnicas elétricas aplicáveis | Alto | Jurídico/Técnico | Projeto fora das normas | Responsabilização técnica | Revisão normativa |
| Estimativa incorreta de quantitativos | Alto | Financeiro | Memorial de cálculo inadequado | Aditivos contratuais | Auditoria de quantitativos |
| Risco de dependência tecnológica específica | Médio | Mercado | Especificação restritiva | Redução da competitividade | Especificação aberta |
| Falha na definição da matriz de risco contratual | Alto | Jurídico | Distribuição inadequada de riscos | Conflitos contratuais | Definir responsabilidades claras |
| Exigências técnicas restritivas | Alto | Jurídico | Especificação direcionada | Impugnações e anulação | Revisão jurídica |
| Critérios de habilitação inadequados | Médio | Jurídico | Exigências excessivas ou insuficientes | Restrição de competitividade | Padronização de critérios |
| Falta de clareza no termo de referência | Alto | Planejamento | Documentação incompleta | Questionamentos e atrasos | Revisão técnica |
| Erro na modalidade de licitação | Alto | Jurídico | Escolha inadequada do procedimento | Nulidade do processo | Análise jurídica prévia |
| Prazo insuficiente para propostas | Médio | Operacional | Cronograma apertado | Redução da competitividade | Planejamento adequado |
| Falha na definição de critérios de julgamento | Alto | Jurídico | Critérios subjetivos | Judicialização | Critérios objetivos |
| Falta de previsão de garantias contratuais | Médio | Financeiro | Omissão no edital | Risco financeiro ao órgão | Exigir garantias |
| Especificações técnicas inconsistentes | Alto | Técnico | Projeto incompleto | Propostas incomparáveis | Padronização técnica |
| Ausência de matriz de risco no edital | Alto | Jurídico | Descumprimento da lei | Conflitos contratuais | Inserção da matriz |
| Exigência de certificações desnecessárias | Médio | Jurídico | Excesso de requisitos | Impugnações | Revisão normativa |
| Erro no orçamento estimado | Alto | Financeiro | Planilha incorreta | Sobrepreço ou fracasso da licitação | Revisão orçamentária |
| Critério de julgamento inadequado | Médio | Planejamento | Escolha incorreta do tipo | Resultado ineficiente | Estudo prévio |
| Falta de previsão de penalidades | Médio | Jurídico | Edital incompleto | Dificuldade na fiscalização | Incluir sanções |
| Erro na definição do objeto | Alto | Jurídico | Descrição vaga | Impugnações | Redação precisa |
| Inconsistência entre edital e anexos | Alto | Operacional | Documentos divergentes | Confusão nas propostas | Revisão documental |
| Ausência de exigência de ART | Alto | Técnico | Falha administrativa | Risco técnico | Exigir responsabilidade técnica |
| Exigências incompatíveis com mercado | Médio | Mercado | Falta de consulta ao mercado | Licitação deserta | Pesquisa de mercado |
| Critérios de pontuação mal definidos | Médio | Jurídico | Ambiguidade | Recursos administrativos | Definição objetiva |
| Omissão de cronograma físico-financeiro | Médio | Planejamento | Falta de detalhamento | Gestão ineficiente do contrato | Incluir cronograma |
| Erro na publicação do edital | Alto | Operacional | Falha administrativa | Nulidade da licitação | Controle de publicação |
| Propostas inexequíveis | Alto | Financeiro | Preços muito baixos | Abandono da obra | Análise de exequibilidade |
| Conluio entre licitantes | Alto | Jurídico | Acordo entre empresas | Fraude à licitação | Monitoramento e auditoria |
| Erro na análise técnica | Alto | Técnico | Equipe sem especialização | Escolha inadequada da empresa | Comissão técnica especializada |
| Desclassificação indevida | Médio | Jurídico | Interpretação incorreta | Recursos administrativos | Capacitação da comissão |
| Empresas sem capacidade técnica | Alto | Técnico | Análise superficial | Execução deficiente | Verificação rigorosa |
| Fraudes documentais | Alto | Jurídico | Documentos falsificados | Responsabilização do órgão | Validação documental |
| Recursos administrativos excessivos | Médio | Operacional | Falhas no edital | Atraso no processo | Edital claro |
| Erro na planilha de preços | Médio | Financeiro | Cálculos incorretos | Distorção no julgamento | Análise detalhada |
| Falta de transparência | Alto | Jurídico | Procedimento inadequado | Questionamentos legais | Sessões públicas |
| Falha no sistema eletrônico | Médio | Operacional | Problema tecnológico | Suspensão da sessão | Plano de contingência |
| Propostas tecnicamente incompatíveis | Alto | Técnico | Falta de análise detalhada | Problemas na execução | Avaliação técnica rigorosa |
| Empate técnico sem critério | Baixo | Jurídico | Falta de regra clara | Atraso no processo | Definir critério |
| Pressões externas | Médio | Operacional | Interferência política | Escolha inadequada | Governança |
| Erro na habilitação | Médio | Jurídico | Análise documental falha | Anulação da licitação | Checklist documental |
| Atraso na análise das propostas | Baixo | Operacional | Equipe reduzida | Demora na contratação | Planejamento da equipe |
| Falta de especialistas elétricos na comissão | Alto | Técnico | Equipe inadequada | Erro na avaliação técnica | Incluir engenheiro eletricista |
| Subestimação de riscos técnicos nas propostas | Alto | Técnico | Foco apenas no preço | Problemas futuros | Avaliação técnica |
| Falta de análise de metodologia executiva | Médio | Técnico | Edital incompleto | Execução inadequada | Exigir plano de execução |
| Propostas incompatíveis com hospital em operação | Alto | Operacional | Falta de análise hospitalar | Interrupção de serviços | Avaliar plano de obra |
| Judicialização da licitação | Alto | Jurídico | Falhas processuais | Suspensão do processo | Conformidade legal |
| Interrupção de energia em áreas críticas | Crítico | Assistencial | Planejamento inadequado | Risco à vida de pacientes | Plano de contingência |
| Erro de instalação elétrica | Alto | Técnico | Mão de obra inadequada | Falhas no sistema | Fiscalização técnica |
| Atraso na obra | Alto | Operacional | Planejamento inadequado | Impacto hospitalar | Gestão de cronograma |
| Materiais fora da especificação | Alto | Técnico | Controle de qualidade falho | Risco de falha elétrica | Inspeção técnica |
| Acidentes de trabalho | Alto | Segurança | Falta de EPI | Paralisação da obra | Plano de segurança |
| Sobrecarga elétrica | Crítico | Técnico | Erro de dimensionamento | Risco de incêndio | Testes de carga |
| Falha na integração com geradores | Crítico | Técnico | Erro de automação | Perda de energia | Testes de comissionamento |
| Impacto em equipamentos médicos | Crítico | Assistencial | Interferência elétrica | Danos a equipamentos | Planejamento técnico |
| Mudanças de escopo | Médio | Planejamento | Projeto incompleto | Aditivos contratuais | Gestão de mudanças |
| Aumento de custos | Médio | Financeiro | Imprevistos | Pressão orçamentária | Controle financeiro |
| Atraso na entrega de materiais | Médio | Operacional | Problemas logísticos | Paralisação parcial | Planejamento de compras |
| Falta de fiscalização técnica | Alto | Operacional | Equipe reduzida | Erro na execução | Fiscal dedicado |
| Não conformidade com normas técnicas | Alto | Técnico | Execução inadequada | Reprovação na inspeção | Auditorias técnicas |
| Falha no sistema de aterramento | Crítico | Técnico | Execução incorreta | Choques elétricos | Testes técnicos |
| Incompatibilidade com infraestrutura existente | Alto | Técnico | Projeto incompleto | Retrabalho | Vistorias constantes |
| Danos à estrutura hospitalar | Médio | Operacional | Execução inadequada | Custos adicionais | Controle de obra |
| Falha no sistema de emergência elétrica | Crítico | Assistencial | Erro técnico | Risco à vida | Testes completos |
| Não entrega da documentação técnica final | Médio | Operacional | Gestão documental falha | Dificuldade de manutenção | Exigir documentação |
| Treinamento inadequado da equipe do hospital | Baixo | Operacional | Falta de capacitação | Uso incorreto do sistema | Treinamento técnico |
| Falha no comissionamento final | Crítico | Técnico | Testes insuficientes | Sistema não confiável | Plano de testes completo |

Ibiúna, 07 de janeiro de 2026

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO

Hiago Ribeiro Kuhnen

Engenheiro Civil

DE ACORDO:

Priscila Rossi Ferrer

Secretária de Obras