ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(papel timbrado da empresa)

PREGÃO ELETRÔNICO 010/2026 – PROCESSO 093/2026

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RETIRADA E APLICAÇÃO DE ADESIVAGEM/GRAFISMO VEÍCULOS MUNICIPAIS (S10, L200 E RENAULT MASTER), BEM COMO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAPOTA DE FIBRA DE VIDRO TIPO GAIVOTA, PADRÃO CELA E ADAPTAÇÃO DE BASE MÓVEL (RENAULT MASTER) DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS E GARANTIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Prazo e local de Entrega: Vide Anexo I - Termo de Referência.

| Lote 01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição dos itens | Unid. | Quant. | Valor unitário | Valor total do item |
| 1 | Compartimento para transporte de detidos: o Adaptado ao espaço destinado ao compartimento de cargas; Instalação de capota confeccionada em plástico reforçado de fibra de vidro (PRFV), contendo uma tampa traseira (para acesso ao compartimento de presos), afixada na caçamba original do veículo, com alinhamento externo na altura da cabine original do veículo; o Porta traseira em duas folhas (metade inferior com abertura para baixo ou para os lados, aproveitando a tampa original do veículo e metade superior com abertura para cima), equipada com 2 molas a gás para sustentação, com sistema de travamento da tampa; Fechadura (com 02 chaves) na parte superior e vidro vigia fixo na tampa traseira; Compartimento de cela modular, confeccionado em estrutura tubular quadrado de aço, com 20 mm de lado e no mínimo 1,2 mm de espessura; Revestimento total em chapa de aço lisa perfurada nas laterais e teto, com porta traseira independente de abertura, com sistema de travamento duplo externo (com duas trancas apropriadas para cadeado e com pino nas dobradiças ponteados com solda posicionado no lado esquerdo); o Painel frontal para fixação das laterais e teto, confeccionado em estrutura tubular quadrado de aço, com 20 mm de lado e no mínimo 1,2 mm de espessura e revestimento total em chapa de aço lisa o Instalação de no mínimo 06 (seis) aletas em cada lateral da capota, para aumento da troca térmica no interior da caçamba; o Sistema de ventilação/exaustão através de 01 (um) ventilador e 01 (um) exaustor, instalados no teto do compartimento com grade de proteção interna e acionamento na cabine do motorista; o Luminária interna com grade metálica de proteção, com acionamento na cabine do motorista; o Instalação de porta-algemas confeccionado em tubo de aço, fixado ao assoalho da caçamba. O compartimento de detidos deverá ser confeccionado com material de alta resistência mecânica e montado com acabamento entre as chapas de aço, policarbonato, fibras e demais materiais, de forma a não permitir pontas que possam vir a ferir os detidos; Pintura externa da capota do compartimento de acordo com os padrões da indústria automotiva na cor do veículo original de fábrica. Grafismo: o A identificação visual (grafismo) será aplicada de acordo com o padrão da corporação, através de adesivos nos locais definidos conforme layout apresentado. | Un. | 02 |  |  |
| 2 | PROJETO E DESENVOLVIMENTO - Elaboração de layout técnico para transformação de veículo (ex-ambulância UTI) em Escritório Móvel, desenvolvido rigorosamente conforme o padrão de identidade visual e operacional utilizado pela Guarda Civil de laranjal Paulista. DESMONTAGEM E PREPARAÇÃO Desmontagem integral de toda a adaptação existente no veículo original (configuração Ambulância UTI), incluindo: o Móveis hospitalares, suportes e fixações; o Revestimentos internos e isolamentos; o Tapeçaria, bancos e acabamentos antigos. SISTEMA ELÉTRICO E ELETRÔNICO Dimensionamento: O sistema deve ser dimensionado para suportar o emprego simultâneo de todos os itens especificados. Cabeamento: Utilização de cabos padrão automotivo com resistência à temperatura mínima de 105°C. Proteção: Circuitos elétricos obrigatoriamente protegidos por disjuntores térmicos e automáticos. Central Elétrica: Composta por disjuntor térmico, automático e relés, instalada em compartimento técnico no armário superior. Componentes e Conectividade: o Instalação de chave geral de fácil acesso; o Instalação de 02 (duas) tomadas internas distribuídas conforme projeto; o Instalação de tomada externa tripolar para alimentação externa; o Fornecimento de 20 (vinte) metros de cabo elétrico tripolar de extensão. Gestão de Energia (Itens Existentes): o Instalação de Bateria de 100A em local de fácil acesso, interligada à bateria principal do veículo via cabos superdimensionados; o Instalação de Chave Solenoide com sistema de bloqueio automático, impedindo o consumo da bateria do motor para alimentar o compartimento do escritório; o Instalação de Inversor de Corrente (12 VCC para 220 VCA) com capacidade de 1000 W de potência contínua e onda senoidal pura (já existente). REVESTIMENTO E ISOLAMENTO. Piso: Execução em compensado naval de 15 mm com isolamento acústico em lã de vidro. Interno: Revestimento de teto, lateral direita, lateral esquerda e portas em chapa de MDF 6 mm (cor a definir), fixado com parafusos autobrocantes nas colunas do veículo e acabamento em perfil de alumínio. Pode ser usado também ABS, ou ACM. Divisórias: o Divisória I: Fechamento entre o compartimento de carga e a cabine do motorista em MDF 15mm. o Divisória II: Fechamento entre o compartimento de atendimento e as portas traseiras em MDF 15 mm. MOBILIÁRIO E ERGONOMIA Tampo de Trabalho: MDF com espessura de 15 mm, com borda frontal arredondada. Armário: Confeccionado em compensado de 15mm com revestimento melamínico. Gavetas: Confeccionadas em compensado de 15 mm (cor a definir). Assentos Fixos: Banco baú de 03 (três) lugares, equipado com cintos de segurança de duas pontas. Cadeira Operacional: Instalação de cadeira padrão escritório, giratória, com: o Rodízios constituídos de 2 roldanas de 50 mm em poliamida e PU (para pisos rígidos); o Função de regulagem de altura do assento; o Almofada de espuma flexível de poliuretano (PU) ergonômica; o Revestimento em poliéster; o Dimensões aproximadas: 480 mm x 455 mm x 80 mm. 6. CLIMATIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES Iluminação: o Natural: Manutenção das janelas com vidros já existentes; o Artificial: Instalação de 04 (quatro) luminárias LED (já existentes). Bebedouro: Instalação de bebedouro com resfriamento eletrônico com as seguintes especificações mínimas: o Volume interno: 1,3 L ¦ Vazão nominal: 40 L/H ¦ Água gelada: 1,6 L/H; o Potência: 120 W ¦ Temperatura de resfriamento: 10° C; o Pressão de trabalho: 39 a 392 kPa ¦ Voltagem: 127 V ou 220 V; o Medidas: 104x37x36 cm ¦ Peso: 15 kg. Toldo Externo: Colocação de toldo lateral veicular retrátil (Roll-Up): o Fabricado em alumínio com pintura eletrostática azul; o Lona Sansuy azul, medidas de 3000 mm x 2000 mm. ESTÉTICA E FINALIZAÇÃO Recuperação: Serviço de polimento das luminárias laterais, traseiras e do sinalizador visual (giroflex) existente. Identidade Visual: Serviço de grafismo e envelopamento total, seguindo rigorosamente o padrão oficial da Guarda Civil Municipal. | Un. | 01 |  |  |
| Valor total do Lote |  |  |  |  |  |

Declaro que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

DADOS DO PROPONENTE:

Nome:

Razão Social:

Endereço Completo:

CNPJ:

Telefone:	Fax:	e-mail:

Validade da Proposta: 90 dias

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)