ANEXO VI - MODELO CARTA-PROPOSTA

Observação importante: a carta-proposta deverá ser encaminhada pelo vencedor, com o preço devidamente ajustado ao valor de fechamento da operação. Não é necessária a apresentação da carta-proposta como forma de ficha técnica, pois contraria a legislação vigente na medida em que o Pregoeiro toma conhecimento dos nomes dos participantes antes da fase competitiva do Pregão.

À SAECIL – Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme.

Prezados Senhores,

Ref.: Pregão Eletrônico nº. ../20.. – Carta-Proposta.

Identificação do proponente

Razão Social:

CNPJ e Inscrição Estadual:

Responsável / Cargo:                                          E-mail:

Carteira de Identidade e CPF:

Endereço e telefone:                                           Agência e n°. da conta bancária:

Apresentamos nossa proposta para o objeto, em conformidade com o Edital e seus Anexos:

Aquisição de transformador a seco, trifásico, com potência nominal de 750 kVA, tensão primária 13,8 kV e tensão secundária de 380/220 V, conforme as especificações mínimas e condições abaixo:

| Lote | Item | Descrição do Objeto | Unidade | Quantidade | Valor Unitário |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | Transformador a seco, trifásico, com potência nominal de 750 kVA, tensão primária 14.4/13,8/13.2/12,6/12.0 kV e tensão secundária de 380/220 V Tipo: Transformador a seco encapsulado ou com isolamento em classe H. Potência nominal: 750 kVA. Tensão primária: 13,8 kV Tensão secundária: 380/220 V Tipo de ligação: Yn-configuração estrela-triângulo. Grupo de ligação: DYN1 Níveis de impulso: 95kv Elevação de temperatura: 100º Temperatura ambiente: 40ºC. Temperatura ponto mais quente: 115ºC. Classe de temperatura: 155ºC Refrigeração: natural. Frequência nominal: 60 Hz. Classe de isolamento: AT 15kv/BT 1,2 kv. Classe de tensão: 15 kV Barramentos de cobre ou alumínio compatíveis com as tensões especificadas. Tipo isolante: resina epóxi. Método de encapsulamento: vácuo Terminais do enrolamento AT Superior. Núcleo: chapa de SIlicio Grão Orientado Fator: K1 Instalação: Abrigada. Rodas: sim Meios de suspensão: sim Pintura: padrão Placa de características: sim Identificação do aterramento: sim Suporte para içamento: sim Eficiência: D Proteção contra sobrecarga: Inclusão de sensores de temperatura e relé térmico. Eficiência: Atender ou exceder os requisitos mínimos de eficiência conforme a regulamentação vigente. Certificação: Produto certificado conforme as normas ABNT NBR 5356-11:2016, NBR 10295 e IEC60076 | Unidade | 01 | R$ - - - - - - |
| Valor Total para o objeto: R$ .............................. |  |  |  |  |  |

CONDIÇÕES GERAIS:

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

O prazo de fornecimento do objeto ocorre de acordo com o determinado no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.

Marca:

Garantia:

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias à execução do objeto, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

(local e data)

(assinatura e carimbo da proponente/representante legal da empresa)