ANEXO IV

MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTDD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Equipamento do tipo desktop workstation, com chipset compatível com processadores de última geração, suporte à memória DDR5 e com todos os recursos necessários para desempenho avançado em aplicações gráficas e de processamento intensivo. Processador de 24 núcleos físicos e 32 threads, com frequência base mínima de 3.0 GHz e frequência turbo de até 6.0 GHz, cache mínimo de 32 MB, compatível com instruções de 64 bits e tecnologias de virtualização. Placa de vídeo (GPU): Placa gráfica dedicada com memória de vídeo de 32 GB GDDR6 ou superior, com no mínimo 21.000 núcleos de processamento paralelos (CUDA ou equivalente), compatível com APIs gráficas modernas (DirectX 12, OpenGL 4.6, Vulkan, etc.), adequada para processamento gráfico 3D, renderização e fotogrametria. Memória RAM: Mínimo de 64 GB DDR5, com frequência mínima de 4800 MHz, em módulos de 2x32 GB, com possibilidade de expansão. Armazenamento: Unidade principal (SSD 1): SSD NVMe M.2 PCIe 4.0 x4 de 1 TB, com velocidades mínimas de leitura sequencial de 7.000 MB/s e gravação de 5.800 MB/s, Categoria workstation. Unidade secundária (SSD 2): SSD NVMe M. 2 PCIe 4.0 x4 de 2 TB, com Velocidades mínimas de leitura de 3.500 MB/s e gravação de 2.800 MB/s. Fonte de alimentação: Fonte de 1000W reais, com certificação mínima 80 Plus Bronze, PFC ativo e faixa de operação full range (90–240V). Sistema de Refrigeração líquida de triplo radiador (três ventoinhas), adequado para operação contínua em regime de alto desempenho. Monitor: Monitor LED de 24 polegadas, painel IPS, resolução Mínima 3840x2160 (4K UHD), taxa de atualização de 60 Hz, tempo de resposta de 5 ms, com duas entradas HDMI e uma DisplayPort. Sistema Operacional profissional compatível com o padrão Windows 11 Professional 64 bits (ou superior), devidamente licenciado e pré-instalado. Periféricos: Conjunto de teclado e mouse com fio, padrão ABNT2, compatíveis com o sistema operacional fornecido. | Unidade | 03 |  |  |
| 2 | Notebook de alto desempenho, categoria workstation móvel, destinado a atividades que demandam alto poder de processamento e gráficos avançados. Processador de última geração, arquitetura x86 de 64 bits, com mínimo de 16 núcleos de desempenho híbrido, frequência base de 2.7 GHz e frequência turbo de até 5.4 GHz, com cache mínimo de 36 MB e suporte a tecnologias avançadas de economia de energia e virtualização. Placa de vídeo (GPU): Placa gráfica dedicada com memória de vídeo mínima de 24 GB GDDR7, compatível com APIs gráficas modernas (DirectX 12, OpenGL 4.6, Vulkan etc.), projetada para trabalhos intensivos em gráficos e inteligência artificial, com desempenho equivalente a GPUs topo de linha da categoria profissional. Memória RAM: Mínimo de 64 GB DDR5, configurados em dois módulos de 32 GB (dual channel), com frequência mínima de 4800 MHz, expansível de acordo com a capacidade do equipamento. Armazenamento: Unidade principal (SSD 1): SSD M. 2 NVMe PCIe 4.0 de 1 TB, com velocidades mínimas de leitura de 5.000 MB/s. Unidade secundária (SSD 2): SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 2 TB, com velocidades mínimas de leitura de 3.500 MB/s. Espaços adicionais para expansão de armazenamento (slots M.2 3 e 4) não ocupados. Tela: Tela de 18 polegadas, resolução mínima de 2560 x 1600 (QHD), taxa de atualização de 240 Hz, brilho mínimo de 500 nits, contraste de 1000:1, e cobertura de cor de 100% do espaço sRGB, tecnologia antirreflexo e retroiluminação LED. Sistema operacional: Sistema Operacional profissional de 64 bits compatível com Windows 11 Pro (ou superior), devidamente licenciado e pré-instalado. | Unidade | 02 |  |  |
| 3 | Embarcação de superfície não tripulada (USV) destinada à execução de levantamentos aquáticos batimétricos com autonomia de 5h ou mais, com Ecobatímetro integrado, equipada com controle remoto e coletor de dados portátil, com bateria, carregador e maleta de transporte inclusos. O sistema deve incluir: Software de navegação e pós-processamento, compatível com exportação de dados georreferenciados em formatos padrão (XYZ, CSV, etc.); Receptor GNSS com tecnologia RTK. Sensores inerciais (INS) para correção de movimento e orientação durante os levantamentos. Acessórios inclusos: 02 (duas) baterias e carregador de bateria, base nivelante com prumo óptico, tripé de alumínio e adaptador para fixação da base nivelante. A embarcação deve ser adequada para operações em águas rasas, possuir autonomia suficiente para levantamentos de longa duração e ser resistente a respingos e intempéries (mínimo IP65). | Conjunto | 01 |  |  |
| 4 | DRONE MATRICE 400 RTK Sistema aéreo não tripulado do tipo e modelo DJI – Matrice 400 RTK – com capacidade de voo de até 59 minutos; capacidade de carga útil de até 6 kg; sensoriamento avançado com sistema de obstáculos em nível de cabos elétricos, mesmo em condições adversas (neblina, baixa luminosidade); transmissão O4 Enterprise com alcance de até 40 km e capacidade de repetidor aéreo; multipayload com suporte a até 7 cargas simultâneas via 4 portas E-Port V2; sistema de bateria TB100 com 977 Wh, hotswap, 400 ciclos e carregamento ultrarrápido; classificação IP55 com operação garantida sob chuva de até 100 mm/24h. Itens inclusos: 1 (uma) estação de carregamento inteligente BS100 com 3 modos de carga; 3 (três) baterias de voo com 400 ciclos de vida útil e capacidade /energia 20.254 mAh/977 Wh; 1 (um) controle remoto RC plus 2 com tela 1400nits e backlit keys e todos os cabos necessários; 1 (um) sensor de varredura LiDAR (Light Detection and Ranging) com câmera RGB integrada DJI Zenmuse L2; 1 (uma) antena /estação GNSS DJI D-RTK 3 RTK com tripé compatível, base de montagem, carregador, cabos e acessórios necessários ao pleno funcionamento do sistema; 1 (um) câmera multissensor DJI Zenmuse H30T inclusos cabos e acessórios necessários à instalação e operação completa do sistema. Inclusa maleta original para transporte de drone, baterias e demais acessórios em maleta própria. | Conjunto | 01 |  |  |

- A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo desta Ata.

Observação: Na cotação deverão estar inclusos, além do lucro, todos os custos diretos ou indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do contrato.

DADOS DA PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL:...................................

CNPJ:...................................................

ENDEREÇO COMPLETO:..................

TELEFONE:........................................

NOME DO RESPONSÁVEL PARA CONTATO:............................

NOME E CPF DO SÓCIO MAJORITÁRIO DA EMPRESA:............................

E-MAIL:..........................................................................................

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Conforme consta no Termo de Referência – Rua Roberto Simonsen, 305 – Centro Educacional – Presidente Prudente – SP.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA, EM 30 DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DEFINITIVO, EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A: AG:__________C/C___________________

Declaro que tomei conhecimento do cronograma de entrega e demais especificações exigidas no Termo de Referência e que os materiais ofertados atendem plenamente ao solicitado.

Data

________________________________

Empresa/assinatura