ANEXO ÚNICO

TERMO DE REFERÊNCIA

| OBRA: CONFECÇÃO DE PORTÃO E GRADIL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICÍPIO: REGENTE FEIJÓ/SP |  |  |  |  |  |
| LOCAL: CENTRO DE EVENTOS E LAZER |  |  |  |  |  |
| ITEM | PRODUTOS | UNID. | QUANT. | R$ UNITÁRIO | R$ TOTAL |
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  |  |
| 1 | Portão de correr medindo 3,00 m de largura x 2,15 m de altura, fabricado em ferro torcido de ½”, sendo o quadro em metalon 70x70 mm na chapa 16, batente em viga U na chapa 2,25 mm. No interior, serão adicionados quatro detalhes em ferro chato de ½ x 3/16 medindo 40x40 cm cada quadriculado de 10 cm. Sistema de correr com duas roldanas de nylon conforme projeto. Pintura com fundo anticorrosivo. | Unid. | 6,69 | R$ 702,65 | R$ 4.700,73 |
| 2 | Gradil medindo 1,15 m de altura, fabricado com ferro torcido de ½”, sendo o quadro em ferro chato de 1 ½” x 1/4, contendo 5 pilares de 80x80 mm na chapa 14. No interior serão adicionados 15 detalhes em ferro chato de ½” x 3,16, medindo 40x40 em cada quadriculado de 10cm conforme projeto. Pintura com fundo anticorrosivo. | Unid. | 24,62 | R$ 702,65 | R$ 17.299,24 |
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | R$ 21.999,97 |

|  | LEANDRO SABINO VIDAL ANDRÉ MARCELO ZUQUERATO DOS SANTOS CREA 5069924862 Prefeito Municipal |
| --- | --- |