# ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ......./ANO......

PROPOSTA DE PREÇOS (Modelo) – COTA PRINCIPAL

| Item | Cod | DESCRIÇÃO COMPLETA | Un | Quant | Valor Unitario (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3723 | Tampão articulado circular FºFº NODULAR para esgoto DN 600 - classe 400 - Conforme ficha técnica nº 017. | PC | 135 | ............. | ............. |
| 2 | 3724 | Tampão articulado circular FºFº NODULAR para água DN 600 - classe 400 - Conforme ficha técnica nº 017. Tampão articulado circular FºFº para água DN 600 - classe 400 Obs: "Deverá ser fornecido certificado de qualidade do fabricante referente ao material". Tampão fabricado de acordo com a NBR 10160/2005 com as seguintes características: Material da tampa e telar (conjunto completo) em ferro fundido nodular grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE 50007, conforme NBR 6916, deve ser do grupo 4, Classe D 400, recomendado para uso em vias de circulação de veículos (ruas), acostamentos e estacionamentos para todo tipo de veículo; as costas de passagem (acesso para operação) devem ser de 600mm; o encaixe deve ser no mínimo de 50mm; as tampas devem ser fabricadas de forma que seja assegura um contato adequado entre a base da superfície da tampa e a superfície de apoio do telar; o acabamento das superfícies de contato deve ser feito de modo a assegurar, durante a utilização, uma distribuição regular das cargas e ausência de ruído, a tampa deve ter ângulo de abertura de no mínimo 110º, deve ser construída para guiar no seu eixo de rotação a tampa articular; nas fazes abertura e fechamento | PC | 99 | ............. | ............. |
| 3 | 3725 | Tampão articulado retangular FF NODULAR dúctil para água - Conforme ficha técnica nº 017. Tampão articulado retangular FF NODULAR dúctil para água tampa ( 525 x 320 )mm aro ( 555 x 480 x 25 )mm - classe 125 Tampão articulado retangular de ferro fundido dúctil (nodular) FE 42012 de acordo com NBR 6916, formado por um conjunto de tampa e aro (telar), com tampa dotada de trava e entalhes para articulação, fabricado de acordo com NBR 10160, revestido integralmente com esmalte anticorrosivo, aderente e não pegajoso, para aplicação em poços de visita e de inspeção para manobra e manutenção de válvulas de redes e adutoras. Obs: "Deverá ser fornecido certificado de qualidade do fabricante referente ao material"Notas:- Todo tampão deve apresentar uma articulação fixa entre a tampa e o aro. A fixação da articulação deve ser efetuada com emprego de tirante de aço carbono conforme ASTM A307 - Grau B, porcas sextavadas e arruelas de aço carbono conforme ASTM A563 - Grau A, galvanizados por imersão a quente de acordo com ASTM A153 - Classe C; e- Todo tampão deve apresentar marcações da data de fabricação do lote, nome e/ou marca de identificação do fabricante, nome e/ou logomarca do "SAAE | PC | 72 | ............. | ............. |
| Valor Total: R$ ............. |  |  |  |  |  |  |

Para maiores informações, Site: ....................................................

O prazo de validade da proposta é de 90 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Jacareí,______________________________

____________________________________

(nome e assinatura do representante legal)

Nome da Proponente:

CNPJ:

Endereço:

Telefone/Fax:

E-mail:

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024

PROPOSTA DE PREÇOS (Modelo) – COTA RESERVADA

| Item | Cod | Descrição | Un | Quant | Valor Unitario (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3723 | Tampão articulado circular FºFº NODULAR para esgoto DN 600 - classe 400 - Conforme ficha técnica nº 017. | PC | 45 | ............. | ............. |
| 5 | 3724 | Tampão articulado circular FºFº NODULAR para água DN 600 - classe 400 - Conforme ficha técnica nº 017. Tampão articulado circular FºFº para água DN 600 - classe 400 Obs: "Deverá ser fornecido certificado de qualidade do fabricante referente ao material". Tampão fabricado de acordo com a NBR 10160/2005 com as seguintes características: Material da tampa e telar (conjunto completo) em ferro fundido nodular grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE 50007, conforme NBR 6916, deve ser do grupo 4, Classe D 400, recomendado para uso em vias de circulação de veículos (ruas), acostamentos e estacionamentos para todo tipo de veículo; as costas de passagem (acesso para operação) devem ser de 600mm; o encaixe deve ser no mínimo de 50mm; as tampas devem ser fabricadas de forma que seja assegura um contato adequado entre a base da superfície da tampa e a superfície de apoio do telar; o acabamento das superfícies de contato deve ser feito de modo a assegurar, durante a utilização, uma distribuição regular das cargas e ausência de ruído, a tampa deve ter ângulo de abertura de no mínimo 110º, deve ser construída para guiar no seu eixo de rotação a tampa articular; nas fazes abertura e fechamento | PC | 33 | ............. | ............. |
| 6 | 3725 | Tampão articulado retangular FF NODULAR dúctil para água - Conforme ficha técnica nº 017. Tampão articulado retangular FF NODULAR dúctil para água tampa ( 525 x 320 )mm aro ( 555 x 480 x 25 )mm - classe 125 Tampão articulado retangular de ferro fundido dúctil (nodular) FE 42012 de acordo com NBR 6916, formado por um conjunto de tampa e aro (telar), com tampa dotada de trava e entalhes para articulação, fabricado de acordo com NBR 10160, revestido integralmente com esmalte anticorrosivo, aderente e não pegajoso, para aplicação em poços de visita e de inspeção para manobra e manutenção de válvulas de redes e adutoras. Obs: "Deverá ser fornecido certificado de qualidade do fabricante referente ao material"Notas:- Todo tampão deve apresentar uma articulação fixa entre a tampa e o aro. A fixação da articulação deve ser efetuada com emprego de tirante de aço carbono conforme ASTM A307 - Grau B, porcas sextavadas e arruelas de aço carbono conforme ASTM A563 - Grau A, galvanizados por imersão a quente de acordo com ASTM A153 - Classe C; e- Todo tampão deve apresentar marcações da data de fabricação do lote, nome e/ou marca de identificação do fabricante, nome e/ou logomarca do "SAAE | PC | 24 | ............. | ............. |
| Valor total: R$ .............. |  |  |  |  |  |  |

Para maiores informações, Site: ....................................................

O prazo de validade da proposta é de 90 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Jacareí,______________________________

____________________________________

(nome e assinatura do representante legal)

Nome da Proponente:

CNPJ:

Endereço:

Telefone/Fax:

E-mail: