TERMO DE REFERÊNCIA

## TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO

OBJETO: FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE  PETRÓLEO – G.L.P ENVASADO – BOTIJÃO, conforme especificações.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO

- DESCRIÇÃO

Obtido à partir da destilação do petróleo, constituído de hidrocarbonetos, com três ou quatro átomos de carbono ( propano, propeno, butano e buteno) , podendo apresentar-se em mistura entre si e com pequenas frações de outros hidrocarbonetos, envasado em botijão.

- LEGISLAÇÃO

  - Lei Municipal nº 11.401 – 18/08/1993

  - Portaria Municipal nº 23 – 15/05/1995

  - Lei Municipal nº 11806 – 22/06/1995

  - Resolução ANP nº 18 – 02/09/2004

  - Portaria INMETRO nº 44 – 11/02/2009

  - Resolução ANP nº 42 – 18/08/2011

  - Resolução ANP nº 58 – 17/10/2014

  - Resolução ANP nº 49 - 30/11/2016

  - Portaria ANP nº 51 – 30/11/2016

NORMAS ABNT

  - Norma NBR 8460:2011 – Recipientes transportáveis de aço para gás liquefeito de petróleo.

  - Norma NBR 15514:2007 – Versão corrigida 2008 – Área de armazenamento de recipientes transportáveis de gás liquefeito de petróleo ou não à comercialização – Critérios de segurança.

- DEFINIÇÕES

  - Distribuidor de GLP: pessoa jurídica autorizada pela ANP ao exercício da atividade de distribuição de GLP, nos termos da regulamentação especifica.

  - GLP – conjunto de cadeias de hidrocarbonetos com três ou quatro átomos de carbono ( propano, propeno, butano e buteno), podendo apresentar-se isoladamente ou em mistura entre si e com pequenas frações de outros hidrocarbonetos, conforme especificação da legislação vigente.

  - Produtor de GLP – Refinaria, Unidade de Processamento de Gás Natural e Central de Matéria-Prima Petroquímica.

  - Recipiente transportável de GLP – recipiente com capacidade nominal de até 250 (duzentos e cinqüenta) quilogramas de GLP, regulamentado pelo Inmetro, para ser abastecido em base de engarrafamento ou no local da instalação, através de dispositivos apropriados para este fim.

  - Ponto de revenda de GLP – estabelecimento localizado em terra firme, em balsas ou em pontões que armazena e revende recipientes transportáveis de GLP.

- FORNECIMENTO

Gás no estado líquido, acondicionado em recipiente transportável construído de chapas de aço soldadas por fusão, com pressões internas da ordem de 2 a 7 kg/cm², na capacidade e quantidade constante na Tabela II.

Os recipientes serão fornecidos cheios e dentro da margem de tolerância com lacre anti-violação na válvula, pintados e com identificação da marca comercial do distribuidor estampada em alto relevo no corpo do recipiente transportável, conteúdo nominal ou massa líquida e tara. Conforme legislação em vigor.

Por ocasião da troca do recipiente vazio por outro cheio, deverá ser efetuada a pesagem do resíduo de gás existente no primeiro recipiente revertendo em desconto para o preço do recipiente cheio, de acordo com a Lei Municipal nº 11.401 de 18/08/1993.

O distribuidor fica obrigado a fornecer com o recipiente transportável, a identificação do distribuidor responsável pelo produto, local e data de envasilhamento e informações de segurança, sua utilização e serviço de atendimento ao consumidor.

A atividade de distribuição de GLP é considerada de utilidade pública e compreende aquisição, armazenamento, envasilhamento, transporte, comercialização e controle de qualidade de GLP, assim como a assistência técnica ao consumidor.

- REQUISITOS ESPECÍFICOS

Conforme Resolução ANP nº 18 de 02/09/2004 e respectivo Regulamento Técnico ANP nº 2/2004, descritos na Tabela I - Especificações dos Gases Liqüefeitos de Petróleo.

As características constantes na Tabela II de especificação serão determinadas de acordo com a publicação mais recente dos métodos elencados.

A determinação das características dos Gases Liqüefeitos de Petróleo - GLP será feita mediante o emprego das Normas Brasileiras (NBR) e Métodos Brasileiros (MB) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou de normas da Sociedade Americana para Testes e Materiais “American Society for Testing and Materials” (ASTM).

TABELA I

| CARACTERÍSTICA | UNIDADE | Mistura PROPANO/ BUTANO | MÉTODO DE ENSAIO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ABNT | ASTM |
| Pressão de Vapor a 37,8ºC (1), máx. | kPa | 1430 | MB 205 | D 1267 D 2598 |
| Resíduo Volátil Ponto de Ebulição 95% evaporados, máx.ou: | ºC | 2,2 | MB 285 | D 1837 |
| Pentanos e mais pesados, máx; | % vol. | 2,0 |  | D 2163 |
| Resíduo, 100 ml evaporados, máx. Teste da Mancha | ml | 0,05 - |  | D 2158 |
| Enxofre Total , máx. (2) | mg/kg | 140 | NBR 6563 | D 2784 D 3246 D 4468 D 5504 D 5623 D 6667 |
| H₂S |  | Passa |  | D 2420 |
| Corrosividade ao Cobre a 37,8ºC 1 hora, máx |  | 1 | MB 281 | D 1838 |
| Massa Específica a 20ºC | kg/m³ | Anotar | MB 903 | D 1657 |
|  |  | (3) |  | D 2598 |
| Água Livre |  | Ausente | (4) |  |
| Odorização |  | 20% LIF | (5) |  |

- Em caso de divergência de resultados prevalece o método da ASTM D 1267.

- Os limites de enxofre total incluem os compostos sulfurados usados para fins de odorização. Os métodos ASTM D 3246, D 4468, D 5504, D 5623 e D 6667 poderão ser utilizados alternativamente e em caso de divergência de resultados, prevalece o método ASTM D 2784.

- Aplica-se à massa específica a 20ºC o limite superior de 550 Kg/m³ na etapa de distribuição de mistura propano/butano envasilhada em botijão P-13 nos municípios cuja média das temperaturas mínimas se encontre abaixo de 10°C, nos meses de junho, julho e agosto, conforme Anexo II.

- A presença de água livre deve ser determinada por inspeção visual das amostras durante a determinação da massa específica ou por análise cromatográfica.

- A odorização deve ser realizada de acordo com a NFPA 58 - Armazenagem e Manipulação de Gases Liqüefeitos de Petróleo - Associação Nacional de Proteção ao Fogo (“Storage and Handling Liquefied Petroleum Gases”) (National Fire Protection Association - NFPA) (item A.1.3.1).

- CÓDIGOS DE SUPRIMENTOS

TABELA II

| MASSA LIQUIDA CLASSE | UNIDADE DE MOVIMENTAÇÃO | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- |
| 13 kg (P-13) | Botijão | 5 |

- GARANTIA

Deverá ser efetuada a substituição de recipientes que apresentem vazamentos, pontos de ferrugem ou sinais evidentes de má conservação.

A empresa fornecedora fica obrigada a apresentar, quando solicitado e às suas custas laudos comprovatórios da realização de ensaios das normas relacionadas ou atestados de vistoria expedidos pela ANP ou outro órgão oficial fiscalizador que comprovem a condição de conformidade com as exigências da legislação pertinente e/ou com suas normas regulamentadoras.

- DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

A atividade de distribuição de GLP somente poderá ser exercida por pessoa jurídica, constituída sob as leis brasileiras, que atender em caráter permanente, o disposto na Resolução ANP nº 49/2016, e possuir autorização para o exercício da atividade de distribuição de GLP da pessoa jurídica (AEA) outorgada pela ANP, precedida ou não de Autorização de Construção (AC).

A atividade de revenda de GLP somente poderá ser exercida por pessoa jurídica constituída sob as leis brasileiras, que possuir autorização de revenda de GLP outorgada pela ANP e atender, em caráter permanente, o disposto na Resolução ANP nº 51/2016.

A empresa distribuidora deverá apresentar cópia da publicação da Autorização, no Diário Oficial da União, que trata o Art. 14 da Resolução ANP 49/2016.

A empresa revendedora deverá apresentar Certificado de Autorização Ponto de Revenda de GLP emitido pela ANP, cuja veracidade será verificada no site da ANP: www.anp.gov.br.

- LOCAL DE ENTREGA

Praça Barão do Tietê, 118 – Belenzinho – São Paulo/SP – CEP 03163-050. Dias e Horários de Entrega: de segunda à sexta-feira, das 7:00 às 16:00 horas. O material será entregue em  parcela única.

O prazo máximo para entrega do material, é de 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

O material entregue deve vir acompanhado da respectiva Nota Fiscal.

Corre por conta da Contratada qualquer prejuízo causado ao material em decorrência do transporte ou descarga – Eventuais danos às instalações e equipamentos da PMSP decorrentes da entrega do material deverão ser ressarcidos e/ou reparados pela contratada, não cabendo qualquer contestação ou ônus a PMSP – Os custos de transporte devem estar incluídos no valor final do produto.

- PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias corridos após a entrega do material, Conta Corrente no Banco do Brasil S/A, para valores acima de R$ 8.000,00 (Decreto Municipal 51.197/2010 / Portaria Secretaria Municipal da Fazenda - SF Nº 9/2021).