ANEXO “A”

TERMO DE REFERÊNCIA

(Lei 14.133/2021)

REFORMA GERAL

FÓRUM DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP

- OBJETO

  - O objeto do presente Termo de Referência envolve a execução dos serviços de Reforma Geral, no prédio do Fórum da Comarca de São José do Rio Preto, situado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 3036, Centro, São José do Rio Preto – SP, incluindo elaborar os projetos executivos, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação, demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, com serviço associado de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas e equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio, Bombas hidráulicas, de CFTV, de Climatização, de Ventilação e Exaustão e de Elevadores, conforme condições e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e em seus anexos.

- DEFINIÇÃO DO OBJETO (alínea “a”, inc. XXIII, art. 6º da Lei 14.133/2021)

  - Natureza do Objeto:

    - Execução de obra, envolvendo escopo de reforma geral, com serviço associado de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas e equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio, Bombas hidráulicas, de CFTV, de Climatização, de Ventilação e Exaustão e de Elevadores, que constitui uma necessidade permanente para o funcionamento pleno dos sistemas e equipamentos.

    - O Contrato será executado na forma de contratação semi-integrada.

  - Prazo do Contrato:

    - O prazo de execução dos serviços objeto desta contratação, será de 720 (setecentos e vinte) dias corridos, contados a partir da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços pelo Gestor do CONTRATANTE.

    - O prazo para execução da manutenção preventiva e corretiva dos sistemas e equipamentos, conforme sequência definida de execução/comissionamento para cada fase, inicia-se no comissionamento e emissão do Termo de Recebimento Definitivo de cada sistema concluído por fase e encerra-se ao final do período de garantia (doze meses) dos sistemas da última fase concluída.

    - O Prazo de vigência do contrato será de 1250 (mil duzentos e cinquenta) dias corridos, a contar da assinatura do contrato pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

    - O prazo de execução e de vigência do contrato poderão ser prorrogados em caso de motivo justo, a critério do CONTRATANTE, de acordo com o preceituado no Art. 111 da Lei n° 14.133/2021, desde que a prorrogação seja solicitada por escrito, pela CONTRATADA, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos do final do prazo de execução dos serviços.

    - O pedido de prorrogação deverá vir acompanhado de novo cronograma físico-financeiro e Eventograma, relação dos dias, justificativa da impossibilidade de execução dos serviços e comprovação dos motivos que o fundamentem e outros documentos relevantes e pertinentes ao assunto.

  - Local de execução:

Fórum da Comarca de São José do Rio Preto

Área de construção estimada: 5.080,00 m²

Endereço: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 3036, Centro, São José do Rio Preto – SP

Latitude: 20.81293

Longitude: 49.38243

  - Responsável pela Administração do Prédio:

Telefone: (17) 3354-2605 / 3354-2607

Contato: Ana Maria de Freitas Natal

E-mail: riopretoadm@tjsp.jus.br / anatal@tjsp.jus.br

  - Horário de execução dos serviços:

    - Os serviços ora contratados deverão ser realizados de segunda à sexta-feira, das 6h30 às 19h00 horas sem, entretanto, causar interferências ou prejuízo ao expediente forense.

    - Havendo necessidade, os serviços poderão ser realizados em horários alternativos (noturnos, feriados ou finais de semana) e também durante o recesso forense, sem acréscimo ao orçamento original, e desde que cumpram as exigências prescritas nas regulamentações do município local e Norma Brasileira (NBR) 10.151/2000 no que tange aos dias permitidos para trabalho, horários e níveis de ruídos.

    - Nesse caso, a CONTRATADA deverá comunicar à FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE e ao Serviço de Administração do Prédio, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, com as devidas justificativas e aplicabilidade diante da legislação e normativas, para efeito de autorização e cumprimento de normas administrativas internas do CONTRATANTE.

- FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (alínea “b”, inc. XXIII, art. 6º da Lei 14.133/2021)

  - A fundamentação completa da contratação está descrita no Estudo Técnico Preliminar, que será publicado juntamente com o Edital de Licitação, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no portal da Transparência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO (alínea “c”, inc. XXIII, art. 6º da Lei 14.133/2021)

  - Os projetos básicos, os projetos legais, os memoriais descritivos, as especificações e os demais documentos técnicos necessários ao perfeito entendimento e execução dos serviços estão relacionados no ANEXO 1 - Quadro de Documentos, deste Termo de Referência. A solução adotada deverá atender a todos os critérios e orientações disposto no projeto básico apresentado.

  - Quaisquer tramitações e providências eventualmente necessárias/obrigatórias, surgidas após a contratação dos serviços (exemplo: obtenção de autorizações, alvarás, licenças, aprovações, solução de exigências junto à Prefeitura do local dos serviços, Concessionárias e Órgãos de Preservação do Patrimônio Histórico, Corpo de Bombeiros e outros órgãos oficiais), serão de responsabilidade (financeira, administrativa e operacional), da CONTRATADA.

  - Os projetos e as obras deverão ser desenvolvidos de acordo com as normas técnicas e especificações de serviço aplicáveis e em vigor, como da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e outras normas internacionais aplicáveis, e devem atender às diretrizes, especificações e condições mínimas de desempenho expressas no Projeto Básico.

  - O Projeto Básico estabelece as diretrizes básicas para o desenvolvimento do Projeto Executivo, indicando procedimentos referentes às sucessivas etapas técnicas a serem cumpridas e compreendendo definição, fases, elaboração e apresentação de resultados. Toda solução dada pela contratada ao projeto executivo deverá ser apresentada, analisada e aprovada pela equipe técnica designada para o acompanhamento da obra e dos serviços.

  - Na contratação semi-integrada, mediante prévia autorização da Administração, o projeto básico poderá ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das inovações propostas pelo contratado em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução ou de facilidade de manutenção ou operação, assumindo o contratado a responsabilidade integral pelos riscos associados à alteração do projeto básico, conforme art. 46, §5º, inciso II da Lei nº 14.133/2021.

  - Em suma, os preceitos apresentados no Termo de Referência e no Projeto Básico são referenciais, e constituem os níveis operacionais, de qualidade, segurança e durabilidade mínimos que devem ser alcançados pela CONTRATADA.

  - Caberá à CONTRATADA, além do previsto nos projetos básicos, memoriais descritivos, especificações técnicas e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, observar as seguintes exigências:

    - O valor apresentado na Planilha de Composição de Preços – ANEXO 2, se baseia nos projetos básicos conforme Art 23 § 5º da Lei 14.133/2021, e considerando tratar-se de Contratação semi-integrada é vedada a alteração dos valores contratuais, exceto nos casos determinados no Art. 133 da Lei 14.133/2021.

    - A CONTRATADA deverá executar manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos e sistemas correspondentes, pelo período de 12 (doze) meses a contar da data de recebimento definitivo.

      - Os serviços de manutenção preventiva consistem em ações proativas, com intervalos de tempo pré-definidos e planejados visando garantir o bom funcionamento dos sistemas e dos equipamentos.  Já a manutenção corretiva também é de responsabilidade da contratada durante o período de garantia dos serviços e sistemas executados, conforme disposto no item 8.7 deste Termo de Referência.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (alínea “d”, inc. XXIII, art. 6º da Lei 14.133/2021)

  - Sustentabilidade:

    - Todos os materiais sucateados resultantes dos serviços executados pela CONTRATADA, SEM EXCEÇÃO, serão de sua propriedade e deverão ser removidos, de acordo com os prazos legais da prefeitura e de acordo com o desenvolvimento dos serviços, de forma a não criar obstáculo para a fruição normal dos trabalhos, ressalvados os casos em que a FISCALIZAÇÃO e/ou Administração do Prédio manifeste interesse.

    - A carga e o transporte horizontal e vertical dos materiais sucateados e entulhos dos serviços deverão ser feitos de forma a não danificar as instalações existentes e em horário a ser determinado pelo Serviço de Administração do Prédio.

    - Os descartes do material sucateado e do entulho dos serviços, deverão ser realizados pela CONTRATADA de acordo com as exigências da municipalidade local, normas e demais legislações afins, em especial às de proteções ambientais.

    - Os resíduos sólidos gerados deverão ser descartados observando as disposições ambientais.

    - Máquinas e equipamentos utilizados nos trabalhos deverão favorecer a redução do consumo de energia e de recursos naturais.

    - No mais, atentar o que está estabelecido na Resolução n.º 400, de 16 de junho de 2021 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

  - Especificação da Garantia: (inc. III, § 1º, art. 40 e § 6º, art. 140, da Lei nº 14.133/2021)

    - O recebimento definitivo pela Administração não eximirá a CONTRATADA, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela sua funcionalidade e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, a CONTRATADA ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pelas substituições necessárias.

    - Os equipamentos novos e/ou que foram objeto de intervenção, assim como aqueles com previsão de serviço associado de manutenção (preventiva e corretiva), deverão possuir garantia legal e complementar à legal (garantia adicional), totalizando o período de 12 (doze) meses, a contar da data de recebimento definitivo, ficando a CONTRATADA responsável, as suas expensas, pela reparação, correção, ou substituição necessárias, nos termos da Lei 14.133/21, artigo 40, parágrafo 1º, inciso III, combinado com a Lei 8.078/90, artigos 24 e 50 e com o disposto na Norma Técnica ABNT NBR 17170/2022 – Edificações – Garantias – Prazos recomendados e diretrizes (norma que estabelece diretrizes, condições e prazos de garantias, tecnicamente recomendados, bem como, serve para os agentes envolvidos terem conhecimento de suas incumbências perante as garantias.

      - O prazo de garantia por 1 (um) ano está embasado no disposto na norma: ABNT NBR 17170/2022 – Edificações – Garantias – Prazos recomendados e diretrizes; a qual estabelece diretrizes, condições e prazos de garantias, tecnicamente recomendados, bem como, serve para os agentes envolvidos terem conhecimento de suas incumbências perante as garantias.

    - Demais condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso, consultar as exigências descritas em item específico deste Termo de Referência.

  - Suporte técnico:

    - A CONTRATADA deverá fornecer mão de obra especializada com profissionais qualificados(as) e treinados(as) para cada tipo de tarefa, sob a supervisão de engenheiro(a)(s) ou arquiteto(a)(s) habilitado(a)(s).

    - Todos(as) devem estar uniformizados(as) e portar crachá de identificação contendo foto, nome completo e número de registro.

    - Caberá à CONTRATADA, retirar imediatamente dos serviços, a seu critério ou por solicitação do CONTRATANTE, qualquer empregado(a) que venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica, substituindo-o(a) no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas ou a critério da FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE.

    - Caberá à CONTRATADA elaborar, encaminhar e manter atualizada junto ao Serviço de Administração do Prédio, a relação de todos(as) os(as) funcionários(as) envolvidos(as) na execução dos serviços, inclusive engenheiros(as), arquitetos(as), contendo nome, RG e horário de trabalho.

    - Caberá a CONTRATADA designar representantes nos termos previstos neste Termo de Referência.

  - Subcontratação:

    - Será admitida a subcontratação dos serviços, se previamente aprovada pelo CONTRATANTE, e que não constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, devendo a empresa indicada pela CONTRATADA, antes do início da realização dos serviços, apresentar, ao CONTRATANTE, documentação que comprove sua habilitação jurídica e a qualificação técnica e legal necessárias, ficando vedada a subcontratação da totalidade do objeto.

    - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe: i) realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, ii) responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação e iii) fornecer cópia e eventuais atualizações da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), da empresa subcontratada, nos termos da Resolução n.º 1.137/2023 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), nos termos da Resolução n.º 91/2014 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

    - Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

  - Vistoria Prévia: (§§ 2º, 3º e 4º, art. 63 da Lei 14.133/2021)

    - Para efeito de elaboração da proposta, a licitante deverá realizar vistoria no local de execução dos serviços, no(s) dia(s) e horário(s) definidos no edital, devendo o agendamento ser efetuado previamente no Serviço de Administração do Prédio indicado no item 2 deste Termo de Referência, facultada a sua substituição por declaração formal assinada pelo responsável técnico da licitante acerca do   conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, nos termos do art. 63, § 3º, da Lei nº 14.133/2021.

      - Para o correto dimensionamento da atuação da licitante na demanda em tela e elaboração de sua proposta, excepcionalmente, considerando tratar-se de uma contratação semi-integrada, a realização de vistoria deverá ser obrigatória por parte das licitantes participantes do procedimento licitatório.

    - No momento da vistoria, o(a) licitante ou seu(sua) representante legal, deverá estar devidamente identificado(a), apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela licitante representada comprovando sua habilitação para realização da vistoria.

- RECEBIMENTO DO OBJETO

  - Local de entrega: Fórum da Comarca de São José do Rio Preto - Entrada pelo estacionamento de veículos Rua Bernardino de Campos, esquina com a Rua Delegado Pinto de Toledo, São José do Rio Preto - SP.

- PRAZO DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/FORNECIMENTO

  - A prestação dos trabalhos iniciará a partir da emissão da Ordem de Início do Serviços    – OIS.

- MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (alínea “e”, inc. XXIII, art. 6º da Lei 14.133/2021)

  - Condições específicas de execução:

    - Os serviços contratados, naquilo que lhes forem aplicáveis, compreendem, resumidamente:

      - A instalação do canteiro de obra, de acordo com as normas gerais de construção, obedecendo rigorosamente às disposições relativas às condições e meio ambiente de trabalho, estabelecidas na Norma Regulamentadora n.º 18 (NR 18), legislação federal, estadual e/ou municipal, bem como outras estabelecidas em negociações coletivas de trabalho;

      - Utilização de andaime como equipamento de apoio obedecendo, tanto na montagem quanto no uso, o que está previsto nas Normas NR 18 e na Norma Técnica n.º 6494 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 6494). A área de execução do serviço deverá ser delimitada e sinalizada com fita zebrada e cone, impedindo o acesso de pessoas;

      - A apresentação até 30 (trinta) dias corridos a partir da emissão da Ordem de serviços das sondagens e os projetos executivos para análise;

      - A apresentação até 60 (sessenta) dias corridos a partir da emissão da Ordem de serviços dos projetos executivos finalizados e aprovados;

      - Demolições, remoções e retiradas de paredes, divisórias, pisos, forros e outros elementos de construção, que se façam necessários para execução dos trabalhos;

      - A reforma geral nas coberturas, considerando a retirada das telhas, estrutura existente, fornecimento e montagem da estrutura nova e cobertura com telha termoacústica com seus respectivos rufos, e cumeeira;

      - Remoção da impermeabilização existente nas platibandas, execução de nova impermeabilização, beirais externos de concreto, lajes e áreas molhas, conforme projeto;

      - Instalação de tubulações de água, esgoto, e da rede de águas pluviais, e a instalação de novas calhas e tubulações;

      - Instalação de novos componentes para o perfeito funcionamento do Sistema de Proteção Contra descargas atmosféricas - SPDA;

      - Adequação dos elevadores às normas técnicas vigentes e atendimento a acessibilidade;

      - Adequação e reforma de escadas e rampas para atendimento da NRB 9050/2021, com instalação de sinalização tátil e visual, com guarda corpo e corrimão, com as peças executadas em aço inox;

      - A execução de serviços de ordem civil e complementares como: caixas em alvenaria, chapisco, emboço, revestimentos cerâmicos, porcelanatos, pinturas, piso elevado, forros e outros acabamentos;

      - Troca e reparos de portas, janelas e esquadrias metálicas ou de madeira;

      - Remoção e adequação das instalações elétricas, incluindo troca de fiação, quadros de energia, disjuntores, interruptores, tomadas e luminárias;

      - Execução dos serviços de telecomunicações, cabeamento estruturado, detecção e alarme de incêndio e sonorização;

      - Execução dos serviços de instalação dos sistemas de climatização, ventilação, exaustão, incluindo drenagem do sistema de climatização e quadros de comandos dos sistemas de ventilação, assim como o Comissionamento/Start-Up do sistema de climatização e emissão de laudo de análises da qualidade do ar interior (conf. ABNT NBR 17.037) de ambientes climatizados/ventilados.  E após, no período mínimo de seis meses a partir do laudo inicial, no período de manutenção preventiva e corretiva previsto, também, deverá ser laudado, de no mínimo, a cada seis meses, conforme a norma acima mencionada;

      - A remoção dos equipamentos de climatização individuais existentes deverá ocorrer somente após a implantação e funcionamento pleno dos novos equipamentos, acompanhando a estratégia de obra elaborada pela CONTRATADA e aprovada pela fiscalização e administração do prédio.  Os equipamentos retirados deverão ser entregues à administração do prédio para sua devida destinação e deverá ser feito a recomposição na alvenaria e nos caixilhos conforme padrão existente;

      - A limpeza dos locais de intervenção e remoção do entulho e/ou sobra de materiais diversos de forma periódica com destinação adequada, a fim de proporcionar condições satisfatórias no ambiente de trabalho bem como evitar acidentes. Todo material removido deverá ter destinação adequada conforme legislação específica;

      - A execução de teste de estanqueidade das tubulações novas durante o processo de montagem, quando elas ainda estão totalmente expostas e, portanto, sujeitas a inspeção visual e eventuais reparos, conforme memorial descritivo;

      - Laudo de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA e Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica correspondente;

      - A execução de documentação final através de projeto “As Built”.

      - A inclusão de garantia estendida do fabricante para os equipamentos de   climatização – ANEXO 15;

      - Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, conforme item 8.7 desse Termo de Referência.

  - Prevenção e combate a incêndio:

    - Não poderão ser utilizados na execução de serviços, ferramentas ou sistemas de quaisquer tipos que exijam carga explosiva;

    - Funcionários e funcionárias da CONTRATADA deverão ter conhecimento básico sobre prevenção e combate a incêndio.

  - Prevenção de acidentes:

    - Durante a execução dos serviços e durante todo o período de vigência do contrato, a CONTRATADA deverá tomar as providências necessárias e ter ciência de que:

      - Será responsável pela prevenção de acidentes e pela segurança de suas atividades e de seus funcionários e funcionárias na realização dos serviços, fazendo com que observem e cumpram rigorosamente os regulamentos e determinações de segurança, bem como tomando, ou fazendo com que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias;

      - Deverá fornecer aos seus empregados e empregadas todos os equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC) de acordo com a legislação vigente, os quais deverão estar em perfeito estado de conservação, de modo a garantir totalmente a segurança dos usuários e usuárias, bem como das pessoas ao redor;

      - Deverá fornecer também equipamentos de proteção individual (EPI) aos funcionários e funcionárias do CONTRATANTE responsáveis pela FISCALIZAÇÃO dos serviços;

      - Deverá prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes ou outra forma de sinalização, indicando a terceiros(as) as condições perigosas resultantes dos trabalhos, a fim de prevenir danos pessoais ou materiais;

      - Deverá possuir profissional com especialização em segurança do trabalho, devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, para orientação e acompanhamento dos serviços a serem realizados.

  - Desativação de instalações, materiais, equipamentos e sistemas existentes:

    - Conforme projeto, a CONTRATADA deverá efetuar, com cautelas técnicas devidas, a interrupção ou desativação, total ou parcial, mesmo que temporária, das instalações, materiais, equipamentos e sistemas existentes incluindo as infraestruturas não utilizadas;

    - Para a execução desses serviços, a CONTRATADA deverá solicitar autorização à FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE e/ou ao Serviço de Administração do Prédio, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas;

    - Todas as instalações, materiais, equipamentos e sistemas removidos deverão ser acondicionados pela CONTRATADA em local a ser indicado e/ou disponibilizado pelo CONTRATANTE.

  - Providências operacionais e administrativas:

    - A elaboração e a condução de toda a estratégia de execução dos serviços contratados, incluindo o planejamento detalhado das etapas, métodos construtivos, sequenciamento das atividades, logística de obra e cronograma de mobilização, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, cabendo-lhe definir, coordenar e gerenciar os meios e métodos necessários ao fiel cumprimento do objeto contratado, observadas as disposições do presente Termo de Referência, as normas técnicas vigentes e a legislação aplicável.

    - Em até 10 (dez) dias úteis da data de assinatura do contrato pela CONTRATADA:

      - Designar o nome do(a) preposto(a) com poder para resolução de ocorrências durante a execução dos serviços.  O(a) preposto(a) deverá manter atualizados todos os meios de contato: endereço, telefone/celular/WhatsApp, e-mail;

      - Realizar vistoria ao local dos serviços para verificar as condições da edificação, bem como agendar reunião com o Serviço de Administração do Prédio e a FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, a fim de traçar o planejamento de execução dos serviços;

      - Fornecer cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), nos termos dos da Resolução n.º 1.137/2023 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e/ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), nos termos da Resolução n.º 91/2014 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e comprovante de recolhimento com base no valor total do contrato, dos(as) profissionais responsáveis pela execução dos serviços;

      - Estabelecer no local dos serviços o "Livro de Ordem", conforme a Resolução nº 1.094, de 31/10/2017 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA, no qual serão registradas todas as ocorrências relevantes, tais como: serviços realizados, entrada e saída de materiais e equipamentos, eventuais anormalidades, fatores climáticos, quantidades de funcionários(as) e respectivas qualificações, além de jogo completo de todos os documentos técnicos;

      - O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos art. 117, par. 1º da Lei nº 14.133/2021.

      - O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 155 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

      - As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática.

      - Providenciar confecção e instalação da placa de identificação da contratação (placa dos serviços) que deverá ser executada de acordo com as exigências do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da municipalidade e/ou estabelecidas no Memorial Descritivo;

      - Executar ligações provisórias necessárias ao atendimento do canteiro e quaisquer instalações de apoio: escritórios, refeitório, sanitários, depósito de materiais e equipamentos, conforme legislação vigente;

      - Indicar o engenheiro de planejamento para auxiliar no andamento dos trabalhos, nos documentos atinentes ao projeto.

    - Em até 60 (sessenta) dias corridos da data de assinatura do contrato pela CONTRATADA:

      - Apresentar original ou cópia da Certidão de Registro da Pessoa Jurídica, devidamente registrada e/ou vistada no CREA de São Paulo, consoante Artigo 14 da Resolução nº 1.121 de 13 de dezembro de 2019 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA.

    - Para a emissão da Ordem de Início dos Serviços – OIS:

      - Apresentar proposta de Planejamento Estratégico dos Serviços, bem como apresentar Projeto das Instalações do Canteiro, a partir das condições estabelecidas na documentação relacionada nos anexos deste Termo de Referência.

      - Fornecer cópias das apólices de contratações dos seguros solicitadas em item específico deste Termo de Referência.

    - Ao longo dos serviços:

      - Manter, durante a vigência contratual, as mesmas condições que propiciaram sua habilitação e qualificação no procedimento licitatório;

      - Estar ciente quanto as vedações impostas pelas Resoluções n.º 07/2005, n.º 09/2005, n.º 181/2013 e n.º 229/2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que disciplinam o exercício de cargos, empregos e funções por parentes, cônjuges e companheiros de magistrados e de servidores investidos em cargos de direção e assessoramento, no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário;

      - Responsabilizar-se pelo sigilo de todas as informações a que tiver acesso em decorrência da prestação dos serviços;

      - Elaborar os desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente aprovados e validados pelo CONTRATANTE;

      - Executar os serviços, sempre obedecendo a melhor técnica, para que venha a preencher satisfatoriamente as condições de utilização, eficiência e durabilidade;

      - Providenciar proteção adequada de mobiliário e equipamentos do CONTRATANTE, sempre que necessário, visando à preservação dos mesmos durante a execução dos serviços contratados;

      - Executar quaisquer serviços complementares e/ou provisórios como drenagem, contenção de valas e escoramentos para garantir a segurança dos serviços e integridade física da edificação;

      - Executar quaisquer serviços para garantir a proteção dos componentes elétricos e mecânicos contra os efeitos prejudiciais e perigosos de influências externas encontradas nas áreas de intervenção, por exemplo: queda de materiais ou corpos sólidos sobre esses componentes, entrada de água, bem como efeito de umidade, temperatura, corrosão, poluição atmosférica, radiação solar e ações da fauna e flora;

      - Responder pela segurança dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos, de seus(suas) próprios(as) funcionários(as) e terceiros(as), bem como, eventuais danos patrimoniais ou extrapatrimoniais causados, adotando cuidados para a prevenção de acidentes, com observação e cumprimento das normas, regulamento e determinações de segurança, adotando as medidas corretivas necessárias;

      - Responsabilizar-se pelo controle, supervisão e desenvolvimento dos trabalhos em andamento, arcando com todos os custos necessários à completa execução dos serviços abrangidos, tais como: encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, tributários, fiscais e comerciais e os benefícios obrigatórios e legais concedidos aos(às) profissionais;

      - Refazer e/ou reparar qualquer trabalho inadequadamente executado, recusado pela FISCALIZAÇÃO, sem que isso represente custo adicional ao CONTRATANTE;

      - Restaurar e/ou recuperar peças, estruturas, alvenarias, acabamentos, instalações e equipamentos que sejam afetados/danificados durante a execução dos serviços, conforme padrão existente;

      - Restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos;

      - Indenizar por quaisquer danos causados às instalações ou bens de propriedade do CONTRATANTE, bem como danos físicos ou morais, causados aos(às) seus(suas) funcionários(as) ou a terceiros(as);

      - Responsabilizar-se pela entrega e pelo recebimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, no endereço informado no item 2 deste Termo de Referência;

      - Utilizar materiais de qualidade, de fácil disponibilidade no mercado e que atendam às Normas Técnicas e recomendações dos fabricantes quanto às utilizações e instalações;

      - Responsabilizar-se pela guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários para execução dos serviços até o recebimento definitivo dos serviços;

      - Estar ciente que as referências de marcas/fabricantes indicadas em projetos, memoriais descritivos e/ou especificações técnicas devem ser consideradas apenas como parâmetro para identificar o padrão do material desejado pelo CONTRATANTE, podendo ser empregados/fornecidos materiais similares que atendam às características técnicas solicitadas;

      - Fornecer todos e quaisquer instrumentos de medição, monitoramento, gerenciamento, ferramental, equipamentos e materiais, necessários à execução dos serviços objeto do contrato. Esses itens deverão atender às especificações exigidas por norma. Poderão ser novos e/ou usados, desde que em boas condições e com a manutenção em dia. Ainda, sobre essa disposição, o CONTRATANTE poderá, quando julgar necessário, exigir os certificados de qualidade desses itens, relação dos fabricantes, respectivos endereços, comprovantes de compra, assim como seus tipos e características;

      - Efetuar um rigoroso controle tecnológico dos materiais de construção e métodos de execução, antes do emprego nos serviços, mantendo os resultados à disposição do CONTRATANTE;

      - Estar ciente de que o CONTRATANTE poderá solicitar amostras e modelos de materiais e produtos a serem utilizados nos serviços, para prévio conhecimento e, se o caso, aprovação, que deverá ser realizada com prazo máximo de 07 (sete) dias corridos. Em caso de reprovação, amostras, materiais e/ou produtos deverão ser reapresentados para validação, no prazo de 02 (dois) dias corridos;

      - Comunicar e justificar à FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE eventuais motivos de força maior que impeçam a realização dos trabalhos especificados;

      - Comunicar durante o desenvolvimento dos serviços, caso haja alguma dificuldade que impossibilite tecnicamente a sua execução, apresentando solução alternativa, em até 03 (três) dias úteis, sem acréscimo ao valor contratado, a qual deverá ser previamente aprovada junto à FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE;

      - Executar e/ou recompor quaisquer serviços de ordem civil, carpintaria, serralheria, divisórias, forro, isolação e pintura, SEM EXCEÇÃO, de acordo com os padrões da edificação, afetados pela realização dos serviços escopo desta contratação;

      - Remanejar instalações existentes que se fizerem necessárias à execução dos serviços escopo desta contratação;

      - Desenvolver e programar as tarefas de forma que não sejam criados obstáculos às atividades dos demais prestadores de serviço que estejam eventualmente trabalhando no prédio;

      - Planejar a execução dos serviços a serem realizados nas dependências do prédio, de forma a não interferir ou prejudicar o expediente;

      - Atentar para que eventuais movimentações de cargas e transportes horizontais e verticais de materiais diversos empregados nos serviços sejam realizadas de forma a não danificar as instalações existentes e de acordo com as normas de segurança;

      - Atentar para que eventuais demolições e/ou retiradas de concreto, alvenaria, divisórias (incluindo divisórias em vidro), revestimentos de parede e piso (incluindo piso elevado), forro, bancadas, impermeabilização, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, equipamentos, sistemas, esquadrias, guarda-corpo, estrutura metálica, isolamento térmico e telhamento, executadas no decorrer dos serviços sejam realizadas de acordo com as normas de segurança, e de modo que não haja danos à estrutura da edificação;

      - Atualizar e fornecer cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), nos termos da Resolução n.º 1.137/2023 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), nos termos da Resolução n.º 91/2014 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), caso haja, durante o desenvolvimento dos serviços, alguma motivação prevista nos artigos das Resoluções anteriormente mencionadas.

  - Ao final dos serviços a CONTRATADA deverá atender e apresentar:

    - Remover toda e estrutura do canteiro, remover material sucateado e entulhos dos serviços, realizar a limpeza do prédio, com remoção de resíduos de material em pisos, luminárias, divisórias, painéis, portas, caixilhos, metais, ferragens, louças e limpeza das fachadas sem que haja danos às superfícies dos mesmos. Deverá haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto às esquadrias, removendo-se os resíduos e preservando-se a integridade dos perfis. Durante a limpeza deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham obstruí-los posteriormente.

    - Original(is) ou cópia(s) de eventual(is) autorização(ões) necessária(s) para realização do que foi contratado como alvará(s) por exemplo;

    - Auto de Verificação de Segurança – AVS, expedido pela Prefeitura local, ou documento equivalente, se houver;

    - Certificado de Acessibilidade expedido pela Prefeitura local ou documento equivalente, se houver;

    - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB, expedido pela Corporação de Bombeiros do Estado de São Paulo;

    - Declaração do Serviço de Administração do Prédio, atestando a realização de treinamentos elencados no item 8.9 deste Termo de Referência;

    - Projeto “As Built”, tendo como referência os Projetos de execução, em duas vias impressas e em mídia eletrônica em extensão DWG e PDF;

    - Termos de garantia, laudos, manuais, memoriais, contratos de manutenção, especificações técnicas etc., fornecidos em papel (formato A4, na língua portuguesa, em duas vias impressas) e mídias eletrônicas;

    - Documentação específica referente ao(s) equipamentos e sistema(s) relacionado(s) a seguir:

      - Elevador

- Cadastro de Funcionamento de Aparelho de Transporte e/ou Alvarás de instalação e de funcionamento e/ou outro documento fornecido pela autoridade local;

- Relatório de Inspeção Anual – RIA, assinado pelo engenheiro(a) responsável e acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, com a respectiva taxa devidamente recolhida.

- Contratos de manutenção;

- Laudos de inspeção, ensaios e funcionamento;

- Garantia técnica dos equipamentos;

- Cópia da ART da manutenção nos termos da Resolução n.º 1.137/2023 do CONFEA

- Nome, formação, número do CREA e endereço/telefone/e-mail comercial do(a) engenheiro(a) que será o(a) seu(sua) representante imediato(a) e responsável direto(a) pelos serviços e assuntos de ordem operacional;

- Dossiê técnico (As Built dos desenhos de montagem, memoriais descritivos, especificações técnicas, diagramas elétricos totais e diagramas de aterramento);

- Cálculos de tráfego;

- Manuais de operação e manutenção.

      - Sistema(s) Elétrico(s)

a)	Termo de Garantia;

b)	Dossiê técnico (“As Built” dos desenhos de montagem, memoriais descritivos, especificações técnicas, diagramas elétricos totais e diagramas de aterramento);

c)	Certificação das instalações elétricas de acordo com item 7 da Norma ABNT NBR 5410;

d)	Manual de operação e manutenção;

e)  Contrato de Manutenção;

f)  Laudo com resultado dos testes e medições demonstrando perfeito funcionamento do sistema do elétrico.

      - Sistemas de Climatização, ventilação e exaustão

- Garantia técnica dos equipamentos;

- Comissionamento e Start-Up dos sistemas;

- Contrato de manutenção dos sistemas;

- Cópia da ART nos termos da Resolução n.º 1.137/2023 do CONFEA;

- Nome, formação, número do CREA e endereço/telefone/fax comercial do(a) engenheiro(a) que será o(a) seu(sua) representante imediato(a) e responsável direto(a) pelos serviços e assuntos de ordem operacional;

- Dossiê técnico (“As Built” dos desenhos de montagem e de infraestrutura, memoriais descritivos e especificações técnicas)

- Laudo(s) com resultados do(s) teste(s) de todo(s) o(s) sistema(s) comprovando o(s) seu(s) perfeito(s) funcionamento(s);

- Manuais de operação e plano de manutenção;

- Manual Técnico dos equipamentos (evaporadoras, condensadoras e exaustores).

      - Sistema(s) de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA

- Termo de Garantia;

- Manuais de manutenção;

- Dossiê técnico (“As Built” dos desenhos de montagem, memoriais descritivos, especificações técnicas, diagramas de aterramento);

- Laudo com resultado dos testes e medições demonstrando perfeito funcionamento do sistema;

      - Sistema(s) de Bomba(s) Hidráulica(s)

- Garantia técnica do equipamento;

- Contrato de manutenção;

- Cópia da ART da manutenção nos termos da Resolução n.º 1.137/2023 do CONFEA;

- Nome, formação, número do CREA e endereço/telefone/fax comercial do(a) engenheiro(a) que será o(a) seu(sua) representante imediato(a) e responsável direto(a) pelos serviços e assuntos de ordem operacional;

- Dossiê técnico (“As Built” dos desenhos de montagem, memoriais descritivos e especificações técnicas, diagramas elétricos totais e diagramas de aterramento);

- Manuais de operação e manutenção.

      - Sistema(s) de Proteção Contra Incêndio – PCI

- Garantia técnica dos equipamentos instalados (hidrantes, chuveiros automáticos, extintores, bombas, detectores, etc.);

- Laudo de comissionamento, testes e inspeções comprovando o perfeito funcionamento do sistema;

- Contrato de manutenção preventiva e corretiva;

- Dossiê técnico (“As Built” dos desenhos de montagem, memoriais descritivos, especificações técnicas, diagramas hidráulicos e elétricos);

- Projeto aprovado junto ao Corpo de Bombeiros (AVCB ou documento equivalente);

- Manuais de operação e manutenção de todos os subsistemas.

      - Sistema(s) de Circuito Fechado de Televisão – CFTV

- Garantia técnica dos equipamentos (câmeras, DVRs/NVRs, monitores e cabeamento);

- Contrato de manutenção corretiva e preventiva;

- Dossiê técnico (“As Built” dos desenhos de montagem, posicionamento das câmeras, memoriais descritivos, especificações técnicas e diagramas de cabeamento);

- Laudo de comissionamento e testes de funcionamento com registros de imagem e gravação;

- Certificado de conformidade técnica e de segurança das instalações;

- Manual de operação e manutenção dos sistemas de monitoramento.

    - Fornecer comprovante de baixa da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), nos termos da Resolução n.º 1.137/2023 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), nos termos da Resolução n.º 91/2014 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

  - Manutenção preventiva mensal e corretiva:

    - As manutenções preventiva e corretiva dos sistemas e equipamentos a saber: Elevadores, Climatização, Ventilação e Exaustão, Detecção de Alarme de Incêndio, Iluminação de Emergência, Bombas Hidráulicas, Hidrantes e CFTV, conforme sequência definida de execução/comissionamento das fases de execução, inicia-se no comissionamento e emissão do Termo de Recebimento Definitivo de cada fase de execução concluída e encerra-se ao final do período de garantia (doze meses) da última fase de execução.  As manutenções a serem fornecidas pela Contratada serão a Manutenção Corretiva (sem ônus ao Tribunal de Justiça) e a Manutenção Preventiva (conforme previsto na Planilha Orçamentária);

    - A empresa responsável pela manutenção deverá estar devidamente cadastrada na Prefeitura local – desde que assim exigido por força legal, para realização de serviços desta natureza.

    - A CONTRATADA deverá executar manutenção preventiva e corretiva dos sistemas e equipamentos, de forma a mantê-los em perfeito estado de funcionamento e perfeita condição de segurança, seguindo, para tal, as rotinas estabelecidas no Plano de Manutenção Preventiva – PMP e no Plano de Manutenção Operação e Controle – PMOC, constante do ANEXO 13, cujo original, após o preenchimento, deverá ser entregue ao Serviço de Administração do Prédio.  No custo das horas deverão estar incluídos o material e a mão de obra para manutenção e no curso dos trabalhos de assistência técnica preventiva, os sistemas e equipamentos não não deverão ficar inoperantes, em hipótese nenhuma, durante o horário normal de expediente (9:00 às 19:00 horas).

    - Os serviços relacionados no Plano de Manutenção Preventiva – PMP e no Plano de Manutenção Operação e Controle – PMOC, constantes do ANEXO 13, são referenciais e sugestivos pelo CONTRATANTE e deverão obrigatoriamente ser executados, não se tornando, entretanto, fator impeditivo ou restritivo para a realização de outros trabalhos, verificações, testes etc., necessários para propiciar a perfeita operação e segurança dos sistemas e equipamentos.

    - A CONTRATADA deverá realizar os serviços de assistência corretiva, por meio do envio de técnico(a) ao local da instalação, a pedido do CONTRATANTE, para eliminação de falhas e/ou outras providências, tantas vezes quantas forem necessárias, sem custo adicional.

    - Na ocasião da realização da manutenção corretiva, a CONTRATADA deverá preencher o impresso próprio de atendimento, onde deverão constar os dados gerais - marca, modelo, n.º de patrimônio, local de instalação, defeito reclamado, serviço realizado, técnico(a) que prestou atendimento, data e horário, sendo que uma via do respectivo impresso deverá permanecer no Serviço de Administração do Prédio.

    - A CONTRATADA deverá, no momento da manutenção preventiva ou corretiva, executar os devidos testes, lubrificações, regulagens, ajustes, limpezas e reparos necessários, incluindo a substituição de qualquer componente elétrico, eletrônico, mecânico, hidráulico ou de acabamento, SEM EXCEÇÃO. Essa substituição será realizada numa base de troca por outra parte nova e em perfeito estado de funcionamento, de forma a manter as características originais dos equipamentos e sistemas, tornando-se a parte substituída sua propriedade.

    - Os serviços mencionados no subitem supra, acompanhados da aplicação de quaisquer materiais complementares necessários aos trabalhos, tais como, ferramentas, instrumentos de medição, lubrificantes, graxas, produtos de limpeza, isolantes, tintas, solventes, detergentes, biocidas, dispersantes, inibidores de incrustações etc., correrão às expensas da CONTRATADA.

    - Atendimento da manutenção preventiva: deverá ser realizada em intervalos de 30 (trinta) dias corridos, com tolerância máxima de 3 (três) dias corridos, no período de segunda a sexta-feira, em horário a ser definido pelo Serviço de Administração do Prédio em que estão instalados os sistemas e equipamentos.

    - Atendimento da manutenção corretiva: deverá ser realizada no período de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 19:00 horas, para normalização do funcionamento dos sistemas e equipamentos ou outras providências. Os chamados deverão ser atendidos em até 24 (vinte e quatro) horas, após a solicitação da assistência. Independente do defeito, a regularização da operação deverá ocorrer em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da comunicação de inoperância.

    - Caso haja a necessidade de reparo de alguma peça ou componente em laboratório ou bancada e não haja a possibilidade do cumprimento dos prazos estipulados acima, a CONTRATADA deverá substituir provisoriamente, o equipamento ou a parte defeituosa, por outra igual ou similar, até a definitiva solução de conserto da original, em prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir do encerramento das 48 (quarenta e oito) horas iniciais.

    - Os serviços de manutenção preventiva para os equipamentos e sistemas mencionados neste Termo de Referência serão custeados pelo CONTRATANTE, considerando e tendo como referência os respectivos valores lançados na Planilha de Composição de Preços.

    - Os serviços de manutenção corretiva, eventualmente necessários para os equipamentos e sistemas listados neste Termo de Referência não devem onerar o CONTRATANTE, seja na aplicação de peças, insumos ou mão de obra, por se tratar de reparos em garantia.

    - Especificamente com relação aos elevadores, observar as exigências a seguir:

      - Atendimento de plantão: deverá ser realizado no período de segunda a sexta-feira, das 19:01 às 8:59 horas e aos sábados, domingos e feriados em período integral, para normalização inadiável do funcionamento do equipamento. Os chamados deverão ser atendidos em até 24 (vinte e quatro) horas, após a solicitação da assistência. Independente do defeito, a regularização da operação deverá ocorrer em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da comunicação de inoperância.

      - Para os casos emergenciais, como a retirada de pessoa presa na cabina: deverá ser realizado no período de segunda a sexta-feira e aos sábados, domingos e feriados, em período integral. O chamado deverá ser atendido em até 1 (uma) hora.

  - Medição dos serviços de manutenção preventiva:

    - Após o recebimento do equipamento ou sistema e respectivo início da manutenção, as verbas devidas serão mensais, com quitação no mês subsequente ao início dos serviços, até se completar o período de manutenção previsto nesse Termo de Referência.

    - Para tanto, a CONTRATADA deverá emitir a respectiva nota fiscal pontual a cada equipamento e/ou sistema, conforme valor estabelecido na Planilha de Composição de Preços e de acordo com o Eventograma.

    - O acompanhamento do trabalho relativo à manutenção preventiva e corretiva caberá ao serviço de Administração do Prédio, que terá a responsabilidade pelo ateste da correspondente nota fiscal.

  - Treinamento:

    - Imediatamente após a conclusão dos trabalhos/instalações/testes e início de operação, a CONTRATADA deverá ministrar treinamento, no local de instalação do equipamento/sistema, para funcionários(as) indicados(as) pelo Serviço de Administração do Prédio.

    - Esse treinamento deverá ser agendado com o Serviço de Administração do Prédio.

    - O treinamento deverá abordar os seguintes assuntos:

      - Descrição geral do funcionamento do equipamento/sistema;

      - Técnicas de operação do equipamento/sistema;

      - Rotinas para verificação de defeitos;

      - Rotinas para o acionamento da empresa mantenedora;

      - Programação de eventos, comandos e alarmes;

      - Obtenção de relatórios;

      - Utilização do software de monitoramento e gerenciamento;

      - Outras informações que a CONTRATADA julgue relevantes.

- MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (alínea “f”, inc. XXIII, art. 6º da Lei 14.133/2021)

  - Áreas administrativas e/ou técnicas:

    - Gestor(a) do Contrato: servidor/servidora da SAAB 1, designado/designada para coordenar a gestão operacional e administrativa da execução contratual;

    - Fiscal do Contrato: servidor/servidora da SAAB 1, designado/designada para fiscalizar os aspectos operacionals da execução contratual.

    - Fiscal Administrativo: servidor/servidora da SAAB 1, designado/designada para fiscalizar os aspectos administrativos da execução contratual.

    - Equipe de apoio: servidor/servidora da SAAB 1.5.2 - Serviço de Apoio Técnico na Licitação.

  - Protocolo de comunicação:

    - Todas as comunicações entre CONTRATADA e CONTRATANTE deverão ser, preferencialmente e desde que possível, de forma escrita e por meio eletrônico.

    - Quando as comunicações envolverem o cumprimento de eventuais prazos observar as diretrizes estabelecidas no artigo 130 do Provimento CSM n.º 2.724/2023, do Conselho Superior de Magistratura.

  - Recebimento Provisório:

    - Para o recebimento do objeto dessa contratação, será realizada vistoria por profissional indicado pelo CONTRATANTE, após a comunicação de encerramento dos serviços encaminhada pela CONTRATADA - ANEXO 6, informando que todos os serviços contratados foram concluídos, acompanhado de toda documentação exigida e listada no respectivo anexo.

    - Recebida a referida comunicação, o CONTRATANTE providenciará, em até 15 (quinze) dias corridos, conferência da documentação entregue, vistoria e emissão do Termo de Recebimento Provisório que indicará as falhas e irregularidades observadas para o saneamento integral destas, caso não tenham sido atendidas todas as condições contratuais e técnicas previstas, bem como definirá o prazo para o recebimento definitivo do objeto, o qual não poderá ser superior a 90 (noventa) dias.

  - Recebimento Definitivo:

    - Saneadas todas as pendências apontadas, a CONTRATADA deverá encaminhar nova comunicação de encerramento dos serviços ao CONTRATANTE que providenciará, se o caso, a emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

  - Condições de pagamento:

    - O pagamento pela execução dos serviços objeto desta contratação será feito por crédito em conta bancária, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do recebimento definitivo de cada etapa de medição e ateste da respectiva Nota Fiscal/Fatura pela FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE.

    - Para o último pagamento, referente aos serviços executados no mês em que o percentual físico realizado acumule 100% (cem por cento), o Termo de Recebimento Definitivo deverá ter sido emitido pelo CONTRATANTE.

    - Só serão pagos os eventos cujos serviços que os compõem tenham sido executados em sua integralidade, sem faltas e de acordo com os projetos executivos. Eventos incompletos não serão pagos, e não será realizada remuneração por preço unitário.

    - O valor a ser pago pelo evento executado e aceito pela fiscalização será o percentual fixo indicado no Eventograma, sendo obtido pelo percentual do valor estimado para o evento sobre o montante máximo global.

    - Para o certame objeto deste Termo de Referência o(s) código(s) da Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE), definido(s) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, recomendado(s), e que não é(são) limitante(s) à contratação, mas apenas adotado para fins fiscais, será(ão) o(s) seguinte(s):

| Código | Atividade |
| --- | --- |
| 4120-4/00 | Reformas, manutenções correntes, complementações e alterações de edifícios de qualquer natureza já existentes |
| 4292-8/01 | Montagem de estruturas metálicas permanentes |
| 4292-8/01 | Soldagem de estruturas metálicas |
| 4311-8/01 | Desmonte e demolição de estruturas previamente existentes (manual, mecanizada, implosão) |
| 4311-8/02 | Preparação de canteiros de obras e limpeza do terreno |
| 4313-4/00 | Execução de escavações diversas para a construção civil |
| 4321-5/00 | Instalação, alteração, manutenção e reparo em todos os tipos de construções de sistemas de eletricidade (cabos de qualquer tensão, fiação, materiais elétricos etc.) |
| 4322-3/01 | Instalação, alteração, manutenção e reparo em todos os tipos de construções de equipamentos hidráulicos e sanitários |
| 4321-5/00 | Instalação, alteração, manutenção e reparo em todos os tipos de construções de para raios |
| 4321-5/00 | Instalação, alteração, manutenção e reparo em todos os tipos de construções de sistemas de iluminação |
| 4329-1/03 | Montagem, instalação e reparação de equipamentos incorporados às construções, como elevadores, escadas e esteiras rolantes, portas automáticas e giratórias, etc., por unidades especializadas, exceto quando realizadas pelo próprio fabricante |
| 4330-4/01 | Impermeabilização em edifícios e outras obras de engenharia civil |
| 4330-4/02 | Instalação de esquadrias de metal, madeira ou qualquer outro material, quando não realizada pelo fabricante |
| 4330-4/03 | Os serviços de acabamento em gesso e estuque |
| 4330-4/04 | Serviços de pintura, interior e exterior, em edificações de qualquer tipo |
| 4330-4/05 | Colocação de revestimentos de cerâmica, azulejo, mármore, granito, pedras e outros materiais em paredes e pisos, tanto no interior quanto no exterior de edificações |
| 4330-4/99 | Serviços de chapisco, emboço e reboco |
| 4292-8/01 | Montagem e desmontagem de estruturas metálicas permanentes por conta de terceiros |
| 4399-1/99 | Construção de partes de edifícios, tais como: telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras, etc. |
| 7111-1/00 | Serviços especializados de arquitetura (projetos arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos) |
| 7112-0/00 | Serviços especializados de engenharia (concepção de projetos estruturais e de instalações, supervisão e gerenciamento de projetos de construção) |
| 8121-4/00 | Limpeza geral de interiores de edifícios e outras estruturas |

  - Acordo de nível de serviço:

    - Não aplicável por se tratar de pagamento por medição através de Eventograma.

  - Condições de habilitação e qualificação (manutenção das condições de habilitação e qualificação durante a execução contratual):

    - O(a) Gestor(a) do Contrato deverá solicitar a documentação de habilitação e qualificação, constantes do edital de licitação, a fim de verificar se a Contratada mantém as condições exigidas na contratação inicial, a cada seis meses contados da assinatura do contrato.

    - A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato a compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

  - Hipótese de glosa:

    - Não aplicável por se tratar de pagamento por medição através de etapas de metas (Eventograma).

  - Sanção Administrativa (multa):

    - Será observado o artigo 115 do Provimento CSM n.º 2.724/2023 (Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) e Art. 155 da Lei 14.133/2021).

  - Extinção do Contrato (art. 137 da Lei 14.133/2021):

    - Constituirão motivos para extinção do contrato, as situações previstas nos incisos I a IX do artigo 137 da Lei n.º 14.133/2021.

  - Obrigações do Contratante:

    - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, não eximindo a CONTRATADA das responsabilidades contratuais e legais.

    - Oferecer condições para que o pessoal credenciado pela CONTRATADA tenha livre acesso às instalações, inclusive em dias não úteis e fora do horário de trabalho, nestes casos com solicitação prévia ao CONTRATANTE, nos termos já abordados nesse Termo de Referência.

    - Disponibilizar os espaços físicos à CONTRATADA, conforme etapas definidas na estratégia para execução dos serviços.

    - No curso da execução dos serviços, e quando de sua conclusão, reserva-se o CONTRATANTE, o direito de fiscalizar o fiel cumprimento das especificações exigidas, a fim de assegurar o seu recebimento ou manifestar sua recusa. Para efeito do disposto neste item, o CONTRATANTE registrará as deficiências porventura existentes na execução dos serviços e/ou inobservâncias dos aspectos de segurança envolvidos, comunicando-as à CONTRATADA para imediata correção, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas.

- FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (alínea “h”, inc. XXIII, art. 6º da Lei 14.133/2021)

  - O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação à saber:

    - Modalidade: Concorrência.

    - Formato: Eletrônico.

    - Critério de Julgamento: Menor preço.

    - Regime de Execução: Contratação Semi-integrada a Preço Global (artigo 46, parágrafo 9.º da Lei 14.133/2021).

    - Modo de disputa: Aberto.

    - Divulgação do orçamento estimativo: Público.

- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (alínea “i”, inc. XXIII, art. 6º da Lei 14.133/2021)

  - A estimativa do valor da contratação é de R$ 24.713.082,32 (vinte e quatro milhões, setecentos e treze mil, oitenta e dois reais e trinta e dois centavos), conforme Planilha de Composição de Preços, consoante disposto no ANEXO 7 deste Termo de Referência.

  - O valor indicado neste Termo de Referência e detalhado na Planilha de Composição de Preços (ANEXO 7) trata-se de uma estimativa de custos, elaborada com base em estudos preliminares, cotações de mercado e parâmetros técnicos aplicáveis. Esse valor não é vinculativo para a contratação, servindo apenas como referência para a análise de viabilidade econômico-financeira do objeto licitado.

- ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (alínea “j”, inc. XXIII, art. 6º da Lei 14.133/2021)

  - A adequação orçamentária está demonstrada no item 17.10 do Edital.

- PRESTAÇÃO DE GARANTIA NA CONTRATAÇÃO (arts. 98 da Lei nº 14.133/2021)

  - A CONTRATADA deverá contratar as coberturas de seguros a seguir relacionados:

    - Seguro de Riscos de Engenharia, com vigência igual ao prazo contratual. A referida apólice deverá conter as seguintes coberturas mínimas obrigatórias:

| Cobertura Básica (Obras Civis/Instalações e Montagens) com cobertura para testes e comissionamento | 100% do valor do contrato |
| --- | --- |
| Erro de Projeto/Riscos do Fabricante | 100% do valor do contrato |
| Propriedades Circunvizinhas | 30% do valor do contrato, limitado a R$ 5.000.000,00 |
| Equipamentos Móveis e Estacionários (quando aplicável) | Mínimo de R$ 500.000,00 |
| Despesas Extraordinárias | 5% do valor do contrato, limitado a R$ 2.000.000,00 |
| Despesas de Desentulho | 5% do valor do contrato, limitado a R$ 2.000.000,00 |
| Tumultos, greve e Lockout | 5% do valor do contrato |
| Ferramentas de Pequeno e Médio porte | Mínimo de R$ 100.000,00 |
| Obras Concluídas (quando aplicável) | 30% do valor do contrato, limitado a R$ 3.000.000,00 |
| Obras Temporárias (quando aplicável) | Mínimo de R$ 100.000,00 |
| Obras Aceitas e Colocadas em Operação | 30% do valor do contrato, limitado a R$ 3.000.000,00 |
| Honorários de Perito | 5% do valor do contrato, limitado a R$ 2.000.000,00 |
| Despesas de Salvamento e Contenção | 5% do valor do contrato, limitado a R$ 2.000.000,00 |
| Manutenção Ampla – 12 meses (quando aplicável - Ex: para obras que tenham contrato de manutenção) | 100% do valor do contrato |

    - Seguro de Responsabilidade Civil Geral – Obras Civis, Instalações e Montagens com vigência igual ao prazo contratual. A presente cobertura poderá ser apresentada em apólice específica, ou como cobertura adicional da Apólice de Seguro de Riscos de Engenharia, acima mencionada. A referida apólice deverá conter as seguintes coberturas mínimas obrigatórias:

| RC Obras Civis, Instalações e Montagens - com Fundações (quando aplicável) | 30 % do valor do contrato, limitado a R$ 3.000.000,00 |
| --- | --- |
| RC Cruzada | 30 % do valor do contrato, limitado a R$ 2.000.000,00 |
| Erro de Projeto | 30 % do valor do contrato, limitado a R$ 2.000.000,00 |
| Perdas Financeiras e Lucros Cessantes | 30 % do valor do contrato, limitado a R$ 2.000.000,00 |
| RC Empregador | 10 % do valor do contrato, limitado a R$ 2.000.000,00 |
| Danos Morais - para todas as coberturas | 10 % do valor do contrato, limitado a R$ 2.000.000,00 |
| Poluição Súbita (quando aplicável) | 10% do valor do contrato, limitado a R$ 2.000.00,00 |
| Cobertura para Vazamento e Infiltração | Mínimo de R$ 100.000,00 |

  - Os seguros solicitados nos itens acima deverão vigorar de acordo com a vigência contratual, ficando sob a responsabilidade da CONTRATADA a atualização de valor sempre que incidir correspondente correção no montante contratual, bem como solicitar prorrogação de vigência da apólice se houver ampliação do prazo contratual.

  - Para os itens de cobertura com a observação “quando aplicável”, inexistindo a contratação/cobertura, deverá haver manifestação objetiva da CONTRATADA justificando a sua não contratação.

  - Sob nenhuma circunstância, as apólices de seguro definidas acima reduzirão a responsabilidade da CONTRATADA ou a isentarão de suas obrigações nos termos do contrato, sendo que a CONTRATADA continua responsável por todos os danos eventualmente por ela causados e que não estejam cobertos pelos seguros contratados, ou exceda a compensação paga pelas companhias de seguros.

  - Com vistas a garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA perante à Administração, inclusive as multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de inadimplemento a CONTRATADA deverá apresentar garantia, no percentual de 5% (cinco por cento), referente ao valor total do contrato, com cobertura para o período de vigência de 1250 (mil duzentos e cinquenta) dias, a título de garantia de execução do contrato.

  - Eventuais alterações nos termos das apólices de seguros só serão admitidas após aprovação expressa do CONTRATANTE.

- REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art. 67 da Lei nº 14.133/2021)

  - A licitante, seguindo as exigências do Edital, deverá fornecer documentação composta dos seguintes itens:

    - Quanto a Qualificação Técnico-Profissional: (inc. I, art. 67 da Lei nº 14.133/2021)

      - Comprovação técnico-profissional do(a) responsável técnico(a) para engenheiro(a) civil ou arquiteto(a) mediante a apresentação de Atestado(s), fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico-Profissional (CAT), devidamente registrada(s) no CREA ou CAU, que comprovem sua capacitação técnica e experiência nos serviços de maior relevância:

- Execução de serviços de estrutura metálica para cobertura;

- Execução de pisos e revestimentos;

- Execução de esquadrias;

- Execução de brises.

      - Comprovação técnico-profissional do(a) responsável técnico(a) para engenheiro(a) eletricista mediante a apresentação de Atestado(s), fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico-Profissional (CAT), devidamente registrada(s) no CREA, que comprovem sua capacitação técnica e experiência nos serviços de maior relevância:

- Execução dos serviços de infraestrutura elétrica;

- Sistema de telefonia e dados, CFTV e sonorização.

      - Comprovação técnico-profissional do(a) responsável técnico(a) para engenheiro(a) mecânico(a) mediante a apresentação de Atestado(s), fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico-Profissional (CAT), devidamente registrada(s) no CREA, que comprovem sua capacitação técnica e experiência nos serviços de maior relevância:

- Instalação  de  sistema  de  climatização  tipo  VRF  e  sistema  de ventilação/exaustão mecânica.

      - Para facilitar a localização no atestado, destacar os itens que devem ser objeto de análise e julgamento da qualificação técnica.

    - Quanto a Qualificação de Capacidade Operacional: (inc. II, art. 67 da Lei nº   14.133/2021)

      - Atestado(s) de capacidade operacional, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, de forma comprovar experiência na execução de serviços com características e complexidade similares aos de maior relevância no objeto licitado, conforme descrito(s) abaixo:

- Execução de serviços de cobertura em estrutura metálica com telhamento metálico em área maior que 755,00 m²;

- Execução de pisos elevados com área maior que 1.287,00 m²;

- Execução de esquadrias metálicas em quantidade maior que 171 unidades;

- Execução de brises com área maior que 285,00 m²;

- Execução de instalações elétricas, sistemas elétricos e eletrônicos em edificações com área mínima de 2.540,00 m²;

- Instalação de sistema de climatização, tipo VRF, de capacidade mínima de 100 TR e sistemas de ventilação e exaustão.

      - Para efeito de comprovação da capacidade operacional da licitante será admitido o somatório de atestados, sempre que a aptidão da licitante puder ser satisfatoriamente demostrada por mais de um atestado.

      - Para facilitar a localização no atestado, destacar os itens que devem ser objeto de análise e julgamento da qualificação técnica.

    - Quanto a Indicação de Pessoal Técnico: (inc. III, art. 67 da Lei nº 14.133/2021)

      - Relação da Equipe Técnica (Anexo 16) cujo(s)(as) profissional(is) comprove(m) que faz(em) parte do quadro da licitante, para atuar como responsável(is) técnico(as) pela execução dos serviços, devendo, ainda, apresentar:

- Certidão(ões) de Registro, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, a que o(s) mesmo(s) estiver(em) vinculado(s), dentro de seu prazo de validade e que comprove(m) situação regular perante o(s) mesmo(s), quanto à sua formação em nível superior – engenheiro(a) ou arquiteto(a) – com competência para desempenho em engenharia civil ou arquitetura.

- Certidão(ões) de Registro, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA a que o(s) mesmo(s) estiver(em) vinculado(s), dentro de seu prazo de validade e que comprove(m) situação regular perante o(s) mesmo(s), quanto à sua formação em nível superior em engenharia elétrica.

- Certidão(ões) de Registro, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA a que o(s) mesmo(s) estiver(em) vinculado(s), dentro de seu prazo de validade e que comprove(m) situação regular perante o(s) mesmo(s), quanto à sua formação em nível superior em engenharia mecânica – com competência para desempenho em engenharia mecânica.

- Comprovação do vínculo profissional com a licitante mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado(a) ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços, na data fixada para a apresentação das propostas.

- Caso o(s) indicado(s) conste(m) da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica não será necessária a apresentação de comprovação do vínculo profissional.

    - Os atestados relativos à qualificação técnico-profissional e operacional, poderão ser oriundos de entidades estrangeiras, desde que acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

    - Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da licitante, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, e que comprove atividade relacionada com o objeto da licitação, dentro do prazo de validade.

    - Original ou cópia de Declaração de Vistoria com redação conforme ANEXO 11 ou Declaração de Ciência, com redação conforme ANEXO 12.

- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E EVENTOGRAMA

  - Os modelos do Cronograma Físico-Financeiro e do Eventograma que definem os valores a serem desembolsados durante a medição dos serviços a serem prestados encontram-se disponíveis para conhecimento no ANEXO 5, desse Termo de Referência. O objetivo do Eventograma é prever desembolsos no decorrer do tempo de execução das etapas propostas e o pagamento corresponderá à efetiva contraprestação de execução dos serviços, vedada a antecipação de pagamento à contratada.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - As obrigações da contratada especialmente aos itens que deverão ser cumpridos ao longo da execução do contrato, estão relacionadas no item 8 - Modelo de Execução do Objeto deste termo de referência.

- INDICAÇÃO DE PREPOSTO(A) DA CONTRATADA (art. 118 da Lei 14.133/2021)

  - Nos termos do item 8 - Modelo de Execução do Objeto deste termo de referência, a CONTRATADA deverá manter preposto(a) aceito(a) pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-la na execução do contrato.

- MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCO (arts. 22 e 103 da Lei nº 14.133/2021)

  - A Matriz de Risco, apresentada no Anexo 14, é uma ferramenta que permite aos gestores mensurarem, avaliar e ordenar os eventos de riscos que podem afetar o alcance dos objetivos do processo da unidade e, consequentemente, os objetivos estratégicos do empreendimento.

  - Constitui peça integrante deste contrato, independentemente de transcrição no instrumento respectivo, a Matriz de Risco.

  - A CONTRATADA é integral, e exclusivamente, responsável por todos os riscos colocados como de sua competência, relacionados ao objeto do contrato, inclusive, mas sem limitação, conforme estabelecido na Matriz de Risco.

  - A CONTRATADA não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do contrato, cuja responsabilidade é do Contratante, conforme estabelecido na Matriz de Risco.

  - Por se tratar de contratação semi-integrada, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto básico pelo contratado deverão ser alocados como de sua responsabilidade na matriz de riscos, conforme art. 22 §4º da Lei Federal n° 133/2021.

  - Em conformidade com o art. 6º, XXVII, alínea “b”, da Lei nº 14.133/2021, a presente contratação, sob regime de execução semi-integrada, será regida por obrigação de resultado, cabendo à contratada entregar o objeto em plena operação e desempenho conforme os parâmetros definidos no Termo de Referência, projeto básico e memoriais descritivos. Para o estabelecimento das frações do objeto com relação às quais haverá liberdade para a contratada inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no projeto básico, serão observados exclusivamente os itens do projeto básico e das especificações técnicas que expressamente assim o permitam, sempre condicionados à aprovação prévia da fiscalização e à manutenção dos resultados esperados de desempenho, segurança e funcionalidade.

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO (alínea “g”, inciso XXIII, artigo 6.º da Lei 14.133/2021)

  - As medições estarão associadas à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado (Eventograma), contadas a partir da data de início dos serviços, exceto a última, que ocorrerá quando da conclusão dos serviços e seu recebimento por parte do CONTRATANTE, incluindo a entrega de toda a documentação exigida e listada no ANEXO 6, deste Termo de Referência.

  - As medições serão mensais, contadas a partir da data de início dos serviços, exceto a última, que ocorrerá quando da conclusão dos serviços e seu recebimento por parte do CONTRATANTE, incluindo a entrega de toda a documentação exigida e listada no       ANEXO 6, deste Termo de Referência.

  - A CONTRATADA deverá apresentar as medições periódicas dos eventos de acordo com o Eventograma em até (10) dez dias corridos após o período de medição, servindo as mesmas como fundamento da emissão da Nota Fiscal de cobrança, a ser emitidos pela CONTRATADA a cada medição.

  - Os serviços serão medidos conforme as etapas estipuladas no Eventograma, com a retenção de 5 % para pagamento na etapa de recebimento definitivo dos serviços exceto manutenção.

    - Somente serão medidos os serviços claramente quantificáveis e vinculados ao cumprimento das etapas descritas na Planilha de Eventos (Eventograma), vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários, de acordo com o Art 46 § 9º da Lei 14.133/2021.

  - A CONTRATADA deverá solicitar as medições por escrito à FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, considerando as etapas definidas no Eventograma, acompanhadas da documentação a seguir:

    - A memória de cálculo, descrevendo a quantificação dos serviços;

    - O boletim de medição, contendo todos os itens dos serviços contratados, as quantidades, os percentuais e custos executados, acumulados e totais em consonância com o Eventograma;

    - Relatório fotográfico, contendo identificação dos serviços e datas demonstrando todas as etapas de desenvolvimento dos eventos no período correspondente à medição;

    - Outros documentos relevantes e pertinentes ao assunto.

  - Após verificação dos serviços efetivamente executados e da documentação apresentada, caso a medição não seja aceita, a FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE devolverá à CONTRATADA para emissão da medição retificada.

    - A medição retificada deverá ser apresentada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da notificação da FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE.

    - Se porventura, na nova medição, se verificar que as pendências apontadas pela FISCALIZAÇÃO DO CONTRATANTE não foram sanadas, caracterizar-se-á atraso a partir da data estabelecida no subitem anterior.

  - Aprovada a medição, será autorizada a emissão da Nota Fiscal, cujo ateste será realizado pela FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE.

  - Se a medição não for apresentada no prazo estabelecido, a CONTRATADA incorre automaticamente em mora.

  - Após o recebimento do equipamento ou sistema e respectivo início da manutenção, as verbas devidas serão mensais, com quitação no mês subsequente ao início dos serviços, até se completar o período de manutenção previsto nesse Termo de Referência.

    - Para tanto, a CONTRATADA deverá emitir a respectiva nota fiscal pontual a cada equipamento e/ou sistema, conforme valor estabelecido na Planilha de Composição de Preços e de acordo com o Eventograma.

    - O acompanhamento do trabalho relativo à manutenção preventiva e corretiva caberá ao serviço de Administração do Prédio, que terá a responsabilidade pelo ateste da correspondente nota fiscal.

- REAJUSTE

  - O valor contratado poderá ser reajustado, a cada período de 1 (um) ano, tendo como fundamento a data-base vinculada à data do orçamento estimado e como referência a variação mensal acumulada do IPOP/FIPE-IGE (Índice de Preços de Obras Públicas, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – Índice Geral de Edificações), ocorrida no período de 12 (doze) meses anteriores ao mês de sua incidência.

  - O(s) valor(es) contratado(s) referente aos serviços de manutenção do(s) sistema(s) poderá(ão) ser reajustado(s) a cada período de 1 (um) ano, tendo como fundamento a data-base vinculada à data do orçamento estimado e como referência a variação mensal acumulada do IPC/FIPE (Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), ocorrida no período de 12 (doze) meses anteriores ao de sua incidência.

- APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

  - No julgamento das propostas levar-se-á em conta o critério de “Menor Preço Global”.

  - A proposta será apresentada conforme estabelecido no Edital, cujos preços deverão incluir todos os custos operacionais incidentes nos serviços, tais como: impostos, taxas, emolumentos, ensaios, testes, equipamentos, ferramentas, materiais, instrumentos, vistorias, medições, prospecções, avaliações, transportes, seguros, mão de obra com todos os seus insumos, inclusive adicional noturno, projetos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

  - A Planilha de Composição de Preços deverá ser apresentada completa e integralmente preenchida acrescidos do BDI (Benefícios ou Bonificações de Despesas Indiretas) conforme ANEXO 2.

  - O Eventograma contendo as etapas de medição dos serviços, com o valor total de cada etapa em consonância com a Planilha de Composição de Preços bem como o percentual global fixo destas etapas, que deverá ser apresentado conforme ANEXO 5.

    - Os preços das etapas dos serviços deverão ser fixadas observando o percentual global do orçamento referencial estimado pela Administração e o range indicado para cada etapa.

    - O preço total dos serviços deverá ser arredondado em duas casas decimais.

  - A composição do BDI, detalhando todos os seus componentes e custos indiretos, conforme previsto no artigo 11 da Resolução n.º 652/2025 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, em valores nominais como também sob a forma percentual, deverá ser apresentada conforme ANEXO 3.

    - A composição e o valor total do BDI, detalhando todos os seus componentes, sob a forma percentual deverá seguir a fórmula padrão constante do ANEXO 3.

    - Os custos relativos à administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na Planilha de Composição de Preços.

    - As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos 
limites estabelecidos na legislação tributária.

    - No cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS cotado no BDI, que deverá representar a alíquota devida ao fisco, não poderão ser incluídos o fornecimento de materiais para execução do serviço, conforme art. 7º, § 2º, inc. I (códigos 7.02 e 7.05), da Lei Complementar nº 116/2003.

    - A licitante deverá indicar a alíquota do ISS do local onde a obra será executada, observada a legislação do município e percentual dos materiais no custo da obra.

    - Na ausência de legislação municipal que arbitre o percentual dos materiais no custo da obra, caberá à licitante indicar o percentual dos materiais utilizado para cálculo do ISS, observada a Planilha de Composição de Preços.

      - A utilização de percentual dos materiais superior ao custo efetivo não será objeto de revisão durante a execução do contrato.

    - Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido – CSLL, não deverão ser incluídos no BDI.

    - Licitante  sujeita ao  regime  de  tributação  de  incidência  não  cumulativa de PIS e COFINS deve apresentar demonstrativo de apuração de  contribuições  sociais  comprovando  que  os  percentuais  dos  referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais  efetivos  recolhidos  nos últimos 12 (doze) meses  em  virtude  do  direito  de  compensação  dos  créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária.

    - Licitante optante pelo Simples Nacional deve apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis às alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei Complementar n.º 123/2006.

    - A licitante/CONTRATADA é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir:

- Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a execução contratual;

- Cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente da planilha e haverá glosa, quando do pagamento.

    - Se o regime tributário da licitante implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis de PIS e COFINS, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da licitante nos últimos 12 (doze) meses, devendo o licitante ou CONTRATADA apresentar à Comissão/Pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

  - A Composição dos Encargos Sociais, detalhando todos os seus componentes sob a forma percentual, deverá ser apresentada conforme ANEXO 4.

    - A composição de encargos sociais das licitantes optantes pelo Simples Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae, etc.), conforme dispõe o art. 13, §3º, da lei Complementar n.º 123/2006.

  - O Cronograma Físico-Financeiro em gráfico de Gantt, em conformidade com as etapas do Eventograma, com os prazos e com os valores apresentados na Planilha de Composição de Preços, deverão ser apresentados conforme ANEXO 5.

- DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS PARA CONSULTA

  - Todos os detalhes relativos à execução dos serviços de que trata esta demanda estão contidos no ANEXO 1 – Quadro de Documentos deste Termo de Referência e nos seus anexos.

  - Esses documentos, devidamente listados no Quadro de Documentos – ANEXO 1, serão disponibilizados eletronicamente até 1 (um) dia útil antes da data de abertura da licitação, mediante solicitação a ser encaminhada ao e-mail licitacoes@tjsp.jus.br juntamente com o Termo de Recebimento e Confidencialidade – ANEXO 10, devidamente preenchido e assinado pelo representante legal da licitante.

  - Os Projetos e a Documentação Técnica não serão transmitidos por correio eletrônico.

- NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

  - Todos os serviços a serem realizados e os materiais e equipamentos a serem fornecidos deverão obedecer às normas e legislações vigentes, em suas últimas revisões, tais como:

- Normas e legislações do CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e do CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo;

- Normas e Regulamentações de Saúde e Meio Ambiente;

- Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE;

- Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

d.1) Normas específicas para elaboração de projeto, fabricação e montagem dos elevadores:

d.1.1) NBR 15597/2010 – Requisitos de segurança para construção e instalação de elevadores – Elevadores existentes – Requisitos para melhoria da segurança dos elevadores elétricos de passageiros e elevadores elétricos de passageiros e carga.

d.1.2) NBR NM 313/2007 – Requisitos de segurança para construção e instalação – Requisitos particulares para acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiência.

d.1.3) NBR 16858-1/2:2020 - Requisitos de Segurança para Construção e Instalação - Parte 1: Elevadores de passageiros e elevadores de passageiros e cargas e Parte 2: Requisitos de projeto, de cálculos e de inspeções e ensaios de componentes.

d.1.4) ABNT NBR 16401 – Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários.

d.1.5) ABNT NBR 17037 – Qualidade do ar interior em ambientes não residenciais climatizados artificialmente – Padrões referenciais.

- Normas internacionais aplicáveis, em sua última edição, para os casos em que a ABNT for omissa;

- Normas e Instruções das concessionárias de serviços públicos – água, energia elétrica, gás etc.;

- Instruções Normativas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo;

- Portarias, Recomendações e Resoluções do Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial – INMETRO;

- Código de Obras e Edificações do Município de São José do Rio Preto;

- Normas e legislações sobre uso e acessibilidade do prédio por pessoas com deficiência;

- Especificações dos fabricantes, posturas técnicas, certificações e recomendações quanto à utilização dos materiais empregados, instalações e dos equipamentos e sistemas prediais;

- Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos Legais emitidos pelas autoridades governamentais, em âmbito Municipal, Estadual e Federal, pertinentes à execução dos serviços ora contratados.

- ANEXOS

  - Fazem parte integrante e indissociável deste Termo de Referência, como se nele estivessem transcritos, os seguintes anexos:

    - ANEXO 1 – Quadro de Documentos – Projetos Básicos.

    - ANEXO 2 – Planilha de Composição de Preços.

    - ANEXO 3 – Composição do BDI.

    - ANEXO 4 – Composição dos Encargos Sociais.

    - ANEXO 5 – Modelos de Cronograma Físico-financeiro e Eventograma.

    - ANEXO 6 – Modelo de Carta para Comunicação de Encerramento dos Serviços                                e outras Providências.

    - ANEXO 7 – Planilha Orçamentária Sintética.

    - ANEXO 8 – Cronograma Físico-financeiro

    - ANEXO 9 – Eventograma.

    - ANEXO 10 – Modelo de Termo de Recebimento e Confidencialidade.

    - ANEXO 11 – Modelo de Declaração de Vistoria.

    - ANEXO 12 – Modelo de Declaração de Ciência.

    - ANEXO 13 – Modelos de Planos de Manutenção Preventiva – PMP e de Manutenção, Operação e Controle – PMOC.

    - ANEXO 14 – Matriz de Alocação de Risco.

    - ANEXO 15 – Declaração de Garantia estendida.

    - ANEXO 16 – Relação de Equipe Técnica.