Memorial Descritivo e

Especificações Básicas dos

Materiais de Acabamento

Objeto: PROJETO DE ARQUITETURA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IV CENTENÁRIO.

Goiana – PE

# 1. APRESENTAÇÃO

O presente documento refere-se ao Memorial Descritivo de Arquitetura, Especificações de Materiais de Acabamento do Projeto de Arquitetura para Reforma, Adequação e Ampliação da Escola Municipal IV Centenário, localizado na Rua do Tanquinho, S/N, Goiana-PE.

O projeto de arquitetura foi elaborado segundo os critérios a seguir:

- A adequação do projeto arquitetônico objetivando o cumprimento das atividades propostas;

- O dimensionamento dos ambientes, atendendo as áreas e dimensões lineares dos ambientes propostos em relação ao dimensionamento mínimo exigido pelas normativas vigentes;

- As instalações, conforme os pontos de instalações projetadas em relação ao determinado pelas legislações, assim como das instalações de suporte ao funcionamento geral da unidade (sistema de climatização / exaustão / aeração, sistema de fornecimento de energia geral, sistema de tratamento de esgoto, sistema de tratamento de resíduos, entre outros);

- A especificação básica dos materiais, seguindo as exigências normativas de uso por ambiente, visando adequar os materiais empregados com os procedimentos a serem realizados.

O Memorial Descritivo é parte integrante da documentação para aprovação do projeto físico, junto aos órgãos competentes, SEDEC (Secretaria Municipal da Educação e Cultura) que será anexado ao PBA – Projeto de Arquitetura (representação gráfica) em 02 (duas) vias, e RRT do técnico responsável pelo projeto.

# 2. PROPOSTA

A proposta de Reforma, Adequação e Ampliação da Escola Municipal IV Centenário, prevê reforma nos ambientes existentes com a troca de revestimentos e aplicação de forro em PVC, além da troca dos elementos vazados por janelas tipo basculante e instalação de aparelhos de ar condicionado, além da reorganização dos ambientes para melhoria nas atividades administrativas, além de adaptação dos sanitários, tornando-os acessíveis. Serão construídos os seguintes ambientes: cozinha e refeitório, salas de aula, biblioteca, laboratório de informática, sala de artes (dança), novos conjuntos sanitários e um auditório para 175 lugares. Na área externa, será feito uma nova praça com quiosques com bancos.

# 3. QUADRO DE ÁREAS

As áreas totais, são apresentados a seguir:

- TERRENO ________________________________________________ 4.422,00 m²

- CONSTRUÇÃO EXISTENTE ________________________________ 1630,00 m²

- DEMOLIÇÃO _____________________________________________ 105,25 m²

- CONSTRUÇÃO ____________________________________________ 678,85 m²

- REFORMA _____________________________________ __________ 1.524,75 m²

- CONSTRUÇÃO TOTAL _____________________________________ 2.203,60 m²

Os ambientes e suas respectivas áreas, são apresentados a seguir:

- Sala de Aula 01 ____________________________________________ 57,24 m²

- Sala de Aula 02 ____________________________________________ 57,24 m²

- Sala de Aula 03 ____________________________________________ 57,24 m²

- Sala de Aula 04 ____________________________________________ 57,24 m²

- Sala de Aula 05 ____________________________________________ 57,24 m²

- Sala de Aula 06 ____________________________________________ 57,24 m²

- Sala de Aula 07 ____________________________________________ 34,37 m²

- Sala de Aula 08 ____________________________________________ 71,00 m²

- Sala de Aula 09 ____________________________________________ 39,37 m²

- Sala de Aula 10 ____________________________________________ 60,63 m²

- Sala de Aula 11 ____________________________________________ 60,00 m²

- Sala de Aula 12 ____________________________________________ 69,37 m²

- Sala de Aula 13 ____________________________________________ 66,00 m²

- Sala de Aula 14 ____________________________________________ 41,40 m²

- Laboratório de Informática ___________________________________ 42,54 m²

- Biblioteca _________________________________________________ 35,00 m²

- Sala de Artes ______________________________________________ 61,15 m²

- Depósito __________________________________________________ 22,40 m²

- Auditório _________________________________________________ 242,57 m²

- Depósito __________________________________________________ 16,05 m²

- Som / Imagem _____________________________________________ 7,05 m²

- Hall ______________________________________________________ 67,65 m²

- Sanitário 01 _______________________________________________ 39,37 m²

- Sanitário 02 _______________________________________________ 39,37 m²

- Sanitário 03 _______________________________________________ 11,72 m²

- Sanitário 04 _______________________________________________ 11,72 m²

- Sanitário Acessível 01 _______________________________________ 5,00 m²

- Sanitário Acessível 02 _______________________________________ 5,00 m²

- Sanitário Acessível 03 _______________________________________ 2,90 m²

- Sanitário Acessível 04 _______________________________________ 2,90 m²

- Refeitório _________________________________________________ 137,30 m²

- Cozinha Preparo ____________________________________________ 16,60 m²

- Cozinha Cocção ____________________________________________ 22,80 m²

- Cozinha Lavagem ___________________________________________ 8,00 m²

- Lavagem Gêneros Alimentícios ________________________________ 7,20 m²

- Despensa _________________________________________________ 14,30 m²

- Área de Serviço ____________________________________________ 6,00 m²

- Sanitário __________________________________________________ 2,29 m²

- Ducha ____________________________________________________ 2,29 m²

- Guarita ___________________________________________________ 3,10 m²

- Abrigo Resíduos ____________________________________________ 2,30 m²

- Abrigo GLP _______________________________________________ 1,00 m²

# 4. ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

## 4.1 INFORMAÇÕES BÁSICAS DE ARQUITETURA

### 4.1.1 PISO

a) Externo:

- Calçada de entorno em cimento na cor natural com juntas em PVC na cor preta com espaçamento de 80cm x 80cm;

- Granilite polido na cor natural, com juntas em PVC na cor preta com espaçamento de 80cm x 80cm;

- Piso em bloco intertravado com cores e paginação conforme projeto.

b) Internos:

- Granilite polido na cor natural, com juntas em PVC na cor preta com espaçamento de 80cm x 80cm;

- Piso vinílico na cor madeira carvalho para auditório e sala de dança.

### 4.1.2 PAREDE

a) Fachadas:

- Pintura acrílica exterior com proteção fungicida, nas cores azul e branca;

- Pastilha cerâmica 10 x 10 cm, na cor branca, azul capri e azul royal, rejunte na cor branca, conforme paginações de projeto.

b) Interna:

- Pastilha cerâmica 10 x 10 cm na cor branca, do piso a 1,00m, com frisos de pastilha cerâmica 10 x 10 cm na com azul capri e azul royal, rejunte na cor branca, conforme paginações de projeto e complemento até o teto em tinta acrílica sobre massa corrida interior/exterior do piso ao teto, na cor branco gelo.

- Tinta acrílica sobre massa corrida interior/exterior do piso ao teto, na cor branco gelo.

- Textura rústica Suvinil, referência B407 / Boneca de Pano, ou similar.

c) Sanitários, banheiros, cozinha e apoio:

• Cerâmica na cor branca 45 cm x 45 cm, com rejunte de mesma tonalidade.

### 4.1.3 FORRO

- Forro em placas de gesso convencional, fixadas por tirantes em aço e acabamento em pintura acrílica na com branco neve;

- Forro em réguas de PVC estruturada;

- Forro em Laje com tinta acrílica sobre massa corrida na cor branco neve;

- Forro estruturado com placas removíveis acústicas.

### 4.1.4 ESQUADRIAS

a) Portas

- Porta tipo giro, pré-fabricada em madeira maciça, com visor em policarbonato 30 x 40cm. estrutura (forra e alizar) em madeira. pintura em esmalte sintético na cor azul frança. (ver detalhamento);

- Porta tipo giro, pré-fabricada em madeira maciça. estrutura (forra e alizar) em madeira. pintura em esmalte sintético na cor azul frança. (ver detalhamento);

- Porta tipo giro, pré-fabricada em madeira maciça. estrutura (forra e alizar) em madeira. pintura em esmalte sintético na cor azul frança. (ver detalhamento), com barra de apio horizontal na parte interna e proteção em chapa de alumínio. t para banheiro acessível.

- Porta tipo giro, com duas folhas de 0.80m, pré-fabricada em madeira maciça. estrutura (forra e alizar) em madeira. pintura em esmalte sintético na cor azul frança. com barra de emergência antipanico;

- Porta tipo giro, com duas folhas de 0.80m e bandeira superios fixa de 0.40m, préfabricada em madeira maciça. estrutura (forra e alizar) em madeira. pintura em esmalte sintético na cor azul frança. (ver detalhamento).

b) Janelas

- Janela em alumínio anodizado tipo basculante com vidro incolor 6mm;

c) Visor

- Tipo fixo, em alumínio anodizado na cor natural, com vidro transparente espessura 6mm, com abertura inferior passa passagem de documentos. (considerar gradil de proteção.

d) Elemento Vazado

- Cobogó em concreto e pintura em tinta cor cimento.

### 4.1.5 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

- Vaso sanitário em louça na cor branca;

- Lavatório em louça, na cor branco, para higienização de mãos;

- Torneira de bancada com bica alta tipo pescoço de ganso, cromada;

- Ralos sifonados, com tampa escamoteável;

- Sifão sanfonado cromado universal;

### 4.1.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICA

- Luminárias tipo calha de sobrepor, para lâmpadas de LED;

- Tomadas e interruptores conforme modelo e instalação da normativa NBR 14.136:2001;

## 4.2 INFRAESTRUTURA

### 4.2.1 ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

O abastecimento é realizado através da concessionária do serviço público, NEO ENERGIA.

### 4.2.2 ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL

O abastecimento é realizado através da rede pública da concessionária COMPESA, e são destinadas ao uso nas instalações sanitárias, limpeza de ambientes, assim como higiene pessoal.

### 4.2.3. DESTINAÇÃO DE ESGOTO

Todo o esgoto sanitário deverá ser ligado ao sistema de coleta pela concessionária

COMPESA.

### 4.2.4. CARACTERIZAÇÃO DOS DESTINOS DOS RESÍDUOS

Os Resíduos Sólidos ficam armazenados em lixeiras com pedal, e posterior em contêiner fechados abrigados em local específico, e sua coleta fica a cargo da empresa coletora de lixo, em horários apropriados.

Os efluentes provenientes das limpezas dos ambientes são expelidos através da rede de tratamento de saneamento básico, antes o mesmo, percorre em uma peneira contida nas caixas de gorduras e designadas a estação de tratamento de esgoto da cidade.

Goiana, 03 de novembro de 2025.

_______________________________________________

ALLAN KARDEC BARBOSA DO NASCIMENTO

ARQUITETO E URBANISTA

MAT: 918202725