# ANEXO III- TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto: Serviços de engenharia para recapeamento asfáltico e reparos

Local: Rua Divino Espírito Santo e Trecho da Rua Mariana, Bairro Vila Paraíso – Alumínio/SP

Órgão Requisitante: Departamento de Serviços Urbanos

### INTRODUÇÃO

O presente Termo de Referência (TR) estabelece as condições, parâmetros técnicos e diretrizes para a contratação de empresa especializada em engenharia para a execução de obras e serviços de recapeamento asfáltico em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), reparos estruturais profundos (remendos), fresagem mecânica descontínua, readequação e alteamento de tampões de poços de visita (PV) e sinalização viária na Rua Divino Espírito Santo e em trecho da Rua Mariana, localizadas no Bairro Vila Paraíso, no Município de Alumínio-SP, em estrita conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021.

### DEFINIÇÃO DO OBJETO

#### Objeto e Natureza

#### Contratação de empresa especializada para execução de obra pública de engenharia sobre uma área total de intervenção de 2.242,51 m², compreendendo serviços preliminares (placa de identificação e readequação estrutural de chaminés com reassentamento de tampões para a regularização de 17 poços de visita), reparo asfáltico estrutural profundo localizado (demolição, escavação, base de bica corrida, imprimação ligante/impermeabilizante e recomposição com CBUQ), recapeamento asfáltico geral (fresagem mecânica descontínua até 5 cm, imprimação betuminosa ligante e camada de rolamento em CBUQ) e sinalização viária horizontal e vertical.

#### Regime de Execução

A execução do objeto dar-se-á pelo regime de Empreitada por Preço Unitário.

#### Prazos e Prorrogação

  - Prazo de Execução Física: 2 (dois) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço (OS) emitida pelo Departamento de Serviços Urbanos.

  - Prazo de Vigência Contratual: O contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de sua assinatura, admitindo-se a prorrogação nos termos estritos do Art. 111 da Lei nº 14.133/2021, caso ocorram atrasos técnicos formalmente justificados e aceitos pela Administração.

  - Prazo para Início da Execução dos Serviços: 10 (dez) dias a contar da emissão da Ordem de Serviço.

### CAPÍTULO 1: Fundamentação e Descrição da Solução

1.1. Fundamentação da Contratação

A presente contratação fundamenta-se integralmente nas conclusões do Estudo Técnico Preliminar (ETP), anexo a este processo. O ETP demonstrou o nexo causal entre a necessidade pública (extinguir os problemas crônicos de desgaste, buracos e ondulações que comprometem a segurança viária no Bairro Vila Paraíso) e a solução de engenharia proposta. Adicionalmente, a contratação viabiliza a execução financeira do repasse decorrente do Termo de Convênio firmado com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, garantindo a aplicação tempestiva dos recursos públicos e evitando o perecimento do auxílio voluntário do Estado.

1.2. Descrição da Solução como um Todo

A solução consiste na restauração do pavimento flexível por meio de fresagem, remendos profundos estruturais e aplicação de nova camada de rolamento asfáltica em CBUQ, conferindo regularidade ao greide e restabelecendo as condições de aderência e drenagem superficial.

1.3. Ciclo de Vida

A solução foi projetada para um ciclo de vida útil inicial de, no mínimo, 10 (dez) anos para a camada de rolamento, desde que o Município realize as ações de manutenção preventiva periódica na sinalização e limpeza urbana.

1.4. Especificação e Qualidade dos Produtos

Todos os materiais aplicados deverão atender rigorosamente aos padrões de qualidade, rendimento e segurança exigidos pelas normas técnicas do DER/SP e da ABNT, conforme detalhado no Memorial Descritivo anexo a este TR, destacando-se:

- CBUQ: Mistura asfáltica usinada a quente, com ligante CAP 50/70, espalhada e compactada na temperatura regulamentar para garantir a durabilidade e resistência ao tráfego.

- Bica Corrida: Agregado de granulometria estabilizada para a base do Item 2, com teor de umidade ótimo e compactação mínima de 95% do Proctor Modificado.

- Sinalização: Tintas acrílicas refletivas base água/solvente com microesferas de vidro que atendam aos requisitos de retrorefletividade noturna.

CAPÍTULO 2: Requisitos da Contratação e Modelo de Execução

2.1. Requisitos da Contratação

Para a perfeita execução do objeto, a empresa contratada deverá cumprir com as seguintes condições de habilitação e obrigações técnicas:

- Prazos do Contrato: O prazo de execução física das obras será de 2 (dois) meses, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço (OS). O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, vinculando-se estritamente ao prazo de vigência máximo do Termo de Convênio Estadual.

- Garantia da Obra: Em conformidade com o Art. 618 do Código Civil, a contratada responderá pela solidez, estabilidade e segurança dos serviços pelo prazo irredutível de 5 (cinco) anos após o recebimento definitivo.

- Qualificação Técnica: A licitante deverá apresentar Certidão de Registro (CREA ou CAU) e atestados de responsabilidade técnica que comprovem a execução de serviços compatíveis (recapeamento asfáltico em CBUQ e reparos de base).

- Obrigações da Contratada: Fornecimento integral de materiais, ferramentas, EPIs, sinalização de segurança diurna/noturna, maquinários pesados (fresadora, vibroacabadora, rolos tandem e de pneus) e mão de obra, além da emissão da devida ART de execução antes do início das obras.

2.2. Modelo de Execução do Objeto

O contrato produzirá os resultados pretendidos seguindo a seguinte ordem lógica:

- Fase Preparatória: Assinatura do contrato, indicação do engenheiro preposto, entrega do Cronograma Físico-Financeiro ajustado e emissão da Ordem de Serviço (OS).

- Fase Executiva (detalhada no cronograma físico-financeiro anexo ao processo):

  - 1. Instalação da placa da obra e mobilização de equipamentos;

  - 2. Execução das demolições e adequação das chaminés de alvenaria dos 17 poços de visita (Item 1);

  - 3. Escavação, aplicação de bica corrida e reparo estrutural profundo nos 192,20 m² de remendos (Item 2);

  - 4. Execução da fresagem mecânica (632,49 m²), varrição da pista, aplicação da imprimação ligante e lançamento/rolagem do CBUQ (Item 3);

  - 5. Pintura horizontal refletiva e instalação da sinalização vertical (Item 4) após a cura técnica do asfalto.

- Fase de Encerramento: Destinação ambiental dos resíduos (raspas de fresagem e entulhos) e limpeza geral da via para os atos de recebimento.

2.3. Subcontratação

A subcontratação integral do objeto é expressamente proibida. Contudo, permite-se a subcontratação parcial de serviços acessórios e desde que previamente autorizado pelo gestor do contrato, devendo a subcontratada ter as qualificações técnicas adequadas para a realização dos serviços.

A subcontratação não gera relação da Contratante com as empresas subcontratadas, sendo plena a responsabilidade da Contratada pelo cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, decorrentes da contratação, nos termos dos artigos 121 e 122 da Lei nº 14.133/2021.

2.4.   Vistoria

A vistoria prévia para os interessados em participar do processo licitatório não é obrigatória; no entanto, caso o licitante deseje realizar uma visita ao local de prestação dos serviços para fins de dimensionamento e elaboração de sua proposta, essa visita deverá ser agendada previamente por meio do e-mail: licitacao@alumínio.sp.gov.br e deverá ser realizada até o dia útil anterior a sessão.

CAPÍTULO 3: Modelo de Gestão, Medição e Pagamento

### 3.1. Modelo de Gestão do Contrato

- O acompanhamento e a fiscalização da execução contratual serão realizados por um Fiscal Técnico (possuidor de habilitação profissional legal junto ao CREA ou CAU) e um Gestor do Contrato, formalmente designados por portaria do Município de Alumínio.

- Competirá ao Fiscal Técnico a fiscalização e o acompanhamento periódico das frentes de trabalho, concentrados ordinariamente nos períodos de encerramento dos ciclos mensais, com o objetivo de avaliar, aferir e aprovar as medições dos serviços efetivamente executados, conforme o rito estabelecido no subitem 3.2.

- O Fiscal Técnico atuará também de forma responsiva, mantendo-se disponível para o atendimento de situações eventuais, chamados urgentes ou intercorrências técnicas que demandem a pronta intervenção da Administração, além de competir-lhe a conferência dos relatórios de ensaios tecnológicos dos materiais (CBUQ) apresentados pela contratada e a rejeição de serviços executados em desacordo com as especificações.

### 3.2. Da Periodicidade e do Rito de Medição

As medições dos serviços executados serão realizadas mensalmente, em ciclos sucessivos de 30 (trinta) dias. O primeiro período de apuração terá início na data de emissão da Ordem de Serviço (OS), estendendo-se pelos 30 dias subsequentes. As medições posteriores ocorrerão sucessivamente a cada 30 dias contados a partir do término do período de aferição anterior. O procedimento de aferição obedecerá ao seguinte rito operacional:

- Protocolo da Medição: Em até 5 (cinco) dias úteis após o término de cada período de 30 dias de prestação dos serviços, a empresa contratada deverá protocolar junto à Prefeitura o requerimento de aprovação da medição, obrigatoriamente acompanhado dos seguintes documentos:

  - Medição alvo de aprovação;

  - Memórias de cálculo detalhadas;

  - Relatório fotográfico das etapas executadas;

  - Cópia do cronograma de execução atualizado.

- Vistoria de Campo: O Fiscal Técnico realizará a vistoria conjunta de campo em até 5 (cinco) dias úteis após o protocolo, conferindo as dimensões, níveis e a qualidade técnica das etapas alegadas como concluídas nas frentes de trabalho da Rua Divino Espírito Santo e trecho da Rua Mariana.

- Aprovação e Encaminhamento: Caso os serviços estejam em total conformidade com os projetos e especificações, o Fiscal Técnico aprovará o Relatório de Medição Técnico em até 3 (três) dias úteis pós-vistoria, encaminhando o processo ao Gestor do Contrato para autorização da emissão da Nota Fiscal pela contratada.

3.3. Regras para os Recebimentos

- Recebimento Provisório: Ocorrerá em até 15 (quinze) dias após a notificação por escrito da contratada sobre a conclusão integral dos serviços, mediante lavratura de termo detalhado assinado pelo Fiscal Técnico.

- Recebimento Definitivo: Será efetuado pelo Gestor e Fiscal em até 90 (noventa) dias contados do recebimento provisório, após a verificação do comportamento do pavimento sob tráfego e a entrega de toda a documentação fiscal e previdenciária da obra.

3.4. Das Condições e Prazos de Pagamento

O pagamento será efetuado pelo município no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de liquidação da despesa, que se caracteriza pelo recebimento regular da Nota Fiscal devidamente atestada pelo Fiscal Técnico e aprovada pelo Gestor do Contrato.

A liberação do crédito financeiro em conta bancária fica estritamente condicionada à manutenção das condições de habilitação e à apresentação de:

- Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS) e com o FGTS, mediante certidões negativas válidas.

- Comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários e trabalhistas dos operários alocados na obra, vinculados especificamente ao Cadastro Nacional de Obras (CNO) correspondente às frentes de trabalho da Rua Divino Espírito Santo e trecho da Rua Mariana, Bairro Vila Paraíso.

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

CAPÍTULO 4: Seleção do Fornecedor e Adequação Orçamentária

4.1. Forma e Critérios de Seleção do Fornecedor

- Modalidade de Licitação: O certame será realizado na modalidade Concorrência, adotando-se o critério de julgamento por Menor Preço Global, sob a forma eletrônica, em estrita observância à Lei Federal nº 14.133/2021.

- Critérios de Habilitação: As exigências de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e qualificação econômico-financeira serão aquelas padrão estabelecidas na lei de regência e indicadas no edital.

- Qualificação técnica: Para fins de atendimento do art. 67 da Lei 14.133/2021 será exigido da empresa para fins de habilitação:

-   	registro ou inscrição na entidade profissional competente;

-   	declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

-   	certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, limitada às parcelas de maior relevância assim definidas:

Execução da fresagem mecânica : comprovação de execução prévia de, no mínimo, 316,24 m², correspondente a até 50% (cinquenta por cento) do quantitativo estimado para a contratação.

4.2. Participação de consórcio

O serviço pretendido possui natureza comum no âmbito da engenharia civil, sendo rotineiramente executado por empresas do setor que atuam de forma individual, as quais possuem capacidade técnica, operacional e econômico-financeira suficientes para sua execução integral. Trata-se, portanto, de objeto amplamente difundido no mercado, cuja complexidade técnica não exige a conjugação de esforços entre múltiplas empresas para sua adequada realização.

Além disso, a admissão de consórcios, em contratações de menor complexidade ou de valor  compatível com a capacidade operacional das empresas do mercado, pode acarretar dificuldades adicionais para a gestão e fiscalização contratual, especialmente no que se refere à definição de responsabilidades entre as consorciadas, à execução das obrigações contratuais e à eventual aplicação de sanções administrativas, o que pode comprometer a eficiência e a celeridade da execução contratual.

Ressalta-se, ainda, que a vedação à participação em consórcio não implica restrição indevida à competitividade do certame, uma vez que há no mercado número suficiente de empresas que, isoladamente, possuem condições técnicas e econômicas para executar os serviços objeto desta contratação.

Dessa forma, considerando a natureza do objeto, sua complexidade moderada e a ampla disponibilidade de empresas aptas à execução individual da obra, a Administração entende ser mais adequado restringir a participação a empresas que concorram individualmente, medida que contribui para a simplificação da execução contratual, maior clareza na responsabilização das obrigações assumidas e melhor acompanhamento pela fiscalização do contrato.

4.3. Adequação Orçamentária e Viabilidade Financeira

A despesa decorrente desta contratação encontra-se devidamente prevista no orçamento vigente do Município, suportada pelos recursos do Termo de Convênio firmado com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo (Repasse: R$ 150.000,00) e complementada pela Contrapartida Municipal (R$ 41.188,39), onerando as seguintes dotações orçamentárias específicas:

Repasse estadual: R$ 150.000,00

RUA DIVINO - 150.000,00

*02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

02.07.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

02.07.01 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS

Atividade: 15.451.0700.1.138 - INFRAESTRUTURA URBANA

Elemento de Despesa – 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

FICHA Nº 140

VÍNCULO: 02.801.0011

Contrapartida municipal: R$ 41.188,39

RUA DIVINO - 150.000,00

*02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

02.07.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

02.07.01 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS

Atividade: 15.451.0700.1.138 - INFRAESTRUTURA URBANA

Elemento de Despesa – 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

FICHA Nº 140

VÍNCULO: 01.110.0000

4.3. Estimativa do Valor da Contratação

O valor global estimado para a presente contratação é de R$191.188,39 (cento e noventa e um mil, cento e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos). Parâmetros de Preço: Os custos unitários foram obtidos em documento separado (Planilha Orçamentária de Referência), balizados integralmente pelas composições analíticas do Boletim CDHU – Volume 201 (Fevereiro/2026) – Sem Desoneração, aplicando-se a taxa de BDI de 23,38%, cujos documentos de suporte (Memórias de Cálculo e Cronogramas) integram os anexos deste processo.