# ANEXO III- TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto: Construção Quadra de Grama Sintética e Basquete 3x3 (Projeto Areninha)

Local: Avenida Octávio Correa da Costa, Bairro Vila Paraiso – Alumínio/SP

Órgão Requisitante: Departamento de Serviços Urbanos

### Introdução

### O presente Termo de Referência (TR) estabelece as condições, parâmetros técnicos e diretrizes para a contratação de empresa especializada em engenharia para a execução de obras e serviços de construção de um complexo esportivo comunitário e multiuso, compreendendo uma quadra de futebol society em grama sintética com sistema de drenagem subsuperficial, e, de forma integrada ao lado, uma quadra de basquete 3x3 em piso cimentício/concreto com pintura acrílica e demarcações oficiais, incluindo instalações de fechamento perimetral em alambrado, fornecimento de equipamentos esportivos e sistema perimetral de iluminação por lâmpadas de LED no Bairro Paraíso, no Município de Alumínio-SP, em estrita conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021.

### DEFINIÇÃO DO OBJETO

#### Objeto e Natureza

#### Contratação de empresa especializada para execução de obra pública de engenharia sobre uma área total de intervenção de 1.140 m², compreendendo serviços preliminares.

#### Regime de Execução

A execução do objeto dar-se-á pelo regime de Empreitada por Preço Unitário, justificável pela possibilidade de definição prévia e precisa de todos os quantitativos, memórias de cálculo e especificações no projeto e planilhas orçamentárias de referência.

#### Prazos e Prorrogação

- Prazo de Execução Física: 3 meses a contar da emissão da ordem de serviço.

- Prazo de Vigência Contratual: O contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de sua assinatura, admitindo-se a prorrogação nos termos estritos do Art. 111 da Lei nº 14.133/2021, caso ocorram atrasos técnicos formalmente justificados e aceitos pela Administração.

- Prazo para Início da Execução dos Serviços: 10 (dez) dias a contar da emissão da Ordem de Serviço.

### CAPÍTULO 1: Fundamentação e Descrição da Solução

1.1. Fundamentação da Contratação

A presente contratação fundamenta-se integralmente nas conclusões do Estudo Técnico Preliminar (ETP), anexo a este processo. O ETP demonstrou o nexo causal entre a necessidade pública (mitigar o isolamento socioespacial gerado pela barreira física da Rodovia Raposo Tavares, garantindo acesso ao esporte e lazer no bairro paraíso) e a solução de engenharia proposta. Adicionalmente, a contratação viabiliza a execução financeira do repasse decorrente do Termo de Convênio firmado com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, garantindo a aplicação tempestiva dos recursos públicos e evitando o perecimento do auxílio voluntário do Estado.

1.2. Descrição da Solução como um Todo

A solução consiste na construção de um espaço para atividades esportivas no bairro Paraiso.

1.3. Ciclo de Vida

A solução foi projetada para um ciclo de vida útil inicial de, no mínimo, 10 (dez) anos, desde que o Município realize as ações de manutenção preventiva periódica na sinalização e limpeza urbana.

1.4. Especificação e Qualidade dos Produtos

Todos os materiais aplicados deverão atender rigorosamente aos padrões de qualidade, rendimento e segurança exigidos pelas normas técnicas do DER/SP e da ABNT, conforme detalhado no Memorial Descritivo anexo a este TR.

CAPÍTULO 2: Requisitos da Contratação e Modelo de Execução

2.1. Requisitos da Contratação

Para a perfeita execução do objeto, a empresa contratada deverá cumprir com as seguintes condições de habilitação e obrigações técnicas:

- Prazos do Contrato: O prazo de execução física das obras será de 3 (três) meses, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço (OS). O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

- Garantia da Obra: Em conformidade com o Art. 618 do Código Civil, a contratada responderá pela solidez, estabilidade e segurança dos serviços pelo prazo irredutível de 5 (cinco) anos após o recebimento definitivo.

- Qualificação Técnica: A licitante deverá apresentar Certidão de Registro (CREA ou CAU) e atestados de responsabilidade técnica que comprovem a execução de serviços compatíveis.

- Obrigações da Contratada: Fornecimento integral de materiais, ferramentas, EPIs, sinalização de segurança diurna/noturna, maquinários pesados (fresadora, vibroacabadora, rolos tandem e de pneus) e mão de obra, além da emissão da devida ART de execução antes do início das obras.

2.2. Modelo de Execução do Objeto

O contrato produzirá os resultados pretendidos seguindo a seguinte ordem lógica:

- Fase Preparatória: Assinatura do contrato, indicação do engenheiro preposto, entrega do Cronograma Físico-Financeiro ajustado e emissão da Ordem de Serviço (OS).

- Fase Executiva (detalhada no cronograma físico-financeiro anexo ao processo):

  - 1. Instalação da placa da obra e mobilização de equipamentos;

  - 2. Construção de campo Society e quadra basquete 3x3;

  - 3. Iluminação do campo society e quadra basquete 3x3 ;

- Fase de Encerramento: Destinação ambiental dos resíduos e limpeza geral da obra para os atos de recebimento.

2.3. Subcontratação

A subcontratação integral do objeto é expressamente proibida. Contudo, permite-se a subcontratação parcial de serviços acessórios e desde que previamente autorizado pelo gestor do contrato, devendo a subcontratada ter as qualificações técnicas adequadas para a realização dos serviços.

A subcontratação não gera relação da Contratante com as empresas subcontratadas, sendo plena a responsabilidade da Contratada pelo cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, decorrentes da contratação, nos termos dos artigos 121 e 122 da Lei nº 14.133/2021.

2.4.   Vistoria

A vistoria prévia para os interessados em participar do processo licitatório não é obrigatória; no entanto, caso o licitante deseje realizar uma visita ao local de prestação dos serviços para fins de dimensionamento e elaboração de sua proposta, essa visita deverá ser agendada previamente por meio do e-mail: licitacao@alumínio.sp.gov.br e deverá ser realizada até o dia útil anterior a sessão.

CAPÍTULO 3: Modelo de Gestão, Medição e Pagamento

### 3.1. Modelo de Gestão do Contrato

- O acompanhamento e a fiscalização da execução contratual serão realizados por um Fiscal Técnico (possuidor de habilitação profissional legal junto ao CREA ou CAU) e um Gestor do Contrato, formalmente designados por portaria do Município de Alumínio.

- Competirá ao Fiscal Técnico a fiscalização e o acompanhamento periódico das frentes de trabalho, concentrados ordinariamente nos períodos de encerramento dos ciclos mensais, com o objetivo de avaliar, aferir e aprovar as medições dos serviços efetivamente executados, conforme o rito estabelecido no subitem 3.2.

- O Fiscal Técnico atuará também de forma responsiva, mantendo-se disponível para o atendimento de situações eventuais, chamados urgentes ou intercorrências técnicas que demandem a pronta intervenção da Administração, além de competir-lhe a conferência dos relatórios de ensaios tecnológicos dos materiais apresentados pela contratada e a rejeição de serviços executados em desacordo com as especificações.

### 3.2. Da Periodicidade e do Rito de Medição

As medições dos serviços executados serão realizadas mensalmente, em ciclos sucessivos de 30 (trinta) dias. O primeiro período de apuração terá início na data de emissão da Ordem de Serviço (OS), estendendo-se pelos 30 dias subsequentes. As medições posteriores ocorrerão sucessivamente a cada 30 dias contados a partir do término do período de aferição anterior. O procedimento de aferição obedecerá ao seguinte rito operacional:

- Protocolo da Medição: Em até 5 (cinco) dias úteis após o término de cada período de 30 dias de prestação dos serviços, a empresa contratada deverá protocolar junto à Prefeitura o requerimento de aprovação da medição, obrigatoriamente acompanhado dos seguintes documentos:

  - Medição alvo de aprovação;

  - Memórias de cálculo detalhadas;

  - Relatório fotográfico das etapas executadas;

  - Cópia do cronograma de execução atualizado.

- Vistoria de Campo: O Fiscal Técnico realizará a vistoria conjunta de campo em até 5 (cinco) dias úteis após o protocolo, conferindo as dimensões, níveis e a qualidade técnica das etapas alegadas como concluídas nas frentes de trabalho.

- Aprovação e Encaminhamento: Caso os serviços estejam em total conformidade com os projetos e especificações, o Fiscal Técnico aprovará o Relatório de Medição Técnico em até 3 (três) dias úteis pós-vistoria, encaminhando o processo ao Gestor do Contrato para autorização da emissão da Nota Fiscal pela contratada.

3.3. Regras para os Recebimentos

- Recebimento Provisório: Ocorrerá em 15 (quinze) dias após a notificação por escrito da contratada sobre a conclusão integral dos serviços, mediante lavratura de termo detalhado assinado pelo Fiscal Técnico.

- Recebimento Definitivo: Será efetuado pelo Gestor e Fiscal em 90 (noventa) dias contados do recebimento provisório, após a verificação do comportamento da quadra sobre uso e a entrega de toda a documentação fiscal e previdenciária da obra.

3.4. Das Condições e Prazos de Pagamento

O pagamento será efetuado pelo município no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de liquidação da despesa, que se caracteriza pelo recebimento regular da Nota Fiscal devidamente atestada pelo Fiscal Técnico e aprovada pelo Gestor do Contrato.

A liberação do crédito financeiro em conta bancária fica estritamente condicionada à manutenção das condições de habilitação e à apresentação de:

- Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS) e com o FGTS, mediante certidões negativas válidas.

- Comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários e trabalhistas dos operários alocados na obra, vinculados especificamente ao Cadastro Nacional de Obras (CNO).

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

CAPÍTULO 4: Seleção do Fornecedor e Adequação Orçamentária

4.1. Forma e Critérios de Seleção do Fornecedor

- Modalidade de Licitação: O certame será realizado na modalidade Concorrência, adotando-se o critério de julgamento por Menor Preço Global, sob a forma eletrônica, em estrita observância à Lei Federal nº 14.133/2021.

- Critérios de Habilitação: As exigências de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e qualificação econômico-financeira serão aquelas padrão estabelecidas na lei de regência, limitadas àquelas indicadas no edital da licitação.

- Qualificação técnica: Para fins de atendimento do art. 67 da Lei 14.133/2021 será exigido da empresa para fins de habilitação:

-   	registro ou inscrição na entidade profissional competente;

-   	declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

-   	certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, limitada às parcelas de maior relevância assim definidas:

4.2. Participação de consórcio

Considerando as características do objeto, consistente na execução de obra de engenharia destinada à construção de uma quadra de grama sintética e de uma quadra de basquete 3x3 (Projeto Areninha), entende-se que a participação de empresas reunidas em consórcio não se mostra necessária nem vantajosa para a Administração Pública.

A obra possui complexidade técnica compatível com a atuação de empresas de engenharia que executam individualmente serviços de construção civil, urbanização e implantação de equipamentos esportivos, existindo no mercado número suficiente de empresas com capacidade técnica, operacional e econômico-financeira para sua execução integral.

Trata-se de empreendimento de porte limitado, com valor estimado compatível com a capacidade de atuação de empresas especializadas, não havendo características técnicas, operacionais ou financeiras que justifiquem a conjugação de esforços entre empresas por meio de consórcio.

A vedação à participação de consórcios não compromete a competitividade do certame, uma vez que o mercado dispõe de quantidade suficiente de potenciais licitantes aptos a executar o objeto de forma individual, preservando-se os princípios da isonomia, da competitividade e da seleção da proposta mais vantajosa.

Dessa forma, a Administração entende que a participação individual das licitantes é suficiente para assegurar a adequada execução do objeto, contribuindo para maior simplicidade na gestão contratual, definição objetiva das responsabilidades da contratada e eficiência na fiscalização da execução da obra.

4.3. Adequação Orçamentária e Viabilidade Financeira

A despesa decorrente desta contratação encontra-se devidamente prevista no orçamento vigente do Município, suportada pelos recursos do Termo de Convênio firmado com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo (Repasse: R$ 500.000,00) e complementada pela Contrapartida Municipal (R$ 56.745,47), onerando as seguintes dotações orçamentárias específicas:

Repasse estadual: R$ 500.000,00

*02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

02.12.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

02.12.01 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS

Atividade: 27.812.1200.1.002 - AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADE

Elemento de Despesa – 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de recurso – 02.801.0013

FICHA Nº 314

Contrapartida municipal: R$ 56.745,47

*02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

02.12.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

02.12.01 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS

Atividade: 27.812.1200.1.002 - AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADE

Elemento de Despesa – 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

fonte de recurso – 02.801.0013

FICHA Nº 314

VÍNCULO 01.110.0000

4.3. Estimativa do Valor da Contratação

O valor global estimado para a presente contratação é de R$556.745,47 (Quinhentos e cinquenta e seis mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos). Parâmetros de Preço: Os custos unitários foram obtidos em documento separado (Planilha Orçamentária de Referência), balizados integralmente pelas composições analíticas do Boletim CDHU – 201, SINAPI (04/26) e FDE (Abril/2026) – Sem Desoneração, aplicando-se a taxa de BDI de 23,38%, cujos documentos de suporte (Memórias de Cálculo e Cronogramas) integram os anexos deste processo.