PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS

PROJETO DA REDE DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS .

DENOMINAÇÃO: LOCALIZAÇÃO: PROPRIETÁRIO:

CIDADE:

LOTEAMENTO INDUSTRIAL

ESTRADA MUNICIPAL SJQ-080 (AVENIDA CEAGESP) MUNICIPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

SÃO JOAQUIM DA BARRA – SP.

1 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

O presente projeto tem a finalidade de drenar disciplinadamente as águas pluviais da área do referido loteamento, de acordo com as normas da ABNT.

Toda a água drenada será lançada no Córrego da Olaria, conforme indicado em planta.

2 - ELEMENTOS DE DIMENSIONAMENTO:

2.1. O dimensionamento foi efetuado através do Método Racional para pequenas bacias, o qual admite que a chuva mais intensa é aquela cuja duração se iguala ao tempo de concentração.

No cálculo das vazões foi empregada a equação do Método Racional:

• Q = C x i x A, onde:

• Q = vazão (l/seg)

• C = coeficiente de escoamento superficial

• i = intensidade da chuva crítica (mm/min)

• A = área de drenagem (ha)

O valor do tempo de concentração foi determinado através do tempo médio de escoamento superficial (ts), tempo de entrada (te) = 10 minutos, e do tempo médio de escoamento através da galeria de maior comprimento (tg).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA ESTADO DE SÃO PAULO

PRAÇA PRF. IVO VANNUCHI S/N – FONE PABX (16) 3810 – 9000 – (16) 3810-9040

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

ESTADO DE SÃO PAULO

O coeficiente de escoamento superficial adotado C = 0,60.

Para determinação da intensidade de chuva, usou-se a equação da cidade de Barretos, por ser a localidade mais próxima, e ter características de clima, topografia e vegetação, semelhantes.

A expressão da equação utilizada é:

i = (t + 20)-0,849 x19,18+5,37xln (T-0,5)

Onde:

i = intensidade de chuva (mm/min)

t = duração da chuva em (minutos)

T = período de retorno (anos)

O período de retorno adotado foi de 10 anos.

O dimensionamento das seções da tubulação necessária foi desenvolvido pela fórmula de Manning, com n = 0,013.

2.2.	A determinação do ponto de início da galeria foi através da comparação entre a capacidade da guia e as vazões de contribuição.

A vazão da capacidade da guia é função da altura da lâmina d’água na mesma e da largura da rua.

Q = l x a / 2 x n [ 1 x a / 2 (a + V a2 + l2 ] 0,67 x V I

onde :

l = metade da largura da rua (m)

n = coeficiente de rugosidade da guia (n = 0,015)

a = altura da lâmina d’água na guia (m)

I = declividade da guia

2.3.	Velocidades

Para escoamento na tubulação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA ESTADO DE SÃO PAULO

PRAÇA PRF. IVO VANNUCHI S/N – FONE PABX (16) 3810 – 9000 – (16) 3810-9040

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

ESTADO DE SÃO PAULO

Vmin = 0,6 m/s

Para escoamento na guia: Vmax = 3,5 m/s

3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

As galerias serão de seção circular, constituídas de tubos de concreto simples e armados, tipo ponta e bolsa, obedecendo-se na sua fabricação as prescrições da NBR 9793/87 e NBR 9794/87.

3.1 ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES:

O assentamento das tubulações deverá ser feito logo após a abertura e regularização das valas, e no sentido de jusante para montante, com a bolsa do tubo voltada para a montante.

Antes da execução de qualquer junta deverá ser verificado se as extremidades dos tubos estão limpas, e se as pontas estão centradas em relação as bolsas.

As juntas deverão ser executadas com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3.

Em toda vala com profundidade superior a 2 (dois) metros ou quando o terreno exigir, deverá ser usado escoramento a fim de permitir a execução dos serviços em condições de segurança, e para tal, deverão ser executados com estroncas, longarinas e tábuas de madeira.

3.2 REATERROS:

Somente será permitido o reaterro de qualquer trecho da rede, após verificação e confirmação de seu alinhamento, nível e declividade; com solos de boa qualidade e isentos de pedras e corpos estranhos.

O espaço compreendido entre a base de assentamento e a 20 cm acima da geratriz superior do tubo, deverá ser preenchido em camadas com espessuras máximas de 20 cm, com compactação manual. O restante da vala deverá ser compactado mecanicamente, também em camadas de 20 cm, de maneira a se obter compactação de 95% do Proctor Normal.

3.3 POÇOS DE VISITA:

Os poços de visita serão do tipo tronco de cone, conforme detalhes apresentados no projeto deverão ser executados em alvenaria de tijolos maciços, com argamassa mista de cimento, cal e areia (traço 1:4:8).

O PV será assente sobre lastro contínuo e maciço de concreto simples, com espessura mínima de 0,10 m, sendo que sua resistência à compressão aos 28 dias não deverá ser inferior a 15 MPa (quinze mega Paschoal).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA ESTADO DE SÃO PAULO

PRAÇA PRF. IVO VANNUCHI S/N – FONE PABX (16) 3810 – 9000 – (16) 3810-9040

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

ESTADO DE SÃO PAULO

Esse lastro de concreto, que também serve de fundo do PV, deverá ser desempenado e aplicado sobre uma camada de brita n° 2 e 4, espessura de 0,10 m, fortemente apiloada.

Internamente, os poços de visita, serão revestidos com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3, devidamente desempenada, com espessura mínima de 2 cm, e externamente chapiscado com a mesma argamassa.

Os tampões de ferro fundido serão devidamente chumbados, com argamassa de cimento e areia no traço de 1:4, e ser do tipo T 80 – 100 kg.

3.4 BOCAS DE LOBO:

As bocas de lobo deverão ser do tipo gaveta (com abertura na guia), com cavaletes e tampas pré-moldados em concreto armado, e nas dimensões padrões (PMSP.), conforme desenho apresentado.

laje de fundo deverá ser assente sobre lastro de pedra britada de 0,10 m de espessura.

A construção da boca de lobo será com alvenaria de	tijolos comuns de barro, assentados com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média, sem peneirar, no traço de 1:4:8, incluindo emboço com argamassa de cimento e areia média, sem peneirar, no traço 1:3, com espessura mínima de 2 cm.

São Joaquim da Barra- SP, 01 de fevereiro de 2026.

_________________________________________________________________________ Município de São Joaquim da Barra Estado de São Paulo

CNPJ n. 59.851.543/0001-65 Wagner José Schmidt Prefeito Municipal

________________________________________________ Paulo Eduardo Pinheiro de Siqueira Engenheiro Civil Responsável CREA/SP 0600544115

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA ESTADO DE SÃO PAULO

PRAÇA PRF. IVO VANNUCHI S/N – FONE PABX (16) 3810 – 9000 – (16) 3810-9040