| ANEXO 1.1 MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÚMERO DA LICITAÇÃO: 10022292 |  |  |  |  |  |
| OBJETO: INTERRUPTOR – GRUPO 1 |  |  |  |  |  |
| RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: |  |  |  |  |  |
| Os preços ofertados referem-se ao dia 01 (um) do mês e ano da apresentação da proposta. |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | UNID | PREÇO EM R$ |  |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | (1) CÓD. METRÔ – 10036661 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL INSTANTANEO, 2 POLOS, CORRENTE NOMINAL 25A, TENSAO NOMINAL 500VCA, FREQUENCIA NOMINAL 50/60HZ, SENSIBILIDADE 30MA, ACIONAMENTO MANUAL POR ALVANCA FRONTAL, COM INDICADOR DE DISPARO E BOTAO DE TESTE, FIXACAO POR TRILHO, GRAU DE PROTECAO IP-20, CLASSE DE PROTECAO AC, ALTURA 91MM, LARGURA 63MM E PROFUNDIDADE 73.5MM, MODELO VIGI IC60. REFERÊNCIA A9V41225 DA SCHNEIDER. | 12 | PÇA |  |  |
| 2 | (2) CÓD. METRÔ – 10036684 - INTERRUPTOR, BIPOLAR, PARALELO, PARA EMBUTIR, CONTATOS EM PRATA PARA CORRENTE NOMINAL DE 10 A E TENSAO NOMINAL DE 250 VCA, TECLA DUPLA FOSFORESCENTE COM PARAFUSOS PARA FIXACAO, COM PLACA FRONTAL NACOR CINZA. REFERÊNCIA SILENTOQUE 2108 DA PIAL LEGRAND LTDA | 150 | PÇA |  |  |
| 3 | (3) CÓD. METRÔ – 10036686 - INTERRUPTOR, BIPOLAR; CORRENTE NOMINAL 10 A; TENSAO NOMINAL 250 VCA; ACIONAMENTO MANUAL FRONTAL POR TECLA DUPLA FOSFORESCENTE; PARA EMBUTIR; CONTATOS EM LIGA DE PRATA; COM PARAFUSOS PARA FIXACAO; SEM PLACAFRONTAL. REFERÊNCIA SILENTOQUE 2005 DA PIAL OU TEC-PLUS 038-ES/SP DA ENEBRAS. | 150 | PÇA |  |  |
| 4 | (4) CÓD. METRÔ - 10036687 - INTERRUPTOR, BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSAO NOMINAL 250 V, ACIONAMENTO MANUAL FRONTAL POR TECLA DUPLA SIMPLES, MONTADO EM CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMINIO FUNDIDO, TIPO E DE 3/4 POL, ROSCA GAS/BSP. REFERENCIAS JEC10C+05 DA JEMAP OU WE.E15-3/4+NR2+PL2005 DA WETZELOU LE-DGRT034-E+8C-BSP DA DAISA. | 10 | PÇA |  |  |
| PREÇO TOTAL: |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: Quando se trata de compra por agrupamento (preço total) deve ser observada a instrução abaixo: O valor total aqui resultante é o valor que deverá ser registrado no pela PROPONENTE, por ocasião da apresentação de sua oferta no Sistema compras.gov. |  |  |  |  |  |

| ANEXO 1.1 MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÚMERO DA LICITAÇÃO: 10022292 |  |  |  |  |  |
| OBJETO: LÂMPADA – GRUPO 2 |  |  |  |  |  |
| RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: |  |  |  |  |  |
| Os preços ofertados referem-se ao dia 01 (um) do mês e ano da apresentação da proposta. |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | UNID | PREÇO EM R$ |  |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | (6) CÓD. METRÔ – 10037476 - LÂMPADA ILUMINAÇÃO LED, BULBO TUBULAR, POTÊNCIA MÁX. 10 W, BASE G13, FLUXO LUMINOSO MÍN. 800 lm, TEMPERATURA DE COR 5000-6500 K, IRC MIN. 70,FATOR POTÊNCIA MÍN. 0.9, ÂNGULO ABERTURA MÍN. 120º, FONTE DE ALIMENTAÇÃOINCORPORADA, GRAU DE PROTEÇÃO MÍN. IP20, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, VIDA ÚTILMÍN. 25000 HORAS, COMPRIMENTO 600 mm, DIÂMETRO MÁX. 28 mm, LIGAÇÃOUNILATERAL, DEFORMAÇÃO MECÂNICA MÁX. 3 mm, COM CERTIFICAÇÃO ATIVA NOINMETRO. REFERÊNCIAS 7010601 OSRAM OU 09888 DA INTRAL. | 950 | PÇA |  |  |
| PREÇO TOTAL: |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: Quando se trata de compra por agrupamento (preço total) deve ser observada a instrução abaixo: O valor total aqui resultante é o valor que deverá ser registrado no pela PROPONENTE, por ocasião da apresentação de sua oferta no Sistema compras.gov. |  |  |  |  |  |

| ANEXO 1.1 MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÚMERO DA LICITAÇÃO: 10022292 |  |  |  |  |  |
| OBJETO: PROLONGADOR, REATOR, SOQUETE, TOMADA, CAIXA DE TOMADA E PLUGUE – GRUPO 3 |  |  |  |  |  |
| RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: |  |  |  |  |  |
| Os preços ofertados referem-se ao dia 01 (um) do mês e ano da apresentação da proposta. |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | UNID | PREÇO EM R$ |  |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | (7) CÓD. METRÔ – 10043593 - PROLONGADOR, TIPO TOMADA BIPOLAR + TERRA, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSAO NOMINAL 250 VCA, CONTATOS PARA PINO CILINDRICO COM DIAMETRODE 4,8MM, SAIDA AXIAL, COM PRENSA CABO PARA CABOS COM DIAMETRO EXTERNO DE 8MM, NA COR PRETA, PADRAO BRASILEIRO, EM TERMOPLASTICO, MODELO PROFISSIONAL REFORCADO, CONFORME NORMA ABNT NBR 14136. REFERÊNCIAS 615857 DA PIAL LEGRAND OU 062776 DA NTERNEED. | 35 | PÇA |  |  |
| 2 | (8) CÓD. METRÔ – 10043738 - REATOR CONJUNTO, PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO, POTÊNCIA NOM. DA LAMPADA150 W, PERDAS 25 W, DELTA T 90 GRC, ALIMENTACAO 220 VCA/60HZ, CORRENTEDA REDE 0.85 A, FATOR DE POTÊNCIA 0.92, TW 130 GRC, C/IGNITOR, CAPACITOR18 UF X 250 VCA, USO INTERNO, COMP. MAX. 127 MM, LARG. MAX.90 MM, ALT.MAX. 79 MM. REFERÊNCIAS VSTI150A26IG DA PHILIPS OU RVSI-150/62 BFP DAINTRAL OU SDIAAP 150W DA TRANSVOLTEC OU 526196 DA VOSS LOH SCHWABE. | 65 | PÇA |  |  |
| 3 | (9) CÓD. METRÔ – 10046436 - SOQUETE, PARA LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W, BASE TIPO BIPINO, COMSISTEMA ANTIVIBRATORIO, PARAFUSADOS PARCIALMENTE, COM MOVIMENTO RETRATIL, SUPORTE METALICO PARA FIXACAO. REFERENCIAS 26 DA INGEMAG OU 1479 DA LORENZETTI | 400 | PÇA |  |  |
| 4 | (10) CÓD. METRÔ – 10047589 - TOMADA DE SOBREPOR, 4 POLOS (3 POLOS + TERRA), CORRENTE NOMINAL 16 A, TENSAO NOMINAL 220/240VCA, POSICAO TERRA 9 H, BLINDADA, GRAU DE PROTECAOIP-67, COR AZUL, EM TERMOPLASTICO AUTO-EXTINGUIVEL, TAMPA TRAVA, GUIA DESEGURANCA, CONTATOS EM LATAO, COM PRENSA CABOS INTERNO. REFERÊNCIA S-4009W DA STECK LTDA | 15 | PÇA |  |  |
| 5 | (11) CÓD. METRÔ – 10047592 - TOMADA DE SOBREPOR COM BLOQUEIO MECANICO, COMPACTA, 4 POLOS (3 POLOS + TERRA), CORRENTE NOMINAL 32 A, TENSAO NOMINAL 440 VCA, POSICAO TERRA 6 H (IEC 60309), GRAU DE PROTECAO I.P. 44, COR VERMELHA, COM CHAVE COMUTADORA ROTATIVA, EM TERMOPLASTICO AUTO-EXTINGUIVEL (UL94HB-MIL-SPEC22096), ENTRADA UNIDUT DE 3/4 POL, ALTURA 141 MM, LARGURA 114 MM E PROFUNDIDADE 128,3 MM. REFERÊNCIA S-4206/T DA STECK. | 4 | PÇA |  |  |
| 6 | (12) CÓD. METRÔ – 10053255 - CAIXA DE TOMADA PARA CONTRAPISO, MÓDULOS PARA 4 TOMADAS PADRÃO NBR14136E PARA 4 CONECTORES RJ 11/45 EM LADOS OPOSTOS, POSSIBILIDADE DEINSTALAÇÃO DE ATÉ 2 ELETRODUTOS DE ATÉ 1" EM CADA LATERAL, CORPOINFERIOR EM NYLON NA COR PRETA, DIMENSÃO DA CAIXA 170X180X75 MM, FORNECIDA COM TAMPA METÁLICA NA COR CINZA TEXTURIZADO DE 190X190 MM. REFERÊNCIA SPE-2703S-TBM DA SPERONE | 8 | PÇA |  |  |
| 7 | (13) CÓD. METRÔ – 10053261 - PLUGUE 2P+T; CORRENTE NOMINAL: 10A; TENSÃO NOMINAL: 250 V; MACHO; COR PRETA; TERMOPLÁSTICO; PINO CILÍNDRICO COM DIÂMETRO DE 4 mm; SAÍDAAXIAL; COM PRENSA CABO; PARA CABOS COM DIÂMETRO EXTERNO DE ATÉ 8 mm; NORMA PADRÃO NBR14136. REFERÊNCIA: 615811 DA PIAL. | 700 | PÇA |  |  |
| PREÇO TOTAL: |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: Quando se trata de compra por agrupamento (preço total) deve ser observada a instrução abaixo: O valor total aqui resultante é o valor que deverá ser registrado no pela PROPONENTE, por ocasião da apresentação de sua oferta no Sistema compras.gov. |  |  |  |  |  |

ANEXO 2

MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS QUE INTEGRARÁ O INSTRUMENTO CONTRATUAL NO CASO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL COM DIFERENÇA DE ALÍQUOTA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CÓD. NCM | QUANT. | UNID | PREÇO EM R$ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitário | Valor unitário da diferença de alíquota de ICMS, se houver | Unitário para contrato | Total para Contrato |
|  |  |  | A | B | C | D | E = C – D | F = A x E |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA DIFERENÇA DE ALIQUOTA ICMS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL PARA CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATABASE: |  |  |  |  |  |  |  |  |