| ANEXO 1.1 MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pregão Eletrônico Compras.Gov nº |  | 90659/2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Processo Metrô nº |  | 10022394 |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto: |  | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA E FILTRAGEM, |  |  |  |  |  |  |  |
| Razão Social da Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Total Proposto: |  |  |  | Data da Apresentação da Proposta: |  |  |  |  |  |
| Os preços ofertados referem-se ao dia 01 (um) do mês e ano da apresentação da proposta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | QTDE | UNID | PREÇO EM R$ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |
| 1 | 16004299 - EQUIPAMENTO MÓVEL PARA LIMPEZA INTERNA DE SISTEMA HIDRÁULICO E FILTRAGEM DE PARTICULADOS (SKID PARA FLUSHING); PARA FLUÍDO SINTÉTICO TIPO AEROSHELL 31; VAZÃO DE TRABALHO: 28 A 28,9 L/MIN; PRESSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 210 BAR; COMPOSTO POR: RESERVATÓRIO: 70 A 115 LITROS COM VISOR DE NÍVEL; MANGUEIRAS: DUAS DE ENGATE RÁPIDO FÊMEA E MACHO DO TIPO SPI 06 PARA CONEXÃO NO TREM; LINHAS: DEVEM TER MANÔMETROS E VÁLVULA PARA REGULAR O FLUXO E VÁLVULAS TIPO ESFERA PARA BLOQUEIO E LIBERAÇÃO DA PASSAGEM DO FLUÍDO; CIRCUITO HIDRÁULICO: DEVE CONTAR COM UMA VÁLVULA BY-PASS; SISTEMA DE FILTRAGEM: DEVE CONSIDERAR OS FILTROS PARA CLASSE DE LIMPEZA ISO4406 E VALOR DE17/15/12 (NAS 6), VAZÃO DA BOMBA E VISCOSIDADE DO FLUÍDO; MOTOBOMBA: POTÊNCIA ENTRE 2 E 10 HP COM ALIMENTAÇÃO DE 440 VCA/60 HZ; PAINEL ELÉTRICO: EQUIPADO C/ CABO DE CONEXÃO À FONTE DE ENERGIA C/ COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10 M, CHAVE GERAL, CHAVE DE SELEÇÃO, BOTÃO DE EMERGÊNCIA, INDICADORES DE PRESSÃO E TEMPERATURA E DEMAIS COMPONENTES APROPRIADOS PARA O COMANDO, CONTROLE E PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO; ESTRUTURA: TODOS OS COMPONENTES DEVEM SER MONTADOS EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO APROPRIADA P/ FACILITAR O USO E O TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO COM PROTEÇÃO SUPERFICIAL CONTRA CORROSÃO EM PINTURA EPÓXI; P/ O SISTEMA DE FREIO DOS METROCARROS DAS FROTAS M/ REFERÊNCIA: CP119302 DA FLUTROL OU UFF-28-10Q-02Q-380-MTSP DA PARKER OUEDF.000.000 DA POC FILTROS. EMBALAGEM: APROPRIADA, DE MODO A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO. |  |  |  | 1 | PEÇA |  |  |  |
|  | REF. COTADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: Para elaboração da proposta deve ser considerado o descritivo técnico constante da planilha de preços – anexo 4.1. havendo qualquer divergência entre o código cadastrado no sistema compras.gov e o descrito na planilha de preços do edital, prevalece o descrito neste edital. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Esta Planilha deve ser preenchida e enviada ao Pregoeiro na etapa de negociação