MEMORIAL DESCRITIVO

PROPONENTE/TOMADOR: Município de Ubarana - SP

OBJETO: Revitalização do Centro de Lazer “Gentil Moreira”

ENDEREÇO: RODOVIA UBA-470 S/Nº- Centro de Lazer “Gentil Moreira”

OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo determinar os materiais a serem empregados, os serviços a serem executados e fornecer as diretrizes técnicas e informações pertinentes destinadas para execução de construção de “Construção do Complexo Esportivo, Quadras, Iluminação e Arquibancada”.

A obra consiste na construção de uma Quadra Society com base de concreto, sistema de drenagem, grama sintética verde (gramado) e branca (linhas demarcatórias), trave oficial completa com rede para futebol e fechamento em alambrado.

Construção de uma Quadra de Vôlei de Praia com poste oficial completo com rede para voleibol.

Construção de uma Quadra de Basquete 3x3 com piso em concreto polido e tabela completa com suporte e rede para basquete.

Iluminação completa do complexo e arquibancadas com lugares destinados a pessoas com mobilidade reduzida e calçamento acessível para o complexa de quadras.

RECOMENDAÇÕES

- Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários e observadas as prescrições das Normas NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção (MTb) e da NBR 5682/77 - Contrato, execução e supervisão de demolições.

- Todos os materiais empregados e serviços obedecerão rigorosamente aos desenhos de projetos e respectivos detalhes, às exigências e prescrições contidas neste memorial, às normas e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem como, às prescrições e recomendações dos fabricantes. Não é permitida nenhuma alteração nos projetos sem o consentimento e/ou autorização por escrito do contratante e do responsável técnico pelo projeto.

- SERVIÇOS PRELIMINARES

  - Identificação da Obra:

Antes do início das obras, deve ser instalada em local visível Placa de Identificação da Obra. A placa deve ter dimensão de 2,00m x 3,00 m, confeccionada em chapa plana, metálica em aço galvanizada ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação na placa. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas à óleo ou esmalte. Deverá ser fixada em local visível preferencialmente no acesso principal do empreendimento.

Modelo e informações a serem inseridas na Placa de Obra serão fornecidos pela administração municipal.

  - Preparo do Terreno:

No local de execução do objeto, deve-se executar mecanicamente e manualmente limpeza do terreno, com auxílio de ferramental apropriado para a roçada, derrubada de árvores e arbustos, destocamento, fragmentação de galhos e troncos, empilhamento e transporte, abrangendo: a remoção de vegetação, árvores e arbustos, capim, etc, arrancamento e remoção de tocos, raízes e troncos, raspagem mecanizada da camada de solo vegetal na espessura de 10cm, carga mecanizada e transporte através de caminhão basculante para local de bota fora. Este local será indicado pela administração municipal.

- QUADRA SOCIETY:

  - Drenagem:

Executados os serviços descritos acima, deve-se iniciar com a construção da quadra através do sistema de drenagem.

Este sistema será formado por caixas de passagem. Antes de se iniciar com a execução delas, deve-se locar estas e executar a escavação do local onde as mesmas serão instaladas. Seu fundo será formado com lastro de concreto e sua tampa em concreto armado. As paredes devem ser de alvenaria de tijolo maciço comum, suas faces internas devem ser chapiscada e emboçadas, dando assim acabamento para elas.

Do mesmo modo, executar também as caixas de ralo. Deve-se locar as mesmas e executar a escavação do local onde elas serão instaladas. Seu fundo será formado com lastro de concreto, e sua tampa será de grelha com malha quadriculada e requadro, em ferro fundido nodular, parafusada/fixada com parafusos em aço inoxidável. As paredes devem ser de alvenaria de tijolo maciço comum, suas faces internas devem ser chapiscada e emboçadas, dando assim acabamento a elas.

Nos locais de instalação dos tubos, executar escavação das valas para possibilitar sua instalação. Os tubos a serem instalados devem ser:

- Tubos de PVC rígido, diâmetro nominal de 100 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha, para rede de drenagem, com suas respectivas conexões e materiais acessórios; referência comercial Colefort da Amanco, Tigre ou equivalente;

- Tubos de PVC rígido, diâmetro nominal de 150 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha, para rede de drenagem, com suas respectivas conexões e materiais acessórios; referência comercial Colefort da Amanco, Tigre ou equivalente;

  - Base de Concreto da Quadra:

Depois do terreno limpo, deve-se iniciar com a construção da base de concreto da Quadra de Society com a execução de regularização e compactação mecanizada, englobando os serviços: regularização e compactação em solo para a implantação de plataforma destinada à pavimentação em concreto, acabamento da superfície para o acerto das cotas e locação por meio de piquetes.

Posteriormente, executar o lançamento da camada superficial de pedra britada Graduada na espessura indicada em projeto, sendo a mesma nivelada e disposta na área da quadra. Logo acima do lastro de pedra britada, deverá ser disposta lona plástica preta para impermeabilização da base.

Sobre a lona plástica, executar a armação da base através de instalação de tela soldada em aço CA-60 Q113, sendo executado os serviços de amarração com arame, instalação de espaçadores, emendas, cortes e pontas de transpasse para emendas.

Depois de instalada a tela, executar o lastro de concreto através de lançamento e adensamento de concreto em lastro, sendo o concreto do tipo usinado, com resistência mínima à compressão de 20 MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

O embasamento deverá ter um caimento i=1% do centro da quadra em direção aos lados menores, de modo a definir o caminhamento das águas pluviais. A laje deverá ser concretada em uma únca etapa de lançamento, sua superfície deverá ser desempenada mecanicamente (acabamento rugoso - "vassourado", sem "queimar") e nivelada com equipamentos controlados a laser para garantir sua planicidade. A laje deverá ter pelo menos 1 (uma) junta de construção serrada, em sentido transversal, no meio de seu comprimento longitudinal e sem necessidade de vedação. A planicidade das superfícies deverá ser cuidada e poderá apresentar, no máximo, desvios de 3mm em 3m, em qualquer direção. A cura do concreto deverá ser cuidadosa para evitar a fissuração superficial por retração (não serão admitias fissuras superficiais maiores que 0,1mm).

  - Fechamentos: Viga Baldrame e Mureta:

Após a locação da obra deverão ser executadas estacas escavadas manualmente de diâmetro 20cm, nos locais indicados em projetos, com armadura longitudinal em aço CA-50 e armadura transversal em aço CA-60, devem ser preenchidas com concreto usinado de resistência característica de fck=20Mpa, lançado e adensado manualmente.

Para as vigas baldrame e pilares, será executado escavação do solo de forma a permitir a execução dos elementos estruturais, especificados conforme detalhamento em projeto, o fundo da vala escavada deverá ser apiloado de modo que a superfície fique lisa a concretagem das vigas.

As armaduras das vigas baldrames e pilares, serão executadas em aço CA-50 (longitudinal) e CA-60 (transversal), devem ser tomados cuidados especiais quanto ao recobrimento da armadura, não devendo ficar em contato direto com as laterais da vala, obedecendo-se para isso os espaçamentos e diâmetros das barras prescritas nos projetos. As barras de aço devem apresentar perfeito estado de conservação, não contendo excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita ligação ao concreto.

O concreto a ser utilizado será usinado de resistência característica de fck=20Mpa, lançado e adensado manualmente. O lançamento do concreto será de forma manual com utilização de vibrador de imersão para realizar o adensamento dele, observando-se a disposições da NBR 6118/1980.

Será feito a regularização da viga baldrame com alvenaria de tijolo de concreto, 9x19x39cm, assentado com argamassa de cal, areia e cimento, executadas rigorosamente de acordo com as dimensões, espessuras e alinhamentos indicados no projeto de modo a constituírem as muretas. Todos os elementos de alvenaria deverão ser adequadamente molhados, por ocasião de seu emprego de modo que seja garantida a não absorção de água da argamassa de assentamento. O assentamento dos elementos de alvenaria deverá ser feito de modo que as fiadas sejam perfeitamente niveladas, as juntas apresentem espessuras uniformes e o preenchimento das superfícies de contato pela argamassa de assentamento seja total.

Antes de iniciar-se o revestimento das muretas com qualquer tipo de argamassa, elas serão lavadas com água de mangueira de maneiras a se remover todas as impurezas que possam prejudicar a aderência das argamassas ao substrato.

As muretas receberão revestimento através de aplicação de chapisco constituído de uma camada de argamassa no traço 1:3 (Cimento, Areia), aplicada com colher de pedreiro. Posteriormente, aplicar emboço sobre a parede chapiscada, saturada com água, no mínimo 3 dias após a aplicação do chapisco, e obedecerá a um traço em volume de 1:2:8. A camada de emboço não poderá ultrapassar a 2 cm de espessura. Quando isto se apresentar na obra, em virtude de desaprumo ou falta de esquadro, a parede será demolida e reconstruída a expensas do Construtor para atender ao requisito.

Nesta mureta, aplicar pintura com tinta látex standard, diluente em água, com execução dos serviços dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante, em 2 ou 3 demãos, conforme especificações do fabricante; referência comercial Látex acrílico fosco Standard fabricação Coral, Basf Suvinal (Suvinil Construções), Basf Standard fabricação Glasurit, Novacor fabricação Shewin Willians, Eucatex acrílico extra Standard fabricação Eucatex ou equivalente.

  - Alambrado:

Em conjunto com a execução das muretas, executar a instalação de alambrado tubular para fechamento geral da quadra na altura indicada em projeto, sendo executados os serviços de:

- Fornecimento e instalação de montantes verticais em tubos de aço carbono SAE 1008 / 1010, galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, com diâmetro externo de 2" e espessura de 2,25 mm, chumbados diretamente nas estavas da mureta na profundidade média de 0,50, extremo superior com acabamento superior tipo tampa em chapa de aço carbono SAE 1008 / 1012, bitola MSG 14 (2 mm de espessura);

- Fornecimento e instalação de travamentos horizontais soldados aos montantes verticais, nas partes superior, intermediária e inferior do alambrado, em tubos de aço carbono SAE 1008 / 1010, galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, com diâmetro externo de 2" e espessura de 2,25 mm;

- Fornecimento e instalação de três fios de cabo tirante para fixação da tela, em cabo de aço doce fio BWG 10 (3,40 mm), tensionado por esticadores a cada 2,40 m e fixados nos montantes verticais com arames amarradores fio de aço BWG 14;

- Fornecimento e instalação de contraventamentos a cada 15 m, ou nos seccionamentos, ou finais de alambrado, por meio de mãos-francesas em tubos de aço SAE 1008 / 1010 galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, com diâmetro externo de 2" e espessura de 2,25 mm, parafusadas ou soldadas nos montantes verticais;

- Fornecimento e instalação de tela; referência comercial "Zinc Fence" fabricação Universal, fabricação Incotela ou equivalente, com malha ciclônica tipo "Q" de 2" (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm), fabricada em fio de aço doce com tensão média de ruptura de 40 a 60 kg / mm² de acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersão em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade mínima de zinco da ordem de 70 g / m² NBR 6331, com acabamento lateral de pontas dobradas, fixada por meio de cabos tensores e arames de amarração;

- Fornecimento e instalação de arame fabricado em fio de aço doce recozido e zincado bitola BWG 14 (2,11 mm) de acordo com a NBR 5589, utilizado para amarração da tela e do arame farpado aos montantes verticais e travamentos;

- Aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que compõem o alambrado, conforme recomendações do fabricante; referência comercial Glaco Zink fabricação Glasurit, ou C.R.Z. fabricação Quimatic, ou equivalente;

- Aplicação de fundo sintético branco antioxidante, para superfície de aço galvanizado, aplicado em uma demão, e esmalte sintético na cor alumínio, aplicado com duas demãos, em todo o material utilizado para a execução do alambrado, com exceção feita à tela;

Depois de instalado o alambrado, executar a instalação de portão pivotante de uma folha, constituído por: perfil tubular de aço carbono SAE 1008 / 1010 galvanizado norma ASTM A513/A513M-18, com diâmetro externo de 2"; requadro interno em barra chata de aço carbono SAE 1008 / 1012, de 3/4" x 3/16"; tela tipo "Zinc Fence" da Universal, Icotela ou equivalente, com malha ciclônica tipo "Q" de 2" (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm) ou de 1" (25 x 25 mm) fio BWG 12 (2,77 mm), fabricada em fio de aço doce com tensão média de ruptura de 40 a 60 kg / mm² de acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersão em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade mínima de zinco da ordem de 70 g / m² NBR 6331, com acabamento de pontas dobradas;  aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que compõem o portão, conforme recomendações do fabricante, referência comercial Glaco Zink fabricação Glasurit, ou C.R.Z. fabricação Quimatic ou equivalente.

  - Grama e Traves

Deve ser fornecido e instalado gramado sintético especial, próprio para a prática de futebol, cor verde para o campo e branca para as linhas demarcatórias, conforme indicado em projeto, confeccionado em rolos de 3,90 metros de largura e até 50 metros de comprimento.

A grama verde será composta por fios de tipo monofilamentos de polietileno, tratados com protetores de raios ultravioleta e terá altura total mínima de 50 mm e máxima de 55mm, com alta densidade de tufos, com aproximadamente 8.500 tufos por metro quadrado, conferindo ao gramado as condições ideais para receber a camada amortecedora composta de grânulos de borracha SBR especial, malha 10, limpa, peneirada e isenta de metais, que será aplicada superficialmente e entre fios.

Os rolos de grama sintética serão unidos por fita reforçada de poliéster entrelaçado não direcional (seaming tape), e adesivo especial de poliuretano, bicomponente e à prova de água.

As linhas demarcatórias de cor branca deverão ser confeccionadas com o mesmo material e especificações da grama sintética verde.

Instalar trave completa com rede para futebol society, através de execução de esperas para a fixação da trave, em tubo de PVC, com tampas removíveis em ferro galvanizado, inclusive tubo dreno em PVC. As traves devem ser removíveis, para futebol society, nas dimensões oficiais de 4,00 x 2,20 x 1,00 m, em tubo de aço galvanizado, providos de ganchos especiais para a fixação da rede, com acabamento em esmalte verde, com rede para futebol society à base de resina de poliamida (náilon), com malha de 10 x 10 cm, fio com espessura de 2 mm.

- QUADRA VÔLEI DE PRAIA:

  - Preparo do Terreno

Para execução da quadra deverá ser feita escavação do solo existente, o material resultante da escavação deverá ser carregado e transportado para local adequado. Após a escavação deverá ser executado compactação e regularização mecanizada da superfície sem controle do proctor normal, a fim de regularizar e preparar o local para receber a areia fina.

  - Mureta de Contenção

O perímetro da quadra deverá ser executado em alvenaria de tijolo comum, assentado com argamassa de cal, areia e cimento, executadas rigorosamente de acordo com as dimensões, espessuras e alinhamentos indicados no projeto de modo a constituírem as muretas. Todos os elementos de alvenaria deverão ser adequadamente molhados, por ocasião de seu emprego de modo que seja garantida a não absorção de água da argamassa de assentamento. O assentamento dos elementos de alvenaria deverá ser feito de modo que as fiadas sejam perfeitamente niveladas, as juntas apresentem espessuras uniformes e o preenchimento das superfícies de contato pela argamassa de assentamento seja total.

Antes de iniciar-se o revestimento das muretas com qualquer tipo de argamassa, elas serão lavadas com água de mangueira de maneiras a se remover todas as impurezas que possam prejudicar a aderência das argamassas ao substrato.

As muretas receberão revestimento através de aplicação de chapisco constituído de uma camada de argamassa no traço 1:3 (Cimento, Areia), aplicada com colher de pedreiro. Posteriormente, aplicar reboco sobre a parede chapiscada, saturada com água, no mínimo 3 dias após a aplicação do chapisco, e obedecerá a um traço em volume de 1:2:8. A camada do reboco não poderá ultrapassar a 2 cm de espessura. Quando isto se apresentar na obra, em virtude de desaprumo ou falta de esquadro, a parede será demolida e reconstruída a expensas do Construtor para atender ao requisito.

Nesta mureta, aplicar pintura com tinta látex standard, diluente em água, com execução dos serviços dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante, em 2 ou 3 demãos, conforme especificações do fabricante; referência comercial Látex acrílico fosco Standard fabricação Coral, Basf Suvinal (Suvinil Construções), Basf Standard fabricação Glasurit, Novacor fabricação Shewin Willians, Eucatex acrílico extra Standard fabricação Eucatex ou equivalente.

  - Lastro de Areia e Postes

O piso da quadra de areia deverá receber acabamento de camada de areia fina lavada sem detritos orgânicos com 30 centímetros de espessura para posterior uso recreativo, após a finalização de todos os serviços.

A quadra deverá receber par de postes oficial completo com rede para voleibol, com execução de esperas para a fixação dos postes, em tubo de PVC, com tampas removíveis em ferro galvanizado, inclusive tubo dreno em PVC,  par de postes removíveis para voleibol, em tubo de aço galvanizado, diâmetro de 3, providos de ganchos especiais para a fixação da rede, roldana e carretilha, com acabamento em esmalte verde e instalação de rede para voleibol à base de resina de poliamida (náilon), com malha de 10 x 10 cm, fio com espessura de 2 mm, com acabamento nos quatro lados em lona.

- QUADRA BASQUETE DE 3x3:

  - Base de concreto

Executada a marcação da quadra, executar compactação e regularização mecanizada da superfície sem controle do proctor normal, a fim de regularizar e preparar o local para receber o piso de concreto. Os serviços de construção do piso de concreto, iniciando se pela execução do lastro de pedra britada através de lançamento e espalhamento de camada de brita sobre solo previamente compactado e nivelado. Após o lançamento, compactar com placa vibratória e nivelar a superfície.

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, deverá ser instalado lona plástica preta.

Executados os serviços anteriores, montam-se as fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado. Finalizada a etapa anterior, é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto, este concreto deve ser do tipo usinado bombeável, com classe de resistência fck=20mpa, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm.

Por último, deverá ser feito nivelamento do piso de concreto, para garantir acabamento polido, através de aplicação de régua vibratória treliçada ou régua vibratória simples, aplicação de rodo de corte, flotação, queima do piso com a alisadora de concreto simples, ou dupla e o acabamento com a utilização de desempenos manuais apropriados, resultando num piso acabado com declividade mínima de 0,5%, ou conforme indicado em projeto.

  - Pintura e Cesta de basquete

Após os serviços de nivelamento da superfície a quadra, deve se executar limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante, para a aplicação da tinta acrílica, uma demão como primer, com a tinta diluída em 40% de água, duas demãos de acabamento, com a tinta diluída em 20% de água, conforme especificações do fabricante. A tinta acrílica deverá ser a base de resinas acrílicas, com alta resistência à abrasão, acabamento microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade, maresia e intempéries, conforme norma NBR 11702. Referência Suvinil Poliesportiva da Glasurit, ou Metalatex Acrílico com Quartzo da Sherwin Williams, ou Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da Globo, ou Quadracryl Pisos e Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos da Eucatex, ou equivalente. Antes da aplicação da pintura

Deve se instalar tabela completa, com suporte para basquete, compreendendo os serviços: escavação da vala e apiloamento do fundo, execução de formas resinadas, ou plastificadas, execução e instalação de armação em aço CA-50 o fornecimento de concreto, com fck de 150 kg / cm² e o lançamento para a execução do suporte e tabela, aro duplo em aço, com diâmetro de 9,5 mm (3/8), com pintura a óleo sobre fundo antioxidante e cesto em malha de náilon, fio 2, pintura do fundo e das faixas da tabela à base de estireno butadieno. reaterro, regularização e compactação do terreno contíguo.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

  - Postes:

Os postes a serem instalados devem ser do tipo telecônico reto, com altura útil de 8,00 m, em aço SAE-1010 / 1020 galvanizado com prolongamento para engastar; referência Yluminart ou equivalente. Para instalação do poste, executar base de concreto para a fixação através de chumbamento.

Juntamente com os postes, instalar caixa de inspeção em alvenaria de embasamento com fundo de brita.

Dentro das caixas, instalar haste para aterramento em aço SAE 1010 / 1020, trefilado e

revestido de cobre eletrolítico por eletrodeposição com camada de 254 microns, de 5/8" x 2,4 m; referência comercial: PK 0065 da Paraklin, TEL 5824 da Termotécnica ou equivalente.

  - Iluminação:

No topo dos postes, instalar duas unidades de mão francesa para fixação dos refletores, tipo simples, em chapa de aço com acabamento galvanizado a fogo, largura de 500 mm, fabricação Mopa, ou Valemam, ou equivalente, fixadas através de parafusos ou cintas metálicas.

Nas mão francesas, instalar os projetores retangulares herméticos, constituídos por: corpo e aro em alumínio fundido, com aletas para dissipação de calor, refletor interno em chapa de alumínio estampado refletal liso, stucco ou escamado, acabamento anodizado, visor plano, em cristal temperado, à prova de choque térmico, fixado ao corpo por meio de aro e junta vedadora; suporte para fixação, tipo "U", em aço galvanizado a fogo; movimentos horizontal e vertical; soquetes para lâmpadas de vapor metálico de 250 W, conforme o fabricante; referência comercial: DI 190 fabricação Repume ou equivalente.

Nos projetores, instalar lâmpada em vapor metálico de 250 W, modelo tubular com base G12, uso com equipamento auxiliar; referência Osram, Philips ou equivalente. Instalar também reator eletromagnético de alto fator de potência com capacitor e ignitor, para lâmpadas de vapor metálico de 250 W / 220 V.

  - Rede Elétrica:

Executar a rede elétrica através de escavação manual de valas nos locais em que será executada esta rede. Com as valas abertas, instalar os eletrodutos, estes devem em PVC corrugado flexível, tipo reforçado, diâmetro externo de 25 mm, diâmetro interno de 19,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referência 3/4´´, cor cinza, referência Tigreflex reforçado, fabricação da Tigre, ou equivalente, para instalações elétricas e de telefonia, fazendo assim a interligação entre as caixas de passagem e a entrada de energia.

Nos eletrodutos, fazendo a interligação dos mesmos as caixas de passagem e as entradas de energia, instalar cabos de cobre flexível isolado, na bitola indicada em projeto, do tipo cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões de 600 V até 1.000 V.

Na entrada de energia, ligando os circuitos, executar também a instalação de disjuntores, conforme a demanda projetada.

Executados estes serviços, reaterrar as valas abertas manualmente, apiloando as mesmas, manualmente ou mecanicamente.

- ARQUIBANCADAS:

  - Estacas

Após a locação deverão ser executadas estacas escavadas mecanicamente de diâmetro 25cm, nos locais indicados em projeto, com de armadura longitudinal em aço CA-50 e armadura transversal em aço CA-60, devem ser preenchidas com concreto usinado de resistência característica de fck=20Mpa, lançado e adensado manualmente.

  - Vigas Baldrames

Para as vigas baldrame será executada escavação do solo de forma a permitir a execução dos elementos estruturais, especificados conforme detalhamento em projeto, o fundo da vala escavada deverá ser apiloado de modo que a superfície fique lisa e apta para receber a fundação.

As armaduras da viga baldrame, serão executadas em aço CA-50 (longitudinal) e CA-60 (transversal), devem ser tomados cuidados especiais quanto ao recobrimento da armadura, não devendo ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso os espaçamentos e diâmetros das barras prescritas nos projetos. As barras de aço devem apresentar perfeito estado de conservação, não contendo excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita ligação ao concreto. O concreto a ser utilizado será do tipo usinado, observando-se a resistência característica de fck=35Mpa. O lançamento do concreto será de forma manual com utilização de vibrador de imersão para realizar o adensamento dele, observando-se a disposições da NBR 6118/1980.

  - Pilares

Os pilares serão executados armadura em aço CA-50 (longitudinal) e CA-60 (transversal), devem ser tomados cuidados especiais quanto ao recobrimento da armadura não devendo ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso os espaçamentos e diâmetros das barras prescritas nos projetos. As barras de aço devem apresentar perfeito estado de conservação, não contendo excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita ligação ao concreto. O concreto a ser utilizado será do tipo usinado, observando-se a resistência característica de fck=35Mpa. O lançamento do concreto será de forma manual com utilização de vibrador de imersão para realizar o adensamento dele, observando-se a disposições da NBR 6118/1980.

  - Vigas Superiores

As vigas superiores serão executadas armadura em aço CA-50 (longitudinal) e CA-60 (transversal), devem ser tomados cuidados especiais quanto ao recobrimento da armadura não devendo ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso os espaçamentos e diâmetros das barras prescritas nos projetos. As barras de aço devem apresentar perfeito estado de conservação, não contendo excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita ligação ao concreto. O concreto a ser utilizado será do tipo usinado, observando-se a resistência característica de fck=35Mpa. O lançamento do concreto será de forma manual com utilização de vibrador de imersão para realizar o adensamento dele, observando-se a disposições da NBR 6118/1980.

  - Lajes

A laje será do tipo pré-fabricada mista com vigota treliçada / lajota cerâmica LT 12 (8+4) com armadura negativa e capa de 4cm em concreto 25 MPa.

  - Alvenaria

A alvenaria deverá ser executada com blocos de concreto de dimensões 14 x 19 x 39cm, empregando argamassa mista de cal hidratada traço volumétrico 1:2:8 e executadas rigorosamente de acordo com as dimensões, espessuras e alinhamentos indicados no projeto de modo a constituírem paredes, com paramentos perfeitamente planos e a prumo e com juntas executivas de espessura compatível com os materiais utilizados. Todos os elementos de alvenaria deverão ser adequadamente molhados, por ocasião de seu emprego de modo que seja garantida a não absorção de água da argamassa de assentamento. O assentamento dos elementos de alvenaria deverá ser feito de modo que as fiadas sejam perfeitamente niveladas, as juntas apresentem espessuras uniformes e o preenchimento das superfícies de contato pela argamassa de assentamento seja total.

Na lateral da arquibancada deverá ser sinalizada com pictograma em tinta acrílica as vagas destinadas a pessoas cadeirantes.

- SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

  - Calçadas

A superfície do calçamento deve estar devidamente regularizada, apresentando-se lisa e isenta de partículas soltas ou sulcadas e ainda, não deve apresentar solos que contenham substâncias orgânicas, e sem quaisquer problemas de infiltrações d'água ou umidade excessiva. A superfície preparada para a execução do calçamento deve estar bem compactada. Antes do início dos serviços, deverá ser feita a locação das calçadas.

O lastro da calçada será constituído por material granular com espessura de 0,04m que deverá estar devidamente compactado. Como o lastro de brita tem alta permeabilidade, manter o material úmido, porém não encharcado (com água livre) de forma que o concreto a ser lançado não tenha água subtraída pelo lastro. Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, aplicar uma camada de lona plástica preta. Executados os serviços anteriores, montam-se as fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado.

Finalizada a etapa anterior, é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto, este concreto deve ser do tipo usinado bombeável, com classe de resistência fck=20mpa, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm. As dimensões das calçadas devem seguir projetos, todas possuem espessura de 0,07m. Após o lançamento do concreto, o acabamento deve ser executado de modo que a superfície fique lisa. A superfície concretada deve ser mantida continuamente úmida por, no mínimo sete dias.

Juntamente com a execução das calçadas, realizar a instalação de piso podo tátil de alerta no local indicado em projeto, para portadores de deficiência visual, de 20 x 20 cm, com espessura de 6 cm, amarelo, referência Portal das Telhas, JM Veronezi, ou equivalente.

7.2- Abrigo para bebedouro

7.2.1) LOCAÇÃO DA OBRA

Deverão ser providenciados o alinhamento e locação da obra a ser construída, obedecendo-se os recuos e afastamentos projetados com relação às partes construídas. Para demarcação da obra serão utilizados gabaritos com sarrafo cedrilho, montados em nível e esquadrejados no contorno do prédio.

    - REGULARIZAÇÃO DE TERRENO

Antes da demarcação das fundações e paredes, o terreno deverá estar perfeitamente regularizado, sem torrões de terra, elevações ou depressões, estando plano e livre de qualquer obstáculo.

    - CAIXA PARA ATERRO

Será executada em alvenaria de tijolos maciços na espessura de um tijolo, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, sobre vigas de 15 x 25 cm, com colunas de concreto armado a cada 1,50 m e brocas com diâmetro de 20 cm e profundidade mínima de 4,00 m..

As estacas profundas que coincidirem com a alvenaria da caixa deverão ser executadas junto com as brocas desta parede de contenção. Todas as brocas e colunas deverão ser armadas com quatro ferros longitudinais e estribos, que serão definidos pela fiscalização.

    - FUNDAÇÕES

A obra será sustentada por estacas escavadas com diâmetro de 25 cm e profundidade mínima de 4,0 m, a partir do terreno original, locada conforme marcação em planta ou definidas pelo setor de engenharia da Prefeitura Municipal. As partes das estacas que ficarem contidas no aterro deverão ser armadas com ferros e estribos, penetrando no terreno original 1,00 m no mínimo. As estacas serão encabeçadas com blocos, armadas com estribos quadrados. Todas colunas vigas e deverão obedecer rigorosamente dimensões e armaduras de acordo com projeto estrutural fornecido pela Prefeitura Municipal.

Deverão ser construídas vigas baldrames sob todas as paredes, com dimensões de 0,20 x 0,50 m, armadas com 04 (quatro) ferros CA-50 de ø 10 mm, estribos ø 5 mm a cada 17 cm. Essas vigas serão construídas na parte superior do aterro, sobre terreno compactado e 5 cm de lastro de brita, onde terão as formas escavadas no próprio terreno. O concreto utilizado para estacas, baldrames e blocos terá resistência fck = 25MPa. A fiscalização deverá ser informada antes de se iniciar qualquer concretagem.

    - ALVENARIA DE EMBASAMENTO

Sobre os baldrames, será executados alvenaria de embasamento, com tijolos maciços na espessura de um tijolo, assentados com argamassa de cimento, cal e areia, que será posteriormente impermeabilizada com argamassa contendo vedacit ou similar, devendo esta argamassa envolver toda a parte superior e no mínimo 25 cm nas laterais, que ao final receberá 02 (duas) demãos de produto betuminoso – neutrol ou similar.

Após a impermeabilização, o aterro deverá ser completado internamente, devendo ir até o nível necessário para receber o contra-piso, sempre compactado em camadas não maiores que 20 cm. A alvenaria de embasamento não poderá ter altura superior a 50 cm.

O reaterro das valas tanto externo quanto interno deverá ser com material puro, isentos de entulhos ou materiais orgânico, molhados e apiloado para sua perfeita consolidação.

    - PAREDES DE ALVENARIA

As paredes serão em alvenaria de tijolos maciço aparente, espessura de ½, conforme conta em projeto, assentes com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8 e juntas com espessura de 1,5 cm. Nas duas primeiras fiadas de elevação deverá ser utilizada argamassa de cimento e areia no traço 1:4 e adição de produto impermeabilizante – vedacit, sika ou equivalente – na proporção indicada pelo fabricante, adicionada à água de amassamento.

Os tijolos deverão estar perfeitamente nivelados, prumados e alinhados, devendo a obra ser levantada uniformemente, evitando-se extremidades em degraus para ligações posteriores.

ESTRUTURA: A moldagem das vigas e colunas deverá seguir orientação da fiscalização, que irá definir dimensões e ferragens de todo os elementos estruturais. Deverão ser construídas vigas de respaldo em concreto armado, nas dimensões 0,12 x 0,30 m, com 04 ferros ø 10 mm e estribos ø 5,00 mm a cada 20 cm. O concreto a ser utilizado terá resistência fck = 25 Mpa e somente será lançado após vistoria da fiscalização, que irá conferir dimensões e ferragens dos elementos estruturais calculados.

    - COBERTURA

A cobertura será em estrutura de madeira e telhas de barro tipo romana, obedecendo projeto de cobertura fornecido pela Prefeitura Municipal.

    - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Serão executadas de acordo com a ABNT e com as normas da CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz. As instalações seguirão rigorosamente projeto elétrico, devendo-se ao final serem testadas e aprovadas pela fiscalização da Prefeitura Municipal.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: Serão executadas de acordo com a ABNT, e conforme constam os equipamentos hidráulicos em planta.

    - PISOS

LASTRO DE BRITA E LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO: sobre o terreno perfeitamente compactado e após a colocação das tubulações, será executados um lastro de brita nº. 1 com 5,0 cm de espessura. Após a compactação do lastro será executados lastro de concreto impermeabilizado  com espessura de 10 cm.

    - PINTURAS

TINTA ACRÍLICO PARA PISO: Após todas as superfícies estarem perfeitamente isentas de materiais orgânicos, gorduras ou grãos de areia soltos, em seguida será aplicada pintura acrílica para piso em torno do quiosque e no quiosque. Quantas forem necessárias para se obter cobertura satisfatória. As cores deverão ser escolhidas pela Prefeitura Municipal de Ubarana.

TINTA VERNIZ ACRILICO: Será executado em todas as paredes de tijolo aparente, inclusive churrasqueira e pilares.

VERNIZ EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA: Em todas as peças de madeira do telhado, com aplicação de verniz, em três demão sendo a primeira como fundo selante.

DOS COMPLEMENTOS:

O memorial descritivo complementa e faz parte integrante do projeto básico, projetos complementares e planilha orçamentária, sendo que no caso de eventual divergência entre informações contidas nos projetos, memorial descritivo e orçamento, a CONTRATADA deverá obedecer aos dois primeiros ou a critério dos autores dos projetos e da FISCALIZAÇÃO.

A empresa deverá manter o local da obra sinalizada durante todo o período de execução dos serviços.

Os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados, com equipamentos adequados.

A responsabilidade da segurança dos operários, transeuntes e veículos será inteiramente da empresa executora dos serviços.

A empresa mesmo depois de entregue a obra será responsável pela garantia dos serviços executados.

As placas deverão ser afixadas no início dos serviços. O modelo da mesma será fornecido pelo Dep. De Engenharia.

As propostas deverão contemplar materiais, mão-de-obra e encargos.

A obra será entregue perfeitamente limpa.

Nota: O memorial descritivo complementa e faz parte integrante do projeto básico, projetos complementares e planilha orçamentária, sendo que no caso de eventual divergência entre informações contidas nos projetos, memorial descritivo e orçamento, a CONTRATADA deverá obedecer aos dois primeiros ou a critério dos autores dos projetos e da FISCALIZAÇÃO.

Os serviços quantificados na planilha orçamentária fornecida por esta Municipalidade retratam a necessidade do objeto apresentado.

Ubarana - SP, em 23 de novembro de 2023.

NATHALIA C. SAURA DE MENDONÇA STEFANO	      VANDERLEI RODRIGUES DA CRUZ

Eng. Civil - CREA 5061327766 				                            Prefeito Municipal

ART nº 28027230231855020