[image: image1.jpg]




 INCLUDEPICTURE "../../../../../../../../../DOCUME~1/creplive/CONFIG~1/Temp/moz-screenshot-3.jpg" \* MERGEFORMAT [image: image2.jpg]


 - 2026 - SEDU

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07
EDITAL DE: PREGÃO 
PROPONENTE: 
Prefeitura Municipal de São João do Triunfo - PR
NOME DO BEM:  SEMI REBOQUE CARREGA TUDO



Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (UM)
	(1) DISCRIMINAÇÃO
	(2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO
	(3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO

	1. MARCA/MODELO
	Indicar
	     

	1.1. MODELO/FABRICAÇÃO (Ano)
	2025 (novo, zero km)
	     

	2. ESPECIFICAÇÕES
	
	

	2.1. SEMI REBOQUE
	
	

	2.1.1. Tipo 
	Carreta prancha com três eixos reta
	     

	2.1.2. Comprimento mínimo da plataforma 
	11,40 m de área útil
	     

	2.1.3. Largura mínima
	3,2 m
	     

	2.1.4. Modelo 
	Pescoço naja medindo no mínimo 3,5m
	     

	2.2. SUSPENSÃO
	
	

	2.2.1. Tipo
	Suspensão mínima com molas tipo parabólicas
	     

	2.3. SISTEMA HIDRÁULICO
	
	

	2.3.1. Rampa traseira
	Rampa Traseira Eletro-hidráulico com acionamento por alavanca na lateral do equipamento
	     

	2.3.3. Pés de apoio
	Pés de apoio mecânico com 02 velocidades
	     

	2.4. PNEUS/RODA
	
	

	2.4.1. Pneus/Roda/Medidas
	295x80x22,5 Rodas a disco
	     

	2.4.2. Estepe
	Sim, da linha de montagem
	     

	2.5. FREIOS
	
	

	2.5.1. Sistema de Freios 
	Freio ABS ou EBS com tambor
	

	2.6. SISTEMA ELÉTRICO
	
	

	2.6.1 Sistema Elétrico Mínimo (Volts)
	24V
	

	2.6.2. Tipo de lanternas
	Lanternas tipo LED
	


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07
EDITAL DE: PREGÃO 
PROPONENTE: 
Prefeitura Municipal de São João do Triunfo - PR
NOME DO BEM:  SEMI REBOQUE CARREGA TUDO



Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (UM)
	(1) DISCRIMINAÇÃO
	(2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO
	(3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO

	2.7. CAPACIDADE DE CARGA
	
	

	2.7.1. Capacidade de carga mínima
	30 toneladas
	

	3. ACESSÓRIOS
	
	

	3.1. Adesivo da Logomarca do Programa
	Adesivo 35cmx20cm, 4 cores gerado em https://paranainterativo.pr.gov.br/placas/index.html
	

	3.2. Sirene de ré
	Sim
	

	3.3. Suportes
	Suporte para dois estepes
	

	3.4. Outros acessórios
	Apara barro, Caixa de ferramentas completa, reservatório de água mínimo de 20 l, Retro-refletivos nas laterais
	

	4. GARANTIA
	
	

	4.1. Garantia do bem
	12 meses após a entrada em operação
	

	5. TREINAMENTO DE MOTORISTAS
	Sim, entrega técnica
	


Obs.: A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, obedecendo ao mesmo sistema de unidades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois).

Carimbo e assinatura legal

Nome responsável legal: 
Carteira de identidade - 

PAGE  
Página 2 de 2

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]