ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES  PARA PROPOSTA COMERCIAL

TABELAS DE LOTES

# ESPECIFICAÇÕES DETALHADA DOS  OBJETOS

ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS

LOTE 01

CAMISETA MANGA CURTA

CAMISETA MANGA LONGA

REFERÊNCIA DE CORES

Descrição e instruções de Fabricação:

Camiseta escolar, fabricada em meia malha, na composição de 60% Poliéster 20% Modal e 20% Algodão, com gramatura de 140 g/m², cor verde.

A gola deve ser em “V”, confeccionada em retilínea, com a largura acabada de 2,8cm. Na regata os punhos seguem a mesma definição das golas.

A barra do corpo e das mangas (exceto a regata) deverá estar com largura de 2,0 cm,

costurada em máquina galoneira de duas agulhas.

Deve ser costurada internamente com máquina overloque. Utilizar para a confecção da camiseta a linha 100% poliéster nº120.

Com relação a logotipia: Aplicar o logotipo da administração com aproximadamente 7 cm de altura com largura proporcional, posicionado na frente lado esquerdo do peito, em silkscreen com suas cores originais (a arte em alta definição será fornecida ao licitante vencedor).

As peças deverão estar íntegras e isentas de defeitos e ser embaladas individualmente em sacos plásticos com identificação externa da peça e sua respectiva numeração.

Deverá ser aplicada no degolo traseiro interno, centralizada, etiqueta em tecido resinado na cor branca com caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano de fabricação e país de fabricação, conforme as obrigações descritas no regulamento técnico MERCOSUL sobre etiquetagem de produtos têxteis, determinadas pela resolução nº 02 do CONMETRO, de 06 de maio de 2008.

REFERÊNCIA DE CORES

TABELA DE MEDIDAS:

Camiseta manga Curta:

Camiseta manga longa:

LOTE 02

BERMUDA

Descrição e instruções de Fabricação:

Bermuda confeccionada em Malha dupla face com elastano, na composição de 82% Liocel 13% Poliamida 5% Elastano. A gramatura deve ser de 325 g/m² (tolerância de +/-5%), conforme croqui.

Nas laterais, deverá ser aplicada três faixas, sobrepostas, largura de 1,0cm, espaçamento de 0,8cm, sendo esta de construção tubular em fio tinto, faixa contínua sem corte em suas bordas, de modo sua costura não permita o desfiamento da faixa e suas bordas com gramatura de 190g/m², composição 86% Poliéster e 14% Viscose, conforme croqui.

Na cintura, o cós total com elástico de 4,0 cm de altura (+/- 0,5 cm), aplicado em máquina de 4 agulhas ponto corrente.

Nas laterais, dois bolsos embutidos costurados na máquina reta a 0,5 cm (+/- 0,2 cm) da borda.

A bainha de 2,5 cm com acabamento em overloque e costura rebatida em máquina de 1 agulha ponto fixo.

Para as costuras do gancho, entre pernas e laterais, utilize máquina Interloque 5 fios.

Com relação a logotipia: Aplicar o logotipo da administração com aproximadamente

posicionado na frente, perna esquerda, em silkscreen.

As peças deverão estar íntegras e isentas de defeitos e ser embaladas individualmente em sacos plásticos com identificação externa da peça e sua respectiva numeração.

Deverá ser aplicada no cós traseiro interno, centralizado, etiqueta em tecido nylon resinado na cor branca com caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano de fabricação e país de fabricação, conforme as obrigações descritas no regulamento técnico MERCOSUL sobre etiquetagem de produtos têxteis, determinadas pela resolução nº 02 do CONMETRO, de 06 de maio de 2008.

TABELA DE MEDIDAS;

SHORT-SAIA

Descrição e instruções de Fabricação:

Short-saia confeccionado em meia malha com elastano na composição de 95% poliamida e 5% Elastano, com gramatura 315 g/m², conforme croqui.

Nas laterais, deverá ser aplicada três faixas, sobrepostas, largura de 1,0cm, espaçamento de 0,8cm, sendo esta de construção tubular em fio tinto, faixa contínua sem corte em suas bordas, de modo sua costura não permita o desfiamento da faixa e suas bordas com gramatura de 190g/m², composição 86% Poliéster e 14% Viscose, conforme croqui.

Na cintura, o cós total com elástico de 4,0 cm de altura (+/- 0,5 cm), aplicado em máquina de 4 agulhas ponto corrente.

Na parte frontal deverá ser fixada uma saia presa no lado direito e aberto do lado esquerdo, assim também como a parte inferior, tendo acabamento na barra e lateral da saia com 2 agulhas.

Para as costuras do gancho, entre pernas e laterais, utilize máquina Interloque 5 fios.

Com relação a logotipia: Aplicar o logotipo da administração posicionado na frente lado esquerdo do painel em silkscreen.

As peças deverão estar íntegras e isentas de defeitos e ser embaladas individualmente em sacos plásticos com identificação externa da peça e sua respectiva numeração.

Deverá ser aplicada no cós traseiro interno, centralizado, etiqueta em tecido resinado na cor branca com caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano de fabricação e país de fabricação, conforme as obrigações descritas no regulamento técnico MERCOSUL sobre etiquetagem de produtos têxteis, determinadas pela resolução nº 02 do CONMETRO, de 06 de maio de 2008.

TABELA DE MEDIDAS;

.

JAQUETA FORRADA

Descrição e instruções de Fabricação:

Jaqueta confeccionada em Malha dupla face com elastano, na composição de 82% Liocel 13% Poliamida 5% Elastano. A gramatura deve ser de 325 g/m² (tolerância de +/-5%), conforme croqui.

Centralizado nas mangas, deverá ser aplicada três faixas, sobrepostas, largura de 1,0cm, espaçamento de 0,8cm, sendo esta de construção tubular em fio tinto, faixa contínua sem corte em suas bordas, de modo sua costura não permita o desfiamento da faixa e suas bordas com gramatura de 190g/m², composição 86% Poliéster e 14% Viscose, conforme croqui.

Forro do corpo e capuz em malha dupla face, cor a definir, na composição de 100% poliéster.

A gramatura deve ser de 95 g/m².

O fechamento deverá ser feito em por meio de zíper de nylon trator nº5, com cursor e

puxador metálico, pintado na mesma cor, destacável na cor do corpo.

Nas laterais, dois bolsos embutidos no mesmo tecido do corpo, costurados na máquina reta a 0,5 cm (+/- 0,2 cm) da borda.

Punhos com 2,5 cm, com elástico embutido costurado com máquina reta.

Deve ainda conter revel, sendo este um tecido externo aplicado internamente com largura de 7,0cm , fazendo o acabamento interno em toda extensão do zíper, seguindo a mesma cor e tecido do corpo.

A Barra do corpo com 2,5 cm de largura e rebatida com máquina reta de uma agulha com, aplicação de um cordão de poliéster 5 mm, formato trançado, cor semelhante ao corpo, com um nó nas pontas, cuja saída deve ser pela parte frontal da jaqueta na cor semelhante a do corpo.

Com relação a logotipia: Aplicar o logotipo da administração com aproximadamente 7 cm de altura com largura proporcional, posicionado na frente lado esquerdo do peito, em silkscreen com suas cores originais (a arte em alta definição será fornecida ao licitante vencedor)

As peças deverão estar íntegras e isentas de defeitos e ser embaladas individualmente em sacos plásticos com identificação externa da peça e sua respectiva numeração.

Deverá ser aplicada no degolo traseiro interno, centralizado, etiqueta em tecido resinado na cor branca com caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano de fabricação e país de fabricação, conforme as obrigações descritas no regulamento técnico MERCOSUL sobre etiquetagem de produtos têxteis, determinadas pela resolução nº 02 do CONMETRO, de 06 de maio de 2008.

TABELA DE MEDIDAS:

Conjunto Calça e Jaqueta confeccionada em Malha dupla face com elastano, na composição de 82% Liocel 13% Poliamida 5% Elastano. A gramatura deve ser de 325 g/m² (tolerância de +/-5%), conforme croqui.

CALÇA  ( conjunto)

confeccionada em Malha dupla face com elastano, na composição de 82% Liocel 13%

Poliamida 5% Elastano. A gramatura deve ser de 325 g/m² (tolerância de +/-5%), conforme croqui.

Nas laterais, deverá ser aplicada três faixas sobrepostas, largura de 1,0cm, espaçamento de 0,8cm, sendo esta de construção tubular em fio tinto, faixa contínua sem corte em suas

bordas, de modo sua costura não permita o desfiamento da faixa e suas bordas com

gramatura de 190g/m², composição 86% Poliéster e 14% Viscose, conforme croqui.

Na cintura, o cós total com elástico de 4,0 cm de altura (+/- 0,5 cm), aplicado em máquina de 4 agulhas ponto corrente.

Nas laterais, dois bolsos embutidos costurados na máquina reta a 0,5 cm (+/- 0,2 cm) da borda.

A bainha de 2,5 cm com acabamento em overloque e costura rebatida em máquina de 1 agulha ponto fixo.

Deverá ser aplicado um reforço de joelho, na altura adequada para proteção do joelho, sendo um tecido tela com efeito rip stop de composição 70% Poliéster e 30% Algodão, cor preto, aplicado internamente, usado nas numerações destinadas ao ensino infantil (tam 1 ao 12).

Para as costuras do gancho, entre pernas e laterais, utilize máquina Interloque 5 fios.

Com relação a logotipia: Aplicar o logotipo da administração com aproximadamente 7 cm de altura com largura proporcional, posicionado na frente, perna esquerda, em silkscreen com suas cores originais (a arte em alta definição será fornecida ao licitante vencedor)

As peças deverão estar íntegras e isentas de defeitos e ser embaladas individualmente em sacos plásticos com identificação externa da peça e sua respectiva numeração.

Deverá ser aplicada no cós traseiro interno, centralizado, etiqueta em tecido resinado na cor branca com caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano de fabricação e país de fabricação, conforme as obrigações descritas no regulamento técnico MERCOSUL sobre etiquetagem de produtos têxteis, determinadas pela resolução nº 02 do CONMETRO, de 06 de maio de 2008.

Jaqueta (conjunto)

Jaqueta confeccionada em Malha dupla face com elastano, na composição de 82% Liocel 13% Poliamida 5% Elastano. A gramatura deve ser de 325 g/m² (tolerância de +/-5%), conforme croqui.

Centralizado nas mangas, deverá ser aplicada três faixas, sobrepostas, largura de 1,0cm, espaçamento de 0,8cm, sendo esta de construção tubular em fio tinto, faixa contínua sem corte em suas bordas, de modo sua costura não permita o desfiamento da faixa e suas bordas com gramatura de 190g/m², composição 86% Poliéster e 14% Viscose, conforme croqui.

O fechamento deverá ser feito em por meio de zíper de nylon trator nº5, com cursor e

puxador metálico, pintado na mesma cor, destacável na cor do corpo.

Nas laterais, dois bolsos embutidos no mesmo tecido do corpo, costurados na máquina reta a 0,5 cm (+/- 0,2 cm) da borda.

Punhos com 2,5 cm, com elástico embutido costurado com máquina reta.

Com relação a logotipia: Aplicar o logotipo da administração com aproximadamente 7 cm de altura com largura proporcional, posicionado na frente lado esquerdo do peito, em silkscreen com suas cores originais (a arte em alta definição será fornecida ao licitante vencedor)

As peças deverão estar íntegras e isentas de defeitos e ser embaladas individualmente em sacos plásticos com identificação externa da peça e sua respectiva numeração.

Deverá ser aplicada no degolo traseiro interno, centralizado, etiqueta em tecido resinado na cor branca com caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano de fabricação e país de fabricação, conforme as obrigações descritas no regulamento técnico MERCOSUL sobre etiquetagem de produtos têxteis, determinadas pela resolução nº 02 do CONMETRO, de 06 de maio de 2008.

TABELA DE MEDIDAS;

QUALIDADE DOS TECIDOS: DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

| MEIA MALHA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ensaio | Norma | Resultado | Tolerância |
| Espessura de Material Têxtil (Pressão Aplicada 0,1) | ABNT NBR 13371:2005 - Método A: Materiais têxteis normais | 0,9 mm | 5% |
| Resistência ao Estouro de Materiais Têxteis | ABNT NBR 13384:1995 | 5,5 Kpa | 5% |
| Gramatura de Tecidos Planos e Malhas | ABNT NBR 10591:2008 | 140 gm² | 5% |
| Título do Fio em Amostras Reduzidas | ABNT NBR 13216:1994 | 30 NE | 5% |
| Estrutura de Malhas | ABNT NBR 13460:1995 e ABNT NBR 13462:1995 | Meia Malha | Sem Tolerância |
| Densidade em Malhas | ABNT NBR 12060:1991 | 21,71 cursos/cm 12,56 colunas/cm | 5% |
| Solidez de Cor à Lavagem Doméstica e Comercial | ABNT NBR ISO 105- C06:2010 | 4 | Valor de referência Mínimo |
| Solidez da Cor à Ação do Ferro de Passar à Quente | ABNT NBR ISO 105- X11:2018 | 4 | Valor de referência Mínimo |
| Solidez à Lavagem Doméstica e Lavagem Comercial | Método Acelerado (Cloro) - AATCC 61:2013 | 3 | Valor de referência Mínimo |
| Solidez da Cor à Luz artificial (Xenônio) | ABNT NBR ISO 105-B02:2019 - Método 05 - Ciclo Exposição B - Escala de Cinza | 4 | Valor de referência Mínimo |
| Solidez da Cor ao Suor | ABNT NBR ISO 105-E04:2014 | 4 | Valor de referência Mínimo |
| Solidez da Cor à Água | ABNT NBR ISO 105-E01:2014 | 4 | Valor de referência Mínimo |
| Solidez da Cor à Fricção | ABNT NBR ISO 105-X12:2019 | 4 | Valor de referência Mínimo |
| Análise Qualitativa e Quantitativa | NBR 13538:1995 e ABNT NBR 11914:1992 | 60% Poliéster 20% Modal 20% Algodão | 5% |
| Determinação das alterações dimensionais de tecidos planos e malhas | ABNT NBR 10320:1988 | -6% | Valor de referência Máximo |
| HELANCA |  |  |  |
| Ensaio | Norma | Resultado | Tolerância |
| Espessura de Material Têxtil (Pressão Aplicada 0,1) | ABNT NBR 13371:2005 - Método A: Materiais têxteis normais | 1,10 mm | 5% |
| Pilling (Método Caixa) | ISO 12945-1:2020 | 5 | Valor de referência Mínimo |
| Resistência ao Estouro de Materiais Têxteis | ABNT NBR 13384:1995 | 7 Kpa | 5% |
| Gramatura de Tecidos Planos e Malhas | ABNT NBR 10591:2008 | 325 gm² | 5% |
| Título do Fio em Amostras Reduzidas | ABNT NBR 13216:1994 | 127 NE (Fio 1) 45 NE (Fio 2) | 5% |
| Estrutura de Malhas | ABNT NBR 13460:1995 e ABNT NBR 13462:1995 | Malha dupla face com elastano | Sem Tolerância |
| Densidade em Malhas | ABNT NBR 12060:1991 | 23,80 cursos/cm 17,60 colunas/cm | 5% |
| Solidez de Cor à Lavagem Doméstica e Comercial | ABNT NBR ISO 105- C06:2010 | 4 | Valor de referência Mínimo |
| Solidez da Cor ao Suor | ABNT NBR ISO 105-E04:2014 | 4 | Valor de referência Mínimo |
| Solidez da Cor à Água | ABNT NBR ISO 105-E01:2014 | 4 | Valor de referência Mínimo |
| Solidez da Cor à Fricção | ABNT NBR ISO 105-X12:2019 | 4 | Valor de referência Mínimo |
| Análise Qualitativa e Quantitativa | NBR 13538:1995 e ABNT NBR 11914:1992 | 82% Liocel 13% Poliamida 5% Elastano | 5% |
| Determinação das alterações dimensionais de tecidos planos e malhas | ABNT NBR 10320:1988 | -6% | Valor de referência Máximo |
| Formaldeído | ABNT NBR ISO 14184-1:2014 | Não Detectado | Sem Tolerância |
| FORRO DA JAQUETA |  |  |  |
| Ensaio | Norma | Resultado | Tolerância |
| Espessura de Material Têxtil (Pressão Aplicada 0,1) | ABNT NBR 13371:2005 - Método A: Materiais têxteis normais | 0,58 mm | 5% |
| Pilling (Método Caixa) | ISO 12945-1:2020 | 5 | Valor de referência Mínimo |
| Gramatura de Tecidos Planos e Malhas | ABNT NBR 10591:2008 | 95 gm² | 5% |
| Análise Qualitativa e Quantitativa | NBR 13538:1995 e ABNT NBR 11914:1992 | 100% Poliéster | Sem Tolerância |
| REFORÇO DA CALÇA |  |  |  |
| Ensaio | Norma | Resultado | Tolerância |
| Espessura de Material Têxtil | ISO 5084/96 | 0,50 mm | 5% |
| Resistência ao Rasgo (N) | ASTM D 2261:2023 | 45 Urdume 40 Trama | 5% |
| Gramatura de Tecidos Planos e Malhas | ABNT NBR 10591:2008 | 210 gm² | 5% |
| Estrutura de Malhas | ABNT NBR 12546:1991 | Tela com Efeito Rip Stop | Sem Tolerância |
| Solidez de Cor à Lavagem Doméstica e Comercial | AATCC TM 61:2013 | 4 | Valor de referência Mínimo |
| Solidez da Cor ao Suor Àcido e Alcalino | AATCC TM 15:2013 | 5 | Valor de referência Mínimo |
| Análise Qualitativa e Quantitativa | AATCC 20:2013 E AATCC 20 A:2014 | 70% Poliéster 30% Algodão | 5% |
| GALÃO |  |  |  |
| Ensaio | Norma | Resultado | Tolerância |
| Gramatura de Tecidos Planos e Malhas | ABNT NBR 10591:2008 | 190 gm² | 5% |
| Estrutura de Malhas | ABNT NBR 13460:1995 e ABNT NBR 13462:1995 | Meia Malha | Sem Tolerância |
| Solidez de Cor à Lavagem Doméstica e Comercial | ABNT NBR ISO 105- C06:2010 | 4 | Valor de referência Mínimo |
| Solidez da Cor à Ação do Ferro de Passar à Quente | ABNT NBR ISO 105- X11:2018 | 4 | Valor de referência Mínimo |
| Solidez à Lavagem Doméstica e Lavagem Comercial | Método Acelerado (Cloro) - AATCC 61:2013 | 4 | Valor de referência Mínimo |
| Análise Qualitativa e Quantitativa | ABNT NBR 13538:1995 e ABNT NBR 11914:1992 | 86% Poliéster 14% Viscose | 5% |
| Determinação das alterações dimensionais de tecidos planos e malhas | ABNT NBR 10320:1988 | 2% | Valor de referência Máximo |

LOTE 03

MEIA ESCOLAR

# MEIA MODELO COLEGIAL

Par de Meia, modelo colegial com proteção antibacteriana e com calcanhar verdadeiro, conforme especificações a seguir:

Descrição e instruções de Fabricação:

- - Cor da Meia: bico e calcanhar na cor a definir, com o desenho feito em jacquard

- - Punho: Jersei (meia malha) com disposição de agulhas 1X1, onde uma tece e uma forma o canelado (aspecto = sanfona 1X1).

- - Resistência ao Estouro: 10,99 kgf/cm² mínimo.

- - Gramatura: 190 gr/m².

- - Composição da Meia: 67% Algodão, 30% Poliamida, 2% Poliéster e 0,80% Elastodieno.

- - Fechamento: A meia deve ser costurada em máquina remalhadeira.

- - As meias devem estar isentas de qualquer defeito que comprometa sua apresentação, e suas costuras devem ser feitas de modo que não apresentem pontas, dobras, franzidos, torções ou pontos falhados, rompidos ou soltos.

- - Embalagem: Embalar os pares de meia, por tamanho, em saco plástico transparente.

- - Proteção Antibacteriana: Agente antimicrobiano incorporado a fibra de algodão que atribui ao tecido a ação bactericida eficiente. São fios especiais que recebem acabamentos funcionais, tendo como benefício a funcionalidade de inibir a proliferação de germes, proporcionando proteção efetiva às bactérias, ácaros e fungos, evitando o surgimento de odores desagradáveis e mantendo a higiene e frescor nos pés. Além disso, reduz o desenvolvimento de alergias, micoses e outras doenças da podologia, que são causadas pela proliferação de fungos e bactérias. Devido seu contato direto com a pele, as meias são favorecidas com esta proteção que garante saúde, bem-estar e conforto aos pés.

Obs.: Medidas em centímetros do produto acabado. Tolerância é de 1,0 cm para mais ou para menos.

MEIA ANTIDERRAPANTE

Descrição e instruções de Fabricação:

a) Gramatura: 350 gr/m²;

b) Composição: 51% ALGODÃO + 30% ACRILICO +16% POLIAMIDA + 02% ELASTODIENO + 01% ELASTANO.

c) Encolhimento/Alongamento Largura: - 10%, no máximo.

d) Encolhimento/Alongamento Comprimento: - 10%, no máximo. Tamanho: 14 ao 21.

| TABELA DE MEDIDAS DA MEIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DADOS |  | BB | PP | P | M | G | GG | XGG | Adulto |
| A | Tamanho do Calçado | 14 a 17 | 18 a 21 | 22 a 25 | 26 a 29 | 30 a 33 | 34 a 37 | 38 a 41 | 42 a 45 |
| B | Idade | 1 e 2 | 3 e 4 | 5 e 6 | 7 e 8 | 9 e 10 | 11 e 12 | 13 e 14 | 15 a 18 |
| C | Largura do Punho | 6,0 cm | 6,0 cm | 6,5 cm | 6,5 cm | 6,5 cm | 7,5 cm | 7,5 cm | 7,5 cm |
| D | Altura do Punho | 1,5 cm | 1,5 cm | 1,5 cm | 1,5 cm | 2,0 cm | 2,0 cm | 2,0 cm | 2,0 cm |
| E | Comprimento da Perna | 5,0 cm | 6,0 cm | 7,0 cm | 8,0 cm | 9,0 cm | 10,0 cm | 11,0 cm | 12,0 cm |
| F | Comprimento do Pé | 7,0 cm | 9,0 cm | 11,0 cm | 13,0 cm | 16,0 cm | 20,0 cm | 22,0 cm | 25,0 cm |

# LAUDOS TÊXTEIS (MEIA)

LAUDOS DE LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELO INMETRO

Laudo para Composição:

MÉTODO: NORMA 20/05 e 20A/05 DA AATCC e

NBR 13538:1995/11914:1992, respectivamente.

Laudo para Gramatura:

MÉTODO: NBR 10591/08 - Determinação da gramatura de tecidos.

Laudo para encolhimento e alongamento:

MÉTODO: 	NORMA 	NBR 	10320/88 – 	Determinação das alterações Dimensionais planos e malhas.  Lavagem em máquina Caseira tomática.

Laudo para resistência ao estouro:

MÉTODO: NORMA NBR 13384/95 – Equipamento utilizado:

Mullentester.

Laudo pesquisa Antimicrobiana para bactérias

MÉTODO: Guia ABC de Microbiologia

Laudo pesquisa Antimicrobiana para fungos

MÉTODO: ISO 21527-1 e 2: 2008

LOTE 04

TÊNIS ESCOLAR

CALÇADOS

# TENIS (cor preto/verde)

# MODELO TÊNIS COM AMARRAÇÃO EM CADARÇO

# NUMERAÇÃO 29 AO 44

Modelo adequado para uso diário em período escolar, constituído pelas seguintes descrições:

## MODELAGEM

- Confortável

- Design Moderno

- Personalização do Contratante na Lingueta e no Solado

## MATÉRIA PRIMA

- Tecido Multifilamentos Trançado 3D

Gáspea e lingueta, confeccionado em tecido multifilamentos 3D em relevo na cor azul semelhante ao Pantone 19-3920 TPXm, composição 100% poliéster, dublado em tecido não tecido poliéster, proporcionando alta permeabilidade ao vapor do suor e conforto ao usuário, sua parte externa deverá conter sublimação nas cores azul semelhante ao Pantone 19-3920 TPX, na cor verde semelhante ao Pantone 16-6138 TPX, e na cor vermelho semelhante ao Pantone 19-1763 TPX, direta ao tecido para transferência e formação da estampa. Com aplicação de etiqueta em serigrafia digital personalizada do contratante pelo processo solda eletrônica em alta definição.

- Tecido não Tecido em Poliéster

Reforço da gáspea, constituído em material (tecido não tecido) na cor preto 100% poliéster, unido a gáspea pelo processo de colagem e costura.

- Forro Interno

Forro do traseiro e da lingueta, confeccionado em tecido tipo colmeia na cor preto composição 100% poliéster, dublado em espuma de PU, unido a gáspea e lingueta por costura.

- Espuma

Espuma do colarinho e lingueta, constituído em PU.

- Ilhós

Confeccionado em alumínio, pintado na cor azul semelhante ao Pantone 193920 TPX.

- Cadarço

Confeccionado em fios trançados, 100% poliéster, com formato achatado e em tamanhos pertinentes à numeração, na cor branco.

- Puxador Traseiro

Peça complementar exigida, tem a função de auxiliar o calce do produto, além de contribuir esteticamente para um visual harmônico. Constituído de fita de gorgorão poliéster na cor azul semelhante ao Pantone 19-3920 TPX de no mínimo 15mm de largura. Fixado ao cabedal por costura.

- Reforço do Traseiro

Confeccionado em resina termoplástica de cor neutra, aplicado pelo processo termo transferível conformada.

- Reforço da Biqueira

Confeccionado em resina termoplástica de cor neutra, aplicado pelo processo termo transferível conformada.

- Palmilha de Acabamento

Confeccionada em sua superfície em tecido poliéster na cor preto, unida a base pelo processo filme adesivo, sua base em EVA na cor preto. Com etiqueta pictograma, em serigrafia na cor prata.

- Entressola

Confeccionada em Thermoplastic Rubber na cor branco, unido ao cabedal sem o uso de agentes químicos pelo processo denominado INSERTO.

- Inserto Lateral

Confeccionada em borracha termoplástica dureza máxima 65, resistência ao desgaste máximo de 250 mm³ na cor preto constituído em Thermoplastic Rubber. Unida a entressola pelo processo denominado inserto.

- Soleta 01

Confeccionada em borracha termoplástica dureza máxima 65, resistência ao desgaste máximo de 250 mm³ na cor preto constituído em Thermoplastic Rubber. Unida a entressola pelo processo denominado inserto, onde a mesma deverá conter sulcos para escoação de água e sujeiras, e assim melhor aderência. Deverá conter de forma fixa, permanente e visível o número referente ao tamanho do calçado, e também deve conter a descrição VENDA PROIBIDA inibindo a comercialização alheia do calçado.

- Soleta 02

Confeccionada em borracha termoplástica dureza máxima 65, resistência ao desgaste máximo de 250 mm³ na cor azul semelhante ao Pantone 19-3920 TPX constituído em Thermoplastic Rubber. Unida a entressola pelo processo denominado inserto, onde a mesma deverá conter sulcos para escoação de água e sujeiras, e assim melhor aderência.

- Personalização

Confeccionada em borracha termoplástica dureza máximo 65, resistência ao desgaste máximo de 250 mm³ na cor transparente e posteriormente receber tratamento serigráfico ou impresso de dentro para fora, onde deverá conter de forma fixa a aplicação personalizada do contratante, unida pelo processo denominado inserto onde também há a ausência de adesivos, principal parte em contato com o solo, constituído em Thermoplastic Rubber.

- LAUDOS SOLICITADOS TÊNIS COM AMARRAÇÃO EM CADARÇO:

MATÉRIA PRIMA/CONFORTO

Relação de ensaios que atestem a qualidade da matéria prima utilizada.

| DESCRIÇÃO | NORMA | ORIENTAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Tecido Multifilamentos 3D | ABNT NBR 10591 | Gramatura mínimo 400g/m² |
| Tecido Multifilamentos 3D | AATCC 20 E 20A | 100% Poliéster ou Poliamida |
| Tecido Multifilamentos 3D | ABNT NBR 14553 | Continuação do rasgo mínimo 25N |
| Forro Interno | ABNT NBR 10591 | Gramatura mínimo 120g/m² |
| Forro Interno | ABNT NBR 13371 | Espessura mínimo 3mm |
| Espuma do colarinho | ABNT NBR 14184 | Espessura mínimo 4.5mm |
| Espuma da lingueta | ABNT NBR 14184 | Espessura mínimo 2.0mm |
| Atacador | ABNT NBR 16233 | Resistência à Fricção – 15.000 ciclos (podendo apresentar leve desgaste) |
| Reforço Traseiro | ABNT NBR 14184 | Espessura mínimo 0.5mm |
| Palmilha de Acabamento | ISO 20344/15 ITEM 7.1 | Espessura mínimo 4.0mm |
| Entressola* | ABNT NBR ISO 868 | Dureza máxima 65 Shore A |
| Entressola* | ABNT NBR ISO 4649 | Abrasão máxima 250 mm³ |
| Inserto Lateral* | ABNT NBR ISO 868 | Dureza máxima 65 Shore A |
| Inserto Lateral* | ABNT NBR ISO 4649 | Abrasão máxima 250 mm³ |
| Soleta 01* | ABNT NBR ISO 868 | Dureza máxima 65 Shore A |
| Soleta 01* | ABNT NBR ISO 4649 | Abrasão máxima 250 mm³ |
| Soleta 02* | ABNT NBR ISO 868 | Dureza máxima 65 Shore A |
| Soleta 02* | ABNT NBR ISO 4649 | Abrasão máxima 250 mm³ |
| Personalização* | ABNT NBR ISO 868 | Dureza máxima 65 Shore A |
| Personalização* | ABNT NBR ISO 4649 | Abrasão máxima 250 mm³ |

Relação de ensaios que garantem o conforto do calçado.

| DESCRIÇÃO | NORMA |
| --- | --- |
| Massa do Calçado* | ABNT NBR 14835/13 |
| Distribuição de Pressão Plantar* | ABNT NBR 14836/14 |
| Temperatura Interna do Calçado* | ABNT NBR 14837/11 |
| Índice de Amortecimento do Calçado* | ABNT NBR 14838/16 |
| Índice de Pronação do Calçado* | ABNT NBR 14839/15 |
| Percepção de Calce: Marcas e Lesões* | ABNT NBR 14840/15 |
| Conforto do Calçado* | ABNT NBR 14834/15 |
| Resultado Final Aceito | Mínimo Confortável |

OBS.: *Os laudos deverão atender o quesito modelagem, desconsiderando a matiz, croma e a luminosidade.

# MODELO TÊNIS COM AMARRAÇÃO EM VELCRO                       (cor preto/verde)

# NUMERAÇÃO 23 AO 28

Modelo adequado para uso diário em período escolar, constituído pelas seguintes descrições:

## MODELAGEM

- Confortável

- Design Moderno

- Personalização do Contratante na Tira do Velcro e no Solado

## MATÉRIA PRIMA

- Tecido Multifilamentos Trançado 3D

Gáspea e lingueta, confeccionado em tecido multifilamentos 3D em relevo na cor azul semelhante ao Pantone 19-3920 TPXm, composição 100% poliéster, dublado em tecido não tecido poliéster, proporcionando alta permeabilidade ao vapor do suor e conforto ao usuário, sua parte externa deverá conter sublimação nas cores azul semelhante ao Pantone 19-3920 TPX, na cor verde semelhante ao Pantone 16-6138 TPX, e na cor vermelho semelhante ao Pantone 19-1763 TPX, direta ao tecido para transferência e formação da estampa. Com aplicação de etiqueta em serigrafia digital personalizada do contratante pelo processo solda eletrônica em alta definição.

- Tecido não Tecido em Poliéster

Reforço da gáspea, constituído em material (tecido não tecido) na cor preto 100% poliéster, unido a gáspea pelo processo de colagem e costura.

- Forro Interno

Forro do traseiro e da lingueta, confeccionado em tecido tipo colmeia na cor preto composição 100% poliéster, dublado em espuma de PU, unido a gáspea e lingueta por costura.

- Espuma

Espuma do colarinho e lingueta, constituído em PU.

- Velcro

Tira do velcro, consiste na peça superior externa constituída de laminado sintético PVC na cor azul semelhante ao Pantone 19-3920 TPX unida ao velcro macho e fêmea por meio de costuras, com aplicação personalizada do contratante, aplicada pelo processo de frequência e solda eletrônica em alta definição.

- Puxador Traseiro

Peça complementar exigida, tem a função de auxiliar o calce do produto, além de contribuir esteticamente para um visual harmônico. Constituído de fita de gorgorão poliéster na cor azul semelhante ao Pantone 19-3920 TPX de no mínimo 15mm de largura. Fixado ao cabedal por costura.

- Reforço do Traseiro

Confeccionado em resina termoplástica de cor neutra, aplicado pelo processo termo transferível conformada.

- Reforço da Biqueira

Confeccionado em resina termoplástica de cor neutra, aplicado pelo processo termo transferível conformada.

- Palmilha de Acabamento

Confeccionada em sua superfície em tecido poliéster na cor preta, unida a base pelo processo filme adesivo, sua base em EVA na cor preta. Com etiqueta pictograma, em serigrafia na cor prata.

- Entressola

Confeccionada em Thermoplastic Rubber na cor branco, unido ao cabedal sem o uso de agentes químicos pelo processo denominado INSERTO.

- Inserto Lateral

Confeccionada em borracha termoplástica dureza máxima 65, resistência ao desgaste máximo de 250 mm³ na cor preto constituído em Thermoplastic Rubber. Unida a entressola pelo processo denominado inserto.

- Soleta 01

Confeccionada em borracha termoplástica dureza máxima 65, resistência ao desgaste máximo de 250 mm³ na cor preto constituído em Thermoplastic Rubber. Unida a entressola pelo processo denominado inserto, onde a mesma deverá conter sulcos para escoação de água e sujeiras, e assim melhor aderência. Deverá conter de forma fixa, permanente e visível o número referente ao tamanho do calçado, e também deve conter a descrição VENDA PROIBIDA inibindo a comercialização alheia do calçado.

- Soleta 02

Confeccionada em borracha termoplástica dureza máxima 65, resistência ao desgaste máximo de 250 mm³ na cor azul semelhante ao Pantone 19-3920 TPX constituído em Thermoplastic Rubber. Unida a entressola pelo processo denominado inserto, onde a mesma deverá conter sulcos para escoação de água e sujeiras, e assim melhor aderência.

- Personalização

Confeccionada em borracha termoplástica dureza máximo 65, resistência ao desgaste máximo de 250 mm³ na cor transparente e posteriormente receber tratamento serigráfico ou impresso de dentro para fora, onde deverá conter de forma fixa a aplicação personalizada do contratante, unida pelo processo denominado inserto onde também há a ausência de adesivos, principal parte em contato com o solo, constituído em Thermoplastic Rubber.

- LAUDOS SOLICITADOS TÊNIS COM AMARRAÇÃO EM VELCRO:

MATÉRIA PRIMA

Relação de ensaios que atestem a qualidade da matéria prima utilizada.

| DESCRIÇÃO | NORMA | ORIENTAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Tecido Multifilamentos 3D | ABNT NBR 10591 | Gramatura mínimo 400g/m² |
| Tecido Multifilamentos 3D | AATCC 20 E 20A | 100% Poliéster ou Poliamida |
| Tecido Multifilamentos 3D | ABNT NBR 14553 | Continuação do rasgo mínimo 25N |
| Forro Interno | ABNT NBR 10591 | Gramatura mínimo 120g/m² |
| Forro Interno | ABNT NBR 13371 | Espessura mínimo 3mm |
| Espuma do colarinho | ABNT NBR 14184 | Espessura mínimo 4.5mm |
| Espuma da lingueta | ABNT NBR 14184 | Espessura mínimo 2.0mm |
| Reforço Traseiro | ABNT NBR 14184 | Espessura mínimo 0.5mm |
| Palmilha de Acabamento | ISO 20344/15 ITEM 7.1 | Espessura mínimo 4.0mm |
| Entressola* | ABNT NBR ISO 868 | Dureza máxima 65 Shore A |
| Entressola* | ABNT NBR ISO 4649 | Abrasão máxima 250 mm³ |
| Inserto Lateral* | ABNT NBR ISO 868 | Dureza máxima 65 Shore A |
| Inserto Lateral* | ABNT NBR ISO 4649 | Abrasão máxima 250 mm³ |
| Soleta 01* | ABNT NBR ISO 868 | Dureza máxima 65 Shore A |
| Soleta 01* | ABNT NBR ISO 4649 | Abrasão máxima 250 mm³ |
| Soleta 02* | ABNT NBR ISO 868 | Dureza máxima 65 Shore A |
| Soleta 02* | ABNT NBR ISO 4649 | Abrasão máxima 250 mm³ |
| Personalização* | ABNT NBR ISO 868 | Dureza máxima 65 Shore A |
| Personalização* | ABNT NBR ISO 4649 | Abrasão máxima 250 mm³ |

OBS.: *Os laudos deverão atender o quesito modelagem, desconsiderando a matiz, croma e a luminosidade.

# MODELO TÊNIS BEBÊ FECHAMENTO EM VELCRO

# NUMERAÇÃO 17/18 E 19/20

Modelo adequado para uso diário em período escolar, constituído pelas seguintes descrições:

## MODELAGEM

- Confortável

- Design Moderno

## MATÉRIA PRIMA

- Laminado Sintético

Gáspea, confeccionado em laminado sintético na cor azul semelhante ao Pantone 19-3920 TPXm, forrado em tecido não tecido poliéster.

- Tecido Multifilamentos 2D

Lingueta, confeccionado em tecido multifilamentos 2D na cor azul semelhante ao Pantone 19-3920 TPX, composição 100% poliéster, forrado em tecido não tecido poliéster.

- Forro Interno

Forro do traseiro e da lingueta, confeccionado em tecido tipo colmeia na cor azul semelhante ao Pantone 19-3920 TPX composição 100% poliéster, dublado em espuma de PU, unido a gáspea e lingueta por costura.

- Tecido não Tecido em Poliéster

Reforço da gáspea, constituído em material (tecido não tecido) na cor preto 100% poliéster, unido a gáspea pelo processo de colagem e costura.

- Contraforte

Confeccionado em tecido sintético na cor azul semelhante ao Pantone 19-3920 TPX, unido a gáspea por costura.

- Velcro

Tira do velcro, consiste na peça superior externa constituída tecido sintético na cor azul semelhante ao Pantone 19-3920 TPX unida ao velcro macho e fêmea por meio de costuras, com aplicação personalizada do contratante, aplicada pelo processo de frequência e solda eletrônica em alta definição.

- Colarinho

Confeccionado em tecido confeccionado em tecido tipo colmeia na cor azul semelhante ao Pantone 19-3920 TPX, composição 100% poliéster, dublado em espuma de PU.

- Espuma do Colarinho

Peça integrante do cabedal, localizada em sua parte traseira entre o contraforte e o forro do colarinho, constituído em PU, com a finalidade de proporcionar conforto e proteção ao calcanhar do usuário.

- Palmilha de Acabamento

Confeccionada em sua superfície em tecido poliéster na cor preto, unida a base pelo processo filme adesivo, sua base em EVA na cor preta.

- Solado

Confeccionada em Policloreto de Vinila na cor branca, unido ao cabedal pelo processo de colagem. Solado deverá conter sulcos para escoação de água e assim melhores aderência ao solo.

- LAUDOS SOLICITADOS TÊNIS BEBÊ COM AMARRAÇÃO EM VELCRO:

MATÉRIA PRIMA

Relação de ensaios que atestem a qualidade da matéria prima utilizada.

| DESCRIÇÃO | NORMA | ORIENTAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Tecido Multifilamentos 2D | ABNT NBR 10591 | Gramatura mínimo 90 g/m² |
| Tecido Multifilamentos 2D | AATCC 20 E 20B | 100% Poliéster ou Poliamida |
| Forro Interno | ABNT NBR 10591 | Gramatura mínimo 120 g/m² |
| Forro Interno | ABNT NBR 13371 | Espessura mínimo 3 mm |
| Laminado Sintético | ABNT NBR 14184 | Espessura mínimo 1.2 mm |
| Laminado Sintético | ABNT NBR 10591 | Gramatura mínimo 300 g/m² |
| Solado* | ABNT NBR ISO 868 | Dureza máxima 65 Shore A |
| Solado* | ABNT NBR ISO 4649 | Abrasão máxima 250 mm³ |

OBS.: *Os laudos deverão atender o quesito modelagem, desconsiderando a matiz, croma e a luminosidade.

LOTE 05

MOCHILA INFANTIL /FUNDAMENTAL COM CARRINHO

REFERÊNCIA DE CORES

| MOCHILA; REF.; FUNDAMENTAL; INFANTIL. ALTURA; A; 40 cm; 35 cm. LARGURA; B; 30 cm; 28 cm. PROFUNDIDADE; C; 14 cm; 13 cm. |  |
| --- | --- |

MOCHILA INFANTIL COM CARRINHO

Mochila escolar ensino infantil com carrinho, para transporte de material escolar, com três compartimentos.

Mochila com medidas de 350 mm de altura 290 mm largura e 130 mm de profundidade.

Mochila confeccionada em tecido RIP STOP com 299 g/m², plastificado com policloreto de vinila, tecido plano, com desenhos geométricos, desenvolvidos para maior resistência e durabilidade, sendo losango em alto relevo, 4mm x 4mm, e um em baixo relevo, ambos com um círculo central.

Com abertura principal e bolso frontal através de zíper número 8 mm e dois cursores metálicos, de número 8 mm, zíper com mínimo fadiga DIM em 16732:2016 400 ciclos sem falha (resultado mínimo, apresentar laudos de teste feito por laboratórios acreditados pelo inmetro).

Frente: Em mesmo material do corpo principal, com um bolso frontal medindo 320mm de altura por 290 mm de largura e 35 mm de profundidade, sendo a abertura por zíper 8 mm e um curso metálico 8 mm, o bolso será personalizado conforme ilustração a ser disponibilizada, acabamento externo em viés policloreto de vinila e acabamento interno em tecido não tecido. O bolso frontal dividido em duas partes, sendo a superior com 175 mm, parte esta dividida em três recortes, para conectar os recortes serão utilizados dois vieses tipo boneon, no recorte central em sua parte superior será personalizada a arte da Semedi. A parte inferior em um recorte onde será personalizado o brasão do município e logo abaixo os dizeres “Prefeitura municipal de Paranaguá”.

Foles: Fole fundo com bolso lateral no lado esquerdo no mesmo tecido do copo principal medindo 160 mm de largura por 140 mm de altura com fechamento na parte superior em cordel guarnecido de borracha de 25 mm de largura na cor preto, costurado dobrado com 11 mm de cada lado.

Foles do zíper posterior e anterior com 550 mm de comprimento. unidos através de zíper 8 mm com dois cursores metálicos, junção dos foles por costura reta e rebatida por pesponto.

Costas com suporte para carrinho em RIP STOP, com alças de ombro anatômicas e alça de mão, ambas costuradas com pelo menos 20 mm sob uma travessa de cadarço e com costura em x para deixar mais reforçada a costura, a alça de mão em cadarço com 25 mm e 220 mm de comprimento. Abaixo da travessa haverá um identificador de aluno, com 100 mm de comprimento por 40 mm de altura, com escrita aluno, serie e telefone.

Costas: Em material RIP STOP com 299 g/m², plastificado com policloreto de vinila, tecido plano, com desenhos geométricos, desenvolvidos para maior resistência e durabilidade, sendo losango em alto relevo, 4mm x 4mm, e um em baixo relevo, ambos com um círculo central, forrada em tecido, com os seguintes parâmetros: tecido RIP STOP maquinetado com desenhos geométricos para maior resistência e durabilidade, losango 5x3 mm, com fio de massa preto. Com duas costuras laterais, alças de ombro anatômicas parte superior e parte inferior no mesmo tecido do corpo principal, acolchoadas com espuma pack 6 mm com acabamento em viés tipo boneon de 25 mm, alças medindo 370mm de comprimento por 60 mm de largura, na extremidade terá um regulador triplo de plástico de 25 mm.  Nas laterais inferiores das costas, serão costurados dois triângulos para fixação dos cadarços tipo CTF com 450 mm de comprimento, que serão usados para regulagem das alças de ombro. Para que a mochila possa ser acoplada ao carrinho removível, deve ser costurado nas laterais inferiores, de forma centralizada, cadarço tipo ctf 30 mm com engate tipo macho para ser preso na fêmea do carrinho.

Carrinho de haste dupla com 630 mm de altura aberto, medindo da rodinha até o pega de mão, 400 mm de altura fechado, medindo da rodinha até o pega de mão, base expansiva com engate fêmea, hastes em alumínio, partes injetadas em plástico preto.

Acabamento externo: em viés de policloreto de vinila, coextrusado 4/11 mm frente e costas.

Acabamento interno: em todas as costuras em fita de 27 mm em tecido não tecido.

Costura: A mochila deverá ser costurada com fio 60 100% poliamida nas cores do tecido.

Etiqueta: Será costurada lado esquerdo superior, no compartimento principal, em tecido resistente com a logomarca do fabricante, CNPJ, composição do tecido e demais informações, em conformidade com a legislação instituída pelo concelho nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial.

Cores: Seguir conforme layout, sendo o Verde pantone 19-5420 tpg, cinza pantone 17-5102 tpg, amarelo pantone 14-0756 tpg e vermelho pantone 18-1550 tpg.

Deverão ser apresentados juntamente com as amostras, os laudos emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO dos materiais utilizados para confecção da mochila, conforme tabelas. As medidas poderão ter diferença de até 2cm para +/-.

MOCHILA FUNDAMENTAL COM CARRINHO

Mochila escolar ensino fundamental com carrinho, para transporte de material escolar, com três compartimentos.

Mochila com medidas de 400 mm de altura 300 mm largura e 140 mm de profundidade.

Mochila confeccionada em tecido RIP STOP com 299 g/m², plastificado com policloreto de vinila, tecido plano, com desenhos geométricos, desenvolvidos para maior resistência e durabilidade, sendo losango em alto relevo, 4mm x 4mm, e um em baixo relevo, ambos com um círculo central.

Com abertura principal e bolso frontal através de zíper número 8 mm e cursores metálicos de 8 mm, zíper com mínimo fadiga DIM em 16732:2016 400 ciclos sem falha (resultado mínimo, apresentar laudos de teste feito por laboratórios acreditados pelo inmetro).

Frente: Em mesmo material do corpo principal, com um bolso frontal medindo 200mm de altura por 300 mm de largura e 35 mm de profundidade, sendo a abertura por zíper 8 mm e um curso metálico 8 mm, no bolso será personalizado o brasão do município e logo abaixo os dizeres “Prefeitura municipal de Paranaguá”, acabamento externo em viés policloreto de vinila e acabamento interno em tecido não tecido.

Parte frontal da mochila, acima do bolso frontal, dividida em três recortes, para conectar os recortes serão utilizados dois vieses tipo boneon, no recorte central em sua parte superior será personalizada a arte da Semedi.

Foles: Fole fundo com bolso lateral no lado esquerdo no mesmo tecido do copo principal medindo 160 mm de largura por 140 mm de altura com fechamento na parte superior em cordel guarnecido de borracha de 25 mm de largura na cor preto, costurado dobrado com 11 mm de cada lado.

Foles do zíper posterior e anterior com 620 mm de comprimento. unidos através de zíper 8 mm com dois cursores metálicos, junção dos foles por costura reta e rebatida por pesponto.

Costas com suporte para carrinho em RIP STOP, com alças de ombro anatômicas e alça de mão, ambas costuradas com pelo menos 20 mm sob uma travessa de cadarço e com costura em x para deixar mais reforçada a costura, a alça de mão em cadarço com 25 mm e 220 mm de comprimento. Abaixo da travessa haverá um identificador de aluno, com 100 mm de comprimento por 40 mm de altura, com escrita aluno, serie e telefone.

Costas: Em material RIP STOP com 299 g/m², plastificado com policloreto de vinila, tecido plano, com desenhos geométricos, desenvolvidos para maior resistência e durabilidade, sendo losango em alto relevo, 4mm x 4mm, e um em baixo relevo, ambos com um círculo central, forrada em tecido, com os seguintes parâmetros: tecido RIP STOP maquinetado com desenhos geométricos para maior resistência e durabilidade, losango 5x3 mm, com fio de massa preto. Com duas costuras laterais, alças de ombro anatômicas parte superior e parte inferior no mesmo tecido do corpo principal, acolchoadas com espuma pack 6 mm com acabamento em viés tipo boneon de 25 mm, alças medindo 420mm de comprimento por 70 mm de largura, na extremidade terá um regulador triplo de plástico de 25 mm.  Nas laterais inferiores das costas, serão costurados dois triângulos para fixação dos cadarços tipo CTF com 500 mm de comprimento, que serão usados para regulagem das alças de ombro. Para que a mochila possa ser acoplada ao carrinho removível, deve ser costurado nas laterais inferiores, de forma centralizada, cadarço tipo ctf 30 mm com engate tipo macho para ser preso na fêmea do carrinho.

Carrinho de haste dupla com 680 mm de altura aberto, medindo da rodinha até o pega de mão, 450 mm de altura fechado, medindo da rodinha até o pega de mão, base expansiva com engate fêmea, hastes em alumínio, partes injetadas em plástico preto.

Acabamento externo: em viés de policloreto de vinila, coextrusado 4/11 mm frente e costas.

Acabamento interno: em todas as costuras em fita de 27 mm em tecido não tecido.

Costura: A mochila deverá ser costurada com fio 60 100% poliamida nas cores do tecido.

Etiqueta: Será costurada lado esquerdo superior, no compartimento principal, em tecido resistente com a logomarca do fabricante, CNPJ, composição do tecido e demais informações, em conformidade com a legislação instituída pelo concelho nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial.

Cores: Seguir conforme layout, sendo o Verde pantone 19-5420 tpg, cinza pantone 17-5102 tpg, amarelo pantone 14-0756 tpg e vermelho pantone 18-1550 tpg.

Deverão ser apresentados juntamente com as amostras, os laudos emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO dos materiais utilizados para confecção da mochila, conforme tabelas. As medidas poderão ter diferença de até 2cm para +/-.

IMAGEM ILUSTRATIVA DA MOCHILA:

TABELA DE LAUDOS A SEREM APRESENTADOS COM AS AMOSTRAS

Os laudos devem ser emitidos por laboratórios acreditados pelo INMETRO.

| RIP STOP – TECIDO PRINCIPAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENSAIO | NORMA |  | RESULTADO | VARIAÇÃO |
| GRAMATURA | ABNT NBR 10591/2008 | GRAMATURA | 299 G/M² | 5% PARA + / - |
| COMPOSIÇÃO | AATCC 20:2021 e AATCC 20A:2021 | COMPOSIÇÃO | Poliéster 76% - Poliamida 24% | 3 PONTOS PARA +/- |
| ESPESSURA | ABNT NBR 13371:2005 | ESPESSURA | 0,80 MM | MÍNIMO |
| RESISTÊNCIA AO RASGO DE TECIDOS PLANOS | ASTM D 1424:2019 | TRAMA | 1.54 kgf | 2% PARA + / - |
|  | ASTM D 1424:2019 | URDUME | 0.79 kgf | 2% PARA + / - |
| PILLING | ISO 12945-2:2020 | 7000 CICLOS | Nota 4 | NOTA MÍNIMA |
| ABRASÃO | ISO 12947-2:2016 | 30.000 CICLOS | A amostra foi submetida à 30.000 ciclos e não apresentou rompimento | MÍNIMO |

| RIP STOP 5X3 (FORRO) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% POLIESTER | NORMA |  | RESULTADO | VARIAÇÃO |
| GRAMATURA | ABNT NBR 10591/2008 | GRAMATURA | 93 G/M² | 5% PARA + / - |
| COMPOSIÇÃO | AATCC 20:2021 e AATCC 20A:2021 | COMPOSIÇÃO | 100% POLIÉSTER | SEM VARIAÇÃO |
| ESPESSURA | ABNT NBR 13371:2005 | ESPESSURA | 0,26 MM | MÍNIMO |
| RESISTÊNCIA AO RASGO DE TECIDOS PLANOS | ASTM D 1424:2019 | TRAMA | 1548,8 GF | 2% PARA + / - |
|  | ASTM D 1424:2019 | URDUME | 1203,2 GF | 2% PARA + / - |
| PILLING | ISO 12945-2:2020 | 7000 CICLOS | NOTA 4 | MÍNIMO |

| ZIPER Nº 8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NORMA | RESULTADO | VARIAÇÃO |
| FADIGA | DIN EM 16732:2016 | RESISTIR, NO MÍNIMO, A 400 CICLOS SEM FALHAS | NOTA MÍNIMA |
| DESEMPENHO MÍNIMO | FORÇA LATERAL | 16 N | MÍNIMO |
|  | FORÇA LONGITUDINAL | 14 N | MÍNIMO |

JUSTIFICATIVAS

- Gramatura: Para assegurar isonomia entre os fornecedores, é indispensável especificar a gramatura do tecido. Essa definição permite uma cotação precisa e evita o recebimento de produtos com gramatura inferior, que comprometeriam a qualidade e a durabilidade. O material principal das mochilas deve ser plastificado, garantindo resistência à água e maior proteção contra rasgos.

- Composição: A padronização da composição dos tecidos é essencial para a correta comparação das propostas. Após pesquisa de mercado, identificou-se que a combinação poliéster + poliamida apresenta desempenho superior, conferindo maior resistência à abrasão e ao rasgo, resultando em um produto mais robusto e durável.

- Espessura: A espessura do tecido deve variar conforme a aplicação. Trata-se também de um indicativo de qualidade: quanto maior a carga ou esforço esperado sobre a peça, mais espesso deverá ser o material, garantindo resistência e vida útil prolongada.

- Resistência ao rasgo (tecidos planos): Esse ensaio avalia a capacidade do tecido de resistir à propagação de rasgos sob tensão, assegurando que o material permaneça íntegro mesmo diante de esforços durante o uso cotidiano.

- Pilling: Teste que atesta a resistência do tecido à formação de bolinhas (fibrilas soltas), preservando o aspecto estético e a qualidade ao longo do tempo de uso.

- Abrasão: Considerando que as mochilas estarão em constante atrito — com as costas dos alunos, com o chão ou mesmo com superfícies como paredes —, este teste garante que o material apresente resistência mínima necessária para suportar o desgaste do uso diário, sem perda de desempenho ou fragilidade precoce.