CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

EDITAL DE: PREGÃO       nº      /2.0     							LOTE Nº:01

PROPONENTE:

Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso – PR.

TIPO TIPO DE BEM: CAMINHÃO LIMPA FOSSA 4X2						Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01(UM)

| (1) DISCRIMINAÇÃO | (2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS MUNICÍPIO | (3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO |
| --- | --- | --- |
| 1. MARCA/MODELO | ## Indicar |  |
| - FABRICAÇÃO/MODELO (ANO) | ## 2024/2024 (novo, zero km) |  |
| 2.CHASSI DE CAMINHÃO |  |  |
| 2.1. MOTOR |  |  |
| 2.1.1. Marca/ Modelo | ## Indicar |  |
| 2.1.2. Mínima potência efetiva líquida (CV) | ## 185 CV |  |
| 2.2. TRANSMISSÃO |  |  |
| 2.2.1. Número de marchas à frente | ## 06 marchas a frente sincronizadas e 01 ré |  |
| 2.2.2. Tração com dupla Redução trucado de Fábrica | ## 4x2 |  |
| 2.3. CAPACIDADE, DIMENSÕES E PESO. |  |  |
| 2.3.1. Capacidade de carga sobre o chassi do veículo sem considerar o peso do equipamento (kg) | ## Indicar |  |
| 2.3.2. Capacidade admissível sobre os eixos traseiros (kg) | ## 10.000 Kg |  |
| 2.3.3. Peso bruto total homologado (kg) | ## 16.000 kg |  |
| 2.3.4. Distância entre eixos dianteiros e traseiros | ## Compatível para instalação do equipamento |  |
| 2.4. EIXOS |  |  |
| 2.4.1. Número de eixos | ## 2 |  |
| 2.5. DIREÇÃO |  |  |
| 2.5.1. Tipo | ## Hidráulica ou Elétrica |  |
| 2.6. CABINE |  |  |
| 2.6.1. Tipo | ## Simples, avançada basculavel. |  |
| 2.7. PNEUS | ## Rodas em aço, pneus medidas mínimas 275/80R22.5 |  |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

EDITAL DE: PREGÃO       nº      /2.0     							LOTE Nº:01

PROPONENTE:

Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso – PR.

TIPO TIPO DE BEM: CAMINHÃO LIMPA FOSSA 4X2						Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01(UM)

| (1) DISCRIMINAÇÃO | (2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS MUNICÍPIO | (3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO |
| --- | --- | --- |

| 2.8. ACESSÓRIOS E OPCIONAIS EXIGIDOS PARA CADA VEÍCULO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.8.1. Aro e pneu socorro | ## Sim, da linha de montagem |  |
| 2.8.2. Macaco hidráulico tipo garrafa, compatível com o veículo, capacidade (t) | ## Sim |  |
| 2.8.3. Kit de Ferramentas | ## Exigido por lei e normas do CONTRAN |  |
| 2.8.4. Outros acessórios | ## Ar-condicionado, Rádio, vidros e trava elétrica |  |
| 2.8.5. Adesivo da Logomarca do Programa | ## Adesivo 35cmx20cm, 4 cores gerado em https://paranainterativo.pr.gov.br/placas/index.html |  |
| 3. TANQUE (LIMPA FOSSA) |  |  |
| 3.1. Capacidade do tanque (litros) | Tanque no formato cilíndrico com capacidade total para 10.600 litros |  |
| 3.2. Constituição do Tanque | Chapa de aço carbono 3/16” com certificado de qualidade, com reforço externo (cintas) em perfil “U” 6” de espessura, Soldado internamente pelo processo MIG e externamente pelo processo de Arco Submerso. |  |
| 3.3 Divisão interna do tanque | 3.000 litros para água limpa do hidrojato, 7.000 litros de reservatório de detritos, 600 litros para alimentação da bomba de anel líquido. |  |
| 3.4. Contra fundo | Sim, Indicar |  |
| 3.5. Quebra ondas na parte interna | Sim, equidistantes no interior do tanque, para acomodação da carga enquanto o equipamento estiver em movimento |  |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

EDITAL DE: PREGÃO       nº      /2.0     							LOTE Nº:01

PROPONENTE:

Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso – PR.

TIPO TIPO DE BEM: CAMINHÃO LIMPA FOSSA 4X2						Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01(UM)

| (1) DISCRIMINAÇÃO | (2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS MUNICÍPIO | (3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO |
| --- | --- | --- |
| 3.6. Visores | Dois visores de nível, nas duaslaterais para aferição da carga dedetritos, em vidro temperado comprático sistema de limpeza. Mais doisvisores de coluna, sendo um para ocompartimento de água do hidrojato, eoutro para o reservatório da água quealimenta a bomba de anel líquido |  |
| 3.7. Tampa dianteira e traseira do tanque | Articulada, com formato abaulado toresférico, disposta com dobradiça laterais, com abertura manual para limpeza interna e travamentos por meio de borboletas roscáveis. |  |
| 3.8. Boca Superior | Boca de visita Ø500mm para inspeção interna e abastecimento da água; |  |
| 3.9 Caixa de Retenção | Sim |  |
| 3.10. Sifão Depurador | Sim |  |
| 3.11. Tubulação de Carga | com registro de esfera de 4" e bocal de engate rápido, localizado na parte lateral traseira |  |
| 3.12. Tubulação de Descarga | com registro de gaveta de 4" e bocal de engate rápido, posicionado no inferior da tampa traseira |  |
| 3.13. Escada, Suportes, Passadiço | Escada lateral, tipo marinheiro, com passadiço antiderrapante para acesso à parte superior do tanque |  |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

EDITAL DE: PREGÃO       nº      /2.0     							LOTE Nº:01

PROPONENTE:

Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso – PR.

TIPO TIPO DE BEM: CAMINHÃO LIMPA FOSSA 4X2						Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01(UM)

| (1) DISCRIMINAÇÃO | (2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS MUNICÍPIO | (3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO |
| --- | --- | --- |

| 3.14.Válvula de Segurança | Sim |  |
| --- | --- | --- |
| 3.15. Carretel | Carretel hidráulico tipo bandeira instalado na tampa traseira, que possui regulagem com trava no ângulo de operação, equipado com guia para enrolamento da mangueira e 120 metros de mangueira 3/4" laranja especial. Acionado por meio de comando hidráulico no corpo do carretel, com motor hidráulico, junta rotativa, dois faróis com foco dirigível e protetor para corrente, coroa e pinhão; |  |
| 3.16. Carretel auxiliar | Carretel auxiliar mecânico na lateral do equipamento, equipado com 30 metros de mangueira de 1/2", com linha em tubo ERMETO s/costura de alta pressão e válvula de 3 vias de ¾" com retorno; |  |
| 3.17. Para-choque traseiro | Sim, conforme Resolução 152/03 CONTRAN |  |
| 3.18. Faixas refletivas | Sim, conforme Resolução 152/03 CONTRAN |  |
| 3.19. Proteção lateral | Sim, conforme Resolução 323/09 CONTRAN |  |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

EDITAL DE: PREGÃO       nº      /2.0     							LOTE Nº:01

PROPONENTE:

Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso – PR.

TIPO TIPO DE BEM: CAMINHÃO LIMPA FOSSA 4X2						Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01(UM)

| (1) DISCRIMINAÇÃO | (2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS MUNICÍPIO | (3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO |
| --- | --- | --- |

| 3.20. Bomba de anel líquido de alto rendimento | Deslocamento de no mínimo 14.000 litros por minuto, podendo chegar até no máximo vácuo à 700mm.hg (9,5 m.c.a.) e pressão positiva de até 1,5 Bar, em rotação mínima de 1.100 RPM, absorvendo 27 HP de potência; Capaz de sugar até 10 metros de profundidade ao nível do mar, e distância de até 100 metros do equipamento ao local de sucção; Carcaça construída em ferro fundido, rotor em aço nodular, eixo em aço 1020 embuchado com aço inox, vedação por retentores, rolamentos lubrificados em banho de óleo. Refrigerada por meio da água que circula em seu interior, alimentada pelo reservatório de 600 litros feito dentro do tanque; Chave de reversão (chave de 4 vias), que permite alternar entre vácuo e pressão dentro do tanque, interligada entre tanque e bomba;. Acionada pela tomada de força no câmbio do caminhão, com sistema de transmissão por polias e correias, com eixo, mancais e rolamentos na mesa da bomba.INDICAR MARCA/MODELO: |  |
| --- | --- | --- |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

EDITAL DE: PREGÃO       nº      /2.0     							LOTE Nº:01

PROPONENTE:

Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso – PR.

TIPO TIPO DE BEM: CAMINHÃO LIMPA FOSSA 4X2						Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01(UM)

| (1) DISCRIMINAÇÃO | (2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS MUNICÍPIO | (3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO |
| --- | --- | --- |

| 3.21. Bomba de alta pressão triplex | Vazão máxima de 125 a 130 L/min e pressão de trabalho máxima de 160 Bar (2.320 Psi) de pressão, pedindo 23 HP de potência para acionamento; Equipado com: Válvula de segurança contra picos de pressão, válvula reguladora de pressão com ajuste fino, e manômetro para monitoramento da pressão;INDICAR MARCA/MODELO |  |
| --- | --- | --- |
| 3.22. Caixa de transferência (para acionamento das bombas) | Caixa de transferência com 3 saídas, sendo duas para acionamento das bombas, para trabalhar com potência de até 150 HP em cada bomba acionada; Funciona com o movimento do cardam central acionado pela caixa de câmbio, utilizando a potência integraldo motor do caminhão; O engate das engrenagens ocorre através dos cilindros pneumáticos, na qual pode ser acionada cada saída individualmente ou as três ao mesmotempo. Com comando na cabine. |  |
| 3.23. Sistema hidráulico | O sistema hidráulico deverá ser composto por: bomba hidráulica, comando hidráulico, motor hidráulico e reservatório de óleo compatível com o sistema; Ligações por meio de tubos Ermetos/costura e mangueiras de alta pressão dimensionadas; Válvulas de comando de sentido e velocidade, filtro de sucção e retorno; |  |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

EDITAL DE: PREGÃO       nº      /2.0     							LOTE Nº:01

PROPONENTE:

Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso – PR.

TIPO TIPO DE BEM: CAMINHÃO LIMPA FOSSA 4X2						Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01(UM)

| (1) DISCRIMINAÇÃO | (2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS MUNICÍPIO | (3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO |
| --- | --- | --- |

| 3.24. Painel de comando | Comando eletrônico de aceleração do motor do veículo. Tacômetro para controle da rotação do motor; Horímetro; Interruptores das luzes e sinalização externas; Interruptor do painel; Comandos hidráulicos; Indicador de acionamento da bomba de vácuo; Tomada para acoplamento de plug de farol móvel portátil; Identificação dos comandos. |  |
| --- | --- | --- |
| 3.25. Acessórios | 120 metros de mangueira 3/4", para pressão de trabalho 200 Bar e pressão de ruptura 500 Bar; 30 metros de mangueira de alta pressão 1/2"; Dois bicos de 3/4" para desobstruções, sendo um para areia e outro para gordura; Um bico concentrado de 1/2", para lavagem de pátios, pistas e fachadas; Um bico de 1/2" para pequenas desobstruções; Tomada de Mangote Macho (Bocal Engate de Mangote) de 3" ou 4"; Giroflex na parte superior traseira; Dois Faróis com foco dirigível no carretel, para trabalhos noturnos; Morsa nº. 3 para troca de bicos; Cabides laterais. Laudo CTPP (Certificado para o Transporte de Produtos Perigosos) A parametrização do acelerador deverá ser feita na concessionária do caminhão. |  |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

EDITAL DE: PREGÃO       nº      /2.0     							LOTE Nº:01

PROPONENTE:

Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso – PR.

TIPO TIPO DE BEM: CAMINHÃO LIMPA FOSSA 4X2						Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01(UM)

| (1) DISCRIMINAÇÃO | (2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS MUNICÍPIO | (3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO |
| --- | --- | --- |

| 3.26. Pintura | Preparação da chaparia deverá ser realizada com lixamento e decapantes; Aplicação interna com fundo Epóxi contra corrosão; Aplicação externa de fundo com duas demãos de primer contra corrosão; Aplicação externa de acabamento com duas demãos de esmalte sintético PU automotivo, escolhido em uma só cor de sua preferência; Faixas refletivas em todo entorno do tanque e para-choque. |  |
| --- | --- | --- |
| 7. GARANTIA DO CONJUNTO | ## Mínimo 12 meses da entrada em operação |  |
| 8. TREINAMENTO DE MECÂNICOS E MOTORISTAS (duração) | ## 04 (quatro) horas |  |

A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, obedecendo o mesmo sistema de unidades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois).

Carimbo e assinatura legal

Nome responsável legal:

Carteira de identidade -       nº e Órgão Emissor

,       de      de 20     .

.