MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES DR. DÉCIO BACELAR

# CONVENÇÕES PRELIMINARES

O presente Memorial Descritivo fixa as diretrizes básicas para a execução da REFORMA PARCIAL DO CENTRO DE CONVENÇÕES DR. DÉCIO BACELAR, situado na Rua Padre Antônio Lock, nº 988-1110, Jardim Bela Vista, Município de Mandaguari, Estado do Paraná, CEP 86.975-000, que será executada em regime de Empreitada por Preço Global, de acordo com as especificações técnicas que seguem, dentro das normas técnicas vigentes e obedecendo tanto aos desenhos e detalhes dos projetos, como às especificações inseridas neste memorial.

A intervenção compreende três grupos de serviços: Grupo 1, Construção de Rampa e Parede, destinado a dotar o acesso ao palco de condições adequadas de acessibilidade; Grupo 2, Substituição do Piso do Palco, destinada à troca do revestimento do piso do palco e da escada de acesso ao palco; e Grupo 3, Construção de Banheiro/Camarim, destinada a oferecer condições de conforto e higiene para artistas, técnicos e profissionais de cena.

Ficarão a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos serviços, conforme planilha de orçamentos.

# PREPARAÇÃO DA OBRA

- Placa de obra: a CONTRATADA deverá providenciar o fornecimento e instalação de placa de obra em chapa galvanizada e estrutura de madeira, conforme dimensões e especificações constantes na planilha de orçamentos.

- Locação da obra: deverá ser providenciado o alinhamento e a locação convencional da obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00 m, com reaproveitamento do material, obedecendo rigorosamente ao projeto arquitetônico quanto a cotas, níveis e eixos de referência.

- Demolições: deverá ser executada a demolição de piso de concreto simples existente, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento do material, incluindo a demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, com reaproveitamento, nos locais determinados no projeto arquitetônico.

- Transporte de entulho: todo o material resultante das demolições deverá ser transportado horizontalmente até local de destinação final adequado, conforme planilha de orçamentos.

# FUNDAÇÕES

As fundações da rampa de acesso deverão ser executadas obedecendo rigorosamente ao Projeto Estrutural, compatível com o projeto arquitetônico.

- Estacas: deverão ser escavadas mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25 cm de diâmetro, com o concreto lançado manualmente, conforme planilha de orçamentos.

- Armaduras das estacas: deverá ser executada a montagem de armadura longitudinal com diâmetro de 10,0 mm e armadura transversal de seção circular com diâmetro de 5,0 mm, conforme projeto específico e planilha de orçamentos.

- Vigas baldrame e pilaretes: a execução das vigas baldrame e pilaretes em concreto armado, fck = 30 MPa, deverá obedecer rigorosamente ao projeto estrutural, com lançamento, adensamento e acabamento executados com uso de jerica.

- Reaterro: após a execução das fundações, deverá ser providenciado o reaterro manual das valas, com compactador de solos de percussão, em camadas sucessivas devidamente compactadas.

- Impermeabilização da viga baldrame: deverá ser executada a impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, com espessura de 4 mm, inclusive aplicação de primer asfáltico, conforme planilha de orçamentos.

# ESTRUTURA EM CONCRETO

- Escada: a escada de acesso ao palco será executada em concreto armado, fck = 25 MPa, traço 1:2,2:2,5 (cimento, areia média e seixo rolado), com preparo mecânico em betoneira 400 L.

- Fôrmas: a montagem e desmontagem de fôrmas de pilares e estruturas similares deverá ser executada em chapa de madeira compensada resinada, conforme planilha de orçamentos.

- Armaduras: deverão ser observados o dobramento das barras de acordo com o projeto estrutural, o número e a bitola das barras e a posição correta das armaduras, sendo utilizados aço CA-50 nas bitolas de 8,0 mm e 10,0 mm, e aço CA-60 na bitola de 5,0 mm.

Deverão ser tomadas precauções para que não se alterem as posições das armaduras durante os serviços de concretagem, nem se formem vazios.

# CONTRAPISO

O contrapiso, tanto na área da rampa como no camarim/banheiro, deverá ser executado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), com preparo mecânico em betoneira 400 L, aplicado sobre impermeabilização nas áreas molhadas, com espessura de 4 cm, e armação com tela Q-196, conforme planilha de orçamentos.

- Impermeabilização do contrapiso do banheiro/camarim: deverá ser executada com argamassa polimérica/membrana acrílica, em 4 demãos, reforçada com véu de poliéster, conforme planilha de orçamentos.

# ALVENARIA E VEDAÇÕES

- Dilatação: deverá ser instalada placa de isopor EPS, espessura de 2 cm, nos painéis de alvenaria da rampa e parede, conforme projeto arquitetônico.

- Alvenaria de vedação: deverá ser executada em blocos cerâmicos furados, assentados na horizontal, dimensões 11,5x14x24 cm (espessura 11,5 cm), com argamassa de assentamento preparada em betoneira, apresentando parâmetros perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados.

- Chapisco e emboço: deverá ser aplicado chapisco em alvenarias e estruturas de concreto internas, argamassa traço 1:3, seguido de emboço em argamassa traço 1:2:8, aplicado manualmente com taliscas, nas paredes internas do camarim/banheiro.

- Vedação em drywall: no camarim/banheiro, as paredes internas de menor porte deverão ser executadas em sistema de chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces duplas e estrutura metálica com guias duplas, conforme projeto arquitetônico.

# REVESTIMENTOS E FORROS

- Piso vinílico do palco: deverá ser instalado piso vinílico semiflexível em placas, referência Durafloor Taos, Linha Urban, nas áreas determinadas no projeto arquitetônico, conforme planilha de orçamentos.

- Revestimento em porcelanato do banheiro/camarim: deverá ser instalado revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato, dimensões 60x60 cm, referência Porcelanato Cimentício Acetinado Interno Borda Arredondada 60x60cm Khali Off White Eliane e revestimento cerâmico para paredes internas com placas esmaltadas, dimensões 25x35 cm, aplicadas na altura inteira das paredes, conforme projeto arquitetônico.

- Forro: deverá ser instalado forro em placas de gesso, para ambientes comerciais, nas áreas determinadas no projeto arquitetônico e planilha de orçamentos.

- Remoção do piso existente: deverá ser executada a remoção do piso de madeira (assoalho e barrote) existente no palco, de forma cuidadosa, evitando danos à estrutura de apoio remanescente.

- Preparação da base: após a remoção, a base deverá ser regularizada e preparada para o recebimento do novo revestimento.

- Piso vinílico: deverá ser fornecido e instalado piso vinílico semiflexível em placas, padrão liso, na área do palco e na escada de acesso ao palco, totalizando 100,30 m², incluindo os acabamentos de bordas e transições entre ambientes, conforme planilha de orçamentos.

# PINTURA

Deverão ser observadas as determinações do Projeto da Obra e da planilha de orçamentos quanto ao tipo de tinta a ser utilizada.

- Pintura em paredes de alvenaria: deverá ser aplicada, em todas as paredes internas, uma demão de fundo selador acrílico, seguida de pintura em tinta látex acrílica, em duas demãos, sendo a tonalidade definida pela CONTRATANTE.

- Pintura em teto: deverá ser aplicada, no teto do camarim/banheiro, uma demão de fundo selador acrílico, seguida de pintura em tinta látex acrílica premium, em duas demãos.

As demãos de tinta deverão ser adaptadas quantas forem necessárias para se obter a coloração uniforme e estável, com o necessário recobrimento.

# ESQUADRIAS

- Portas em madeira: deverá ser instalado kit de porta de madeira para pintura, semi-oca, padrão popular, 80x210 cm, espessura de 3,5 cm, incluindo dobradiças, montagem e instalação de batente, sem fechadura, conforme planilha de orçamentos.

# INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas serão executadas pela CONTRATADA de acordo com as normas da ABNT e da Companhia Concessionária de Energia Elétrica, obedecendo rigorosamente ao projeto elétrico. A rede interna de distribuição será embutida, com utilização de eletrodutos flexíveis em PEAD e caixas de passagem em PVC, utilizando-se condutores de cobre flexível com isolamento em PVC, seção nominal de 1,5 mm².

- Pontos de luz e tomadas: deverão ser instaladas caixas retangulares e octogonais, tomadas médias de embutir 2P+T 10 A, interruptor intermediário, luminárias de teto tipo plafon/plafonier com lâmpada LED 10 W bivolt, conforme planilha de orçamentos.

- Mão de obra: os serviços de instalação e ligação dos pontos elétricos do camarim/banheiro deverão ser executados por eletricista, conforme planilha de orçamentos.

# INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

As instalações hidrossanitárias do camarim/banheiro serão executadas pela CONTRATADA obedecendo rigorosamente aos projetos específicos HID1 (esgoto) e HID2 (água fria).

- Água fria: deverão ser utilizados tubos, joelhos e tês em PVC soldável DN 25 mm, registro de gaveta bruto em latão com acabamento cromado, vaso sanitário sifonado com caixa acoplada em louça branca padrão médio, cuba de embutir oval em louça branca com válvula e sifão flexível em PVC, e torneira cromada de mesa tipo monocomando, conforme planilha de orçamentos.

- Esgoto sanitário: deverão ser instaladas caixas sifonadas com grelha quadrada, tubos, joelhos, junções e ralo sifonado em PVC, série normal, nos diâmetros indicados no projeto específico, obedecendo às declividades compatíveis com o diâmetro e tipo das tubulações.

Os equipamentos em louça deverão ser todos na mesma cor, brancos e de primeira qualidade, e os metais deverão ter acabamento cromado, inclusive as canoplas, sendo de primeira qualidade.

# BANCADAS E ESPELHOS

- Bancada: deverá ser instalada bancada em mármore branco comum, polido, liso, acabamento reto, espessura de 3 cm, com torneira e acessórios, conforme projeto arquitetônico.

- Espelho: deverá ser instalado espelho cristal, espessura de 4 mm, no local determinado no projeto arquitetônico.

# LIMPEZA FINAL

Após o término dos serviços acima especificados, a CONTRATADA procederá à limpeza geral da obra, com jato de alta pressão nas superfícies pertinentes, limpeza da bancada em mármore e limpeza do revestimento cerâmico em parede, deixando as edificações em condições de pronta utilização.

Observação: Todos os detalhes construtivos deverão estar em conformidade com o Projeto Arquitetônico. A obra deverá atender à NBR 9050/2021, no que diz respeito à acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Mandaguari, 03 de julho de 2026.

EDUARDO ROMANO ZAFALON

CREA-PR 208175/D