ESTUDO PRELIMINAR TÉCNICO - ETP

O princípio do planejamento é um dos pilares da Lei 14.133/2021 e tem como objetivo assegurar que as licitações e os contratos públicos sejam conduzidos de forma mais eficiente e transparente.

Para tanto, a nova lei estabelece uma série de regras e procedimentos que devem ser observados na fase de planejamento da contratação pública, dentre elas a obrigatoriedade da elaboração de estudos técnicos preliminares para todas as contratações públicas, destacando-se a importância do princípio do planejamento.

O presente documento caracteriza a primeira fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

# DESCRIÇÃO NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (Art. 18. § 1º, Inciso I)

Descrição da Necessidade da Contratação

Considerando que a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística tem como finalidade atender demandas da Administração Pública Municipal, bem como dar continuidade aos serviços de Recape e Revitalização de Pavimento no Município de Jaguariaíva – Pr.

O Município possuí grande área de vias urbanas, necessitando de ações imediatas, motivada pela busca constante em melhorar a locomoção da população, bem como proporcionar aos munícipes de nossa cidade, condições para que os mesmos possam trafegar nas ruas em situação aceitável. E para isso, faz-se necessário a presente aquisição, sendo indispensável para a manutenção e recapeamento da malha viária do Município.

Por fim, é importante frisar que o referido equipamento é bem permanente utilizado diretamente na execução das atividades desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Jaguariaíva, sendo, elemento essencial para a execução, com qualidade, eficiência e rapidez, dos serviços e atividades inerentes à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística

Dessa forma, a contratação justifica-se plenamente diante do interesse público envolvido, da economicidade e da necessidade de garantir a continuidade, a eficiência e a segurança dos serviços de manutenção da malha viária no Município de Jaguariaíva – PR.

# REFERÊNCIA AO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL, INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E DEMAIS NORMAS (Art. 18. § 1º, Inciso II)

A referida solicitação não faz parte do Plano Anual de Contratações

# DOS LEVANTAMENTOS DE MERCADO (análise das alternativas possíveis) (Art. 18. § 1º , Inciso V)

O levantamento de mercado foi feito previamente e durante a elaboração do Estudo Preliminar desta contratação. Foram feitos levantamentos junto ao mercado, que duas empresas apresentaram a cotação com condições técnicas e interesse em prestar o aludido maquinário/equipamento.

Desse modo, esse item solicitado é um maquinário e equipamento que visa atender as necessidades desta Secretaria, visto que houve um aumento na demanda dos serviços a serem executados, assim, a aquisição se dará através de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico,

Ademais, essa aquisição é amplamente ofertada no mercado, tornando viável a compra sem maiores dificuldades. E, ainda, foi possível adequar o tipo de solução escolhida à realidade.

# REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (Art. 18. § 1º , Inciso III)

Para atender à demanda de AQUISIÇÃO DE USINA DE MICROPAVIMENTO, DESTINADO À MANUTENÇÃO MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÍVA – PR, é fundamental definir com clareza os requisitos necessários e suficientes que nortearão a escolha mais adequada. Essa definição deve estar alicerçada em critérios que priorizem não somente a qualidade e o desempenho, mas também práticas de sustentabilidade, atendendo às legislações e priorizem não somente a qualidade e o desempenho, mas também práticas de sustentabilidade, atendendo às legislações e regulamentações específicas aplicáveis. A escolha da solução deve assegurar a eficiência e eficácia, observando a melhor relação custo-benefício, sem desconsiderar a essencialidade da responsabilidade ambiental e social na execução dos serviços.

- Requisitos da Pessoa Jurídica (Fornecedor)

- Estar regularmente constituída como pessoa jurídica com atividade compatível com o objeta da contratação;

- Estar em situação regular perante o CNPJ, Receita Federal, FGTS, INSS, Dívida Ativa da União e demais obrigações fiscais, trabalhistas e legais;

- Apresentar Certidões Negativas exigidas pela legislação;

- Comprovar experiência na comercialização de veículos pesados ou equipamentos similares, preferencialmente com fornecimento anterior à Administração Pública, por meio de atestados de capacidade técnica ou notas fiscais.

- Requisitos de Garantia e Responsabilidade:

- Garantia mínima de 12 (doze) meses para o equipamento;

- Requisitos da Proposta Comercial:

- Descrição detalhada do equipamento (marca, modelo, ano, capacidade, características técnicas);

- Fotografias atuais do equipamento ofertado;

- Preço global, com todos os encargos inclusos (fretes, tributos incidentes, comissões, entre outros custos).

Os requisitos de contratação serão descritos no Termo de Referência, atendo-se aos seguintes tópicos: Habilitação Jurídica, Qualificação Econômico-Financeira, Qualificação Técnica, em conformidade com a Lei Federal n.º 14.133/2021.

# ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES (Art. 18. § 1º, Inciso IV) - Obrigatório

A previsão de estimativa de futura e eventual aquisição foi baseada na análise de demanda para a manutenção da rede de iluminação pública do município

| DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTDADE |
| --- | --- | --- |
| USINA DE MICROPAVIMENTO PRODUÇÃO De 60 a 120t/h. CAPACIDADE Silo de agregado: 7 m³ rasos CHASSI: Caminhão indicado: PBT 31 toneladas com 4º eixo fornecido pelo órgão licitador; MOTORIZAÇÃO: Diesel 4 cilindros turbinados, 92 cv, refrigerado à água com injeção direta, TIER 3; CONTROLE DE PRODUÇÃO Através de processador eletrônico IHM (TOUCH SCREEN) a prova d´água com vedação IP 67. Programação com correção de vazões automáticas. Controle de água, emulsão, filler, agregados através de controle eletrônico. PAINEL DE CONTROLE: Painel com processador eletrônico, a prova d´água para controle do sistema, com controle eletrônico da dosagem na aplicação para supressão de desperdício de material e erro de dosagem dos materiais envolvidos na mistura asfáltica. FUNÇÕES DO SISTEMA ELETRÔNICO: MENU DE NAVEGAÇÃO Para acessar todas as função da máquina, através da escolha da imagem correspondente a função desejada. Menu de navegação com os acessos as telas de materiais (agregado, emulsão, água e filler), a tela de configuração do vibrador, a tela de monitoramento do motor diesel, a tela de configurações e a tela de operação. TELA PRINCIPAL – OPERAÇÃO Com monitoramento de todos os dados da aplicação, sendo que todos os dados são calculados e apresentados em tempo real, tais como: produção em toneladas por hora, rotação de cada componente, percentuais de mistura, densidade e comporta de abertura da saída do material. Através desta tela deverá ser realizado o acesso direto das telas de cada produto. TELA DA EMULSÃO Para inserção de percentual de emulsão desejado e seleção do modo de operação entre automático ou manual. No modo automático a bomba deverá ser controlada automaticamente pelo processador para bombear a vazão calculada levando em consideração os demais itens da aplicação (produção, densidade, etc). No modo manual deverá ser possível o ajude da velocidade da bomba de 0 a 100% de maneira fixa, sem a autocorreção do sistema eletrônico. Controle e acionamento da bomba de emulsão, com a determinação da velocidade ideal de carregamento. TELA DO AGREGADO Para inserção da densidade do agregado e verificação das informações referentes ao agregado tais como: rotação da esteira, abertura da comporta e a vazão calculada em m³/h. TELA DA ÁGUA Para inserção do percentual de agua desejado e seleção do modo de operação entre automático ou manual. No modo automático a bomba deverá ser controlada automaticamente para bombear a vazão calculada levando em consideração os demais itens da aplicação (produção, densidade, etc). No modo manual deverá ser possível ajustar a velocidade da bomba de 0 a 100% de maneira fixa, sem a autocorreção do sistema eletrônico. Controle e acionamento da bomba de água, com a determinação da velocidade ideal de carregamento. TELA DO VIBRADOR Para ajuste do tempo de intermitência do vibrador da esteira de agregado. Durante a aplicação, o vibrador irá ligar e desligar automaticamente conforme necessidade. TELA DO MOTOR Para visualizar o contagiro, a temperatura, a pressão e o nível da bateria. Nesta tela também deverão aparecer as mensagens em caso de alguma falha no motor. TELA DE CONFIGURAÇÃO Para ajuste de todas as telas. Também é possível visualizar os horímetros individualmente de cada componente. ACIONAMENTO OPERACIONAL: Eletrônico; SISTEMA OPERACIONAL: Elétrico eletrônico; PAINEL OPERACIONAL: com Joystick para acionamento do sistema, manípulos hidráulicos para levante, movimento transversal e abertura e fechamento da mesa acabadora, regulagem de ângulo do misturador, controle de direcionamento de material de vazão da água e Joystick para acionamento dos helicoides com reversão. CONTROLE DE VAZÃO DE AGREGADO: Sistema volumétrico controlado por processador eletrônico com "STOP" na falta de material e correção automática da densidade do agregado. RESERVATÓRIOS DE ÁGUA E EMULSÃO: Emulsão: mínimo de 2.000 litros e máximo de 2.300 litros, em razão do PBT do caminhão, Água: mínimo/máximo de 2.000 litros, em razão do PBT do caminhão; CONTROLE DE EMULSÃO: Controlado por sistema eletrônico com conversão para percentual de aplicação de acordo com volume de agregado. CONTROLE DE ÁGUA: Controlado por sistema eletrônico com conversão para percentual de aplicação de acordo com volume de agregado. CONTROLE DE ADITIVO: Sistema monitorado por rotâmetro com indicação instantânea de aditivo e controle por válvula de esfera. CONTROLE DE FLUÍDOS: Através de sistema eletrônico de controle automático; VIBRADOR: Fixado internamente no silo e acionado por motor hidráulico, acionado por botão de pulso painel; CORREIA TRANSPORTADORA: Tracionada por motor redutor hidráulico com controle de rotação automático controlado pelo sistema eletrônico; MESA ACABADORA (BOX): Abertura hidráulica de 3.000 mm a 4.000 mm, helicoides frontais e traseiros duplos e todos com reversão e levante hidráulico para transporte. Sistema de correção transversal com acionamento hidráulico. SISTEMA HIDRAULICO: Acionado por no mínimo 05 bombas hidráulicas independentes para acionamento de todo o sistema. ALIMENTAÇÃO DE FLUÍDOS: ÀGUA: Bomba de 22 m3/h, acionada por motor hidráulico com controlador eletrônico de vazão. EMULSÃO: Bomba de 35 m3/h, acionada por motor hidráulico com controlador eletrônico de vazão. SILOS DE ADITIVO SÓLIDOS (FILLER) Silos de aditivos capacidade máxima de 190 litros para cimento/cal. Acionamento independente por motor hidráulico com controle no painel de operação. Monitoramento (leitura) por tacômetro digital 12 volts, instalados no painel de operação. Capacidade máxima em razão do PBT do caminhão TANQUE DE ÓLEO DIESEL: Capacidade máxima de 110 litros cada uma para limpeza de sistema e um para alimentação de motor. Capacidade máxima em razão do PBT do caminhão MISTURADOR: Duplo com pás intercambiáveis de aço modular, com regulagem hidráulica de ângulo para mistura e fundo removível; LIMPEZA DO EQUIPAMENTO: Bomba de alta pressão (2400lbs) com gatilho de controle para limpeza do equipamento; TANQUE DE ADITIVO: Tanque pressurizado de aço inoxidável com capacidade máxima de 200 litros e filtro com elemento em inox. Capacidade máxima em razão do PBT do caminhão GARANTIA: 12 meses para defeitos de fabricação. VEDAÇÃO: vedação IP 67 dos comandos hidráulicos e eletrônicos do equipamento CERTIFICAÇÃO: Certificado SIL2 dos comandos hidráulicos eletrônicos. Exigido apenas do contratado na entrega do equipamento. Projeto de instalação do equipamento assinado pelo responsável técnico da fabricante do equipamento, com a comprovação do vínculo de responsabilidade técnica do mesmo, exigido apenas do contratado na entrega do equipamento. | Unid | 1 |

# ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO - PREÇOS OU DOS MEIOS DE PREVISÃO DE PREÇOS REFERENCIAIS (Art. 18. § 1º , Inciso VI) - Obrigatório

As quantidades estimadas, foram baseadas através da quantidade de equipes de manutenção e de fiscalização.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTDADE | VALOR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | USINA DE MICROPAVIMENTO PRODUÇÃO De 60 a 120t/h. CAPACIDADE Silo de agregado: 7 m³ rasos CHASSI: Caminhão indicado: PBT 31 toneladas com 4º eixo fornecido pelo órgão licitador; MOTORIZAÇÃO: Diesel 4 cilindros turbinados, 92 cv, refrigerado à água com injeção direta, TIER 3; CONTROLE DE PRODUÇÃO Através de processador eletrônico IHM (TOUCH SCREEN) a prova d´água com vedação IP 67. Programação com correção de vazões automáticas. Controle de água, emulsão, filler, agregados através de controle eletrônico. PAINEL DE CONTROLE: Painel com processador eletrônico, a prova d´água para controle do sistema, com controle eletrônico da dosagem na aplicação para supressão de desperdício de material e erro de dosagem dos materiais envolvidos na mistura asfáltica. FUNÇÕES DO SISTEMA ELETRÔNICO: MENU DE NAVEGAÇÃO Para acessar todas as função da máquina, através da escolha da imagem correspondente a função desejada. Menu de navegação com os acessos as telas de materiais (agregado, emulsão, água e filler), a tela de configuração do vibrador, a tela de monitoramento do motor diesel, a tela de configurações e a tela de operação. TELA PRINCIPAL – OPERAÇÃO Com monitoramento de todos os dados da aplicação, sendo que todos os dados são calculados e apresentados em tempo real, tais como: produção em toneladas por hora, rotação de cada componente, percentuais de mistura, densidade e comporta de abertura da saída do material. Através desta tela deverá ser realizado o acesso direto das telas de cada produto. TELA DA EMULSÃO Para inserção de percentual de emulsão desejado e seleção do modo de operação entre automático ou manual. No modo automático a bomba deverá ser controlada automaticamente pelo processador para bombear a vazão calculada levando em consideração os demais itens da aplicação (produção, densidade, etc). No modo manual deverá ser possível o ajude da velocidade da bomba de 0 a 100% de maneira fixa, sem a autocorreção do sistema eletrônico. Controle e acionamento da bomba de emulsão, com a determinação da velocidade ideal de carregamento. TELA DO AGREGADO Para inserção da densidade do agregado e verificação das informações referentes ao agregado tais como: rotação da esteira, abertura da comporta e a vazão calculada em m³/h. TELA DA ÁGUA Para inserção do percentual de agua desejado e seleção do modo de operação entre automático ou manual. No modo automático a bomba deverá ser controlada automaticamente para bombear a vazão calculada levando em consideração os demais itens da aplicação (produção, densidade, etc). No modo manual deverá ser possível ajustar a velocidade da bomba de 0 a 100% de maneira fixa, sem a autocorreção do sistema eletrônico. Controle e acionamento da bomba de água, com a determinação da velocidade ideal de carregamento. TELA DO VIBRADOR Para ajuste do tempo de intermitência do vibrador da esteira de agregado. Durante a aplicação, o vibrador irá ligar e desligar automaticamente conforme necessidade. TELA DO MOTOR Para visualizar o contagiro, a temperatura, a pressão e o nível da bateria. Nesta tela também deverão aparecer as mensagens em caso de alguma falha no motor. TELA DE CONFIGURAÇÃO Para ajuste de todas as telas. Também é possível visualizar os horímetros individualmente de cada componente. ACIONAMENTO OPERACIONAL: Eletrônico; SISTEMA OPERACIONAL: Elétrico eletrônico; PAINEL OPERACIONAL: com Joystick para acionamento do sistema, manípulos hidráulicos para levante, movimento transversal e abertura e fechamento da mesa acabadora, regulagem de ângulo do misturador, controle de direcionamento de material de vazão da água e Joystick para acionamento dos helicoides com reversão. CONTROLE DE VAZÃO DE AGREGADO: Sistema volumétrico controlado por processador eletrônico com "STOP" na falta de material e correção automática da densidade do agregado. RESERVATÓRIOS DE ÁGUA E EMULSÃO: Emulsão: mínimo de 2.000 litros e máximo de 2.300 litros, em razão do PBT do caminhão, Água: mínimo/máximo de 2.000 litros, em razão do PBT do caminhão; CONTROLE DE EMULSÃO: Controlado por sistema eletrônico com conversão para percentual de aplicação de acordo com volume de agregado. CONTROLE DE ÁGUA: Controlado por sistema eletrônico com conversão para percentual de aplicação de acordo com volume de agregado. CONTROLE DE ADITIVO: Sistema monitorado por rotâmetro com indicação instantânea de aditivo e controle por válvula de esfera. CONTROLE DE FLUÍDOS: Através de sistema eletrônico de controle automático; VIBRADOR: Fixado internamente no silo e acionado por motor hidráulico, acionado por botão de pulso painel; CORREIA TRANSPORTADORA: Tracionada por motor redutor hidráulico com controle de rotação automático controlado pelo sistema eletrônico; MESA ACABADORA (BOX): Abertura hidráulica de 3.000 mm a 4.000 mm, helicoides frontais e traseiros duplos e todos com reversão e levante hidráulico para transporte. Sistema de correção transversal com acionamento hidráulico. SISTEMA HIDRAULICO: Acionado por no mínimo 05 bombas hidráulicas independentes para acionamento de todo o sistema. ALIMENTAÇÃO DE FLUÍDOS: ÀGUA: Bomba de 22 m3/h, acionada por motor hidráulico com controlador eletrônico de vazão. EMULSÃO: Bomba de 35 m3/h, acionada por motor hidráulico com controlador eletrônico de vazão. SILOS DE ADITIVO SÓLIDOS (FILLER) Silos de aditivos capacidade máxima de 190 litros para cimento/cal. Acionamento independente por motor hidráulico com controle no painel de operação. Monitoramento (leitura) por tacômetro digital 12 volts, instalados no painel de operação. Capacidade máxima em razão do PBT do caminhão TANQUE DE ÓLEO DIESEL: Capacidade máxima de 110 litros cada uma para limpeza de sistema e um para alimentação de motor. Capacidade máxima em razão do PBT do caminhão MISTURADOR: Duplo com pás intercambiáveis de aço modular, com regulagem hidráulica de ângulo para mistura e fundo removível; LIMPEZA DO EQUIPAMENTO: Bomba de alta pressão (2400lbs) com gatilho de controle para limpeza do equipamento; TANQUE DE ADITIVO: Tanque pressurizado de aço inoxidável com capacidade máxima de 200 litros e filtro com elemento em inox. Capacidade máxima em razão do PBT do caminhão GARANTIA: 12 meses para defeitos de fabricação. VEDAÇÃO: vedação IP 67 dos comandos hidráulicos e eletrônicos do equipamento CERTIFICAÇÃO: Certificado SIL2 dos comandos hidráulicos eletrônicos. Exigido apenas do contratado na entrega do equipamento. Projeto de instalação do equipamento assinado pelo responsável técnico da fabricante do equipamento, com a comprovação do vínculo de responsabilidade técnica do mesmo, exigido apenas do contratado na entrega do equipamento. | Unid | 1 | 1.287.216,57 |

# DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (Art. 18. § 1º , Inciso VII)

A aquisição do equipamento – Usina de Micropavimento, por meio de Pregão Eletrônico.

Diante das características peculiares do objeto, temos como opções para atendimento da demanda, inicialmente a possibilidade de adesão a Atas vigentes de outros órgãos ou entidades, da Administração Pública, entretanto, o grande quantitativo para consumo no nosso órgão, acarretaria grande burocracia para encontrar atas que atendam todas as nossas demandas em contratações similares.

Outra solução possível é a aquisição através de processo de licitação conforme legislação pertinente, cuja adoção se mostra mais viável para compra de tal item, visto que atende aos requisitos estabelecidos, optando-se pelo Sistema de Pregão Eletrônico, uma vez que as demandas são incertas, frequentes ou de difícil mensuração, de alcançar os resultados pretendidos e atender a necessidade da contratação, com os respectivos preços estimados, levando em conta aspectos de economicidade, eficácia e padronização.

Com isso, a SEMIL pode adquirir os bens e serviços necessários por meio de pregão eletrônico, garantindo preços competitivos e reduzindo os custos com aquisição. Além disso, a aquisição proporciona maior transparência e controle sobre os gastos públicos, uma vez que todos os processos ficam registrados e disponíveis para consulta.

A solução de Pregão Eletrônico é altamente viável para a SEMIL, pois que desejam otimizar seus processos de aquisição e garantir uma maior transparência e controle de seus gastos.

Com redução de gastos e a otimização de processos, é possível destinar recursos para outras áreas prioritárias, garantindo assim um melhor atendimento às demandas da população.

Em resumo, a solução proposta consiste na aquisição por meio de Pregão Eletrônico, que visa garantir preços competitivos e redução de custos na aquisição.

# JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO (OU NÃO) DA SOLUÇÃO (Art. 18. § 1º, Inciso VIII) - Obrigatório

Justificativa do Parcelamento ou Não da Contratação

O bem é de natureza indivisível, único e de entrega imediata, não sendo tecnicamente viável o fracionamento do objeto. A entrega deverá ocorrer em prazo exíguo, conforme estipulado no edital, com a devida comprovação de regularidade e condições do bem no ato do recebimento.

# CONTRATAÇÕES CORRELATAS / INTERDEPENDENTES (Art. 18. § 1º, Inciso XI)

Não há contratações que guardam relação afinidade com o objeto da compra contratação pretendida, sejam elas já realizadas, ou contratações futuras.

# IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO (Art. 18. § 1º , Inciso XII)

A presente contratação não apresenta impactos ambientais diretos e significativos, uma vez que se trata de bem móvel (veículo com cesto aéreo) destinado exclusivamente à execução de serviços urbanos de manutenção da rede de iluminação pública. Entretanto, considerando o compromisso da Administração Municipal com a sustentabilidade, deverão ser observadas boas práticas ambientais durante o uso e manutenção do equipamento.

Dessa forma, embora o objeto em si não envolva intervenção ambiental direta, a Administração Municipal deverá garantir a observância às normas de proteção ambiental vigentes, assegurando que o uso do bem adquirido ocorra de maneira responsável e sustentável.

# DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS (Art. 18. § 1º, Inciso IX)

A expectativa com a presente contratação é a obtenção de ganhos operacionais, econômicos e administrativos significativos, diretamente relacionados à eficiência e à eficácia dos serviços de manutenção da malha viária urbana, como operação tapa buraco e recape no Município de Jaguariaíva, conforme programação e necessidades da SEMIL, uma vez que são indispensáveis ao regular funcionamento desta Secretaria.

# DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18. § 1º, Inciso XIII) - Obrigatório

A presente contratação representa uma solução estratégica e sustentável, que proporcionará maior autonomia à Administração Pública, aumento da eficiência dos serviços prestados à população, otimização do uso dos recursos públicos e fortalecimento da estrutura municipal voltada à infraestrutura urbana.

Considerando todos os pontos e aspectos abordados nos itens anteriores deste Estudo Técnico, concluímos que a contratação é viável e de suma importância para melhoria continua das atividades realizadas por esta Secretaria.

# NOME E ASSINATURAS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA ELABORAÇÃO do ETP:

Jaguariaíva em, 22 de agosto de 2025.

Elaboração: Wiliam César M. Peres

Agente Administrativo

Aprovação: Reginaldo Aparecido Cheirubim

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Logística