[image: image1.jpg]




 INCLUDEPICTURE "C:\\DOCUME~1\\creplive\\CONFIG~1\\Temp\\moz-screenshot-3.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image2.jpg]


 - 2025 - SECID

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

EDITAL DE: PREGÃO 
PROPONENTE:      
Prefeitura Municipal de Jaguariaíva – Pr.
NOME DO BEM: USINA DE MICROPAVIMENTO








Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01(UM)

	(1) DISCRIMINAÇÃO
	(2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO
	(3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO

	1. MARCA/MODELO
	Indicar
	[image: image1.jpg]     

	1.1. FABRICAÇÃO/MODELO (Ano)
	2025/2026(novo, zero km)
	     

	2. CHASSI DE CAMINHÃO
	
	

	2.1. MOTOR
	
	

	2.1.1. Marca/ Modelo 
	Indicar
	     

	2.1.2. Potência (CV ou HP)
	
	     

	2.2. TRANSMISSÃO
	
	

	2.2.1. Nº de marchas/velocidade à frente
	
	     

	2.2.2. Tração 
	
	     

	2.3. CAPACIDADE, DIMENSÕES E PESO
	
	

	2.3.1. Capacidade de carga sobre o chassi do veículo sem considerar o peso equipamento (kg)
	Indicar
	     

	2.3.2. Capacidade admissível sobre o eixo traseiro (kg)
	Indicar
	     

	2.3.3. Peso bruto total homologado (kg)
	
	     

	2.3.4. Distância entre eixos dianteiros e traseiros
	Compatível para instalação do equipamento
	     

	2.4. EIXOS
	
	

	2.4.1. Número de eixos
	
	     

	2.5. DIREÇÃO
	
	

	2.5.1. Tipo
	
	     

	2.6. CABINE
	
	

	2.6.1. Tipo
	
	     

	2.7. PNEUS
	Da linha de montagem, especificar medidas
	     

	2.8. ACESSÓRIOS E OPCIONAIS EXIGIDOS 
	
	

	2.8.1. Aro e pneu socorro 
	Sim, da linha de montagem, especificar medidas
	     

	2.8.2. Espelhos externos com braços fixados à cabine
	
	     


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

EDITAL DE: PREGÃO 
PROPONENTE:      
Prefeitura Municipal de Jaguariaíva – Pr.
NOME DO BEM: USINA DE MICROPAVIMENTO



Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01(UM)

	(1) DISCRIMINAÇÃO
	(2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO
	(3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO

	2.8.3. Macaco hidráulico tipo garrafa, compatível com o veículo, capacidade (t)
	
	     

	2.8.4. Caixa de Ferramentas
	Conforme exigências do Código de Nacional de Trânsito e Normas do CONTRAN
	     

	2.8.5. Adesivo da Logomarca do Programa
	Adesivo 35x20cm, 4 cores gerado em https://paranainterativo.pr.gov.br/placas/index.html
	     


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

EDITAL DE: PREGÃO 
PROPONENTE:      
Prefeitura Municipal de Jaguariaíva – Pr.
NOME DO BEM: USINA DE MICROPAVIMENTO



Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01(UM)

	(1) DISCRIMINAÇÃO
	(2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO
	(3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO

	3.14. OUTROS
	USINA DE MICROPAVIMENTO 

PRODUÇÃO

De 60 a 120t/h.

 

CAPACIDADE

Silo de agregado: 7 m³ rasos

CHASSI:

Caminhão indicado: PBT 31 toneladas com 4º eixo fornecido pelo órgão licitador;

 

MOTORIZAÇÃO:

Diesel 4 cilindros turbinados, 92 cv, refrigerado à água com injeção direta, TIER 3;

 

CONTROLE DE PRODUÇÃO
Através de processador eletrônico IHM (TOUCH SCREEN) a prova d´água com vedação IP 67. Programação com correção de vazões automáticas.
Controle de água, emulsão, filler, agregados através de controle eletrônico.
 PAINEL DE CONTROLE:
Painel com processador eletrônico, a prova d´água para controle do sistema, com controle eletrônico da dosagem na aplicação para supressão de desperdício de material e erro de dosagem dos materiais envolvidos na mistura asfáltica.
 FUNÇÕES DO SISTEMA ELETRÔNICO:
MENU DE NAVEGAÇÃO
Para acessar todas as funções da máquina, através da escolha da imagem correspondente a função desejada.
Menu de navegação com os acessos as telas de materiais (agregado, emulsão, água e filler), a tela de configuração do vibrador, a tela de monitoramento do motor diesel, a tela de configurações e a tela de operação.
 
TELA PRINCIPAL – OPERAÇÃO
Com monitoramento de todos os dados da aplicação, sendo que todos os dados são calculados e apresentados em tempo real, tais como: produção em toneladas por hora, rotação de cada componente, percentuais de mistura, densidade e comporta de abertura da saída do material. Através desta tela deverá ser realizado o acesso direto das telas de cada produto.

TELA DA EMULSÃO
Para inserção de percentual de emulsão desejado e seleção do modo de operação entre automático ou manual.
No modo automático a bomba deverá ser controlada automaticamente pelo processador para bombear a vazão calculada levando em consideração os demais itens da aplicação (produção, densidade, etc).
No modo manual deverá ser possível o ajude da velocidade da bomba de 0 a 100% de maneira fixa, sem a autocorreção do sistema eletrônico.
Controle e acionamento da bomba de emulsão, com a determinação da velocidade ideal de carregamento.
 
TELA DO AGREGADO
Para inserção da densidade do agregado e verificação das informações referentes ao agregado tais como: rotação da esteira, abertura da comporta e a vazão calculada em m³/h.
 
TELA DA ÁGUA
Para inserção do percentual de agua desejado e seleção do modo de operação entre automático ou manual.
No modo automático a bomba deverá ser controlada automaticamente para bombear
	     

	3.14 OUTROS
	Menu de navegação com os acessos as telas de materiais (agregado, emulsão, água e filler), a tela de configuração do vibrador, a tela de monitoramento do motor diesel, a tela de configurações e a tela de operação.
TELA PRINCIPAL – OPERAÇÃO
Com monitoramento de todos os dados da aplicação, sendo que todos os dados são calculados e apresentados em tempo real, tais como: produção em toneladas por hora, rotação de cada componente, percentuais de mistura, densidade e comporta de abertura da saída do material. Através desta tela deverá ser realizado o acesso direto das telas de cada produto.

TELA DA EMULSÃO
Para inserção de percentual de emulsão desejado e seleção do modo de operação entre automático ou manual.
No modo automático a bomba deverá ser controlada automaticamente pelo processador para bombear a vazão calculada levando em consideração os demais itens da aplicação (produção, densidade, etc).
No modo manual deverá ser possível o ajude da velocidade da bomba de 0 a 100% de maneira fixa, sem a autocorreção do sistema eletrônico.
Controle e acionamento da bomba de emulsão, com a determinação da velocidade ideal de carregamento.
 TELA DO AGREGADO
Para inserção da densidade do agregado e verificação das informações referentes ao agregado tais como: rotação da esteira, abertura da comporta e a vazão calculada em m³/h.
 

	

	3.14 OUTROS
	TELA DA ÁGUA
Para inserção do percentual de agua desejado e seleção do modo de operação entre automático ou manual.
No modo automático a bomba deverá ser controlada automaticamente para bombear a vazão calculada levando em consideração os demais itens da aplicação (produção, densidade, etc).
No modo manual deverá ser possível ajustar a velocidade da bomba de 0 a 100% de maneira fixa, sem a autocorreção do sistema eletrônico.
Controle e acionamento da bomba de água, com a determinação da velocidade ideal de carregamento.
 
TELA DO VIBRADOR
Para ajuste do tempo de intermitência do vibrador da esteira de agregado. Durante a aplicação, o vibrador irá ligar e desligar automaticamente conforme necessidade.
 
TELA DO MOTOR
Para visualizar o contagiro, a temperatura, a pressão e o nível da bateria. Nesta tela também deverão aparecer as mensagens em caso de alguma falha no motor.
 
TELA DE CONFIGURAÇÃO
Para ajuste de todas as telas. Também é possível visualizar os horímetros individualmente de cada componente.
ACIONAMENTO OPERACIONAL:

Eletrônico;

 

SISTEMA  OPERACIONAL:

Elétrico eletrônico; 


	

	3.14 OUTROS 
	PAINEL OPERACIONAL: com Joystick para acionamento do sistema, manípulos hidráulicos para levante, movimento transversal e abertura e fechamento da mesa acabadora, regulagem de ângulo do misturador, controle de direcionamento de material de vazão da água e Joystick para acionamento dos helicoides com reversão.

 

 CONTROLE DE VAZÃO DE AGREGADO:

Sistema volumétrico controlado por processador eletrônico com "STOP" na falta de material e correção automática da densidade do agregado.
 

RESERVATÓRIOS DE ÁGUA E EMULSÃO:

Emulsão: mínimo de 2.000 litros e máximo de 2.300 litros, em razão do PBT do caminhão, 
Água: mínimo/máximo de 2.000 litros, em razão do PBT do caminhão;

 

CONTROLE DE EMULSÃO:

Controlado por sistema eletrônico com conversão para percentual de aplicação de acordo com volume de agregado.

 

CONTROLE DE ÁGUA:

Controlado por sistema eletrônico com conversão para percentual de aplicação de acordo com volume de agregado.

 

CONTROLE DE ADITIVO:

Sistema monitorado por rotâmetro com indicação instantânea de aditivo e controle por válvula de esfera.

 

CONTROLE DE FLUÍDOS:

Através de sistema eletrônico de controle automático;

 

	

	3.14 OUTROS
	VIBRADOR:

Fixado internamente no silo e acionado por motor hidráulico, acionado por botão de pulso painel;

 CORREIA TRANSPORTADORA:

Tracionada por motor redutor hidráulico com controle de rotação automático controlado pelo sistema eletrônico;

 MESA ACABADORA (BOX):

Abertura hidráulica de 3.000 mm a 4.000 mm, helicoides frontais e traseiros duplos e todos com reversão e levante hidráulico para transporte.

Sistema de correção transversal com acionamento hidráulico.
SISTEMA HIDRAULICO:

Acionado por no mínimo 05 bombas hidráulicas independentes para acionamento de todo o sistema.

 ALIMENTAÇÃO DE FLUÍDOS:

 ÀGUA: Bomba de 22 m3/h, acionada por motor hidráulico com controlador eletrônico de vazão.

EMULSÃO: Bomba de 35 m3/h, acionada por motor hidráulico com controlador eletrônico de vazão.

 SILOS DE ADITIVO SÓLIDOS (FILLER)

Silos de aditivos capacidade máxima de 190 litros para cimento/cal. Acionamento independente por motor hidráulico com controle no painel de operação. Monitoramento (leitura) por tacômetro digital 12 volts, instalados no painel de operação. Capacidade máxima em razão do PBT do caminhão
 TANQUE DE ÓLEO DIESEL:

Capacidade máxima de 110 litros cada uma para limpeza de sistema e um para alimentação de motor. Capacidade máxima em razão do PBT do caminhão
 MISTURADOR:

Duplo com pás intercambiáveis de aço modular, com regulagem hidráulica de ângulo para mistura e fundo removível;


	

	3.14. OUTROS
	LIMPEZA DO EQUIPAMENTO:

Bomba de alta pressão (2400lbs) com gatilho de controle para limpeza do equipamento;

 

TANQUE DE ADITIVO:

Tanque pressurizado de aço inoxidável com capacidade máxima de 200 litros e filtro com elemento em inox. Capacidade máxima em razão do PBT do caminhão
 

GARANTIA:

12 meses para defeitos de fabricação.

 

VEDAÇÃO:

vedação IP 67 dos comandos hidráulicos e eletrônicos do equipamento

 

CERTIFICAÇÃO: Certificado SIL2 dos comandos hidráulicos eletrônicos. Exigido apenas do contratado na entrega do equipamento.
‘
	

	3.15. ATENDIMENTO AS NORMAS
	Sim, ANSI A/92-1992, NBR 16.092/12 e ADEQUADA A NR 12
	     

	4. MANUAIS DO EQUIAPAMENTO
	Sim, de operação e manutenção
	     

	5. GARANTIA DO CONJUNTO
	12 meses da entrada em operação
	     

	6. TREINAMENTO DE MECÂNICOS E MOTORISTAS (DURAÇÃO)
	Entrega técnica realizada pelo fornecedor com emissão de certificado.
	     


Obs.: A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, obedecendo ao mesmo sistema de unidades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois).

Nome responsável legal: Ana Claudia Krul
Carteira de identidade – 6.108.219-0 nº e Órgão Emissor SSP PR
Jaguariaíva, 21 de agosto de 2025.
PAGE  
Página 8 de 8

[image: image2.jpg][image: image3.jpg]PARANA

GOVERNO DO ESTADO



