# ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

OBJETO: Fornecimento, Instalação e Ancoragem de Geomembrana PEAD, Construção de Poços de Monitoramento e Água e Chorume; Construção de Lagoa de Acumulação de Chorume, Construção de Dreno de Gás no Centro de Triagem Cornélio Geminiano Nery, conforme Memorial, Planilhas, Projetos e Documentos em Anexo.

INTRODUÇÃO

Conforme a Lei nº 14.133, de 2021, o Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o atendimento da demanda que consta no Documento de Oficialização da Demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação.

Neste sentido, o presente documento contempla  estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade  especificada no documento de formalização da demanda anexo, e tem por finalidade estudá-la detalhadamente e identificar a melhor solução existente no mercado para supri-la, em conformidade com as normas e princípios que  regem a Administração Pública.

# - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Fundamentação: Por considerar o objeto contratual que se resume na execução de obras no aterro sanitário que irão dar suporte técnico operacional em sua operação diária e ainda que essas obras deem condições para o devido monitoramento do aterro sanitário, acondicionamento dos rejeitos e chorume bem como mitigação de possíveis impactos ambientais gerados em sua operação, o andamento e conclusão dessas obras deverão seguir o PCA plano de Controle ambiental do aterro sanitário em face os projetos executivos e toda a descrição do memorial descritivo lembrando que todos esses projetos e estudos seguem PORTARIA do IAT que regram normas e uso do aterro sanitário, sendo assim por se tratar de um complexo sistema de obras que se desenvolvem para a mitigação de vários elementos que impactam o meio ambiente como os resíduos sólidos, os gases gerados na decomposição dos resíduos e também o chorume que são drenados para as lagoas de acumulação e recirculação do chorume é de extrema importância a conclusão dessas obras, pois irão assegurar que os resíduos sólidos não impactem o meio ambiente.

# – ALINHAMENTO COM PCA (PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL)

Fundamentação: Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração (inciso II do § 1° do art. 18 da Lei nº 14.133, de 2021).

Neste caso específico não se aplica, uma vez que não foi elaborado o Plano de Contratação Anual para o exercício de 2024.

# – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação: Descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução, prevendo critérios e práticas de sustentabilidade (inciso III do § 1° do art. 18 da Lei nº 14.133, de 2021).

ESTIMATIVA: Conforme Memorial, Planilhas, Projetos e Documentos em Anexo.

LOCAIS DE ENTREGA: Centro de Triagem Cornélio Geminiano Nery – Estrada Querência do Norte/Porto Brasilio Km 4

PRAZO DE ENTREGA: Após assinatura do contrato e formalização da Ordem de Serviço a empresa terá o prazo de 10 (dez) dias corridos para dar início a execução do Objeto.

# – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Fundamentação: Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala; (inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei nº 14.133, de 2021).

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| 01 | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ANCORAGEM DE 1.550 M² DE GEOMEMBRANA PEAD 1MM, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DA TRINCHEIRA. (conforme o memorial descritivo) |
| 02 | CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE CHORUME, COM DIMENSÃO DE 40 METROS CORRIDOS, UTILIZANDO TUBO DRENO CORRUGADO, INSTALADO NO FUNDO DA TRINCHEIRA IMPERMEABILIZADA DENTRO DO LOCAL ESCAVADO, DEVERÁ SER RECOBERTO COM PEDRA RACHÃO PARA QUE NÃO HAJA O ENTUPIMENTO DO DRENO, ALÉM DO TUBO DRENO, DEVERÁ SER INTERLIGADO BARRAS DE CANO PVC DO DRENO ATÉ O POÇO DE VISITA. (CONFORME O MEMORIAL DESCRITIVO) |
| 03 | CONSTRUÇÃO DO POÇO DE MONITORAMENTO DE CHORUME (POÇO DE VISITA - P.V.), COM PROFUNIDADE DE 9M, UTILIZANDO TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM ENCAIXE PONTA E BOLSA DE 1000MM, DEVERÁ SER IMPERMEABILIZADO AS EMENDAS DOS TUBOS E O FUNDO COM CONCRETO ADITIVADO COM IMPERMABILIZANTE. (CONFORME O MEMORIAL DESCRITIVO) |
| 04 | CONSTRUÇÃO DA LAGOA DE ACUMULAÇÃO E RECIRCULAÇÃO DE CHORUME COM CERCAMENTO, A LAGOA TERÁ DIMENSÕES DE 15x10x1,5 M (LxLxP) E DEVERÁ SER INSTALADO 250M² DE GEOMEMBRANA PEAD 1MM, A LAGOA DEVERÁ SER INTERLIGADA POR 10M DE TUBO PVC DE 100MM ATÉ O POÇO DE VISITA. O CERCAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO COM PALANQUES DE EUCALIPTO TRATADO COM DIÂMETRO DE 12 A 15CM E ALTURA DE 3M, CONSIDERANDO O ATERRAMENTO DO MESMO COM 1M, SOBRANDO 2M DE ALTURA LIVRE DO SOLO, DEVERÁ TER DISTÂNCIA DE 3M DE UM PALANQUE AO OUTRO, JÁ O CERCAMENTO DEVERÁ SER FEITO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 2,11MM, PRESO AO PALANQUE COM GRAMPOS. (CONFORME O MEMORIAL DESCRITIVO) |
| 05 | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ANCORAGEM DE 210 M² DE GEOMEMBRANA PEAD 1MM, PARA CONSERTO DA LAGOA DE ACUMULAÇÃO E RECIRCULAÇÃO DE CHORUME DA TRINCHEIRA Nº01. (CONFORME O MEMORIAL DESCRITIVO) |
| 06 | CONSTRUÇÃO DOS POÇOS DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DE ACORDO COM A NBR 15495-1 DO ATERRO SANITÁRIO, A PERFURAÇÃO DEVERÁ SER FEITO ATÉ 35M DE PROFUNDIDADE OU ATÉ ATINGIR 2M DE LÂMINA DE ÁGUA, COM A UTILIZAÇÃO DE CANOS PVC DE 100MM, CONSIDERANDO QUE DEVERÁ SER FEITA A ESTRUTURA DE ALVENARIA PARA PROTEÇÃO DOS POÇOS. (CONFORME O MEMORIAL DESCRITIVO) |
| 07 | CONSTRUÇÃO DE DRENO DE GASES, COM PROFUNDIDADE DE 2M, UTILIZANDO TUBOS DE CONCRETO PONTA E BOLSA COM DIÂMETRO DE 400MM, PREENCHIDOS COM PEDRA RACHÃO NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO MESMO, CONSIDERANDO A INSERÇÃO DE UM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 100MM COM QUEIMADORES EM SUA EXTREMIDADE, NO CENTRO DO TUBO DE CONCRETO PARA ABSORÇÃO DOS GÁSES, NA ÁREA EXTERNA DO TUBO DEVERÁ SER INSTALADO A TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, REVESTIDA COM TELA DE ARAME GALVANIZADA PARA ACOMODAÇÃO DA PEDRA ARACHÃO. (CONFORME O MEMORIAL DESCRITIVO) |

# LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1 Fundamentação: Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar (inciso V do § 1° do art. 18 da Lei nº 14.133, de 2021).

As contratações realizadas pelos órgãos e entidades da Administração Pública seguem obrigatoriamente um regime regulamentado por Lei, obrigação essa advinda do dispositivo constitucional, previsto no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, o qual determinou que as obras, os serviços, compras e alienações devem ocorrer por meio de licitações.

A licitação foi o meio encontrado pela Constituição Federal, para tornar isonômica a participação de interessados em procedimentos que visam suprir as necessidades dos órgãos públicos acerca dos serviços disponibilizados por pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas nos campos mercadológicos distritais, Municipais, Estaduais e Nacionais, e ainda procurar conseguir a proposta mais vantajosa às contratações.

Após pesquisa de mercado, foi possível concluir que existem empresas aptas e capazes de suprir a demanda necessária.

# – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação: Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação caso (inciso VI do § 1° do art. 18 da Lei 14.133, de 2021)

Valor estimado R$ 185.576,64 (cento e oitenta e cinco mil, quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)

| Item | Descrição | unid | Valor sem BDI – R$ | BDI | Valor unitário com BDI R$ | Valor total com BDI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ANCORAGEM DE 1.550 M² DE GEOMEMBRANA PEAD 1MM, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DA TRINCHEIRA. (conforme o memorial descritivo) | 01 | 57.210,50 | 24,23% | 71.072,60 | 71.072,60 |
| 02 | CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE CHORUME, COM DIMENSÃO DE 40 METROS CORRIDOS, UTILIZANDO TUBO DRENO CORRUGADO, INSTALADO NO FUNDO DA TRINCHEIRA IMPERMEABILIZADA DENTRO DO LOCAL ESCAVADO, DEVERÁ SER RECOBERTO COM PEDRA RACHÃO PARA QUE NÃO HAJA O ENTUPIMENTO DO DRENO, ALÉM DO TUBO DRENO, DEVERÁ SER INTERLIGADO BARRAS DE CANO PVC DO DRENO ATÉ O POÇO DE VISITA. (CONFORME O MEMORIAL DESCRITIVO) | 01 | 2.090,87 | 24,23% | 2.597,49 | 2.597,49 |
| 03 | CONSTRUÇÃO DO POÇO DE MONITORAMENTO DE CHORUME (POÇO DE VISITA - P.V.), COM PROFUNIDADE DE 9M, UTILIZANDO TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM ENCAIXE PONTA E BOLSA DE 1000MM, DEVERÁ SER IMPERMEABILIZADO AS EMENDAS DOS TUBOS E O FUNDO COM CONCRETO ADITIVADO COM IMPERMABILIZANTE. (CONFORME O MEMORIAL DESCRITIVO) | 01 | 3.857,96 | 24,23% | 4.792,74 | 4.792,74 |
| 04 | CONSTRUÇÃO DA LAGOA DE ACUMULAÇÃO E RECIRCULAÇÃO DE CHORUME COM CERCAMENTO, A LAGOA TERÁ DIMENSÕES DE 15x10x1,5 M (LxLxP) E DEVERÁ SER INSTALADO 250M² DE GEOMEMBRANA PEAD 1MM, A LAGOA DEVERÁ SER INTERLIGADA POR 10M DE TUBO PVC DE 100MM ATÉ O POÇO DE VISITA. O CERCAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO COM PALANQUES DE EUCALIPTO TRATADO COM DIÂMETRO DE 12 A 15CM E ALTURA DE 3M, CONSIDERANDO O ATERRAMENTO DO MESMO COM 1M, SOBRANDO 2M DE ALTURA LIVRE DO SOLO, DEVERÁ TER DISTÂNCIA DE 3M DE UM PALANQUE AO OUTRO, JÁ O CERCAMENTO DEVERÁ SER FEITO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 2,11MM, PRESO AO PALANQUE COM GRAMPOS. (CONFORME O MEMORIAL DESCRITIVO) | 01 | 18.329,88 | 24,23% | 22.771,21 | 22.771,21 |
| 05 | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ANCORAGEM DE 210 M² DE GEOMEMBRANA PEAD 1MM, PARA CONSERTO DA LAGOA DE ACUMULAÇÃO E RECIRCULAÇÃO DE CHORUME DA TRINCHEIRA Nº01. (CONFORME O MEMORIAL DESCRITIVO) | 01 | 7.751,10 | 24,23% | 9.629,19 | 9.629,19 |
| 06 | CONSTRUÇÃO DOS POÇOS DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DE ACORDO COM A NBR 15495-1 DO ATERRO SANITÁRIO, A PERFURAÇÃO DEVERÁ SER FEITO ATÉ 35M DE PROFUNDIDADE OU ATÉ ATINGIR 2M DE LÂMINA DE ÁGUA, COM A UTILIZAÇÃO DE CANOS PVC DE 100MM, CONSIDERANDO QUE DEVERÁ SER FEITA A ESTRUTURA DE ALVENARIA PARA PROTEÇÃO DOS POÇOS. (CONFORME O MEMORIAL DESCRITIVO) | 03 | 18.282,76 | 24,23% | 22.712,67 | 68.138,01 |
| 07 | CONSTRUÇÃO DE DRENO DE GASES, COM PROFUNDIDADE DE 2M, UTILIZANDO TUBOS DE CONCRETO PONTA E BOLSA COM DIÂMETRO DE 400MM, PREENCHIDOS COM PEDRA RACHÃO NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO MESMO, CONSIDERANDO A INSERÇÃO DE UM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 100MM COM QUEIMADORES EM SUA EXTREMIDADE, NO CENTRO DO TUBO DE CONCRETO PARA ABSORÇÃO DOS GÁSES, NA ÁREA EXTERNA DO TUBO DEVERÁ SER INSTALADO A TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, REVESTIDA COM TELA DE ARAME GALVANIZADA PARA ACOMODAÇÃO DA PEDRA ARACHÃO. (CONFORME O MEMORIAL DESCRITIVO) | 02 | 2.646,46 | 24,23% | 3.287,70 | 6.575,40 |

# - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Fundamentação: Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso (inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133, de 2021)

SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA – A aplicação da geomembrana desempenha um papel fundamental na proteção ambiental e operacional dos aterros sanitários. Por meio de sua utilização, é possível criar uma barreira que previne que o chorume (contaminante proveniente da decomposição dos resíduos sólidos urbanos), de infiltrar-se no solo. Esse chorume, se não controlado, tem o potencial de se infiltrar nas camadas mais profundas do solo, alcançando as águas subterrâneas e causando uma contaminação ambiental.

Ao instalar a geomembrana, cria-se uma camada impermeável que impede o vazamento do chorume, mantendo-o contido dentro da célula do aterro sanitário. Isso não apenas protege o solo e as águas subterrâneas de contaminação, mas também preserva a qualidade ambiental da área circundante. Além disso, a geomembrana garante que o chorume seja direcionado para sistemas de tratamento adequados. Isso não só reduz os riscos ambientais associados à contaminação, mas também otimiza o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, promovendo práticas mais sustentáveis e responsáveis.

Além disso, e escolha da geomembrana PEAD de no mínimo 1 mm de espessura é devido a sua capacidade mecânica pois ela tem de ser capaz de resistir ao peso dos resíduos sólidos que serão depositados no interior da vala do aterro sanitário, essa resistência é importante para garantir a integridade estrutural ao longo do tempo evitando o vazamento de chorume. Portanto, ao utilizar a geomembrana na impermeabilização de células do aterro sanitário garante não apenas a conformidade com regulamentações ambientais, mas também a proteção do meio ambiente e a promoção da saúde pública a longo prazo.

A execução dos Poços de monitoramento permitira o monitoramento do lençol freático evitando problemas ambientais futuros.

JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Fundamentação: Justificativas para o parcelamento ou não da contratação, se aplicável. (inciso VIII do § 1° do art. 18 da lei nº 14.133, de 2021)

Para que ocorra maior competitividade no certame, a licitação será dividida por itens distintos, permitindo a possibilidade de participação de maior número de fornecedores.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Fundamentação: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. (inciso IX do § 1° do art. 18 da lei nº 14.133, de 2021).

A prefeitura pretende alcançar através desta contratação, os seguintes resultados:

•Regularização da área do Aterro Sanitário Municipal de acordo com a Portaria IAP Nº 260/2014.

• Proteção Ambiental: A geomembrana serve como uma barreira impermeável que impede a infiltração de líquidos residuais, como o chorume, no solo. Isso evita a contaminação do solo e das águas subterrâneas, protegendo o meio ambiente e a saúde pública.

• Longevidade do Aterro: ao prevenir a contaminação do solo, pretende-se prolongar a vida útil do aterro sanitário, permitindo que ele opere por mais tempo e acomode mais resíduos.

PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/ CONTRATO

Fundamentação: Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual (inciso X do § 1° do art. 18 da lei nº 14.133, de 2021)

Não existe a necessidade providências prévias para a realização desse contrato.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Fundamentação: Contratações correlatas e/ou interdependentes. (inciso XI do § 1° do art. 18 da lei nº 14.133, de 2021)

Não existem em andamento ou existirão contratações correlatas ou interdependentes que venham a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratação.

# – IMPACTOS AMBIENTAIS

Fundamentação: Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável; (inciso XI do § 1° do art. 18 da lei nº 14.133, de 2021).

Os aterros sanitários são obras de engenharia de utilidade pública, projetados segundo normas técnicas, que visam acomodar os rejeitos no solo, garantindo sua disposição adequada. Uso da geomembrana é a proteção sobre o solo evitando o contato e percolação do chorume produzido pela decomposição dos materiais depositados na vala e ainda faz parte do sistema de drenagem do chorume assim evitando a poluição do meio ambiente contaminação do lençol freático, o principal risco é a falha do material causando percolação de chorume as camadas subsuperficiais do solo.

Os Poços de monitoramento tem a finalizade de cumprir com as normas ambientais para prevenção e monitoramento do lençol freático evitando problemas ambientais futuros, e para cumprimento as normas e para a emissão da Licença de operação do mesmo.

# – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Não existe a necessidade providências prévias para a realização desse contrato

# – POSICIONAMENTO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação: Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. (inciso XIII do § 1° do art. 18 da lei nº 14.133, de 2021).

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação do objeto previsto neste ETP mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária.

Diante do exposto, DECLARO SER VIÁVEL a contratação pretendida.

Querência do Norte (PR), 05 de maio  de 2024

Responsável pela elaboração:

________________________________

Renan Alves Dainezi

Matricula 9600393

________________________________

Marcio Amado Mandelli

CRE-PR 12989 -D