## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Setor Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde

Responsável pela Demanda: Marcelo da Silva Carvalho

Secretário Municipal de Saúde

- Objeto

Aquisição de kit painel de senha e guichê com impressora de senhas com separação para 02(dois) grupos de senhas para atender a farmácia básica do município de Vera Cruz do Oeste.

- Quantidade

| Item | Descrição | Unid. | Qde. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Kit painel de senha e guiche com impressora de senhas com separação para 02 (dois) grupos de senhas, contendo: 01(um) painel senha e guichê - digito de 12 (doze) cm; 01(uma) impressora térmica de senhas com 02 (dois) setores de atendimento; 04 (quatro) botões acionadores; 01(um) botão ajustador. DESCRIÇÃO MINIMA DO PAINEL DE SENHAS: Painel eletronico digital com digitos de no minimo 12 cm de altura com visibilidade minima de até 50 metros; painel eletrônico com 05(cinco) digitos, sendo 03 dígitos para indicação das senhas e 02 (dois) dígitos para indicação do guichê; digitos do painel compostos por no minimo 140 leds vermelhos; acrílico vermelho frontal para proteção dos LEDs e circuito eletronico; receptor interno com frequencia mnima de 433,92MHZ para comunicação com os botões acionadores de chamada; transceiver com o minimo 2,4ghz para comunicação sem fio com a impressora de senhas e/ou com painéis adicionais para espelhamento das senhas em outro ambiente. Gabinete em vacum form na cor preta ou cinza, com furação e formato gota na parte traseira para fixação na parede; com o minimo 16 (dezesseis) níveis de volume e no minimo 32 (trinta e dois) tipos de campainhas prográmaveis; alto falante de no minimo 3W; fonte de alimentação de no minimo 12 (doze) volts, 1,5A, Bivolt (110-220). Gabinete com as seguintes dimensões minimas: 51cm de largura x 21cm de altura x 06 cm profundidade. DESCRIÇÃO MINIMA DA IMPRESSORA DE SENHAS: Central para geração de senhas sequenciais com protocolo de comunicação próprio; impressão térmica; tamanho da bobina: 79mm x 30 m; corte automatico; gabinete em material ABS; botões para retirada de senhas; central eletrônica com protocolo de comunicação para painéis eletrônicos; comunicação serial com a impressora térmica; velocidade minima de comunicação 9600; comunicação wireless com painel eletronico através de Transceier 2,4ghz; comunicação serial com PC para edição dos textos programados e alterações de configurações , cabeçalho personalizável, faixa de senhas personalizadas, impressão data e hora, ticket cópia. DESCRIÇÃO MINIMA DOS BOTÕES DE ACIONAMENTO: Controle Remoto de no minimo 03 (três) botões com pilhas com no minimo 12 (doze) volts; frequência minima de 433,92 MHZ; chipe 6p20 code learning. | Unid. | 03 |

- Justificativa

Considerando que a saúde pública é direito fundamental do cidadão e dever do Estado, devendo esta ter uma estrutura adequada e eficiente para seu pleno exercício.

Considerando que dispor de equipamentos de boa qualidade nos serviços de saúde são necessários para oferecer atendimento de qualidade à população.

Considerando que os equipamentos irão suprir as necessidades da farmácia básica da Secretaria Municipal de Saúde, proporcionando condições adequadas para o desenvolvimento das rotinas operacionais.

Considerando que é necessário proporcionar agilidade e dinamismo no serviço público prestado pela farmácia básica, tornando público e visível o número de atendimentos realizados diariamente.

Considerando que facilitará o dia a dia dos usuários, além de otimizar os processos de operacionalização, bem como garantir e facilitar a gestão do atendimento ao cidadão.

Considerando que o uso de senha na farmácia básica tem como objetivo organizar o atendimento, garantir a ordem de chegada dos pacientes, evitar aglomerações e conflitos, proporcionando um controle eficiente de fluxo de usuários assegurando atendimento justo, ágil e com maior qualidade.

Diante do exposto, justifica-se a aquisição, a qual irá suprir as necessidades da farmácia básica da Secretaria Municipal de Saúde do município de Vera Cruz do Oeste.

- Previsão de data de entrada em vigor ou em que data deve ser iniciada a aquisição

A proponente vencedora deverá entregar e instalar os itens a partir da assinatura do contrato, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da emissão da Ordem de Fornecimento.

Vera Cruz do Oeste, 23 de abril de 2026.

__________________________

Marcelo da Silva Carvalho

Secretário Municipal de Saúde

Decreto nº 7.595/2026

____________________________________

autorização do Prefeito Municipal

Recebido por:

__________________________________

Na presente data:

____/____/______