MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL HELGA FOLLMANN

Contratante: Prefeitura Municipal de Tunápolis
Objeto: Reforma do Centro Educacional Helga Follmann
Local: Centro Educacional Helga Follmann
Responsável Técnico: Jonatan Cardoso de Oliveira
Engenheiro civil – CREA/SC: 143410-3

MAIO/2026

1. OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as diretrizes técnicas, especificações de materiais, métodos executivos e padrões mínimos de qualidade para execução da obra de reforma do Centro Educacional Helga Follmann, conforme serviços constantes na planilha orçamentária e demais documentos técnicos integrantes do processo.

Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com as normas técnicas da ABNT, especificações do SINAPI, legislações vigentes, orientações da fiscalização e boas práticas de engenharia.

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

Inicialmente deverá ser realizada a instalação da placa de obra em chapa galvanizada com estrutura em madeira, em local visível, contendo as informações da obra e responsáveis técnicos.

A empresa executora deverá providenciar:

- isolamento e sinalização da área;

- equipamentos de proteção individual e coletiva;

- limpeza permanente da obra;

- destinação adequada dos resíduos.

3. PAVIMENTO TÉRREO

3.1 Pintura

As superfícies deverão ser previamente limpas, corrigidas, secas e preparadas para recebimento da pintura.

Paredes internas

Será aplicada:

- uma demão de fundo selador acrílico;

- duas demãos de tinta látex acrílica premium.

Tetos

Os tetos receberão:

- fundo selador acrílico;

- duas demãos de tinta látex acrílica premium.

Esquadrias de madeira

As superfícies em madeira deverão ser lixadas manualmente e posteriormente receber pintura com esmalte sintético fosco em duas demãos.

Paredes externas

As paredes externas receberão:

- aplicação de fundo selador acrílico;

- pintura látex acrílica premium em duas demãos.

Superfícies metálicas

As peças metálicas deverão ser lixadas manualmente, removendo pontos de oxidação e impurezas, recebendo posteriormente pintura com tinta esmalte sintético fosco.

3.2 Esquadrias

Será realizada remoção manual das portas existentes sem reaproveitamento.

Serão instaladas portas de correr em alumínio com vidro liso incolor, incluindo ferragens, fechaduras e puxadores, conforme dimensões previstas em projeto.

4. PAVIMENTO SUPERIOR

4.1 Pequenos Reparos

Será executado fechamento de vãos de janelas mediante:

- remoção das esquadrias existentes;

- execução de alvenaria em blocos cerâmicos;

- chapisco;

- emboço/massa única;

- aplicação de fundo selador.

Todos os fechamentos deverão manter alinhamento e acabamento compatível com as paredes existentes.

4.2 Pintura

Os serviços de pintura seguirão os mesmos procedimentos especificados para o pavimento térreo, abrangendo:

- paredes internas;

- tetos;

- paredes externas;

- esquadrias de madeira.

5. ÁREA COBERTA

5.1 Pequenos Reparos

Calhas

Será executada manutenção e substituição parcial de calhas em chapa de aço galvanizado nº 24.

Cobertura

As telhas danificadas serão removidas manualmente e substituídas por telhas onduladas de fibrocimento com espessura de 6 mm.

Esquadrias

Será removida porta existente em vidro temperado e instalada nova porta de abrir em vidro temperado com mola hidráulica e acessórios completos.

5.2 Forro

Será instalado forro em réguas de PVC liso, incluindo estrutura metálica de fixação e acabamentos periféricos tipo roda-forro.

Todo o sistema deverá apresentar perfeito alinhamento, nivelamento e acabamento.

5.3 Acessibilidade

Os serviços de acessibilidade contemplam:

- nivelamento de piso;

- execução de passeio em concreto armado;

- construção de rampa acessível;

- execução de escada em concreto armado moldado in loco.

As rampas deverão atender às exigências da ABNT NBR 9050, respeitando inclinações, dimensões e condições de acessibilidade.

5.4 Pintura

As áreas reformadas receberão pintura em paredes internas, externas, esquadrias metálicas e de madeira, além de recuperação e pintura de guarda-corpo metálico.

6. CALÇADAS

Será realizada demolição mecanizada de toda área das calçadas da frente e lateral da escola.

Posteriormente serão executadas novas calçadas em concreto moldado in loco, com espessura de 8 cm, armadas e com acabamento convencional.

As superfícies deverão apresentar caimento adequado para escoamento das águas pluviais.

7. MURETA

7.1 Revestimentos

As superfícies receberão:

- chapisco;

- emboço/massa única.

7.2 Pintura

Após cura dos revestimentos será aplicado:

- fundo selador acrílico;

- pintura látex acrílica premium em duas demãos.

8. MURO E GRADIL

8.1 Estrutura de Concreto Armado

Serão executadas:

- sapatas;

- vigas baldrame;

- pilares em concreto armado.

O concreto utilizado deverá possuir resistência mínima conforme especificado em planilha, sendo devidamente vibrado e curado.

As armaduras deverão utilizar aço CA-50 e CA-60, conforme especificações estruturais.

8.2 Gradil

Será instalado gradil metálico/alumínio com tubos de 3/4”, incluindo portão de abrir metálico com acabamento natural.

Toda a estrutura deverá ser rigidamente fixada e perfeitamente alinhada.

8.3 Pintura

As superfícies de alvenaria do muro receberão:

- fundo selador;

- pintura látex acrílica premium.

8.4 Demolições

Será realizada:

- demolição manual de alvenarias existentes;

- remoção de cercas e mourões sem reaproveitamento.

Os resíduos deverão ser destinados adequadamente.

9. LIXEIRA

Será construída nova estrutura de lixeira composta por:

- fundações em sapatas;

- pilares e vigas em concreto armado;

- laje pré-moldada;

- alvenaria em blocos cerâmicos;

- revestimentos argamassados;

- revestimento cerâmico de piso e parede;

- porta em alumínio tipo veneziana.

Os revestimentos deverão apresentar acabamento uniforme e adequado ao ambiente.

10. DRENAGEM DE AR-CONDICIONADO

Será executada instalação de tubulação em PVC soldável de 20 mm para drenagem dos aparelhos de ar-condicionado.

As tubulações deverão possuir caimento adequado, garantindo perfeito escoamento da água condensada.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

Todos os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade e atender às normas técnicas vigentes.

A execução dos serviços deverá obedecer:

- normas da ABNT;

- especificações SINAPI;

- exigências da fiscalização;

- legislação de segurança do trabalho.

Quaisquer divergências entre projeto, memorial e orçamento deverão ser comunicadas à fiscalização antes da execução.

A obra deverá ser entregue completamente limpa, em perfeitas condições de funcionamento e uso.

_________________________________________
JONATAN CARDOSO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL – CREA/SC: 143410-3