# QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS – PRODUTO CALÇADO TIPO TÊNIS feminino  – ENSINO FUNDAMENTAL

PRODUTO: CALÇADO

TIPO: TÊNIS

NUMERAÇÃO: 23 ao 44

SEGMENTO: RUNNING PERFORMANCE

FUNCIONALIDADE: APROPRIADO PARA CAMINHADAS, CORRIDAS LEVES, PRATICA DE ESPORTES DIFUSOS MODERADOS, USO DIÁRIO.

CARACTERISTICAS BÁSICAS: LEVE, VERSÁTIL, RESISTENTE, DURADOURO, CONFORTÁVEL.

## DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO:

Calçado tipo tênis running, apropriado para caminhadas, corridas leves, prática de esportes difusos moderados, uso diário, leve, versátil, resistente, duradouro, confortável, produzido e confeccionado a partir de duas partes distintas (CABEDAL e SOLADO) nas quais são unidas pelo processo de adesivos a base de água, trazendo benefícios ao meio ambiente no qual não receberá dejetos químicos dos adesivos.

No intuito de se obter melhor resultado no produto final que tem como objeto tênis para uso escolar de crianças e adolescentes da rede de ensino, deverá ser utilizada uma fôrma com design moderno com perfil ergonomicamente desenvolvida para proporcionar maior conforto ao caminhar. Bico levemente elevado para facilitar a locomoção e desempenho, diminuindo o atrito e esforço do pé quando exigido neste movimento, servindo também para aliviar o cansaço durante a articulação.

Por se tratar de um produto em produção fabril exige-se que as dimensões dos calçados acompanhem os padrões comerciais baseados na escala francesa cujo fator de conversão 0,66667. A medição em centímetros é sempre realizada na fôrma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em calçado já confeccionado deverá ser realizada na palmilha de higienização ou na base interna da entressola, com variação permitida de 3% (+/-).

As duas partes que compõem o tênis são subdivididas e tem as seguintes características:

CABEDAL – o cabedal é composto das seguintes peças.

- GÁSPEA – peça superior confeccionada a partir de meia em malha 100% poliéster tramada com fios tingidos em duas camadas e texturizados em duas camadas nas cores verde rifle green (pantone 19-4818 TPX) superior e verde bandeira (pantone 18-5841 TPX) inferior e verde limão na borda do cano. Personalizado através de aplicação em costura de Etiqueta 100% poliéster  largura de 15 mm x 100mm feito em tear com 56 batidas conforme layout obtido junto ao órgão responsável.

  - Função: proteger o pé, absorver e expelir líquidos internos, proporcionando conforto, leveza e ventilação.

- TALONEIRA – peça traseira constituída de laminado sintético PVC na cor verde bandeira (pantone 18-5841 TPX).

  - Função: proteger o calcanhar, armar a traseira, facilitar limpeza externa, aumentar a durabilidade.

- FORRO – peça interna constituída de tecido poliéster tipo favo na cor verde bandeira (pantone 18-5841 TPX) dublado com espuma de poliuretano, e aplicação de etiqueta termo transferível com os dados da empresa como razão social, cnpj, data de fabricação.

  - Função: auxilio na absorção de suor, proteção interna, conforto e durabilidade.

- PUXADOR TRASEIRO – peça traseira constituída de fita de poliéster resinada com 15mm de espessura e personalização na cor verde (pantone 18-1763).

  - Função: auxilio no calce e fechamento

- REFORÇO TRASEIRO – peça traseira interna constituída de resinas termoplásticas, aplicada pelo processo termo transferível.

  - Função: armar e enrijecer a traseira, proteger o calcanhar, aumentar a durabilidade, evitar entorses.

- PALMILHA DE MONTAGEM – peça interna inferior constituída de não tecido poliéster reforçado por costuras, na cor preta ou branca.

  - Função: armar o calçado, fechamento, proteção, auxilio na absorção de suor.

- PALMILHA DE SUSTENTAÇÃO – peça interna inferior constituída de aglomerado de celulose, entre a palminha de montagem e o solado.

  - Função: estabilizar o peso do usuário no momento da pisada, proteção, auxilio na absorção de umidade.

- PALMILHA DE CONFORTO E HIGIENIZAÇÃO – peça interna constituída de blend de materiais conformados em moldes anatômicos via solda eletrônica sendo os matérias tecido poliéster, espuma de poliol, tdi, compolimerico e tecido não tecido na cor preta com silkscreen contendo a numeração.

  - Função: aumento do conforto, amortecimento de impacto, auxilio na absorção de suor, este item é móvel e pode ser removido a qualquer momento para higienização e limpeza.

SOLADO – o solado é composto das seguintes peças.

- ENTRESSOLA – peça macia com amortecimento de impactos com cortes aerodinâmicos na parte externa,

- constituída policloreto de vinila expandido monodensidade, na cor branca. Unida a soleta pelo processo denominado colado com aplicação de adesivos a base de água.

  - Conforto, amortecimento de impactos, auxilio na escoação de líquidos externos, auxilio na formação visual.

- SOLETA – peça inferior constituída de composto termoplástico de alta abrasão na cor vermelha. Unida a entressola pelo processo denominado colado. Deverá conter sulcos para escoação de água e sujeiras, e assim melhor aderência  com desenho antiderrapante.

  - Aumentar a durabilidade, auxilio no amortecimento de impactos, auxilio no escoação de líquidos externos e sujeiras.

- REFORÇO DO TRASEIRO DO SOLADO – peça inferior personalizada localizada na parte  traseira de cada pé. Constituída de resina termoplástica de PVC na cor verde bandeira (pantone 18-5841 TPX). A personalização deverá ser feita de forma permanente obtida através da injeção do item.

  - Função – aumentar a estabilidade, aumentar a durabilidade e identificar.

## CARACTERISTICAS DAS MATÉRIAS-PRIMAS

| Gáspea, | meia em malha 100% poliéster tramada com fios tingidos em duas camadas e texturizados nas cores marinho (pantone 19-3933 TPX) e vermelho (pantone 18-1655), gramatura final mínima 650 gr/m² | ABNT NBR 10591/2008 ABNT NBR 14552/12 |
| --- | --- | --- |
| Forro | Tecido poliéster tipo favo dublado com espuma poliuretano 3mm, gramatura final mínima 160 gr/m² | ABNT NBR 10591/2008 |
| Reforço da frente | Resina termoplástica dublada com manta não tecido, espessura final mínima 0,6mm | SATRA TM 27/2004 |
| Reforço traseiro | Resina termoplástica, espessura final mínima 0,8mm | SATRA TM 27/2004 |
| Palmilha de montagem | Não tecido poliéster reforçado por costuras, gramatura final mínima 180 gr/m² | ABNT NBR 10591/2008 |
| Palmilha de Acabamento | tecido poliéster, espuma de poliol, tdi, compolimérico e tecido não tecido 10 mm expessura inicial moldada anatômica | ABNT NBR 14737/12 |
| Entressola | Policloreto de vinila expandido monodensidade, dureza máxima 60 | ABNT NBR 14458/2008 ABNT NBR 14459/2008 |
| Soleta | Resina termoplástica de PVC, dureza entre 55 a 65 | ABNT NBR 15190/05 |
| Reforço traseiro do solado | Composto termoplástico policloreto de vinila, dureza entre 55 a 65 | ABNT NBR 14454/07 |

## EMBALAGEM

O produto depois de acabado deverá ser embalados em caixas individuais e posteriormente em caixas coletivas com o máximo de 20 pares, devidamente etiquetadas com informações de quantidades, cor, dados do fabricante.

## MEDIDAS

| TABELA DE DIMENSÕES DOS CALÇADOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERAÇÃO | DIMENSÕES CM |  | NUMERAÇÃO | DIMENSÕES CM |
| 23 | 15,334 |  | 36 | 24,001 |
| 24 | 16,001 |  | 37 | 24,668 |
| 25 | 16,668 |  | 38 | 25,335 |
| 26 | 17,334 |  | 39 | 26,001 |
| 27 | 18,001 |  | 40 | 26,668 |
| 28 | 18,668 |  | 41 | 27,335 |
| 29 | 19,334 |  | 42 | 28,001 |
| 30 | 20,001 |  | 43 | 28,668 |
| 31 | 20,668 |  | 44 | 29,335 |
| 32 | 21,334 |  |  |  |
| 33 | 22,001 |  |  |  |
| 34 | 22,668 |  |  |  |
| 35 | 23,335 |  |  |  |

## AMOSTRAGEM

Os três primeiro classificados do certame deverá entregar logo após ser declarado o encerramento do certame, amostras do produto nos tamanhos 25, 30 e 35, no prazo de 3 dias uteis após o termino do certame.

Juntamente com as amostras deverão entregar os laudos abaixo descritos, para aferição da qualidade do produto. A ausência de entrega de algum item ou entrega em desacordo com o edital fica automaticamente desclassificado.

Obs.: as amostras deverão estar de acordo com o especificado sob pena de desclassificação.

## LAUDOS

NBR 14835/13 – Massa do calçado (confortável)

NBR 14836/11 – Pico de pressão na região do calcâneo (confortável)

Pico de pressão na região da cabeça dos metatarsos (normal)

NBR 14837/11 – Temperatura interna (confortável)

NBR 14838/11 – Índice de amortecimento mínimo 80% (confortável)

NBR 14840/11 – Percepção de calce (confortável)

Marcas e lesões (confortável)

NBR 14834/11 – Conforto do calçado mínimo 80% (confortável)

SATRA TM 404/92 – Calçado pronto (mínimo 200 N)

SATRA TM/27/04 – Determinação da espessura do laminado da taloneiral (mínimo 1.3)

ABNT NBR 10591/08 – Determinação da gramatura do laminado da taloneira (mínimo 780 gr/m²)

ABNT NBR 14552/12 – Determinação da resistência à tração e alongamento na ruptura da meia em malha (Tração mínimo: 120 N/cm Alongamento máximo 100% a 120%)

ABNT NBR 14552/12 – Determinação da resistência à tração e alongamento na ruptura do laminado da taloneira (Tração mínimo: 120 N/cm Alongamento máximo 100% a 120%)

ABNT NBR 10591/08 – Determinação da gramatura da meia em malha (mínimo 650 gr/m²)

ABNT NBR 13384:1995 – Resistencia ao estouro de malhas

ABNT NBR 10591/08 – Determinação da gramatura do tecido forro (mínimo 160 gr/m²)

ABNT NBR 10591/08 – Determinação da gramatura do tecido da palmilha de montagem (mínimo 180 gr/m²)

ABNT NBR 14737/12  – Determinação da densidade da espuma da palmilha de conforto e higienização

ABNT NBR 15324/20 – Determinação da resistência da colagem da sola e do solado a 180°

ABNT NBR 15171/16 – Flexão do calçado pronto ( 500 ciclos)

ABNT NBR 15378/20 – Determinação da resistência da costura ( mínimo 10 N)

ABNT NBR 14455/05 – Determinação da dureza da entressola Asker C (mínimo 50)

ANBT NBR 14454/07 – Determinação da dureza da soleta Shore A e D (máximo 70)

ABNT NBR 15190/05 – Determinação da resistência ao desgaste por perda de volume da soleta (máxima 100 mm³)

ABNT NBR 14737/12  – Determinação da densidade da soleta – método hidrostático (máxima 1,24 g/cm³)

OBS: Na hipótese de não constar prazo de validade nos laudos, este órgão aceitará como válidos aqueles expedidos em até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação da proposta.