Bermuda:

Confeccionada em Helanca Pique Suiço 63% Poliéster 27% Algodão 10% Poliamida tolerância 3 pontos percentuais ±, gramatura 285g/m² tolerância 5%±, cor Verde Pantone 18-6024 TPX.

Toda a circunferência da cintura deverá ser aplicado elástico de 40mm em máquina overloque e rebatido em máquina de catraca 04 agulhas ponto corrente.

Barra deverá ser rebatida em máquina galoneira duas agulhas bitola larga, com arremate em overloque.

Em cada lateral deverá conter dois galões sobrepostos de 10mm cada e espaçamento entre si de 6mm a 10mm em Meia Malha PV 65% Poliéster 35% Viscose tolerância 3 pontos percentuais ±, cor Verde Pantone 15-0343 TPX, gramatura 170g/m² tolerância 5%±, aplicada em máquina de catraca.

Na parte da frente do lado esquerdo de quem veste logo acima da bainha deverá ser estampado o brasão do município de IBEMA -PR com suas devidas cores, com 75mm de altura e comprimento proporcional.

As costuras da parte interna da peça deverá ser feita em overloque utilizando linha 100% Poliéster, Nº120 na cor do tecido.

No interno da peça no centro do gancho traseiro deverá ser afixada uma etiqueta sintética contendo CNPJ, tamanho, composição, instruções de lavagem e ano de fabricação.

As peças deverão ser embalada individualmente em sacos plásticos transparente de forma que a fita adesiva não fique em contato direto com a peça, na parte externa deverá conter uma etiqueta de identificação do item e tamanho. Deverá ser colocada em caixa de papelão resistente ao transporte e armazenagem, e identificadas em sua parte externa com o item e tamanho.

Deverá ser apresentado uma amostra em qualquer tamanho, junto com os laudos mencionados nas tabelas.

| BERMUDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAMANHOS |  | INFANTIL |  |  |  | JUVENIL |  |  |  | ADULTO |  |  |  |  |
|  |  | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | P | M | G | GG | EXG |
| A | Gancho frente c/ cós | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 |
| B | Gancho costas c/ cós | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 |
| C | Cintura elástico | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 |
| D | Circunf. Coxa | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| E | Comprimento | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 | 50 | 54 | 55 | 58 | 60 | 62 |
| F | Abertura perna | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Tolerância nas medidas: 1 cm para mais ou 1 cm para menos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Short Saia:

Confeccionada em Helanca Pique Suiço 63% Poliéster 27% Algodão 10% Poliamida tolerância 3 pontos percentuais ±, gramatura 285g/m² tolerância 5%±, cor Verde Pantone 18-6024 TPX.

A aparência deverá ser de short na parte traseira e na frente deverá conter uma saia sobreposta presa na lateral direita e solta na lateral esquerda de quem veste com o canto levemente arredondado.

No contorno da saia deverá conter uma faixa sobreposta de 10mm cada em Meia Malha PV 65% Poliéster 35% Viscose tolerância 3 pontos percentuais ±, gramatura 170g/m² tolerância 5%±, cor Verde Pantone 15-0343 TPX, aplicada em galoneira duas agulhas bitola estreita.

Toda a circunferência da cintura deverá ser aplicado elástico de 40mm em máquina overloque e rebatido em máquina de catraca 04 agulhas ponto corrente.

Barra do short deverá ser rebatida em máquina galoneira duas agulhas bitola larga, com arremate em overloque.

Em cada lateral deverá conter dois galões sobrepostos de 10mm cada e espaçamento entre si de 6mm a 10mm em Meia Malha PV 65% Poliéster 35% Viscose tolerância 3 pontos percentuais ±, cor Verde Pantone 15-0343 TPX, gramatura 170g/m² tolerância 5%±, aplicada em máquina de catraca.

Na parte da frente do lado esquerdo de quem veste logo acima da bainha deverá ser estampado o brasão do município de IBEMA -PR com suas devidas cores, com 75mm de altura e comprimento proporcional.

As costuras da parte interna da peça deverá ser feita em overloque utilizando linha 100% Poliéster, Nº120 na cor do tecido.

No interno da peça no centro do gancho traseiro deverá ser afixada uma etiqueta sintética contendo CNPJ, tamanho, composição, instruções de lavagem e ano de fabricação.

As peças deverão ser embalada individualmente em sacos plásticos transparente de forma que a fita adesiva não fique em contato direto com a peça, na parte externa deverá conter uma etiqueta de identificação do item e tamanho. Deverá ser colocada em caixa de papelão resistente ao transporte e armazenagem, e identificadas em sua parte externa com o item e tamanho.

Deverá ser apresentado uma amostra em qualquer tamanho, junto com os laudos mencionados nas tabelas.

| SHORT SAIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAMANHOS |  | INFANTIL |  |  |  | JUVENIL |  |  |  | ADULTO |  |  |  |  |
|  |  | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | P | M | G | GG | EXG |
| A | Gancho frente c/ cós | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| B | Gancho costa c/ cós | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| C | Cintura elástico | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| D | Circunferência da coxa | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| E | Comprimento total | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 32 | 35 | 37.5 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| F | Abertura perna | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Tolerância nas medidas: 1 cm para mais ou 1 cm para menos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Calça:

Confeccionada em Helanca Pique Suiço 63% Poliéster 27% Algodão 10% Poliamida tolerância 3 pontos percentuais ±, gramatura 285g/m² tolerância 5%±, cor Verde Pantone 18-6024 TPX.

Toda a circunferência da cintura deverá ser aplicado elástico de 40mm em máquina overloque e rebatido em máquina de catraca 04 agulhas ponto corrente.

Em cada lateral deverá conter um bolso em curva do mesmo tecido e mesma cor do tecido principal, pespontado em máquina reta de uma agulha com pesponto de aproximadamente 5mm.

Barra deverá ser rebatida em máquina galoneira duas agulhas bitola larga.

Em cada lateral deverá conter dois galões sobrepostos de 10mm cada e espaçamento entre si de 6mm a 10mm em Meia Malha PV 65% Poliéster 35% Viscose tolerância 3 pontos percentuais ±, cor Verde Pantone 15-0343 TPX, gramatura 170g/m² tolerância 5%±, aplicada em máquina de catraca.

Na parte da frente do lado esquerdo de quem veste logo abaixo do bolso deverá ser estampado o brasão do município de IBEMA -PR com suas devidas cores, com 75mm de altura e comprimento proporcional.

As costuras da parte interna da peça deverá ser feita em overloque utilizando linha 100% Poliéster, Nº120 na cor do tecido.

No interno da peça no centro do gancho traseiro deverá ser afixada uma etiqueta sintética contendo CNPJ, tamanho, composição, instruções de lavagem e ano de fabricação.

As peças deverão ser embalada individualmente em sacos plásticos transparente de forma que a fita adesiva não fique em contato direto com a peça, na parte externa deverá conter uma etiqueta de identificação do item e tamanho. Deverá ser colocada em caixa de papelão resistente ao transporte e armazenagem, e identificadas em sua parte externa com o item e tamanho.

Deverá ser apresentado uma amostra em qualquer tamanho, junto com os laudos mencionados nas tabelas.

| CALÇA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAMANHOS |  | INFANTIL |  |  |  | JUVENIL |  |  |  | ADULTO |  |  |  |  |
|  |  | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | P | M | G | GG | EXG |
| A | Gancho frente c/ cós | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 |
| B | Gancho costa c/ cós | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| C | Cintura com elástico | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| D | Circunferência coxa | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 | 51 | 53 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 |
| E | Comprimento total | 58 | 64 | 69 | 75 | 80 | 86 | 91 | 96 | 100 | 103 | 107 | 110 | 113 |
| F | Abertura do bolso | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| G | Abertura perna | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Tolerância nas medidas: 1 cm para mais ou 1 cm para menos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jaqueta: Confeccionada em Helanca Pique Suiço 63% Poliéster 27% Algodão 10% Poliamida tolerância 3 pontos percentuais ±, gramatura 285g/m² tolerância 5%±, cor Verde Pantone 18-6024 TPX.

No centro de cada manga deverá conter dois galões sobrepostos de 10mm cada e espaçamento entre si de 6mm a 10mm em Meia Malha PV 65% Poliéster 35% Viscose tolerância 3 pontos percentuais ±, cor Verde Pantone 15-0343 TPX, gramatura 170g/m² tolerância 5%±, aplicada em máquina de catraca.

Em cada lateral deverá conter um bolso em curva, do mesmo tecido e mesma cor do tecido principal, pespontado em máquina reta de uma agulha com pesponto de 5mm aproximadamente.

A parte frontal deverá conter um zíper de nylon destacável sua cremalheira de 5mm a 7mm tendo inicio na ribana da barra e finalizando no pé da gola, deverá ainda ser pespontado em máquina reta de uma agulha com aproximadamente 7mm, iniciado na ribana da barra e contornando toda extensão da gola.

A gola deverá ser dupla do mesmo tecido e mesma cor do tecido principal.

Na parte da frente do lado esquerdo de quem veste na altura do peito deverá ser estampado em silkscreen o brasão de IBEMA – PR com suas devidas cores, com 75mm de altura e comprimento proporcional. Na parte superior das costas deverá ser estampado as escritas Educação utilizando a fonte Brush Script e logo abaixo PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA – PR na cor Verde Pantone 15-0343 TPX.

As barra e punhos da jaqueta deverá ser confeccionada em Ribana 2x2 composição 97% Poliéster 3% Elastano, para o poliéster aceita-se 96% a 98% e elastano aceita-se 2% a 4%, gramatura 310g/m² tolerância 5%±.

As costuras internas deverão ser feitas em máquina overloque utilizando linha 100% Poliéster Nº120 na cor do tecido.

No interno da peça no centro da gola deverá ser afixada uma etiqueta sintética contendo CNPJ, tamanho, composição, instruções de lavagem e ano de fabricação.

As peças deverão ser embalada individualmente em sacos plásticos transparente de forma que a fita adesiva não fique em contato direto com a peça, na parte externa deverá conter uma etiqueta de identificação do item e tamanho. Deverá ser colocada em caixa de papelão resistente ao transporte e armazenagem, e identificadas em sua parte externa com o item e tamanho.

Deverá ser apresentado uma amostra em qualquer tamanho, junto com os laudos mencionados nas tabelas.

| JAQUETA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAMANHOS |  | INFANTIL |  |  |  | JUVENIL |  |  |  | ADULTO |  |  |  |  |
|  |  | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | P | M | G | GG | EXG |
| A | Comprimento | 41 | 43 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 65 | 68 | 70 | 73 | 74 | 76 |
| B | Tórax | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 |
| C | Compr. Manga | 34 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 68 | 71 | 73 |
| D | Cava reta | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 |
| E | Abertura punho | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11,5 | 13 |
| F | Largura barra | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 42 | 43 | 46 | 47 | 49 |
| G | Abertura bolso | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| H | Altura da gola | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| I | Altura punho | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| J | Altura da barra | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| K | Ombro | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Tolerância nas medidas: 1 cm para mais ou 1 cm para menos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LAUDOS ACREDITADOS PELO INMETRO A SEREM ENTREGUES JUNTAMENTE COM AS AMOSTRAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TECIDO PRINCIPAL BERMUDA, SHORT SAIA, CALÇA E JAQUETA |  |  |  |
| ENSAIO | NORMA | ESPECIFICAÇÃO | TOLERÂNCIA |
| Analise Qualitativa e Quantitativa de fibras | AATCC 20:2021 E AATCC 20A:2021 | 63% POLIÉSTER 27% ALGODÃO 10% POLIAMIDA | 3 pontos +/- |
| Solidez da cor à fricção | ABNT NBR ISO 105 -X12:2019 | LARGURA/COMPR. Seco 5 Úmido 5 | LARGURA/COMPR. Seco: Mín.4 Úmido Mín.4 |
| Solidez da cor ao suor | ABNT NBR ISO 105-E04:2014 | ÁCIDO/ALCALINO Migr. Algodão 5 Migr. Poliamida 5 Alteração 5 | ÁCIDO/ALCALINO Migr. Algodão=Min. 4 Migr. Poliamida=Min. 4 Alteração=Mín. 4 |
| Solidez da cor à lavagem Doméstica e comercial | ABNT NBR ISO 105-C06:2010 ENSAIO A1S | Migr. Algodão 5 Migr. Poliamida 5 Alteração 5 | Migr. Algodão=min. 4 Migr. Poliamida=min. 4 Alteração=min. 4 |
| Gram. tecidos planos malhas | ABNT NBR 10591:2008 | 285 g/m² | 5% +/- |
| Densidade Cursos | ABNT NBR 12060:1991 | 18,00 Cursos/cm | 5% +/- |
| Densidade Colunas | ABNT NBR 12060:1991 | 12,00 Colunas/cm | 5% +/- |
| Título fio amostras reduzidas | ABNT NBR 13216:1994 | FIO POLIÉSTER NE 32 FIO POLIAMIDA NE 32 FIO ALGODÃO NE 30 | 5% +/- |
| Espessura de Material Têxtil | ABNT NBR 13371:2005 | 0,82 | 5% +/- |
| Torção em Tecido e Malha | AATCC 179:2019 | 0,00% | Máximo 2,0% |
| Estrutura de Malha | ABNT NBR 13460/1995 ABNT NBR 13462:1995 | Helanca Pique Suiço | Não se aplica |
| Pilling (Método Caixa) | ISO 12945-1:2020 | Nota 5 20.000 CICLOS | Mínimo nota 4 |
| Resistência estouro | ABNT NBR 13384:95 | Kgf/cm² | Mínimo 12 Kgf/cm² |

| LAUDOS ACREDITADOS PELO INMETRO A SEREM ENTREGUES JUNTAMENTE COM AS AMOSTRAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RIBANA JAQUETA |  |  |  |
| ENSAIO | NORMA | ESPECIFICAÇÃO | TOLERÂNCIA |
| Analise Qualitativa e Quantitativa de fibras | AATCC 20:2021 E AATCC 20A:2021 | 97% POLIÉSTER 3% ELASTANO | Aceita-se 96,00% à 98,00% fibras Aceita-se 2,00% à 4,00% elastano |
| Determinação da Torção % -B(TUMBLER-27º.C) | AATCC 179:2012 | TORÇÃO=0,0% | Máximo 2,0% |
| Solidez da cor à fricção | ABNT NBR ISO 105-X12:2019 | LARGURA Seco 5 Úmido 5 COMPRIMENTO Seco 5 Úmido 5 | Largura mínima Seco 4 Úmido 4 Comprimento mínimo Seco 3.5 Úmido 3.5 |
| Solidez da cor ao suor | ABNT NBR ISO 105-E04:2014 | ACIDO Migr. Algodão Nota 5 Migr. Poliéster Nota 5 Alteração Nota 5 ALCALINO Migr. Algodão Nota 5 Migr. Poliéster Nota 5 Alteração Nota 5 | ACIDO Migr. Algodão Mínimo Nota 4 Migr. Poliéster Mínimo Nota 4 Alteração Mínimo Nota 4 ALCALINO Migr. Algodão Mínimo Nota 4 Migr. Poliéster Mínimo Nota 4 Alteração Mínimo Nota 4 |
| Solidez da cor à lavagem Doméstica e comercial | ABNT NBR ISO 105-C06:2010 ENSAIO A1S | Migr. Algodão 5 Migr. Poliéster 5 Alteração 5 | Migr. Algodão=min. 4 Migr. Poliéster=min. 4 Alteração=min. 4 |
| Solidez da cor à lavagem doméstica e comercial (Cloro) | AATCC 61:2013 Método Acelerado (Cloro) | Migr. Algodão 5 Alteração 5 | Migr. Algodão 4 Alteração 4 |
| Densidade em Malhas | ABNT NBR 12060:1991 | Cursos/cm 19,00 Colunas/cm 11,00 | 5% +/- |
| Estrutura de Malha | ABNT NBR 13460:1995 ABNT NBR 13462:1995 | Ribana 2x2 | Não se Aplica |
| Espessura | ABNT NBR 13371:2005 | 0,92MM | 5% +/- |
| Tít.fio em amostras reduzidas | ABNT NBR 13216:1994 | NE 34 | 5% +/- |
| Resistência ao estouro | ABNT NBR 13384:95 | Kgf/cm² | 12 kgf/cm² |
| Gramatura Tecidos Planos malhas | ABNT NBR 10591:2008 | 310gr/m² | 5% +/- |
| Deter. Alterações Dimens. Tecidos planos e malhas | ABNT NBR 10320:1988 | LARGURA: 0,00% COMPR.: 0,00% | LARGURA: -3,00% a +3,00% COMPR.: -3,00% a +3,00% |
| Pilling (método caixa) | ISO 12945-1:2020 | NOTA 5 20.000(CICLOS) | Mínimo 4 |

Moletom Careca:

Confeccionado em Moletom 3 cabos Felpado 45% Poliéster 45% Algodão 10% Viscose tolerância 3 pontos percentuais ±, gramatura 400g/m² tolerância 5%±, cor Verde Pantone 18-6024 TPX.

O acabamento dos punhos e barra deverá ser feita em máquina galoneira duas agulhas bitola larga com 25mm acabada.

O decote deverá ser careca confeccionada em Ribana 2x1 composição 64% Poliéster 34% Viscose 2% Elastano tolerância 3 pontos percentuais ± para as fibras e elastano aceita-se 2% a 4%, gramatura 460g/m² tolerância 5%±, cor Verde Pantone 18-6024 TPX, com 25mm acabada.

Na parte da frente do lado esquerdo de quem veste na altura do peito deverá ser estampado em silkscreen o brasão de IBEMA – PR com suas devidas cores, com 75mm de altura e comprimento proporcional. Na parte superior das costas deverá ser estampado as escritas Educação utilizando a fonte Brush Script e logo abaixo PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA – PR na cor Verde Pantone 15-0343 TPX.

As costuras internas da peça deverá ser feita em máquina overloque utilizando fios de poliéster Nº120 na cor do tecido.

No interno da peça no centro da gola deverá ser afixada uma etiqueta sintética contendo CNPJ, tamanho, composição, instruções de lavagem e ano de fabricação.

As peças deverão ser embalada individualmente em sacos plásticos transparente de forma que a fita adesiva não fique em contato direto com a peça, na parte externa deverá conter uma etiqueta de identificação do item e tamanho. Deverá ser colocada em caixa de papelão resistente ao transporte e armazenagem, e identificadas em sua parte externa com o item e tamanho.

Deverá ser apresentado uma amostra em qualquer tamanho, junto com os laudos mencionados nas tabelas.

| Moletom Careca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAMANHOS |  | INFANTIL |  |  |  | JUVENIL |  |  |  | ADULTO |  |  |  |  |
|  |  | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | P | M | G | GG | EXG |
| A | Comprimento | 42 | 45 | 49 | 52 | 56 | 60 | 64 | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 80 |
| B | Tórax | 34 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| C | Compr. Manga | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 55 | 58 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| E | Abertura punho | 9 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
| Tolerância nas medidas: 1 cm para mais ou 1 cm para menos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LAUDOS ACREDITADOS PELO INMETRO A SEREM ENTREGUES JUNTAMENTE COM AS AMOSTRAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TECIDO PRINCIPAL MOLETOM CARECA |  |  |  |
| ENSAIO | NORMA | ESPECIFICAÇÃO | TOLERÂNCIA |
| Analise Qualitativa e Quantitativa de fibras | AATCC 20:2021 E AATCC 20A:2021 | 45% Poliéster 45% Algodão 10% Viscose | 3 pontos percentuais ± |
| Solidez da cor à fricção | ABNT NBR ISO 105 -X12:2019 | LARGURA Seco 5 Úmido 5 COMPRIMENTO Seco 5 Úmido 5 | Largura Seco e úmido Comprimento Seco e Úmido (Mínimo 4) |
| Solidez da cor ao suor | ABNT NBR ISO 105-E04:2014 | Ácido/ Alcalino Migr. Poliéster 5 Migr. Viscose 5 Alteração 5 | Ácido/ Alcalino Migr. Poliéster 4 Migr. Viscose 4 Alteração 4 |
| Solidez da cor à lavagem Doméstica e comercial | ABNT NBR ISO 105-C06:2010 ENSAIO A1S | Migr. Poliéster 5 Migr. Viscose 5 Alteração 5 | Migr. Poliéster 4 Migr. Viscose 4 Alteração 4 |
| Gram. tecidos planos malhas | ABNT NBR 10591:2008 | 400g/m² | 5%± |
| Densidade Cursos Densidade Colunas | ABNT NBR 12060:1991 | Cursos/cm 12 Colunas/cm 12 | 5%± |
| Espessura de Material Têxtil | ABNT NBR 13371:2005 | 1,80mm | 5%± |
| Torção em Tecido e Malha | AATCC 179:2019 | 0,00% | Máximo 2% |
| Estrutura de Malha | ABNT NBR 13460/1995 ABNT NBR 13462:1995 | Moletom 3 cabos felpado | Não se aplica |
| Resistência estouro | ABNT NBR 13384:95 | Kgf/cm² | Mínimo 12 Kgf/cm² |

| LAUDOS ACREDITADOS PELO INMETRO A SEREM ENTREGUES JUNTAMENTE COM AS AMOSTRAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RIBANA MOLETOM CARECA |  |  |  |
| ENSAIO | NORMA | ESPECIFICAÇÃO | TOLERÂNCIA |
| Analise Qualitativa e Quantitativa de fibras | AATCC 20:2021 E AATCC 20A:2021 | 64% Poliéster 34% Viscose 2% Viscose | 3 pontos percentuais ± para as fibras e elastano aceita-se 2% a 4%. |
| Solidez da cor à fricção | ABNT NBR ISO 105 -X12:2019 | LARGURA Seco 5 Úmido 5 COMPRIMENTO Seco 5 Úmido 5 | Largura Seco e úmido Comprimento Seco e Úmido (Mínimo 4) |
| Solidez da cor ao suor | ABNT NBR ISO 105-E04:2014 | Ácido/ Alcalino Migr. Poliéster 5 Migr. Viscose 5 Alteração 5 | Ácido/ Alcalino Migr. Poliéster 4 Migr. Viscose 4 Alteração 4 |
| Solidez da cor à lavagem Doméstica e comercial | ABNT NBR ISO 105-C06:2010 ENSAIO A1S | Migr. Poliéster 5 Migr. Viscose 5 Alteração 5 | Migr. Poliéster 4 Migr. Viscose 4 Alteração 4 |
| Gram. tecidos planos malhas | ABNT NBR 10591:2008 | 460g/m² | 5%± |
| Densidade Cursos Densidade Colunas | ABNT NBR 12060:1991 | Cursos/cm 18 Colunas/cm 11 | 5%± |
| Espessura de Material Têxtil | ABNT NBR 13371:2005 | 1,10mm | 5%± |
| Torção em Tecido e Malha | AATCC 179:2019 | 0,00% | Máximo 2% |
| Estrutura de Malha | ABNT NBR 13460/1995 ABNT NBR 13462:1995 | Ribana 2x1 | Não se aplica |
| Resistência estouro | ABNT NBR 13384:95 | Kgf/cm² | Mínimo 12 Kgf/cm² |

Camiseta Manga Curta:

Confeccionada em Meia Malha PV 65% Poliéster 35% Viscose tolerância 3 pontos percentuais ±, gramatura 170g/m² tolerância 5%±, Pantone 11-0606 TPX.

O decote deverá ser careca confeccionada em Ribana 1x1 composição 64% Poliéster 34% Viscose 2% Elastano tolerância 3 pontos percentuais ± para as fibras e elastano aceita-se 1,6% a 2,4%, gramatura 240g/m² tolerância 5%±, cor Verde Pantone 18-6024 TPX, aplicada em galoneira duas agulhas bitola larga com 20mm acabada.

Os acabamentos dos punhos e barra deverá ser feita em máquina galoneira duas agulhas bitola larga com 20mm acabada.

Na frente do lado direito de quem veste na altura do peito deverá conter duas faixas, sendo a faixa superior com 15mm de altura na cor Verde 15-0343 TPX e no centro dela deverá conter a escrita vazada “PREFEITURA MUNICIPAL” e logo abaixo com uma distância de aproximadamente 10mm deverá conter uma faixa de 20mm de altura na cor Verde Pantone 18-6024 TPX, e no centro dela deverá conter uma escrita IBEMA – PR vazado, as faixas deverão ter inicio na lateral e finalizando próximo ao centro da peça. Do lado esquerdo de quem veste deverá ser estampado o brasão do município de IBEMA – PR com suas devidas cores, com 75mm de altura e comprimento proporcional.

As costuras internas da peça deverá ser feita em máquina overloque utilizando fios de poliéster Nº120 na cor do tecido.

No interno da peça no centro da gola deverá ser afixada uma etiqueta sintética contendo CNPJ, tamanho, composição, instruções de lavagem e ano de fabricação.

As peças deverão ser embalada individualmente em sacos plásticos transparente de forma que a fita adesiva não fique em contato direto com a peça, na parte externa deverá conter uma etiqueta de identificação do item e tamanho. Deverá ser colocada em caixa de papelão resistente ao transporte e armazenagem, e identificadas em sua parte externa com o item e tamanho.

Deverá ser apresentado uma amostra em qualquer tamanho, junto com os laudos mencionados nas tabelas.

| CAMISETA MANGA CURTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAMANHOS |  | INFANTIL |  |  |  | JUVENIL |  |  |  | ADULTO |  |  |  |  |
|  |  | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | P | M | G | GG | EXG |
| A | Compr. corpo | 43 | 44 | 46,5 | 49 | 53 | 56,5 | 60 | 64 | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 |
| B | Tórax | 33,5 | 35 | 36,5 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 52,5 | 56 | 60 | 64 |
| C | Compr. manga | 11 | 12,5 | 14 | 15,5 | 17 | 18,5 | 20 | 21,5 | 23 | 24,5 | 26 | 27,5 | 29 |
| D | Ombro | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| E | Abertura da manga | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17 | 18 | 19 | 19,5 | 20 | 21 |

Camiseta Manga Longa:

Confeccionada em Meia Malha PV 65% Poliéster 35% Viscose tolerância 3 pontos percentuais ±, gramatura 170g/m² tolerância 5%±, Pantone 11-0606 TPX.

O decote deverá ser careca confeccionada em Ribana 1x1 composição 64% Poliéster 34% Viscose 2% Elastano tolerância 3 pontos percentuais ± para as fibras e elastano aceita-se 1,6% a 2,4%, gramatura 240g/m² tolerância 5%±, cor Verde Pantone 18-6024 TPX, aplicada em galoneira duas agulhas bitola larga com 20mm acabada.

Os acabamentos dos punhos e barra deverá ser feita em máquina galoneira duas agulhas bitola larga com 20mm acabada.

Na frente do lado direito de quem veste na altura do peito deverá conter duas faixas, sendo a faixa superior com 15mm de altura na cor Verde 15-0343 TPX e no centro dela deverá conter a escrita vazada “PREFEITURA MUNICIPAL” e logo abaixo com uma distância de aproximadamente 10mm deverá conter uma faixa de 20mm de altura na cor Verde Pantone 18-6024 TPX, e no centro dela deverá conter uma escrita IBEMA – PR vazado, as faixas deverão ter inicio na lateral e finalizando próximo ao centro da peça. Do lado esquerdo de quem veste deverá ser estampado o brasão do município de IBEMA – PR com suas devidas cores, com 75mm de altura e comprimento proporcional.

As costuras internas da peça deverá ser feita em máquina overloque utilizando fios de poliéster Nº120 na cor do tecido.

No interno da peça no centro da gola deverá ser afixada uma etiqueta sintética contendo CNPJ, tamanho, composição, instruções de lavagem e ano de fabricação.

As peças deverão ser embalada individualmente em sacos plásticos transparente de forma que a fita adesiva não fique em contato direto com a peça, na parte externa deverá conter uma etiqueta de identificação do item e tamanho. Deverá ser colocada em caixa de papelão resistente ao transporte e armazenagem, e identificadas em sua parte externa com o item e tamanho.

Deverá ser apresentado uma amostra em qualquer tamanho, junto com os laudos mencionados nas tabelas.

| CAMISETA MANGA LONGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAMANHOS |  | INFANTIL |  |  |  | JUVENIL |  |  |  | ADULTO |  |  |  |  |
|  |  | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | P | M | G | GG | EXG |
| A | Compr. corpo | 43 | 44 | 46,5 | 49 | 53 | 56,5 | 60 | 64 | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 |
| B | Tórax | 33,5 | 35 | 36,5 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 52,5 | 56 | 60 | 64 |
| C | Compr. manga | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| D | Ombro | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| E | Abertura da manga | 07 | 07 | 7,5 | 7,5 | 08 | 08 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |

| LAUDOS ACREDITADOS PELO INMETRO A SEREM ENTREGUES JUNTAMENTE COM AS AMOSTRAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TECIDO PRINCIPAL CAMISETA |  |  |  |
| ENSAIO | NORMA | ESPECIFICAÇÃO | TOLERÂNCIA |
| Analise Qualitativa e Quantitativa de fibras | AATCC 20:2021 AATCC 20A:2021 | 65% POLIÉSTER 35% VISCOSE | 3 pontos percentuais +/- |
| Torção Tec. Malhas | AATCC 179:2019 | TORÇÃO=0,0% | Máximo 2,0% |
| Solidez da Cor a Água | ABNT NBR ISO 105-E01:2014 | Migr. Poliéster 5 Migr. Viscose 5 Alteração 5 | Migr. Poliéster=Mínimo 4 Migr. Viscose =Mínimo 4 Alteração=Mínimo 4 |
| Solidez da cor à fricção | ABNT NBR ISO 105-X12:2019 | LARGURA/COMPR. Seco 5 Úmido 5 | LARGURA/COMPR. Seco: Min.4 Úmido Min.4 |
| Solidez da cor ao suor | ABNT NBR ISO 105-E04:2014 | ÁCIDO/ALCALINO Migr. Poliéster 5 Migr. Viscose 5 Alteração 5 | ÁCIDO/ALCALINO Migr. Poliéster. =Mínimo 4 Migr. Viscose=Mínimo 4 Alteração=Mínimo 4 |
| Solidez da cor à lavagem doméstica e comercial | ABNT 105-C06:2010 ENSAIO A1S-40°C | Migr. Poliéster 5 Migr. Viscose 5 Alteração 5 | Migr. Poliéster=Mínimo 4 Migr. Viscose =Mínimo 4 Alteração=Mínimo 4 |
| Gr.Tec.Planos e malhas | ABNT NBR 10591:2008 | 170 g/m² | 5% +/- |
| Estrutura de Malha | ABNT NBR 13460:1995 ABNT NBR 13462:1995 | Meia Malha | NÃO SE APLICA |
| Tít. fio amostras reduzidas | ABNT NBR 13216:1994 | NE 28 | 5%+/- |
| Resistência ao estouro | ABNT NBR 13384:95 | Kgf/cm² | Mínimo 11kgf/cm² |
| Espessura material têxtil | ABNT NBR 13371:2005 | 0,54MM | 5% +/- |
| Pilling (MÉTODO CAIXA) | ISO 12945-1:2020 | NOTA 5 20.000 Ciclos | Mínimo 4 |
| Densidade Cursos Densidade Colunas | ABNT NBR 12060:1991 | 22,00 Cursos/cm 16,00 Colunas/cm | 5% +/- |
| Determinação das alterações dimensionais tecidos planos e malhas | ABNT NBR 10320:1988 | Largura/Compr. 0,00% | Largura/Compr. -3,00% á +3,00% |

| LAUDOS ACREDITADOS PELO INMETRO A SEREM ENTREGUES JUNTAMENTE COM AS AMOSTRAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RIBANA CAMISETA |  |  |  |
| ENSAIO | NORMA | ESPECIFICAÇÃO | TOLERÂNCIA |
| Analise Qualitativa e Quantitativa de fibras | AATCC 20:2021 AATCC 20A:2021 | 64% Poliéster 34% Viscose 2% Pue | 3 pontos percentuais +/- para fibras, PUE aceita-se 1,60% à 2,40% |
| Torção Tec. Malhas | AATCC 179:2019 | TORÇÃO=0,0% | Máximo 2,0% |
| Solidez da cor à água | ABNT NBR ISO 105-E01:2014 | Migr. Poliéster Nota 5 Migr. Viscose Nota 5 Alteração Nota 5 | Migr. Poliéster Mínimo Nota 4 Migr. Viscose Mínimo Nota 4 Alteração Mínimo Nota 4 |
| Solidez da cor à fricção | ABNT NBR ISO 105-X12:2019 | LARGURA/COMPR. Seco 5 Úmido 5 | LARGURA/COMPR. Seco 4 Úmido 4 |
| Solidez da cor ao suor | ABNT NBR ISO 105-E04:2014 | ACIDO/ALCALINO Migr. Poliéster Nota 5 Migr. Viscose Nota 5 Alteração Nota 5 | ACIDO/ALCALINO Migr. Poliéster Mínimo Nota 4 Migr. Viscose Mínimo Nota 4 Alteração Mínimo Nota 4 |
| Solidez da cor à lavagem doméstica e comercial | ABNT 105-C06:2010 ENSAIO A1S-40°C | Migr. Poliéster Nota 5 Migr. Viscose Nota 5 Alteração Nota 5 | Migr. Poliéster Mínimo Nota 4 Migr. Viscose Mínimo Nota 4 Alteração Mínimo Nota 4 |
| Estrutura de Malha | ABNT NBR 13460:1995 13462:1995 | Ribana 1x1 | Não se Aplica |
| Espessura | ABNT NBR 13371:2005 | 0,76MM | 5% +/- |
| Tít.fio amostras reduzidas | ABNT NBR 13216:1994 | NE 28 | 5% +/- |
| Densidade Cursos Densidade Colunas | ABNT NBR 12060:1991 | 20,00 Cursos/cm 11,00 Colunas/cm | 5% +/- |
| Resistência ao estouro | ABNT NBR 13384:95 | Kgf/cm² | 7 kgf/cm² |
| Gr.Tec.Planos Malhas | ABNT NBR 10591:2008 | 240gr/m² | 5% +/- |
| Deter. Alt. Dimens. Tecidos planos e malhas | ABNT NBR 10320:1988 | Largura/Compr. 0,00% | Largura -2,00% a +2,00% Compr.-4,00% á + 4,00% |