Chapecó,  14 de abril de 2026

MEMORIAL DESCRITIVO: ARQUITETÔNICO

1-Descrição da Obra:

1.1-Informações Gerais: O projeto refere-se à construção de uma edificação de uso institucional com 01 pavimento, composta por 01 recepção, 08 salas de atendimento, 02 Banheiros acessíveis e 01 copa. A edificação será construída em estrutura em concreto armado convencional e alvenaria com área total de 285,56m².

1.2-Localização: Rua Demetrio Alves da Silva, Lote 02 e 03, Quadra 45, Caxambu do Sul – SC (89.880-000).

1.3-Proprietário:

PREFEITURA DE CAXAMBU DO SUL

CNPJ 83.021.816/0001-29

Proprietário

1.4-Responsável Técnico Projeto:

KEILA GHELLER

CAU-SC: A184848-8

Arquiteta e Urbanista

2-Serviços Preliminares:

2.1-Serão executados todos os serviços preliminares necessários, tais como, ligações de água e de energia elétrica.

2.2-Desde o início da obra será providenciado a colocação das placas de identificação do responsável técnico.

2.3-Será feito no referido lote uma limpeza mecanizada, para a raspagem da vegetação rasteira.

2.4-A obra será locada respeitando todos os afastamentos constantes do projeto arquitetônico.

3-Movimento de Terra:

3.1-As cavas das fundações e das vigas de baldrame serão executadas manualmente, após a sua concretagem serão aterradas e devidamente compactadas.

4-Infraestrutura:

4.1-As fundações serão do tipo sapata em solo de boa resistência.

4.1-Vigas de Baldrame sob todas as paredes de alvenaria.

5-Supraestrutura:

5.1-A estrutura (vigas, lajes e pilares) a ser adotada é a convencional de concreto armado (concreto usinado Fck 25 MPa), obedecendo rigorosamente ao projeto estrutural e suas especificações.

6-Impermeabilizações:

6.1-Todas as vigas de Baldrame serão isoladas de umidade do solo com a utilização de material hidrófugo, produto de primeira qualidade.

6.2-Na argamassa será usado material impermeabilizante de primeira qualidade, tanto para argamassa de assentamento como para de reboco.

7-Paredes:

7.1- O fechamento das paredes externas será em alvenaria com bloco cerâmico (14x19x29cm).

7.2 – O fechamento das paredes internas será em gesso acartonado.

8-Cobertura:

8.1-A estrutura do telhado será de estrutura de madeira de lei, as tesouras serão apoiadas nas paredes e vigas.

8.2-Serão utilizadas telha metálica aluzinco TP40mm.

9-Pavimentações:

9.1- Todos os ambientes serão revestidos com piso cerâmico de primeira qualidade, dimensão e cor a escolher.

10-Revestimentos:

10.2- As paredes de alvenaria serão revestidas com argamassa de areia fina (reboco fino) no traço 1:1:6 (cimento, cal e areia).

10.3- Os banheiros e a copa terão revestimentos em suas paredes, com azulejo até o teto. Os azulejos referidos serão de primeira qualidade, tamanho e modelo a ser definido.

11-Esquadrias:

11.1-Janelas portas-janelas serão de alumínio linha Suprema na cor branca.

11.2-Portas internas serão de madeira sarrafeada do tipo laqueada, cor a definir.

12-Ferragens Completas:

12.1-As fechaduras terão maçaneta tipo alavanca, acabamento cromado, marca a escolher.

13-Vidraçaria

13.1-Vidros lisos: Serão colocados em todas as janelas com a espessura de 4mm.

14-Pintura:

14.1-Preparação das Superfícies: As superfícies a serem pintadas deverão receber uma limpeza completa que envolva remoção de qualquer mancha ou material sólido a elas aderido.

14.2-Na parede externa será dado uma demão de selador acrílico na cor branca, após será aplicada textura hidro-repelente e três demãos de tinta elastomérica, produto de primeira qualidade.

14.3-Na parede interna será dado uma demão de selador acrílico na cor branca, aplicação de duas demãos de massa PVA (massa corrida) e três demão de tinta acrílica acetinada, cor a escolher, produto de primeira qualidade.

15-Equipamentos Sanitários:

15.1- O vaso sanitário será do tipo acessível com caixa acoplada, produto de primeira qualidade, cor a escolher, marca Deca.

15.2- O assento do vaso sanitário será em PVC, produto de primeira qualidade, na cor mais próxima da louça.

15.3 – O lavatório também deverá ser acessível, este de canto, marca Deca.

16-Instalações Elétricas:

16.1-Serão executadas obedecendo rigorosamente ao projeto e suas especificações.

17-Instalações Telefônicas:

17.1- Serão executadas obedecendo rigorosamente ao projeto e suas especificações.

18-Instalações Hidrossanitários e Pluviais:

18.1- Serão executadas obedecendo rigorosamente ao projeto e suas especificações.