# DE: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

PARA: Setor de Compras e Licitações

ASSUNTO: Aquisição de equipamento através da sobra de recursos de transferências especiais (em anexo).

TERMO DE REFERÊRNCIA

- OBJETO

Fortalecer e fomentar as cadeias produtivas agropecuárias, com aquisição de equipamento.

## PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO

A pesquisa de preços foi realizada através do banco de preços, conforme documento que consta em anexo.

  - AQUISIÇÃO DE BENS

2.1.1) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE

| Descrição (Especificação Técnica) | Média dos Valores Unitários/Totais |
| --- | --- |
| Distribuidor multiuso, novo, podendo seu utilizado para distribuir adubos, calcário, gesso e adubos orgânicos de no mínimo 6.000 kg, possuir esteira de no mínimo 80cm de largura, eixo com pneus novos de 750-16 e no mínimo 12 lonas. DESCRIÇÃO TÉCNICA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS- DISTRIBUIDOR MULTIUSO. Finalidade do Equipamento Distribuidor de calcário e corretivos agrícolas, acoplado ao trator por meio de barra de tração, destinado à distribuição a lanço de calcário, gesso agrícola, fertilizantes granulados ou em pó e adubos orgânicos, proporcionando correção uniforme do solo e alto rendimento operacional em atividades agrícolas. Capacidade de Carga Capacidade mínima de carga de 6.000 kg (seis toneladas), volume mínimo de 3 m³, equipado com esteira transportadora metálica com largura mínima de 800 mm (80 cm), adequada para distribuição continua e uniforme do material. Estrutura e Construção Equipamento fabricado em aço carbono estrutural de alta resistência, com chassi reforçado, projetado para trabalho intensivo em condições de campo e deslocamentos em estradas rurais. A caçamba deverá possuir estrutura robusta e resistente à abrasão causada por corretivos agrícolas. Peso estrutural mínimo do equipamento de 1.200 kg. Deverá possuir pé de apoio ajustável para o engate. Sistema de Distribuição Sistema de distribuição centrifugo a lanço, composto por 02 discos distribuidores Independentes em aço inox, com palhetas reguláveis, proporcionando distribuição uniforme do material em faixa aproximada de 10 a 15 metros, variando conforme regulagem, tipo de material e velocidade de trabalho. Sistema de Dosagem Dosagem realizada por esteira transportadora metálica, acionada por sistema mecânico, com regulagem continua da taxa de aplicação, controlada por comporta regulável com graduação, permitindo ajustes precisos conforme o produto aplicado. Transmissão de Potência Acionamento dos discos distribuidores por meio da Tomada de Potência (TDP) do trator a 540 rpm, através de cardan, com proteção de segurança, dimensionado para suportar as condições normais de trabalho do equipamento. Requisitos de Tração Equipamento compatível com tratores agrícolas com potência mínima de 70 CV. garantindo desempenho adequado em operações de distribuição. Sistema de Rodado Equipado com eixo tandem tipo balancim, proporcionando melhor distribuição de carga e maior estabilidade durante a operação. Rodado composto por 04 pneus agrícolas novos ou de implementos, medida mínima 750-16 de no mínimo 12 lonas, adequados para suportar a carga total do equipamento em operação. Condições de Entrega e Garantia O equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, entregue montado e pronto para operação, o equipamento ofertado deverá ser, obrigatoriamente, de linha de fabricação e montagem original do fabricante, em produção seriada e atual, acompanhado de: Manual de operação e manutenção em língua portuguesa; Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação; Entrega técnica realizada por profissional habilitado. A empresa fornecedora deverá comprovar: Assistência técnica autorizada no território nacional; Disponibilidade de peças de reposição; Com código FINAME e/ou MDA; o equipamento deverá possuir ART garantindo a compatibilidade do equipamento com o seu uso agrícola; Assistência técnica situada a uma distância máxima de 300 km do Municipio de Campina das Missões-RS. | 48.540,00 |
| TOTAL = | 48.540,00 |

3) LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A entrega dos equipamentos deverá ocorrer durante o horário de expediente em data previamente marcada, no endereço; Rua Porto Alegre, Nº 660, Centro, CEP: 98975-000 Campina das Missões – RS.

- ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO OBJETO

O fiscal que será designado representando o Convenente será o Servidor Público Municipal Nilson Rauber Zimmermann, Cargo Engenheiro Agrônomo CREA/RS nº 97395-D, CPF nº 469.526.320-34, para acompanhamento e realização da fiscalização do contrato para aquisição de equipamentos agrícolas para formação de patrulha agrícola para o Município de Campina das Missões/RS.

- CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE

Na aquisição dos equipamentos agrícolas, o recebimento provisório será com a simples conferência física dos equipamentos agrícolas a ser realizada pelo fiscal do convênio/contrato e o recebimento definitivo, no prazo de 60 dias a contar do recebimento provisório, com o teste a fim de verificar se o mesmo está funcionando corretamente, será realizado por comissão de 03 (três) servidores técnicos designados por portaria pelo Prefeito Municipal.

Campina das Missões/RS,15 de Junho de 2026.

NESTOR PAULO TOZEVICH

SECRETÁRIO ADJUNTO

SEC. MUN. AGRICULTUA E MEIO AMBIENTE