MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO

TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de transformadores para o Parque Internacional de Exposições Siegfried Ritter de Santo Ângelo.

Generalidades.

Proposta Técnica:

A contratada será responsável pela disponibilização de mão de obra para instalação e funcionamento dos equipamentos e a responsabilidade da execução dos serviços propostos.

Da execução dos serviços propostos:

Item 01 - Será contratado a locação e a instalação de 4 (quatro) transformadores durante o período do evento, cujo as suas potencia nominais são de 1(um) 225kVA e 3(três) 150kVA, com classe de tensão de 25KV 380/220V e as adequações necessárias para instalação. A contratada será responsável instalação e desinstalação dos equipamentos e acompanhamento da operação dos transformadores.

Item 02 – Material necessário para instalação do transformador:

| Estrutura ETRNsp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Quant. | Descrição | GED |
|  | 3F |  |  |
| 01 | 2 | Arruela quadrada 18 x 50 x 5 mm | 1210 |
| 02 | 2 | Mão francesa plana 5 x 32 x 619mm | 2928 |
| 03 | 2 | Parafuso de cabeça quadrada 16x150mm | 1315 |
| 04 | 1 | Cruzeta de polimérica 90x90x2000 mm | 10503 |
| 05 | 3 | Para-raios com Invólucro polimérico 25 kV | 3224 |
| 06 | 3 | Estribo | 2837 |
| 07 | 3 | Cobertura de terminais de equipamentos | 4253 |
| 08 | 3 | Conector garra de linha | 941 |
| 09 | 3 | Chave Fusível 25kV | 926 |
| 10 | 12,8 | Cabo de Cobre coberto 16mm² | 920 |
| 11 | 3 | Suporte L | 1370 |
| 12 | 0,3 | Fio nu cobre meio duro 16mm² (kg) | 933 |
| 13 | 3 | Conector parafuso fendido fio 10-6 x fio 10-6 | 943 |

| Fixação da Estrutura no Poste |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Quant. | Descrição | GED |
| 14 | 1 | Arruela quadrada 18 x 50 x 5mm | 1210 |
| 15 | 2 | Cinta para poste de seção circular | 931 |
| 16 | 1 | Parafuso de cabeça abaulada 16 x 45mm | 1312 |
| 17 | 1 | Parafuso de cabeça abaulada 16 x 150mm | 1312 |
| 18 | 1 | Sela para cruzeta | 1366 |
| 19 | 4 | Parafuso cabeça quadrada 16 x 50mm | 1315 |
| 20 | 2 | Suporte para equipamento | 1371 |

| Ligação a Rede |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Quant. | Descrição | GED |
| 21 | 3 | Conector cunha AI | 2830 |
| 22 | 3 | Cobertura para conector cunha alumínio | 5173 |

| Elo Fusível |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Quant. | Descrição | GED |
| 23 | 1 | Elo Fusível 6K | 2830 |
| 24 | 1 | Elo Fusível 5H | 5173 |

A contratada será responsável pela instalação, desinstalação dos equipamentos, acompanhamento técnico e a emissão das Anotações de responsabilidade técnicas necessárias, os serviços de mão de obra deverão estar incluídos nos junto com serviço de locação e serão de responsabilidade da contratada.

| Itens | Descrição | Valor |
| --- | --- | --- |
| A | Locação e a instalação de 4(quatro) transformadores durante o período do evento, cujo as suas potencia nominais são de 1(um) 225kVA e 3(três) 150kVA, com classe de tensão de 25KV 380/220V e todos os materiais para instalação dos mesmos conforme padrão RGE. |  |
|  | Preço total dos serviços e equipamentos |  |

Generalidades.

Proposta Técnica:

A contratada será responsável pela disponibilização de mão de obra e de todos os materiais para instalação e funcionamento dos equipamentos e a responsabilidade da execução dos serviços propostos.

Observações

- Os valores orçados deverão contemplar: responsáveis técnicos devidamente treinados e habilitados, cabos de energia, combustível, serviço de guindaste e toda documentação e materiais exigidos para a finalidade do objeto.

-Todos os serviços e materiais propostos deverão estar a disposição no dia 30 de agosto de 2024 e removidos em 09 de setembro de 2024. A contratada será responsável pelas anotações de responsabilidade técnica necessárias, assim como, ART, RRT, Laudos Técnicos, Registros no CREA, qualificação técnica, materiais conforme normas da ABNT.

Santo Ângelo, 09 de julho de 2024.