ESPECIFICAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS CORPORATIVOS – VERSÃO 2023

PROCESSADOR: 
Processador com performance, mínima, de 3.400(três mil e quatrocentos) pontos, no Performance Test 8 da Passmark® Software; 
O desempenho será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark, disponíveis em: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;

Para efeitos de referência, foi utilizado o processador Intel Core i5, serão aceitos outros processadores de performance igual ou superior, desde que, sejam da mesma ou, de geração mais recente, auferidos pelo Passmark.

Processador gráfico integrado; 
É obrigatório declarar, na proposta, o modelo do processador ofertado;

MEMÓRIA RAM:
Mínimo de 4GB de RAM;

DDR-4 com no mínimo 2133 MHZ. 

BIOS: 
BIOS desenvolvido pelo mesmo FABRICANTE do equipamento ou ter direitos de copyright sobre o mesmo, comprovado através de declaração fornecido pelo FABRICANTE do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas. Apresentar comprovação do fabricante especifica para este processo licitatório juntamente com a proposta;

O fabricante deve ser registrado na "Membership List" do Unified Extensible Firmware Interface Fórum, acessível pelo website www.uefi.org/members, estando na categoria “Promoters”, de forma a atestar que os seus equipamentos estão em conformidade com a especificação UEFI 2.x ou superior.

PLACA MÃE: 
Com chipset do mesmo fabricante do processador com total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM e Disco Rígido presentes nesta descrição e do mesmo fabricante do equipamento;

DISCO RÍGIDO:

Deverá possuir 01 (um) disco SSD de 240GB SATA ou modelo NVME.

PLACA DE REDE WIRELESS: 
Embutida com dispositivo. Compatibilidade funcional e operacional com o padrão 802.11b/g/n;

Bluetooth® 4.1 integrado;

GABINETE: 
Possuir slot específico para instalação de cabo com trava de fixação antifurto do tipo "Kensigton Lock";

Teclado embutido ao gabinete no padrão ABNT-2 (para Língua Portuguesa com "ç");
Deverá possuir teclado numérico padrão embutido no gabinete; não será aceito adaptadores para teclado numérico.

Mouse embutido do tipo TouchPad com 02 (dois) botões;

Possuir placa de som interna de no mínimo 16 bits, com alto-falante interno ao gabinete;

BATERIA:
O equipamento deve acompanhar bateria de no mínimo 2 células de 30 Wh
Autonomia de no mínimo 5 horas.

PORTAS DE COMUNICAÇÃO: 
Possuir no mínimo 02 (duas) portas USB 3.0 sendo vedado o uso de hubs ou adaptadores externos; 
01 (uma) entrada/saída de microfone e Saída de fone de ouvido/alto-falante ou interface combo de áudio com entrada para microfone e saída estéreo amplificada para fones de ouvido ou alto-falantes externos; 
01(um) conector HDMI; 
Possuir webcam HD (720P) com microfone integrada no equipamento e filtro de privacidade.

01 (um) Slot que suporte os seguintes padrões de leitores de mídia: SD, SDHC,SDXC. ou superior. Não sendo aceito externo ao gabinete;

TELA: 
Tela de padrão LED antirreflexo de alta definição FULL HD, com resolução mínima de (1920 x 1080) de no mínimo 15.6" HD ou superior.

SOFTWARES:
O equipamento deverá ser fornecido com licença do Sistema Operacional Microsoft® Windows 10 Professional, 64 bits ou superior, idioma português (Brasil) instalado em fábrica com software de recovery;

GARANTIA DE HARDWARE:
O equipamento ofertado deverá possuir 24 (vinte e quatro) meses de garantia prestado pelo Fabricante para todos os componentes, com atendimento 8 (oito) horas por dia, 5 (cinco) dias por semana. Ou seja, o reparo deve ser executado por técnicos do fabricante do equipamento nas dependências do Órgão Público sem ônus adicional, ou substituir o equipamento por outro com as mesmas características técnicas. Deverá ser informado na proposta partnumber referente a extensão da garantia ofertada para o equipamento.

CERTIFICAÇÕES: 
(Deverão ser apresentados impressos junto à PROPOSTA TÉCNICA):
Deverá ser apresentado catalogo completo do item para análise da especificação técnica;

O modelo ofertado deve ser listado pela Microsoft no seu catálogo de produtos compatíveis e certificados para o Windows 10 x64, deverá ser apresentado o certificado emitido pela Microsoft ou declaração do fabricante do equipamento para comprovação da compatibilidade;
Deverá ser apresentado certificado em que o fabricante do equipamento é membro do consorcio DMTF (Desktop Management Task Force) que especifica o padrão “DMI” de gerenciamento. O FABRICANTE deverá ser membro na categoria “BOARD”. Apresentar página impressa onde consta tal informação;

O notebook deverá possuir certificação Energy Star 6.0 ou superior, apresentar comprovação;

Modelo de referência: Lenovo IdeaPad 3i Intel Core i5 8GB