ESPECIFICAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE NOBREAKS

VERSÃO 2020

Nobreak microprocessado com memória flash;

Forma de onda semi-senoidal;

Potência de pelo menos 1500VA/750W;

Potência de pico de 900W;

Pelo menos 4 (quatro) estágios de regulação, filtro de linha integrado;

Possuir pelo menos 2 (duas) Baterias internas, seladas, livre de manutenção e a prova de vazamento com pelo menos 9Ah cada bateria;

Autonomia mínima de 1 hora com bateria interna considerando 1 Micro + LCD = 80W;

Tecnologia que permita o dispositivo ser ligado na ausência de rede elétrica;

Função MUTE que permite inibir/habilitar a campainha;

Auto teste ao ser ligado, para realização de teste dos circuitos internos e baterias;

Tensão de saída 115v e 220v selecionável internamente;

Pelo menos 6 tomadas no padrão ABNT NBR-14136-2002;

LEDS frontais de indicação do modo de operação;

Botão liga/desliga temporizado, a fim de evitar o acionamento ou desacionamento acidental;

Porta fusível externo com unidade reserva;

Proteção contra: sobreaquecimento no transformador, potência excedida, descarga total da bateria, curto-circuito no inversor, surto de tensão entre fase e neutro e sub/sobre tensão da rede elétrica;

Tecnologia que possibilite o desligamento automática das tomadas de saída caso não haja equipamentos conectados em modo bateria, visando preservar a vida útil das baterias;

Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado;

Gerenciamento da bateria, a fim de informar quando a mesma precisa ser substituída;

True RMS (indicado para qualquer tipo de rede, principalmente redes instáveis);

Alarme audiovisual para sinalização de eventos;

Nobreak de fabricação próprio, pelo fabricante;

Garantia mínima de 1 ano;

Apresentar declaração assinada pelo fabricante que a empresa licitante é revenda autorizada a comercializar os produtos, com emissão no prazo máximo de 30 dias;

Modelo de referência: NOBREAK COMPACT PLUS III EXT 1500VA – 2X9AH