ESPECIFICAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE
KIT COMBO PLACA-MÃE + PROCESSADOR + MEMÓRIA

PLACA MÃE:

Suporte para processadores Intel Core i9 de 10ª geração / processadores Intel Core i7 / processadores Intel Core i5 / processadores Intel ® Core ™ i3 / processadores Intel ® Pentium ® / processadores Intel ® Celeron ® no pacote LGA1200

O cache L3 varia com a CPU

- Suporte para módulos de memória DDR4 2666/2400/2133 MHz

- 2x soquetes DDR4 DIMM com suporte para até 64 GB (capacidade de DIMM único de 32 GB) de memória do sistema

- Arquitetura de memória dual channel

- Suporte para módulos de memória DIMM 1Rx8 / 2Rx8 ECC sem buffer (operar em modo não ECC)

- Suporte para módulos de memória DIMM 1Rx8 / 2Rx8 / 1Rx16 não-ECC sem buffer

- Suporte para módulos de memória Extreme Memory Profile (XMP)

- 1x Porta D-Sub, suportando uma resolução máxima de 1920x1200 @ 60 Hz

- 1x Porta HDMI, com suporte para resolução máxima de 4096x2160 a 30 Hz

- Memória compartilhada máxima de 512 MB

- CODEC de áudio Realtek

- Áudio de alta definição

- 2 / 4 / 5.1 / 7.1 canais

- Chip Gigabit Ethernet (1 Gbps / 100 Mbps)

- 1x slot PCI Express x16, rodando a x16

- 1x slot PCI Express x1

- 1x Porta de teclado PS/2

- 1x Porta de mouse PS/2

- 1x Porta D-Sub

- 1x Porta HDMI

- 2x Portas USB 3.2 Gen 1

- 4x Portas USB 2.0 / 1.1

- 1x Porta RJ-45

- 3x Conectores de áudio

- É obrigatório declarar, na proposta, o modelo da Placa Mãe ofertada;

Para efeito de referência foram utilizados estes modelos: Placa-Mãe Gigabyte Intel Ultra Durable (Rev. 1.0), Intel LGA1200, Micro ATX, DDR4 - H410M H V3

PROCESSADOR:

- Litografia: 14 nm

- Número de núcleos: 2 (Dual Core)

- Nº de threads 4

- Frequência baseada: 4.10 GHz

- Cache: 4 MB Intel Smart Cache

- Velocidade do barramento: 8 GT/s

- TDP: 58 W

- Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória): 128 GB

- Tipos de memória: DDR4-2666

- Nº máximo de canais de memória: 2

- Largura de banda máxima da memória: 41.6 GB/s

- UHD Intel 610

- Frequência da base gráfica: 350 MHz

- Máxima frequência dinâmica da placa gráfica: 1.05 GHz

- Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo: 64 GB

- Suporte para 4K: Sim 60Hz

- Resolução máxima (HDMI): 4096x2160@30Hz

- Resolução máxima (DP): 4096x2304@60Hz

- Resolução máxima (eDP - tela plana integrada): 4096x2304@60Hz

- Suporte para DirectX: 12

- Suporte para OpenGL: 4.5

- Intel Quick Sync Video: Sim

- Tecnologia Intel: InTru 3D Sim

- Tecnologia de Alta Definição: Intel Clear Video Sim

- Intel Clear Video Technology: Sim

- Nº de monitores aceitos: 3

- ID do dispositivo: 0x9BA8

- Escalabilidade: 1S apenas

- Revisão de PCI Express 3.0

- Configurações PCI Express: Até 1x16, 2x8, 1x8+2x4

- Nº máximo de linhas: PCI Express 16

- Soquetes suportados: FCLGA 1200

- Configuração máxima da CPU1

- Especificação de solução térmica PCG 2015C

- Compatível com Intel Optane Memory: Sim

- Tecnologia Hyper-Threading Intel: Sim

- Intel TSX-NI: Não

- Intel 64: Sim

- Conjunto de instruções: 64 bits

- Extensões do conjunto de instruções: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2

- Estados ociosos: Sim

- Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep: Sim

- Tecnologias de monitoramento térmico: Sim

- Tecnologia de proteção da identidade Intel Identity: Sim

Para efeito de referência foram utilizados estes modelos: Processador Intel Pentium Gold G6405, 4.10 GHz, Cache 4MB, Dual Core, 4 Threads, LGA1200 - BX80701G6405

MEMORIA:

- Capacidade: 8GB

- Velocidade: 2400 Mhz

- Pinagem: 288-pin

- Timing: 16-16-16-39

- Cas Latência: 16

- Tecnologia: DIMM

- Tipo: DDR4 SDRAM

- Voltagem: 1.2 volts

Para efeito de referência foram utilizados estes modelos: Memória Corsair Vengeance LPX, 8GB, 2400MHz, DDR4, CL16, Preto - CMK8GX4M1A2400C16