CRIAÇÃO DE COMPOSIÇÕES

OBRA: Execução global de grelhas de ferro para drenagem;

Não encontrado no SINAPI uma composição referente a esta tarefa, foi criada composição baseadas em outras já existentes, conforme detalhado a seguir.

A composição utilizada como base foi SETOP ED-14505 “GRELHA PARA CAIXA COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL EM BARRA CHATA 3/4"X1/8" COM REQUADRO EM CANTONEIRA 7/8"X1/8", INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO)”

Grelhas de Drenagem (1mx1m):

Para o cálculo dos coeficientes, foram consideradas:

- 4 cantoneiras de abas iguais, duas com 1m de comprimento e duas com 0,90m, totalizando 3,80 metros. Cantoneiras com abas iguais 2.1/2” x 5/16”, com peso teórico de 7,45kg/m;

- Entre as cantoneiras, foras utilizadas barras quadradas, com 0,90m de comprimento. Foi considerada a utilização de barras chata 2” x 5/16” com peso teórico de 3,17kg/m; 15 unidades de 0,90m = 13,5 + 10% = 14,85m.

Para o eletrodo foi utilizado kg da chapa/cantoneira. Desta fora, se para 31,2087 kg são utilizados 6,497645 kg de eletrodo, para 78,2155 kg de barra chata/cantoneira seriam necessários 16,28445 kg de eletrodo.

O tamanho das grelhas não possui um padrão fixo e será definido conforme a necessidade do município das bocas de lobo. O distanciamento entre as barras chatas é de no mínimo 5cm, sendo considerado aproximadamente 6cm para a composição. A compra será conforme a demanda da secretária de obras, assim como as dimensões.