ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002

Município de Tupandi - RS

Secretaria de Administração

Necessidade da Secretaria: Substituição de rede de drenagem pluvial e recapeamento asfáltico de via na Rua João Schneider e Recomposição de drenagem pluvial na Rua Pe. Theobaldo Becker.

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para substituição de rede de drenagem pluvial e recapeamento asfáltico na Rua João Schneider e Recomposição de drenagem pluvial na Rua Pe. Theobaldo Becker, ambos no centro do município.

O presente termo de referência tem por objetivo descrever as técnicas de execução e os materiais a serem empregados na execução de substituição de rede de drenagem pluvial e recapeamento asfáltico na rua citada; com extensão de 235 metros de substituição de rede de drenagem pluvial e área total de pavimentação de 20,40m² e extensão total de 17,00m sobre rede de drenagem a substituir. Os serviços contemplam demolição parcial de pavimento asfáltico;  demolição de passeio; execução de passeio em piso intertravado; execução e regularização de  base, tubos de concreto armado DN 60mm; tubos de concreto simples DN 60mm; caixa para boca de lobo;  etc. Já na Rua Pe. Theobaldo Becker, deverá ser recomposta a drenagem com tubos de concreto DN 80mm e caixas coletores em alvenaria.

Os bens/serviços objeto da contratação pretendida possuem as seguintes especificações:

| RUA JOÃO SCHNEIDER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Origem Preço |  | Descrição |  | Quant. | Und |  |  | Preços totais com BDI (R$) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tabela | Código |  |  |  |  |  |  | Material |  |  | M. Obra |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | CP | 1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 1,00 |  | und |  | R$ |  |  | 3.731,13 | R$ |  |  |  | 932,78 | R$ | 4.663,91 |  |  |  |
| 1.2 | CP | 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 1,00 |  | mês |  | R$ |  |  | 4.030,67 | R$ |  |  |  | 1.007,67 | R$ | 5.038,34 |  |  |  |
| R$ | R$ 7.761,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ |  | 1.940,45 |  |  | R$ |  | 9.702,25 |  |  |
| 2.0 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, COM CORTE DO ASFALTO | 20,40 |  | m² |  | R$ |  |  | 481,03 | R$ |  |  |  | 120,16 | R$ | 601,19 |  |  |  |
| 2.2 | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO SEM REAPROVEITAMENTO | 140,00 |  | m² |  | R$ |  |  | 3.301,20 | R$ |  |  |  | 824,60 | R$ | 4.125,80 |  |  |  |
| 2.3 | SINAPI | 101172 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR, ESPESSURA 6 CM | 140,00 |  | m² |  | R$ |  |  | 10.222,80 | R$ |  |  |  | 2.556,40 | R$ | 12.779,20 |  |  |  |
| 2.4 | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE BASE OU SUB BASE - BRITA GRADUADA H=20,00cm | 4,08 |  | m³ |  | R$ |  |  | 437,21 | R$ |  |  |  | 109,31 | R$ | 546,52 |  |  |  |
| 2.5 | SINAPI | 100974 | CARGA MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E AGREGADOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10m³ | 5,30 |  | m³ |  | R$ |  |  | 37,98 | R$ |  |  |  | 9,49 | R$ | 47,47 |  |  |  |
| 2.6 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE EM VIAS PAVIMENTADAS LIMITE 30 KM | 159,12 |  | m³xkm |  | R$ |  |  | 321,42 | R$ |  |  |  | 81,15 | R$ | 402,57 |  |  |  |
| 2.7 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE EM VIAS PAVIMENTADAS EXCEDENTE A 30 KM | 84,86 |  | m³xkm |  | R$ |  |  | 67,89 | R$ |  |  |  | 16,97 | R$ | 84,86 |  |  |  |
|  |  | R$ 14.869,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 3.718,08 |  |  |  |  | R$ |  | 18.587,61 |  |  |
| 3.0 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600MM, PONTA E BOLSA, ARMADO | 17,00 |  | m |  | R$ |  |  | 4.888,52 | R$ |  |  |  | 1.222,13 | R$ | 6.110,65 |  |  |  |
| 3.2 | CP | 6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600MM, PONTA E BOLSA, SIMPLES | 218,00 |  | m |  | R$ |  |  | 36.567,32 | R$ |  |  |  | 9.142,92 | R$ | 45.710,24 |  |  |  |
| 3.3 | SINAPI | 97956 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X1X1,5M | 8,00 |  | und |  | R$ |  |  | 12.179,36 | R$ |  |  |  | 3.044,80 | R$ | 15.224,16 |  |  |  |
| 3.4 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE EM VIAS PAVIMENTADAS LIMITE 30 KM | 904,75 |  | m³xkm |  | R$ |  |  | 2.270,93 | R$ |  |  |  | 569,99 | R$ | 2.840,92 |  |  |  |
| 3.5 | SINAPI | 101233 | ESCAVAÇÃO DE SOLO - INCLUINDO CARGA E DESCARGA | 228,07 |  | m³ |  | R$ |  |  | 2.114,24 | R$ |  |  |  | 529,12 | R$ | 2.643,36 |  |  |  |
| 3.6 | SINAPI | 94316 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA E MATERIAL REAPROVEITADO E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIO | 47,12 |  | m³ |  | R$ |  |  | 3.372,09 | R$ |  |  |  | 843,02 | R$ | 4.215,11 |  |  |  |
| R$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.392,46 |  | R$ |  |  | 15.351,98 |  | R$ |  | 76.744,44 |  |  |
|  | R$ 84.023,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ | 21.010,51 |  |  |  | R$ 105.034,30 |  |  |  |  |  |

| DRENAGEM RUA PE. THEOBALDO BECKER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Origem Preço |  | Descrição | Quant. | Und | Custo sem BDI (R$) |  | Preços unitários com BDI (R$) |  |  |  |  |  |  | Preços totais com BDI (R$) |  |  |  |  |  |
|  | Tabela | Código |  |  |  |  |  | Material |  | M. Obra |  | Total |  |  | Material |  | M. Obra |  | Total |  |
| 1.0 RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INSTALAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 1.2 | SINAPI SINAPI | 90100 92844 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | 180,00 100,00 | m³ m | R$ R$ | 14,21 60,92 | R$ R$ | 14,12 60,54 | R$ R$ | 3,53 15,14 | R$ R$ |  | 17,65 75,68 | R$ R$ | 2.541,60 6.054,00 | R$ R$ | 635,40 1.514,00 | R$ R$ | 3.177,00 7.568,00 |
| 1.2 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 130,00 | m | R$ | 26,12 | R$ | 25,96 | R$ | 6,49 | R$ |  | 32,45 | R$ | 3.374,80 | R$ | 843,70 | R$ | 4.218,50 |
|  |  |  | CAIXA PARA DRENAGEM PLUVIAL 2X2M H=5M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | SINAPI | 650 | BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO 9X19X39CM | 500,00 | und | R$ | 3,33 | R$ | 3,31 | R$ | 0,83 | R$ |  | 4,14 | R$ | 1.655,00 | R$ | 415,00 | R$ | 2.070,00 |
| 1.4 | SINAPI | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA | 1,00 | l | R$ | 7,36 | R$ | 7,31 | R$ | 1,83 | R$ |  | 9,14 | R$ | 7,31 | R$ | 1,83 | R$ | 9,14 |
| 1.5 | SINAPI | 4491 | PONTALETE 7,5X7,5CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 0,36 | m | R$ | 6,85 | R$ | 6,81 | R$ | 1,70 | R$ |  | 8,51 | R$ | 2,42 | R$ | 0,60 | R$ | 3,02 |
| 1.6 | SINAPI | 4517 | SARRAFO 2,5X7,5CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA | 0,42 | m | R$ | 2,40 | R$ | 2,38 | R$ | 0,60 | R$ |  | 2,98 | R$ | 1,01 | R$ | 0,25 | R$ | 1,26 |
| 1.7 | SINAPI | 5069 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17X27 | 0,37 | Kg | R$ | 13,94 | R$ | 13,86 | R$ | 3,46 | R$ |  | 17,32 | R$ | 5,18 | R$ | 1,30 | R$ | 6,48 |
|  |  |  | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ 88 HP, CAÇAMBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | SINAPI | 5678 | CARREG. CAP. MÍN 1M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M³, PESO OPERACIONAL MÍN 6.674 KG, | 0,39 | chp | R$ | 152,25 | R$ | 151,31 | R$ | 37,83 | R$ |  | 189,14 | R$ | 59,62 | R$ | 14,90 | R$ | 74,52 |
|  |  |  | PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX 4,37M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ 88 HP, CAÇAMBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | SINAPI | 5679 | CARREG. CAP. MÍN 1M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M³, PESO OPERACIONAL MÍN 6.674 KG, | 0,80 | chi | R$ | 68,88 | R$ | 68,46 | R$ | 17,11 | R$ |  | 85,57 | R$ | 55,04 | R$ | 13,76 | R$ | 68,80 |
|  |  |  | PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX 4,37M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | SINAPI | 6193 | TABUA NÃO APARELHADA 2,5X20CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA | 1,32 | m | R$ | 11,23 | R$ | 11,16 | R$ | 2,79 | R$ |  | 13,95 | R$ | 14,78 | R$ | 3,70 | R$ | 18,48 |
| 1.11 | SINAPI | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA | 0,80 | m³ | R$ | 539,36 | R$ | 536,04 | R$ | 134,01 | R$ |  | 670,05 | R$ | 428,83 | R$ | 107,21 | R$ | 536,04 |
| 1.12 | SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20 MPA, TRAÇO 1:2:7:3 PREPARO MECANICO EM BETONEIRA | 0,40 | m³ | R$ | 476,98 | R$ | 474,04 | R$ | 118,51 | R$ |  | 592,55 | R$ | 189,62 | R$ | 47,40 | R$ | 237,02 |
| 1.13 | SINAPI | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M3 | 0,80 | m³ | R$ | 1.561,10 | R$ | 1.551,48 | R$ | 387,87 | R$ |  | 1.939,35 | R$ | 1.241,18 | R$ | 310,30 | R$ | 1.551,48 |
| 1.14 | SINAPI | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA | 3,06 | m³ | R$ | 781,76 | R$ | 776,94 | R$ | 194,24 | R$ |  | 971,18 | R$ | 2.377,44 | R$ | 594,37 | R$ | 2.971,81 |
| 1.15 | SINAPI | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM CAMADA DE BRITA | 0,80 | m³ | R$ | 218,98 | R$ | 217,63 | R$ | 54,41 | R$ |  | 272,04 | R$ | 174,10 | R$ | 43,53 | R$ | 217,63 |
| TOTAL DO ITEM 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% |  | R$ | 18.181,93 | R$ | 4.547,25 | R$ | 22.729,18 |
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  | R$ | 18.181,93 | R$ | 4.547,25 | R$ | 22.729,18 |

## 2. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS/ SERVIÇOS

## Trata-se de serviço a ser contratado por dispensa de licitação, nos termos do art. 75, inciso VIII da Lei nº 14.133/2021.

## 3. JUSTIFICATIVA

A referida contratação se faz necessária devido aos danos do colapso de rede que ocorreram durante as chuvas intensas que atingiram o município entre os meses de abril e maio deste ano. Necessita de intervenção para a substituição destas drenagens, de modo a garantir a devida coleta e condução das águas pluviais.

## 4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Considerando a urgência identificada, a Secretaria optou por contratar emergencialmente o serviço entendendo que tal alternativa seria a solução adequada para solucionar com segurança e rapidez a demanda trazida e não existindo tempo hábil para estudo de outras soluções, sem restar maiores prejuízos.

## 5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. DA ENTREGA E PRAZOS

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

a) prestar o serviço em perfeitas condições, acompanhado da respectiva nota fiscal emitida EM NOME DA EMPRESA CONTRATADA, conforme especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência;

5.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

a) executar os serviços em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal;

b) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

c) manter, durante toda a execução, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

d) apresentar profissionais habilitados, responsabilizando-se em ressarcir quaisquer danos ou prejuízos que os mesmos, por culpa ou dolo, vierem a causar, inclusive nos maquinários que eventualmente forem utilizados, com terceiros, bem como com multas de trânsito;

e) fornecer às suas expensas, obrigatoriamente todos os equipamentos de segurança do trabalho, vale transporte, vale alimentação dos prestadores de serviços;

5.3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da Contratante:

a) receber a prestação de serviços contratada no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;

b) verificar a conformidade da prestação de serviços recebida provisoriamente com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

c) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades eventualmente verificadas, para que haja substituição, reparo ou correção;

d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão ou servidor especialmente designado;

e) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto deste Termo, no prazo e forma estabelecidos neste documento;

f) a  Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

## 6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

Nos termos do art. 117, da Lei nº 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto contratado, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos eventualmente observados.

O fiscal informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

7.1. O serviço contratado será recebido provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

7.2. O recebimento poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá de forma tácita 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento provisório, após a verificação da qualidade do serviço executado e consequente aceitação.

7.4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pelo fornecimento do objeto contratado, nem a ético-profissional pela perfeita execução deste objeto.

7.5. O pagamento será efetuado quinzenalmente, em 2 (duas) parcelas, sendo que para cada uma delas, será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias após a apresentação da Nota Fiscal detalhando o objeto fornecido, com o devido recebimento e a aprovação do fiscal do contrato, de acordo com o empenho, por meio de depósito bancário, conforme procedimento descrito na Minuta do Contrato.

## 8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$ 127.763,48 (Cento e vinte e sete mil, setecentos e sessenta e três reais com quarenta e oito centavos).

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n º 1.192, de março de 2024. “Institui Normas de Procedimento Administrativo para a realização de Pesquisa de Preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito do Município de Tupandi, RS.” A elaboração da planilha de preços foi estabelecida de acordo com a tabela SINAPI – Desonerada.

## 9. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá das dotações orçamentárias descrita na solicitação anexa ao processo licitatório.

Tupandi, 27 de junho de 2024.

### ADENISE HERBERT

Secretária de Administração