ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES DE EFLUENTES LÍQUIDOS DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DE RELVADO PARA RELATÓRIOS SEMESTRAIS À FEPAM EM ATENDIMENTO À LICENÇA DE OPERAÇÃO LO Nº 00746/2025 DO EMPREENDIMENTO, SENDO COLETADOS E ANALISADOS OS EFLUENTES LÍQUIDOS DE 04 (QUATRO) POÇOS DE MONITORAMENTO (PIEZÔMETROS) E 1 EFLUENTE CONTIDO NA LAGOA, SERÁ REALIZADO UMA COLETA NO MÊS DE JUNHO/2025 E UMA COLETA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Relvado/RS, 23 de junho de 2025

# ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1.INTRODUÇÃO

1.1 .O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento, onde apresenta os devidos estudos para a contratação de serviços que atendam à necessidade abaixo especificada, cujo objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor forma para supri-la, levando sempre em observância às normas vigentes e os princípios que regem a Administração Pública.

DO OBJETO:

- 1.1.Constitui objeto a contratação de pessoa jurídica ECOCERTA CENTRO DE ANALISES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 11.111.860/0001-19, situada à ROD BR-116, KM 145, nº 15302, Bairro SAO CRISTOVAO no município de CAXIAS DO SUL/RS, para prestação de serviços de coleta e análises de efluentes líquidos do Aterro Sanitário Municipal de Relvado para relatórios semestrais à FEPAM em atendimento à Licença de Operação LO nº 00746/2025 do empreendimento, sendo coletados e analisados os efluentes líquidos de 04 (quatro) poços de monitoramento (piezômetros) e 1 efluente contido na lagoa, será realizado uma coleta no mês de junho/2025 e uma coleta no mês de novembro/2025.

1.2. Os serviços compreendem as seguintes análises:

Amostra: Água Subterrânea - PM 01 - JUNHO • PM 02 - JUNHO • PM 03 - JUNHO • PM 04 - JUNHO

| Ensaios | Métodos | LQ / Unidade |
| --- | --- | --- |
| Nitrato (como N) | EPA 300.1:1997 | 0,02 mg/L |
| Sólidos totais | SMWW, 23ª Ed. Método 2540B | 15 mg/L |
| Alcalinidade total | SMWW, 24ª Ed. Método 2320B/ PE-503 | 10,0 mg/L |
| Alumínio | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,05 mg/L |
| Cádmio | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,001 mg/L |
| Chumbo | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,01 mg/L |
| Cobre | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,009 mg/L |
| Condutividade a 25°C | SMWW, 23ª Ed. Método 2510B | 2,0 µS/cm |
| Coliformes termotolerantes (fecais) | CETESB. Norma Técnica L5.406:2007 | 1,8 NMP/100 mL |
| Coliformes totais | SMWW 23ª Ed. Método 9223 B. | 1,1 NMP/100 mL |
| Cromo | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,01 mg/L |
| Demanda Bioquímica de Oxigênio* | SMWW 24ª 5210 B | 2,0 mg O2/L |
| Demanda química de oxigênio | SMWW, 23ª Ed. Método 5220 D | 10,0 mg/L |
| Ferro | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,05 mg/L |
| Mercúrio | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,001 mg/L |
| Níquel | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,01 mg/L |

Ponto de Coleta (Coordenadas): Periodicidade: todas juntas

Amostra: Água Subterrânea - PM 01 - JUNHO • PM 02 - JUNHO • PM 03 - JUNHO • PM 04 - JUNHO

Ponto de Coleta (Coordenadas):

| pH | SMWW, 23ª Ed. Método 4500H+ B | 4-10 |
| --- | --- | --- |
| Temperatura da amostra | SMWW 23ª 2550 B | 0 - 80 °C |
| Turbidez | SMWW, 23ª Ed. Método 2130B | 1,0 NTU |
| Zinco | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,01 mg/L |

Amostra: Água Subterrânea - PM 01 - NOVEMBRO • PM 02 - NOVEMBRO • PM 03 - NOVEMBRO • PM 04 - NOVEMBRO

Ponto de Coleta (Coordenadas):

Periodicidade: todas juntas

| Ensaios | Métodos | LQ / Unidade |
| --- | --- | --- |
| Nitrato (como N) | EPA 300.1:1997 | 0,02 mg/L |
| Sólidos totais | SMWW, 23ª Ed. Método 2540B | 15 mg/L |
| Alcalinidade total | SMWW, 24ª Ed. Método 2320B/ PE-503 | 10,0 mg/L |
| Alumínio | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,05 mg/L |
| Cádmio | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,001 mg/L |
| Chumbo | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,01 mg/L |
| Cobre | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,009 mg/L |
| Condutividade a 25°C | SMWW, 23ª Ed. Método 2510B | 2,0 µS/cm |
| Coliformes termotolerantes (fecais) | CETESB. Norma Técnica L5.406:2007 | 1,8 NMP/100 mL |
| Coliformes totais | SMWW 23ª Ed. Método 9223 B. | 1,1 NMP/100 mL |
| Cromo | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,01 mg/L |
| Demanda Bioquímica de Oxigênio* | SMWW 24ª 5210 B | 2,0 mg O2/L |
| Demanda química de oxigênio | SMWW, 23ª Ed. Método 5220 D | 10,0 mg/L |
| Ferro | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,05 mg/L |
| Mercúrio | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,001 mg/L |
| Níquel | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,01 mg/L |
| pH | SMWW, 23ª Ed. Método 4500H+ B | 4-10 |
| Temperatura da amostra | SMWW 23ª 2550 B | 0 - 80 °C |
| Turbidez | SMWW, 23ª Ed. Método 2130B | 1,0 NTU |
| Zinco | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,01 mg/L |

Amostra: Água Subterrânea - PM 01 - NOVEMBRO • PM 02 - NOVEMBRO • PM 03 - NOVEMBRO • PM 04 - NOVEMBRO

| Ensaios | Métodos | LQ / Unidade |
| --- | --- | --- |
| Antimônio | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,005 mg/L |
| Arsênio | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 | 0,005 mg/L |

Ponto de Coleta (Coordenadas): Periodicidade: todas juntas

Amostra: Água Subterrânea - PM 01 - NOVEMBRO • PM 02 - NOVEMBRO • PM 03 - NOVEMBRO • PM 04 - NOVEMBRO

Ponto de Coleta (Coordenadas):

|  | e PE-136 |  |
| --- | --- | --- |
| Bário | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,005 mg/L |
| Boro | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,05 mg/L |
| Cobalto | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,01 mg/L |
| Manganês | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,01 mg/L |
| Molibdênio | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,01 mg/L |
| Prata | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,01 mg/L |
| Selênio | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,005 mg/L |
| Vanádio | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,01 mg/L |

Amostra: Efluente (água residual) - LIXIVIADO TRATADO - JUNHO

| Ensaios | Métodos | LQ / Unidade |
| --- | --- | --- |
| Alumínio | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,05 mg/L |
| Cádmio | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3051A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,001 mg/L |
| Chumbo | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3051A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,01 mg/L |
| Cloreto | EPA 300.1:1997 | 1,0 mg/L |
| Cobre | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,009 mg/L |
| Cromo | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3051A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,01 mg/L |
| Ferro dissolvido | EPA 200.7:2001/ PE-100 e PE-136 | 0,05 mg/L |
| Ferro | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,05 mg/L |
| Fósforo | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,01 mg/L |
| Manganês dissolvido | EPA 200.7:2001/ PE-100 e PE-136 | 0,01 mg/L |
| Manganês | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,01 mg/L |
| Mercúrio | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,001 mg/L |
| Níquel | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,01 mg/L |
| Sulfato | EPA 300.1:1997 | 1,0 mg/L |
| Zinco | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,01 mg/L |
| Alcalinidade total | SMWW, 24ª Ed. Método 2320B/ PE-503 | 10,0 mg/L |
| Condutividade a 25°C | SMWW, 23ª Ed. Método 2510B | 2,0 µS/cm |
| Coliformes termotolerantes (fecais) | CETESB. Norma Técnica L5.406:2007 | 1,8 NMP/100 mL |
| Coliformes totais | SMWW 23ª Ed. Método 9223 B. | 1,8 NMP/100 mL |
| Demanda Bioquímica de Oxigênio* | SMWW 24ª 5210 B | 2,0 mg O2/L |

Ponto de Coleta (Coordenadas):

Amostra: Efluente (água residual) - LIXIVIADO TRATADO - JUNHO

Ponto de Coleta (Coordenadas):

| Demanda química de oxigênio | SMWW, 23ª Ed. Método 5220 D | 10,0 mg/L |
| --- | --- | --- |
| Filtração de amostras para análise de metais dissolvidos | Microondas | - |
| Nitrogênio amoniacal (Amônia como NH3) | SMWW, 23ª Ed. Método 4500NH3 C/ PE-525 | 0,5 mg NH3 - N/L |
| Nitrogênio total Kjeldahl | PE-527 | 0,5 mg/L |
| Oxigênio dissolvido | SMWW, 23ª Ed. Método 4500O G | 0,4 - 20 mg/L |
| pH | SMWW, 23ª Ed. Método 4500H+ B | 4-10 |
| Sólidos sedimentáveis | SMWW, 23ª Ed. Método 2540F | 0,1 mL/L |
| Sólidos suspensos totais | SMWW, 23ª Ed. Método 2540D | 15,0 mg/L |
| Sulfetos | SMWW, 23ª Ed. Método 4500S2- D | 0,05 mg/L |
| Temperatura da amostra | SMWW 23ª 2550 B | 0 - 80 °C |

Amostra: Efluente (água residual) - LIXIVIADO TRATADO - NOVEMBRO

| Ensaios | Métodos | LQ / Unidade |
| --- | --- | --- |
| Alumínio | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,05 mg/L |
| Cádmio | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3051A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,001 mg/L |
| Chumbo | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3051A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,01 mg/L |
| Cloreto | EPA 300.1:1997 | 1,0 mg/L |
| Cobre | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,009 mg/L |
| Cromo | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3051A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,01 mg/L |
| Ferro dissolvido | EPA 200.7:2001/ PE-100 e PE-136 | 0,05 mg/L |
| Ferro | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,05 mg/L |
| Fósforo | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,01 mg/L |
| Manganês dissolvido | EPA 200.7:2001/ PE-100 e PE-136 | 0,01 mg/L |
| Manganês | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,01 mg/L |
| Mercúrio | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,001 mg/L |
| Níquel | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,01 mg/L |
| Sulfato | EPA 300.1:1997 | 1,0 mg/L |
| Zinco | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,01 mg/L |
| Alcalinidade total | SMWW, 24ª Ed. Método 2320B/ PE-503 | 10,0 mg/L |
| Condutividade a 25°C | SMWW, 23ª Ed. Método 2510B | 2,0 µS/cm |
| Coliformes termotolerantes (fecais) | CETESB. Norma Técnica L5.406:2007 | 1,8 NMP/100 mL |
| Coliformes totais | SMWW 23ª Ed. Método 9223 B. | 1,8 NMP/100 mL |
| Demanda Bioquímica de Oxigênio* | SMWW 24ª 5210 B | 2,0 mg O2/L |
| Demanda química de oxigênio | SMWW, 23ª Ed. Método 5220 D | 10,0 mg/L |
| Filtração de amostras para análise de metais dissolvidos | Microondas | - |
| Nitrogênio amoniacal (Amônia como NH3) | SMWW, 23ª Ed. Método 4500NH3 C/ PE-525 | 0,5 mg NH3 - N/L |

Ponto de Coleta (Coordenadas): Periodicidade: --

Amostra: Efluente (água residual) - LIXIVIADO TRATADO - NOVEMBRO

Ponto de Coleta (Coordenadas):

| Nitrogênio total Kjeldahl | PE-527 | 0,5 mg/L |
| --- | --- | --- |
| Oxigênio dissolvido | SMWW, 23ª Ed. Método 4500O G | 0,4 - 20 mg/L |
| pH | SMWW, 23ª Ed. Método 4500H+ B | 4-10 |
| Sólidos sedimentáveis | SMWW, 23ª Ed. Método 2540F | 0,1 mL/L |
| Sólidos suspensos totais | SMWW, 23ª Ed. Método 2540D | 15,0 mg/L |
| Sulfetos | SMWW, 23ª Ed. Método 4500S2- D | 0,05 mg/L |
| Temperatura da amostra | SMWW 23ª 2550 B | 0 - 80 °C |

Amostra: Efluente (água residual) - LIXIVIADO TRATADO - NOVEMBRO

| Ensaios | Métodos | LQ / Unidade |
| --- | --- | --- |
| 1,1-dicloroeteno | EPA Método 8260D:2018 (SW-846)/ Preparo: 5021A:2014 | 0,3 µg/L |
| 1,2-dicloroeteno (cis + trans) | EPA Método 8260D:2018 (SW-846)/ Preparo: 5021A:2014 | 1,0 µg/L |
| Aldrin | EPA Método 8270E:2018 (SW-846)/ Preparo: 3510C:1996/PE-003 | 0,01 µg/L |
| Arsênio | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,005 mg/L |
| Bário | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,005 mg/L |
| Benzeno | EPA Método 8260D:2018 (SW-846)/ Preparo: 5021A:2014 | 2,0 µg/L |
| Boro | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,05 mg/L |
| Clordano (cis + trans) | EPA Método 8270E:2018 (SW-846)/ Preparo: 3510C:1996/PE-003 | 0,004 µg/L |
| Clorofórmio | EPA Método 8260D:2018 (SW-846)/ Preparo: 5021A:2014 | 2,0 µg/L |
| Cobalto | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,01 mg/L |
| Cobre | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,009 mg/L |
| Cromo trivalente | SMWW, 23ª Ed. Método 3500-Cr B | 0,01 mg/L |
| DDT (p,p'-DDT+p,p'-DDE+p,p'-DDD) | EPA Método 8270E:2018 (SW-846)/ Preparo: 3510C:1996/PE-003 | 0,03 µg/L |
| Dieldrin | EPA Método 8270E:2018 (SW-846)/ Preparo: 3510C:1996/PE-003 | 0,02 µg/L |
| Mirex (Dodecacloropentaciclodecano) | EPA Método 8270E:2018 (SW-846)/ Preparo: 3510C:1996/PE-003 | 0,002 µg/L |
| Endrin | EPA Método 8270E:2018 (SW-846)/ Preparo: 3510C:1996/PE-003 | 0,02 µg/L |
| Estanho | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,05 mg/L |
| Estireno | EPA Método 8260D:2018 (SW-846)/ Preparo: 5021A:2014 | 0,5 µg/L |
| Etilbenzeno | EPA Método 8260D:2018 (SW-846)/ Preparo: 5021A:2014 | 2,0 µg/L |
| Fluoreto | EPA 300.1:1997 | 1,0 mg/L |
| Heptacloro e heptacloro epóxido | EPA Método 8270E:2018 (SW-846)/ Preparo: 3510C:1996/PE-003 | 0,012 µg/L |
| Hexaclorobenzeno | EPA Método 8270E:2018 (SW-846)/ Preparo: | 0,002 µg/L |

Ponto de Coleta (Coordenadas): Periodicidade: --

Amostra: Efluente (água residual) - LIXIVIADO TRATADO - NOVEMBRO

Ponto de Coleta (Coordenadas):

|  | 3510C:1996/PE-003 |  |
| --- | --- | --- |
| Lítio | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,05 mg/L |
| Molibdênio | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,01 mg/L |
| Óleos e graxas minerais | SMWW, 23ª Ed. Método 5520 C/ PE-529 | 5,0 mg/L |
| Óleos e graxas vegetais e animais | SMWW, 23ª Ed. Método 5520 C/ PE-529 | 5,0 mg/L |
| PCB's totais | EPA Método 8270E:2018 (SW-846)/ Preparo: 3510C:1996/PE-003 | 0,002 µg/L |
| Prata | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,01 mg/L |
| Selênio | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,005 mg/L |
| Sulfato | EPA 300.1:1997 | 1,0 mg/L |
| Tetracloreto de carbono | EPA Método 8260D:2018 (SW-846)/ Preparo: 5021A:2014 | 0,5 µg/L |
| Tolueno | EPA Método 8260D:2018 (SW-846)/ Preparo: 5021A:2014 | 2,0 µg/L |
| Toxafeno | EPA Método 8270E:2018 (SW-846)/ Preparo: 3510C:1996/PE-003 | 2,0 µg/L |
| Tricloroeteno | EPA Método 8260D:2018 (SW-846)/ Preparo: 5021A:2014 | 0,5 µg/L |
| Vanádio | EPA 200.7:2001/ Preparo: EPA 3015A:2007/ PE-100 e PE-136 | 0,01 mg/L |
| Xilenos (o,m,p) | EPA Método 8260D:2018 (SW-846)/ Preparo: 5021A:2014 | 6,0 µg/L |
| Cianeto livre | PE-505 / SMWW 23ª 4500-CN- B, C, E e I | 0,01 mg/L |
| Cianeto total | PE-505 | 0,01 mg/L |
| Cor verdadeira | SMWW, 23ª Ed. Método 2120C | 10,0 mg Pt/L |
| Cromo hexavalente | SMWW, 23ª Ed. Método 3500-Cr B | 0,01 mg/L |
| Espumas | PE-800 | Ausência |
| Fenóis | PE-515 | 0,10 mg/L |
| Materiais flutuantes | PE-800 | Ausência |
| Odor | PE-800 | Livre de odor |
| Surfactantes aniônicos - substâncias ativas ao azul de metileno (MBAS) | SMWW, 23ª Ed. Método 5540C/ PE-543 | 0,2 mg/L |

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

2.1. Justifica-se a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de coleta e análises de efluentes líquidos do Aterro Sanitário Municipal de Relvado para relatórios semestrais à FEPAM em atendimento à Licença de Operação LO nº 00746/2025 do empreendimento, sendo coletados e analisados os efluentes líquidos de 04 (quatro) poços de monitoramento (piezômetros) e 1 efluente contido na lagoa, será realizado uma coleta no mês de junho/2025 e uma coleta no mês de novembro/2025.

2.2. O fornecedor será selecionado por meio de realização de procedimento de Dispensa de Licitação com fundamento na hipótese do Artigo 75, Inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021.

2.3. A escolha do fornecedor deu-se em decorrencia da disponibilidade do produto/serviço e viabilidade de entrega com fins de atender ao maior interesse público.

2.4. As exigencias da Habilitação juridica e regularidade fiscal e trabalhista são usuais para a generalidade do objeto.

3. FUNDAMENTO LEGAL DA CONTRATAÇÃO

3.1. O presente processo preenche os requisitos legais para a Dispensa de Licitação, com fulcro no Artigo 75, Inciso II, da Lei 14.133/2021, considerando que estão presentes os requisitos legais do art. 72, estando devidamente acompanhado de Termo de Referência, no qual constam informações que identificam o objeto, o preço estimado, a existência de dotação orçamentária, dentre outras especificações.

4. DO VALOR:

4.1. O valor total da contratação é de R$ 11.296,33 (onze mil duzentos e noventa e seis reais com trinta e três centavos) no qual estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tais como: locomoção, encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, civis, comerciais e fiscais. A responsabilidade de custos com alimentação, despesas e locomoção e a emissão de laudo final do estudo proposto.

5. DO PAGAMENTO:

5.1. O pagamento será realizado em até 10 dias após a entrega dos laudos/ resultado das análises, mediante Nota Fiscal, devidamente vistado pela Secretaria Municipal a qual receber a mercadoria.

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

6.1. Para os fins do art. 72, IV, da Lei 14.133/21, indica-se as dotações orçamentarias a seguir para atender as despesas decorrentes da presente contratação:

16.482.0059.1054 - Construção de Casas Populares e Infraestrutura

4.4.90.51.00.10.04 - OBRAS E INSTALAÇÕES – Secundária 5961, do orçamento vigente.

7. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO:

7.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.  O prazo de entrega do objeto será de acordo com o que está descrito na proposta.

7.2. Face ao disposto na Lei Federal n. 14.133/2021, as quantidades de que trata o item anterior poderão sofrer acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial constante do contrato.

7.3.Após, publique-se com base no artigo 94 da Lei Federal nº 914.133/2021.

8. FISCAL DE CONTRATO

8.1. A execução do contrato será objeto de acompanhamento e fiscalização por parte do Município, através dos servidores nomeados através da Portaria nº 11/2024, a quem competirá comunicar as falhas porventura constatadas na execução dos serviços e solicitar a correção das mesmas, conforme proposta anexa ao processo.

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

9.1.Conforme disposto, no Art.18, § 1°, inciso XI da Lei Federal n° 14.133/2021, não haverá contratações correlatas e/ou interdependentes para a execução desta contratação.

10.DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO

10.1.O demonstrativo entre a contratação e o planejamento do órgão ou entidade identificando a previsão conforme Art. 12, VII, da Lei Federal nº 14.133 de 2021.

Em que pese não conste no Plano Anual de Contratações (PAC), a  contratação na forma disposta neste ETP, existe uma previsão de  contratações a serem utilizados mas que se destinaram aos mesmos fins.

11.IMPACTOS AMBIENTAIS

11.1.A presente contratação não gera possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento   conforme Art. 18, § 1°, inciso XII, da Lei n° 14.133/2021.

12.DO FORO

12.1.Fica eleito o Foro da Comarca de Encantado/RS para solucionar todas as questões oriundas deste ajuste, renunciando as partes à qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Relvado/RS, aos 23 de junho de 2025.

Onei Giacomolli

SECRETARIA MUN. DE OBRAS DES. URBANO MEIO AMBIENTE E TRÂNSITO